基于单片机的车载防撞报警器的设计

摘要

为降低汽车行驶时的碰撞事故，本文介绍了一种基于单片机的超声波测距车载防撞的设计方案。本文从驾驶员的角度出发，设计了一个检测车辆行驶的雷达报警系统。超声波防撞报警器利用超声波为收发媒介，在固定轨道上的两辆行车上各装有超声波发生和接收装置，当两车相距达到5m时，接收装置信号达到触发报警，提醒行车停车。该报警系统允许驾驶员通过自带键盘设置车辆安全防撞的最高间隔距离，在车辆行驶过程中，该系统通过距离传感器时刻监测机动车辆，并通过LED显示车辆的实际距离和用户设置的安全参数。 该设计根据超声波测距原理，采用 AT89S51 单片机为控制核心。各探头的信号经单片机综合分析处理，实现超声波测距仪的各种功能。在此基础上设计了系统的总体方案，最后通过硬件和软件实现了各个功能模块。

关键词: AT89C51、车载防撞、报警系统；超声波

目录

1 前言	1

1.1 研究背景	1

1.2研究意义	1

2  汽车防撞报警系统的总体设计	3

2.1设计方案的选择	3

2.1.1激光探测方式	3

2.1.2超声波探测方式	3

2.1.3红外线探测方式	4

2.2设计方案的总体结构	4

2.3研究任务	7

3 车载防撞系统的硬件设计	8

3.1单片机的选用	8

3.2单片机最小系统	9

3.2.1时钟模块硬件电路	9

3.2.2复位电路	10

3.2.3振荡电路	10

3.3外接采集节点模块电路	11

3.3.1显示电路设计	11

3.3.2蜂鸣报警器	12

3.4超声波测距模块	13

3.4.1超声波发射模块	13

3.4.2高频变压器的设计	14

3.4.3超声波接收电路处理模块	14

3.5电磁铁减速单元模块电路	15

4 超速报警器系统软件设计	17

4.1汇编语言	17

4.2主流程图设计	17

4.3车载防撞报警器其他子程序设计	19

4.3.1数据采集处理子程序	19

4.3.2中继子程序	20

4.3.3系统显示子程序	20

4.3.4报警子程序程序设计	21

5  调 试	22

5.1 硬件调试	22

5.2 软件调试	22

5.3 测试结果	23

总结	24

参考文献	25

附录	27

# 1 前言

## 1.1 研究背景

随着人们生活水平的不断提高，我国汽车的保有量逐年增加，各类交通事故频频发生，其中汽车碰撞事故占大部分，因此汽车防撞报警是亟待解决的问题。欧洲科学家专门做过一项研究：驾驶员只要在碰撞危险发生前的0.5秒内得到预警，就至少可以避免60%的追尾事故，30%的迎面碰撞事故和50%的路面相关事故。如果有一秒钟的“预警”时间将会避免90%的交通事故[1]。若在恶劣天气条件下，能见度低，视距小，汽车高速行驶时很难发现前方的障碍物并及时制动[2]。从经济方面，我国的桥梁、高速公路等的运行受天气的影响较大，为保障汽车运行安全，遇到恶劣天气时就以限制车速或关闭道路来达到安全的目的，这样将影响道路的通过能力, 除了造成巨大的经济损失外, 使本来拥挤的道路更加阻塞。

在过去的二三十年里，人们主要把精力集中在汽车被动安全性方面的研究。例如：在汽车前部或后部安装保险杠、在汽车外壳周围安装某种弹性材料、在车内相关部位安装安全带及安全气囊[3]，以减轻汽车碰撞带来的伤害。所有这些安全措施都不能从根本上解决汽车发生碰撞时造成的问题。汽车碰撞的主要原因是由于汽车距障碍物的距离太近而相对速度太高造成的。因此，大力研发汽车防撞报警装置等主动式汽车安全装置，减少驾驶员的负担与判断错误，对于提高交通安全起到重要的作用。显然，此类产品的研发具有极大的现实意义和广阔的应用前景。近年来汽车的自动调速、防撞、监测、自诊断、导航系统得到了广泛的应用。

## 1.2研究意义

随着汽车制造产业竞争的日趋激烈，客户对汽车各项技术的要求愈来愈高，愈来愈多样化。同等价位的汽车若拥有的功能越强大，就越能占领市场，引领汽车产业的发展趋势。传统的汽车防撞报警系统由于仅具有单一的防撞报警功能，而不能满足市场的需求，因此需要拓展其它功能，如对目标的跟踪和识别功能等，一旦加入这些功能，势必会增加研发成本，不利于参与市场竞争。发展汽车的防撞报警技术，对于提高汽车的智能化有着重要的意义。

本文志在研究一种新型多功能的汽车防撞报警系统。它具有传统防撞报警系统的预警功能，又有新的功用。目前，国内外运用到汽车上的防撞报警系统主要是“以车辆为中心”，研究大部分都集中于环境信息感知、安全距离判定和报警方式等方面。本文将设计了一款多功能新型汽车防撞系统，使系统在未增加太多成本的基础上，改善传统防撞报警系统功能过于单一的缺点，使汽车防撞报警系统多功能化，有利于汽车产业的发展。

# 2  汽车防撞报警系统的总体设计

## 2.1设计方案的选择

目前汽车防撞报警系统的目标探测方式主要包括激光、超声波、红外等，不同目标探测方式的工作过程和工作原理不同，但它们的主要目都是通过返回的探测信息判断车辆和本车间的相对距离，根据两车车距的危险性程度做出预防措施。

2.1.1激光探测方式

激光具有单色性高，方向性和相干性好等优点，因此激光波束具有近似直线性，扩散少，波速能量集中，传输的距离远等特点。汽车防撞报警系统采用激光探测技术的工作原理: 首先本车装备激光雷达，其发射的激光波束照射到前车反光镜，然后测定反射回来的激光波束的到达时间，依据激光波束从发射到返回的时间差来判定两车的距离。

激光测距的精度高，技术上已有了很大的进步。但在汽车防撞领域，其应用具有局限性，因为激光测距方式受到天气状况、车辆的震动及反光镜表面磨损、污染等因素的影响较大，测距精度很难保证。所以在汽车防撞领域该测距方式没得到应用。

2.1.2超声波探测方式

超声波是一种特殊的声波，具有反射、折射等声波传输过程中的基本的物理特性，而超声波测距就是利用了其反射的物理特性，其工作原理与声纳的回声定位原理相似。产生超声波的发射器不断地发射出某频率下的超声波，当遇到了被检测的物体后被反射，而超声波的接收器会接收到反射来的信号，并将其转变成电信号，再测量出发射波与反射波之间的时间差值，根据声速就可求出距离。而超声波测距存在一个大问题即探测的距离较短，而且会受到天气状态的影响，因此超声波测距在像倒车雷达的近距离的测距等方面应用较广。

2.1.3红外线探测方式

红外线测距的工作原理与激光、超声波测距的相似，都是依据发射波与反射时间判定目标物的距离，而红外线的测距方式在技术从面上的难度并不大，构成测距系统的成本低廉，但在恶劣气候和长距离的探测方面还是不能满足车辆防撞报警的目的。

## 2.2设计方案的总体结构

本系统利用DSP技术高密度算法的能力，其对反射信号可进行快速处理，并准确计算出两车间的相对速度和相对距离，然后将其同传感器实时检测的行车速度与制动次数传送给AT89S51，实时准确的判断行车安全状态。利用AT89S51控制信号的优势，并将判断结果通过控制报警信号显示，传达给司机，达到监测行车安全的目的。同时，安装在车前和车后的电磁防撞装置也会起到作用，即使司机没有采取措施，也会自动减速制动。其整体设计框图如图2.1。

图2.1 整体框架图

汽车防撞报警系统的整体设计分为传感器单元，主控单元，信号发射/接收单元，回波信号放大、滤波单元，A/D 转换单元，DSP 模块，报警显示单元，电磁铁减速单元等8大模块。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/887034023124006024