# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：     年产1亿米涤纶布搬迁项目

建设单位（盖章）：滨海亚峰纺织品有限公司

编制日期：            2023年12月

中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	3

二、建设项目工程分析	14

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	27

四、主要环境影响和保护措施	36

五、环境保护措施监督检查清单	72

六、结论	76

附图

附图一  项目地理位置图

附图二  项目周边500m环境现状图

附图三  厂区平面布置图

附图四  项目周边水系图

附图五  江苏省盐城市环境管控单元图

附图六  盐城市主体功能区划图

附图七  江苏省生态空间管控区域规划图

附件

附件一  申请报告

附件二  项目委托书

附件三  项目备案证

附件四  项目营业执照及法人身份证复印件

附件五  建设单位承诺书

附件六  规划相符性说明

附件七  项目租赁合同及土地证

附件八  危废承诺及协议

附件九  监测报告

附件十  项目合同

附件十一  滨海天扬生态农业有限公司环评批复

附件十二  清洗过程不使用清洗剂的说明

附件十三  项目所在地与敏感目标距离现状测绘图

附件十四  污水接管协议及污水厂环评批复

附件十五  未批先建处罚文件

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产1亿米涤纶布搬迁项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2304-320922-89-05-605718 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 江苏省（自治区）盐城市滨海县（区） / 乡（街道） 八巨镇民营园园内） |  |  |
| 地理坐标 | （ 120 度0分7.396秒，34度7分42.939秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C1751化纤织造加工 | 建设项目 行业类别 | 十四、纺织业17、化纤织造及印染精加工175 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 滨海县行政审批局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 滨行审投资备〔2023〕185号 |
| 总投资（万元） | 1000 | 环保投资（万元） | 30 |
| 环保投资占比（%） | 3 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | □否 （是：基本已建成 | 用地（用海） 面积（m2） | 15836 |
| 专项评价 设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 | 根据八巨镇人民政府出具的规划相符性证明的文件，本项目符合八巨镇的相关规划。 |  |  |

| 影响评价符合性分析 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其他 符合性分析 | 1.1 产业政策相符性分析 本项目为涤纶布项目，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021 年修订），本项目不属于限制类和淘汰类，符合国家产业政策。根据《江苏省工业和信息产业结构调整限制淘汰目录和能耗限额的通知》（苏政办发〔2015〕118号）、《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》（2018年本），本项目不属于限制和淘汰类项目；不属于《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》中限制和禁止用地类项目。 1.2 “三线一单”相符性分析 （1） 生态保护红线 对照《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1号）、《盐城市人民政府办公室关于印发盐城市生态红线区域保护规划的通知》（盐政办〔2014〕121号），本项目厂界距离最近的生态空间管控区域为废黄河（滨海县）清水通道维护区，约9.4km，不在江苏省生态空间管控区域范围内，故本项目符合江苏省生态空间管控区域保护规划要求。 对照《省政府关于印发江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（苏政发〔2020〕49号），本项目所在地属于重点管控单元，属于淮河流域、沿海地区。 表1-1 与苏政发〔2020〕49号江苏省省域生态环境管控要求相符性一览表 管控类别; 重点管控要求; 本项目符合性说明. 空间布局约束; 1.按照《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1号）、《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发〔2018〕 74 号），坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主的方针，以改善生态环境质量为核心，以保障和维护生态功能为主线，统筹山水林田湖草一体化保护和修复，严守生态保护红线，实行最严格的生态空间管控制度，确保全省生态功能不降低、面积不减少、性质不改变，切实维护生态安全。全省陆域生态空间总面积23216.24平方公里，占全省陆域国土面积的22.49%。其中国家级生态保护红线陆域面积为8474.27 平方公里，占全省陆域国土面积的8.21%;生态空间管控区域面积为14741.97平方公里，占全省陆域国土面积的 14.28%。 2.牢牢把握推动长江经济带发展“共抓大保护，不搞大开发”; 本项目不在生态红线区域范围内；不在长江流域范围；本项目不属于化工企业；不属于钢铁行业；不属于重大民生项目、重大基础设施项目. |

|  | 战略导向，对省域范围内需要重点保护的岸线、河段和区域实行严格管控，管住控好排放量大、耗能高、产能过剩的产业，推动长江经济带高质量发展。 3.大幅压减沿长江干支流两侧 1 公里范围内、环境敏感区域、城镇人口密集区、化工园区外和规模以下化工生产企业，着力破解“重化围江”突出问题，高起点同步推进沿江地区战略性转型和沿海地区战略性布局。 4.全省钢铁行业坚持布局调整和产能整合相结合，坚持企业搬迁与转型升级相结合，鼓励有条件的企业实施跨地区、跨所有制的兼并重组，高起点、高标准规划建设沿海精品钢基地，做精做优沿江特钢产业基地，加快推动全省钢铁行业转型升级优化布局。 5.对列入国家和省规划，涉及生态保护红线和相关法定保护区的重大民生项目、重大基础设施项目（交通基础设施项目等），应优化空间布局（选线）、主动避让；确实无法避让的，应采取无害化方式（如无害化穿、跨越方式等），依法依规履行行政审批手续，强化减缓生态环境影响和生态补偿措施。. 污染物排放管控; 1.坚持生态环境质量只能更好、不能变坏，实施污染物总量控制，以环境容量定产业、定项目、定规模，确保开发建设行为不突破生态环境承载力。 2.2020年主要污染物排放总量要求:全省二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷排放总量分别为66.8万吨、85.4万吨、149.6万吨、91.2万吨、11.9万吨、29.2万吨、2.7万吨。; 本项目污染物排放已申请总量. 环境风险防控; 1.强化饮用水水源环境风险管控。县级以上城市全部建成应急水源或双源供水。 2.强化化工行业环境风险管控。重点加强化学工业园区、涉及大宗危化品使用企业、贮存和运输危化品的港口码头、尾矿库、集中式污水处理厂、危废处理企业的环境风险防控：严厉打击危险废物非法转移、处置和倾倒行为；加强关闭搬迁化工企业及遗留地块的调查评估、风险管控、治理修复。 3.强化环境事故应急管理。深化跨部门、跨区域环境应急协调联动，分区域建立环境应急物资储备库。各级工业园区（集聚区）和企业的环境应急装备和储备物资应纳入储备体系。 4.强化环境风险防控能力建设。按照统一信息平台、统一监管力度、统一应急等级、协同应急救援的思路，在沿江发展带、沿海发展带、环太湖等地区构建区域性环境风险预警应急响应机制，实施区域突发环境风险预警联防联控。; 本项目不涉及饮用水源地；不属于化工行业；本环评建议企业投产后编制应急预案. 资源利用效率要求; 1.水资源利用总量及效率要求：到2020年，全省用水总量不得超过524.15亿立方米。全省万元地区生产总值用水量、万元工业增加值用水量达到国家最严格水资源管理考核要求。到2020年，全省矿井水、洗煤废水70%以上综合利用，高耗水行业达到先进定额标准，工业水循环利用率达到90%。 2.土地资源总量要求:到2020年，全省耕地保有量不低于 456.87万公顷，永久基本农田保护面积不低于390.67万公顷。 3.; 项目生产废水经厂区污水处理站处理后回用至生产，生活污水经地埋一体化污水处理设施处理达标后接管；土地利用性质为工业用地，不占用耕地；不在禁燃区范围内。. |
| --- | --- |

|  | 禁燃区要求：在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的，应当在城市人民政府规定的期限内改用天然气、页岩气、液化石油气、电或者其他清洁能源。. 表1-2 与苏政发〔2020〕49号江苏省重点区域（流域）生态环境分区管控要求相符性一览表 管控类别; 重点管控要求; 本项目符合性说明. 一、淮河流域. 空间布局约束; 1．禁止在淮河流域新建化学制浆造纸企业，禁止在淮河流域新建制革、化工、印染、电镀、酿造等污染严重的小型企业。 2．落实《江苏省通榆河水污染防治条例》，在通榆河一级保护区、二级保护区，禁止新建、改建、扩建制浆、造纸、化工、制革、酿造、染料、印染、电镀、炼油、铅酸蓄电池和排放水污染物的黑色金属冶炼及压延加工项目、有色金属冶炼及压延加工项目、金属制品项目等污染环境的项目。 3．在通榆河一级保护区，禁止新建、扩建直接或者间接向水体排放污染物的项目，禁止建设工业固体废物集中贮存、利用、处置设施或者场所以及城市生活垃圾填埋场，禁止新建规模化畜禽养殖场。; 本项目不属于污染严重的小型企业；不在通榆河保护区范围内。. 污染物排放管控; 按照《淮河流域水污染防治暂行条例》实施排污总量控制制度。; 本项目污染物排放已申请总量。. 环境风险防控; 禁止运输剧毒化学品以及国家规定禁止通过内河运输的其他危险化学品的船舶进入通榆河及主要供水河道。; 本项目不涉及河流运输化学品运输。. 资源利用效率要求; 限制缺水地区发展耗水型产业，调整缺水地区的产业结构，严格控制高耗水、高耗能和重污染的建设项目。; 项目所在地不属于缺水地区，项目也不属于高耗水、高耗能以及重污染的建设项目。. 二、沿海地区. 空间布局约束; 1．禁止在沿海陆域内新建不具备有效治理措施的化学制浆造纸、化工、印染、制革、电镀、酿造、炼油、岸边冲滩拆船以及其他严重污染海洋环境的工业生产项目。 2．沿海地区严格控制新建医药、农药和染料中间体项目。; 本项目属于禁止类工业生产项目。. 污染物排放 管控; 按照《江苏省海洋环境保护条例》实施重点海域排污总量控制制度。; 本项目不涉及。. 环境风险 防控; 1．禁止向海洋倾倒汞及汞化合物、强放射性物质等国家规定的一类废弃物。 2．加强对赤潮、浒苔绿潮、溢油、危险化学品泄漏及海洋核辐射等海上突发性海洋灾害事故的应急监视，防治突发性海洋环境灾害。 3．沿海地区应加强危险货物运输风险、船舶污染事故风险应急管控。; 本项目不涉及. 资源利用; 至2020年，大陆自然岸线保有率不低于37%，全省海岛自然岸线保有率不低于25%; 本项目不涉及. |
| --- | --- |

|  | 效率要求. 对照《关于印发《盐城市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》的通知》（盐环发〔2020〕200号），本项目所在地位于滨海县八巨镇工业园，本项目与盐城市“三线一单”生态环境分区管控相符性分析详见表1-3。 表1-3本项目与盐城市“三线一单”生态环境分区管控相符性分析 管控类别; 管控要求; 相符性分析. 空间布局约束; - 各类开发建设活动应符合盐城市总体规划、控制性详细规划、土地利用规划等相关要求。（2）优化产业布局和结构，实施分区差别化的产业准入要求。（3）合理规划居住区与园区，在居住区和园区、企业之间设置防护绿地、生态绿地等隔离带。; 根据八巨镇人民政府出具的证明，本项目建设符合当地用地规划及产业定位. 污染物排放管控; 严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，采取有效措施减少主要污染物排放总量，确保区域环境质量持续改善。; 本项目不产生工艺废气；本项目生产废水经厂区污水处理站处理后回用至生产，生活污水经地埋一体化污水处理设施处理达标后接管；固废排放量为零。. 环境风险防控; 应建立环境风险防范体系，制定园区应急预案，开展应急演练。; 已在环评中建议企业建立环境风险防范体系。. 资源利用效率要求; - （1）引进项目的生产工艺、设备、能耗、污染物排放、资源利用等均须达到同行业先进水平。（2）按照国家和省能耗及水耗限额标准执行。（3）强化企业清洁生产改造，推进节水型企业、节水型园区建设，提高资源能源利用效率。; 本项目属于迁建项目，本项目设有中水回用系统。本项目租用厂房地块属于工业用地，不涉及耕地、农田。. （2） 环境质量底线 ①大气环境质量现状 根据《2022年滨海县生态环境状况公报》，项目所在地的声环境质量 良好，大气环境质量达标，地表水环境质量达标。迁建项目施工过程对周边环境造成影响，经一系列治理措施后，对大气影响较小，运营期的各项污染物均得到合理处置，本项目的建设不会改变区域环境功能区质量要求，能维持环境功能区质量现状。因此本项目的建设符合环境质量底线要求。 （3） 资源利用上线 本项目营运过程主要资源消耗为水、电。其中水消耗约20076m3/a，由园区给水管网统一供给；电能消耗约150万kWh/a，由当地电网提供。本项目位于八巨镇工业园，项目用地为工业用地，符合当地用地要求。 |
| --- | --- |

|  | （4） 环境准入负面清单 项目所在地无环境准入负面清单，本项目与相关文件进行对照分析。 表1-4项目与国家及地方政策相符性分析 序号; 文件; 限制和要求; 相符性分析. 1; 《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修订版）; 限制类“十三、纺织”中“12、入纬率小于600米/分钟的剑杆织机，入纬率小于700米/分钟的喷气织机，入纬率小于900米/分钟的喷水织机”; 本项目喷水织机入纬率为1400米/分钟，不属于限制类项目。. 2; 《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》; /; 本项目用地性质为工业用地，不在《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》中。. 3; 《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》、《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》; /; 本项目用地性质为工业用地，不在《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》、《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》中。. 4; 《市场准入负面清单（2022版）》; /; 本项目不属于禁止准入类项目. 本项目为涤纶布生产项目，项目位于滨海县八巨镇工业园，根据八巨镇人民政府出具的证明，本项目符合八巨镇土地利用规划及产业规划。 综上所述，本项目符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单（简称“三线一单”）管控要求，符合八巨镇工业园园区产业定位。 1.3 项目与“长江经济带发展负面清单指南”的相符性分析 对照《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022版）》、《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022版）江苏省实施细则》，本项目符合“长江经济带发展负面清单指南”的要求。详见表1-5。 表1-5与《江苏省长江经济带生态环境保护实施规划》相符性分析 序号; 管控条款; 本项目情况; 符合性说明. 1; 禁止建设不符合国家港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过奖通道布局规划》的过长江干线通道项目。; 本项目不属于码头及过长江干线通道项目。; 符合. 2; 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。; 本项目不涉及自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段，项目周边无风景名胜区。; 符合. 3; 符合. |
| --- | --- |

|  | 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目；禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。; 本项目不在滨海县境内的饮用水源一级保护区范围内. 4; 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 项目所在地不涉及国家级和省级水产种质资源保护区、国家湿地公园。; 符合. 5; 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 本项目所在位置不属于《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区。; 符合. 6; 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 项目不在长江干支流及湖泊范围内，且不新设、改设或扩大排污口。; 符合. 7; 禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。; 本项目不属于化工项目。; 符合. 8; 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 不涉及; 符合. 9; 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 不涉及; 符合. 10; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 不涉及; 符合. 11; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，以及明令淘汰的安全生产落后工艺及装备项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高能耗高排放项目。; 本项目使用先进工艺及装备，不属于高能耗高排放项目。; 符合. 项目与关于印发《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022版）江苏省实施细则》的通知相符性分析详见表1-6。 表1-6 项目与关于印发《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022版）江苏省实施细则》的通知相符性分析表 序号; 管控条款; 本项目情况; 符合性说明. |
| --- | --- |

|  | 1; 1.禁止建设不符合国家港口布局规划和《江苏省沿江沿海港口布局规划（2015-2030年）》《江苏省内河港口布局规划（2017-2035年）》以及我省有关港口总体规划的码头项目，禁止建设未纳入《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。; 本项目不属于码头及过长江干线通道项目; 符合. 2; 严格执行《中华人民共和国自然保护区条例》，禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。严格执行《风景名胜区条例》《江苏省风景名胜区管理条例》，禁止在国家级和省级风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。; 本项目不涉及自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段，项目周边无风景名胜区; 符合. 3; 严格执行《中华人民共和国水污染防治法》《江苏省人民代表大会常务委员会关于加强饮用水源地保护的决定》《江苏省水污染防治条例》，禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目;禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目;禁止在饮用水水源准保护区的岸线和河段范围内新建、扩建对水体污染严重的投资建设项目，改建项目应当消减排污量。; 本项目位于八巨镇民营园，不在滨海县境内的饮用水源保护区范围内。; 符合. 4; 严格执行《水产种质资源保护区管理暂行办法》，禁止在国家级和省级水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。严格执行《中华人民共和国湿地保护法》《江苏省湿地保护条例》，禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 项目所在地不涉及国家级和省级水产种质资源保护区、国家湿地公园。; 符合. 5; 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。长江干支流基础设施项目，应按照《长江岸线保护和开发利用总体规划》和生态环境保护、岸线保护等要求，按规定开展项目前期论证并办理相关手续。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 本项目所在位置不属于《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内，不属于《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内。; 符合. 6; 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 本项目不在长江干支流及湖泊范围内，且不新设、改设或扩大排污口; 符合. 7; 本项目不涉及捕捞活动。; 符合. |
| --- | --- |

|  | 禁止长江干流、长江口、34个列入《率先全面禁捕的长江流域水生生物保护区名录》的水生生物保护区以及省规定的其它禁渔水域开展生产性捕捞。. 8; 禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。长江干支流一公里按照长江干支流岸线边界（即水利部门河道管理范围边界）向陆域纵深一公里执行。; 本项目不属于化工项目。; 符合. 9; 禁止在长江干流岸线三公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目不涉及尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库。; 符合. 10; 禁止在太湖流域一、二、三级保护区内开展《江苏省太湖水污染防治条例》禁止的投资建设活动。; 本项目不在太湖流域保护区范围。; 符合. 11; 禁止在沿江地区新建、扩建未纳入国家和省布局规划的燃煤发电项目。; 本项目不属于燃煤发电项目。; 符合. 12; 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。合规园区名录按照《〈长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）>江苏省实施细则合规园区名录》执行。; 本项目不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目; 符合. 13; 禁止在取消化工定位的园区（集中区）内新建化工项目。; 本项目不属于化工项目。; 符合. 14; 禁止在化工企业周边建设不符合安全距离规定的劳动。; 本项目不属于化工项目，且周边无化工企业。; 符合. 1.4 项目与《江苏省颗粒物无组织排放深度整治实施方案》（苏大气办〔2018〕4号） 相符性分析 根据方案中的其他行业重点企业的无组织深度整治要求，本项目完成情况具体见表1-7。 表1-7项目与《江苏省颗粒物无组织排放深度整治实施方案》（苏大气办〔2018〕4号）相符性分析 产尘过程; 文件相关内容; 本项目情况; 相符性. 物料运输; - （1）运输散装粉状物料应采用密闭车厢或罐车。 - （2）运输袋装粉状物料，以及粒状、块状等易散发粉尘的物料应采用密闭车厢，或使用防尘布、防尘网覆盖物料，捆扎紧密，不得有物料遗撒。 - （3）厂区道路应硬化，并定期清扫、洒水保持清洁。车辆在驶离煤场、料场、储库、堆棚前应清洗车轮、清洁车身。; 本项目原料为纤维丝，产品为布匹，不属于粉状物料。本项目厂区道路硬化，并通过定期清扫、洒水保持清洁。; 符合. |
| --- | --- |

|  | 物料装卸; - （1）密闭操作 - （2）在封闭式建筑物内进行物料装卸 - （3）在装卸位置采取局部气体收集处理、洒水增湿等控制措施。; 本项目在封闭式建筑物内进行物料装卸。; 符合. 物料储存; - （1）粉状物料应储存于密闭料仓或封闭式建筑物内 - （2）粒状、块状等易散发粉尘的物料储存于储库、堆棚中，或储存于密闭料仓中。储库、堆棚应至少三面有围墙（或围挡）及屋顶，敞开侧应避开常年主导风向的上风方位。 - （3）露天储存粒状、块状等易散发粉尘的物料，堆置区四周应以挡风墙、防风抑尘网等方式围挡（出入口除外），围挡高度应不低于堆存物料高度的 1.1 倍，同时采取洒水、覆盖防尘布（网）或喷洒化学稳定剂等控制措施。 - （4）临时露天堆存粒状、块状等易散发粉尘的物料，应使用防尘布、防尘网覆盖严密。; 本项目原料、成品均堆放在 仓库内，不进行露天堆放，从而能够有效减少无组织颗粒物产生。; 符合. 物料转移和输送; - 厂内转移和输送易散发粉尘的物料应采取以下方式之一： - （1）采用密闭输送系统 - （2）在封闭式建筑物内进行物料转移和输送 - （3）在上料点、落料点、接驳点及其他易散发粉尘位置采取局部气体收集处理、洒水增湿等控制措施。; 本项目物料输送和转移采用封闭式廊道，且均位于室内，能够有效减少无组织颗粒物的产生与排放; 符合. 物料加工与处理; - （1）物料加工与处理过程中易散发粉尘的工艺环节（如破碎、粉磨、筛分、混合、打磨、切割、投料、出料（渣）、包装等）应采用密闭设备，或在密闭空间内进行。不能密闭的， 应采取局部气体收集处理、洒水增湿等控制措施 - （2）密闭式生产工艺设备、废气收集系统、除尘设施等应密封良好，无粉尘外逸。; 本项目烘干工序在密闭设备内进行，并且已设置相应的收集、除尘设施。; 符合. 运行与记录; - （1）生产工艺设备、废气收集系统以及除尘设施应同步运行。废气收集系统或除尘设施发生故障或检修时，应停止运转对应的生产工艺设备，待检修完毕后共同投入使用。 - （2）封闭式建筑物除人员、车辆、设备进出时， 以及依法设立的排气筒、通风口外，门窗及其他开口（孔）部位应随时保持关闭状态。 - （3）应记录废气收集系统、除尘设施及其他无组织排放控制措施的主要运行信息，如运行时间、废气处理量、洒水或喷洒化学稳定剂的作业周期、用量等。; 本项目生产工艺设备与废气收集处理系统同步运行，废气收集系统或除尘设施发生故障或检修时，应停止运转对应的生产工艺设备，待检修完毕后共同投入使用；本项目排气筒检测孔保持关闭状态; 符合. 通过上表分析，本项目符合《江苏省颗粒物无组织排放深度整治实施方案》（苏大气办〔2018〕4号）文件要求。 |
| --- | --- |

|  | 1.5 项目与《省生态环境厅关于进一步做好建设项目环评审批工作的通知》文件相符性分析 表1-8 本项目与建设项目环评审批要点相符性分析 审批要点; 相符性分析. 一、有下列情形之一的，不予批准： （1）建设项目类型及其选址、布局、规模等不符合环境保护法律法规和相关法定规划； （2）所在区域环境质量未达到国家或者地方环境质量标准，且建设项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求； （3）建设项目采取的污染防治措施无法确保污染物排放达到国家和地方排放标准，或者未采取必要措施预防和控制生态破坏； （4）改建、扩建和技术改造项目，未针对项目原有环境污染和生态破坏提出有效防止措施； （5）建设项目的环境影响报告书、环境影响报告表的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺陷、遗漏，或者环境影响评价结论不明确、不合理。; 本项目属于化纤织造项目，项目的建设符合相关法律法规和相关法定规划，不存在不予批准行为。. ·二、严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业，有关环境保护主管部门依法不予审批可能造成耕地土壤污染的建设项目环境影响报告书或者报告表。; 本项目属于化纤织造项目，不属于有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业。. 三、严格落实污染物排放总量控制制度，把主要污染物排放总量指标作为建设项目环境影响评价审批的前置条件。排放主要污染物的建设项目，在环境影响评价文件审批前，须取得主要污染物排放总量指标。; 本项目建成后向盐城市滨海生态环境局申请总量控制指标，由盐城市滨海生态环境局在区域内平衡。. 四、（1）规划环评要作为规划所包含项目环评的重要依据，对于不符合规划环评结论及审查意见的项目环评，依法不予审批。 （2）对于现有同类型项目环境污染或生态破坏严重、环境违法违规现象多发，致使环境容量接近或超过承载能力的地区，在现有问题整改到位前，依法暂停审批该地区同类行业的项目环评文件。 （3）对环境质量现状超标的地区，项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求的，依法不予审批其环评文件。对未达到环境质量目标考核要求的地区，除民生项目与节能减排项目外，依法暂停审批该地区新增排放相应重点污染物的项目环评文件。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。; 本项目符合区域规划. 五、严禁在长江干流及主要支流岸线1公里范围内新建布局化工园区和化工企业。严格化工项目环评审批，提高准入门槛，新建化工项目原则上投资额不得低于10亿元，不得新建、改建、扩建三类中间体项目。; 本项目不属于化工行业，不属于新建、改建、扩建三类中间体项目。. 六、禁止新建燃煤自备电厂。在重点地区执行《江苏省化工钢铁煤电行业环境准入和排放标准》。燃煤电厂2019年底前全部实行超低排放。; 本项目不新建燃煤自备电厂。. |
| --- | --- |

|  | 七、禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。; 本项目不使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等。. 八、一律不批新的化工园区，一律不批化工园区外化工企业（除化工重点监测点和提升安全、环保、节能水平及油品质量升级、结构调整以外的改扩建项目），一律不批化工园区内环境基础设施不完善或长期不能稳定运行企业的新改扩建化工项目。新建（含搬迁）化工项目必须进入已经依法完成规划环评审查的化工园区。 严禁在长江干流及主要支流岸线1公里范围内新建危化品码头。; 本项目为化纤织造项目，不属于化工园区内环境基础设施不完善或长期不能稳定运行企业的新改扩建化工项目。. 九、生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途。; 本项目建设范围内不涉及生态红线区. 十、禁止审批无法落实危险废物利用、处置途径的项目，从严审批危险废物产生量大、本地无配套利用处置能力、且需设区市统筹解决的项目。; 本项目产生的危险废物产量小，均交由有资质的单位处理. 十一、（1）禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。（2）禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。（3）禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。（4）禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建排污口，以及围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。（5）禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全以及保护生态环境、已建重要枢纽工程以外的项目，禁止在岸线保留区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全、航道稳定以及保护生态环境以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。（6）禁止在生态保护红线和永久基本农田范围内投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和环境治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农牧民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目。（7）禁止在长江干支流1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。（8）禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。（9）禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。（10）禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。; 本项目为化纤织造项目，不属于禁止类项目。. 由上表可知，本项目符合《省生态环境厅关于进一步做好建设项目环评审批工作的通知》要求。 |
| --- | --- |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 2项目基本情况 滨海亚峰纺织品有限公司成立于2018年3月，公司现有《新建年产1亿米涤纶布项目环境影响报告表》于2020年5月20日通过盐城市滨海生态环境局审批（盐环表复〔2020〕22033号），现有项目未进行验收，现由于市场经济较好，亚峰公司为提升企业形象，改善员工工作环境，故拟搬迁至滨海县八巨镇工业园（滨海天扬生态农业有限公司内），仍从事涤纶布生产。2023年5月26日环境执法人员现场检查时发现生产设备正在安装，未生产。盐城市生态环境局于2023年8月4日出具行政处罚决定书（盐环滨罚字[2023]30号），企业已履行该处罚决定，详见附件十五。 迁建项目已于2023年4月取得了滨海县行政审批局备案文件（项目代码：2304-320922-89-05-605718）。根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》以及《建设项目环境保护管理条例》中的有关规定和要求，查《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年1月1日起施行），本项目涤纶布属于“十四、纺织业17”中“化纤织造及印染精加工175*”中“化纤织造及印染精加工175”有喷水织造工艺的，应该编制环境影响报告表，因此本项目应编制环境影响报告表。 2.1 工程概况 项目名称：年产1亿米涤纶布搬迁项目； 单位名称：滨海亚峰纺织品有限公司； 项目性质：迁建； 投资总额：1000万元； 建设地点：滨海县八巨镇工业园（滨海天扬生态农业有限公司内）； 占地面积：15836平方米； 本项目所在地经纬度： 表2-1 本项目所在地经纬度 厂区中心; 东经120.002054522°；北纬34.128594256°. |
| --- | --- |

|  | 2.2 建设内容 2.2.1 主体工程及产品（含副产品）方案 本项目为涤纶布项目，本项目产品方案见表2-2，本项目主体工程见表2-3。 表2-2 本项目产品方案一览表 序号; 工程名称; 产品名称; 规格（宽度）; 年产量（亿米）; 年运行时数 （小时/年）. 迁建前; 迁建后; 变化情况. 1; 涤纶布生产项目; 涤纶布; 1.6m-1.85m; 1; 1; 0; 7200. 产能匹配性分析： 本项目喷水织机为1000台，其入纬率为1400米/分钟，设备最大运转时间为7200h/a，因此本项目喷水织机设计产能能够满足年产1亿米涤纶布的要求。 表2-3 本项目主体工程构筑物一览表 序号; 建设名称; 设计能力; 包含工序; 备注. 占地面积（m2）; 建筑面积（m2）; 层数; 层高（m）. 1; 检验打包车间; 4500; 4500; 1F; 8; 检验、打包; 租赁现有车间并进行适应性改造. 2; 1#织布车间; 1100; 1100; 1F; 8; 织布. 3; 2#整经车间; 432; 432; 1F; 6; 整经. 4; 3#织布车间; 4050; 12210; 3F; 10; 1F织布；2F加弹整经；3F打包、检验; 新建车间，目前尚未建设. 2.2.2 公用及辅助工程 本项目公用及辅助工程情况见表2-4。 表2-4 本项目公用及辅助工程情况表 工程名称; 建设名称; 设计能力; 备注. 公用工程; 给水; 38836m3/a; 来自市政管网. 排水; 生活污水; 960m3/a; 近期经地埋一体化污水处理设施处理后通过槽罐车运至八巨镇污水处理厂处理，远期接管至八巨镇污水处理厂. 供电; 150万kWh/a; 由市政电网提供. 储运工程; 原料仓库; 225m2; 在检验、打包车间内划出作为原料仓库. 成品仓库; 225m2; 在检验、打包车间内划出作为成品仓库. 环保工程; 废气处理; 锅炉废气; 低氮燃烧. 废水处理; 职工生活废水; 地埋一体化污水处理设施. |
| --- | --- |

|  | 生产废水; 新建厂区污水处理站2500m3/d，主要处理工艺为絮凝+气浮+高效过滤（纤维过滤+活性炭吸附）+过滤+反渗透. 固废处置; 一般固废仓库：100m2; 厂区东南角. 危废仓库：30m2; 厂区东南角. 辅助工程; 门卫; 25m2; 租赁厂区现有. 办公楼; 811m2; 租赁厂房现有. 依托工程; 绿化; 依托现有. 地埋一体化污水处理设施; 地埋一体化污水处理设施日处理能力为10m3/d（依托现有）. 2.2.3 主要生产单元、主要工艺及生产设施 本项目主要生产单元、主要工艺及生产设施详见表2-5。 表2-5 本项目主要生产单元、主要工艺及生产设施一览表 主要生产单元名称; 生产设施名称; 规格型号; 数量; 单位; 备注. 织造单元; 喷水织机; LWT710; 1000; 台; 利用现有. 加弹机; 定制; 4; 台; 拟新增. 整经机; TW10F; 3; 台; 利用现有. 烘干机; /; 2; 台; 利用现有. 打包机; 定制; 10; 台; 利用现有. 预缩机; /; 1; 台; 新增. 退卷机; /; 3; 台; 利用现有. 检测设备; 定制; 1; 台; 利用现有. 公用单元; 天然气锅炉; 2t/h; 1; 台; 新增. 注：由于项目所在园区无集中供热，因此本项目新增一台天然气锅炉。 对照《工业和信息化部高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》（第一批-第四批）、《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录》（2010年本），本项目不涉及淘汰类项目。 2.2.4 主要原辅材料及燃料 迁建项目设备、工艺、原辅材料均不发生变化，迁建项目主要原辅材料及燃料详见表2-6。 表2-6 迁建项目主要原辅材料表 序号; 名称; 规格; 单位; 迁建前项目原料用量; 本项目原料用量; 迁建前后变化量; 全厂最大储存量; 储存位置; 使用位置. 1; 涤纶长丝; /; t/a; 2000; 2000; /; 75; 原料仓库; 原料. 2; 涤纶低弹丝; /; t/a; 1000; 1000; /; 40; 原料仓库; 原料. 3; 纸箱; /; 万只/a; 500; 500; /; 10; 原料仓库. |
| --- | --- |

|  | 成品包装. 4; 包装材料; /; t/a; 26000; 26; -25974; 2; 原料仓库; 成品包装. 5; 机油; /; t/a; /; 3; +3; 0.2; 原料仓库; 设备维修. 6; 高分子絮凝剂; /; t/a; /; 0.5; +0.5; 0.1; 原料仓库; 污水处理区. 7; 聚合氯化铝; /; t/a; /; 0.5; +0.5; 0.1; 原料仓库; 污水处理区. 8; 天然气; /; 万m3/a; /; 24; +24; 2; 管道; 锅炉房. 注：部分成品包装方式由原布匹使用包装材料包装改为布匹直接成卷，因此包装材料用量减少。 2.3 选址 本项目租赁滨海天扬生态农业有限公司位于盐城市滨海县八巨镇工业园内现有厂房，厂区北侧为S327、空地，南侧为周边企业，西侧为空地，东侧为八巨敬老院。经现场勘查，本项目1#织布车间距离八巨镇敬老院最近距离为70m，本项目噪声卫生防护距离内无居民等环境敏感目标；项目用地性质为工业用地，本项目为涤纶布生产项目，根据八巨镇人民政府的证明材料，本项目建设符当地的产业定位及用地规划要求；本项目不在江苏省生态空间管控区域范围内；对照《盐城市主体功能区实施规划》，本项目不涉及重要生态功能保护区，能够满足盐城市主体功能区的要求，故本项目选址合理可行。本项目地理位置见附图一，周边现状见附图二。 2.4 劳动定员及工作制度 本项目劳动定员为40人，实行三班制，每班工作8小时，年工作300天，厂区内不设员工宿舍、食堂。 2.5 厂区平面布置 本项目租赁滨海天扬生态农业有限公司位于盐城市滨海县八巨镇工业园内现有厂房作为本项目的生产车间，同时新建一个3#织布车间，主入口位于厂区北侧，办公区位于厂区北侧，生产车间与办公区隔开，生产区不会对办公区造成影响，故厂区内平面布置合理，本项目厂区平面布置见附图三。 |
| --- | --- |

| 工艺流程和产排污环节 | 2.6.1施工期项目工艺流程 迁建项目已基本建成，故施工期影响不作分析。 2.6.2 运营期项目工艺流程 本项目运营期工艺流程详见图2-1。 |
| --- | --- |

|  | （Sn-固废、Gn-废气、Nn-噪声、Wn-废水） 图2-1运营期生产工艺流程及产污环节图 |
| --- | --- |

|  | 流程简述： （1）整经：整经工序的任务是按工艺设计所规定的经纱根数，从整经机后筒子架的筒子上，引出一幅片纱，并按设计规定的长度、幅宽，在确保纱线根与根之间，片与片之间、前后之间张力均匀。适当的情况下，将纱片平行地卷绕成良好的经轴，使其满足下道工序的进行。此工序产生废丝S1、机械噪音N1。 （2）并轴、分绞、穿棕、穿筘：将涤纶丝进行并轴、分绞、穿棕、穿筘，使其满足下道工序的进行。此过程产生机械噪音N2、N3。本步骤运行过程中，会有少量纱线附着在设备上，需要定期对设备进行冲洗，冲洗过程中不使用清洗剂，冲洗产生的废水进入厂区污水处理站进行处理。 （3）喷水纺织：本项目使用的喷水织机，喷水织机是用水射流完成引纬的新型织机，它利用喷嘴喷出的水射流将纬丝从梭口的一端引向另一端，将原料织造成布匹。本项目喷水织机型号LWT710，穿筘幅2.8米，织机转速500转/分钟，根据公式“入纬率（米/分钟）=穿筘幅（米）×织机转速（米/分钟）”计算，项目喷水织机入纬率为1400米/分钟。喷水织机单台用水量约为2.5t/d，废水经厂区污水处理站处理后回用，纺织过程中产生设备噪声N4，废水处理过程产生污泥S2、废水处理设施运行噪声N5。 （4）烘干：将织造成的布匹进行烘干得到胚布，烘干过程使用锅炉产生的蒸汽，温度控制在90~110℃，布匹从烘箱中滚过（与蒸汽不直接接触），烘干时间约为1分钟。此过程产生烘干噪音N6及水蒸气。 本项目锅炉使用软水，软水制备过程中产生废离子交换树脂S4。 软水制备工艺：水的硬度主要是由其中的阳离子:钙（Ca2+）、镁（Mg2+）离子构成的。当含有硬度离子的原水通过交换器树脂层时，水中的钙、镁离子与树脂内的钠离子发生置换，树脂吸附了钙、镁离子而钠离子进入水中，这样从交换器内流出的水就是去掉了硬度离子的软化水。随着交换过程的不断进行，树脂中Na+全部被置出来后就失去了交换功能，此时必须使用Nac1溶液对树脂进行再生，将树脂吸附的Ca2+、Mg2+置换下来，树脂重新吸附了钠离子，恢复了软化交换能力。 |
| --- | --- |

|  | 树脂再生废水水进入厂区污水处理站进行处理。 （5）预缩：根据客户要求，大约10%左右的产品需要进行预缩，其主要流程为将半成品布料匀速通过约80度左右的热水中，其在水中时间约为10秒左右，使布料受热后产生卷曲，使得布料更具有收缩性。本工序热水使用蒸汽加热，损耗后加水。 （6）坯布检验、打卷：对烘干后的坯布进行长度、厚度、瑕疵检验，检验后的合格品打卷成设计规格。检验过程产生不合格品S4。 （7）成包入库：对成品涤纶布进行包装，打包好存储在仓库待发货。包装过程产生废包装S5。 备注：本次环评企业不涉及备案中加弹工序。 2.7 产污环节分析 迁建项目运营期污染工序与污染因子见表2-7。 表2-7本项目产污环节汇总表 序号; 污染物类型; 产污环节; 污染物名称; 污染因子. 1; 废气; 锅炉; 燃烧废气; 颗粒物、SO2、NOx. 2; 废水; 职工生活; 职工生活污水; COD、SS、NH3-N、TP、TN. 织造; 织造废水; pH、COD、BOD5、SS、石油类. 软水制备; 树脂再生水; pH、COD、SS. 锅炉; 锅炉强制排水; pH、COD、SS. 3; 噪声; 生产过程; 机械噪声; 等效连续A声级. 4; 固体废物; 生产加工; 废丝; 一般工业固废. 不合格品; 涤纶布; 一般工业固废. 职工生活; 生活垃圾; 生活垃圾. 包装; 废包装物; 一般工业固废. 设备维修; 废机油; 危险废物. 废油桶; 返回厂家处置. 废水处理; 废纤维及活性炭; 危险废物. 污泥; 一般工业固废. 废过滤器; 危险废物. 废反渗透膜; 一般工业固废. 废离子交换树脂; 树脂; 一般工业固废. |
| --- | --- |

| 与项目有关的原有环境污染问题 | 2.8 租赁方基本情况 项目租赁方滨海天扬生态农业有限公司于2013年11月18日取得《盐城市滨海县1800吨金针菇种养殖基地扩建项目》审批意见（滨环管〔2013〕160号），项目于滨海县八巨镇工业园建成2栋厂房、1栋办公用房及相关附属用房。该项目已于2017年停产，设备等均已拆除。厂房一直闲置，不存在环境遗留问题。 租赁方现状： ①生产车间：项目租赁方已于滨海县八巨镇工业园建成2栋厂房、1栋办公用房及相关附属用房。 ②办公场所：厂区内租赁公司自行设置办公场所。 ③公用设施：供电、供水等设施完好，均在正常使用中。 ④地面处理：厂区地面及生产车间地面均已采取硬化处理。 ⑤耐火等级：厂区厂房火灾危险性类别为丁类，建筑耐火等级为Ⅱ级，厂房防火间距、安全疏散、建筑设计等均符合建筑防火设计规范的要求。 （2）本项目租赁内容 建设项目租赁滨海县八巨镇工业园现有厂房，建设项目厂房租赁情况见表2-8。 表2-8项目所在厂房租赁情况一览表 序号; 建构筑物; 建筑物层数; 占地面积（m2）; 结构; 用途. 1; 1#车间; 1; 5600; 钢混; 生产、办公、仓储. 2; 2#车间; 1; 432; 钢混; 生产、办公、仓储. 4; 办公用房; 2; 811; 钢混; 生产、办公、仓储. 5; 绿化; /; 1000; /; /. （3）本项目与租赁方依托关系及可行性分析 本项目依托租赁方内容包括：生产车间、供水管网、供电管网、雨水管网、雨水排口、地埋一体化污水处理设施、厂区绿化等。 本项目与租赁方依托关系及可行性分析见表2-9。 |
| --- | --- |

|  | 表2-9本项目与租赁方依托关系及可行性分析一览表 分类; 建设名称; 滨海天扬生态农业有限公司基本情况; 本项目拟设置情况; 依托可行性. 主体工程; 生产厂房; 已建厂房2栋; 作为1#织布生产车间、仓库以及整经车间; 依托可行，本项目对租赁厂房进行适应性改造. 贮运工程; 原料、成品区; 租赁公司自行负责; 在生产车间设置原料区、成品区; 本项目设置. 运输; 租赁公司自行负责; 生产过程产生的危险固废委托具备危险废物道路运输经营许可证的专用车辆运输。; 本项目设置. 公用工程; 给水; 厂区内给水管网已铺设完成; 新鲜水用量20076m3/a，依托租赁方现有供水管网; 依托可行. 排水; 生活污水规范化排污口; 不外排; 生活污水依托租赁方地埋一体化污水处理设施，项目废水近期槽车运至污水厂，远期接管; 依托可行. 雨水管网及接管口; 已规范化设置; 雨水经租赁方雨水管网排入市政雨水管网. 供电; 厂区内供电线路已完善; 用电150万度/年，厂区接租赁方供电线路; 依托可行. 绿化; 厂区已进行绿化; 不新增绿化面积，依托租赁方; 依托可行. 环保工程; 废气处理; 锅炉; 燃烧废气经处理达标后排放; 本项目设置. 废水处理; 污水站; 生产废水经厂内污水设施处理达标后，全部回用于生产，不外排; 本项目设置. 地埋一体化污水处理设施、雨水排口; 生活污水依托租赁方地埋一体化污水处理设施，近期槽车运至污水厂，远期接管，雨水经租赁方雨水管网排入市政雨水管网; 依托可行. 噪声防治; /; 采用低噪设备，并用室内隔声、减振等措施降噪; 在车间原有墙体基础上，本项目设置室内隔声、减振等措施降噪. 一般固废暂存处; /; 位于厂区东南，暂存一般固体废物; 本项目设置. 危废暂存点; /; 位于厂房东南，暂存危险废物; 本项目设置. 经分析可得，本项目依托租赁方生产车间、供水管网、供电管网、雨水管网、雨水排口、地埋一体化污水处理设施、厂区绿化等内容可行。 （4）本项目对租赁厂房的适应性改造 本项目施工期需要对车间局部改造，设备安装及调试等。为满足生产需求，车间局部改造主要包括以下几个方面： |
| --- | --- |

|  | ①改造室内格局：本项目租赁的生产车间采用室内隔声、减振等措施降噪，保证项目运营期噪声达标；并且针对项目车间内不同分区布局的改造建设，包括车间内设置的独立原料、成品区、危险废物暂存点、一般固废暂存处等。 由此可得，本项目对租赁方适应性改造内容较小，不会对原有厂房结构产生改变，改造措施可行，改造后租赁厂房将满足本项目的生产需求，改造措施合理可行。目前已基本完成建设。 （5）存在的环境问题及对本项目的制约因素 ①存在的环境问题 租赁方厂区自建成后，未在该厂区内从事过相关生产活动，厂房一直为空置状态，因此厂区内无遗留的环境污染问题存在。 本项目排水体制为：雨污分流、清污分流，污水为少量生活污水，本项目实施后，不新设污水及清下水排口，依托租赁厂区的雨水排口。 目前，项目所在地污水管网未铺设到位，项目生活污水经地埋一体化污水处理设施处理后近期槽车运至污水厂，远期接管。生产废水经厂内污水设施处理达标后，全部回用于生产，不外排；园区无集中供热，因此企业使用天然气锅炉进行供热。 ②对本项目的制约因素 本项目施工期拟对租赁厂房进行局部改造，改造内容较小，不会对原有厂房结构产生改变；改造完成后，将满足本项目的生产需求。 因此，建设项目租赁厂房无遗留环境问题存在，且租赁厂房对本项目不存在限制性条件。 2.9 亚峰公司基本情况 1、现有项目环评 滨海亚峰纺织品有限公司现有《新建年产1亿米涤纶布项目环境影响报告表》于2020年5月20日通过盐城市滨海生态环境局审批（盐环表复〔2020〕22033号），公司选址于滨海县八滩镇民营创业园金八滩大道南侧8号（盐城市浚宸物流有限责任公司厂区内），本次迁建项目已基本建设完成， |
| --- | --- |

|  | 设备已完成拆除并搬迁至新厂区。 搬迁前项目环评审批情况见表2-10。 表2-10搬迁前现有项目审批情况表 序号; 项目名称; 建设情况; 环评审批情况; 验收情况; 排污许可手续. 1; 新建年产1亿米涤纶布项目; 已建; 盐环表复〔2020〕22033号; 未验收; 未申请. 2、现有工程污染物实际排放总量 由于现有项目未进行日常监测，未申领排污许可证，故参考现有环评项目总量。 表2-11项目污染物总量考核指标单位：t/a 种类; 污染物名称; 排放量（t/a）; 建议申请量（t/a）. 废气; /; /; /. 种类; 污染物名称; 排放量（t/a）; 远期建议申请量（t/a）. 接管量（t/a）; 排入环境量（t/a）. 废水; 综合废水; 废水量m3/a; /; /; 768. COD; /; /; 0.276. SS; /; /; 0.154. NH3-N; /; /; 0.022. TP; /; /; 0.002. TN; /; /; 0.023. 固废; 0. 3、经现场调查，项目存在的主要问题如下： 项目所在地污水管网未铺设到位。 - 本次环评“以新带老”措施 针对项目特点和以上问题，本次环评提出如下以新带老措施： （1）项目废水主要为生活废水，经地埋一体化污水处理设施处理后近期槽车运至污水厂，远期待管网铺设到位后接入管网进一步处理； （2）现有项目在关停搬迁时应编制应急预案防范环境影响，按照安全处置遗留固体废物。 5、搬迁后遗留环保问题及解决措施 根据《关于切实做好企业搬迁过程中环境污染防治工作的通知》（环办〔2004〕47号的要求，“ |
| --- | --- |

|  | 所有产生危险废物的工业企业、实验室和生产经营危险废物的单位，在结束原有生产经营活动，改变原土地使用性质时，必须经具有省级以上质量认证资格的环境监测部门对原址土地进行监测分析，报送省级以上环境保护部门审查，并依据监测评价报告确定土壤功能修复实施方案。当地政府环境保护部门负责土壤功能修复工作的监督管理。监测评价报告要对原址土壤进行环境影响分析，分析内容包括遗留在原址和地下的污染物种类、范围和土壤污染程度；原厂区地下管线、土壤、地下水污染现状等的评价情况。对遗留污染物造成的环境污染问题，由原生产经营单位负责治理并恢复土壤使用功能。”。 原项目搬迁后空置厂房将保留暂不拆除，原项目不使用含有毒有害物质的原辅材料等，设备已完成拆除，产生的废物已处置完毕。若日后发展需要拆除或土地利用类型发生改变，将根据《关于切实做好企业搬迁过程中环境污染防治工作的通知》（环办〔2004〕47号）以及《关于加强工业企业关停、搬迁及原址场地再开发利用过程中污染防治工作的通知》（环发〔2014〕66号〉等相关环保要求，开展原址土地的环境监测及影响分析，另行申报环评及开展场地调查工作，其现有场地拆除及场地污染调查不纳入本次评价范围内，但在搬迁过程中须做好有毒有害物质、危险废物、一般工业固体废物等的处理处置工作，危险废物须委托具有相关危险废物经营许可证的专业单位进行安全处置，并执行危险废物转移联单制度。 |
| --- | --- |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 3.1 环境空气质量评价标准 ①大气环境 本项目所在区域环境空气质量功能区划为二类区，环境空气中常规污染物质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准，具体标准值见表3-1。 表3-1 环境空气质量评价标准一览表 序号; 污染物; 取值时间; 浓度限值; 标准来源. 1; SO2; 年平均; 60μg/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准. 24小时平均; 150μg/m3. 1小时平均; 500μg/m3. 2; NO2; 年平均; 40μg/m3. 24小时均; 80μg/m3. 1小时平均; 200μg/m3. 3; NOx; 年平均; 50μg/m3. 24小时平均; 100μg/m3. 1小时平均; 250μg/m3. 4; PM10; 年平均; 70μg/m3. 24小时平均; 150μg/m3. 5; PM2.5; 年平均; 35μg/m3. 日平均; 75μg/m3. 6; CO; 24小时平均; 4mg/m3. 1小时平均; 10mg/m3. 7; O3; 8小时平均; 160μg/m3. 1小时平均; 200μg/m3. 8; 总悬浮颗粒物（TSP）; 年平均; 200μg/m3. 24小时平均; 300μg/m3. ②地表水环境 根据《江苏省地表水（环境）功能区划（2021－2030年）》（省政府批准，省生态环境厅、省水利厅苏政复〔2022〕13号），本项目周边河流张弓干渠、九巨支渠执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ш类标准，其中pH、COD、NH3-N、TP、TN、石油类执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中相关标准，具体标准值见表3-2。 ③声环境 |
| --- | --- |

|  | ##### 本项目建设地点位于盐城市滨海县八巨镇工业园内（滨海天扬生态农业有限公司内），区域声环境功能区划为2类，应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，具体标准值见表3-3。 表3-2 地表水环境质量标准一览表 序号; 污染物名称; Ш类标准; 依据. 1; 水温（℃）; 周平均最大温升≤1；周平均最大温降≤2; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）. 2; pH; 6~9. 3; 溶解氧; ≥5. 4; COD; ≤20. 5; BOD5; ≤34. 6; NH3-N; ≤1.0. 7; TP; ≤0.2. 8; TN; ≤1.0. 表3-3 声环境质量标准一览表单位：dB（A） 执行标准; 标准值. 昼间; 夜间. 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准; 60; 50. 3.2 大气环境质量 ①基本污染物环境质量现状 - 根据滨海县生态环境局发布的《2022年滨海县生态环境状况公报》。 - 环境空气 全县环境空气质量优良天数比率为85.8%，较2021年下降0.5个百分点，位列全市第4名，全省第4名；PM2.5年均浓度为30.4微克/立方米，较2021年上升1.3%，位列全市第8名，全省第18名；臭氧8小时平均滑动浓度为158微克/立方米，较2021年上升6.0%，位列全市第3名，全省第5名。对照2022年江苏省印发的滨海县环境空气质量考核目标，PM2.5年均浓度达到江苏省考核目标要求，是盐城市实现PM2.5年均浓度目标的四个县（市、区）之一。 全县环境空气中二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）年均浓度分别为8微克/立方米、23微克/立方米、59微克/立方米、30.4微克/立方米，较2021年分别下降20.0%、4.2%、15.7%、2.6%；一氧化碳（CO）浓度为0.6毫克/立方米，较2021年下降11.1%；臭氧（O3）浓度为110微克/立方米，较2021年上升6.0%。 |
| --- | --- |

|  | （2）酸沉降 全年降水年均pH值为6.43，pH值变化范围在5.81~7.00之间，酸雨发生率为“0”。与2021年相比，降水pH值最大值、最小值和年均值同比有所下降，存在波动下行的趋势。 因此，城市环境空气质量为达标区。 ②特征污染物环境质量现状 本次大气污染物总悬浮颗粒评价根据《滨海滨海亚峰纺织品有限公司检测报告》中数据G1，监测时间为2023年4月18日～4月20日，报告编号:LT23384。 表3-4环境空气监测点位列表（引用） 监测点位名称; 监测因子; 监测时段; 相对厂址方位; 相对厂址距离/m. 厂区下风向G; 总悬浮颗粒物、NOx; 2023.04.18-2023.04.20; SW; 10. 表3-5环境空气质量现状监测及评价结果表 监测 点位; 污染物; 平均 时间; 评价标准 （mg/m3）; 监测浓度范围 （mg/m3）; 最大浓度占标率%; 超标率/%; 达标情况. 厂区下风向G; 总悬浮颗粒物; 小时值; 0.9（一小时）; 0.232~0.270; 30%; 0; 达标. NOx; 0.25; 0.005~0.022; 8.8%; 0; 达标. 本项目总悬浮颗粒污染物小时浓度排放标准根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中折算方法，根据其24小时浓度的3倍进行折算。从上表可以看出，评价区域内总悬浮颗粒物、NOx小时浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）标准限值。 3.3 地表水环境质量 根据滨海县生态环境局发布的《2022年滨海县生态环境状况公报》，2022年，全县地表水稳中向好，国省考断面优Ⅲ比例达到100%，全面消除劣Ⅴ类断面。国考断面水质连续两年稳定达到Ⅱ类，省考断面水质连续三年稳定达到Ⅲ类。项目所在地属水环境质量达标区域。 1、国省考断面 |
| --- | --- |

|  | 纳入“十四五”国家地表水环境质量考核的2个断面，年均水质均达Ⅱ类，达到或好于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准的断面比例为100%。对照2022年生态环境部印发的江苏省生态环境指标计划，水质达到或好于Ⅲ类断面比例达到国家考核目标要求，与2021年相比，水质保持稳定。 纳入江苏省“十四五”水环境质量考核的8个地表水断面(含国考断面)中，年均水质达到或好于Ⅲ类断面比例为100%。对照2022年省定工作目标，水质达到或好于Ⅲ类断面比例均达到省级考核目标要求，与2021年相比，水质保持稳定。 2、饮用水源 根据《江苏省2022年水生态环境保护工作计划》（苏水治办〔2022〕5号），滨海县共2个县级及以上城市集中式饮用水水源地。2022年取水总量约为9334.5万吨，主要取水水源中山河和通榆河取水量分别约占取水总量的46.7%和53.3%。 依据《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）评价，2个水源地全年各次监测均达标。全县县级及以上城市集中式饮用水水源地达标（达到或好于Ⅲ类标准）水量约为9334.5万吨。 3.4 声环境质量 根据滨海县生态环境局发布的《2022年滨海县生态环境状况公报》，2022年，全县功能区声环境质量保持稳定，昼间区域声环境质量有所改善，道路交通噪声质量略有下降。项目所在地属声环境质量达标区域。 （1）区域声环境 全县昼间区域环境噪声平均等效声级为56.3dB（A），同比下降0.3dB（A），处于昼间区域环境噪声三级（一般）水平，声强水平与上年保持一致。昼间区域环境噪声平均等效声级介于47.5～67.3 dB（A）间。影响城市昼间区域声环境质量的主要声源是社会生活噪声，所占比例为41.3%，其余依次为交通噪声、工业噪声和施工噪声，所占比例分别为32.6%、24.6%和1.4%。 （2）功能区声环境 |
| --- | --- |

|  | 依据《声环境质量标准》（GB3096-2008）评价，全县8个功能区声环境噪声昼间、夜间平均达标率均为100%。与2021年相比，功能区噪声昼间和夜间总体达标率保持稳定。 （3）道路交通声环境 全县昼间道路交通噪声平均等效声级63.4dB(A)，道路交通噪声强度等级为一级，声环境质量较好。23个道路交通噪声测点的平均等效声级介于57.8～69.9dB(A)之间。与2021年相比，昼间平均等效声级上升0.3分贝，道路交通声环境总体保持稳定。 根据江苏蓝天环境检测技术有限公司于2023年4月18日~2023年4月20日对项目所在地场界外1米，高度1.2米处及周边敏感点进行昼间、夜间声环境本底监测的数据，报告编号：LT23384号。项目所在地及敏感点声级满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类标准。 （一）声环境质量现状评价内容 根据《环境影响评价技术导则声环境》HJ2.4-2021，声环境质量现状评价内容如下： （1）评价范围内现有噪声敏感区、保护目标的分布情况、噪声功能区的划分。 （2）环境噪声现状的调查和测量方法 （3）评价范围内现有噪声源种类、数量及相应的噪声级、噪声特性、主要噪声源分析 （4）评价范围内环境噪声现状包括: 各功能区的噪声级、超标情况及主要噪声源，边界噪声级、超标情况及主要噪声源。 （5）受噪声影响的人口分布。 （二）环境噪声现状测量方法 噪声测点及测量方法见表3-6。 表3-6环境噪声现状测量方法 监测点号; 监测点位置; 测量; 检测仪器; 测量方法; 测量时间. Z1-Z5; 项目厂界、敏感目标处; 等效声级LeqdB（A）; AWA5688声级计; 《声环境质量标准》（; 2023年4月18日至2023年4月20日，连续三日，每日昼、夜各一次。. |
| --- | --- |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/888002137026006047