# 1 总则

1.0.1  为贯彻绿色发展理念，落实国家冰雪运动发展战略，节约资源，保护环境，推进雪上

运动场馆高质量可持续发展，制定本标准。

1.0.2  本标准适用于雪上运动场馆绿色性能的评价。

1.0.3  绿色雪上运动场馆评价应遵循因地制宜的原则，结合当地的气候、环境、资源、经济、 文化和体育项目等特点，对场馆全寿命期内的生态环境保护、资源节约、健康与人文关怀等

性能进行综合评价。

1.0.4  绿色雪上运动场馆的评价应符合本标准的规定外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

2 术语

2.0.1  雪上运动场馆 snow sports venue

进行与滑雪有关的训练、竞赛、健身、休闲等活动的场所，包括滑雪道及其永久或临时

的配套建筑和设施。

2.0.2  绿色雪上运动场馆 green snow sports venue

在全寿命期内，节约资源、保护环境、减少污染，为人们提供健康、适用、高效的雪上

运动空间及设施，最大限度地实现人与自然和谐共生的雪上运动场馆。

2.0.3  雪上运动场馆绿色性能 green performance

涉及雪上运动场馆生态环境、资源节约（节能、节水、节材）、健康与人文以及管理与

创新等方面的综合性能。

2.0.4  滑雪道 skiing trail

开展滑雪活动的专门区域。

2.0.5  生态保护红线 ecological redline

在生态空间范围内具有特殊重要生态功能、必须强制性严格保护的区域，是保障和维护 国家生态安全的底线和生命线，通常包括具有重要水源涵养、生物多样性维护、水土保持、 防风固沙、海岸生态稳定等功能的生态功能重要区域，以及水土流失、土地沙化、石漠化、

盐渍化等生态环境敏感脆弱区域。

2.0.6  绿色电力 green electricity

利用特定的发电设备，将可再生能源转化成电能，并通过电网输送至用户的电力。

2.0.7  绿色施工 green construction

在保证质量、安全等基本要求的前提下，通过科学管理和技术进步，最大限度地节约资 源，减少对环境负面影响，实现“ 四节一环保”（节能、节材、节水、节地和环境保护）的建

筑工程施工活动。

2.0.8  智慧工地 intelligent site

以施工现场人员、机械设备、物料、组织设计、作业环境等关键要素为核心，综合运用 BIM（建筑信息模型）、大数据、智能化、物联网、移动计算、云计算等信息技术，支持建 造过程可感知、可预测、可科学决策，提高施工现场的生产效率、管理水平和决策能力，实

现数字化、精细化、绿色化、智慧化生产和管理的施工环境。

3 基本规定

# 3.1 一般规定

3.1.1  绿色雪上运动场馆开发建设、管理、安全保障等应满足国家及地方相关管理规定的要 求。当作为赛事场馆承接赛事时，应根据赛事主办方相应的赛事要求提供滑雪道、场地和配

套设施。

3.1.2  申请评价项目的环境影响评价文件、可行性研究报告和设计文件中应体现绿色可持续 发展及经济可持续发展的内容。

3.1.3  绿色雪上运动场馆的评价应包含完整的雪上运动场馆用地范围，对于涉及系统性、整 体性的指标，可基于场馆所在区域的总体情况进行评价。

3.1.4  绿色雪上运动场馆的评价分为预评价和评价。绿色雪上运动场馆预评价应在场馆施工 图设计完成后进行，绿色雪上运动场馆评价应在完成竣工验收后进行。

3.1.5  申请评价方应对参评项目进行全寿命期技术和经济分析，合理确定项目规模，选用适 宜技术、设备和材料，对规划、设计、施工、运行阶段进行全过程控制，并提交相应分析、

测试报告和相关文件。 申请评价方应对所提交资料的真实性和完整性负责。

3.1.6  评价机构应对申请评价方提交的分析、测试报告和相关文件进行审查，出具评价报告，

确定等级。

# 3.2 评价与等级划分

3.2.1 雪上运动场馆绿色性能评价指标体系应由生态环境、资源节约、健康与人文 3 类指标 组成。每类指标均应包括控制项和评分项。针对管理和创新，评价指标体系还统一设置加分

项。

3.2.2  控制项的评定结果应为达标或不达标；评分项和加分项的评定结果应为分值。雪上运 动场馆绿色性能评价应根据控制项和总得分情况确定等级。

3.2.3  评价指标体系 3 类指标及加分项的评分项总分值的设定应符合表 3.2.3 的规定。

表 3.2.3 绿色雪上运动场馆各类评价指标评分项总分值

| 评价指标 Q | 生态环境 Q1 | 资源节约 Q2 | 健康与人文 Q3 | 管理与创新 QA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 室外雪上运动场馆 评价总分值 | 100 | 150 | 100 | 100 |

| 室内雪上运动场馆 评价总分值 | 60 | 190 | 100 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

（3.2.4）

3.2.4  雪上运动场馆绿色性能评价总得分 Q 应按下式计算：

Q=Q1+Q2+Q3+QA

式中：Q  ——总得分；

Q1——生态环境折算得分；

Q2——资源节约折算得分；

Q3——健康与人文折算得分；

QA——管理与创新实际得分。

3.2.5  雪上运动场馆评价划分应为基本级、一星级、二星级、三星级 4 个等级。

3.2.6  绿色雪上运动场馆星级等级应按下列规定确定：

1  绿色雪上运动场馆满足本标准所有控制项的要求，对于室外雪上运动场馆生态环境、 健康与人文 2 类指标的评分项得分均不小于 40 分，资源节约类指标的评分项得分不小于 60  分，可认定为基本级；对于室内雪上运动场馆生态环境类指标的评分项得分不小于 24 分， 资源节约类指标的评分项得分不小于 76 分，健康与人文类指标的评分项得分不小于 40 分，

为基本级；

2  对于预评价，当总得分分别达到 200 分、240 分、280 分时，绿色雪上运动场馆等级

分别为一星级、二星级、三星级；

3  对于评价，当总得分分别达到 220 分、260 分、300 分时，绿色雪上运动场馆等级分

别为一星级、二星级、三星级。

4 生态环境

# 4.1 控制项

4.1.1 场址环境应安全可靠，不应在泥石流、滑坡等自然灾害， 以及对建筑抗震不利地段的

场址建设。

4.1.2 场馆选址、规划与建设应进行所在地的生态环境管控，并应符合各类保护区、文物古

迹保护的控制要求。

4.1.3 场馆布局应合理，整体设计应与周边环境相协调。

4.1.4 场馆建设前应编制环境影响评价、水资源论证、水土保持和洪水影响评价等文件。

# 4.2 评分项

Ⅰ 生态保护

4.2.1 结合地形地貌，实施土石方减量化措施，回收利用表土资源，评价总分值为 7 分，并

按下列规则分别评分并累计：

1  制定土石方减量化和综合利用计划，实现挖填平衡、无外运土方，得 3 分；

2 合理利用表层土资源，对受扰动土地具备剥离条件的表层土进行剥离和利用，得 4 分。

4.2.2 实施动植物保护措施评价总分值为 15 分，并按下列规则评分并累计：

1 建设前进行生态本底调查、建设前后开展生物多样性评价、制定野生动植物保护方案、

生物入侵防治措施等，满足一项得 2 分；每增加满足一项得 2 分，最高不超过 6 分；

2 实施野生植物迁地保护或就地保护、设置野生动物通道、就地保护野生动物栖息地、

监控巡查等，满足一项得 3 分；每增加满足一项得 3 分，最高不超过 9 分。

4.2.3  充分利用场地空间进行绿化设计，合理选择绿化方式，评价总分值为 6 分，并按下列

规则评分：

1 人工绿化时所用植物采用乡土物种或当地成功引种驯化的植物物种，得 2 分；

2 场地绿化采用乔、灌、草结合的复层结构或季节性使用的滑雪道及周边实施植被恢

复措施，得 2 分；

3 设置景观小品美化生活环境，设置 2 类及以上，得 2 分。

4.2.4 规划场地地表雨水径流，对场地雨水实施外排总量控制，评价总分值为 8 分。场地年 径流总量控制率达到 55% ，得 3 分；达到 70% ，得 8 分。

4.2.5 实施施工期生态保护措施，减少对周围环境的影响，评价总分值为 4 分，并按下列规

则分别评分并累计：

1 施工项目部制定施工全过程的环境保护计划，并组织实施，得 2 分；

2 施工道路、施工场地布设等施工活动避让林地、绿地、 自然水体、湿地等生态系统，

得 2 分。

Ⅱ 环境保护

4.2.6 采取有效措施防治水污染，评价总分值为 10 分，并按下列规则分别评分并累计：

1 场馆及配套设施产生污水做到全收集全处理、达标排放，得 4 分；COD、氨氮、总氮、

总磷等污染物浓度比排放限值低 10% ，得 5 分； 比限值低 20% ，得 6 分；

2 可能存在漏损隐患的设施采取防渗漏、防腐蚀、防冻裂措施，得 4 分。

4.2.7 对各类废气污染源采取治理措施，确保废气达标排放，评价总分值为 12 分，并按下列

规则分别评分并累计：

1 排放油烟的餐饮设施安装油烟净化设施并符合现行国家标准《饮食业油烟排放标准》

GB 18483 的规定，得 3 分；

2 大型永久餐饮服务单位安装净化设施在线监控系统，得 2 分；

3 污水处理设施产生的恶臭气体密闭收集并处理，达标排放，得 3 分；

4 污水处理设施采取有效措施，实现温室气体协同控制，得 2 分；

5 生活垃圾等废物贮存、处理设施设置恶臭气体密闭收集处理装置，达标排放，得 2 分。 4.2.8 采取有效措施防止或减轻场馆及设施产生的噪声污染，场界噪声符合现行国家标准《社 会生活环境噪声排放标准》GB 22337 的规定，评价总分值为 7 分，并按下列规则分别评分

并累计：

1 合理布设场馆和配套设施的固定声源，得 3 分；

2 选用低噪声设备设施，降低声源排放强度，得 2 分；

3 选用隔、吸、消等声学技术削减噪声，使声源稳定达标，得 2 分。

4.2.9 按减量化、资源化和无害化原则，实施固体废物管理措施，评价总分值为 11 分，并按

下列规则分别评分并累计：

1 合理布设垃圾分类收集容器及设施，图文标识规范，得 3 分；

2 垃圾分类管理制度健全，生活垃圾分类收集率达到 100% ，得 2 分；

3 固体废物贮存设施防渗措施健全，防止存储过程渗漏造成土壤及地下水污染，得 2 分；

4 对生活垃圾、餐厨垃圾、污水处理过程中产生的污泥等进行资源化再利用和有效处置，

得 2 分；

5  医疗废物、有害垃圾纳入危险废物管理， 由具备相应处置资质单位进行处置，得 2

分。

4.2.10  减轻施工期对水环境的影响，评价总分值为 4 分，并按下列规则分别评分并累计：

1  施工营地避开河道、溪流等地表水体，防止堵塞河流或污染地表水体，得 1 分；

2  工程污水及养护用水进行回用，回用率达到 80% ，得 1 分；回用率达到 100% ，得 2

分；

3  生活污水收集处理后达标排放，得 1 分。

4.2.11 降低施工期大气环境影响，评价总分值为 6 分，并按下列规则分别评分并累计：

1  施工现场车辆及机械符合排放要求，并按要求进行维护、保养，得 1 分；

2  采取洒水、覆盖、遮挡等扬尘控制措施，施工场界颗粒物排放符合相关标准要求，得

2 分；

3  渣土运输车辆密闭运输，得 2 分；

4  按要求安装、使用和管理远程视频监控及扬尘在线监测设备，并接入政府管理部门的

监控平台统一管理，得 1 分。

4.2.12 提高施工现场余料、废料回收利用率，评价总分值为 4 分，并按下列规则分别评分并

累计：

1  现场产生的废弃物由具有专业资质的单位统一处理，得 2 分；

2  碎石、破碎后的混凝土块、弃土等用作地基和路基回填材料，得 2 分；

4.2.13 采取有效的降噪措施，施工场界噪声满足现行国家标准《建筑施工场界环境噪声排放 标准》GB 12523 的规定，评价分值为 3 分。

4.2.14 采取有效措施防止施工期光污染，评价总分值为 3 分，并按下列规则分别评分并累计： 1  夜间焊接作业时采取有效挡光措施，得 2 分；

2  设置大型照明灯具时采取防止强光线外泄措施，得 1 分。

5 资源节约

# 5.1 控制项

5.1.1  应结合当地的资源特点，对场地的能源、水资源、材料资源的分布特征进行分析，制 定适宜的资源综合利用方案。

5.1.2  场馆建筑设计应符合国家现行相关建筑节能设计标准。

5.1.3  场馆区域内的能耗、水耗应采取分类、分项计量措施。

5.1.4  各类房间或场所的照明功率密度值应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB50034 规定的现行值以及现行行业标准《体育场馆照明设计及检测标准》JGJ153规定的限值。

5.1.5  用能设备应满足国家现行有关标准的能效限定值的要求，用水器具和设备应满足现行 国家标准的节水产品要求。

5.1.6  人工造雪用水不得采用地下水。

# 5.2 评分项

Ⅰ 节能与能源利用

5.2.1 优化滑雪道的位置和朝向或采取风热环境的综合优化措施，降低滑雪道因阳光直射、 空气对流带来的不利影响，评价分值为 6 分。

5.2.2  场馆设计及运行雪务管理采用节能的人工造雪方式，评价总分值为 6 分，并按下列规 则分别评分并累计：

1  雪务管理充分考虑降低人工造雪能耗，得 2 分；

2  合理使用破冰造雪、跨季节储雪等造雪措施，得 2 分；

3  运营过程中人工造雪充分利用自然环境与资源，得 2 分。

5.2.3 室内场馆在区域分隔、地面构造、造雪机布置、能量回收等方面采用节能设计措施，

评价总分值为 12 分，并按下列规则分别评分并累计：

1  在冷区和暖区之间频繁使用的连接处设置缓冲间，并采用保温门帘、电动门或互锁保

温门等减少缓冲间门开启时间，得 2 分；

2  雪道地面面层内设置防融雪冷盘管及防冻胀热盘管，得 2 分；

3  在防融雪冷盘管和防冻胀热盘管的区域内设温度探测点，实时监测温度并控制循环泵

的启停，得 2 分；

4  造雪机布置兼顾下方魔毯、缆车、防撞墙等的位置，得 2 分；

5  回收并利用制冷系统的冷凝热，得 2 分；

6  排风能量回收系统设计合理并运行可靠，得 2 分。

5.2.4 场馆配套建筑围护结构热工性能良好，评价总分值为 8 分。围护结构传热系数比优于 现行强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015 的规定值降低 5% ，得 4 分；降低 10% ，再加 8 分。

5.2.5 供暖空调系统的冷、热源机组能效均优于现行强制性工程建设规范《建筑节能与可再 生能源利用通用规范》GB 55015 的规定以及现行有关国家标准能效限定值的要求，评价总 分值为 6 分，并按表 5.2.5 的规则评分。

表 5.2.5 冷、热源机组能效提升幅度评分规则

| 机组类型 |  | 能效指标 | 参照标准 | 评分要求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电机驱 动的蒸 气压缩 循环冷 水（热 泵）机 组 | 定频水冷 | 制冷性能系数 （COP） | 现行强制性工 程建设规范《建 筑节能与可再 生能源利用通 用规范》GB 55015 | 提高 4% | 提高 8% |
|  | 变频水冷 | 制冷性能系数 （COP） |  | 提高 6% | 提高 12% |
|  | 活塞式/涡 旋式风冷 或蒸发冷 却 | 制冷性能系数 （COP） |  | 提高 4% | 提高 8% |
|  | 螺杆式风 冷或蒸发 冷却 | 制冷性能系数 （COP） |  | 提高 6% | 提高 12% |
| 直燃型溴化锂吸收式 冷（温）水机组 |  | 制冷、供热性能系 数（COP） |  | 提高 6% | 提高 12% |
| 单元 式空 气调 节机、 风管 送风 式空 调（热 泵）机 组 | 风冷单冷型 | 制冷季节能效比 （SEER） |  | 提高 8% | 提高 16% |
|  | 风冷热泵型 | 全年性能系数 （APF） |  |  |  |
|  | 水冷 | 制冷综合部分负荷 性能系数（IPLV） |  |  |  |

| 多联 式空 调（热 泵）机 组 | 水冷 | 制冷综合部分负荷 性能系数（IPLV） |  | 提高 8% | 提高 16% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 风冷 | 全年性能系数 （APF） |  |  |  |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/888143014066006037