# 项目实施方案

# 一、项目概况

二、服务质量标准

# 三、人员配置

四、安全文明操作措施

# 五、绿化养护服务管理方案

六、月度工作计划及各季度养护工作要点、注意事项七、年度工作计划

# 八、劳动力使用计划

九、资金使用计划

# 十、拟采取的管理方式

十一、人员结构

# 十二、拟投入本项目的机械设备

十三、应急抢险措施

# 十四、管理人员的培训

十五、管理运作制度

# 一、项目概况

（一）范围一：

# 1、绿化养护面积：185000 平方米，具体养护范围有：

- 、黄华路 97 号，黄华路 56 号，黄华路 87 号，黄华路 95 号（含幼儿园），

北较场横路 3 号大院，东风东路 698 号院，约 15000 平方米。

- 、广东省公安厅交通管理局约 10000 平方米。

- 、广东省公安厅独立一号装备仓库约 10000 平方米。

- 、广东省公安厅飞行保障基地约 150000 平方米。

2、绿化养护项目

养护级别分为：二级养护 35000 ㎡：黄华路 97 号、黄华路 56 号、黄华路 87 号、黄华路 95 号（含幼儿园）、北较场横路（3 号大院）、竹丝岗办公楼、广东省公安厅仓库；一般养护 150000 ㎡：广东省公安厅飞行保障基地。

① 黄华路 97 号时花更换：500 ㎡(如：太阳花、牵牛花、凤仙花、长春花等)，

每月更换 1 次。

② 月免费补种因养护不到位而损坏的绿篱或草坪 40 平方米。

# 3、定植 6-20 年的行道树（乔木）约4600 株，每年定期用升降平台车、吊车等工具车进行修剪。

4、节日（国庆、春节）时花（包含设计、人工、运输、套盆、瓷盆围栏等费用）

（1）、每个摆放地点时花不少于三圈，如圣诞红、黄菊、杜鹃等。国庆	8000盆，春节 10000 盆，合计 18000 盆。

（2）、春节提供大花蕙兰 16 盆，蝴蝶兰 16 盆，朱砂橘（12 寸盆）16 盆，年橘

（高 1.8-2m）23 盆，配送至指定地点。

5、室内绿植租摆详见清单： （包含人工、运输、套盆、瓷盆、围栏等费用）

# 6、人员配置要求：项目部管理人员加作业人员，共 19 人。

（二）范围二：

# 1、绿化养护范围：面积约 45000.00 平方米。其中：

（1）、黄石路 368 号-436 号，约 30000.00 平方米。

（2）、黄华路 24 号，黄华路 40 号，黄华路 87 号，黄华路 95 号，北较场横路 3 号院，滨江东路 500 号 11-17 栋，棠溪小区，竹丝岗二马路 71（1-4、1-2）、73、

74、75、79、81、83、85 号，约 15000.00 平方米。

# 2、绿化养护项目

① 标准：二级养护，约 45000.00 ㎡。

②每月免费补种因养护不到位而损坏的绿篱或草坪 20 平方米。

# 3、定植 6-20 年的行道树（乔木）约 1000 株，每年定期用升降平台车、吊车等工具车进行修剪。

4、春节时花摆花：每个摆放地点不少于三圈，如圣诞红、黄菊、杜鹃等。（包含设计、人工、运输、套盆、围栏等费用），春节时花 2000 盆，春节年橘（高 1.8-2m）

12 盆，配送至指定地点。

# 5、人数配置要求：项目部管理人员加作业人员，共 11 人。

（三）、本项目服务期限：两年，自 2017 年 6 月 15 日至 2019 年 6 月 14 日止。

# （四）项目重点难点及相应的解决方法：

项目解读：本项目面积大，养护周期长，涉及的面积广，而且比较分散。

# 所需的工作内容形式也比较多样化，有绿化养护、植物租摆、行道树修剪、时花摆花更新等工作内容。同时对不同地点所要求的绿化养护等级也不尽相同，有二级养护及一般养护。

如我司有幸中标本项目，根据我司对项目的了解和所掌握的情况，将安排相应的专业人员及人员数量分别对各养护点进行养护、租摆等作出不同分工。同时根据养护等级不同，所对应的养护程度也有所不一，对工作人员进行技术交底， 争取做到完美化。

养护班组要求每天早上到场先对管辖范围内的卫生进行清洁，之后再视土壤情况确定是否要浇水，完成之后进入日常养护工作，包括除杂草、修边、施肥、除虫害、疏草、剪草、修枝等工作，如有裸露地面，应及时补植，适当时可松土， 以保持土壤的疏水透气等性能。

租摆一般都在大厅或办公室内，工作人员一般安排在摆花单位上班前做好浇水、清洁、更换等工作，尽量做到不影响摆花单位的正常运作。植物摆放根据摆花单位的要求，将不同植物品种、数量就所需摆放位置进行摆放。遇到有枯叶黄叶应及时清除，苗木生长状态不佳的要求及时更换。每周至少一次对宽叶植物进行叶面擦洗，保持绿叶光泽度，以提高其观赏价值。

节日摆花时，我司将集中安排人员，配合招标人要求、按照相关摆花图纸进行时花摆设，并安排人员进行养护及日常管理，增强节日气氛感。

本项目涉及到高空修枝，高空作业时应做好安全保障和隔离工作，机械停靠在路肩上，在保持足够的安全距离时，应设置安全雪糕筒，并在作业区域内拉上安全警示带，起到警示作用，并引导过往行人的正常通行。作业完毕后，应及时清理修剪出来的枝条，将其运走，做到工完场地清。高空修枝人员在起重吊臂上

作业前应做好安全防护措施，系好安全带，作业时在地面上应有人作相应指挥， 确保安全作业。

养护和租摆，最重要的是养护的专业技术水平。要求作业人员应按照植物的习性，针对不同植物采用不同的养护方式和技艺，使植物根深叶茂，得到茁壮成长。我司在上岗前对作业人员进行岗前培训，并不定期组织人员的继续教育等培训，每月安排公司专业技术人员对作业人员进行技艺传授和经验的交流，使作业人员专业作业水平得到提高，以便于提高我司的服务水平，更好地为招标人服务！

# 二、服务质量标准

按照招标人的有关要求及广东省《 城市绿地养护质量标准》

（DB44/T269-2005）及广东省《城市绿地养护技术规范》（DB44/T268-2005） 的规定对绿地进行养护。

依靠科学管理、优质服务，以创新的企业形象为广大职工、客户创造清新、优雅、绿化的环境，确保所养护的绿化质量及绿化环境卫生达标，符合创建优秀花园式单位、绿化先进单位的要求。

# 三、人员配置

中标供应商工作人员必须具有较好的绿化养护及租摆养护等工作经验，有专职的技术管理人员；有一定数量的熟手技工和相应的专业技术人员，能较好地领会管理意图，确保办公区域内的绿化养护及租摆的质量。

日常管理中，中标供应商工作人员须接受招标人的业务指导与监督，项目总人数不少于 30 人。其中范围一管理人员 1 人，驻场作业人员为 18 人；范围二管

理人员 1 人，驻场作业人员为 10 人。每周派技术人员到现场进行巡视和技术指导及工作安排。发现问题及时上报并作相关处理妥善。

# 四、安全文明操作措施

安全是项目实施的前提条件，亦贯穿于整个项目的实施过程。安全也是我司企业赖于生存的精神之柱。没有安全谈生产都是虚幻的，只有致力于安全生产之上，项目才得于充分的发挥和完善，企业有了项目的存在，才得于发挥出更大的作用，收获更多的硕果。

文明是时代进步的产物，文明是社会和谐相处的前至条件。有了文明，人类的素质得于提高，社会更显得融洽。

我司在发展过程中也彰显出安全文明施工之重。取得了安全生产许可证，并通过安全生产获得了安全生产标准化二级证书。以后的工作中，我司将一直用安全文明生产来指导工作，由公司管理高级，逐步传达到公司各部门，再传达到各工程项目部，之后再传达给各作业人员，由上到下，目标一致，上下齐心，定能将公司提升到一个新的台阶。

# 五、绿化养护服务管理方案

1、草地养护服务管理方案

工具配置：小铁棒、垃圾袋、剪草机、锄头、洞撬、喷灌设施（水车）、喷雾器。

工作内容：

在生长季节（4—10  月），每月除杂草  3  次，  非生长季节每月除杂草  1—2次，要求连根拔除。

修剪修边：草坪高度控制在 5 厘米以内，目的草坪高度一致，4—5 月、8

—9 月沿侧石路牙各修边 1 次，将长出侧石路牙的草去掉。

填坑洼，平整草地：对因市政工程等各种原因遭到破坏的草坪，及时进行平整、填坑洼，对大面积坑洼不大的草坪，利用冬季保绿铺砂填平，以保持绿地平坦。

补植：对因市政工程、交通事故、人为践踏、生长不良等造成的裸露地，及时密植草地并加强保护，保证其迅速长满。

淋水、施肥：草地淋水主要安排在冬季少雨季节，1—2 天淋水 1 次，每年10 月份开始至翌年 3 月份结合淋水撒肥 1 次（肥料以复合肥、尿素为主）以保持良好的长势，度过进干旱的秋冬季，其他季节根据草地生长情况安排施肥。

检查项目：

草地完好率即草地覆盖率为 98％以上，平整无裸露及无坑洼。杂草率低于 3％，蟛蜞菊无杂草。

草坪长势旺盛，四季常绿。

草坪高度：草坪植物高度控制在 5 厘米以内（其他地被植物除外），目的草坪高度一致，整齐美观。

注意事项：草地管理标准是草坪生长旺盛，草坪整齐雅观，一年四季常绿， 呈勃勃生机；无坑洼积水，无裸露地。

# 2、花坛（小品）养护服务管理方案

工具配置：草剪、锄头、洞撬、洒水车等。工作内容：

松土除杂草：对于尚未郁闭的花坛，生长季节每月松土 1 次，除杂草 2 次， 松土深度 3—5cm；非生长季节每月除杂草 1 次，为防止草坪长入花坛，影响植物生长，每年4—5 月和 8—9 月在松土同时进行修边，修边宽度30cm，线条流畅。

修剪：一般每年 2—3 月份重剪 1 次，保留 30—50cm，以促进侧枝发牙， 以后每个月根据花坛养护标准进行修剪造型，中间高、两边低，中间高度根据品种不同而异，一般 50—80cm，形成曲面并有较好的园林美化效果。

施肥：2—3 月份重剪之后以撒施基肥为主， 0.1—0.15kg/㎡,以后根据生长情况用复合肥进行追肥，结合雨天洒施 0.1—0.15kg/㎡,晴天施肥方法以撒施为主。

补植：对因市政工程、交通事故、人为践踏、养护不当等造成的死苗要及时补植，一般应补回原来品种，并力求规格与原来相近。

淋水：补植后一个星期内每天淋水 1 次，施肥时加强淋水，一般情况下2— 3 天淋水 1 次。

检查项目：

花坛完整情况：有无缺株、残缺。

生长情况：长势旺盛，无病虫害发生。修剪造型：要有一定的园林效果。

开花：开花植物，开花准时、艳丽，花朵覆盖率 50％以上。土壤：疏松，无杂草。

注意事项：生长旺盛，花繁叶茂，修剪精细美观，具有艺术感和创意。

# 3、地被植物养护服务管理方案

工具配置：锄头、镰刀、喷雾、洒水车等。工作内容：

松土除杂草：4—10 月每个月松土除杂草 1—2 次，11 月底次年 3 月份每个月除杂草、松土 1 次，并在 4—5 月和 8—9 月进行修边，修边宽度 30cm，以防止草地长入美人蕉内，影响地被植物生长。

修剪：3—5 天修剪残花、清理枯枝1 次，每年4—5 月和 8—9 月间苗 1 次， 施肥方法以撒施为主。

施肥：2—3 月份施基 1 次，0.1—0.15kg/㎡,每个月追复合肥主。

补植：对因市政工程、交通事故、人为践踏、养护不当等造成的死苗要及时补植，一般应补回原来品种，并力求规格与原来相近。

淋水：1—2 天全面淋水 1 次，淋水深度 3cm 以上。

病虫害防治：预防为主，生长季节（5—10 月）每月喷百菌清或托布津1—2 次，并经常观察一旦发现病虫害，立即跟踪防治。

检查项目：

长势：生长良好，生机盎然。

花覆盖率（如：美人蕉）：开花覆盖率 50％以上。无杂草，保持土壤疏松。

# 4、绿篱养护服务管理方案

工具配置：草剪、锄头、手剪、绿篱机、洒水车等。工作内容：

松土除杂草：对于尚未郁闭的绿篱每月松土除杂草 2 次，已郁闭的绿篱每月

除寄生藤 2—3 次，养护面松土除杂草 1 次，为防止草坪长入，5—6 月和 8—9 月各修边 1 次，修边宽度 30cm，修边一定要整齐，有美感。

修剪整形：保持 0.7—0.8m 高，上面平整、边角整齐、线条流畅，新稍 10cm 以上即须修剪，一般生长季节 4—10 月每月修剪整形 3 次，非生长季节每月修剪 2 次，对勒杜鹃等开化植物 10 月份修剪，只进行轻度修剪，以保证开化。

施肥：每月追复合肥 1 次,结合雨天进行，每年根据其长势和覆盖率情况适当施基肥 1—2 次,基肥 0.5—1kg/㎡,复合 0.1—0.15kg/㎡, 施肥方法以撒施为主。

补植：对因市政工程、交通事故、人为践踏、养护不当等造成的缺株出现绿篱断层，要及时补植，尽量用盆苗尽快封行。

淋水：施肥和补植需加强淋水，补植后一个星期内每天淋水1 次，一般冬季干旱季节安排 2—3 天淋水 1 次。

检查项目：

长势：生长良好。

完好率：无断层、缺株。

修剪造型：上面平整、边角线棱角分明、有艺术美感。无杂草、寄生藤，绿篱内无垃圾和枯枝落叶堆积。

生长良好，修剪精细美观，具有艺术感。

注意事项：生长良好，修剪精细美观，具有艺术感。

# 5、乔木养护服务管理方案

工具配置：草剪、锄头、高枝剪、木梯、护树板、绑带、钳子等。工作内容：

修剪：从 5 月份开始，每月修剪 1 次，主要修荫枝、下垂枝、干枯枝、侧缘线以及下缘线，下缘线高 1.8—2.5m，开花植物应在花芽萌动前进行，乔木整形要与周围环境协调，以增强园林美化效果。

施肥： 一般在 2 — 3 月和 8 — 9 月， 采用对角埋施， 肥穴规格30cm*30cm*40cm,施肥量根据树木种类和生长情况而定，一般 2—3kg/株，施肥种类采用复合肥与花生麸等基肥相结合。

补植：对因市政、交通事故、病虫害、养护不当等原因造成死亡的树木，应及时清走，补回与原有树种种类相同、规格基本一致的植株，并加强管理。

加护树桩（板）和绑带：对树桩（板）受到损坏或歪斜须及时进行扶正、加固或更换，同时每年将护树绑带放松 1—2 次，以防止橡皮带嵌入树皮内。

松土、整理养护穴：新植乔木，根已经扎深可不留植穴并回填土（棕榈科植物除外）。

淋水：新植乔木及施肥时，要保证足够的水分。新补植乔，1 周内每天淋水1 次；棕榈科植物在冬季（11 月到次年 2 月）须 2 天淋水 1 次。其他乔木冬季 3

—5 天淋水 1 次。检查项目：

乔木长势：生长旺盛。保存率：无缺株。

修剪造型：下缘线是否整齐，下垂枝、干枝有无修剪。

养护设施：护树桩（板）绑带是否整齐、完整。

注意事项：乔木管理标准是生长旺盛、枝叶健壮、树形美观、下缘线整齐、干直冠美、无死树缺树、景观效果好。

# 6、古树养护服务管理方案

- 、古树的复壮措施

- 、埋条法：分放射沟埋条和长沟埋条：前者在树冠投影外侧挖放射沟4～

12 条，每条沟长 12cm 左右，宽为 40～70cm，深 80cm。沟内先垫放 10cm 厚的松土，再把剪好的树枝缚成捆，平铺一层，每捆直径20cm 左右，上撒少量松土，同时施入粉碎的基肥和尿素，每沟施基肥 1Kg、尿素 50g，为了补充磷肥可放少量动物骨头和贝壳等物，覆土 10cm 后放第二层树枝捆，最后覆土踏平。 如果株行距大，也可以采用长沟埋条。沟宽70～80cm,深 80cm，长 200cm 左右， 然后分层埋树条施肥、覆盖踏平。应注意埋条的地方不能低，以免积水。

- 、地面铺梯形砖和草皮：下层作法与上述措施相同，在地面上铺置上大下

小的特制梯形砖，砖与砖之间不勾缝，留有通气道，下面用石灰砂浆衬砌，砂浆用石灰、砂子、锯末配制比例为 1：1：0.5。同时还可以在埋树条的上面种上花草，并围栏杆禁止游人践踏，或在其上铺带孔的或有空花条纹的水泥砖或铺铁筛盖。此法对古树复壮都有良好的作用。

- 、换土：古树几百年甚至上千年生长在一个地方，土壤里肥分有限，常呈现缺肥症状，再加上人为踩实，通气不良，排水也不好，对根系生长极为不利。因此造成古树地上部分曰益萎缩的状态。用换土的办法抢救古树，能使老树复壮。在树冠投影范围内，对大的主根部分进行换土。换土时深挖半米（随时将暴露出

来的根用浸湿的草袋子盖上），以原来的旧土与沙土、腐叶土、大粪、锯末、少量化肥混合均匀之后填埋其上。换土之后，重新长出新梢，地下部分长出 2～3cm 的须根，于死而复生。

- 、养护管理措施

- 、补充营养：	“竹鲜素”对于名木古树是一种能易于吸收的营养元素。可用于补充古树衰弱，营养不良症状。

- 、  支架支撑：古树由于年代久远，主干或有中空，主枝常有死亡，造成树冠失去均衡，树体容易倾斜；又因树体衰老，枝条容易下垂，因而需用他物支撑。

- 、 堵树洞：树洞修补处理是延长衰弱古树生命的一项有效措施。树洞修补所用消毒材料为季氨铜（ACQ），填充材料为同类树种的木屑、聚安脂、铁丝网和无纺布，封口材料为玻璃钢（玻璃纤维和酚醛树脂），仿真材料为地板黄、色料。

树洞修补过程有 6 步：清洞、消毒、填充、罩铁丝网、封口、仿真。树洞修补解决了多年来填充材料与树体不能有效结合，容易裂口的问题。选用的材料都是绿色环保、不污染环境且对树体也无伤害。消毒材料季氨铜（ACQ），替代了以前常用的硫酸铜溶液，能被微生物分解不会导致土壤酸化及环境污染。空洞大的填入同类树种的木屑，对树洞内部进行支撑，对树体无伤害。用聚安脂灌压式的填充，木屑和树穴内壁紧密结合为一整体。与以往使用的水泥沙浆、沥青混合物相比，聚安脂材料能填充所有空隙，具韧性，对树体摇动能有反应，不开裂。铁丝网和无纺布能进一步加固树体和防止水分的渗入。玻璃钢是玻璃纤维和酚醛树脂的复合材料，具有质轻、高强、防腐、保温等优点，用其封口后不开裂，使

用年限较长。

- 、  设避雷针：据调查千年古树银杏大部分曾遭过雷击，有的在雷击后因未采取补救措施甚至很快死亡。所以，高大的古树应加避雷针。如果遭受雷击，就立即将伤口刮平，涂上保护剂，并堵好树洞。

- 、 防治病虫害：古树衰老，容易招虫致病，加速死亡。掌握病虫害的发生时机，进行对应的防治。

- 、灌水、松土、施肥：春季、夏季灌水防旱，秋季、冬季浇水防冻，灌水后应松土，一方面保墒，同时增加通透性。古树的施肥方法各异，可以在树冠投影部分开沟（深）0.3m，宽 0.7m，长 2m 或者深 0.7m、宽 1m，长 2m），沟内施腐殖土加粪稀，有的施化肥，有的在沟内施基肥。

- 、树体喷水：由于城市空气浮尘污染，古树树体截留灰尘极多，影响观赏效果和光合作用，可用喷水方法加以清洗。此项措施费工费水，只在重点区采用。

# 7、室内绿化租摆养护管理方案

- 、免费为客户提供租摆方案；

- 、负责花卉的挑选、运输，并摆放在指定地点；

- 、在租摆期间，派专业护花人员每周 1-2 次对花卉进行管理，浇水、施肥、病虫害防治、修剪整形、清洁叶片等，用花单位不需要进行任何管理；

- 、租摆花卉的配套用品，如花盆、托盘、花架等，由护花人员负责清洁保养。

- 、租摆期间的花卉：如因养护条件不当而造成花卉枯死或长势不好，由我公司专业护理人员及时更换，保证用花单位的观赏效果。

- 、用花单位如有特殊情况需要临时增加一些高档花木，可与我们协商， 按临时租摆计算，租期按周计算，价格协商。

- 、用花单位需要保证花卉的安全，避免由于人为原因造成花卉断折、损伤、枯死等。

# 8、病虫害防治服务管理方案

工具配置：普通喷雾器、自动喷雾器、量筒、器皿、车辆等。工作内容：

以预防为主，定期做好喷药防治工作，一般在病虫害发生季节 4—10 月份，

每月对易感植物喷药 1—2 次，美人蕉以喷百菌清、灭杀病威、托布津等为主； 阴香、剌桐等可用速杀丁、氧化乐果等。

经常观察绿地植物、病虫害情况，一旦发现立即跟踪防治，喷药时须先诊断病虫害种类和危害程度，然后对症下药，进行跟踪观察。

对于灌木、草地一般用普通喷雾器，对于乔木和垂直绿化用自动喷雾器。喷药如果效果不明显，应立即更换不同的药物或加大浓度，直至得到全面控

制。

检查项目：

危害程度：最严重受害程度不超过 8%。未出现因病虫害造成的景观影响。

树木虫屎不明显。注意事项：

喷药时须带口罩，做好安全生产。

用完的农药必须清走。

# 9、绿地保洁服务管理方案

工具配置：小铁锹、垃圾袋、竹耙等。工作内容：

每天上午 8:30，下午 2:30 之前将纸屑、垃圾、杂物等全部清出绿地。养护垃圾每天下班前自行清运，进行全天候巡回保洁。

经常清理绿地石头、杂物，特别是边角杂物要经常进行清理。绿化垃圾由养护方负责清运。

检查项目：

每天上午 8:30，下午 2:30 以后绿地中垃圾数量。养护垃圾堆放及当天清运情况。

边角是否有垃圾杂物堆放。绿地石头垃圾清理情况。

# 六、月度工作计划及各季度养护工作要点、注意事项1）按季节分类管理

A、春季

三月（1）、天气渐暖，许多病虫即将发生，要维护修理好各种除虫防虫防病器械并准备好药品；

（2）、注意蚜、草履蚧的发生，做到及时防治。

四月（1）、做好树木的剥芽、修剪，随时除去多余的嫩芽和生长部位不当的

枝条；

- 、第周对宿根花卉、草花施薄肥；

- 、抓好蛴虫、螨虫、地老虎、蚜螬、蝼姑寄虫及白粉病、锈病的防治工作。

五月（1）、春季开花的灌木进行花后修剪，按技术操作要求，对行道树进行剥芽袖箭；

- 、增施追肥、勤施薄肥；

- 、本月气温渐高，病虫害大量危害树木花卉，应注意虫情的预测预报，做好防虫防病工作；

- 、进行草坪中耕除草。 B、夏季

六月（1）、花木进行花后修剪，解决枝条与线路的矛盾；

- 、继续除去杂草，继续轧剪；

- 、做好病虫害防治工作，本月着重防治袋蛾、刺蛾、毒蛾等害虫和叶斑病、炭疽病、煤污病。特别注意草皮幼根下的金龟子幼虫的防治，要提早发现，彻底治理。

七月（1）、本月天气炎热，杂草生长快，要继续中耕除草、疏松土壤。袋蛾、刺蛾、天牛、盾蚧、第二代吹绵蚧、螨类等害虫大量发生，应注意防治，同时要继续防治炭疽病、白粉病、叶斑病；

- 、伏天气温高，雨水少时要灌溉抗旱。本月又是暴雨较多的月份，故要注意防涝；

- 、本月进入台风季节，要做好防风工作，经常检查，及时扶正风倒木，

及时修剪影响线路安全的枝条。

八月（1）、继续中耕除草，疏松土壤；

- 、继续做好防旱工作，保证苗木的正常生长；

- 、本月苗木生长旺盛，要及时追施肥料，对小苗要薄肥多施；

- 、继续做好防台风工作，发现风倒木及进扶正；

- 、继续做好防治病虫害工作，要认真防治危害树木的主要害虫（袋蛾、第二代刺蛾等）及主要病害（白粉病、炭疽病、叶斑病等）。

# C、秋季

九月（1）、继续进行中耕除草，继续除去草坪杂草，进行草坪轧剪，对球类、绿篱等进行整形修剪；

（2）、继续抓好病虫害防治工作。特别要检查发生较多的蚜虫、袋蛾、刺蛾、褐斑病及花灌木煤污病等病虫情况，及时防治。

十月（1）、做好防治病虫害工作，消灭各种成虫和虫卵；

- 、继续中耕除草；

- 、苗木停止生长后，检查成活率，保证冬春绿化养护工作顺利进行。十一月（1）、冬季树木修剪，剪去病枝、枯枝；有虫卵枝及竞争枝、过密枝

等。修剪行道树，操作时要严格掌握操作规程和技术要求；

- 、做好除害灭病工作。特别是除袋蛾囊、刺蛾茧等；

- 、做好防寒工作，对部分树木进行涂白，或用草绳包扎，或设风障；

- 、进行冬翻，改良土壤。 D、冬季

- 、继续进行行道树的整形修剪工作；

- 、大量积肥，冬耕翻地改良土壤；

- 、做好防寒工作，随时检查防寒包扎物等设备设施，发现问题，迅速采取措施；

- 、继续抓好防治病虫害工作，剪除病虫枝、枯枝，消灭越冬病虫源， 并结合冬季大除，搞好绿地卫生工作。

# 七、年度工作计划

本项目合同期为二年，如我司有幸中标本项目，拟通过对项目的绿地养护和办公区域植株的租摆等工作，力将所养护区域内的乔木枝叶茂盛，无阴堂枝，无干枯枝、无病虫害，成活率达到 99%以上。灌木绿篱没有明显的断层、空缺， 保持良好的观赏性，大小协调形态优美，具有韵律感。地被长势好，无杂草无土壤裸露，覆盖率大于 95。花坛内保持植物旺盛、层次分明富有立体感。草坪覆盖率达到 98%以上，纯度为 95%以上。

室内植物摆放达到保持较好的观赏性，保持叶色常绿形态优美，有长势不好

现象的需要更换的租摆植物，在发现后或接到摆花单位的通知后，尽快完成更换。做到每周养护一次，叶子经常擦洗，保持绿叶光泽度，以提高其观赏价值。

# 八、劳动力使用计划

按照招标文件中用户需求书的要求，本项目拟投入的人员不少于 30 人，我司拟投入管理架构人员用于配合本项目的实施。以及现场管理人员二名和作业人员 28 名用于本项目。项目所需的 30 名作业人员在正式进场管养时即进场进行

作业。管理架构人员在项目实施过程中用于配合项目的顺利进行，按需再投入本项目中。

如遇突发情况或招标单位有上级检查时，可提前通知我司，我司再应急调一批作业人员用于突击工作，以确保招标单位的工作顺利进行。如作业人员不足， 我司再视情况予以增派人手。

# 九、资金使用计划

项目实施初期，由于本项目未有拨付预付款，我司将先行垫付前期所需要的全部费用，按合同约定采购人每季度第五个工作日支付上一期的服务费。我司将收到的上一季度的服务费用于项目实施所需的一切开支，如作业人员工资、材料费、机械费、管理费等支出。如此周期，直到项目合同期满。

# 十、拟采取的管理方式

1、内部人员管理架构

项目负责人：（1 人）

项目技术总工：（1 人）

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/895021143230011034