目  录

1  前  言	1

1.1预案编制目的	1

1.2预案编制依据	1

1.3预案适用范围	1

1.4预案编制原则	1

1.5突发事件分类分级	2

2 水库大坝概况	3

2.1流域和社会经济概况	3

2.1.1自然地理概况	3

2.1.2水文气象概况	4

2.2工程和水文概况	5

2.2.1水库水文基本情况	5

2.2.2水库大坝基本情况	5

2.3水情和工情监测系统概况	9

2.3.1水库水情监测系统	9

2.3.2水库大坝安全监测系统	9

2.4水库历次重大改扩建、加固情况	9

3 突发事件分析	9

3.1重大工程险情分析	9

3.1.1可能导致水库工程出现重大险情的主要因素	9

3.1.2险情的种类及发生的部位和程度（详见表3-1）	11

3.1.3 重大险情对水库工程安全的危害程度	12

3.2大坝溃决分析	12

3.2.1可能导致水库大坝溃决的主要因素	12

3.2.2  水库溃坝形式	13

3.2.3 根据有关要求，进行溃坝洪水分析，确定下游保护范围和保护对象	13

3.2.4 水库溃坝洪水对下游防洪工程、重要保护目标等造成的破坏程度和影响范围	13

3.2.5溃坝对上游可能引发滑坡崩塌的地点、范围、危害程度	14

3.3影响范围内有关情况	14

3.3.1水库影响范围内的人口、财产等社会经济情况	14

3.3.2水库影响范围内的防洪重点保护对象。	14

4险情监测与报告	15

4.1险情监测和巡查	15

4.1.1  水库工程险情监测、巡查的部位、合适的内容、方式、频次等	15

4.1.2 工程险情监测、巡查人员组成及监测、巡查结果处理程序	16

4.2 险情上报与通报	17

4.2.1 向水库主管部门和上级防指报告险情的方式	17

4.2.2 向水库管理管控单位成员单位及其它相关部门通报险情的方式	17

5险情抢护	17

5.1抢险调度	17

5.1.1抢险调度合适的方案	17

5.1.2 水库应急调度权限、执行部门	20

5.2 抢险措施	21

5.2.1 做好天气及洪水预报	21

5.2.2 增大水库蓄洪能力	21

5.2.3 千方百计降低库水位。	21

5.2.4 根据不同险情制定相应的抢护措施	21

5.3应急转移	22

5.3.1人员及财产转移安置任务	22

5.3.2转移合适的方案	23

5.3.3 转移警报发布条件、形式、权限及送达方式	23

6应急保障	24

6.1组织保障	24

6.1.1 水库应急抢险指挥机构组成及职责	24

6.1.2  水库应急抢险专家组组成	28

6.2 队伍保障	28

6.2.1 抢险队伍组成、人员数量和联系方式	28

6.2.2 抢险任务	29

6.3物资保障	30

6.3.1抢险物资种类	30

6.3.2、抢险物资储备及运达时间	30

6.4通讯保障	30

6.4.1  水情、险情的应急传送方式	30

6.4.2  抢险指挥通信方式	30

6.5其他保障措施	30

6.5.1 交通运输	30

6.5.2 资金保障	31

6.5.3 卫生防疫	31

6.5.4 生活救助	31

6.5.5 安全保卫	31

6.5.6 宣传报导	31

7《应急预案》启动与结束	31

7.1启动与结束条件	31

7.1.1启动条件	31

7.1.2结束条件	32

7.2决策机构与程序	32

7.2.1启动和结束《应急预案》的决策机构	32

7.2.2启动和结束《应急预案》程序	32

8附件	32

赵庄水库大坝安全管理管控应急预案

# 1  前  言

## 1.1预案编制目的

为规范赵庄水库大坝安全管理管控，做好赵庄水库工程突发事件应急处置工作，保障人民生命财产安全，促进社会稳定和经济发展，特编制《赵庄水库大坝安全管理管控应急预案》。

## 1.2预案编制依据

《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国防汛条例》、《水库大坝安全管理管控条例》、《国家突发公共事件总体预案》等有关法律、法规。

## 1.3预案适用范围

《赵庄水库大坝安全管理管控应急预案》适用于赵庄水库影响范围内洪水调度所涉及的部门、单位、机构、设施等。

本合适的方案适用于汛期（每年度六月一日至九月三十日）及可能遭遇危及水库大坝安全的突发事件的应急处置及管理管控。

## 1.4预案编制原则

⑴ 贯彻“以人为本”原则，体现风险管理管控理念，尽可能避免或减少损失，特别是生命损失，保障公共安全。

⑵ 按照“分级负责”原则，实行分级管理管控，明确职责与责任追究制。

⑶ 强调“预防为主”原则。通过对赵庄水库大坝可能突发事件的深入分析，事先制定减少和应对突发公共事件发生的对策。

⑷ 突出“可操作性”。预案以文字和图表形式表达，形成书面文件。

⑸ 力求“协调一致”原则。预案应和本地区、本部门其它相关预案相协调。

⑹ 实行“动态管理管控”原则。预案应根据实际情况变化适时修订，不断补充完善。

## 1.5突发事件分类分级

水库大坝突发事件是指突然发生的，可能造成重大生命、经济损失和严重社会环境危害，危及公共安全的紧急事件，一般包括：

（1）自然灾害类：如洪水、上游水库大坝溃决、地震、地质灾害等。

（2）事故灾难类：如因大坝质量问题而导致的滑坡、裂缝、渗流破坏而导致的溃坝或重大险情；工程运行调度、工程建设中的事故及管理管控不当等导致的溃坝或重大险情；影响生产生活、生态环境的水库水污染事件。

（3）社会安全事件类：如战争或恐怖袭击、人为破坏等。

（4）其他水库大坝突发事件。

水库大坝突发事件按生命损失、社会环境影响和经济损失的严重程度分为四级：Ⅰ级（特别重大）、Ⅱ级（重大）、Ⅲ级（较大）以及Ⅳ级（一般）。

（1）特别重大的水库安全事件（Ⅰ级）：赵庄水库大坝突发事件事态非常复杂，对水库下游地区的人身安全、社会财产、政治稳定、社会秩序造成特别严重危害和威胁，已经或可能造成特别重大财产损失、水源污染甚至人员伤亡等后果，需要统一组织协调、指挥各方面资源和力量处置的水库安全事件。

（2）重大的水库安全事件（Ⅱ级）：赵庄水库大坝突发事件事态复杂，对水库下游地区的人身安全、社会财产、政治稳定、社会秩序造成严重危害和威胁，已经或可能造成重大财产损失或水源污染等后果，需要调度多个部门、相关单位和政府的力量和资源进行联合处置的水库安全事件。

（3）较大的水库安全事件（Ⅲ级）：赵庄水库大坝突发事件事态比较复杂，对水库下游地区的人身安全、社会财产、政治稳定、社会秩序造成较为严重危害和威胁，已经或可能造成较大财产损失或水源污染等后果，需要调度个别部门、相关单位的力量和资源进行处置的水库安全事件。

（4）一般的水库安全事件（Ⅳ级）：赵庄水库大坝突发事件事态比较简单，仅对大坝区域小范围内的人身安全、社会财产、政治稳定、社会秩序造成危害和威胁，已经或可能造成财产损失，只需要调度个别部门、相关单位的力量和资源就能够处置的水库安全事件。

# 2 水库大坝概况

## 2.1流域和社会经济概况

### 2.1.1自然地理概况

赵庄水库位于黄河流域沁河水系丹河支流上游，是丹河上第一座控制性枢纽工程，该库位于赵庄村北部，水源来向主要是丹珠玲，与长子县浊障河流域隔山相望，赵庄水库于1959年动工，1960年10月竣工，是一座以灌溉为主，防洪次之的小(一)型水库，它主要由均质土坝、溢洪道、放水涵洞三部分组成。大坝坝顶高程为935米，大坝坝顶面最低点坝高16.6m，坝长175m，设计总库容为192万m3，其中防洪库容为69万m3，兴利库容为103万m3，死库容为20万m3。2011年3月至11月，由高平市水库除险加固工程相关项目部对水库进行了改造，通过大坝培厚,浆砌溢洪道、重建交通桥，增设监测设施，使水库达到部颁30年设计、300年校核洪水标准，坝顶高程935.5 m,总库容达215 万m3。

水库坝址以上流域面积为8.5km2，主河道长3.54km，平均宽度为2.4km，纵坡为21.2‰，按地形地貌分，流域内以土石山区为主，属砂岩地层，产流条件较好。

赵庄水库下游控制耕地面积1.0万亩，水库有效灌溉面积为0.6万亩，水库除保证农业灌溉用水之外，还担负着下游晋长公路及6个村庄的防洪任务。

### 2.1.2水文气象概况

赵庄水库属温带大陆性气候，四季分明，冬长夏短，雨热同季。春燥多风，十年九旱，夏季多雨，雨热不匀，秋季气爽，阴雨销多，冬寒寡照，雨雪稀少，据高平市气象局统计，多年平均降雨量为595mm，汛期降水占全年总量的72%，年平均蒸发量为1735mm，年平均气温9.8℃，最高气温38.6℃，最低气温-24℃。年均无霜期183天，最大冻土厚度56cm。

## 2.2工程和水文概况

### 2.2.1水库水文基本情况

⑴ 暴雨特征

赵庄水库三面环山，受地形、气候诸因素影响，降水量年际变化大，年内分配不均，6—9月占年降雨量的72.5%，7—8月占全年降水量的50%左右，盛夏之际，中小尺度天气系统的影响是造成流域发生暴雨的主要原因。由干水库控制流域面积较小，离山体较近，暴雨发生历史短、速度快是形成洪水的最主要特征。

⑵ 洪水特征

水库所在河流上游鸦沟河为典型的山溪雨源型河流，河水流量与降雨变化规律一致，且年际、年内变化更为剧烈，季节性变化明显，暴雨洪水集中于汛期，枯季流量小甚至干枯，加之水库流域地处山丘区，地形坡度大，源短流急，洪水过程陡涨陡落，行洪过程时间较短。

### 2.2.2水库大坝基本情况

#### 2.2.2.1工程特性表（见附表1）

#### 2.2.2.2水库工程概况

赵庄水库是一座灌溉、防洪两用小(一)型水库，该库于1960年10月竣工，设计总库容为192万m3，，其中防洪库容69万m3，兴利库容103万m3，死库容20万m3，设计洪水位934.48m，校核洪水位934.88m，汛限水位932.88m。2011年3月至11月，由高平市水库除险加固工程相关项目部对水库进行了改造，改造后总库容215万m3，防洪库容60万m3，堰顶以下库容155万m3，其中兴利库容71万m3，死库容84万m3，设计洪水位934.26m，校核洪水位934.84m，汛限水位932.88m。枢纽工程由大坝、溢洪道、放水卧管三部分组成。

①大坝：为一水中填土坝，最大坝高15.49m，最大坝底宽87.16 m，坝顶高程935.5m，坝顶全长250m，坝顶宽3.5m，迎水面坡面为干砌石护坡，边坡为1:3，背水坡面为草皮护坡，边坡为1:2.5；坝顶增设防浪墙，墙高0.7 m，墙顶高程936.2m。坝角设棱体排水，高3 m，顶宽1.5 m，上游边坡为1:1；下游边坡为1:1.5。

②溢洪道位于大坝右侧，经1979年改造，溢洪道宽达11m，高3.5m，长100m，基础为风化严重砂岩，未进行护砌，进口属无闸门控制宽顶堰，原设计防洪标准为50年一遇设计，三百年一遇校核。2011年改造后.全长225 m，进口为开敞式宽顶堰，堰顶高程932.88 m，堰净宽12 m，最大泄量38.2 m3/s，溢洪道引渠段长30 m，宽顶堰段长10 m，宽12 m，泄槽段长158 m，由12 m渐变为6m，再由12 m扩散为10 m。消能段长12 m，采用底流消能，消力池宽10 m，长12 m，深1 m，池底高程917.28 m，铅丝笼石块护坦长15 m，为30年一遇设计，300年一遇校核。

③放水卧管位于大坝左岸，为大坝内埋置涵洞，原水库放水卧管18级，18孔，孔径0.5m，采取浆砌石砌筑，设计流量0.8m3/s，卧管汇水口底高程为930.9m，进口底高程为922.58 m，涵洞尺寸为1×1.2 m。输水洞全长65 m，纵坡2‰。

#### 2.2.2.3大坝施工质量

2009年对赵庄水库进行了过安全鉴定，同意为三类坝的鉴定结论。

#### 2.2.2.4 水库多年运行情况

赵庄水库运行50多年来，未出现重大险情。水库工程常规安全监测相关项目有大坝渗流监测、变形监测、水位、渗水量观测。，根据以往水库工程的常规监测，未发现特殊险情异常现象，但卧管部分出现沉降并漏水，对大坝安全形成隐患。

#### 2.2.2.5 工程运行管理管控条件

为了确保工程安全，充分发挥工程效益，建立了赵庄水库安全运行规章制度。主要包括:值班制度、大坝养护维修制度、溢洪道、输水洞维修制度、大坝安全检查制度、巡视检查制度。

#### 2.2.2.6 洪水调度合适的方案

水库无上级批准的汛期调度运用相关计划，但在每年进入汛期前，水库水位都下调至溢洪道水位932.88m以下。

⑴ 正常洪水调度合适的方案

①、工程有关技术指标

a、汛中限制水位932.88m(兴利水位)，为6月1日至9月31日其间控制的蓄水位。

b、警戒水位934.26米(设计洪水位)，校核洪水位934.84米(允许最高水位)。

②、正常洪水调度

a、雨前水位低于汛限水位(932.88米)，预计雨后水位不超过汛限水位的情况下，不泄洪。

b、雨前水位已达汛限水位(932.88米)，预计雨后最高水位可能达到934.26米(设计水位)，溢洪道泄量小于23.3秒立米，下游河道安全行洪。

⑵ 非常洪水调度

① 警戒洪水：雨前水位己达到汛限水位(932.88米)，库水位达到警成水位934.26

米(设计水位)时，抢险队上坝，做好抢险准备，通知水库下游淹没范围内的群众做好转移准备。

② 雨前水位己达到汛限水位(932.88米)，预计最高库水位可能达校核洪水位934.84米(300年一遇)，溢洪道最大泄量38.2秒立米。当库内水位达到校核洪水934.84米时，通知下游淹没范围内的群众立即转移。

⑶ 超标准洪水对策和抢险措施

雨前水位己达到汛限水位(932.88米)，抢险人员要在库水位到达警戒水位934.26米时上坝，做好抢险准备。当库内水位达到校核水位934.84米，溢洪道水深1.96 m，离坝顶高程935.5m还有0.66 m，此时溢洪道最大泄量仅有38.2m3/s，要及时向上级指挥部报告，请上级指挥部首长到现场办公指挥，并对险要部位加强监测。天气继续降雨，抢险队在坝顶抢筑子堰，确保大坝安全。

## 2.3水情和工情监测系统概况

### 2.3.1水库水情监测系统

报汛方式：人工电话报汛。

### 2.3.2水库大坝安全监测系统

观测方式：人工观测

## 2.4水库历次重大改扩建、加固情况

赵庄水库1960年建成后，在溢洪道1979年由原来的9m宽拓宽至11m，但侧墙没有衬砌。2000年6月对水库卧管东邦进行了加固处理，2005年8月对卧管西邦加固处理，并增设放水廊道。2011年3月至11月，由高平市水库除险加固工程

相关项目部对水库进行了改造，改造后总库容215万m3，防洪库容60万m3，堰顶以下库容155万m3，其中兴利库容71万m3，死库容84万m3。

# 3 突发事件分析

## 3.1重大工程险情分析

### 3.1.1可能导致水库工程出现重大险情的主要因素

#### 3.1.1.1超标准洪水

⑴ 根据《水利水电工程设计洪水规范（SL44-93）》规定，超过三百一遇的洪水为超标准洪水。

⑵ 超标准洪水可能导致水库工程出现的险情

① 水库溢洪道超设计流量时，洪水漫溢溢洪道边墙，严重冲刷大坝下游坡脚，危及大坝安全。

② 入库流量远大于出库流量，洪水不能及时下泄，库水位急剧升高，最终导致洪水漫溢坝顶造成溃坝。

③ 由于高水位作用，大坝出现滑坡、渗透破坏、淘刷等重大险情。

④ 输、泄水建筑物荷载超过设计安全值，导致输、泄水建筑物出现失稳、裂缝等，危及工程安全。

#### 3.1.1.2 工程隐患

可能存在隐患：一是大坝坝体发生渗流异常、渗漏、裂缝、滑坡等；二是输、泄水建筑物出现裂缝、变形、倒塌等；三是输水洞（管）出现漏水、地基渗透破坏和冲刷破坏等等各种

隐患；

#### 3.1.1.3、地震灾害

查2001年《中国地震动参数区划图》知，水库所处区域地震动峰值加速度为0.05g，地震动反应谱特征值为0.45s。相应地震基本烈度为6度。当水库所在区域地震动力加速度超过设防值0.05g时，水库枢纽工程可能发生的险情是大坝发生裂缝、滑坡、液化等险情。

#### 3.1.1.4 上游大体积漂移物的撞击事件

由于水库上游山洪暴发、小水库溃坝、大风浪等原因，造成大树、木材、油罐、冬季冰凌等大体积漂移物撞击坝前护坡、输水洞、溢洪闸等工程，可导致水库枢纽工程出现断裂、裂缝、变形等重大险情；还可能堵塞溢洪道、输水洞。

#### 3.1.1.5 战争及恐怖事件

若发生战争及恐怖袭击，水库枢纽工程及交通、通讯、供电等设施遭到破坏，可能导致溃坝，或造成交通、通讯、电力中断，使水库处于瘫痪状态，无法有效地组织抗洪抢险。

#### 3.1.1.6 其它

危化品污染，造成水质污染，威胁下游群众用水安全或对周边环境造成污染。

### 3.1.2险情的种类及发生的部位和程度（详见表3-1）

险情的种类以及发生的部位和等级表             表3-1

|  | 险情种类 | 出险部位 | 险情等级 |
| --- | --- | --- | --- |

| 序号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I级（重大险情） | II级（较大险情） | III级 （一般险情） |
| 1 | 渗漏 | 大坝 | 渗较多浑水，且出逸点高 | 渗较多清水，略有浑水，出逸点较高 | 渗较少清水，出逸点不高 |
| 2 | 漏洞 | 大坝 | 漏水量大，浑浊度高 | 漏清水量较少，浑浊度较低 | 漏清水量少，清水 |
| 3 | 塌坑 | 大坝 | 经鉴定，与渗水、漏洞有直接关系，或坍塌持续发展、坍塌体积较大 | 背水侧有渗漏情况，坍塌不发展或坍塌体积较小 | 背水侧无渗漏情况，坍塌不发展或坍塌体积较小 |
| 4 | 裂缝 | 大坝 | 贯穿性的横缝或滑坡裂缝 | 未贯穿的横缝或不均匀沉陷裂缝 | 长度较长的纵向裂缝或面积较大的龟纹裂缝 |
| 5 | 滑坡 | 大坝 | 大面积深层滑坡 | 较大面积的深层滑坡 | 小范围浅层滑坡 |
| 6 | 风浪淘刷 | 大坝上游护坡 | 坝前护坡被风浪冲刷淘空，严重坍塌。 | 坝前护坡被风浪水流冲刷侵蚀或淘空，冲坑面积较大，未形成坍塌 | 坝前护坡被风浪水流冲刷，出现的冲坑面积较小 |
| 7 | 输、泄水建筑物与土坝结合部位渗漏 | 输、泄水建筑物与土坝结合部位 | 输、泄水建筑物出现漏洞 | 输、泄水建筑物下游背水面出现渗漏，渗清水，略有浑水 | 输、泄水建筑物下游背水面出现渗漏，渗少量清水 |
| 8 | 输、泄水建筑物破坏 | 输、泄水建筑物 | 输、泄水建筑物发生显著位移、失稳、倒塌 | 输、泄水建筑物出现裂缝较宽 | 输、泄水建筑物出现裂缝较窄 |
| 9 | 决口 | 大坝 | 各种形式决口 |  |  |
| 10 | 漫溢 | 大坝 | 水面漫过坝顶 |  |  |
| 11 | 洪水 | 水库 | 超校核标准的洪水 | 超设计标准～校核标准（含校核标准）的洪水 | 设计标准以下的洪水 |
| 12 | 上游大体积漂移物的撞击 | 枢纽工程 | 撞击后，发生工程险情中的Ⅰ级险情 | 撞击后，发生工程险情中的Ⅱ级险情 | 发现上游大体积漂移物或撞击后发生工程险情中的Ⅲ级险情 |
| 13 | 战争或恐怖袭击 | 枢纽工程、通讯、电力设施等 | 袭击枢纽工程，发生工程险情中的Ⅰ级险情 | 袭击枢纽工程，发生工程险情中的Ⅱ级险情; | 袭击枢纽工程，发生工程险情中的Ⅲ级险情 |
| 14 | 污染 | 水质 | 特种别重大污染 | 重大污染 | 较大污染 |

### 3.1.3 重大险情对水库工程安全的危害程度

⑴ 渗漏：如不及时抢护，可能发展为漏洞、滑坡及塌坑等，最终引发溃坝。

⑵ 漏洞：如不及时抢护，可能发展为塌坑等险情，造成溃坝。

⑶ 塌坑：此种险情既破坏坝的完整性，又可能缩短渗径，同时伴有渗漏、漏洞等险情发生，有溃坝的危险。

⑷ 裂缝：纵向裂缝有可能发展为滑坡,危及大坝安全；横向裂缝易形成渗水通道，有溃坝危险。

⑸ 滑坡：根据滑坡的范围，可分为坝身与基础一起滑动和坝身局部滑动，不及时抢护，危及坝身安全。

⑹ 风浪淘刷：轻者将坝前护坡冲毁，造成大坝坍塌；重者使坝身遭受严重破坏，有溃坝的危险。

⑺ 输、泄水建筑物与坝体结合部位渗漏，产生接触渗透破坏，不及时抢护，危及建筑物与大坝安全。

## 3.2大坝溃决分析

### 3.2.1可能导致水库大坝溃决的主要因素

根据3.1.1的分析，可能导致水库大坝溃决的主要因素有：超标准洪水、工程隐患、地震灾害、上游水库溃坝、上游大体积漂移物的撞击事件、战争及恐怖事件和其它等因素。

### 3.2.2  水库溃坝形式

水库为小(一)型水库，如果发生超标准洪水，抬高水位有可能危及泄水建筑物，直至最后水库溃坝。

### 3.2.3 根据有关要求，进行溃坝洪水分析，确定下游保护范围和保护对象

根据《晋东南地区水文手册》进行计算分析，水库出现三十年一遇洪水时，水库最高洪水位达934.26m，最高洪水高出溢洪道底1.38m，溢洪道最大泄量23.3m3/s，相应库容138.6万m3，水库可正常运行，下游河道原设计流量达40m3/s，水库下泄时河水流量在河道设计范围内，不影响耕地及其它建筑物。

水库出现三百年一遇洪水时，洪水位达934.84m，溢洪道水深1.96 m，离坝顶高程935.5m还有0.66 m，此时溢洪道最大泄量仅有38.2m3/s，要及时向上级指挥部报告，请上级指挥部首长到现场办公指挥，并对险要部位加强监测。

如果洪水水位继续抬高，洪水漫顶，此时水库为瞬时溃坝。

### 3.2.4 水库溃坝洪水对下游防洪工程、重要保护目标等造成的破坏程度和影响范围

当水库溃坝时，水库最高水位超出坝顶935.5m，水库溃坝时最大洪峰流量达6063m3/s，洪水所行之处的淹没情况为：赵庄村西及晋长公路、原赵庄镇政府、靖居村、赵庄食品站、掘山村西，北王庄村西及沿线3处镇村公路桥，商业单位4个，房屋240间，公路3公里，输电线路6公里，农田0.48万亩等，总价值达3200万元。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/895104121000011122