（1）

DMA方式的接口电路中有程序中断部件，其作用是______。

- A实现数据传送；

- B向CPU提出总线使用权；

- C向CPU提出传输结束；

- D发中断请求。

正确答案:C

（2）

计算机执行乘法指令时，由于其操作较复杂，需要更多的时间，通常采用______控制方式。

- A延长机器周期内节拍数的；

- B异步；

- C中央与局部控制相结合的；

- D同步；

正确答案:C

（3）

对有关数据加以分类、统计、分析，这属于计算机在______方面的应用。

- A数值计算；

- B辅助设计；

- C数据处理；

- D实时控制。

正确答案:C

（4）

______表示法主要用于表示浮点数中的阶码。

- A原码

- B补码

- C反码

- D移码

正确答案:D

（5）

EPROM是指______。

- A读写存储器

- B只读存储器

- C可编程的只读存储器

- D光擦除可编程的只读存储器

正确答案:D

（6）

CPU中的译码器主要用于______ 。

- A地址译码；

- B指令译码；

- C选择多路数据至ALU；

- D数据译码。

正确答案:B

（7）

集中式总线控制中，______方式对电路故障最敏感。

- A链式查询；

- B计数器定时查询；

- C独立请求；

- D总线式。

正确答案:A

（8）

CPU主要包括______。

- A控制器

- B控制器、 运算器、cache

- C运算器和主存

- D控制器、ALU和主存

正确答案:B

（9）

CPU响应中断的时间是______。

- A中断源提出请求；

- B取指周期结束；

- C执行周期结束；

- D间址周期结束。

正确答案:C

（10）

存储字长是指______。

- A存放在一个存储单元中的二进制代码组合；

- B存放在一个存储单元中的二进制代码位数；

- C存储单元的个数；

- D机器指令的位数。

正确答案:B

（11）

DMA访问主存时，向CPU发出请求，获得总线使用权时再进行访存，这种情况称作______。

- A停止CPU访问主存；

- B周期挪用；

- CDMA与CPU交替访问；

- DDMA。

正确答案:B

（12）

发生中断请求的不可能条件是______。

- A一条指令执行结束

- B一次I/O操作开始

- C机器内部发生故障

- D一次DMA操作开始

正确答案:A

（13）

计算机问世至今，新型机器不断推陈出新，不管怎样更新，依然保有“存储程序”的概念，最早提出这种概念的是______。

- A巴贝奇

- B冯. 诺依曼

- C帕斯卡

- D贝尔

正确答案:B

（14）

带有处理器的设备一般称为______设备。

- A智能化

- B交互式

- C远程通信

- D过程控制

正确答案:A

（15）

计算机系统中的存储器系统是指______。

- ARAM存贮器

- BROM存贮器

- C主存贮器

- Dcache、主存贮器和外存贮器

正确答案:D

（16）

活动头磁盘存储中，信息写入或读出磁盘是______进行的。

- A并行方式；

- B串行方式；

- C串并方式；

- D并串方式。

正确答案:B

（17）

当采用______对设备进行编址情况下，不需要专门的I/O指令组。

- A统一编址法

- B单独编址法

- C两者都是

- D两者都不是

正确答案:A

（18）

机器数______中,零的表示形式是唯一的。

- A原码

- B补码

- C二进制码

- D反码

正确答案:B

（19）

计算机使用总线结构的主要优点是便于实现积木化，同时______。

- A减少了信息传输量

- B提高了信息传输的速度

- C减少了信息传输线的条数

- D以上均不对

正确答案:C

（20）

交叉存贮器实质上是一种______存贮器，它能_____执行______独立的读写操作。

- A模块式，并行，多个

- B模块式串行，多个

- C整体式，并行，一个

- D整体式，串行，多个

正确答案:A

（21）

存储周期是指______。

- A存储器的写入时间；

- B存储器进行连续写操作允许的最短间隔时间；

- C存储器进行连续读或写操作所允许的最短间隔时间；

- D指令执行时间。

正确答案:C

（22）

3．5英寸软盘记录方式采用______。

- A单面双密度

- B双面双密度

- C双面高密度

- D双面单密度

正确答案:C

（23）

计算机的外围设备是指______。

- A输入/输出设备

- B外存储器

- C远程通信设备

- D除了CPU 和内存以外的其它设备

正确答案:D

（24）

1946年研制成功的第一台电子数字计算机称为______，1949年研制成功的第一台程序内存的计算机称为______。

- AEDVAC ，MARKI

- BENIAC , EDSAC

- CENIAC , MARKI

- DENIAC , UNIVACI

正确答案:B

（25）

加法器采用先行进位的目的是______ 。

- A优化加法器的结构；

- B节省器材；

- C加速传递进位信号；

- D增强加法器结构。

正确答案:C

（26）

机器字长32位，其存储容量为4MB，若按字编址，它的寻址范围是______。

- A1M

- B1MB

- C4M

- D4MB

正确答案:A

（27）

冯·诺伊曼机工作方式的基本特点是______。

- A多指令流单数据流；

- B按地址访问并顺序执行指令；

- C堆栈操作；

- D存储器按内容选择地址。

正确答案:B

（28）

MO型光盘和PC型光盘都是______型光盘。

- A只读

- B一次

- C重写

- D以上均不对

正确答案:C

（29）

多总线结构的计算机系统，采用______方法，对提高系统的吞吐率最有效。

- A多端口存储器

- B提高主存速度

- C交叉编址多模块存储器

- Dcache

正确答案:A

（30）

定点16位字长的字，采用2的补码形式表示时,一个字所能表示的整数范围是______。

- A-215 ~ +（215 -1）

- B-（215 –1）~ +（215 –1）

- C-（215 + 1）~ +215

- D-215 ~ +215

正确答案:A

（31）

存储单元是指______。

- A存放一个机器字的所有存储元

- B存放一个二进制信息位的存储元

- C存放一个字节的所有存储元的集合

- D存放两个字节的所有存储元的集合

正确答案:A

（32）

采用DMA方式传送数据时，每传送一个数据要占用______的时间。

- A一个指令周期

- B一个机器周期

- C一个时钟周期

- D一个存储周期

正确答案:D

（33）

将有关数据加以分类、统计、分析，以取得有利用价值的信息，我们称其为______。

- A数值计算

- B辅助设计

- C数据处理

- D实时控制

正确答案:C

（34）

程序控制类指令的功能是______。

- A进行算术运算和逻辑运算

- B进行主存和CPU之间的数据传送

- C进行CPU和I/O设备之间的数据传送

- D改变程序执行的顺序

正确答案:D

（35）

寄存器间接寻址方式中，操作数处在______。

- A通用寄存器

- B程序计数器

- C堆栈

- D主存单元

正确答案:D

（36）

采用变址寻址可扩大寻址范围，且______。

- A变址寄存器内容由用户确定，在程序执行过程中不可变；

- B变址寄存器内容由操作系统确定，在程序执行过程中可变；

- C变址寄存器内容由用户确定，在程序执行过程中可变；

- D变址寄存器内容由操作系统确定，在程序执行过程不中可变；

正确答案:C

（37）

（2000）10化成十六进制数是______。

- A（7CD）16

- B（7D0）16

- C（7E0）16

- D（7F0）16

正确答案:B

（38）

Intel80486是32位微处理器，Pentium是______位微处理器。

- A１６

- B３２

- C４８

- D６４

正确答案:D

（39）

根据国标规定，每个汉字在计算机内占用______存储。

- A一个字节

- B二个字节

- C三个字节

- D四个字节

正确答案:B

（40）

计算机中有关ALU的描述，______是正确的。

- A只做算术运算，不做逻辑运算；

- B只做加法；

- C能存放运算结果；

- D以上答案都不对。

正确答案:D

（41）

计算机中表示地址时，采用______ 。

- A原码；

- B补码；

- C反码；

- D无符号数。

正确答案:D

（42）

存储器是计算机系统中的记忆设备,它主要用来______。

- A存放数据

- B存放程序

- C存放数据和程序

- D存放微程序

正确答案:C

（43）

DMA接口______。

- A可以用于主存与主存之间的数据交换；

- B内有中断机制；

- C内有中断机制，可以处理异常情况；

- D内无中断机制。

正确答案:B

（44）

存放欲执行指令的寄存器是______。

- AMAR；

- BPC；

- CMDR；

- DIR。

正确答案:D

（45）

变址寻址方式中，操作数的有效地址等于______。

- A基值寄存器内容加上形式地址（位移量）

- B堆栈指示器内容加上形式地址（位移量）

- C变址寄存器内容加上形式地址（位移量）

- D程序记数器内容加上形式地址（位移量）

正确答案:C

（46）

并行I/O标准接口SCSI中，一个主适配器可以连接______台具有SCSI接口的设备。

- A6

- B7～15

- C8

- D10

正确答案:B

（47）

Pentium-3是一种______。

- A64位处理器

- B16位处理器

- C准16位处理器

- D32位处理器

正确答案:A

（48）

EPROM是指。

- A随机读写存储器

- B只读存储器

- C可编程只读存储器

- D紫外光可擦除可编程只读存储器

正确答案:D

（49）

若“与非”门输入为A和B，只有当A、B分别为(    )时，输出Y=0。

- A0,0

- B0,1

- C1,0

- D1,1

正确答案:D

（50）

若浮点数用补码表示,则判断运算结果是否为规格化数的方法是()。

- A阶符与数符相同为规格化数

- B阶符与数符相异为规格化数

- C数符与尾数小数点后第一位数字相异为规格化数

- D数符与尾数小数点后第一位数字相同为规格化数

正确答案:C

（51）

在小型或微型计算机里,普遍采用的字符编码是()。

- ABCD码

- B16进制

- C格雷码

- DASCⅡ码

正确答案:D

（52）

总线中地址总线的作用是()。

- A用于选择存储单元

- B用于选择进行信息传输的设备

- C用于指定存储单元和I/O设备接口电路的选择地址

- D决定数据总线上的数据流方向

正确答案:C

（53）

计算机系统的层次结构按照由高到低的顺序分别为()。

- A高级语言机器级,汇编语言机器级,传统机器语言机器级,操作系统机器级,应用语言机器级,微程序机器级

- B高级语言机器级,应用语言机器级,操作系统机器级,传统机器语言机器级,汇编语言机器级,微程序机器级

- C应用语言机器级,高级语言机器级,汇编语言机器级,操作系统机器级,传统机器语言机器级,微程序机器级

- D应用语言机器级,操作系统机器级,高级语言机器级,汇编语言机器级,微程序机器级,传统机器语言机器级

正确答案:C

（54）

设由M1和M2构成二级存储层次,其空间关系为CPU-M1-M2,则下列关于命中率H的描述中正确的是( )。

- A命中率H是CPU产生的逻辑地址能在M1中访问到的概率

- B命中率H是CPU产生的逻辑地址能在M2中访问到的概率

- C命中率H是CPU产生的逻辑地址能在M1或M2中访问到的最大概率

- D命中率H是CPU产生的逻辑地址能在M1或M2中访问到的最小概率

正确答案:A

（55）

在主存和CPU之间增加cache存储器的目的是()。

- A增加内存容量

- B提高内存可靠性

- C解决CPU和主存之间的速度匹配问题

- D增加内存容量,同时加快存取速度

正确答案:C

（56）

下列有关运算器的描述中,()是正确的。

- A只做算术运算,不做逻辑运算

- B只做加法

- C能暂时存放运算结果

- D既做算术运算,又做逻辑运算

正确答案:C

（57）

设[X]补=x1x2x3x4,当满足( )时,X > -1/2成立。

- Ax1必须为1,x2x3x4至少有一个为1

- Bx1必须为1,x2x3x4任意

- Cx1必须为0,x2x3x4至少有一个为1

- Dx1必须为0,x2x3x4任意

正确答案:A

（58）

选择存储映象方式的基本考虑是。

- A实页冲突少

- B辅助硬件少

- C实现方便

- D成本低

正确答案:A

（59）

构成存储层次的主要依据是。

- A高速存储器件的迅速发展

- B多体交叉存储器的采用

- C程序的局部性

- D操作系统的功能扩展

正确答案:C

（60）

在()的计算机系统中,外设可以与主存储器单元统一编址,因此可以不使用I/O指令。

- A单总线

- B双总线

- C三总线

- D其他3种都可以

正确答案:A

（61）

在定点运算器中,无论采用变形补码双符号位法,还是单符号法,都必须有,它一般用异或门来实现。

- A溢出判断电路

- B译码电路

- C编码电路

- D移位电路

正确答案:A

（62）

目前我们所说的个人台式商用机属于()。

- A巨型机

- B中型机

- C小型机

- D微型机

正确答案:D

（63）

高级语言程序经()的()转换成汇编语言程序。

- A汇编程序,解释

- B编译程序,翻译

- C微指令程序,解释

- D应用程序包,翻译

正确答案:B

（64）

在指令“,”中,源操作数在前,目的操作数在后,该指令执行的操作是()。

- A((R))+(Ad)-->(Ad)

- B((R))+((Ad))-->Ad

- C(R)+((Ad))-->(Ad)

- D((R))+(Ad)-->Ad

正确答案:D

（65）

CPU不能直接访问的是。

- ARAM

- BROM

- C内存

- D外存

正确答案:D

（66）

在总线的集中式串行链接方式中,所有部件都经()向总线控制器发请求信号。

- A总线忙

- B总线空闲

- C总线可用

- D总线请求

正确答案:D

（67）

下列数中最大的数是( )。

- A(10011001)2

- B(227)8

- C(98)16

- D(152)10

正确答案:A

（68）

同步控制是()。

- A只适用于CPU控制的方式

- B只适用于外围设备控制的方式

- C由统一时序信号控制的方式

- D所有指令执行时间都相同的方式

正确答案:C

（69）

为避免浮点数运算中因对阶造成的精度和有效值的过多损失,在机器中阶码一般采用()进制。

- A十六进制

- B十进制

- C八进制

- D二进制

正确答案:D

（70）

下列说法正确的是()。

- A半导体RAM信息可读可写,且断电后仍能保持记忆

- B半导体RAM属易失性存储器,而静态RAM的存储信息是不易失的

- C静态RAM、动态RAM都属易失性存储器,前者在电源不掉时,不易失

- D静态RAM不用刷新,且集成度比动态RAM高,所以计算机系统上常使用它

正确答案:C

（71）

通常并行主存系统包括。

- A单体多字、多体单字、多体多字

- B多体单字、多体多字、单体单字

- CCache、主存、辅存

- D主存、辅存、磁带

正确答案:A

（72）

系统总线中地址线的功能是()。

- A用于选择主存单元地址

- B用于选择进行信息传输的设备

- C用于选择外存地址

- D用于指定主存和I/O设备接口电路的地址

正确答案:D

（73）

程序的局部性包括()。

- A时间上的局部性和空间上的局部性

- B静态性能局部性和动态性能局部性

- CCache中的局部性和主存中的局部性

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/896002145214010053