加油站专项防渗改造工程

双层罐改造工程

安全监理规划实施细则

项目监理机构（章）：

总监理工程师：

日	期：

目	录

一、防渗改造工程监理规划细则编制说明	3

二、防渗改造工程监理规划及细则编制依据	3

三、工程项目概况	3

四、防渗改造项目监理机构组织形式	3

五、项目监理机构的人员构成	4

六、项目监理机构的人员岗位职责	4

七、防渗改造工程工作流程	7

八、防渗改造工程监理工作实施要求	8

九、防渗改造工程监理工作主要安全风险管控实施细则	10

十、防渗改造工程监理工作质量实施细则	12

# 一、防渗改造工程监理规划细则编制说明

## 国务院“水十条”中的第八条明确提出防治地下水污染中明确要求加油站地下油罐应全部更新为双层罐或增加防渗池，防渗改造工程作为未来一段时间我们工作的重中之重，也为使防渗改造监理工作顺利进展，加强加油站防渗改造作业的风险控制，确保施工安全生产，特编制此防渗改造工程监理规划实施细则指导监理人员在现场落实监理工作安全、质量两手抓，不因质量忽视安全，不因安全放松质量。

# 二、防渗改造工程监理规划及细则编制依据

## 1、中国石油天然气股份有限公司 HSE 管理体系

## 2、《建设工程安全生产管理条例》（国务院第 393 号）

## 3、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011

## 4、《汽车加油加气站设计及施工规范》GB50156-2012

## 5、《建筑工程地基处理技术规范》JGJ79-2002

## 6、《建筑基坑支护技术规程》JGJ20-99

## 7、其它相关现行的国家和地方行政法规、法令、标准、规范等

# 三、工程项目概况

## Xxxxxxx

# 四、防渗改造项目监理机构组织形式

总监理工程师

（房建、化工石油）

现场监理人员

（房	建）

现场监理人员

（机电安装）

办公室资料员

（资料整理收集、归档）

# 五、项目监理机构的人员构成

## 总监：xxx 监理员：xxx监理员：xxx

# 六、项目监理机构的人员岗位职责

## （一）总监理工程师职责

## 1、组织领导项目监理机构贯彻有关的政策、法规、标准、规范和公司的质量体系文件，对履行委托合同负全面责任；

## 2、协助公司经营部组建项目监理机构，对监理机构的人员进行领导、调节和监督检查；

## 3、保持与业主的密切联系，弄清其要求和愿望；

## 4、主持编写其所承担项目的监理规划或质量计划；

## 5、在监理过程中代表公司对外联络和协调，并做出相关决定，对其所作的决定负责；

## 7、负责调节工程各专业之间的技术问题，保证工程项目整体功能的先进、合理和协调，防止出现不合格；确定项目监理机构人员的分工和岗位职责；

## 8、主持编写项目监理计划、审批项目监理实施细则，并负责管理项目监理机构的日常工作；

## 9、审查分包单位的资质，并提出审查意见；

## 10、检查和监督监理人员的工作，根据工程项目的进展情况可进行人员调配，对不称职的人员应调换其工作；

## 11、主持监理工作会议，签发项目监理机构的文件和指令；

## 12、审定承包单位提交的开工报告、施工组织设计，技术方案、进度计划，并签署工程开工报告、停工令、复工令；

## 13、审核签署承包单位的申请、支付证书和竣工结算；

## 14、审查和处理工程变更；

## 15、主持或参与工程质量事故的调查 ；

## 16、调解建设单位与承包单位的合同争议、处理索赔、审批工程延期；

## 17、组织编写并签发监理月报、监理工作阶段报告、专题报告和项目监理工作总结；

## 18、审核签认分部工程和单位工程的质量检验评定资料，审查承包单位的竣工申请，组织监理人员对待验收的工程项目进行质量检查，参与工程项目的竣工验收。

## 19、主持整理工程项目的监理资料。

## （二）现场监理职责

## 1、负责编制本专业的监理实施细则；

## 2、负责本专业监理工作的具体实施；

## 3、当人员需要调整时,向总监理工程师提出建议。

## 4、审查承包单位提交的涉及本专业的计划、方案、申请、变更，并向总监理工程提出报告；

## 5、负责本专业分项工程验收及隐蔽工程验收；

## 6、定期向总监理工程师提交本专业监理工作实施情况报告，对重大问题及时向总监理工程师汇报和请示；

## 7、根据本专业监理工作实施情况做好监理日记；

## 8、负责本专业监理资料的收集、汇总及整理，参与编写监理月报；

## 9、核查进场材料、设备、购配件的原始凭证、检测报告等质量证明文件及其质量情况，根据实际情况认为有必要时对进场材料、设备、构配件进行平行检验，合格时上报总监理工程师予以签认；

## 10、负责本专业的工程计量工作，审核工程计量的数据和原始凭证。

## 11、检查承包单位投入工程项目的人力、材料、主要设备及其使用、运行状况，并做好检查记录；

## 12、复核或从施工现场直接获取工程计量的有关数据并签署原始凭证；

## 13、按设计图及有关标准，对承包单位的工艺过程说施工工序进行检查和记录，对加工制作及工序施工质量检查结果进行记录；

## 13、担任旁站工作，发现问题及时指出并向总监理工程师报告；

## 14、做好监理日记和有关的监理记录。

## 15、负责对施工单位申报的工程量和已完工程实物量的复核，负责工

## 程进度款的核定；

## 16、及时处理档案管理员转交的文件，确保文件资料的完整、准确、有效；

## 17、负责收集整理工地所有会议（系由监理负责召集或有监理参加的）会议纪要，整理后交项目负责人审查，印后迅速发给有关专业人员或人关单位；

## 18、负责对工程建设各方相互往来的一切书面资料（包括信件、电报等）进行妥善保管；

## （三）档案管理员职责

## 1、报告的收发应办理签收登记手续，签收的资料应及时转交给现场信息管理员，以便确认资料的完整性、准确性和有效性；

## 2、对各现场监理确认返回的文件资料，按统一的编目系统进行分类整理归类；

## 3、协助项目负责人负责现场监理的生活后勤工作；

# 七、防渗改造工程工作流程

## 非承重非防渗罐区原位置改造施工以罐区施工为主线，管道及电仪施工为辅线（辅线 1 管道，辅线 2 电仪），采取主线与辅线交叉作业、同步施工形式。其中，施工主线包括：罐区拆除、储油罐基础施工（SF/FF）、储油罐安装、罐区回填、人孔操作井安装、罐区顶板及地面施工、整体调试、内部及外部验收等。辅线 1、2 主要是在主线施工的同时平行交叉作业，人员机动调整，主要施工内容包括：工艺和电仪设备及管道拆除、管沟施工、设备和管道安装、硬化地面施工。

等。

# 八、防渗改造工程监理工作实施要求

## 1、开工前审查施工单位专项施工方案，细看方案内容是否具有可操作性，结合加油站现场实地情况进行分析，指出方案中不足内容要求施工单位加以细化或更改方案。专项方案编制内容必须真实有效，杜绝千篇一律、抄袭或不符合现场实际情况的假方案。方案中必须明确给出防渗工作过程中安全风险高，危害性大的非常规作业防范措施并要具有可行性。

## 2、施工过程中根据防渗改造工程的特性监理人员在工作过程中需重点对危险性较大的作业点进行有效的管控，以下为作业过程中危险性较大的内容及工作重点：

## ⑴、旧油罐拆除作业：作业前检查承包商办理的非常规作业票据（管线打开，受限空间等）拆除油罐前必须进行清罐作业，去除浮油，罐内通风。随后每间隔 30 分钟必须进行一次爆炸气体检测，检测过程中必须执行“三同”同品牌、同型号、同时检测检测后要形成文字记录。旧油罐运离现场要采取有效安全的运输方式。旧油罐从抽油清罐

## 到拖运出场期间，罐区周边 15 米范围内严禁进行任何动火作业。

## ⑵、吊装作业：司职人员进场前必须做好安全交底，检查人员操作证件齐全有效，参与人员安全考试，考试合格才可进场作业。吊装前检查设备设施，车辆各部件齐全，吊装用的钢丝缆无破损，断裂现象。旁站吊装过程，及时提示施工人员保持安全距离，督促施工单位设置警戒区，要求施工队伍必须做到无关人员不得进入吊装作业半径内，并设专人值守。

## ⑶、挖掘作业：司职人员进场前必须做好安全交底，检查人员操作证件齐全有效，参与人员安全考试，考试合格才可进场作业。挖掘前先再三确认油罐内无浮油，管线内无油品残留，各用电设施已断电。明确旧管线及旧电气管线走向，旁站开挖过程。实时测量开挖深度，观察基坑土质情况。发现特殊情况及时要求停止作业。

## ⑷、基坑内作业：基坑开挖后观察土质情况，分析基底土质走向，配

## 合各家单位进行基槽验收，遇到流沙、地下水位较高的情况提供处理措施建议（流沙采用拉森钢板桩、水位较高采用井点降水等），检查测量放坡系数，如特殊情况要求施工单位加大放坡比例或分层放坡，基坑开挖完成后检查边缘防护栏杆设置（必须满足高度 1.2 米，横档

## 0.6 米，踢脚板 0.2 米，闭目网张拉遮严）和安全警示标语，夜间灯光照明充足，基坑内不同位置设两处逃生通道（钢管搭设，台阶采用模板铺设）扶梯应牢固可靠，角度适宜，梯侧防护符合要求。

## ⑸、罐区基础作业：（详见监理实施细则内混凝土结构工程细则）

## ⑹、新油罐作业：新油罐进场后进行外观检查，几何尺寸的复验，出场负压力表读数在-0.35mpa 范围内，如遇压力表归零现场要求油罐厂家进行再次抽压，压力值达到-0.35mpa 后保持半个小时不掉压同意进

## 场使用，不满足压力要求退回处理。跟车油罐附件复验，抱箍必须满足设计要求，使用游标卡尺等相应测量工具进行检查。新油罐吊装固定完成后及时注水，按设备容积的 1/3 分期注水，每期稳定时间不得少于 12H，设备充满水后，观测时间不得少于 6d。施工单位测量完成后由监理人员再次进行复测油罐基础的沉降观测，数值必须真实有效。后期观测数据必须稳定，如有不同情况及时查找原因制定整改措施。

## ⑺、罐区回填作业：油罐安装固定完成后及时进行回填，回填材质必须满足设计图要求回填料中无尖锐物体、无石块、碎砖、废弃钢筋等。分层回填压实，压实后静置一段时间再次进行回填直至回填结束。回填前进行必须进行油罐注水，避免空罐受到回填材质的挤压发生罐体变形等情况发生。

# 九、防渗改造工程监理工作主要安全风险管控实施细则

| 序 号 | 过程要点 | 主要安全风险 | 主要实施细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人孔操作井内工艺拆除作业 | 工艺管道上法兰、人孔盖上潜油泵、液位计等拆除时发生火灾、爆炸触电事故。 | - 审查拆除方案，确认对周围建筑物的影响。 - 旁站对可燃气体浓度进行检测，并详细记录。 - 防爆工具使用（铜制工具）。 - 油品的收集（集中收集处理）。 - 断电后作业（现场确认）。 |

| 2 | 清罐作业 | 清罐作业中发生火灾、爆炸事故、人员坠落、窒息或土地、水体污染事故。 | - 专业队伍清罐（现场资质查看）。 - 审核清罐专项方案，检查 HSE 措施。 - 参与安全教育，监督安全技术交底。 - 审查清罐作业票。 - 清罐设备应符合防爆要求，对可燃气体浓度进行检测。 - 罐口作业安全防护。 - 配备相应的个人防护用品、安全绳，作业全过程现场旁站。 8）旁站清罐的残液的环保处理。 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 非承重罐区拆除 | 拆除卸油口箱、人孔操作井、罐区地面时发生火灾、爆炸事故、人员物体打击、机械伤害事故、储油罐破损问题等清理储油罐周围回填沙土时发生坍塌、人员高处坠落等事故。 | - 查阅加油站原有施工图纸、隐蔽工程记录。 2）审批拆除方案。 - 确认储油罐已清罐合格并密闭。 - 机械破拆深度的控制。 - 作业区的围挡和管理。 - 放坡、支护等基坑保护措施。 - 罐池临近建筑物的观测和防护。 |
| 4 | 旧储油罐吊装、运输、储存、处理 | 起重作业时发生起重伤害、吊车倾覆、储油罐破损等事故；运输、储存、后续处理发生火灾、物体打击等事故。 | - 审批吊装方案，检查吊装作业票。 - 储油罐封闭及周围沙土的清理。 - 防漂抱带、工艺管道、接地扁钢等束缚物脱开。 - 吊出储油罐的存放、运输的安全措施。 - 旧储罐应由甲方组织集中进行 专业处理。 |

| 5 | 加油机、工艺管道拆除 | 加油机、工艺管道拆除时发生火灾、爆炸、触电事故、加油机吊装发生设备损坏事故。 | - 查阅加油站原有施工图纸、隐蔽工程记录。 - 加油机及工艺管道的油品排放和清理。 - 加油机管道的封堵和加油机的防护。 - 工艺管道切割的安全措施。 |
| --- | --- | --- | --- |

| 6 | 新储油罐吊装 | 吊装作业中发生设备损坏、人身伤害事故。 | - 审批吊装方案，检查吊装作业票。 - 作业区的围挡和管理。 - 罐上作业的安全管理。 - 基坑内人员的安全防护。 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | 工艺管道及设备安装 | 工艺管道安装有物体打击、触电、灼烫、机械伤害的安全风险。工艺设备安装有物体打击、机械伤害的安全风险。 | - 参与安全教育，监督安全技术交底。 - 检查临时用电管理。 - 电动工具、手持工具的管理。 |

# 十、防渗改造工程监理工作质量实施细则

| 序 号 | 重点项目 | 主要质量要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 清罐质量控制 | - 储油罐清洗应专业队伍资质审查。 - 清罐后应组织清罐队伍与施工单位进行交接。 - 用于进行衬 FF 罐钢储油罐，清罐后用洁布擦拭时无脏污、油泥、铁锈且应露出金属本色。 |
| 2 | 储油罐检测的质量控制 | - 储油罐检测前，应确认清罐合格，并办理交接手续。 - 旁站储罐检测，检测项目包括储油罐壁及封头厚度、焊缝无损检测、罐体变形量、人孔法兰和人孔盖厚度等 3）储油罐检测单位资质审查。 |
| 3 | 双层储油罐的质量控制 | - 检查双层储油罐供应厂家应提供产品质量证明文件和储油罐安装使用说明书。 - 监督施工队伍应严格按照厂家提供的安装说明书进行安装和回填。 - 双层储油罐防渗漏检测装置齐全，在线检测功能正常。 - 安装后应进行检查、验收。 |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/896032034224010054