- 编制依据……………………………………………………………………………………….3

# 二、工程概况……………………………………………………………………3

1、设计概况……………………………………………………………………...3

2、装饰装修工程特点…………………………………………………………..4

三、施工打算……………………………………………………………………4

1、成立装修管理领导小组…………………………………………………….4

2、技术打算……………………………………………………………………..5

四、主要项目的施工方法………………………………………………………6

1、外墙GRC安装………………………………………………………………6

2、抹灰…………………………………………………………………….........9

3、外墙涂料及真石漆施工……………………………………………… .......10

4、铝合金门窗安装……………………………………………………………16

5、外墙装饰铁艺栏杆…………………………………………………………21

6、暗散水………………………………………………………………………23

7、门口及入口花岗岩石材台阶、踏步………………………………………25

8、残疾人坡道及栏杆安装……………………………………………………27

9、脚手架及垂直运输………………………………………………………...27

五、施工措施…………………………………………………………………..29

1、保证工期措施………………………………………………………………29

2、质量保证措施………………………………………………………………30

3、成品爱护措施………………………………………………………………31

4、平安保证措施………………………………………………………………33

5、消防保卫措施………………………………………………………………34

6、环保措施及文明施工………………………………………………………35

7、现场料具管理………………………………………………………………35

8、雨季施工措施………………………………………………………………36

# 一、编制依据

| 序号 | 编制依据 | 编号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金泰南燕湾C08、C09地块公寓项目工程施工图纸 |  |  |
| 2 | 《建筑装饰装修工程质量验收规范》 | GB50210-2001 | 国家 |
| 3 | 《住宅装饰装修工程施工规范》 | GB 50327-2001 |  |
| 4 | 《建筑地面工程施工质量验收规范》 | GB 50209-2002 |  |
| 5 | 《建筑电气工程施工质量验收规范》 | GB50303-2002 |  |
| 6 | 《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》 | GB50242-2002 |  |
| 7 | 《建筑地面施工质量验收统一标准》 | GB 50300-2001 |  |
| 8 | 《民用建筑工程室内环境污染限制规范》 | GB50325-2001 |  |
| 9 | 《建筑内部装修设计防火规范》 | GB50222-95 |  |
| 10 | 《工程测量规范》 | GB50026-2007 |  |
| 11 | 《建筑工程施工质量验收统一标准》 | GB50300-2013 |  |
| 12 | 《建筑施工扣件式钢管脚手架平安技术规范》 | JGJ130-20011 | 行业 |
| 13 | 《施工现场临时用电平安技术规程》 | JGJ46-2005 |  |
| 14 | 《海南省建筑工程竣工验收资料》 |  |  |
| 15 | 《房屋白蚁预防技术规程》 | JGJ/T245-2011 |  |

# 工程概况

- 设计概况

C08、C09地块公寓室外装饰项目有：铝合金门窗、抹灰、外墙GRC安装、外墙涂料、真石漆

、外墙装饰铁艺栏杆、暗散水、门口入口台阶、踏步、残疾人坡道及栏杆安装等。

2、装饰装修工程特点

装饰装修工程施工工期比较紧，需合理支配各专业分包队伍的施工依次，保证施工进度，同时，装饰装修工程的施工期间，经验雨季施工，应留意装饰材料的防潮工作以及避开雨季户外作业带来的影响。

# 施工打算：

1、成立装修管理领导小组

为了强化本工程装饰装修工程的管理，达到质量目标，成立C08、C09地块公寓外墙项目工程管理领导小组，项目经理亲自担当领导小组组长，并明确各分项工程的具体负责人，各负其职，且留意各工序之间的协调协作工作，装饰装修工程领导小组组织机构：

组长:刘文彦

副组长:赵茂成

副组长:郝学军

瓦

工

工

长

:

朱

木

文

木

工

工

长

:

徐

国

新

油

工

工

长

:

曹

红

运

质

检

员

:

许

昌

顺

安

全

员

:

刘

文

立

资

料

员

:

谈

建

伟

技

术

员

:

王

鑫

各专业分包队

2、技术打算

1）室外装修选择不同分项分别进行样板施工，样板包括：外墙干挂石材、外墙GRC安装、外墙装饰铁艺栏杆、铝合金门窗、外墙涂料、暗散水、门口入口台阶、踏步、残疾人坡道及栏杆安装等设计要求的材料作法，经各专业自检，监理、业主验收后，依据样板要求进行大面积施工。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/896042154134010101