一、单一选择填空

- 电动机经过速比 j=5 的减速器拖动工作机构,工作机构的实际转矩为 20N·m,飞轮矩为

1N·m2,不计传动机构损耗,折算到电动机轴上的工作机构转矩与飞轮矩依次为 D	。

·m,5N·m2	·m,1N·m2	·m,·m2

·m,·m2	·m,25N·m2

- 恒速运行的电力拖动系统中,	已知电动机电磁转矩为

80N·m,	忽略空载转矩,		传动机构效率为0 .8 ,	速比为10 ,	未折算前实际负载转矩应为	D	。

A . 8N·m	B . 64N·m	C . 80N·m

D . 640N·m	E . 800N·m	F . 1000N·m

- 电力拖动系统中已知电动机转速为1000r/ min ,	工作机构转速为100r/

min ,	传动效率为0 .9 ,	工作机构未折算的实际转矩为120N·m,	电动机电磁转矩为20N·m,	忽略电动机空载转矩,	该系统肯定运行于 A		。

A .	加速过程	B .	恒速	C .	减速过程

- 一台他励直流发电机由额定运行状态转速下降到原来的60% ,	而励磁电流、电枢电流都不变,	则 A	。

A . E	下降到原来的60%

a

B . T	下降到原来的60%

C . E	和T	都下降到原来的60%

a

D .	端电压下降到原来的60%

- 变压器采用从二次侧向一次侧折合算法的原则是	C	。

A .	保持二次侧电流I	不变

2

B .	保持二次侧电压为额定电压

C .	保持二次侧磁通势不变

D .	保持二次侧绕组漏阻抗不变

- 分析变压器时,	若把一次侧向二次侧折合,	则下面说法中正确的是B	。

A .	不允许折合

B .	保持一次侧磁通势不变

C .	一次侧电压折算关系是U' = kU

1	1

D .	一次侧电流折算关系是I' = k I ,	阻抗折算关系是Z' = k 2Z	。

1	1	1	1

- 额定电压为220/ 110V	的单相变压器,	高压侧漏电抗为0 .3Ω,	折合到二次侧后大小为	D	。

A .	0 .3Ω	B .	0 .6Ω	C .	0 .15Ω	D .	0 .075Ω

- 额定电压为220/ 110V	的单相变压器,	短路阻抗Z =0 .01 + j0 .05Ω,	负载

k

阻抗为0 .6 + j0 .12Ω,	从一次侧看进去总阻抗大小为 C	。

A . 0 .61 + j0 .17Ω	B . 0 .16 + j0 .08Ω C . 2 .41 + j0 .53Ω	D . 0 .64 + j0 .32Ω

- 某三相电力变压器的S = 500kV·A, U	/ U	= 10000/400V, Y, yn	接法,	下

N	1N	2N

面数据中有一个是它的励磁电流值,	应该是 C	。

A . 28 .78A	B . 50A	C . 2A	D . 10A

10.一台三相电力变压器的S = 560 Kv·A, U	/ U	=10000/ 400V, D, y	接法,

N	1 N	2 N

负载运行时不计励磁电流。若低压侧I = 808 .3A,	高压侧I	应为 D	。

2	1

A . 808 .3A	B . 56A	C . 18 .67A	D . 32 .33A

- 某三相电力变压器带电阻电感性负载运行,	负载系数相同的条件下, cosφ 越高,	电压变化率ΔU	A		。

2

A .	越小 B .	不变 C .	越大

- 额定电压为10000/ 400V	的三相变压器负载运行时,	若二次侧电压为

410V,	负载的性质应是	C	。

A .	电阻 B .	电阻、电感 C .	电阻、电容

- 短路阻抗标幺值不同的三台变压器,	其Z	> Z	> Z	,	它们分别带纯电

kα	kβ	kγ

阻额定负载运行,	其电压变化率数值应该是	A	。

A .ΔU	>	ΔU	>	ΔU

α	β	γ

B .ΔU	=	ΔU	=	ΔU

α	β	γ

C .	ΔU	<ΔU	<	ΔU

α	β	γ

- 选择正确结论。

(1 )	单相双绕组变压器的S = 10kV· A, U	/ U	= 220/110V,	改接为330/

N	1 N	2 N

110V	的自耦变压器,	自耦变压器额定容量为	B	。

A . 10kV·A	B . 15 kV·A	C . 20 kV·A	D . 5kV·A

- 第(1)小题中的变压器改接为330/ 220V	的自耦变压器时,自耦变压器的

| 额定容量为 | F | 。 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A . 10kV·A |  | B . 15 kV·A | C . 20kV·A |
| D . 6 .7kV·A |  | E . 5 kV·A | F . 30 kV·A |

- 一台八极绕线式三相异步电动机拖动起重机的主钩, 当提升某重物时,

负载转矩T = T , 电动机转速为n = 710r/ min。忽略传动机构的损耗。现要

L	N	N

以相同的速度把该重物下放, 可以采用的办法是 D 。

A . 降低交流电动机电源电压

B . 切除交流电源, 在定子绕组通入直流电流

C . 对调定子绕组任意两出线端

D . 转子绕组中串入三相对称电阻

- 一台绕线式三相异步电动机拖动起重机的主钩, 若重物提升到一定高度以后需要停在空中, 在不使用抱闸等装置使卷筒停转的情况下, 可以采用的办法是 B 。

A .	切断电动机电源

B .	在电动机转子回路中串入适当的三相对称电阻

C .	对调电动机定子任意两出线端

D .	降低电动机电源电压

二、判断

(1 )	他励直流电动机降低电源电压调速属于恒转矩调速方式,	因此只能拖动恒转矩负载运行。(	错误 )

(2 )	他励直流电动机电源电压为额定值,	电枢回路不串电阻,减弱磁通时, 无论拖动恒转矩负载还是恒功率负载,	只要负载转矩不过大,	电动机的转速都升高。(	正确 )

(3 )	他励直流电动机降压或串电阻调速时,	最大静差率数值越大,	调速范围也越大。(	正确	)

(4 )	不考虑电动机运行在电枢电流大于额定电流时电动机是否因过热而损坏的问题,	他励电动机带很大的负载转矩运行,	减弱电动机的磁通,	电动机转速也一定会升高。(	错误 )

(5 )	他励直流电动机降低电源电压调速与减少磁通升速,	都可以做到无级调速。(	正确 )

(6 )	降低电源电压调速的他励直流电动机带额定转矩运行时,	不论转速高

低,	电枢电流I = I	。(	正确 )

a	N

(1 )	三相鼠笼式异步电动机直接启动时,	启动电流很大,	为了避免启动过程中因过大电流而烧毁电机,	轻载时需要降压启动。(	错误 )

(2 )	电动机拖动的负载越重,	电流则越大,	因此只要空载,	三相异步电动机就可以直接启动。(	错误 )

(3 )	深槽式与双鼠笼式三相异步电动机启动时,	由于集肤效应增大了转子

电阻, 因而具有较高的启动转矩倍数K 。( 正确 )

T

(1 ) 三相绕线式异步电动机转子回路串入电阻可以增大启动转矩, 串入电阻值越大, 启动转矩也越大。( 错误 )

(2 ) 三相绕线式异步电动机若在定子边串入电阻或电抗, 可以减小启动电流和启动转矩; 若在转子边串入电阻或电抗, 则可以加大启动转矩和减小启动电流。( 错误 )

(3 ) 三相绕线式异步电动机转子串电阻分级启动, 若仅仅考虑启动电流和

启动转矩这两个因素,	那么级数越多越好。(	正确 )

三、填空

(1 )	整距线圈的电动势大小为10V,	其他条件都不变,	只把线圈改成短距, 短距系数为0 . 966 ,	短距线圈的电动势应为	V。

(2 )	四极交流电机电枢有36	槽,	槽距角大小应为	20°	(电角度) ,

相邻两个线圈电动势相位差		20°	。若线圈两个边分别在第1、第9	槽中,	绕组短距系数等于	,		绕组分布系数等于	,	绕组系数等

于	。

(3 )	单相整距集中绕组产生的矩形波磁通势的幅值与其基波磁通势幅值相差 4/π	倍,	基波磁通势的性质是 脉振	。

(4 )	两极电枢绕组有一相绕组通电,	产生的基波磁通势的极数为 两 极	,

电流频率为50Hz,	基波磁通势每秒钟变化	50	次。

(5 )	最大幅值为F	的两极脉振磁通势,	空间正弦分布,	每秒钟脉振50	次。可以把该磁通势看成由两个旋转磁通势f1  和f2  的合成磁通势:	旋转磁通势幅值F1  和F2  的大小为 1/2F	,	转向 相反	,	转速为 3000	r/ min , 极数为	2 ,	每个瞬间f1与f2  的位置相距脉振磁通势f的距离(电角度)	相

等	。

(6 )三相对称绕组通入电流为i = 2Icosωt,i = 2Icos(ωt+120°) i, = 2

A	B	C

Icos(ωt- 120°)。合成磁通势的性质是 旋转磁通势 , 转向是从绕组轴线 A转向	C	转向	B	。若f= ω2π= 60Hz ,电机是六极的, 磁通势转速为1200r/ min。当ωt=120°瞬间, 磁通势最大幅值在 C相绕组	轴线处。 (7 )某交流电机电枢只有两相对称绕组, 通入两相电流。若两相电流大小相等, 相位差90°, 电机中产生的磁通势性质是圆形旋转磁通势。若两相电流大小相等, 相位差60°, 磁通势性质是	椭圆形旋转磁通势。若两相电流大小不等, 相位差90°, 磁通势性质为 椭圆形旋转磁通势	。在两相电流相位相同的条件下, 不论各自电流大小如何, 磁通势的性为		脉振磁通势 。

(8 )某交流电机两相电枢绕组是对称的, 极数为2。通入的电流i

A

领先i, 合

B

成磁通势的转向便是先经绕组轴线	A	转90°电角度后到绕组轴线B ,

转速表达式为	n

=60 f /p= 60f

r/ min。

1	1	1

(9 )某三相交流电机电枢通上三相交流电后, 磁通势顺时针旋转, 对调其

中的两根引出线再接到电源上, 磁通势为	逆	时针转向, 转速 不 变。

(10) 某两相绕组通入两相电流后磁通势顺时针旋转, 对调其中一相的两引

出线再接电源, 磁通势为 逆	时针旋转, 转速	不	变。

(1 )忽略空载损耗, 拖动恒转矩负载运行的三相异步电动机,其n = 1500r/

1

min ,电磁功率P = 10kW。若运行时转速n= 1455r/ min

M

输, 出机械功率

Pm =	kW; 若n = 900r/ min 则, Pm =	kW; 若n = 300r/ min ,

则Pm =	kW, 转差率s 越大, 电动机效率越	低	。

(2 )三相异步电动机电磁功率为PM , 机械功率为Pm , 输出功率为P2 , 同步角速度为Ω1 , 机械角速度为Ω, 那么PM /Ω1=	T	,称为 电磁转矩 ;Pm /Ω=

2

T	,	称为	电磁转矩	;	而P /Ω=	T	,称为 输出转矩 。

2

(3 )	三相异步电动机电磁转矩与电压U

1

的关系是 与电压平方成正比 。

(4 )	三相异步电动机最大电磁转矩与转子回路电阻成	无关 关系,	临界转差率与转子回路电阻成	正比	关系。

（5）三相异步电动机额定电压为380V,	额定频率为50Hz,转子每相电阻为0 .

1Ω,	其T	= 500N·m，T = 300N	·m，s	= 0 .14 ,	请填写下面空格:

m	S	m

(1 )	若额定电压降至220V,	则T	=	N·m, T =	N·m,

m	S

s	=	。

m

(2 )	若转子每相串入R = 0 . 4Ω 电阻,	则T	=	N·m,，T =	小于

m	S

300N·m,	s	=	。

m

(1 )	三相异步电动机定子绕组接法为 △接法 ,	才有可能采用-	△启动。

(2 )	某台三相鼠笼式异步电动机绕组为△ 接法,	λ= 2 .5 , K  = 1 .3 ,	供电变

T

压器容量足够大,	该电动机	不	用Y-△ 启动方式拖动额定负载启动。(3 )	一般三相鼠笼式异步电动机采用QJ3	型自耦变压器启动时， 不能	拖动额定负载启动。

(1 )	拖动反抗性恒转矩负载运行于正向电动状态的三相异步电动机,	对调其定子绕组任意两个出线端后,	电动机的运行状态经 反接制动过程 和 反向启动	,	最后稳定运行于		反向电动	状态。

(2 )	拖动位能性恒转矩负载运行于正向电动状态的三相异步电动机,	进行能耗制动停车,	当n = 0	时,	必须采用 其他停车措施;若采用反接制动停车, 当n = 0	时,	必须采用	其他停车措施。

(3 )	如果由三相绕线式异步电动机拖动一辆小车,	走在平路上,	电机为正向电动运行,	走下坡路时,	位能性负载转矩比摩擦性负载转矩大,	由此可判断电动机运行在	正向回馈制动运行 状态。

三、简答

- 电动机拖动金属切削机床切削金属时, 传动机构的损耗由电动机负担还是由负载负担

1 换向器在直流电机中起什么作用

3 直流电机铭牌上的额定功率是指什么功率

- 说明下列情况下直流电机无载电动势的变化:

(1 )每极磁通减少10% , 其他不变; (2 )励磁电流增大10% , 其他不变; (3 )电机转速增加20% , 其他不变。

- 主磁通既链着电枢绕组又链着励磁绕组, 为什么却只在电枢绕组里产生感应电动势

- 如何改变他励直流发电机的电枢电动势的方向 如何改变他励直流电动机空载运行时的转向

- 电磁功率代表了直流发电机中的哪一部分功率

17 改变并励直流电动机电源的极性能否改变它的转向为什么

1 变压器能否用来直接改变直流电压的大小

- 若抽掉变压器的铁心, 一、二次绕组完全不变, 行不行为什么

- 变压器一次漏阻抗Z

1

= R + jX

1	1

的大小是哪些因素决定的 是常数吗

- 变压器励磁阻抗与磁路饱和程度有关系吗 变压器正常运行时, 其值可视为常数吗 为什么

- 变压器空载运行时, 电源送入什么性质的功率 消耗在哪里

- 一脉振磁通势可以分解成一对正、反转的旋转磁通势,这里的脉振磁通势可以是矩形分布的磁通势吗

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/896050030034010053