城市智慧道路设计标准

目  次

1        总    则 	8

2         术    语 	9

3        基本规定 	11

3.1          一般规定	11

3.2          设计车辆	11

3.3          道路分类	11

3.4          体系架构	12

3.5          城市道路智慧分级 	13

3.6          建设阶段应用体系 	16

3.7          运营阶段应用体系 	17

4        城市快速路应用体系与要求	19

4.1          一般规定	19

4.2          应用体系基本要求 	19

5        城市主干路和次干路应用体系与要求	23

5.1          一般规定	23

5.2          应用体系基本要求 	24

6        城市支路应用体系与要求 	27

6.1          一般规定	27

6.2          应用体系基本要求 	27

7        城市隧道应用体系与要求 	29

7.1          一般规定	29

7.2          应用体系基本要求 	30

8        支撑体系与要求 	32

8.1          一般规定	32

8.2          感知基础设施 	32

8.3           网络基础设施 	36

8.4          载体基础设施 	37

8.5          智能中台	37

8.6          信息安全	38

8.7          对外接口	39

本标准用词说明 	40

引用标准名录 	41

1   总    则

1.0.1    为规范城市智慧道路系统建设， 统一技术标准， 提高城市智慧道路设计的

科学性和系统性，满足出行需求，保障行车安全，制定本标准。

1.0.2    本标准适用于新建、改建和扩建城市道路工程中的智慧化工程建设。

1.0.3    城市智慧道路工程的建设，除应符合本标准外，尚应符合国家现行和中国工

程建设标准化协会有关标准的规定。

2   术    语

# 2.0.1 智慧城市道路

以城市道路为基础，配置一定的信息感知、通信传输以及分析处理等技术和设施， 实现主动感知、 数据分析、信息互联交互及智能控制等，实现更加安全、高效和绿色低

碳的城市道路。

# 2.0.2  体系架构

以城市道路应用需求为依据， 通过智能化系统工程的实施、业务和管理等应用功能

作为层次化结构规划，从而构成由若干智能化系统和设施组合而成的架构形式。

# 2.0.3 建设场景

针对各种应用需求，开展的具体城市智慧道路建设内容统称。

# 2.0.4 建设模块

对各类具有共性统一技术要求或达到相同建设目标的场景归类形成的集合。

# 2.0.5 智慧道路分级

对城市道路智慧化达到的功能和服务水平的等级划分。通过对不同等级的规定、实 现目标、技术要求， 综合表征出城市道路的通行能力、安全与减灾抗灾能力、设施耐久

性以及绿色低碳性能，以及为用户服务的水平等。

# 2.0.6 车路协同

利用无线通信、新一代物联网等技术， 通过对城市道路、 车辆和人的智慧感知， 实 现城市道路的车与车、车与路的实时信息教务， 实现主动安全管控和道路协同管理， 提

高道路通行能力和安全水平。

# 2.0.7 智能汽车

通过搭载先进传感器装置， 运用人工智能等新技术， 具有自动驾驶等功能， 逐步成

为移动空间和应用终端的新一代汽车，又称为智能网联汽车或自动驾驶汽车。

# 2.0.8  设计服务范围

针对特定智能汽车， 根据其智能化等级和自动化功能可以正常工作的条件确定的道

路使用空间范围。

# 2.0.09 支撑（基础）载体

为支撑智能化系统功能的应用， 所需城市道路的综合杆、网络通信、位置服务等共

性基础设施的统称。

3   基本规定

3.1 总体要求

3.1.1   城市智慧道路工程建设应以提升城市道路工程的交通通行能力、安全与抗灾减 灾能力、设施耐久性、绿色低碳和出行服务能力等为目标。

3.1.2   城市智慧道路工程应覆盖道路工程的建设、管理和运营养护等全过程。

3.1.3   城市智慧道路工程建设应以城市道路行业管理者、运营者和使用者的需求为基 础，应开展道路交通效率和安全等问题调查和分析。

3.1.4   城市智慧道路工程建设应以完善道路的交通组织、标志标线、交通设施设计以 及交通执法管理等交通工程为基础。

3.1.5   城市智慧道路工程建设应根据设计的智慧等级，结合工程建设阶段、工程特征、 服务水平、运营特征和交通特性，确定道路智慧建设内容。

3.1.6    城市智慧道路工程建设应统筹规划、 一次设计， 可根据需要分期实施，， 并应 为功能的拓展做好预留。

3.1.7   城市智慧道路工程建设宜结合技术发展趋势评估投入、产出效益，以解决实际 需求为目标，对新技术、新产品的选型和应用进行综合比选。

3.1.8   城市智慧道路工程建设应统筹兼顾总体道路网的调控和管养业务等需要，进行 优化建设内容。

3.1.9   城市智慧道路工程与道路主体工程、交通工程等开展协调设计与建设。

3.2 设计车辆

3.2.1   根据机动车辆的智能化程度，机动车可分为普通车和智能汽车。

3.2.2    智能汽车的分类应符合国标《汽车驾驶自动化分级》（GB-40429-2021）的规定。

3.3 智慧道路分类

3.3.1   城市智慧道路根据服务设计车辆可分为普通智慧道路和智能车道路，智能车道 路根据覆盖情况，可分为智能车专用道路和智能车混行道路。

3.3.2   城市智慧道路根据是否应用车路协同智能网联技术情况， 可分为普通智慧道路 和智能网联道路。

3.3.3   智能网联道路根据车路协同的等级能力，可分为基础信息交互道路、初级协同

感知道路和高级协同感知与管控道路。

3.4 体系架构

3.4.1   城市智慧道路工程体系架构分为支撑体系和应用体系， 体系内容应符合图 3.4- 1

的规定。

图 3.4- 1  智慧道路体系架构

3.4.2   城市智慧道路支撑体系宜包括感知设施、网络设施和基础载体，并应符合下列

规定：

1 感知体系宜包括感知设施设备以及数据采集与监测系统。

2 网络设施宜由通信网、能源网和位置网等组成。

3  通信网络可分为外场设备、网络汇聚箱、街道汇聚以及政务云等。

1）外场终端设备应根据设备规格不同选用以太网线或单纤光纤就近接入网络汇聚 箱的网络设备， 街道辖区的所有网络汇聚箱通过光纤接入道路主干光缆， 汇聚至街道机

房，再统一由此汇聚节点上行至云平台。

2）网络汇聚箱用于放置外场设备网络接入层设备，设备应包含网络交换机、网联

服务节点及附属供电、弱电设施。

3）街道汇聚层的核心设备应采用交换机，配置宜为千兆及万兆板卡，网络汇聚箱

汇聚上行到街道机房后接入防火墙设备，统一由防火墙设备接入街道核心网络。

4  基础载体宜包括综合杆、综合箱、综合沟等土建基础设施，为智慧化功能拓展提

供基础。

3.4.3   城市智慧道路应用体系宜包括建设阶段和运营阶段的全过程智慧化应用，并宜

符合下列规定：

1 城市智慧道路应用体系应按“建设模块”和“建设场景”两层形式，不同阶段根据 服务对象不同对应的智慧化建设模块，各建设模块内容包括若干建设场景，建设场景

是具体的智慧化建设内容。

2 建设阶段智慧宜开展智能设计、智慧建造和智慧建管等模块建设，满足服务设计、

施工和建设管理的不同需求。

3  运营阶段智慧应用宜开展运维养护、运行监管和出行服务模块建设，满足道路使用

者、运营养护单位和政府管理部门等的不同需求。

3.5 城市道路智慧分级

3.5.1   城市道路智慧分级宜通过根据智慧化技术所能达到的道路服务功能和智慧化技 术能力程度进行划分。

3.5.2   城市道路服务功能宜对应不同等级的智慧化技术能力。

3.5.3   城市道路的智慧化技术能力宜根据感知、决策分析和管控等不同维度的技术特 征反应。

3.5.4   城市道路智慧化可分为四级， 分别为 D1 简单智慧化、D2 基础智慧化、D3 主动 管控的中级智慧和 D4 协同与自主管控式的高级智慧化。各等级要求应符合表

3.5.4 的规定。

表 3.5.4 城市智慧道路功能分级与智慧化技术要求

| 智慧 等级 | 道路服务能力 | 智慧化技术能力 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 感知 | 决策分析 | 管控 |
| D1 | D11 为用户提供基本 通行和信息服务； 为管理者提供基础交 通信息、管控治理手 段。 | 单点少量 以交通等少量的环信 息采集 | 基础数据统计功 能为主 | 自动化设施少， 以传统 交通设施为主 |

|  | D12 为用户提供基本通 行和信息服务； 为管理者提供基础交 通信息、管控治理手 段。 | 全线、全覆盖 | 基础数据统计功 能为主 | 车道控制、速度控制等 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D2 | 为用户提供全面的出 行信息服务； 为管理者实现全面交 通感知、更加多样的智 能控制手段。 | 在 D1 基础上，全面 提感知、对象、精细 度等；建设数字底座 | 在 D1 基础上， 建设分析模块， 分析和状态研判 | 在 D1 基础上提升硬件 配置水平， 包括增加自 动化控制设施代替人 工、 增强信息发布等 |
| D3 | 为用户提供全面的出 行信息服务； 为管理者实现全息的 交通更加个性的感知、 由被动管理向主动管 控转变。 | 在 D2 基础上，进一 步提升感知准确率、 延时等关键指标性 能，支撑大数据分析 模拟及预警功能 | 在 D2 基础上， 具备仿真推演等 功能对未来趋势 进行预测和预警 | 在 D2 基础上，自动化 控制设施根据现场情 况自适应控制（强调了 软件算法能力提升， 达 到主动控制） |
| D4 | 为用户提供全面的出 行信息服务和个性化 的服务； 可以为辅助驾驶和自 动驾驶服务； 为管理者实现车与路 的协调管理手段。 | 在 D3 基础上，进一 步提升感知准确率、 延时等关键指标性 能，支撑满足车路协 同需求 | 在 D3 基础上， 预测推演能力确 率等相关性能全 面提升 | 在 D3 基础上，增加车 路协同控制模式 |

3.5.5   城市道路各等级智慧化功能要求宜符合下列规定：

1  D1  级智慧化应能够基本满足道路基础的通行和交通管理要求，以交通等少量的

环信息采集单点少量为主。

2  D2  级智慧化应加强对感知能力的建设，实现基础设施的数字底座建设，为更高

级智慧分析与管控应用奠定基础，宜符合下列规定：

1）感知层面上宜在 D1 基础上， 全面提感知范围、对象、精细度等满足基础交通管

控要求，进一步增加土建设备设施、环境等全面采集，采集点位全面增加。

2）决策分析层面宜在 D1 基础上， 具备独立的分析模块对采集数据分析和当前状态

研判；

3）管控与服务层面宜在 D1 基础上提升硬件配置水平， 包括增加自动化控制设施代

替人工、信息发布设施部署

3 D3 级智慧化应侧重强化数据分析能力，实现道路的预测预警及主动控制等功能，

宜符合下列规定：

1）感知层面上宜在 D2 基础上提升感知准确率、延时等关键指标性能， 支撑大数据

分析模拟及预警功能

2）决策分析层面宜在 D2 基础上具备通过仿真推演等功能对未来趋势进行预测和预

警

3）管控与服务层面宜在 D2 基础上采用自动化控制设施根据现场情况自适应控制，

强调软件算法能力提升，达到主动控制。

4  D4  级智慧化应采用车路协同技术，实现主动管控和车路协同管控，宜符合下列

规定：

1）感知层面上宜在 D3 基础上， 进一步提升感知准确率、延时等关键指标性能， 支

撑满足车路协同需求。

2）决策分析层面宜在 D3 基础上增加预测推演能力确率等相关性能全面提升。

3）管控与服务层面宜在在 D3 基础上增加车路协同控制模式。

3.5.6   城市智慧道路建设应以传统道路综合监控系统为基础提升， 智慧技术分级与国 标《城市道路交通工程设施设计规范》（GB 50688）规定的综合监控等级关系，

符合表 3.5.6 的规定。

表 3.5.6  智慧分级与综合监控等级关系

| 道路类型 | 城市中、长、特 长隧道 | 城市特大桥梁和城 市快速路 | 主干路和次 干路 | 支路 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 配置等级 | I 级 | II 级 | III 级 | Ⅳ级 |
| 智能化等级 | D11 |  | D12 |  |

3.5.7   不同类型的城市道路智慧化建设的智慧等级选取优先级宜符合表 3.5.7 的规定。

表 3.5.7 城市道路智慧分级选取

|  | 城市中、长、特 长隧道 | 城市特大桥梁和 城市快速路 | 主干路和次干路 | 支路 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D11 | - | - | - | - |
| D12 | - | - | ● | ● |
| D2 | ● | ● | ◎ | ◎ |
| D3 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ |
| D4 | ○ | ○ | ◎ | ○ |

注： ●应建设； ◎宜建设； ○可建设；-不涉及

3.6 建设阶段应用体系

3.6.1   城市道路建设阶段宜采用数字化设计和展示手段， 打通设计、建造、养护运维、 运营管理、出行服务等各环节，实现建设阶段成果的数字化交付和多种数字化 技术集成应用和协同。

3.6.2   城市道路建设阶段应根据全过程基础设施监测设施设备实现与道路主体工程的 同步设计、同步施工、同步验收。

3.6.3   城市道路工程在规划设计阶段设计技术、设计手段以及设计内容等提出相应要 求，包括对道路工程主体工程要求和智能化专项设计要求。

3.6.4   规划设计宜采用数字化技术提升勘测、设计和成果交付等环节的数字化和智能 化水平。

3.6.5   数字化支撑驱动设计，宜采用智能化手段支撑设计，运用数据、仿真模拟技术 支撑设计方案。

3.6.6   宜采用 BIM 等数字化设计软件实现工可阶段、初步设计阶段和施工图阶段的设 计，数字化交付和呈现，采用数字化 BIM 成果等。

3.6.7    城市道路在施工阶段智慧化建设宜分为数字化工地、智慧预制场站、智慧监管三

个建设模块。

3.6.8    城市道路工程应利用结构模型、环境模型、点云模型等多源模型数据， 对复杂环

境下的施工方案或具有复杂工艺的施工方案进行三维静态或动态模拟， 并开展三

维化的施工技术交底或者方案讨论会。

3.6.9    城市道路工程施工宜采用预制装配式技术， 在预制场站宜配备预应力智能张拉系

统、智能喷淋养护系统、液压模板、可移动模台等智能设备， 实现全过程数控生

产。

3.6.10  在预制场站、路面工程等多个施工场景的应采用智能加工技术，宜通过 BIM 等 数字化数据实现多种核心设备自动化加工。

3.6.11  应通过二维码、 RFID 等技术记录预制构件按的部位、编号、制作日期、合格状 态、生产单位等内容的标识， 宜通过手持设备进行数据录入、查看及现场检查验 收等工作，确保信息传递的便捷与追溯。

3.6.12  通过 BIM 技术、物联网技术以及信息化技术，合理应用预制构件综合管理平台 对预制构件进行全过程的精细化管理。

3.6.13  应根据项目实际需求使建设、施工、监理、监测等多方参与， 通过 BIM 、GIS、 云技术、物联网、与大数据等数字化技术建立管理平台。对施工人员、施工质量、

施工安全、施工进度、现场环境、现场设备等进行全过程、全方位智慧监管。

3.7 运营阶段应用体系

3.7.1   城市智慧道路建设功能目标应能够提升道路的通行能力、安全与抗灾减灾能力、 设施耐久性、绿色节能和出行服务能力。

3.7.2   城市智慧道路运营阶段智慧应用建设模块和场景应从道路功能等级类型、交通 特征、服务对象主体等多维度统筹确定。

3.7.3   城市智慧道路根据道路功能等级类型， 分为快速路、主次干路、支路和城市地 下道路类型，根据不同功能等级类型道路确定重点建设内容。

3.7.4   城市智慧道路应根据道路所在区域环境、道路特点进行交通特征分析， 根据交 通特征的需求合理确定建设内容。 道路交通特征分析宜符合下列规定：

1 根据道路环境特征对道路进行道路分段，宜按“一路一特色、 一路多角色”进行特

征分析。

2  宜根据道路路段所处的区域用地特征， 分为商业区、居住区、工业物流园区和风

景区等。

3  不同路段交通特征宜选择好优先道路使用者服务对象。

3.7.5   城市智慧道路宜根据服务对象主体分别开展需求分析， 并宜符合下列规定：  1  对象主体宜分为交警、城管、交通等政府部门，运维养护部门和道路使用者。

2  根据服务主体对象需求分为运营治理、运维养护和出行服务等三大建设模块。

3  运营治理模块应用宜包括交通管控、交通执法监管、交通运行监测和应急安全等

场景。

4  养护运维模块宜包括设施监测、养护信息化和预防性养护等场景。

5 出行服务模块宜提升对服务道路使用者服务体验，宜包括伴随式信息服务、停车

服务、安全预警等功能场景。

3.7.6   城市智慧道路应用建设宜统筹考虑不同建设模块之间功能协调，统筹建设。

3.7.7   城市智慧道路应用场景应优先分级建设，并应符合下列规定：

1 技术成熟和效益价值高、以及解决与安全效率等的场景，作为应配置建设项目。

2 以应配置项目为基础， 为实现道路增强功能的智能化建设内容应作为宜配置项目。 3 以应配置项目和宜配置项目的组合为基础，为示范创新的智能化建设内容应作为

可配置项目。

4   城市快速路应用体系与要求

4.1 一般规定

4.1.1   城市快速路具备快速、大容量特征，全部控制出入、控制出入口间距和形式、 交通流连续等特征，建设重点宜通过智慧技术提升快速路运营安全，减少节点 性的拥堵，保障运行效率。

4.1.2   城市快速路运营阶段智慧化建设宜包括运营治理、养护运维和出行服务等模块， 各模块具体建设场景要素和预期目标应结合城市快速路特征、运营需求和智慧  等级等综合确定，应符合表 4.1.2 的规定。

表 4.1.2  城市快速路智慧应用场景建设内容与要求

| 建设 模块 | 典型建设场景 |  |  | 道路等级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一级场 景归类 | 二级子场景（含子系统） |  | D1 | D2 | D3 | D4 |
| 运营管控 | 交通监 测 | 异常驾驶行为识别 |  | — | ○ | ◎ | ● |
|  |  | 重点车辆全程监测 |  | ● | ● | ● | ● |
|  |  | 道路运行状态监测 |  | ◎ | ● | ● | ● |
|  | 交通管 控 | 动态出入口管 控 | 动态入口匝道控制 | ○ | ◎ | ● | ● |
|  |  |  | 相邻干线协同控制 | — | ○ | ◎ | ● |
|  |  | 主线车道控制 | 动态分合流区控制 |  | ○ | ◎ | ● |
|  |  |  | 动态潮汐车道 | — | ○ | ◎ | ● |
|  |  |  | 动态车道使用控制 | ○ | ◎ | ● | ● |
|  |  |  | 动态速度限制 | ○ | ◎ | ● | ● |
|  |  | 交通违法事件检测 |  | ◎ | ◎ | ◎ | ● |
|  | 应急管 理 | 事故信息服务 |  | ○ | ◎ | ● | ● |
|  |  | 事故处置快速调度 |  | ○ | ◎ | ● | ● |
| 养护运维 | 全生命 周期基 础设施 管养 | 在线监测及预测预警 |  | ○ | ◎ | ● | ● |
|  |  | 养护方案制定 |  | ○ | ◎ | ● | ● |
|  | 机电等 配套设 施运维 | 在线监测 |  | ○ | ◎ | ● | ● |
|  |  | 故障自动判断 |  | ○ | ◎ | ● | ● |
|  | 准全天 候通行 | 雾区行车诱导 |  | - | ○ | ◎ | ● |
|  |  | 消冰除雪 |  | - | ○ | ◎ | ● |

| 出行 服务 | 环境服务 | - | ○ | ◎ | ● |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 伴随式信息服务 | ◎ | ● | ● | ● |

注： ●应建设； ◎宜建设； ○可建设；-不涉及

4.1.3 D1-D3 级子系统建设宜为模块升级预留接口，以便实现 D4 级子系统与国土等部

门实现跨部门、跨平台信息共享及功能联动的要求。

4.2   应用体系基本要求

4.2.1 根据智慧道路的等级要求， 交通监测模块宜符合下列规定：

1 D1 级及以上实现对“两客一危”等重点车辆全程监测，营造重点车辆来源可循、

去向可溯、状态可控的交通运行环境。

2 D1 级依据交通流检测器数据对道路运行状态进行常规监测， D2 级及以上提升监 测系统的时效性， 基于感知基础设施的海量数据对道路进行全方位、全天候实时监

测、监控、预测、预警。

3 D3 级及以上基于路段驾驶行为数据智能识别车辆的异常状态并实时报警。

4.2.2 交通管控模块包含动态出入口管控、主线车道控制、交通违法事件检测三个子 模块，建设时结合道路运行状况及运营管理需求配建相应模块。

4.2.3 根据智慧道路的等级要求，动态出入口管控模块宜符合下列规定：

1 D2 级依据实时交通流信息实施自适应入口匝道控制，均衡主路交通流量。 D3 级

及以上增加多匝道协调控制，并实现与相邻干线协同控制模块的衔接。

2 D3 级及以上相邻干线采用协同控制，匝道进出口临近地面交叉口实现联动控制，

降低交通延误，缓解交通拥堵。

4.2.4 根据智慧道路的等级要求，主线车道控制模块宜符合下列规定：

1 D2 级及以上对车道使用进行动态控制， 依据实时交通流信息动态调整车道控制参

数，建立灵活高效的车道使用模式。

2 D2 级及以上结合道路运行状态动态调整路段限速，提高道路通行效率。

3 D3 级及以上依据交通需求变化，在重点位置实施动态分合流区控制。

4 D3 级及以上在潮汐交通明显的路段设置动态潮汐车道，提升车道利用率。

4.2.5 根据智慧道路的等级要求，交通违法事件检测模块宜符合下列规定：

1  依据交通管理部门的管理业务需求， 设置交通摄像头等交通违法事件检测设备实

现全路段监控。

2  在交通量大的互通立交、出入匝道等重点位置， 随着智慧化等级的提高加密布设

点位，实现全覆盖监控。

4.2.6 根据智慧道路的等级要求， 应急管理模块宜符合下列规定：

1 D2 级及以上具备对事故上游路段驾驶员提供事故信息服务的能力， 降低突发事故

对城市交通运行状态的影响。

2 D2 级实现事故处置快速调度， D3 级及以上实现与路网及相关部门间的协同联动。

4.2.7 根据智慧道路的等级要求， 全生命周期基础设施管养模块宜符合下列规定：

1 D1 级使用检测车、手持设备定期采集道路、桥梁等基础设施健康数据， 采取人工

分析方法制定养护方案。

2 D2 级及以上具备全自动养护数据分析、养护方案制定能力， 并基于基础设施状态

感知系统实现基础设施全生命周期智能在线实时监测。

3 D3 级及以上在重点路段采用巡检机器人、无人机、高清视频等技术， 实现无人巡

检。

4.2.8 根据智慧道路的等级要求， 机电等配套设施模块宜符合下列规定：

1 D2 级及以上通过物联网传感器、 5G 通信等技术实现机电设施全生命周期在线监

测，提供设施潜在故障早期预警、故障自动报警服务。

2 D2 级及以上依据感知数据，实现故障数据自动分析及故障类型自动判断。

3 D3 级及以上采用巡检机器人、无人机、高清视频等技术， 实现重点机电设施的无

人巡检。

4.2.9   根据智慧道路的等级要求， D3 级及以上在易发生团雾、积雪结冰路段设置准全 天候通行模块，实现雾区行车诱导及道路冰雪自动消除，为驾驶车辆提供全天 候的安全驾驶环境。

4.2.10   根据智慧道路的等级要求， 环境服务模块宜符合下列规定：

1 D3 级及以上通过信息发布终端为驾驶员提供气象信息服务，并支持和现有的 V2X 车载终端、运输车辆卫星定位系统等车载终端设备进行通信交互， 为个体车辆提供

服务。

2 D4 级环境服务信息内容中新增碳排放等行车环境信息。

4.2.11   根据智慧道路的等级要求， 伴随式信息服务模块宜符合下列规定：

1 D1 级通过对感知设备采集的交通数据进行处理、分析， 利用发布终端为驾驶员提

供驾驶服务信息。

2 D2 级及以上提升信息发布的时效性，为驾驶员提供准确地实时交通信息。

3 D3 级及以上支持和现有的 V2X 车载终端、运输车辆卫星定位系统等车载终端设

备进行通信交互，为个体车辆提供实时交通信息。

5   城市主次干路应用体系与要求

5.1 一般规定

5.1.1   城市主干路可为交通性干路和集散性干路，交通性干路主要为中长距离的快速 交通服务，同时兼顾部分中等距离集散性的慢速交通，并满足慢行交通基本需 求；集散性干路以服务集散性慢速交通为主，同时兼顾部分短距离到达性的机 动交通，平衡好与机动交通的关系。

5.1.2   城市主次干路智慧化技术应用重点解决交叉口多、交通状况复杂、交叉口区域 机非干扰大等影响效率和安全的问题，以及支撑公交的高效安全运行。

5.1.3   城市主次干路运营阶段智慧化建设宜包括交通管控、安全应急、养护运维和出 行服务等模块，各模块具体建设场景要素和预期目标应结合城市主次干路交通 特征、运营需求和智慧等级等综合确定，应符合表 5.1.2 的规定。

表 5.1.2  城市主次干路智慧应用场景建设内容与要求

| 建设模块 | 典型建设场景 |  |  | 道路等级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一级场景要素 | 二级子场景 |  | D1 | D2 | D3 | D4 |
| 运营治理（服务 交通、交警、消 防等政府管理部 门） | 交通监测 | 交通流信息采集 | 交通流信息采集 |  | ○ | ◎ | ● |
|  |  | 交通视频监控 | 交通态势监控 | - | ○ | ◎ | ● |
|  |  |  | 异常驾驶行为监测 |  |  | ○ | ◎ |
|  |  |  | 交叉口交通监控 | ◎ | ● | ● | ● |
|  |  | 交通运行监测 | 重点车辆全程监测 | ◎ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 道路运行状态监测 | ◎ | ● | ● | ● |
|  | 交通管控 | 交通信号控制 | 交叉口联网信号优化 | - | ○ | ◎ | ● |
|  |  |  | 交叉口过饱和控制 | ◎ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 干线协调感应控制 | - | ○ | ◎ | ● |
|  |  | 交通动态管理 | 可变车道 | ◎ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 特殊车辆信号优先 |  | ○ | ◎ | ● |
|  |  |  | 动态限速 | ◎ | ● | ● | ● |
|  |  | 交通违法事件检 测 | 违法占用公交车道抓拍 | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 违法停车抓拍 | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 机动车闯禁行抓拍 | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 其他违法事件检测 | ◎ | ◎ | ● | ● |
|  | 应急管理 | 安全管理 | 车辆安全分析 | - | ○ | ◎ | ● |
|  |  | 交通事故处置 | 事故信息服务 |  | ○ | ◎ | ● |
|  |  |  | 应急调度指挥 | ○ | ◎ | ● | ● |
| 养护运维（服务 养护公司单位） | 设施与环境监 测预警 | 结构、设备监测与预警 |  |  | ○ | ◎ | ● |
|  |  | 附属设施监测与预警 |  |  | ○ | ◎ | ● |

|  |  | 能耗采集 | - | - | ○ | ◎ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 移动智慧巡检 | ○ | ◎ | ● | ● |
|  | 养护决策系统 | 桥梁全生命周期养护管理模型 |  | - | ○ | ◎ |
|  |  | 道路全生命周期养护管理模型 |  |  | ○ | ◎ |
| 出行服务（服务 驾车人道路使用 者） | 伴随式信息服 务 | 交通运行监测预警 | ◎ | ● | ● | ● |
|  |  | 路侧设施信息发布 | - | ○ | ◎ | ● |
|  |  | 协同服务监测预警 |  | ○ | ◎ | ● |
|  | 公交信息服务 | 车辆信息发布（电子站牌） | ○ | ◎ | ● | ● |
|  |  | MaaS 公交出行服务 |  | ○ | ◎ | ● |
|  | 活力互动 | 主动互动装置管理 |  | ○ | ◎ | ● |
|  |  | POI 预约服务 | - | ○ | ◎ | ◎ |
|  | 辅助驾驶 | 车载终端信息服务 |  | ○ | ◎ | ● |
|  |  | 行程规划服务 | - | ○ | ◎ | ● |
|  |  | 车路协同服务 |  | ○ | ◎ | ● |

注： ●应建设； ◎宜建设；○可建设；-不涉及

5.2 应用体系基本要求

5.2.1   城市主次干路交通监测模块应在满足现行规范《城市道路交通工程设施规程》

等要求，根据不同智慧等级，宜符合下列规定：

1 D2 级及以上城市主干路应实现交叉口交通监控、重点车辆全程监测、道路运行状

态监测等场景；

2 D4 级城市主干路应设置交通流信息采集、交通态势监控等场景。

3 D4 级别城市主干路应基于感知基础设施的数据对道路进行全方位、全天候实时监 测、监控、预测、预警。道路运行状态监测包含数据分析及检索、信息监测及共享信息 获取、自动展示及报警、重点路段态势预测、突发道路交通事件预警等内容， 可对交通 流和行驶速度等路网运行指标进行量化后评估交通流态势， 评估结果能在电子地图上分 级展示和自动预警提示， 路网自动预警应包括但不限于高流量预警、突发道路交通事件 预警等服务。应预留外部平台信息交换接口， 与各政府部门实现跨部门、跨平台信息共

享。

5.2.2   城市主次干路交通管控模块，根据设计智慧等级，宜符合下列规定：

1 D1 级以上城市主次干路应增加违法占用公交车道抓拍、违法停车抓拍、机动车闯

禁行抓拍等场景

2 D2 级以上城市主次干路应增加交叉口过饱和控制、可变车道、动态限速等场景。

3 D3 级以上城市主次干路应增加其他违法事件检测等场景。

4 D4 级以上城市主次干路应增加交叉口联网信号优化、干线协调感应控制、特殊车

辆信号优先等场景。

5  交通信号控制及子模块功能要求宜符合下列规定

1）通过对交叉口各相位交通流量信息的监控，计算当前最优的信号配时方案；当

前相位拥堵时， 缩短该相位通行时间， 进行交叉口过饱和控制， 最大化交叉口通行能力。

2）干线协调感应控制：通过感应城市主干道上交通流的平均车速，在主干道同一

方向实施协调控制，最大程度减少停车次数，增强道路通行能力。

6  交通动态管理及子模块功能要求宜符合下列规定

1）可变车道系统：设置在每日高峰时段存在比较明显的时空分布不均交通流的区

域，利用可变车道动态分配运力，更好地匹配全天的交通需求

2）特殊车辆信号优先场景：设置在高等级的主干路上，通过收集路口交通流量和

特殊车辆的请求信息，综合判断是否更改信号配时，降低特殊车辆通行时间的场景。

3）动态速度限制：根据实时或预期的交通、 道路和/或天气状况调整速度限制。采

用可执行的速度限制或建议，可以根据需要应用于路段或单个车道。

7  交通违法事件检测及子模块功能要求，宜符合下列规定

1）交通违法事件检测应依据交通管理部门的管理业务需求，在重点路段布设交通 摄像头等交通违法事件检测设备，实现对快速路行驶车辆超速、逆行、停车、抛洒物、 占用专用路等各类交通违法行为的识别和驾驶员、车辆信息的获取， 同时具备违法态势

研判、违法取证、车辆查缉、布控管理的功能。

2）高级别智慧道路应加密布设交通事件检测设备， D2 级以上宜采用多渠道共享信

息方式，提高信息的质量。

5.2.3  应急管理模块，宜符合下列规定

1 应急管理模块包含事故信息服务及事故处置快速调度两个子模块，根据建设项目

的智慧等级，宜符合下列规定：

D3 级应实现应急调度指挥场景。

D4 级应实现车辆安全分析、事故信息服务等场景。

2 交通事故处置及子模块功能要求，宜符合下列规定

1）事故信息服务：具备事件监测、紧急情况的收集、显示、上报功能。即在指挥 中心内能通过网络传输和其他通信方式实时接收、显示、上报紧急情况的现场文字、图

片、音视频信息； 应具备事件预警管理， 预警信息可通过智慧情报板发布的功能； 应具

备语音、视频会议功能， 即根据需要召开应急音视频会议， 实现协调会、部署会、总结

会等各类会议。

2）应急调度指挥：应具备远程监控调度指挥功能，即通过实时监控图像信息，利 用音视频对现场进行远程指挥； 具备应急预案管理， 根据应急事件自动生成相应的预案 策略，根据策略能够快速匹配调动应急人员、车辆和应急物资；具备应急人员、车辆、 物资等应急资源动态管理功能， 实现应急资源得查询和调动； 应具备协同联动功能， 实 现路段与路网之间的联动， 实现与交警、消防等相关方的跨部门、跨平台联动。应具备

应急处理事后可恢复、处理过程可评价、事故情况可统计功能。

5.2.4  设施与环境检测预警模块，应符合以下规定

1 D3 级应实现移动智慧巡检场景。

2 D4 级应实现结构、设备监测与预警，附属设施监测与预警等场景。

3  结构、设备监测与预警， 附属设施监测与预警： 在主干道的道路结构， 安装设备， 附属设施等安装信息检测设备， 调查其运维状况， 并生成结构化数据上传平台， 若产生

危险，即使预警上报养护单位，提供养护服务。

4  移动智慧巡检： 在高等级的主干智慧道路上提供移动巡检车， 通过视频识别， 点 云聚类识别分析等方式， 提供多角度多维度的设施环境检测， 覆盖全段道路， 为道路养

护提供深层保障。

5.2.5  城市主次干路智慧出行服务建设模块，根据设计智慧等级，宜符合下列规定：

1 D2 级以上城市智慧道路应增设交通运行检测预警场景。

2 D3 级及以上城市智慧道路应增设车辆信息发布场景。

3  D4 级智慧道路应增设路侧设施信息发布、协同服务监测预警、 MaaS 公交出行、

主动互动装置管理、车载终端信息、行程规划、车路协同等服务。

4  伴随式信息服务发布内容包括但不限于道路基础设施信息、服务设施状态信息、 交通运行状态信息、交通突发事件信息、道路施工养护信息、气象环境信息、应急救援

信息等。

5  出行服务主板块的信息发布终端包括但不限于情报板、车载智能终端、互联网、

广播等方式，同一出行信息采用多种方式发布时，应确保信息发布内容的一致性。

6   城市支路应用体系与要求

6.1 一般规定

6.1.1   城市支路以服务于包括非机动车和步行交通在内慢行交通为主， 智慧化建设重 点应围绕提升慢行系统品质和安全，包括综合信息服务、智慧人行过街、街边 停车泊位智慧管理等。

6.1.2   城市支路运营阶段智慧化建设宜包括交通管控、安全应急、养护运维和出行服 务等模块，各模块具体建设场景要素和实现功能宜符合表 6.1.2 的规定。

表 6.1.2  城市支路智慧应用场景建设内容与要求

| 建设模块 | 典型建设场景 |  |  | 道路等级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一级场景要素 | 二级子场景 |  | D1 | D2 | D3 | D4 |
| 运营治理（服务 交通、交警、消 防等政府管理部 门） | 交通监测 | 交通流信息采集 | 交通流信息采集 | - | ○ | ◎ | ● |
|  |  | 交通视频监控 | 交通态势监控 |  | ○ | ◎ | ● |
|  |  |  | 占道智慧监管 | ◎ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 交叉口交通监控 |  | ○ | ◎ | ● |
|  |  | 交通运行监测 | 重点车辆全程监测 | ◎ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 道路运行状态监测 | ◎ | ● | ● | ● |
|  | 交通管控 | 交通违法事件检测 | 违法停车抓拍 | ◎ | ◎ | ● | ● |
|  |  |  | 机动车闯禁行抓拍 | ◎ | ◎ | ● | ● |
|  |  |  | 其他违法事件检测 | ◎ | ◎ | ◎ | ● |
|  | 应急管理 | 安全管理 | 车辆安全分析 |  | ○ | ◎ | ● |
|  |  |  | 电动车安全管理 | ○ | ◎ | ● | ● |
|  |  | 交通事故处置 | 应急调度指挥 | ○ | ◎ | ● | ● |
| 出行服务（服务 驾车人道路使用 者） | 伴随式信息服务 | 交通运行监测预警 |  | ◎ | ● | ● | ● |
|  |  | 路侧设施信息发布 |  |  | ○ | ◎ | ● |
|  | 活力互动 | 主动互动装置管理 |  |  | ○ | ◎ | ● |
|  |  | POI 预约服务 |  | - | ○ | ◎ | ◎ |
|  | 辅助驾驶 | 车载终端信息服务 |  |  | ○ | ◎ | ● |
|  |  | 行程规划服务 |  | - | ○ | ◎ | ● |
|  |  | 停车诱导服务 |  |  | ○ | ◎ | ● |

注： ●应建设； ◎宜建设；○可建设；-不涉及

6.2 应用体系基本要求

6.2.1   城市智慧支路基本沿用城市主次干路场景及推荐定义。此外，

1 D1 级以上城市支路应增设支路在智慧运营治理宜增设占道智慧监管场景， 通 过摄像头、激光雷达等感知设备识别车道占用情况，并设置违法抓拍，避免现

有车道被占，影响城市交通。

2 D3 级城市支路在应急管理模块宜增设电动车安全管理场景， 通过路侧传感器 识别电动车行车的危险场景，如缺失驾驶人电动车头盔，电动车车速过快，违

规使用机动车道等行为，并实现违法抓拍。

3 D3 级城市支路在出行服务模块宜增设停车诱导服务， 用户提出停车需求， 平 台收集周边停车位状况， 通过路侧指示牌， 车载单元或手机终端给出停车诱导，

解决城市停车困难问题。

7   城市地下道路应用体系与要求

7.1   一般规定

7.1.1     地下道路智慧化建设应以现有隧道弱电系统为基础，优先建设提升地下道路的

运行安全和防灾、抗灾能力等模块和场景要素。

7.1.2   地下道路运营阶段智慧化建设内容宜结合地下道路特征、运营需求和智慧等级

等综合确定，应符合表 7.1.2 规定。

表 7.1.2  地下道路智慧应用场景建设内容与要求

| 建设模 块 | 典型建设场景 |  | 道路等级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一级场景归 类 | 二级子场景 | L1 | L2 | L3 | L4 |
| 运营 管理 | 交通管控 | 交通信息采集 | ● | ● | ● | ● |
|  |  | 车道控制 | ● | ● | ● | ● |
|  |  | 速度管理 | ● | ● | ● | ● |
|  |  | 入口匝道控制 | - | ◎ | ◎ | ● |
|  |  | 洞口控制 |  | ◎ | ● | ● |
|  |  | 危险路段安全管控 |  | ◎ | ● | ● |
|  |  | 地上地下一体化联动控制 |  | ◎ | ◎ | ● |
|  |  | 超高超限车辆管控 | ● | ● | ● | ● |
|  |  | 交通态势研判 |  | ◎ | ● | ● |
|  |  | 交通态势预测预警 |  | ○ | ◎ | ● |
|  |  | 车路协同管控 |  | ○ | ◎ | ● |
|  | 防灾应急 | 火灾自动报警系统 | ● | ● | ● | ● |
|  |  | 灾害信息监测（水灾） |  | ◎ | ● | ● |
|  |  | 灾害预警及态势推演 |  | ○ | ● | ● |
|  |  | 动态疏散救援决策 | - | ○ | ● | ● |
|  |  | 危险车辆管控 | ○ | ◎ | ● | ● |
|  |  | 应急预案系统 |  | ◎ | ● | ● |
| 养护 运维 | 综合监控 | 机电设备监控 | ● | ● | ● | ● |
|  |  | 环境质量监测 | ● | ● | ● | ● |
|  |  | 结构健康监测 | ○ | ◎ | ● | ● |
|  |  | 能耗精细化采集 | ○ | ○ | ◎ | ● |
|  | 智能巡检 | 移动式智能巡检 |  | ○ | ◎ | ◎ |
|  |  | AR 巡检 |  | ○ | ○ | ○ |
|  | 养护科学决 策 | 设施设备性能评估 |  | ◎ | ● | ● |
|  |  | 主动养护（预防性养护） |  | ○ | ◎ | ● |
|  | 运维管理 | 养护计划管理 |  | ◎ | ● | ● |

|  |  | 养护报表管理 |  | ◎ | ● | ● |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出行服 务 | 路侧可变信 息版 | 内部可变情报板 | ● | ● | ● | ● |
|  |  | 地上地下信息联动发布 | - | ◎ | ● | ● |
|  |  | 交通、事故信息发布 | ● | ● | ● | ● |
|  |  | 气象环境信息发布 | ○ | ◎ | ● | ● |
|  | 伴随式移动 端 | 交通信息发布 | ○ | ● | ● | ● |
|  |  | 地下定位与导航 | - | ◎ | ● | ● |
|  | 车路协同 | 车路协同信息服务 | - | - | ◎ | ● |
|  |  | 辅助自动驾驶 |  |  | ○ | ● |

注： ●应建设； ◎宜建设；○可建设；-不涉及

7.2   应用体系基本要求

7.2.1   城市地下道路智慧交通管控应在满足现行规范《城市道路交通工程设施规程》

等要求，根据不同智慧等级，宜符合下列规定：

1 D2 级及以上隧道在交通信息采集方面宜增加对隧道车辆个体轨迹信息的采集；

2 D2 级及以上多点进出特长隧道宜根据交通量情况设置匝道入口控制措施。

3 D2 级及以上隧道洞口控制系统宜包括智能闸机、可变情报板、广播等， 同时结合

上游道路应设置诱导设施，提前分流车辆。

4 D2 级及以上隧道综合管控平台宜设置交通流运行状态研判模块，包括运行拥堵状

态、风险状态等，D3 级以上宜具备对交通运行的预测和预警功能。

7.2.2   城市地下道路智慧防灾应急建设模块，根据设计智慧等级，宜符合下列规定

1 D2 级隧道宜增加对水灾等其他灾害类型的监测，宜包括隧道积水等。

2 D2 级及以上隧道应开展隧道各类灾害预案建设模块， 满足发生灾害后的及时自动

化自动功能。

3 D2 级及以上隧道综合管控平台宜设置火灾灾害的态势研判分析与推演功能， 分析

火灾态势蔓延扩散状态，支撑辅助救援。

4 D3 级以隧道上宜具备根据隧道灾害实时状况动态调整救援疏散策略的功能。

7.2.3   城市地下道路智慧运维建设模块，根据设计智慧等级，宜符合下列规定：

1 D2 级以上地下道路隧道宜增加数字化智慧运维管理模块功能。

2 宜增加对隧道能耗采集和智慧管理应用， 宜包括电量、管理中心的用水量、燃气

量、集中供热/供冷量及其他能源的用量，并具备计量、统计和分析的功能。

7.2.4   城市地下道路智慧出行服务建设模块，根据设计智慧等级，宜符合下列规定：

1  信息发布和服务应保持地上地下道路的信息服务的连续性， 提前进行信息的发和

交通诱导。

2  特长多点进出地下道路宜开展地下位置服务系统建设以满足地下导航功能的应

用。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/896131022151010101