### 新人教版八年级物理下册知识点第七章	力

  - 力（F）

### 1、定义：力是物体对物体的作用，物体间力的作用是相互的。

注意（1）一个力的产生一定有施力物体和受力物体，且同时存在。

- 单独一个物体不能产生力的作用。

- 力的作用可发生在相互接触的物体间，也可以发生在不直接接触的物体间。 2、 判断力的存在可通过力的作用效果来判断。

力的作用效果有两个：

- 力可以改变物体的运动状态。(运动状态的改变是指物体由静止开始运动或由运动变为静止、物体运动的快慢或方向发生改变，都叫做运动状态发生变化。)

举例：用力推小车，小车由静止变为运动；守门员接住飞来的足球。

- 力可以改变物体的形状举例：用力压弹簧，弹簧变形；用力拉弓弓变形。 3、力的单位：牛顿(N)

4、力的三要素：力的大小、方向、作用点称为力的三要素。它们都能影响力的作用效果。

5、力的表示方法：画力的示意图。在受力物体上沿着力的方向画一条线段，在线段的末端画一个箭 头表示力的方向，线段的起点或终点表示力的作用点，线段的长表示力的大小，这种图示法叫力的示意图。

### 、弹力

- 弹性：物体受力发生形变不受力自动恢复原来形状的特性；

### 塑性：物体受力发生形变不受力不能自动恢复原来形状的特性。

- 弹力的定义：物体由于发生弹性形变而产生的力。(如压力，支持力，拉力)

- 产生条件：发生弹性形变 。

二、弹簧测力计

- 测量力的大小的工具叫做弹簧测力计。

弹簧测力计（弹簧秤）的工作原理：在弹性限度内，弹簧受到的拉力越大，弹簧的伸长量就越大。

- 使用弹簧测力计的注意事项：

A、观察弹簧测力计的量程和分度值，不能超过它的 测量范围。

（否则会损坏测力计）

B、使用前指针要 调零	；如果不能调节归零，应该在读数后减去起始末测量力时的示数，才得到被测力的大小。

C、测量前，沿弹簧的轴线方向轻轻来回拉动挂钩几次，放手后观察指针是否能回到原来指针的位置，

以检查指针、弹簧和外壳之间是否有过大的摩擦；

D、被测力的方向要与弹簧的轴线的方向一致，以免挂钩杆与外壳之间产生过大的摩擦； E、指针稳定后再读数，视线要与刻度线 垂直 。

  - 重力 （G） 1 产生原因：由于地球与物体间存在吸引力。

- 定义：由于	地球吸引 而使物体受到的力；用字母 G 表示。

- 重力的大小：

①	又叫重量（物重）	②物体受到的重力与它的质量成正比。

③计算公式：G=mg	其中g＝ 9.8N/kg	,

### 9.8N/kg 物理意义:质量为 1 千克的物体受到的重力是 9.8 牛顿。

④重力的大小与物体的质量、地理位置有关，即质量越大，物体受到的重力越大；在地球上，越靠近赤道，物体受到的重力越小，越靠近两极，物体受到的重力越大。

- 施力物体： 地球	5 重力方向： 竖直向下 ， 应用：重垂线

①原理：是利用 重力的方向总是竖直向下的性质制成的。

②作用：检查墙壁是否竖直，桌面是否水平。

- 作用点：重心(质地均匀的物体的重心在它的几何中心。)

- 为了研究问题的方便，在受力物体上画力的示意图时，常常把力的作用点画在重心上。同一物体同 时受到几个力时，作用点也都画在重心上。

### 第八章：力和运动

  - 牛顿第一定律

1、阻力对物体运动的影响：让同一小车从同一斜面的同一高度自由滑下（控制变量法），是为了使小车滑到斜面底端时有相同的速度；阻力的大小用小车在木板上滑动的距离的长短来体现（转化法）。  2、牛顿第一定律的内容：一切物体在没有受到力的作用时，总保持静止状态或匀速直线运动状态。

3、牛顿第一定律是通过实验事实和科学推理得出的，它不可能用实验来直接验证。

4、惯性

⑴定义：物体保持原来运动状态不变的特性叫惯性

⑵性质：惯性是物体本身固有的一种属性。一切物体在任何时候、任何状态下都有惯性。

⑶惯性不是力，不能说惯性力的作用，惯性的大小只与物体的质量有关。

⑷防止惯性的现象：汽车安装安全气囊，汽车安装安全带。

⑸利用惯性的现象：跳远助跑可提高成绩, 拍打衣服可除尘。

⑹解释现象：

例：汽车突然刹车时，乘客为何向汽车行驶的方向倾倒？

答：汽车刹车前，乘客与汽车一起处于运动状态，当刹车时，乘客的脚由于受摩擦力作用，随汽车突然停止，而乘客的上身由于惯性要保持原来的运动状态，继续向汽车行驶的方向运动，所  以…….

### 二力平衡

1、平衡状态：物体处于静止或匀速直线运动状态时，称为平衡状态。

2、平衡力：物体处于平衡状态时，受到的力叫平衡力。

3、二力平衡条件：作用在同一物体上的两个力，如果大小相等、方向相反、作用在同一直线上， 这两个力就彼此平衡。（同物、等大、反向、同线）

4、二力平衡条件的应用：

### ⑴根据受力情况判断物体的运动状态：

①当物体不受任何力作用时，物体总保持静止状态或匀速直线运动状态（平衡状态）。

②当物体受平衡力作用时，物体总保持静止状态或匀速直线运动状态（平衡状态）。

③当物体受非平衡力作用时，物体的运动状态一定发生改变。

### ⑵根据物体的运动状态判断物体的受力情况。

② 当物体处于平衡状态（静止状态或匀速直线运动状态）时，物体不受力或受到平衡力。

②当物体处于非平衡状态（加速或减速运动、方向改变）时，物体受到非平衡力的作用。 5、物体保持平衡状态的条件：不受力或受平衡力

### 6、力是改变物体运动状态的原因，而不是维持物体运动的原因。

7、做匀速直线运动的汽车受到四个力的作用，重力、支持力、牵引力和摩擦力。重力和支持力是一对平衡力，牵引力和摩擦力是一对平衡力。

### 摩擦力

- 定义：两个 相互接触	的物体，当它们发生	相对滑动	时，在接触面上会产生一种阻碍相对运动的力，这种力叫滑动摩擦力。

- 产生条件：A、物体相互接触并且相互挤压；B、 发生相对运动。

- 种类：A、滑动摩擦	B 静摩擦、C 滚动摩擦

- 影响滑动摩擦力的大小的大小的因素：压力的大小 和 接触面的粗糙程度 。

- 方向：与物体 相对运动的方向相反。（摩擦力不一定是阻力）

- 测量摩擦力方法：

用弹簧测力计拉物体做匀速直线运动，摩擦力的大小与拉力大小相等。

原理：物体做匀速直线运动时, 物体在水平方向的拉力和摩擦力是一对平衡力。（二力平衡）

- 增大有益摩擦的方法：A、增大压力	举例：捏车闸B、增大接触面的粗糙程度 。举例：鞋底的花纹

- 减小有害摩擦的方法：

A、减少压力 举例;禁止超载

B．减少接触面的粗糙程度；举例：冰壶运动

C、 用滚动摩擦代替滑动摩擦	举例：滚动轴承D、 使两接触面分离 举例：加润滑油、气垫船 )。

### 第九章 压强9.1、压强：

㈠压力

1、定义：垂直压在物体表面的力叫压力。

2、方向：垂直于受力面

2、作用点：作用在受力面上

4、大小：只有当物体在水平面时自然静止时，物体对水平支持面的压力才与物体受至的重力在数值上相等，有：F=G=mg 但压力并不是总等于重力

### ㈡压强

1、压力的作用效果与压力的大小和受力面积的大小有关。

2、物理意义：压强是表示压力作用效果的物理量。

3、定义：物体所受压力的大小与受力面积之比叫做压强

4、公式：	P=F/S

5、单位：帕斯卡（pa）	1pa = 1N/m2

意义：表示物体（地面、桌面等）在每平方米的受力面积上受到的压力是 1 牛顿。6、增大压强的方法：1）增大压力	举例:用力切菜易切断

2)减小受力面积	举例:磨刀不误砍柴功

7、减小压强的方法: 1)减小压力	举例:车辆行驶要限载

2)增大受力面积	举例:铁轨铺在路枕上

### 、液体压强

1、产生原因：液体受到重力作用，对支持它的容器底部有压强； 液体具有流动性，对容器侧壁有压强。

2、液体压强的特点：

- 液体对容器的底部和侧壁有压强, 液体内部朝各个方向都有压强;

- 各个方向的压强随着深度增加而增大；

- 在同一深度，各个方向的压强是相等的；

- 在同一深度，液体的压强还与液体的密度有关，液体密度越大，压强越大。

3、液体压强的公式：P＝ρgh

注意: 液体压强只与液体的密度和液体的深度有关，而与液体的体积、质量无关。与浸入液体中物体的密度无关（深度不是高度）

当固体的形状是柱体时，压强也可以用此公式进行推算

计算液体对容器的压力时，必须先由公式P＝ρgh 算出压强，再由公式 P=F/S，得到压力 F=PS 。4、连通器：上端开口、下端连通的容器。

特点：连通器里的液体不流动时, 各容器中的液面总保持相平， 即各容器的液体深度总是相等。应用举例: 船闸、茶壶、锅炉的水位计。

### 、大气压强

1、大气对浸在其中的物体产生的压强叫大气压强，简称大气压。

2、产生原因：气体受到重力，且有流动性，故能向各个方向对浸于其中的物体产生压强。

3、著名的证明大气压存在的实验：马德堡半球实验

其它证明大气压存在的现象：吸盘挂衣钩能紧贴在墙上、利用吸管吸饮料。 4、首次准确测出大气压值的实验：托里拆利实验。

一标准大气压等于 76cm 高水银柱产生的压强，即P =1.013×105Pa，在粗略计算时，标准大气压

0

可以取 105 帕斯卡，约支持 10m 高的水柱。

5、大气压随高度的增加而减小，在海拔3000 米内,每升高 10m，大气压就减小 100Pa；大气压还受气候的影响。

6、气压计和种类：水银气压计、金属盒气压计（无液气压计）

7、大气压的应用实例：抽水机抽水、用吸管吸饮料、注射器吸药液。

8、液体的沸点随液体表面的气压增大而增大。（应用：高压锅）

### 、流体压强与流速的关系

1、物理学中把具有流动性的液体和气体统称为流体。

2、在气体和液体中，流速越大的位置，压强越小。

3、应用：

- 乘客候车要站在安全线外；

- 飞机机翼做成流线型，上表面空气流动的速度比下表面快，因而上表面压强小，下表面压强大，在 机翼上下表面就存在着压强差，从而获得向上的升力；

### 第十章	浮力

  - 浮力（F	）

浮

1、定义：浸在液体中的物体受到向上的力，叫浮力。

2、浮力的方向是竖直向上的。

3、产生原因：由液体（或气体）对物体向上和向下的压力差。

4、，通过实验探究发现（控制变量法）：浮力的大小跟物体浸在液体中的体积和液体的密度有关， 物体浸在液体中的体积越大，液体的密度越大，浮力就越大。

### 阿基米德原理

  - 实验：浮力大小与物体排开液体所受的重力的关系：

①用弹簧测力计测出物体所受的重力G1,小桶所受的重力G2；

②把物体浸入液体，读出这时测力计的示数为F1，（计算出物体所受的浮力 F 浮=G1-F1）并且收集物体所排开的液体;

③  测出小桶和物体排开的液体所受的总重力G3，计算出物体排开液体所受的重力G 排=G3-G2。

### 内容：

浸入液体中的物体受到液体向上的浮力，浮力的大小等于物体排开液体所受的重力。3.公式：F	=G	=ρ gV

浮	排	液	排

4.从阿基米德原理可知：浮力的大小只决定于液体的密度、物体排液的体积（物体浸入液体的体积），与物体的其它因素无关无关。

### 物体的浮沉条件及应用：

1、物体的浮沉条件：

状态

F	与 G

浮	物

V	与 V

排

物

对实心物体ρ 与ρ

物	液

上浮

F	＞G

浮	物

ρ <ρ

物	液

下沉

F

＜G

浮

V

物

=V

排	物

ρ >ρ

物	液

悬浮

F	＝G

浮	物

ρ =ρ

物	液

漂浮

F	＝G

浮	物

V	<V

排	物

ρ <ρ

物	液

- 浮力的应用

  - 轮船是采用空心的方法来增大浮力的。轮船的排水量：轮船满载时排开水的质量。轮船从 河里驶入海里，由于水的密度变大，轮船浸入水的体积会变小，所以会上浮一些，但是受到的浮力不变（始终等于轮船所受的重力）。

  - 潜水艇是靠改变自身的重力来实现上浮或下潜。

  - 气球和飞艇是靠充入密度小于空气的气体来改变浮力。

  - 密度计是漂浮在液面上来工作的，它的刻度是“上小下大”。

4、浮力的计算：

### 压力差法：F	=F	-F

浮	向上	向下

称量法：F	=G	-F	（当题目中出现弹簧测力计条件时，一般选用此方法）

浮	物	拉

### 漂浮悬浮法：F	=G

浮	物

阿基米德法：F	=G	=ρ gV	（当题目中出现体积条件时，一般选用此方法）

浮	排	液	排

### 第十一章		功和机械能第 1 节	功

1、功的初步概念：如果一个力作用在物体上，物体在这个力的方向上移动了一段距离，就说这个力 做了功。

2、功包含的两个必要因素：一是作用在物体上的力，二是物体在这个力的方向上移动的距离。

3、功的计算：功等于力与物体在力的方向上通过的距离的乘积（功＝力×力的方向上的距离）。

4、功的计算公式：W=Fs

用 F 表示力，单位是牛（N），用 s 表示距离，单位是米（m），功的符号是 W，单位是牛•米，它有一个专门的名称叫焦耳，焦耳的符号是J，1 J=1 N•m。

5、在竖直提升物体克服重力做功或重力做功时，计算公式可以写成W=Gh；在克服摩擦做功时，计算 公式可以写成 W=fs。

6、功的原理；使用机械时，人们所做的功，都不会少于不用机械时(而直接用手)所做的功，也就是 说使用任何机械都不省功。

6、当不考虑摩擦、机械自身重等因素时，人们利用机械所做的功（Fs）等于直接用手所做的功（Gh），

这是一种理想情况，也是最简单的情况。

第 2 节	功率1、功率的物理意义：表示物体做功的快慢。

2、功率的定义：单位时间内所做的功。

## W

3、计算公式：P= =Fv

## t

其中 W 代表功，单位是焦（J）；t 代表时间，单位是秒（s）；F 代表拉力，单位是牛（s）；v 代表速度，单位是m/s；P 代表功率，单位是瓦特，简称瓦，符号是W。

4、功率的单位是瓦特（简称瓦，符号W）、千瓦（kW）1W=1J/s、1kW=103W。

### 第 3 节	动能和势能

一、能的概念

如果一个物体能够对外做功，我们就说它具有能量。能量和功的单位都是焦耳。具有能量的物体不一定正在做功，做功的物体一定具有能量。

二、动能

1、定义：物体由于运动而具有的能叫做动能。

2、影响动能大小的因素是：物体的质量和物体运动的速度．质量相同的物体，运动的速度越大，它 的动能越大；运动速度相同的物体，质量越大，它的动能越大。

3、一切运动的物体都具有动能，静止的物体动能为零，匀速运动且质量一定的物体(不论匀速上升、 匀速下降，匀速前进、匀速后退，只要是匀速)动能不变。物体是否具有动能的标志是：是否在运动。 二、势能

1、势能包括重力势能和弹性势能。

2、重力势能：

### 定义：物体由于高度所决定的能，叫做重力势能。

- 影响重力势能大小的因素是：物体的质量和被举的高度．质量相同的物体，被举得越高，重力势能越大；被举得高度相同的物体，质量越大，重力势能越大。

- 一般认为，水平地面上的物体重力势能为零。位置升高且质量一定的物体（不论匀速升高， 还是加速升高，或减速升高，只要是升高）重力势能在增大，位置降低且质量一定的物体（不论匀速 降低，还是加速降低，或减速降低，只要是降低）重力势能在减小，高度不变且质量一定的物体重力 势能不变。

3、弹性势能：

### 定义：物体由于发生弹性形变而具有的能叫做弹性势能。

- 影响弹性势能大小的因素是：弹性形变的大小（对同一个弹性物体而言）。

- 对同一弹簧或同一橡皮筋来讲(在一定弹性范围内)形变越大，弹性势能越大。物体是否具有弹性势能的标志：是否发生弹性形变。

### 第 4 节	机械能及其转化

1、机械能：动能与势能统称为机械能。动能是物体运动时具有的能量，势能是存储着的能量。动能 和势能可以互相转化。如果只有动能和势能相互转化，机械能的总和不变，也就是说机械能是守恒的。  2、动能和重力势能间的转化规律：

①质量一定的物体，如果加速下降，则动能增大，重力势能减小，重力势能转化为动能；

②质量一定的物体，如果减速上升，则动能减小，重力势能增大，动能转化为重力势能。 3、动能与弹性势能间的转化规律：

①如果一个物体的动能减小，而另一个物体的弹性势能增大，则动能转化为弹性势能；

②如果一个物体的动能增大，而另一个物体的弹性势能减小，则弹性势能转化为动能。

4、自然界中可供人类利用的机械能源有水能和风能．大型水电站通过修筑拦河坝来提高水位，从而 增大水的重力势能，以便在发电时把更多的机械能转化为电能。

### 第十二章	简单机械第 1 节		杠杆

1、定义： 一根硬棒，在力的作用下如果能绕着固定点转动，这根硬棒叫杠杆。

2、五要素：一点、二力、两力臂。（①“一点”即支点，杠杆绕着转动的

点，用“O”表示。②“二力”即动力和阻力，它们的作用点都在杠杆上。动力是使杠杆转动的力，一般用“F ”表示，阻力是阻碍杠杆转动的力，

1

一般用“F ”表示。③“两力臂”即动力臂和阻力臂，动力臂即支点到动

2

力作用线的距离，一般用“L ”表示，阻力臂即支点到阻力作用线的距离，一般用“L ”表示。）

1	2

3、杠杆的平衡（杠杆在动力和阻力作用下静止不转或匀速转动叫杠杆平衡）条件是：

动力×动力臂＝阻力×阻力臂；	公式：F L ＝F L 。

1 1	2 2

4、杠杆的应用

- 省力杠杆：L ＞L ，F ＜F （省力费距离，如：撬棒、铡刀、动滑轮、轮轴、羊角锤、钢丝钳、

1	2	1	2

手推车、花枝剪刀。）

- 费力杠杆：L <L ，F ＞F （费力省距离，如：人的前臂、理发剪刀、钓鱼杆。）

1	2	1	2

- 等臂杠杆：L ＝L ，F ＝F（不省力、不省距离，能改变力的方向 等臂杠杆的具体应用：天平. 许

1	2	1	2

多称质量的秤，如杆秤、案秤，都是根据杠杆原理制成的。）

### 第 2 节	滑轮

1、滑轮是变形的杠杆。

2、定滑轮：

①定义：中间的轴固定不动的滑轮。

②实质：等臂杠杆。

③特点：使用定滑轮不能省力但是能改变动力的方向。

④对理想的定滑轮（不计轮轴间摩擦）F=G 。绳子自由端移动距离S （或速度v ）=重物移动的距离

S （或速度v ）

物	F	F

G	G

3、动滑轮：

②实质：动力臂为阻力臂 2 倍的省力杠杆。

③特点：使用动滑轮能省一半的力，但不能改变动力的方向。

④理想的动滑轮（不计轴间摩擦和动滑轮重力）则：

F 1

G

2 物

①定义：和重物一起移动的滑轮。（可上下移动，也可左右移动）

绳子自由端移动距离 S （或v ）=2 倍的重物移动的

F	F

距离 S （或 v ）

G	G

4、滑轮组

①定义：定滑轮、动滑轮组合成滑轮组。

②特点：使用滑轮组既能省力又能改变动力的方向。

只忽略轮轴间的摩擦则，拉力	。

③ 理想的滑轮组（不计轮轴间的摩擦和动滑轮的重力）拉力F

则拉力	。

1 G	。只忽略轮轴间的摩擦，

n	物

④ 绳子自由端移动距离 S （或v ）＝n 倍的重物移动的距离S （或 v ）。

F	F	G	G

（G	G	）

n

④组装滑轮组方法：首先根据公式

物	动

F	求出绳子的股数。然后根据“ 奇动偶定”的

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/897024046062006043