## 《无机产品检验技术》期末考试复习题库（含答案）

一、单选题

1.重量法测定水中硫酸盐的含量，常用沉淀剂是（）。

A、氯化钡

B、氢氧化钾

C、硫酸钡

D、碳酸钠

答案：A

2.水质分析主要是对水中（）进行测定。

A、氧元素

B、氢元素

C、水分子

D、杂质

答案：D

3.钒钼酸铵分光光度法测定磷肥中磷的含量，特别适用于含磷在（）以下的试样。

A、10%

B、20%

C、30%

D、40%

答案：A

4.自来水中硫酸盐的测定常用哪种方法？

A、原子吸收法

B、分光光度法

C、酸碱滴定法

D、重量法

答案：D

5.测定水的钙硬度，常用的指示剂是（）。

A、酚酞指示剂

B、溴甲酚绿指示剂

C、甲基红指示剂

D、钙指示剂

答案：D

6.固体试样缩分常用的手工方法是()

A、斜线三点法

B、斜线五点法

C、堆锥四分法

D、筛分法

答案：C

7.用以衡量水的各种特性的尺度称为（）。

A、水质指标

B、水质标准

C、水的硬度

D、水的碱度

答案：A

8.工业碳酸钠中总碱度的测定，为减小测定误差，选用的指示剂是（）。

A、甲基橙

B、甲基红

C、酚酞

D、溴甲酚绿—甲基红

答案：D

9.甲醛法适用于测定（）肥料

A、强酸性铵盐

B、碳酸氢铵

C、氨水

D、尿素

答案：A

10.天然水的PH值范围一般在（）。

A、4—5

B、5—7

C、6—9

D、10—13

答案：C

11.被火困在室内,如何逃生

A、跳楼

B、到窗口或阳台挥动物品求救、用床单或绳子拴在室内牢固处下到下一层逃生

C、躺在床下等待救援

D、打开门冲出去

答案：B

12.测定水的总硬度时，PH值控制到（）。

A、2

B、5

C、10

D、13

答案：C

13.随手使用的手纸、饮料瓶等垃圾应该如何处理

A、扔桌子上

B、扔地上

C、交给老师

D、扔垃圾桶

答案：D

14.水和水中杂质共同变现出来的综合特性叫（）

A、水质

B、硬度

C、碱度

D、水质标准

答案：A

15.某化工厂生产的洗衣液共装了8000袋，化验室对其有效成分进行分析测试，至少需要抽检（）袋洗衣液。

A、20

B、40

C、60

D、80

答案：C

16.四苯硼酸钠容量法测定磷肥中磷的含量时用的指示剂是（）

A、酚酞

B、溴甲酚绿指示剂

C、铬黑T

D、达旦黄

答案：D

17.硅酸盐中二氧化钛的测定常用哪种方法？

A、分光光度法

B、气相色谱法

C、原子吸收法

D、重量法

答案：A

18.化学药品库中的一般药品应如何分类

A、按生产日期分类

B、按有机、无机两大类，有机试剂再细分类存放

C、随意摆放

D、按购置日期分类

答案：B

19.莫尔法测氯化物的含量时，溶液的PH值一般控制在（）左右。

A、4

B、7

C、10

D、12

答案：B

20.取井水100毫升，加甲基橙指示剂2滴，用0.05mol/L的强酸标准溶液滴定，消耗的体积是8.50毫升，井水的总碱度为（）mmol/L

A、4.5

B、4.25

C、40.55

D、12.25

答案：B

21.氮肥中含氮量以（）表示。

A、氮

B、硝酸

C、二氧化氮

D、硝酸铵

答案：A

22.水的总碱度测定用（）做指示剂。

A、酚酞

B、甲基橙

C、石蕊

D、百里酚蓝

答案：B

23.从管道采集水样时，打开取样阀门，将水样流速调至约（）mL/min进行取样。

A、300

B、500

C、700

D、900

答案：C

24.实验室内的浓酸、浓碱处理，一般可

A、先中和后倾倒，并用大量的水冲洗管道

B、不经处理，沿下水道流走

C、不需中和，直接向下水道倾倒

D、用水稀释后，倒入下水道。

答案：A

25.纯碱中硫酸盐含量的测定通常采用（）。

A、重量法

B、酸碱滴定法

C、配位滴定法

D、沉淀滴定法

答案：A

26.污水中化学耗氧量的测定常用哪种方法？

A、高锰酸钾法

B、重铬酸钾法

C、双氧水法

D、重量法

答案：B

27.活泼金属应存放在何处

A、密封容器中并放入冰箱

B、密封容器中并放入干燥器

C、泡在煤油里密封避光保存

D、密封容器中并放入密闭柜子内

答案：C

28.发生危险化学品事故后,应该向什么方向疏散

A、下风

B、上风

C、顺风

D、东、南、西、北四个方向都可以

答案：B

29.钾肥的含钾量以（）表示。

A、钾

B、氧化钾

C、氯化钾

D、硫酸钾

答案：B

30.水中碱度是指水中含有能接受（）的物质的含量。

A、质子

B、原子

C、氢元素

D、氧元素

答案：A

31.电气设备的外壳应有什么防护措施

A、无

B、保护性接地

C、防锈漆

D、绝缘

答案：B

32.溴甲酚绿—甲基红混合指示剂，变色点PH是（）。

A、2.1

B、4.3

C、5.1

D、9

答案：C

33.测定水的总硬度时，溶液的PH值控制到（）。

A、2

B、6

C、10

D、12

答案：C

34.分光光度法测定总铁含量时，常用（）将三价铁离子还原成二价铁离子。

A、硫化钠

B、一氧化碳

C、抗坏血酸

D、硫化氢

答案：C

35.莫尔法测定氯离子含量，最适宜的PH范围是（）。

A、2.1—3.1

B、3.1—4.4

C、6.5—10.5

D、12.0—13.5

答案：C

36.在实验室区域内，可以（）。

A、吸烟

B、睡觉过夜和进行娱乐活动

C、做与实验工作有关的事情

D、吃东西

答案：C

37.实验中溅入口中已下咽的强碱，先饮用大量水，再服用

A、氢氧化铝膏，鸡蛋白

B、乙酸果汁，鸡蛋白

C、硫酸铜溶液

D、稀硫酸溶液

答案：B

38.纯碱中水不溶物含量的测定，采用（）。

A、重量法

B、沉淀滴定法

C、酸碱滴定法

D、原子吸收法

答案：A

39.取自来水100mL,用0.01000mol/L的硝酸银标准溶液滴定，消耗的体积为5.00mL,自来水中氯离子的含量为（）mg/L。

A、13

B、15

C、18

D、20

答案：C

40.纯碱的生产以（）水为主要原料。

A、烧碱

B、小苏打

C、食盐

D、石灰

答案：C

41.诱发安全事故的原因是

A、设备的不安全状态和人的不安全行为

B、不良的工作环境

C、劳动组织管理的缺陷

D、以上都是

答案：D

42.莫尔法测定水中氯化物含量时用的指示剂是（）

A、铬酸钾B.铁铵矾C.曙红D.甲基红

B、铁铵矾

C、曙红

D、甲基红

答案：A

43.氢氧化钠产品中铁的测定常用方法是哪种？

A、配位滴定法

B、分光光度法

C、氧化还原滴定法

D、沉淀滴定法

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/897055040062006026