# 废弃矿山地质环境治理项目立项设计书

正	文	目	录

## 第 1 章	项目概况	1

  - 项目简介	1

  - 编制依据	6

## 第 2 章	项目区自然条件	8

  - 项目区自然地理概况	8

  - 区域地质概况	10

  - 社会经济概况	13

## 第 3 章	项目区地质环境现状及问题	15

  - 地质环境现状	15

  - 地质环境问题发展趋势预测	18

## 第 4 章	地质环境治理方案	19

  - 地质环境治理的原则	19

  - 项目治理的目标	20

  - 工程设计内容	20

  - 工程量计算 	2. 2

  - 施工组织设计	22

  - 预期成果及管理	27

第 5 章	项目经费预算	29

  - 预算编制依据	29

  - 取费标准及计算方法	29

  - 需要说明的问题	32

第 6 章	预期效益分析	34

  - 社会效益	34

  - 生态效益	34

  - 经济效益	35

第 7 章	保证措施	36

  - 组织领导保证	36

  - 项目实施制度建设	36

  - 项目资金管理要求	38

  - 施工质量保证措施	38

  - 安全、环保及文明施工	39

第 8 章	附件	41

  - 可行性研究报告摘要书	41

  - 编制单位内部审查意见	44

  - 项目工程任务表	45

8.4 附件	46

第 1 章	项目概况

  - 项目简介

### 项目的由来

某废弃矿山地质环境综合治理项目位于某北 1 km 处，位于某城乡结合部地带，紧邻某公路，位于某绿色生态农业园园区内。由于多年的无序开采，采区内采坑深浅不一，排列无序，已形成较大面积的水塘，水塘中堆积大量的城市垃圾，坡岸逐年侵蚀，造成土地资源逐年丧失，对该区域内的地质环境和自然生态环境造成了严重破坏，并进一步影响某生态农业基地的发展，已经成为制约当地旅游发展和农业建设的瓶颈。

2013 年 7 月，某工程公司组织技术人员对项目区进行了现场踏勘及资料收集工作，在此基础上，根据某国土资源厅下达的“关于印发《某地质环境治理和保护项目设计与预算编制工作指导意见》的通知”（某资发

【2007】37 号）的文件要求，编制了“某废弃矿山地质环境治理项目” 的立项设计书及工程预算书。

### 项目实施的必要性和可行性

      - 项目实施的必要性

项目区原为某砖厂取土区采坑，某砖厂始建于上世纪五十年代，开采 多年后因资源枯竭，于八十年代初期关闭。矿山关闭后，附近居民仍在此 取土修建民房，由于多年在此取土，形成了较大的采坑，采坑已全部积水， 成为水塘。因项目区废置多年，地表植被覆盖率下降，造成地质环境及生 态环境持续恶化，严重影响周围居民的生产生活，也给附近居民的出行带 来不便，存在很大安全隐患。项目区各种地质环境问题已经成为某快速发

展的瓶颈，为彻底改变废弃矿山对地质环境所造成的破坏，美化地貌景观， 恢复植被，尽快予以实施治理极为迫切和重要。

其项目符合某的总体规划，紧邻某公路，位于某绿色生态农业园园区内，因此对该项目区进行地质环境综合治理迫在眉睫，对该项目的实施是非常必要的。

      - 项目实施的可行性

该项目具备环境治理条件，实施方法简单，某有多个类似工程的成功经验，当地群众非常拥护，具有较好的群众基础，并且某领导多次对项目区进行视察，对项目区治理工作大力支持，各级政府高度重视，广大群众积极配合。近年来，某国土管理部门对相关治理工程的管理、招投标、施工、监理、验收等工程内容、方法与工作程序积累了大量经验，也为本项目的实施奠定了坚实的实践基础。

该项目资金来源于某矿山地质环境保护与治理专项资金，项目实施不存在任何风险，只要资金到位，管理到位，某废弃矿山地质环境治理项目一定能够达到预期效果，因此项目的实施是可行的。

### 项目区地理位置和范围

项目区位于某城乡结合部地带，紧邻某公路，位于某绿色生态农业园

区	内	，	距	某	约	1km	，	项	目	区	坐	标	东	经

124°07′14.0″—124°07′28.6″	；	北	纬

47°19′3.8″—47°19′18.9″。（见交通位置图 1-1）

图 1-1	项目区交通位置图

|  | 项目区界址点坐标表 |  | 表 1-2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 点号 | X | Y |  |
| 1 | 5243741.3 | 584959.5 |  |
| 2 | 5243667.6 | 585017.2 |  |
| 3 | 5243608.6 | 584954.4 |  |
| 4 | 5243598.8 | 584919.7 |  |
| 5 | 5243572.4 | 584920.5 |  |
| 6 | 5243470.7 | 585001.8 |  |
| 7 | 5243412.2 | 585007.6 |  |
| 8 | 5243356.7 | 585024.2 |  |
| 9 | 5243334.4 | 584970.8 |  |
| 10 | 5243319.1 | 584954.5 |  |
| 11 | 5243274.1 | 584943.5 |  |
| 12 | 5243273.8 | 584920.1 |  |
| 13 | 5243325.6 | 584847.4 |  |
| 14 | 5243406.3 | 584837.5 |  |
| 15 | 5243536.4 | 584715.1 |  |

项目区面积：71022m2

### 项目建设规模与投资

- 项目建设规模

项目区总面积为 71022m2。

- 项目投资及来源

项目投资预算金额 1180.20 万元。全部为 2014 年省级地质环境治理专项财政资金。

### 土地权属现状

依据某国土资源局提供资料，项目区土地利用现状为废弃土地，区内土地为国有土地，区内土地权属明确，界址清楚，不存在土地权属纠纷问题。

### 建设工期

项目建设工期 9 个月，计划工期起止时间为 2014 年 4 月—2014 年

12 月（以项目批复时间为准）。

### 项目建设的目的、任务和意义

一、目的

通过治理工程实施，消除地质环境问题所产生的隐患，通过科学的规划与设计，利用工程措施、生物措施等技术方法对项目区进行综合治理， 有效改善项目区地质环境，提高土地利用价值，为后续治理工程提供宝贵的示范经验。并有效解决人、地矛盾，发展城镇经济建设，实现土地资源可持续利用，促进生态环境与经济可持续发展，为地方政府制定生态环境

治理、建设、保护规划提供依据。二、任务

1、项目区北侧修筑围堰，围堰长度为 320m。

2、对水塘内积水进抽水，抽水量为 102672m3。

3、对项目区实施土方回填工程，回填面积 71022m2，回填压实后表面覆壤土。

三、意义

随着某社会经济迅速发展，特别某的开发利用，周边经济蓬勃发展， 其土地资源短缺日趋明显，用地矛盾日益突出，其土地问题已经束缚某内经济的增长和城镇的发展。

对项目区实施治理将有利于矿山地质环境治理与地方经济建设相结 合，将废弃土地变为有利用价值的土地，实现土地资源可持续利用。大大改善项目区生态环境，对某地区后续地质环境治理具有示范作用；为某经济可持续发展提供基础保障。

因此，该项目的实施是功在当代利在千秋的好事，因地制宜地对该项目区进行地质环境治理具有重大的现实意义和深远的历史意义。

  - 编制依据

- 《中华人民共和国矿产资源法》

- 《中华人民共和国环境保护法》

- 《某矿产资源管理条例》

- 《某地质环境保护条例》

- 《某生态环境建设规划》

- 《水土保持综合治理技术规范》(GB／T-16453.1-1996)

- 《建筑边坡工程技术规范》（GB50330-2002）

- 《区域水文地质工程地质环境地质综合勘查规范》GB/T 14158

－1993（1：5 万）

- 《城市绿化工程施工及验收规范》CJJ/7-82-99

- 某资发[2007]37 号文“关于印发《某地质环境治理和保护项目设计与预算编制工作指导意见》的通知”

第 2 章	项目区自然条件

  - 项目区自然地理概况

### 气象、水文

1、气象

某属中温带大陆性季风气候，四季特点十分明显：春季干旱多风，夏季炎热多雨，秋季暂短早霜，冬季干冷漫长。某南部属温暖干旱农业气候区，中部属温和半干旱农业气候区，北部属温凉半湿润农业气候区。

某年平均气温在 3.5℃至 4.8℃之间。无霜期 142-151 天。年辐射量为每平方厘米 110 至 120 千卡，生长期（五至九月）的辐射量为每平方厘米 65 至 67 千卡。

年日照时数在 2600-2900 小时，生长期（五至九月）日照时数为 1300 至	1350	小时。年降水量在	400-550mm	之间，生长期降水量一般在350-480mm 之间，占年降水量的 85%以上。

2、水文

某主要江河有某、某河、某河、某河、某河、某等 170 余条，有湖泡1100 余个。

某是某江最大支流，长 1370km，流域面积 28.3 万km2。支流主要有***河、某河、某河等。干支流上游流经森林覆盖的山区，植被良好，水

土流失较轻，含沙量很小。中游经某区西部穿过松嫩平原，中间经洪积台地，坡陡流急，河流侵蚀力强，成为某江泥沙重要源地。河宽达 400～800m， 流路多呈网状，江中沙洲、岛屿众多。沿江湿地沼泽广布，湖泡相连。每年 11 月中旬河流结冰，11 月下旬封冻，翌年4 月初解冻，4 月中旬终冰， 结冰期 160 天左右，某段可通航。

某入境水总量丰沛。某地下水含水层15 个。在平原潜水分布区，含水层调蓄能力强，补给量充沛，地下水埋藏浅，便于开发利用。某江河天然水质好，地下水可满足饮用水要求。

### 地形地貌

某位于松嫩平原西北部，地形平坦，平均海拔 146m，东部和南部地势低洼。地势总体上北高南低。某市区地貌表面开阔平坦，地貌单元为高漫滩，地表由第四系灰黄色粉质粘土、粉土、粉细砂、中粗砂、砂砾石组成。

项目区地貌与市区地貌相同，原有地貌大部分已被破坏，形成规模较大采坑，由于地下水位较高，采坑积水形成大面积水塘，周边地面标高146-148m 之间，水塘底标高一般为141-145m；水深1.5-4.0 米，项目区大部分土地荒废，植被覆盖较少，表土裸露，垃圾遍地。

### 自然资源

某林木面积较大，森林覆盖率 11.7%。矿产十分丰富，有着广阔的开发前景。已发现的矿产分为 5 大类 47 个品种，其中，非金属矿藏有 4 大类(石、砂、土、灰)19 个品种，总储量为 139 亿立方米，储量较大的有石英砂、石灰石、大理石、火山石、沸石、麦饭石、玄武岩、花岗岩、硅藻

土、膨润土等。土地资源及水利资源也很丰富，江河有某、某河、某河、某河、某河、某等 170 余条，有湖泡 1100 余个。

某土壤主要有暗棕壤（含生草暗棕壤、草甸暗棕壤）、黑土、黑钙土（含淋溶黑钙土、草甸黑钙土、碳酸盐草甸黑钙土、黑钙土、碳酸盐黑钙土）、草甸土（含草甸土、碳酸盐草甸土、潜育草甸土、盐化草甸土、层状草甸土）、沼泽土（含草甸沼泽土、腐殖质沼泽土、盐化沼泽土）、草甸碱土、砂土（含草甸黑钙土型砂土、黑钙土型砂土）。某大部分土壤具有热量高、透性好、质地轻、地势平的优点。

### 2.1.3	项目区基础设施条件

项目区西侧有一乡村公路，可通往某公路，项目区南侧有一乡村公路为某通往绿色生态农业园公路。两条公路均为水泥路面，路宽3.5m，路况很好，为项目区实施治理工程提供了便利的交通条件。

  - 区域地质概况

### 地质构造

项目区位于松嫩平原西部，地质构造区域处于大兴安岭—内蒙地槽褶 皱区，小兴安岭—松嫩地块，松嫩中断（坳）陷带西部断阶区。地质构造 属于新华夏系第二沉降带和第三隆起带的交接处，某大断裂贯通平原全境。地势北高南低，北部和东部是小兴安岭南麓，中部和南部为某冲积平原。

其西部断阶区是较稳定的单元，面积约 30000km2。为近南北向北窄南宽之单斜构造带。基底为向东倾斜的断阶，埋深 2000—2500m。地形平缓，有小型地堑构造；东部断裂发育。除富拉尔基之南埋藏少许晚元古 代一面坡群变质岩外，皆由上石炭统至三叠系及大片晚印支期侵入岩组成，

埋深在 500—3000m 之间。中燕山运动使基底发生北北东向断裂，随着断阶整体下降，沉积中心不断西移，总体为自西向东倾伏的大单斜，倾角小于 2°，褶皱不发育。仅在泰康和大安凸起上发育有小型的鼻状构造。IV 级构造单元可划分为阿拉新凸起和泰康阶地。

区域较大的地质构造为某岩石圈断裂带、滨州隐伏断裂、富裕—泰来断裂。

      - 某岩石圈断裂：位于某西部，北起某，向西南经某、泰来延入吉林省境内，走向北北东，省内分布长度约300km。属隐伏断裂带。断裂两侧的北西向断裂发育，是一条切割深达上地幔的岩石圈断裂。

      - 滨州隐伏断裂：位于松嫩中断（坳）陷带和滨东隆起带，长度约390km，走向北西，对松嫩中断（坳）陷带内部构造分区具有控制作用， 横切滨东隆起带。

      - 富裕—泰来断裂：位于松嫩中断（坳）陷带，长度约 290km， 走向北东，控制西部断阶的形成。

### 地层

项目区周边出露的地层由老至新为

1、新生代第四系全新统低漫滩冲洪积层（Q42）

该层主要出露于某两岸及扎龙以东地带，由近代河流冲积而成，上部为灰黄色、黄褐色粉质粘土、粉土；下部为细砂、中粗砂、砂砾石构成， 具备二元结构，沉积厚度 2.4—7.8m。

2、新生代第四系全新统高漫滩冲洪积层（Q41）。

该层主要出露于某东南部一带，由近代河流冲积而成，上部为灰黄色、

黄褐色粉质粘土、粉土；下部为细砂、中粗砂、砂砾石构成，沉积厚度10—20m。

3、新生代第四系上更新统新统大兴屯组（Q3d）

岩性为土黄色粉土、褐黄色细砂夹薄层粉土，厚度 2.7-9.1 米，主要分布于某市区及市区东部一带，地貌上构成一级阶地

其项目区地质剖面自上而下为： 耕植土厚约	0.5m ， 粉细砂厚0.5—1.8m，圆砾、砂砾层厚 1.8—20m。

### 工程地质条件

- 地壳稳定性

项目区内未见明显的断裂构造，构造形迹主要表现为节理裂隙。

根据《中国地震动参数区划图》（GB18306—2001），治理区及周边地区，地震动反应谱特征周期为 0.35s，地震动峰值加速度为 0.05g，地震基本烈度为Ⅵ度，属地壳稳定区域。

- 地基稳定性

土体地基：由粉质粘土、细砂、含砾中粗砂、砂砾石构成，其物理力学性质较好，粘土层厚度 0—2.5m，细砂 0.5—1.8m，砂砾石 1.8—3.5m。各类土承载力：粉质粘土	140—200kpa、细砂	160—200kpa、砂砾石280—360kpa，属稳定土体地基，工程地质条件较好。

### 水文地质条件

根据地下水的赋存条件、水力特征，项目区地下水类型为上更新统砂砾石层孔隙潜水和下更新统砂砾石孔隙承压水

(1)	上更新统砂砾石层孔隙潜水

上更新统砂砾石层孔隙潜水分布于河谷第四系上更新统冲洪积层中， 含水层由冲洪积砂、砂砾石、含粘土砂砾石组成，磨圆度较好，结构松散， 孔隙发育。含水层厚度 4-10m，其上部覆盖一层 3-6m 的粉质粘土。地下水化学类型以重碳酸钙为主，总硬度18-186mg/L，PH 值 6.5-7.61，涌水量 100-3000m3/d，富水性较好，主要接受大气降水补给。

（2）下更新统、砂砾石孔隙承压水

分布于松嫩平原中西部地区，即大同、安达、依安连线以西，某河以 南，甘南、龙江、泰来以东的广大地区，向西潜入砂砾石倾斜低平原之下， 向北延至倾斜高平原。

含水介质为河湖相沉积物。下部为含砾粉细砂、中细砂、中粗砂、砂砾石，以砂砾石为主，其粒度向平原北部明显变粗。含水层厚度20-40m， 分布较稳定。

  - 社会经济概况

某是一个开发潜力巨大的新兴城市。某具有雄厚的工业基础，是国家最早兴建的老工业基地之一。以重型机械、冶金工业为主体，包括化工、轻工、纺织、建材、食品、电子、医药等门类齐全的工业体系。既有被周总理誉为“国宝”、“掌上明珠”的第一重型机械厂、北满特殊钢厂和被列为全国机床行业“十八罗汉”的第一、二机床厂，又有全国最大的铁路货车生产企业某车辆厂和大型化工企业黑龙江化工厂，还有和平、建华、华安等为共和国做出卓越贡献的三大军工生产企业。

某交通便捷，通讯设施完备，旅游业发展迅速，现已成为一座新兴的旅游城市。某旅游资源丰富，人文历史悠久，有独特的自然风景、典雅的

古建筑、悠久的历史遗迹。特别是闻名中外的世界珍禽丹顶鹤之乡—某； 四面环水、景色宜人、天然成趣的明月岛；湖光山色、亭阁别致、风景秀 丽的龙沙公园；新石器时代的昂昂溪文化遗址、大乘寺、清真寺、关帝庙、石碑山、塔子城等历史文物遗迹，为旅游者所青睐，每年都吸引着大量中 外宾客前来观光、旅游。某作为驰名中外的最大的水禽、鸟类保护区，吸 引了世界珍禽丹顶鹤在这里休养生息，因此某又被誉为***。

某是“一五”期间国家投资兴建起来的重工业基地，是典型的一市多 镇工业城市。全市拥有规模庞大的工业企业群，已形成机械、冶金、电子、轻工、纺织、化工、建材、医药、造纸等门类较为齐全的工业生产体系。 工业主要分布在中心城区及***、***等卫星城。

第 3 章 项目区地质环境现状及问题

  - 地质环境现状

项目区南邻**公路，整体地势西高东低，起伏不大。项目区原有地貌因多年采矿被破坏，现有形成一个规模较大的采坑，已长年积水。岸坡土体主要由砂类土及粉质粘土构成，每逢强降雨，坡岸侵蚀现象严重，造成水土流失。由于多年来荒废无人管理，很多建筑垃圾及生活垃圾堆积于项目区内，使区内植被覆盖率低，表土裸露，地质环境问题突出，主要表现为水土流失及环境恶化：

    - 水土流失

项目区由于大面积开采，使地表植被受到破坏，项目区内积水形成水塘，逢雨季时雨水冲刷，周边有机营养大量流失，遇强降雨，水塘边坡以坍塌的形式向外侵蚀，降雨强度决定侵蚀的速度，随时间的推移，水塘的面积将逐渐扩大，导致水土流失将愈发严重。

    - 环境恶化：

项目区由于常年废弃，地表遍布垃圾，已使水塘受到不同程度的污染， 区内夏季时臭气熏天，蚊蝇肆虐，造成空气质量下降，生态环境恶化，对 周边居民影响严重，而且对农业生态也形成了污染。项目区现状见照片：

照片 1	项目区及周边地貌

照片 2	受到污染的水塘

照片 3	项目区东侧生态蔬菜大棚

照片 4	项目区周边建筑垃圾

  - 地质环境问题发展趋势预测

某废弃矿山的地质环境问题已经成为制约某发展的羁绊，如果仍不加 以治理，项目区场地环境仍然继续恶化、水质继续受到污染、周围大气环 境污染将越来越严重，水土资源逐渐流失，项目区地质环境将进一步恶化， 地质环境继续受到破坏的同时，还造成土地资源的极大浪费。另外，周边 地块陆续建设开发，某周边经济快速发展，某绿色生态农业园逐渐扩大， 项目区的恢复和治理工作迫在眉睫，遗留的历史欠账急需补偿，还原生态 平衡，改善生态环境势在必行。

第 4 章 地质环境治理方案

  - 地质环境治理的原则

根据项目区的现状、社会发展需要、现有技术水平等实际情况，按照“以人为本、防治结合、突出重点、因地制宜、积极保护、合理开发、技术创新”等要求，对项目区治理进行合理布局，全面规划。统一规划，统一治理。地质环境治理是和水利、林业、生态环境保护相互依存的整体， 在进行规划设计时，应充分考虑在保护环境的基础上兼顾水利工程、林业工程，提高环境质量，促进地质环境治理后的土地资源集约利用和优化配置。并在充分提高社会效益和生态效益的同时，兼顾治理区经济效益。

### 因地制宜、科学规划的原则

本着“因地制宜、科学规划、综合治理”的原则，统一规划，统一治理是地质环境治理规划的基本原则。对项目区土地利用进行合理布局，全面规划，进行地质环境综合治理，环境保护与综合利用相结合。

### 社会、经济、生态效益统一的原则

在充分提高社会效益和生态效益的同时，兼顾治理区经济效益。坚持“三个效益”的协调统一的原则。

### 统筹兼顾、协调发展的原则

地质环境治理规划不是一项独立的规划，而是和水利、林业、生态环境保护相互依存的整体。因此在规划设计时，充分考虑在保护环境的基础上兼顾水利工程，提高环境质量，促进地质环境治理后的土地资源集约利

用和优化配置。在编制规划设计时，认真了解相关规划，做好与相关规划的协调统一。

采取工程措施与生物措施相结合，各种治理措施科学配置，发挥综合治理效益；建立法律法规保障体系和科技支撑体系，使地质环境综合治理工程的设计、施工和管理科学化；坚持把生态环境建设与产业开发、区域经济发展相结合；坚持依靠群众，广泛动员全社会的力量共同参与，建立多元化的投入机制，实现环境保护与经济建设协调发展。

### 统筹兼顾、协调发展的原则

坚持“当前与长远相结合，治理与防治相结合”的原则，坚持“技术上可行，经济上合理”的原则，从根本上提高防御地质灾害的能力，提高环境治理后的经济效益、社会效益和生态效益，保障某国民经济可持续发展。

  - 项目治理的目标

根据项目区地质环境现状，结合当地实际情况，遵循远近结合、统筹规划的原则，制定科学性、可操作性较强的综合治理方案，对项目区进行综合治理，利用工程措施，通过修建围堰、排水工程、采坑回填、土地平整等工程措施使当地的地质环境得到有效保护，达到项目区地质环境综合治理并合理利用的目的。通过项目的实施，使得项目区的地质环境得到改善，同时增加了城市农业用地面积和绿地面积。

  - 工程设计内容

首先，对项目区进行环境地质调查、综合分析。其次，充分收集和整理现有地质资料，补充和完善项目区的整体地质环境现状资料，从而为项

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/897146160000006054