## 《计算机组成原理》期末考试复习题库（含答案）

一、单选题

1.下列选项不是系统总线按照传送信息的不同分类的是()。

A、数据总线

B、地址总线

C、控制总线

D、通信总线

答案：D

2.计算机系统是由()组成的。

A、CPU和存储器

B、CPU和接口

C、运算器和控制器

D、硬件系统和软件系统

答案：D

3.SRAM芯片，存储容量为64K×16位，该芯片的地址线和数据线数目为()。

A、64，16

B、16，16

C、64，8

D、16，64

答案：B

4.两补码相加，采用1位符号位，则当()时，表示结果溢出。

A、最高位有进位

B、最高位进位和次高位进位异或结果为0

C、最高位为1

D、最高位进位和次高位进位异或结果为1

答案：D

5.既可作为输入设备又可作为输出设备的是：()

A、扫描仪能

B、绘图仪

C、鼠标器

D、磁盘驱动器

答案：D

6.控制计算机所有设备工作的核心硬件是()。

A、CPU内的控制器

B、主存

C、缓存

D、CPU内的运算器

答案：A

7.计算机的控制单元对系统各设备进行控制是通过()实现。

A、取指令

B、执行指令

C、运算数据

D、数据存储

答案：B

8.已知：X=－1001，Y=-0101。()补=()。

A、1,1100

B、1,1010

C、1,0010

D、1,1000

答案：C

9.CPU执行程序、处理数据中，结果状态信息是反映在()寄存器中。

A、通用寄存器

B、程序计数器PC

C、地址寄存器

D、标志

答案：D

10.在键盘接口中设置移位寄存器是为了实现()。

A、串→并转换

B、并→串转换

C、字节→字转换

D、字→字节转换

答案：A

11.计算机系统由“硬件”和()组成。

A、软件

B、磁盘

C、主机箱

D、键盘

答案：A

12.以下存储器结构中，位于主存和CPU之间的存储器是()。

A、寄存器

B、缓存CACHE

C、硬盘

D、移动存储器

答案：B

13.计算机对数据的运算的最基本运算电路是()

A、加法器

B、减法器

C、乘法器

D、除法器

答案：A

14.通道程序是由()组成。

A、I/O指令

B、通道控制字

C、通道状态字

D、通道地址

答案：B

15.在计数器定时查询方式下，若计数从0开始，则()。

A、设备号小的优先级高

B、每个设备使用总线的机会相等

C、设备号大的优先级高

答案：A

16.以下关于同步传送控制方式、异步传送控制方式的主要特点是()。

A、异步控制方式需要同步时钟控制

B、串行通信的一般是异步传送控制

C、异步传送效率高于同步传送控制方式

D、网络通信属于同步传送控制方式

答案：B

17.CPU内部结构组成中，执行指令并发出控制信号的部件是()。

A、控制器

B、运算器

C、寄存器

D、中断系统

答案：A

18.设X=-0.1011，则X的补码为()。

A、1.1011

B、1.0100

C、1.0101

D、1.1001

答案：C

19.学习中通常所说计算机的主机是指()。

A、仅指CPU

B、是指CPU和内存两部分

C、计算机的机箱内的所有设备

D、计算机主板上的设备

答案：B

20.在CPU取指令时，指向指令在内存地址的程序计数器是()。

A、PC

B、MAR

C、MDR

D、AC

答案：A

21.计算机在天气预报、大型工程设计、国防军事设计等领域的应用主要体现在()。

A、科学计算

B、工业控制

C、办公自动化

D、多媒体技术

答案：A

22.计算机使用总线结构便于增减外设，同时()

A、减少了信息传输量

B、提高了信息的传输速度

C、减少了信息传输线的条数

D、增加了信息传输量

答案：C

23.假设某系统总线在一个总线周期中并行传输4字节信息，一个总线周期占用2个时钟周期，总线时钟频率为10MHz，则总线带宽是()。

A、10MB／s

B、20MB／s

C、40MB／s

D、80MB／s【解析】总线时钟频率为10MHz，一个总线周期占用2个时钟周期，故1s内共有5M个总线周期；每个周期并行传输4字节信息，故总线带宽为5M／s×4B＝20MB／s。

答案：B

24.浮点数加减运算的规则是()。

A、阶码相同，尾数相乘除

B、阶码相同，尾数相加减

C、阶码可不相同，尾数和阶码分别相加减

D、阶码可不相同，尾数相加减

答案：B

25.在同步通信中，一个总线周期的传输过程是()。

A、先传输数据，再传输地址

B、先传输地址，在传输数据

C、只传输数据

D、只传输地址

答案：B

26.主机中能对指令进行译码的部件()

A、LU

B、运算器

C、控制器

D、存储器

答案：C

27.下述()种情况会提出中断请求。

A、产生存储周期窃取

B、在键盘输入过程中，每按一次键

C、两数相加结果为零

答案：B

28.以下()寻址方式在指令的执行中效率最高、速度最快。

A、直接寻址

B、寄存器寻址

C、间接寻址

D、基址寻址

答案：B

29.相联存储器是按()进行寻址的存储器。

A、地址指定方式

B、堆栈存取方式

C、堆栈指定方式

D、地址指定与堆栈存取方式结合

答案：A

30.微型计算机硬件系统的基本组成是:()

A、主机、输入设备、存储器

B、CPU、存储器、输入设备、输出设备

C、主机、输出设备、显示器

D、键盘、显示器、打印机、运算器

答案：B

31.CPU中有若干寄存器，存放CPU将要执行的下一条指令地址的是()。

A、地址寄存器

B、数据寄存器

C、程序计数器

D、指令寄存器

答案：C

32.存储器是计算机系统中的记忆设备，它主要用来()。

A、存放数据

B、存放程序

C、存放数据和程序

D、存放微程序

答案：C

33.计算机操作系统程序的根本任务是()。

A、完成应用功能

B、完成数据处理功能

C、进行系统管理

D、驱动硬件的工作

答案：C

34.采用虚拟存储器的主要目的是()。

A、扩大主存储器的存储空间，并能进行自动管理和调度

B、提高主存储器的存取速度

C、提高外存储器的存取速度

D、扩大外存储器的存储空间

答案：A

35.指令寄存器寄存的是()。

A、下一条要执行的指令

B、已执行完了的指令

C、正在执行的指令

D、要转移的指令

答案：C

36.在()的计算机系统中，外部设备可以和主存储器单元统一编址，因此可以不使用I/O指令。

A、单总线

B、双总线

C、三总线

D、以上三种总线

答案：A

37.下列说法中()不正确。

A、高级语言的命令用英文单词来表示

B、高级语言的语法很接近人类语言

C、高级语言的执行速度比低级语言快

D、同一高级语言可在不同形式的计算机上执行

答案：C

38.CD－ROM是一种()的外存储器（只读光盘）

A、可以读出，也可以写入

B、只能写入

C、易失性

D、只能读出，不能写入

答案：D

39.RAM和ROM的主要区别是()

A、断电后，ROM内保存的信息会丢失，RAM则可长期保存而不会丢失

B、断电后，RAM内保存的信息会丢失，ROM则可长期保存而不会丢失

C、ROM是外存，RAM是内存

D、RAM是外存，ROM是内存

答案：B

40.计算机最主要的工作特点是：()

A、存储程序与自动控制

B、高速度与高精度

C、可靠性与可用性

D、有记忆能力

答案：A

41.1946年诞生的世界上公认的第一台电子计算机是()

A、UNIVAC-I

B、EDVAC

C、ENIAC

D、IBM650

答案：C

42.DMA方式中，周期窃取是窃取的一个()。

A、存取周期

B、指令周期

C、PU周期

D、总线周期

答案：A

43.计算机中进行数据的算术运算时，通常要将数据转成()。

A、原码

B、补码

C、反码

D、移码

答案：B

44.指令寄存器的位数取决于()。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/897165034025006025