#### 科组：	汽车	授课班级： 14 汽车 1.2	授课教师：	xx

课题	发动机的总体构造	时间	第 1  周	课时

## 目

3	课型	理论

的	掌握发动机的总体构造

要	掌握四冲程发动机的工作原理

## 求

重点	发动机的总体构造

难点	四冲程发动机的工作原理

# 教学过程

### 一、复习回顾：新课程

二、讲授新课：

##### 发动机总体构造

    - 发动机组成1、曲柄连杆机构2、配气机构

3、燃料供给系统

4、冷却系统

5、润滑系统

6、起动系统

7、点火系统

小	发动机机构和系统组成

结

作	发动机由那些机构和系统组成？他们各有什么作用？

## 业

#### 附：

精品文档

#### 科组：	汽车	授课班级： 14 汽车 1.2	授课教师：	xx

课题	发动机分类	时间	第 1  周	课时	3	课型	理论

## 目的

要	熟悉发动机分类和各种类型的特点

## 求

重点	发动机分类

难点	无

# 教学过程

一、复习回顾：发动机结构二、讲授新课：

小

结	知道各种类型

## 作

#### 业	发动机有哪些分类

--	2

#### 科组：	汽车	授课班级： 14 汽车 1.2	授课教师：	xx

课题	发动机基本术语	时间	第 2  周	课时	3	课型	理论

## 目的

要	知道发动机基本术语

## 求

重点	发动机基本术语掌握

难点	发动机基本术语理解

# 教学过程

### 一、复习回顾：发动机类型

二、讲授新课：

1、上止点TDC

上止点是指活塞顶位于其运动的顶部时的位置，即活塞的最高位置。

2、下止点BDC

下止点是指活塞顶位于其运动的底部时的位置，即活塞的最低位置。

3、活塞行程S

活塞行程是指上、下止点间的距离，用S 表示，单位：mm（毫米）。活塞由一个止点运动到另一个止点一次的过程，称为一个冲程。

- 燃烧室容积Vc

燃烧室容积是指活塞位于上止点时，活塞顶上方的气缸空间容积，用Vc 表示，单位：L

（升）。

- 发动机排量VL：发动机排量是指发动机所有气缸工作容积之和，用 VL 表示，单位：L（升）。对于多缸发动机

小

结	发动机排量VL 等专业术语

## 作

#### 业	主要专业术语有什么

科组：	汽车	授课班级： 14 汽车 1.2	授课教师：	xx

##### 四冲程发动机工作

课题		时间	第 2  周	课时	3	课型	理论原理

## 目

的

要	掌握四冲程汽油发动机的工作原理

## 求

重点	四冲程汽油机工作原理

难点	四冲程汽油机工作原理

# 教学过程

### 一、复习回顾：发动机专业术语

二、讲授新课：

1、四冲程汽油机工作原理

四冲程汽油机的工作循环由进气、压缩、作功、排气四个过程所组成。2．四冲程柴油机工作原理

四冲程柴油机和四冲程汽油机一样，每个工作循环也是由进气、压缩、作功和排气四个行程组成。由于所使用燃料的性质不同，在可燃混合气的形成和着火方式上与汽油机有很大区别。

小

结	四冲程汽油机的工作循环由进气、压缩、作功、排气四个过程所组成

## 作

#### 业	柴油机和汽油机工作原理有哪些不同

科组：

汽车

授课班级： 14 汽车 1.2

授课教师：

xx

课题

二冲程发动机工作	时间	第 3 周

课时

3

课型

理论

原理

## 目的

要	熟悉二冲程发动机工作原理

## 求

重点	二冲程发动机工作原理

难点	二冲程发动机工作原理

# 教学过程

### 一、复习回顾：四冲程发动机原理

二、讲授新课：

##### 二冲程发动机工作原理简介

二冲程汽油机在结构上与四冲程汽油机的不同之处在于没有了进、排气门，取而代之的是进气孔、排气孔和换气孔。

- 第一行程：活塞由曲轴带动从下止点向上止点移动，当活塞上行至关闭换气孔和排气 孔时，已进入气缸的新鲜混合气被压缩，直至上止点时，压缩结束；与此同时，随着活塞上行，其下方曲轴箱内形成一定真空度，当活塞上行到进气孔开启时，新鲜混合气被吸入曲轴箱。

- 第二行程：活塞接近上止点时，火花塞产生电火花，点燃被压缩的可燃混合气，燃烧  形成的高温、高压气体推动活塞下行作功，当活塞下行到关闭进气孔后，曲轴箱内的混合气 被预压缩，活塞继续下行至排气孔开启时，燃烧后的废气靠自身压力经排气孔排出；紧接着， 换气孔开启，曲轴箱内经预压的混合气进入气缸，并排除气缸内残余废气，这一过程称为换 气过程，它将一直延续到下一行程活塞再上行关闭换气孔和排气孔时为止

小

结	二冲程汽油机结构

## 作

业	二冲程汽油机在结构上与四冲程汽油机的不同之处

#### 科组：	汽车	授课班级： 14 汽车 1.2	授课教师：	xx

课题	认识发动机结构	时间	第 3 周	课时	3	课型	实习

## 目的

要	通过实物认识发动机结构

## 求

重点	发动机结构和组成

难点	发动机结构组成

# 教学过程

### 一、复习回顾：发动机结构二、讲授新课：

1.实训目的：通过实物认识发动机各个结构和形状

- 实训步骤：

  - 首先分组，安排好各组人员，和组长。

  - 强调安全事宜和实训室各项规定。

  - 先讲解一遍，按照课本插图仔细讲解和各组成特点

  - 分组进行指导和讲解。

小

结	统一认识发动机各组成部分

## 作

业	实训报告

#### 科组：	汽车	授课班级： 14 汽车 1.2	授课教师：	xx

课题	认识发动机结构	时间	第 4  周	课时	3	课型	实训

## 目的

要	发动机结构实训考核

## 求

重点	无

难点	无

# 教学过程

### 一、复习回顾：发动机结构认识二、讲授新课：

发动机结构认识的考核。

- 考核要求：每个学生要大致掌握和认识发动机结构的形状和名称

- 分组每人考核

- 考核后集中出现的问题再强调，再学习和讲解。

小

结	及时发现问题，查看学生掌握知识情况

## 作

业	无

#### 科组：	汽车	授课班级： 14 汽车 1.2	授课教师：	xx

课题	认识发动机结构	时间	第 4 周	课时	3	课型	实训

## 目的

要	发动机结构实训考核

## 求

重点	无

难点	无

# 教学过程

### 一、复习回顾：发动机结构认识二、讲授新课：

发动机结构认识的考核。

- 考核要求：每个学生要大致掌握和认识发动机结构的形状和名称

- 分组每人考核

- 考核后集中出现的问题再强调，再学习和讲解

小

结	个别同学掌握不够好

## 作业

#### 科组：	汽车	授课班级： 14 汽车 1.2	授课教师：	xx

课题	曲柄连杆机构	时间	第 5 周	课时	3	课型	理论

## 目

的	理解曲柄连杆机构的作用和组成

## 要求

重点	曲柄连杆机构的作用和组成

难点	曲柄连杆机构的作用和组成

# 教学过程

### 一、复习回顾：发动机结构

二、讲授新课：

##### 1.曲柄连杆机构的作用和组成

曲柄连杆机构是往复活塞式发动机实现能量转换的主要机构。其作用是将燃气作用在活塞顶上的压力转变为曲轴的转矩，使曲轴产生旋转运动而对外输出动力。

曲柄连杆机构由三部分组成： 1、机体组

主要包括气缸体、曲轴箱、气缸盖、气缸套、气缸垫等不动件。 2、活塞连杆组

主要包括活塞、活塞环、活塞销、连杆等运动件。 3、曲轴飞轮组

主要包括曲轴、飞轮等机件

小

结	曲柄连杆机构是往复活塞式发动机实现能量转换的主要机构

## 作

业	曲柄连杆机构包括什么

#### 科组：	汽车	授课班级： 14 汽车 1.2	授课教师：	xx

课题	曲柄连杆机构	时间	第 5 周	课时	3	课型	理论

## 目

的	知道曲柄连杆机构的受力分析

要	掌握机体组具体组成

## 求

重点	曲柄连杆机构的受力分析

难点	曲柄连杆机构的受力分析

# 教学过程

一、复习回顾：曲柄连杆机构

### 二、讲授新课：

1.曲柄连杆机构受力分析 1、气体作用力 2、往复惯性力 3、离心力 4、摩擦力

##### 机体组的构造

  - 气缸体与曲轴箱

1、气缸体与曲轴箱的构造

- 气缸体的结构形式

气缸体有三种结构形式，即平分式、龙门式和隧道式。

- 气缸的排列方式

发动机气缸排列方式基本上有三种：直列式、V 型和对置式，如图 2-7 所示。图 2-7	气缸的排列方式

小

结	气缸体与曲轴箱的构造

作	气缸体的结构形式

## 业

#### 科组：	汽车	授课班级： 14 汽车 1.2	授课教师：	xx

课题	气缸与气缸套

## 目

时间	第 6 周	课时	3	课型	理论

的	知道气缸套结构

要	气缸体的维修

## 求

重点	气缸体的维修

难点	气缸体的维修

# 教学过程

### 一、复习回顾：汽缸体结构

二、讲授新课：

1 气缸与气缸套

气缸套有两种结构，即干式和湿式。2、气缸体的维修

- 气缸体变形的检修1）气缸体变形的检验

2）气缸体变形的修理

- 气缸体裂纹的检修1）气缸体裂纹的检验

2）气缸体裂纹的修理

- 气缸磨损的检修1）气缸的磨损规律

- 气缸磨损程度的衡量指标

- 气缸磨损的检验

- 气缸的修理

小

结	汽缸体的维修

## 作

#### 业	汽缸体有哪些维修内容

科组：	汽车	授课班级： 14 汽车 1.2	授课教师：	xx

课题	气缸盖	时间	第 6 周	课时	3	课型	理论

## 目

的

要	知道汽缸盖的作用和安装位置

## 求

重点	汽缸盖主要维修内容

难点	汽缸盖主要维修内容

# 教学过程

### 一、复习回顾：汽缸体结构

二、讲授新课：

气缸盖的作用是封闭气缸上部，并与活塞顶部和气缸壁一起构成燃烧室。 1、气缸盖的构造

- 气缸盖的结构形式

- 燃烧室

- 气道

- 气缸盖罩2.气缸盖的维修

- 气缸盖变形的检修：气缸盖变形主要指与气缸体结合的下平面的平面度误差超限。1）气缸盖变形的检验

2）气缸盖变形的修理

- 气缸盖裂纹的检修

- 气缸盖的拆装

小

结	汽缸盖的维修

## 作

#### 业	汽缸盖的修理内容

科组：	汽车	授课班级： 14 汽车 1.2	授课教师：	xx

课题	气缸垫	时间	第 7 周	课时	3	课型	理论

## 目

的

要	知道汽缸盖垫片结构和作用

## 求

重点	汽缸盖垫片结构和作用

难点	无

# 教学过程

### 一、复习回顾：汽缸盖结构

二、讲授新课：

1、气缸垫的构造

2、气缸垫的维修

3、气缸垫的安装

2.2.4 发动机的安装和支撑

2.3 活塞连杆组的构造与维修

小

结	汽缸盖垫片结构

## 作

#### 业	汽缸盖垫片安装注意事项

科组：	汽车	授课班级： 14 汽车 1.2	授课教师：	xx

课题	活塞	时间	第 7  周	课时	3	课型	理论

## 目

的	知道活塞的结构

要	活塞的作用

## 求

重点	活塞的作用

难点	活塞的作用

# 教学过程

一、复习回顾：汽缸盖垫片结构

### 二、讲授新课：

##### 活塞

1、活塞的作用有两个：一是活塞顶部与气缸盖、气缸壁共同组成燃烧室；二是承受气体压力，并将此力通过活塞销传给连杆，推动曲轴旋转

活塞的构造

- 活塞的基本结构

活塞由顶部、头部、裙部三部分组成。

- 活塞的变形规律及应对措施2、活塞的维修

活塞的损伤主要是磨损。包括活塞环槽的磨损、活塞裙部的磨损、活塞销座孔的磨损。其次活塞刮伤、顶部烧蚀和脱顶属于非正常的损伤形式。

小

结	活塞的损伤主要是磨损

## 作

业	活塞的基本结构

#### 科组：	汽车	授课班级： 14 汽车 1.2	授课教师：	xx

课题	活塞环

## 目

时间	第 8  周	课时	3	课型	理论

的	1、活塞环的构造

要	2、活塞环的维修

## 求

重点	活塞环的维修

难点	活塞环的维修

# 教学过程

一、复习回顾：活塞的基本结构

### 二、讲授新课：

##### 活塞环

1、活塞环的构造：活塞环的间隙；气环的密封原理图；气环的泵油现象；气环的种类

2、活塞环的维修

- 活塞环的选配

- 活塞环的检验1）活塞环端隙的检验

- 活塞环侧隙的检验

- 活塞环背隙的检验

- 活塞环弹力的检验活塞环漏光度的检验

小

结	活塞环的维修

## 作

业	活塞环的维修项目

#### 科组：	汽车	授课班级： 14 汽车 1.2	授课教师：	xx

课题	活塞销、连杆组	时间	第 8 周	课时	3	课型	理论

## 目

的	活塞销作用

要	连杆组的组成

## 求

重点	活塞销作用

难点	连杆组的构造

# 教学过程

一、复习回顾：活塞环的维修

### 二、讲授新课：

##### 活塞销

1、活塞销的构造

2、活塞销的维修

（1）活塞销的选配连杆组

连杆组的作用是将活塞承受的力传给曲轴，推动曲轴转动对外输出转矩。

连杆组件包括连杆、连杆盖、连杆轴承、连杆螺栓等，如图 2-42 所示。连杆和连杆盖统称为连杆。

1、 连杆组的构造

2、连杆组的维修

小

结	连杆组的作用

作	连杆组的维修

## 业

#### 科组：	汽车	授课班级： 14 汽车 1.2	授课教师：	xx

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/898000051101006046