# 建设项目环境影响报告表

(公示本)

项目名称：年产 2000 万平方米瓦楞纸箱技改项目

建设单位：绍兴市五环彩印有限公司（盖章）

编 制 日 期 ： 二 ○ 一 九 年 三 月

目   录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目所在地自然环境及环境功能区划概况 	8

三、环境质量现状与评价	13

四、评价适用标准	15

五、建设项目工程分析	19

六、项目主要污染物产生及预计排放情况 	24

七、环境影响分析	25

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果 	29

九、结论与建议	33

附图：

一、项目地理位置及水质监测断面布置图

二、 项目地卫星布置及噪声监测布点图

三、 项目地平面布置图

四、 项目所在地周边环境现状图

五、 项目所在地环境功能区划图

附件：

1 、赋码信息表

2 、营业执照

3 、国有建设用地使用权出让合同

4 、规划部门的反馈单

5 、污水入网意见书

6、水性油墨成分报告

7、废油墨桶回收协议

8 、会议纪要

9 、废水转让协议

10 、检测报告

附表：

一、建设项目环评审批基础信息表

一

、建设项目基本情况

项目名称; 年产 2000 万平方米瓦楞纸箱技改项目. 建设单位; 绍兴市五环彩印有限公司. 法人代表; 金**; 联系人. 通讯地址; 绍兴市越城区皋埠镇生态产业园香积路 61 号. 联系电话; 传真; 邮政编码; 312000. 建设地点; 绍兴市越城区皋埠镇生态产业园香积路 61 号. 立项审批部门; 绍兴市越城区经信局; 批准文号; 2018-330602-23-03-026620-000. 建设性质; 新建 改扩建 技改; 行业类别 及代码; 装订及印刷相关服务 （C2320）. 用地面积 (平方米); 17162; 绿化面积 (平方米); /. 总投资 (万元); 2000; 其中:环保 投资(万元); 29.5; 环保投资占 总投资比例; 1.48%. 评价经费 (万元); **; 预期投产日期; 已投产. # 1.1 项目由来 绍兴市五环彩印有限公司成立于 2002 年， 主要从事瓦楞纸箱（含印刷） 的生产 加工。 2003 年-2004 年，企业从绍兴火车站南侧搬迁至绍兴市越城区皋埠镇生态产 业园香积路 61 号。 因当时国家对国土资源宏观调控且部分涉及基本农田， 属于违法用地， 导致无 法办理土地使用手续， 不符合环评审批前置条件。 2017 年 8 月， 原高新区管委会出 具了[2017]33 号专题会议纪要， 对绍兴市五环彩印有限公司等 14 家企业方签订了土 地出让协议，目前已符合办理环评审批的前置条件。会议认为，绍兴市五环彩印有 限公司等 14 家企业“未批先建、未验先投”属于历史原因造成的遗留问题， 企业本 身无明显过错， 从妥善解决历史遗留问题角度出发， 对绍兴市五环彩印有限公司等 14 家企业涉及的“未批先建、未验先投”违法行为不予立案（见附件 8）。 项目总投资 2000 万元，在企业自有的厂房内，实施年产 2000 万平方米瓦楞纸

箱技改项目。 目前企业厂房已全部建成，东侧厂房出租给绍兴正隆纺织有限公司。 依据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》及 《浙江省建设项目环境保护管理办法》 （2018年修正） 的规定，凡从事对环境有影 响的建设项目必须进行环境影响评价，使经济建设与环境保护能够协调发展。 根据

绍兴市五环彩印有限公司年产 2000 万平方米瓦楞纸箱技改项目环境影响报告表

《建设项目环境影响评价分类管理名录（2017年修订） 》及 《关于修改〈建设项目 环境影响评价分类管理名录〉部分内容的决定》 ，“十二、印刷和记录媒介复制业 ” 第30项“印刷厂；磁材料制品 ”中的“全部 ”需编制报告表。故本项目需编制环境 影响报告表。 绍兴市五环彩印有限公司委托我公司承担本项目环境影响评价工作， 环评单位在对项目所在地进行了实地踏勘、资料收集，对建设项目周围环境现状进 行调查与监测，对工程污染因子进行分析和类比调查，及向环保主管部门汇报的基 础上编制了该项目环境影响报告表。 # 1.2 编制依据 1.2.1 国家有关法律法规 ⑴《中华人民共和国环境保护法（2014 年修订）》（中华人民共和国主席令第九 号， 2015 年 1 月 1 日起实施）； ⑵《中华人民共和国环境影响评价法（2018 年修订）》（中华人民共和国主席令 第二十四号，2018 年 12 月 29 日起施行）； ⑶《中华人民共和国水污染防治法（2017 年修订）》（中华人民共和国主席令第 七十号， 2018 年 1 月 1 日起施行）； ⑷《中华人民共和国大气污染防治法（2018 年修订）》（中华人民共和国第十三 届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过， 2018 年 10 月 26 日起施行）； ⑸《中华人民共和国环境噪声污染防治法（2018 年修改版）》（中华人民共和国 主席令第二十四号， 2018 年 12 月 29 日起施行）； ⑹《中华人民共和国固体废物污染环境防治法（2016 年修订）》（中华人民共和 国主席令第五十七号， 2016 年 11 月 7 日起施行）； ⑺《中华人民共和国清洁生产促进法》（中华人民共和国主席令第五十四号， 2012 年 7 月 1 日起施行）； ⑻《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第 682 号， 2017 年 10 月 1 日起施行）； ⑼《产业结构调整指导目录（2011 年本）（2016 年修正）》（中华人民共和国国 家发展和改革委员会令（第 36 号），2016 年 4 月 25 日起施行）；

⑽《建设项目环境影响评价分类管理名录》 （中华人民共和国环境保护部令第 44 号， 2017 年 9 月 1 日起施行）；

绍兴市五环彩印有限公司年产 2000 万平方米瓦楞纸箱技改项目环境影响报告表

⑾《关于修改〈建设项目环境影响评价分类管理名录〉部分内容的决定》（中华 人民共和国生态环境部部令第 1 号， 2018 年 4 月 28 日起施行）； ⑿《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录(2010 年本)》（中华人 民共和国工业和信息化部工产业〔2010〕第 122 号， 2010 年 10 月 13 日起施行） 。 1.2.2 地方有关法规 ⑴《浙江省大气污染防治条例（2016 年修订)》（浙江省人民代表大会常务委员 会公告第 41 号，2016 年 7 月 1 日起施行） ； ⑵《浙江省水污染防治条例（2017 年修正）》（浙江省人民代表大会常务委员会 公告第 74 号， 2018 年 1 月 1 日起实施）； ⑶《浙江省固体废物污染环境防治条例(2017 年修正本)》（浙江省第十二届人民 代表大会常务委员会第四十四次会议，2017 年 9 月 30 日起施行）； ⑷《浙江省建设项目环境保护管理办法(2018 年修改)》（浙江省人民政府令第 364 号， 2018 年 3 月 1 日起施行）； ⑸《浙江省环境污染监督管理办法（2015 年修改）》（浙江省人民政府令第 341 号， 2015 年 12 月 28 日起施行）； ⑹浙江省人民政府关于印发《浙江省打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（浙 政发[2018]35 号）； ⑺《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行） 》（浙环发〔2012〕 10 号，2012 年 4 月 1 日起施行）； ⑻《浙江省曹娥江流域水环境保护条例（2017 年修正）》（浙江省人民代表大会 常务委员会公告第 74 号， 2018 年 1 月 1 日起实施）； ⑼浙江省人民政府《关于发布浙江省生态保护红线的通知》，（浙江省人民政府 浙政发[2018]30 号， 2018 年 7 月 20 日施行）； ⑽《绍兴市产业结构调整导向目录（2010-2011）》（绍政办发〔2010〕36 号，2010 年 3 月 15 日起施行）； ⑾《绍兴市发展战略性新兴产业重点领域导向目录（2013—2015 年）》（绍政办 发〔2012〕166 号，2012 年 12 月 14 日起施行）；

⑿《绍兴市强制淘汰落后产能目录（2011 年本）》（绍政办发〔2011〕135 号）； ⒀《绍兴市大气污染防治条例》（绍兴市第七届人民代表大会常务委员会公告第

绍兴市五环彩印有限公司年产 2000 万平方米瓦楞纸箱技改项目环境影响报告表

2 号， 2016 年 11 月 1 日起施行）； ⒁《绍兴市水资源保护条例》（绍兴市第七届人民代表大会常务委员会公告第 3 号， 2016 年 11 月 1 日起施行）； ⒂ 《 绍兴 市人 民政府办 公室 关于 印发 绍兴 市打赢蓝 天保卫 战行动计划 （2018-2020 年）的通知》（绍兴市人民政府办公室绍政办发[2018]36 号， 2018 年 6 月 27 日发布并实施）。 1.2.3 有关技术规范 ⑴《建设项目环境影响评价技术导则— 总纲（HJ2.1~2016）》（中华人民共和国 环境保护部环境保护部公告 2016 年第 73 号， 2017 年 1 月 1 日起实施）； ⑵《环境影响评价技术导则—大气环境（HJ2.2~2018）》（中华人民共和国生态 环境部公告 2018 年第 24 号， 2018 年 12 月 1 日起实施）； ⑶《环境影响评价技术导则—地表水环境（HJ2.3-2018）》（中华人民共和国生态 环境部公告 2018 年第 43 号， 2019 年 3 月 1 日起实施）； ⑷《环境影响评价技术导则—声环境（HJ2.4-2009）》（中华人民共和国环境保护 部环境保护部公告 2009 年第 72 号， 2010 年 4 月 1 日起实施）； ⑸《环境影响评价技术导则—生态影响（HJ19-2011）》（中华人民共和国环境保 护部环境保护部公告 2011 年第 28 号， 2011 年 9 月 1 日起实施）； ⑹《环境影响评价技术导则—地下水环境（HJ610-2016）》（中华人民共和国环 境保护部环境保护部公告 2016 年第 1 号， 2016 年 1 月 7 日起实施）； ⑺《浙江省建设项目环境影响评价技术要点（修订版）》（原浙江省环境保护厅， 2005 年 5 月 1 日起实施）； ⑻《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）（环境保护部、国家质量监督 检验检疫总局发布，2017 年 10 月 1 日起实施）； ⑼《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环境保护部 2017 年第 43 号， 2017 年 10 月 1 日起实施）。 1.2.4 区域相关资料 ⑴《浙江省水功能区 水环境功能区划分方案（2015 年版）》（浙江省人民政府浙

政函〔2015〕71 号）； ⑵《绍兴市环境空气功能区划分方案》（1997 年版）；

| ⑶《绍兴市环境功能区划》（浙江省人民政府， 2016 年 7 月）； ⑷绍兴市五环彩印有限公司与我公司签订的环评技术服务合同及企业提供的基 础资料。 1.3 工程内容及规模 ⑴项目名称及总投资 项目名称： 年产 2000 万平方米瓦楞纸箱技改项目 建设单位： 绍兴市五环彩印有限公司 项目总投资：总投资 2000 万元 项目性质： 新建 ⑵项目工程内容 本项目利用企业自有的位于绍兴市越城区皋埠镇生态产业园香积路61号的厂 房，该项目厂区位置和平面布置详见附图二和附图三。 项目实施后， 年产2000万平 方米瓦楞纸箱。 ⑶主要经济技术指标 项目总投资 2000 万元，年销售收入 3000 万元，年利税 150 万元。 ⑷主要生产设备 本项目主要设备清单见表 1- 1。 表 1- 1 项目主要生产设备一览表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 |
| 1 | 平压压痕切线机 | 930*670 | 台 | 1 |
| 2 | 瓦楞纸板双色印刷机（E 机） | 2600 | 台 | 1 |
| 3 | 平压压痕切线机 | 120*82 | 台 | 1 |
| 4 | 全自动裱纸机 | WH- 1500 | 台 | 2 |
| 5 | 分纸压线机 | 1800 | 台 | 1 |
| 6 | 瓦楞纸板多功能印刷机三色（B 机） | 2800 | 台 | 1 |
| 7 | 瓦楞纸板多功能印刷机二色（C 机） | 2600 | 台 | 1 |

| 8 | 订箱机 | DZ1400 | 台 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 纸箱高速订箱机 | 1300 | 台 | 4 |
| 10 | 粘箱机 | 2600 | 台 | 1 |
| 11 | 纸箱打包机 | 1.5 米 | 台 | 7 |
| 12 | 平压压痕切线机 | 1500*1150 | 台 | 1 |

绍兴市五环彩印有限公司年产 2000 万平方米瓦楞纸箱技改项目环境影响报告表

| 13 | 半自动平压平模切机 | 1220*950 | 台 | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 切纸机 | 对开 | 台 | 1 |  |
| 15 | 废纸打包机 | LY- 120T | 台 | 1 |  |
| 16 | 粘箱机 | 2800 | 台 | 1 |  |
| 17 | 糊合机 | 2200 | 台 | 1 |  |
| 18 | 瓦楞纸板多功能印刷机二色（D 机） | 2800 | 台 | 1 |  |
| 19 | 半自动钉箱机 | BDJ-2000B | 台 | 2 |  |
| 20 | 瓦楞纸板多功能印刷机三色（A 机） | 2600 | 台 | 2 |  |
| 21 | 卧式双粒鸡眼机 | CD-J13F | 台 | 1 |  |
| 22 | 激光雕版机 | LEC-0906-W60BY | 台 | 1 |  |

⑸主要原辅材料消耗 本项目主要原辅材料消耗见表 1-2。 表 1-2 项目主要原辅材料消耗表 序号; 名称; 单位; 消耗量; 备注. 1; 水性油墨; 吨/年; 2.0; 桶装、 20kg. 2; 瓦楞纸板; 平方/年; 2200; 捆装. 3; 铁丝（钉子）; 吨/年; 8.0; /. 4; 电; 万度/年; 1.0; /. 5; 水; 吨/年; 753; /. 水性油墨：项目水性油墨成分为 39%水、30%水溶性丙烯酸树脂、 30%炭黑、1%乙醇胺。 乙醇胺： 2-羟基乙胺，无色液体，在室温下为无色透明的粘稠液体，有吸湿性和氨臭。用 作化学试剂、溶剂、乳化剂、橡胶促进剂、腐蚀抑制剂等。分子式：C2H7NO；HO(CH2)2NH2， 分子量： 61.08，蒸汽压：0.80kPa/60℃ , 闪点： 93℃ , 折射率：1.4540，熔点：10.5℃ , 沸点： 170.5℃ , 溶解性： 与水、甲醇、乙醇、丙酮等混溶 ，微溶于苯、乙醚和四氯化碳。水溶液呈碱 性， 有极强的吸湿性， 能吸收酸性气体，加热后又可将吸收的气体释放。有乳化及气泡作用。 能与无机酸和有机酸生成盐类，与酸酐作用生成酯。其氨基中的氢原子可被酰卤、卤代烷等置 换。可燃， 遇明火、高温有燃烧的危险， 蒸汽有毒。密度：相对密度(水=1)1.02；相对密度(空气 =1)2.11。 ⑹工作人员：本项目需员工 50 人。 实行昼间单班制生产， 每班 8 小时工作制， 年工作日 300 天，项目不设食堂，无住宿。 ⑺给排水： 项目给水采用绍兴生态产业园给水管网作为生产、 生活、消防供水 水源； 项目排水采用雨、污分流制。地面雨水与屋面雨水经雨水管道收集后排入市 政雨水管网。项目清洗废水经水性油墨废水处理一体机处理、 项目粪便污水经化粪

绍兴市五环彩印有限公司年产 2000 万平方米瓦楞纸箱技改项目环境影响报告表

池预处理后与其他生活污水一起汇集达标排入市政截污管网， 最终经绍兴水处理发 展有限公司集中处理后达标排放。 # 1.4 与本项目有关的污染情况及主要环境问题 本项目位于绍兴市越城区皋埠镇生态产业园香积路 61 号，为已建项目， 补办环 评。企业污染源情况及存在的环境问题见项目工程分析章节，整改措施见拟采取的 污染防治措施章节。

二、 建设项目所在地自然环境及环境功能区划概况

2.1 自然环境简况 2.1.1 地理位置 项目位于绍兴市越城区皋埠镇生态产业园香积路 61 号，东面为建设空地；南面 为香积路，隔路为建设空地；西面为绍兴高速驾校培训基地；北面为建设用地。项 目具体位置详见附图一、附图二。 2.1.2 气象气候 项目所在地区域属于北半球中纬度亚热带北缘， 是东亚季风盛行的地区，气候 温和湿润， 四季分明，冬夏长，春秋短，春季温凉多雨， 夏季炎热湿润，秋季先温 后干， 冬季寒冷干燥。根据绍兴市气象局专业气象台近几年统计的资料，绍兴市的 主要气象参数如下： 年平均气温 16.5℃ 极端最高气温 38.6℃ 极端最低气温 - 10.2℃ 平均最热月（7 月）气温 28.8℃ 平均最冷月（1 月）气温 4.2℃ 年平均水气压 17.2hPa 平均气压 1016.04hPa 年平均降水量 1475.7 毫米 年最大降雨量 1601.3 毫米 年最小降雨量; 1269.3 毫米. 区域内全年主、次导风向; NNW/ENE. 年平均风速 1.88m/s 年最大风速 18m/s 2.1.3 水文概况 绍兴市地处绍虞平原水网地带， 河网纵横，河湖相连， 水位变化缓慢， 测得正 常控制水位为 3.8m，历史最高水位 5.3m（1962 年），历史最低水位 1.73m（1967 年）， 水源补给主要是地表径流和降水， 其水文特征受天然降水过程影响，又受沿海堰闸

调节控制， 内河在新三江闸、马山闸等排海闸的控制下， 基本为一封闭水域，水流

绍兴市五环彩印有限公司年产 2000 万平方米瓦楞纸箱技改项目环境影响报告表

自西南流向东北，流量甚小。 曹娥江是浙江省八大水系之一，发源于天台山脉，流经新昌、嵊州、上虞，至 柯桥区新三江闸后，汇入钱塘江，全长 193km，其中流经绍兴境内的河段长度为 30km。 2.1.4 地形地貌 绍兴市境内地形特点为南高北低，由西南向东北倾斜， 境内自南而北呈现低山 丘陵—平原—海岸梯阶式地貌。绍兴市、县境西南部为低山丘陵河谷区，有崎岖低 山、丘陵、河谷地构成，面积 757.70km2，区内群山连绵， 山势险要， 山体抬升强烈， 地形深切、破碎，水系源短流急。 一般海拔在 300~400m 之间。东北部为滨海平原 区，属于淤涨型滩涂，地势平坦，人工水系纵横交错，海拔 5m 左右，区域总面积 162.65km2。 项目所在地地形以平原水网为主， 地势低平， 平均黄海高程 4.7~4.8 米， 是滨海 河湖综合作用而成的冲积平原，它既有一般冲积平原平坦而低缓的特征，又有人为 长期围垦改造的痕迹，河网分布较杂乱，宽处成湖，窄处成河。 2.1.5 土壤、地质 项目所在区沉积、火山岩交替分布， 地貌复杂多样，主要有下古生代碎屑岩和 碳酸盐岩， 中生代的火山岩、侵入岩、江层岩以及第四系的松散岩类。土壤类型为 酸性黄壤和红壤。但由于第四纪河泥堆积， 平原水网土壤类型复杂，土种繁多，主 要以青紫泥、腐心青紫泥为代表的富肥缺气型土壤及黄化青紫泥、小粉泥、粉泥为 代表的肥气协调型土壤为主。项目厂区工程地质属粘土， 地质情况良好，地震基本 烈度为 6 度。 2.2 皋埠镇总体规划 皋埠镇总体规划于 2008 年 7 月经绍兴市人民政府批复。皋埠镇城镇性质为： 新 兴产业集聚、旅游休闲业突出的绿色生态宜居城镇， 绍兴中心城市东部省级重点中 心镇。规划到 2012 年， 镇区人口达 8 万人， 到 2025 年， 镇区人口达 15.5 万人。城 镇空间结构规划可概括为： 一心、两区、两轴、三园、 一带一环。 ①一个镇中心 运河南岸以吼山路为中心、东三路与银城路、人民路与古运河之间区块。 ②两片城镇空间发展区域

绍兴市五环彩印有限公司年产 2000 万平方米瓦楞纸箱技改项目环境影响报告表

吼山路以东区块和吼山路以西区块 ③两条城镇空间发展轴 人民路发展轴和吼山路空间发展轴 ④三个风景绿化公园 吼山风景区、洋湖泊生态湿地公园和东湖风景区 ⑤一条古运河绿化景观带和环镇区绿化景观带 古运河绿化景观带与杨梅山北麓的华顺江——三路江——攒宫江、吼山风景区 东侧的横山大河共同构成景区相连、山水一体的环镇区绿化景观带，将镇域内各重 要风景名胜区、生态绿地和主要水体连接成一个完整的绿化体系。 其中环境保护规划将镇区划分为三个级别的环境保护区，一级环境保护区为吼 山风景区、洋湖泊湿地公园、东湖风景区、宋六岭风景区控制范围，吼山路和兴湖 路之间的生产用地属于三级环境保护区，镇区其余地区属于二级环境保护区。 一级环境保护区内不应有工程、仓储等生产性建筑存在，现有企业中远期应搬 迁至规划生产区块内。二级环境保护区内的生产用地只允许布置一类工业企业。三 级环境保护区内的工业用地可适当安排如纺织等类型的二类工业企业。项目所在地 位于二级环境保护区内，项目经实施本环评提出的环保治理措施后，对周围环境影 响较小，符合当地环境保护规划。 2.3 绍兴市环境功能区划(摘要) 项目利用企业自有的位于绍兴市越城区皋埠镇生态产业园香积路 61 号的厂房， 根据《绍兴市环境功能区划》， 项目所在地属于绍兴市生态产业园优化准入区 0602-V-0-2。 面积： 4.34 平方公里。 位置： 绍兴生态产业园，主要位于皋埠镇。 自然环境与发展状况： 提供安全、环保、绿色的产业发展环境。 环境质量目标：地表水达到III类标准要求；环境空气质量达到二级标准；声环 境质量达到声环境功能区要求；土壤环境质量达到相应评价标准。 管控措施：①禁止新建、扩建三类工业项目， 但鼓励对现有三类工业项目进行 淘汰和提升改造。 新建二类、三类工业项目污染物排放水平需达到同行业国内先进

水平。②严格实施污染物总量控制制度，根据环境功能目标实现情况，编制实施重

绍兴市五环彩印有限公司年产 2000 万平方米瓦楞纸箱技改项目环境影响报告表

点污染物减排计划，削减污染物排放总量。③对已建部分按照发展循环经济的要求 进行改造。④禁止畜禽养殖。⑤优化居住区与工业功能区布局，在居住区和工业功 能区、工业企业之间设置隔离带，确保人居环境安全。⑥加强土壤和地下水污染防 治与修复。⑦最大限度保留区内原有自然生态系统，保护好河湖湿地生境，禁止未 经法定许可占用水域； 除防洪、重要航道必须的护岸外，禁止非生态型河湖堤岸改 造；建设项目不得影响河道自然形态和河湖水生态（环境）功能。⑧建设生态工业 园区的绿地系统， 形成林带和景观绿色廊道。沿人民东路延伸段、 104 国道等主要道 路建设 15－30 米绿化带， 沿工业区与居住区之间建设卫生防护带； 建设主要河道的 景观绿化廊道， 宽 30 米以下河道两侧各控制 10 米绿带， 宽 30 米以上河道两侧各控 制 15 米左右绿带。 负面清单：禁止新建、扩建三类工业项目。允许新建扩建二类工业项目，但凡 属国家、省、市、县落后产能的限制类、淘汰类项目， 一律不得准入，现存企业应 限期整改或关停。 项目位于绍兴市越城区皋埠镇生态产业园香积路 61 号，本项目主要从事瓦楞纸 箱（含印刷） 的生产加工，属于环评行业“十二、印刷和记录媒介复制业”第 30 项 “印刷厂；磁材料制品”，不在本功能区的负面清单范围内，不属于国家、省、市、 区落后产能的限制类、淘汰类项目。因此，项目符合环境功能区划的要求。 2.4 绍兴水处理发展有限公司概况 绍兴水处理发展有限公司位于绍兴市柯桥滨海工业区内，东临曹娥江， 北近钱 塘江，距绍兴市区约 20 公里，占地 1800 亩。公司成立于 2001 年 11 月，由绍兴市 水务集团和绍兴柯桥水务集团共同投资组成，主要承担越城区、柯桥区（除滨海印 染产业集聚区） 范围内生产、生活污水集中治理，及配套工程项目建设的任务。公 司总投资 26.25 亿元， 拥有污水处理系统、 污泥处理系统和尾水排放系统等“三大系 统” ，最大污水处理能力为 90 万吨/日。 2015 年，污水分质提标和印染废水集中预处理工程建成（包括 30 万吨/日生活 污水处理系统改造工程、 60 万吨/日工业废水处理系统改造工程），其中生活污水处 理系统改造工程采用“两段A/O”工艺，60 万吨/日工业废水处理系统改造工程采用“芬 顿氧化加气浮组合”工艺技术。 根据绍兴市环境保护局《关于明确绍兴水处理发展有限公司废水排放适用标准

绍兴市五环彩印有限公司年产 2000 万平方米瓦楞纸箱技改项目环境影响报告表

的函》， 2014 年我市被列为全国“ 印染废水分质提标集中预处理” 的唯一试点地区， 目前工程已基本完工，绍兴水处理发展有限公司 30 万吨/日生活污水处理单元和 60 万吨/日工业废水处理单元处于调试阶段， 现就废水排放适用标准明确如下： 明确绍 兴水处理发展有限公司工业废水处理单元排放口 2017 年 1 月 1 日起执行《纺织染整 工业水污染物排放标准（GB4287-2012）》的直接排放限值，其中六价铬指标在印 染企业车间排放口监测； 生活污水处理单元按要求完成提标改造， 2017 年 1 月 1 日 起排放口执行《城镇污水处理厂排放标准》（GB18918-2002）表 1《基本控制项目 最高允许排放浓度（日均值）》一级 A 标准和表 2《部分一类污染物最高允许排放 浓度（日均值）》 。 2.5 周围主要工业污染源调查 项目利用企业自有的位于绍兴市越城区皋埠镇生态产业园香积路 61 号的厂房， 项目所在地周围大多数企业处于已建状态， 通过调查项目周围主要污染源情况见表 2- 1。 表 2- 1 项目周围污染源情况汇总 序号; 企业名称; 方位; 距离; 主要污染因子. 1; 生活垃圾减量化资源化处置中心; W; 80m; 废水、废气、噪声、固废. 2; 绍兴市舜邦管业有限公司; SW; 60m; 废水、 废气、噪声、固废. 3; 绍兴市铁戈钉业有限公司; SW; 160m; 废水、噪声、固废. 4; 绍兴惠凤服饰有限公司; S; 260m; 废水、噪声、固废. 5; 绍兴正隆纺织有限公司; 项目地; -; 废水、噪声、固废.

三、环境质量现状与评价

3.1 环境质量现状 3.1.1 环境空气质量现状 根据绍兴市2017年环境状况公报，绍兴市及各区、县（市）环境空气质量除新 昌县外不能达到国家二级标准要求。越城区（按国控三站点计）各项污染物年均浓 度见表3- 1。 表3- 1 越城区各项污染物年均浓度 单位： μg/m3 站位名称; 时间; SO2; NO2; PM10; PM2.5; CO; O3. 越城区（按国 控三站点计）; 2017 年年均; 12; 35; 71; 45; 0.9; 103. 日均达标率; 100%; 98.9%; 94.8%; 88.2%; 100%; 86.3%. 二级年均标准; 60; 40; 70; 35; /; /. 综合评定; 不达标区. 项目所在地越城区（按国控三站点计）属于不达标区。 3.1.2 水环境 为反映项目所在地水环境质量现状， 本环评引用绍兴市三合检测技术有限公司 提供的于 2018 年 5 月 17 日对项目地附近水域独树大桥下监测断面的监测数据，具 体监测断面位置见附图一，监测结果见表 3-2。 表 3-2 地表水水质监测结果 单位： mg/L(pH 除外) 站位名称; 采样时间; pH; 氨氮; 高锰酸盐指数; 总磷; 溶解氧; BOD5; 石油类. 独树大桥 下; 2018.5.17; 7.34; 0.801; 5.4; 0.15; 6.28; 3.2; <0.01. 2018.5.17; 7.30; 0.691; 5.8; 0.14; 6.33; 3.4; <0.01. Ⅲ类标准; 6~9; ≤1.0; ≤6; ≤0.2; ≥5; ≤4; ≤0.05. 单项类别; Ⅰ; Ⅲ; Ⅲ; Ⅲ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ. 综合类别; Ⅲ. 监测结果表明，项目所在地附近独树大桥监测断面各项监测指标均符合《地表 水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水标准，满足Ⅲ类水功能要求。

3.1.3 声环境质量现状 绍兴市三合监测技术有限公司于 2018 年 4 月 9 日对项目地四周厂界的昼夜间噪 声进行了监测，监测点位置见附图三，监测结果见表 3-3。

绍兴市五环彩印有限公司年产 2000 万平方米瓦楞纸箱技改项目环境影响报告表

表 3-3 噪声监测结果 单位： dB 名称; 东面 1#; 南面 2#; 西面 3#; 北面 4#. 昼间; 58.1; 57.4; 58.7; 56.0. 夜间; 46.6; 48.3; 47.3; 47.5. 标准值; 昼间; ≤65. 夜间; ≤55. 从上表可看出，项目所在地四周厂界昼夜间噪声均达到《声环境质量标准》 （GB3096-2008）中 2 类标准，满足 3 类功能要求。 3.2 主要环境保护目标 表 3-4 主要环境保护目标一览表 名 称; 坐标（UTM）; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂 址方位; 相对厂界 距离 m. 居 住 区; 274970; 3319494; 阮家湾村; 1098 人; 环境空气： 二级标准 声环境： 2 类标准; SE; 890m. 273273; 3319631; 坝口村; 1266 人; SW; 980m. 275003; 3320772; 银墅湾小区; 777 户 约 2800 人; NE; 900m. /; /; /; 河道; /; 地表水：Ⅲ类 标准; N; 190m.

四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 4.1 环境质量标准 ⑴环境空气 环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，乙醇 胺参考《前苏联居民区大气中有害物质的最大允许浓度》（CH245-71）标准， 非 甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准详解》, VOCs 执行《环境影响评价技 术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）中附录 D 其他污染物空气质量浓度参考限值。 相关标准值见表 4- 1。 表 4- 1 环境空气质量标准限值 污染物名称; 单位; 年平均; 24 小时平均; 1 小时平均; 引用标准. SO2; μg/m3; 60; 150; 500; GB3095-2012. NO2; 40; 80; 200. PM2.5; 35; 75; /. PM10; 70; 150; /. CO; /; 4000; 10000. O3; /; 160（8 小时）; 200. TSP; 200; 300; /. 乙醇胺; mg/m3; /; /; 0.5; 前苏联 CH245-71. 非甲烷总烃; mg/m3; /; /; 2.0（一次值）; 大气污染物综合 排放标准详解. TVOC; μg/m3; /; /; 600（8h 平均）; HJ 2.2-2018. ⑵地表水 根据浙江省水环境功能区划分，项目所在地附近河道执行《地表水环境质 量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准， 相关标准值见表 4-2。 表 4-2 地表水环境质量标准 单位： mg/L(pH 除外) 污染物名称; pH; 氨氮; 溶解氧; 高锰酸盐指数; BOD5. |
| --- | --- |

|  | Ⅲ类标准; 6~9; ≤1.0; ≥5; ≤6; ≤4. ⑶噪声 根据绍兴市噪声环境功能区划分，项目所在地声环境执行《声环境质量标 准》(GB3096-2008)中 3 类标准， 即昼间≤65dB、夜间≤55dB。保护目标处执行 2 类标准， 即昼间≤60dB、夜间≤50dB。 |
| --- | --- |

绍兴市五环彩印有限公司年产 2000 万平方米瓦楞纸箱技改项目环境影响报告表

| 污 染 物 排 放 标 准 | 4.2 污染物排放标准 ⑴废水排放标准 项目粪便污水经化粪池预处理后与其他生活污水一起排入香积路的市政截 污管网，送绍兴水处理发展有限公司处理， 废水排放执行《污水综合排放标准》 (GB8978- 1996)表 4 中的三级标准； 根据绍兴市环保局《关于明确绍兴水处理发 展有限公司废水排放适用标准的函》（绍市环函〔2016〕259）要求，从 2017 年 1 月 1 日起废水经绍兴污水处理厂处理排放执行《纺织染整工业水污染物排放标准 （GB 4287-2012）》的直接排放限值，具体标准见表 4-3。 表 4-3 污水综合排放标准 单位 mg/L ，pH 除外 污染物; pH 值; CODcr; NH3-N; 总氮; 总磷; SS. （GB 4287-2012）直接 排放限值; 6~9; ≤80; ≤10; ≤15; ≤0.5; ≤50. （GB8978- 1996）三级; ≤500; ≤35①; ≤45②; ≤8①; ≤400. ①污水进管中氨氮、总磷浓度参照浙江省《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》 （DB33/887-2013）。 ②根据《绍兴市人民政府办公室关于印发绍兴水处理发展有限公司总氮达标排放工作 方案的通知》（绍政办发明电〔2017〕57 号），总氮排放执行《污水排入城镇下水道水质标 准》(GB/T 31962-2015)。 ⑵噪声源控制标准 项 目 所 在 地 四周 声 环 境 执 行《 工 业 企 业 厂 界 环 境 噪 声 排 放 标 准 》 （GB12348-2008）中的 3 类标准， 即昼间≤65dB、夜间≤55dB。 ⑶废气排放标准 项目非甲烷总烃排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297－1996)中 二级标准； 乙醇胺排放浓度参照执行《工作场所有害因素职业接触限值 化学有 害因素》（GBZ 2.1-2007）中的时间加权平均容许浓度(PC-TWA)，工作场所空气 中化学物质容许浓度：乙醇胺8mg/m3 。相关标准值见表4-4。 表 4-4 废气排放标准 污染物; 最高允许 排放浓度 (mg/m3); 最高允许排放速率; 无组织排放监控浓度限值. 排气筒高度 (m); 二级(kg/h); 监控点; 浓度(mg/m3). 乙醇胺; 8; 15; 3.0; 周界外浓度; 2.0. |
| --- | --- |

|  | 最高点. 非甲烷总烃; 120; 15; 10; 4.0. *据 GB/T3840-91《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》最高允许排放速率由： |
| --- | --- |

绍兴市五环彩印有限公司年产 2000 万平方米瓦楞纸箱技改项目环境影响报告表

|  | Q=CmRKe 求得，其中 Cm 为质量标准浓度限值 mg/m3 ，排气筒高 15m 时 R 取 6，Ke 取 1；根 据《大气污染物综合排放标准详解》无组织监控点浓度限值按照环境质量标准的 4 倍来取值。 ⑷固废 项目实施后，固体废物处置依据《国家危险废物名录》、《危险废物鉴别标准》 （GB5085.1～5085.7-2007）和《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）来 鉴别一般工业废物和危险废物。 根据固废的类别， 一般固废在项目地内暂存、处置执行《一般工业固体废物 贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单（环保部公告 2013 年 第 36 号）的相关要求；危险废物在项目地内暂存执行《危险废物贮存污染控制标 准》（GB18597-2001）及其修改单（环保部公告 2013 年 第 36 号）的相关要求。 生活垃圾处理参照执行《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建城 [2000]120 号）和《生活垃圾处理技术指南》（建城[2010]61 号）以及国家、省 市关于固体废物污染环境防治的法律法规。 |
| --- | --- |

| 总 量 控 制 指 标 | 4.3 总量控制 污染物排放实施总量控制是执行环保管理目标责任制的基本原则之一。本 环评结合环保管理要求，对项目主要污染物的排放量进行总量控制分析， 本项 目总量控制指标的污染因子主要为废水量、CODcr、NH3-N。其总量控制建议值 如下： ⑴ 环评建议建设单位申请废水进管容量为 3.0t/d。 ⑵环评建议以废水量 3.0t/d（728t/a）、CODcr 量 0.236t/a、NH3-N 量 0.022t/a 作为项目实施后水污染物进绍兴水处理发展有限公司的总量控制建议值。 ⑶环评建议以废水量 3.0t/d（728t/a）、CODcr 量 0.058t/a、NH3-N 量 0.007t/a 作为项目实施后水污染物经绍兴水处理发展有限公司处理后排入环境的总量控 制建议值。 ⑷环评建议以 VOCs 排放量 0.006t/a 作为排入环境的总量控制建议值。 根据《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》（2012.4.1）， 项目所在地污染物按 1:1 替代同类污染物的排放总量。”因此， 项目的实施需进 行区域 1:1 倍同类污染物替代削减， 项目需替代量 CODcr 量 0.058t/a、氨氮量 0.007t/a，具体排污容量由建设单位向绍兴市群英纺织有限公司购买调剂，经绍 |
| --- | --- |

绍兴市五环彩印有限公司年产 2000 万平方米瓦楞纸箱技改项目环境影响报告表

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/898010143014006027