# 地 下 工 程 课 程 设 计

地铁车站主体结构设计

（地下矩形框架结构）

学院名称：    土木工程学院班   级 ： 土 木 2012-7 班学生姓名： 陈铁卫

学生学号：	20120249

指导教师： 孙克国

目	录

第一章 课程设计任务概述	0

  - 课程设计目的	0

  - 设计规范及参考书	0

  - 课程设计方案	0

    - 方案概述	0

    - 主要材料	2

  - 课程设计基本流程	2

第二章 平面结构计算简图及荷载计算	4

第三章 结构内力计算	7

第四章 结构（墙、板、柱）配筋计算	13

第一章 课程设计任务概述

  - 课程设计目的

初步掌握地铁车站主体结构设计的基本流程；通过课程设计学习，熟悉地下工程“荷载—结构”法的有限元计算过程；掌握平面简化模型的计算简图、主动荷载及荷载的组合方式、弹性反力及其如何在计算中体现；通过实际操作，掌握有限元建模、划分单元、施加约束、施加荷载的方法；掌握地下矩形框架结构的内力分布特点，并根据结构内力完成配筋工作。为毕业设计及今后的实际工作做理论和实践上的准备。

  - 设计规范及参考书

1、《地铁设计规范》

2、《建筑结构荷载规范》

3、《混凝土结构设计规范》

4、《地下铁道》（高波主编，西南交通大学出版社）

5、《混凝土结构设计原理》教材

6、计算软件基本使用教程相关的参考书（推荐用ANSYS）

  - 课程设计方案

    - 方案概述

某地铁车站采用明挖法施工，结构为矩形框架结构，结构尺寸参数详见表

1-2。车站埋深 3m，地下水位距地面 3m，中柱截面横向尺寸固定为 0.8m（如图

1-1 横断面方向），纵向柱间距 8m。为简化计算，围岩为均一土体，土体参数详见表 1-1 ， 采用水土分算。 路面荷载为 20kN / m2 ， 钢筋混凝土重度

co  25kN / m3 ，中板人群与设备荷载分别取4kN / m2 、8kN / m2 。荷载组合按表

1-3 取用，基本组合用于承载能力极限状态设计，标准组合用于正常使用极限状态设计。

要求用电算软件完成结构内力计算，并根据《混凝土结构设计规范》完成墙、

板、柱的配筋。

图 1-1 地铁车站横断面示意图（单位：mm）

编

弹性反力系数

kPa)

表 1-1  地层物理力学参数

| 号 重度 /(kN / m3) K /(MPa / m) 内摩擦角 / 内聚力c /( |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | 17 | 250 | 20 | —— |
| A2 | 17.5 | 250 | 21 | —— |
| A3 | 18 | 300 | 22 | —— |
| A4 | 18.5 | 300 | 23 | —— |
| A5 | 19 | 350 | 24 | —— |
| A6 | 19.5 | 350 | 25 | —— |
| A7 | 20 | 400 | 26 | —— |
| A8 | 20.5 | 400 | 27 | —— |

注：饱和重度统一取“表中重度+3”。

表 1-2  结构尺寸参数（单位：m）

| 编号 | 跨度 L | 顶板厚h1 | 中板厚h2 | 底板厚h3 | 墙厚T | 中柱 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B1 | 8 | 0.7 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0.8×0.8 |
| B2 | 8 | 0.75 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0.8×0.8 |
| B3 | 8 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0.8×0.8 |
| B4 | 8 | 0.85 | 0.4 | 0.9 | 0.6 | 0.8×0.8 |

| B5 | 8.5 | 0.8 | 0.4 | 0.9 | 0.6 | 0.8×0.8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B6 | 8.5 | 0.8 | 0.45 | 0.9 | 0.6 | 0.8×0.8 |
| B7 | 8.5 | 0.8 | 0.5 | 0.9 | 0.6 | 0.8×0.8 |
| B8 | 7.5 | 0.7 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0.8×0.8 |
| B9 | 7.5 | 0.75 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0.8×0.8 |
| B10 | 7.5 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0.8×0.8 |

（表 1-1~表 1-2 进行组合，每个人的具体工况请见 EXCEL 表格）

| 组合工况 | 表 1-3 荷载组合表 永久荷载系数 | 可变荷载系数 |
| --- | --- | --- |
| 基本组合 | 1.35（1.2） | 1.4×0.7（1.4） |
| 标准组合 | 1.0 | 1.0 |

注：括号中数值为可变荷载控制时的取值；当永久荷载对结构有利时，基本组合永久荷载系数取 1.0。

### 主要材料

1、混凝土：墙、板用 C30，柱子 C40；弹性模量和泊松比查规范。

2、钢筋根据《混凝土结构设计规范》选用。

## 课程设计基本流程

1、根据提供的尺寸，确定平面计算简图（重点说明中柱如何简化）；

2、荷载计算。包括垂直荷载和侧向荷载，采用水土分算；不考虑人防荷载和地震荷载。侧向荷载统一用朗金土压力公式。荷载组合本次课程设计只考虑基本组合和标准组合两种工况。

3、有限元建模、施加约束、施加荷载、运行计算以及计算结果的提取。注意土层约束简化为弹簧，满足温克尔假定且只能受压不能受拉，即弹簧轴力为正时应撤掉该弹性链杆重新计算。另要求计算结果必须包括结构变形、弯矩、轴力、剪力。

4、根据上述计算结果进行结构配筋。先根据基本组合的计算结果进行承载

能力极限状态的配筋，然后根据此配筋结果检算正常使用极限状态的裂缝宽度

（内力采用标准组合计算结果）是否通过？若通过，则完成配筋；若不通过，则调整配筋量，直至检算通过。

5、完成计算说明书，并绘制墙、板、柱的配筋图。

# 第二章 平面结构计算简图及荷载计算

  - 平面结构计算简图

    - 中柱简化

由于中柱在纵向上的不连续性，按照抗压刚度等效的原则，将中柱按照刚度等效的方法换算为等效墙来进行计算，然后以等效的墙来代替柱进行内力计算，

所求得的“墙”内力即为柱的内力并以此来进行配筋及强度验算。由 EA

1

EA ，

2

即800 700=8000 b ，得b  70mm 。

    - 计算简图

计算简图取中心线，如图 2-1 所示。

图 2-1 平面结构计算图（单位： mm ）

  - 荷载计算

1、垂直荷载

（1）顶板垂直荷载：顶板垂直荷载由路面活载及垂直土压力组成。

路面活载： q

1

20 kPa

垂直土压力： q

2

h

i  i

19 3.5  0.7 (22 10)  70.7 kPa

2

顶板的自重： q

3

0.7  25  17.5 kPa

永久荷载控制时： q  q

1

1.4  0.7  (q

2

+q ) 1.35  138.67 kPa

3

可变荷载控制时： q  q

1

1.4  (q

2

+q ) 1.2  133.84 kPa

3

顶板垂直荷载设计值为： q

顶板

（2）中板垂直荷载：

138.67 1.35 17.5=115.04 kPa

中板垂直荷载由人群及设备荷载、中板自重组成。

中板自重： q

中

0.4  25  10.00 kPa

永久荷载控制时： q （8+10）1.35+1.4  0.7  4  28.22 kPa

可变荷载控制时： q  18 1.2+1.4  4  27.2 kPa

中板垂直荷载设计值为： q

中板

=28.22 1.35 10=14.72 kPa

2、侧向荷载

侧向压力的大小与墙体的变形情况有关，在主动土压力和被动土压力之间变化，静止土压力进行计算。

内摩擦角：  24

侧压力系数：   tan2(45 	)  0.422

2

侧墙顶板处土压力：

永久荷载控制： e

1

可变荷载控制： e

1

q	   115.04  0.422  48.55 kPa

顶板

q	   110.22  0.422  46.51 kPa

顶板

取顶板处土压力设计值为： e

1

48.55 kPa

侧墙顶板处水压力：

标准值： q	 10  0.35  3.5 kPa

w1

设计值： q	 10  0.35 1.35  4.73 kPa

w1

侧墙底板处土压力： 永久荷载控制：

e'  (q+ 'h)  (115.04+12 12.41 1.35)  0.422  133.39 kPa

2

可变荷载控制：

e'  (q+ 'h)  (1212.41 1.2  110.22)  0.422  121.93 kPa

2

底板处土压力设计值为： e

2

133.39 kPa

侧墙底板处水压力：

设计值： q	 10 12.76 1.35  172.26 kPa

w2

标准值： q	 12.76 10  127.60 kPa

w2

3、水浮力：

设计值： q	 10 12.76 1.35  172.26 kPa

w2

标准值： q	 10 12.76  127.60 kPa

w2

    - 荷载计算简图

结构所受荷载如下表所示：

位置

顶板

中板

底板

侧墙顶板处

侧墙底板处

土压力

水压力

土压力	水压力

荷载（ kPa ）

115.04

14.72

-172.26

48.55

4.73

133.39	172.26

表 2-1 基本组合作用在结构上的荷载

位置

顶板

中板

底板

侧墙顶板处

侧墙底板处

土压力

水压力

土压力	水压力

荷载（ kPa ）

90.7

12

-127.60

38.28

3.5

101.12	127.60

表 2-2 标准组合作用在结构上的荷载

作用在主体结构上的荷载如图 2-2 所示。

图 2-2 荷载计算简图

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/898011056024006046