# 基于单片机的高精度程控稳压电源设计

# 目录

目录	3

1引言	4

2系统的基本方案	5

2.1单片机的选取	5

2.2变压器的选择	6

2.3D/A转换器的选取	6

2.4A/D转换器的选取	6

2.5	电压基准芯片的选取	6

2.6显示器件的选取	7

2.7功率控制方案的选取	7

2.8系统的最终方案	7

3 总体方案框图	8

4 硬件设计	10

4.1 稳压输出部分	10

4.2 数字控制部分	12

4.3 键 盘 部 分	16

4.4  显 示 部 分	17

4.6系统硬件设计	20

5系统性能测试	21

5.1	电压设定精度以及检测精度	21

5.2	电流设定精度以及检测精度	22

5.3	稳压系数	23

5.4	纹波	24

6．电源测试结果	24

6.1 电压测试	24

6.2性能测试	25

7结论	25

参考文献	28

# 1引言

高精度程控稳压电源是一种常见的电子仪器，广泛地应用于电子电路、教学实验和科学研 究等领域。随着电子技术的飞速发展，各种电子、电器设备对稳压电源的性能要求日益提高，稳压电源不断朝着小型化，智能化，数字化，模块化，高效率，低成本和高可靠性方向发展。本设计的高精度程控稳压电源主要是符合智能化、数字化以及模块化的特点。智能化主要是指系统有可编程模块可以对系统进行智能控制；数字化主要是指系统输出电压通过四位数码管显示，并且可以通过按键对输出电压进行连续步进调节；模块化是指系统由各个相关模块组成，提高了系统的可靠性。选题将以微处理器为主体取代传统电源的常规电子线路，将计算机技术与测量控制技术结合在一起，设计并制作智能化直流电源。目的是进一步简化系统电路，提高系统的可靠性。几乎所有的电子设备都需要稳定的直流电源，因此高精度程控稳压电源的应用非常的广泛。 高精度程控稳压电源的电路形式有很多种,有串联型、开关型、集成电路、稳压管高精度程控稳压电源等等。在电子设备中，高精度程控稳压电源的故障率是最高的（长期工作在大电流和大电压下,电子元器件很容易损坏）但在高精度程控稳压电源中，通过整流、滤波电路所获得的直流电源的电压往往是不稳定的。输出电压在电网电压波动或负载电流变化时也会随之有所改变。电子设备电源电压的不稳定,将会引起很多问题。设计出质量优良的高精度程控稳压电源，才能满足各种电子线路的要求。因此,高精度程控稳压电源的研究就颇为重要。

目前产生高精度程控稳压电源的方法大致分为两种:一种是模拟方法，另一种是数字方法。前者的电路均采用模拟电路控制，而后者则是通过数字电路进行自动控制。高精度程控稳压电源朝着数字化方向发展。因此对于数控恒压源的研究是必要的。随着科学技术飞速发展,对电源可靠性、输出精度和稳定性要求越来越高,利用D/ A 转换器的高分辨率和单片机的自动检测技术设计程控电源就显示出其优越性。程控电源既能方便输入和选择预设电压值又具有较高精度和稳定性，而且可以任意设定输出电压或电流，所有功能由面板上的键盘控制单片机实现，给电路实验带来极大的方便,提高了工作效率。

此方案采用 51系列单片机作为整机的控制单元，通过改变输入数字量来改变输出电压值，从而使开关控制电源输出电压发生变化，间接地改变输出电压的大小。利用单片机程控输出PWM经运算放大器放大，再经LM317控制电路，使得输出电压达到稳压的目的。采用PWM 控制的开关电源，该电源具有高集成度、高性价比、最简外围电路、最佳性能指标、能构成高效率无工频变压器的隔离式开关电源等优点。而且在成本上与同等功率的线性稳压电源相当，而电源效率显著提高，体积和重量则大为减小。利用PWM脉宽调制的方法外接原件少，设计简化，输出电压的大小由开关器件占空比决定，而且功耗小，效率高，稳压范围宽，电路形式灵活多样，采用线性稳压器作为电压供电输出端，电源纹波系数可以得到改善，输出电流最大可以达到1.5A，此外它的线性调整率和负载调整率也比标准的固定稳压器好，因此输出电压很稳定。这种方案也具有一些缺点，就是由于电路中采用了变压器，线性稳压器，受到变压器和三端稳压器的参数限制，往往输出电流不会太大。必要时还需要给LM317加装散热片。

# 2系统的基本方案

在本设计中，为了尽可能提高实验成品各方面的性能指标，对几个比较重要的模块分别进行了几种不同的设计方案论证，并选取最优方案。

## 2.1单片机的选取

方案一：选用PIC、或AVR等作为控制核心；这些单片机资源比较丰富，可以实现复杂的逻辑功能，功能强大，完全可以实现对本系统的控制。但对于本题目而言，其优势资源无法得以体现，且成本稍高。

方案二：采用片STC公司的STC12C5A系列单片机，该系列单片机外设资源丰富，IO口比传统单片机多，并且由于其功耗低、体积小、技术成熟和成本低等优点，比较适用于本系统。

本设计中，最终选择方案二，采用STC12C5A60S2单片机。

## 2.2变压器的选择

系统需要多路辅助电源，单片机STC12C5A60S2、数模转换器TLV5618、电压基准源REF5020等均需要5V的电压为之供电；散热器、继电器等均需要12V的电压为之供电；运放还需要双电源±12V供电。

方案一：采用普通变压器来给电路供电，变压器输出直接整流滤波然后分别稳压到所需电压给系统各个模块供电，但是这样会导致低压稳压芯片压差较大，效率非常低，容易烧毁稳压片。主电源输出时，如果要输出较低的电压也会导致电路效率极低，发热严重，对散热器有较高要求。此方案优点是普通变压器价格便宜易于购买。

方案二：采用多抽头变压器，对于各路辅助电源采用对应电压的抽头输出进行整流滤波稳压，这样提高了辅助电源模块的工作效率，降低了发热量。主电源输出也采用多抽头，根据设定输出电压控制继电器切换到不同抽头来将稳压电路的输入输出压差降到比较小，这样提高了电源的效率，降低了发热量，增加了电路可靠性。但是此方案需要订做专用变压器，且成本较高。

本设计中，最终选择方案二，采用多抽头变压器。

## 2.3D/A转换器的选取

方案一：采用DAC0832作为D/A转换器。它是采用CMOS工艺制成的单片直流输出型8位数模转换器，有两路输出，它价格低廉，接口简单，但是它需要占用单片机较多的IO口，并且对于本系统其位数也显得不够。

方案二：采用TLC5618芯片作为D/A转换器。它是具有串行接口的12位数模转换器，其输出为电压型，有两路输出。只需要通过3根串行总线就可以完成对它的控制，但是其控制程序稍微复杂一些，价格也较高。

本设计中，最终选择方案二，采用TLV5618芯片作为D/A转换器。

## 2.4A/D转换器的选取

方案一：采用单片机自带A/D转换器。单片机自带的是10位A/D转换器，有8个输入通道，其A/D转换速度可以达到几十千赫兹。此方案优点是不增加额外成本，控制也更简单，但是由于其不能外接基准电压，其精度相对较差。

方案二：采用AD7705作为A/D转换器。AD7705是16位双通道差分输入A/D，在输入范围内它可以检测电路任意两点间的电压，不需要复杂的采样电路，其缺点是A/D转换速度较慢，仅几十赫兹。

本设计中，最终选择方案二，采用AD7705芯片作为A/D转换器。

## 2.5	电压基准芯片的选取

方案一：采用TL431作为电压基准芯片。TL431最小可以输出2.5V电压，精度有8位，但是其温飘较大，容易受温度影响。其价格比较便宜。

方案二：采用REF5020作为电压基准芯片。REF5020是TI公司生产的12位的电压基准芯片，输出2.048V，温飘很小，在本设计中它很适合作为A/D、D/A芯片的电压基准。

本设计中，最终选择方案二，采用REF5020芯片作为电压基准。

## 2.6显示器件的选取

方案一：采用LED数码管显示。使用多个数码管动态显示，由于显示的内容较多，过多的增加数码管的个数显然不可行，并且比较占用单片机资源。

方案二: 采用LCD12864液晶显示。可以显示英文及数字，利用单片机来驱动液晶显示模块，设计简单，显示信息量较多,且容易控制。但是其成本较高。

方案三：采用2.4英寸TFT彩色液晶屏显示。该屏幕分辨率320*240，可以显示图片、动画等，它对单片机速度要求比较高，占用IO口较多，控制程序相对复杂，用STC12C5A60S2只能显示一些文字自字符等静态画面，但是其价格较低，显示效果很好。

本设计中，最终选择方案三，采用2.4英寸TFT彩色液晶屏作为显示器件。

## 2.7功率控制方案的选取

方案一：选用三极管来实现功率控制,它是电流控制型器件。在该设计中，由于驱动电路工作频率较高，若采用三极管实现功率控制，会需要较大的驱动电流。

方案二：选用场效应管来实现功率控制，它是电压控制型器件。其功率比三极管更大，驱动电路也比较简单，响应速度快，比较适合用于大功率的场合。

本设计中，最终选择方案二，采用IRFP450场效应管来实现功率控制。

## 2.8系统的最终方案

经过仔细分析和论证，决定了系统各模块的最终方案如下：

主要器件：

- 单片机：STC12C5A60S2

- 变压器：多抽头变压器

- D/A转换器：TLV5618

- A/D转换器：AD7705

- 电压基准芯片：REF5020

- 显示器件：2.4英寸TFT彩色液晶

- 功率管：IRFP450

其它主要器件：OPA2227运放，OPA2228运放，EC11编码器，五脚继电器，LM35温度传感器，CPU散热器，78/79系列稳压芯片

# 3 总体方案框图

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/898031031103006022