# 辽宁省鞍山市

# 齐大山铁矿资源储量核实设计

二O 一六年三月

目	录

- 前言	1

  - 目的任务	1

  - 位置、交通	1

  - 自然地理与经济概况	1

  - 矿权设置情况	3

- 以往地质工作情况	7

- 区域地质背景及成矿条件分析	11

  - 区域地质特征及成矿条件	11

  - 勘查区地质特征	11

  - 矿石的选冶情况	19

- 工作部署	19

  - 指导思想	19

  - 勘探类型	19

  - 总体工作部署	20

  - 主要工作方法及质量要求	20

  - 工业指标	23

- 工作安排及实物工作量	24

  - 工作安排	24

  - 设计实物工作量	24

# 前言

## 目的任务

鞍钢集团矿业公司齐大山铁矿是一设计年产1700 万吨铁矿石的大型露天矿山，是鞍钢集团主要铁矿石基地之一。鞍钢集团矿业公司齐大山铁矿采矿证于 2016 年 11 月到期，为了满足矿山采矿证延续要求，鞍钢集团矿业公司将委托符合勘查资质要求的地勘单位对鞍钢集团鞍山矿业公司齐大山铁矿进行资源储量核实。

具体任务是：在充分利用和研究原有地质勘探和矿山生产资料基础上， 对矿山资源储量进行核实，估算出采矿证内铁矿资源储量，提交资源储量核实报告。

## 位置、交通

齐大山铁矿位于鞍山市北东 12km，行政区划隶属于鞍山市千山区齐大山镇管辖，见交通位置图。

矿区交通十分方便，由矿区有柏油公路通往鞍山市，并有环市铁路通过矿区，与鞍钢其它矿山及选厂相通。

## 自然地理与经济概况

本区地貌为东高西低的低矮丘陵山地，山脉走向大致成西北-南东向， 山势平缓，比高不大（在 100～200m 之间）。少部分由含铁石英岩构成陡峭山脊，原最高峰齐大山标高 234.67m，经过露天开采现已变成采坑（坑底标高-207m），现在区内最高峰位于矿区南部，标高 133m。

矿区内无大的地表水体，有一条沙河支流由3850～4150 剖面间流过， 河床宽度 1～5m，河床坡度 1/200。枯水季节干涸无水，只有在夏秋雨季

时有溪流。常年平均流量为：0.0026m3/s。据记载 1955 年测得水位抬高

到 46m 标高时洪水流量为 7.7m3/s。

矿区地处北温带，属温带季风气候，四季分明。温度最高为七、八月份， 平均 24.9～26℃，最高气温为 36.9℃；最低为一月份，平均－13～－15℃， 最低气温－30.4℃，年平均温度为 8.8℃。

一般从十一月下旬开始下雪，翌年四月初终雪，一次积雪深度一般在10～15cm。最大积雪深为 26cm	（1959 年 11 月 14 日）。每年十二月至翌年三月为封冰期；平均冻土深度 91cm，最大冻土深度为 118cm，翌年三月中旬解冻。

多年平均降水量 720.6mm，年最大降水量 994.5mm（1975 年），月最大降水量 416.7mm（1985 年 7 月），日最大降水量 236.8mm（1975年 9 月 1 日）。降水量多集中在 7、8、9 三个月；多年平均蒸发量为1058.5mm。

四月份风速最强，平均为5.4m/s；八月份最弱，平均为2.7m/s。有明显的季节风，夏季多南风，冬季多西北风，最大风速一般在 18～24m/s。历年来最多风向为西南风。

鞍山市地处辽宁南部，根据中国地震反应谱特征周期区划图（第四代），地震动峰值加速度 0.05g，反应谱特征周期 0.35s，处于Ⅶ度烈度带，是地震活动较强的地区。在有历史记载的公元 419 年～1994 年间，辽南包括临近海域共发生破坏性地震（Ms≥4.75）31 次。最强的一次地震发生于 1975 年的海城地震，里氏 7.3 级。

鞍山市工业发达。著名的鞍山钢铁公司位于鞍山市。鞍山市是一个以冶

金、机械为主的工业城市。市区范围内主要有齐大山铁矿、东鞍山铁矿、大

孤山铁矿、眼前山铁矿以及胡家庙子铁矿等五个大型露天矿山。中小型铁矿星罗棋布，构成了鞍山市以钢铁工业为主的冶金工业的基础

农业以粮食为主，主要为玉米和水稻，盛产南果梨和苹果。

第三产业以旅游业为主，有全国著名的千山风景区和玉佛山风景区，旅游业目前发展迅速，已成为鞍山市主导产业之一。

## 矿权设置情况

本矿区设置有一个采矿权。采矿权人为鞍钢集团鞍山矿业公司齐大山铁矿（即现在的“鞍钢集团矿业公司齐大山铁矿”），矿山名称为鞍钢集团鞍山矿业公司齐大山铁矿（即现在的“鞍钢集团矿业公司齐大山铁矿”），经济类型是国有企业，开采矿种为铁矿，开采方式为露天开采，设计生产规模 1700 万吨/年。矿区范围由 76 个拐点圈定，见下表，矿区面积 2.59km2，开采深度为 138～-270m。采矿许可证证号为 2100000620212，有效期限为壹拾年零捌月，由 2006 年 3 月至 2016 年 11 月，由辽宁省国土资源厅于2006 年 3 月 11 日颁发。

地理坐标

公里网坐标(西安 80)

采矿权区范围拐点坐标表

| 拐点号 | 东经 | 北纬 | x | y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 41°09′18″ | 123°06′38″ | 4557852.443 | 41509229.307 |
| 2 | 41°09′19″ | 123°06′37″ | 4557874.443 | 41509193.307 |
| 3 | 41°09′20″ | 123°06′35″ | 4557914.443 | 41509158.307 |
| 5 | 41°09′23″ | 123°06′32″ | 4558006.443 | 41509080.307 |

| 7 | 41°09′29″ | 123°06′27″ | 4558168.443 | 41508977.307 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 41°09′33″ | 123°06′28″ | 4558308.443 | 41509005.307 |
| 12 | 41°09′37″ | 123°06′28″ | 4558432.443 | 41508997.307 |
| 15 | 41°09′40″ | 123°06′28″ | 4558510.444 | 41509003.307 |
| 16 | 41°09′41″ | 123°06′27″ | 4558553.444 | 41508981.307 |
| 17 | 41°09′47″ | 123°06′22″ | 4558721.444 | 41508855.307 |
| 18 | 41°09′51″ | 123°06′18″ | 4558852.444 | 41508755.307 |
| 21 | 41°09′53″ | 123°06′14″ | 4558920.444 | 41508660.307 |
| 26 | 41°09′59″ | 123°06′08″ | 4559087.444 | 41508529.306 |
| 28 | 41°10′05″ | 123°06′02″ | 4559303.444 | 41508389.306 |
| 29 | 41°10′07″ | 123°06′00″ | 4559358.444 | 41508353.306 |
| 30 | 41°10′09″ | 123°05′58″ | 4559414.444 | 41508307.306 |
| 31 | 41°10′09″ | 123°05′56″ | 4559412.444 | 41508254.306 |
| 33 | 41°10′08″ | 123°05′50″ | 4559389.444 | 41508114.306 |
| 34 | 41°10′07″ | 123°05′51″ | 4559346.444 | 41508134.306 |
| 35 | 41°10′06″ | 123°05′49″ | 4559307.444 | 41508090.306 |
| 36 | 41°10′04″ | 123°05′48″ | 4559254.444 | 41508067.306 |
| 37 | 41°10′05″ | 123°05′46″ | 4559293.444 | 41508008.306 |
| 38 | 41°10′04″ | 123°05′47″ | 4559264.444 | 41508032.306 |
| 39 | 41°10′03″ | 123°05′47″ | 4559219.444 | 41508037.306 |
| 40 | 41°10′01″ | 123°05′48″ | 4559170.444 | 41508071.306 |

| 42 | 41°09′47″ | 123°05′49″ | 4559035.444 | 41508093.306 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 44 | 41°09′53″ | 123°05′51″ | 4558913.444 | 41508137.306 |
| 48 | 41°09′43″ | 123°05′57″ | 4558612.443 | 41508269.306 |
| 49 | 41°09′43″ | 123°05′58″ | 4558614.443 | 41508299.306 |
| 51 | 41°09′38″ | 123°05′59″ | 4558457.443 | 41508327.306 |
| 53 | 41°09′35″ | 123°06′00″ | 4558359.443 | 41508354.306 |
| 58 | 41°09′30″ | 123°05′59″ | 4558209.443 | 41508328.307 |
| 59 | 41°09′28″ | 123°05′59″ | 4558140.443 | 41508311.307 |
| 62 | 41°09′22″ | 123°05′56″ | 4557974.443 | 41508260.307 |
| 63 | 41°09′22″ | 123°05′56″ | 4557974.443 | 41508243.307 |
| 66 | 41°09′18″ | 123°05′55″ | 4557841.443 | 41508236.307 |
| 68 | 41°09′13″ | 123°05′54″ | 4557667.443 | 41508207.307 |
| 71 | 41°09′10″ | 123°05′54″ | 4557594.443 | 41508211.307 |
| 75 | 41°09′05″ | 123°05′57″ | 4557441.442 | 41508268.307 |
| 78 | 41°09′03″ | 123°05′58″ | 4557379.442 | 41508296.307 |
| 83 | 41°08′59″ | 123°06′02″ | 4557255.442 | 41508392.307 |
| 86 | 41°08′52″ | 123°06′05″ | 4557039.442 | 41508465.307 |
| 92 | 41°08′47″ | 123°06′06″ | 4556877.442 | 41508489.307 |
| 94 | 41°08′39″ | 123°06′11″ | 4556629.442 | 41508609.307 |
| 95 | 41°08′31″ | 123°06′16″ | 4556394.442 | 41508723.307 |
| 99 | 41°08′29″ | 123°06′18″ | 4556314.442 | 41508755.307 |

| 102 | 41 °08 ′28 ″ | 123 °06 ′21 ″ | 4556288.442 | 41508831.307 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 105 | 41 °08 ′25 ″ | 123 °06 ′24 ″ | 4556198.442 | 41508906.308 |
| 107 | 41 °08 ′24 ″ | 123 °06 ′27 ″ | 4556159.442 | 41508983.308 |
| 108 | 41 °08 ′22 ″ | 123 °06 ′25 ″ | 4556103.442 | 41508927.308 |
| 111 | 41 °08 ′21 ″ | 123 °06 ′30 ″ | 4556068.442 | 41509048.308 |
| 114 | 41 °08 ′20 ″ | 123 °06 ′34 ″ | 4556059.442 | 41509138.308 |
| 115 | 41 °08 ′20 ″ | 123 °06 ′34 ″ | 4556050.442 | 41509147.308 |
| 118 | 41 °08 ′21 ″ | 123 °06 ′39 ″ | 4556085.442 | 41509268.308 |
| 121 | 41 °08 ′22 ″ | 123 °06 ′43 ″ | 4556095.442 | 41509360.308 |
| 124 | 41 °08 ′24 ″ | 123 °06 ′48 ″ | 4556158.442 | 41509457.308 |
| 125 | 41 °08 ′26 ″ | 123 °06 ′50 ″ | 4556225.442 | 41509515.308 |
| 127 | 41 °08 ′30 ″ | 123 °06 ′53 ″ | 4556352.442 | 41509571.308 |
| 129 | 41 °08 ′31 ″ | 123 °06 ′52 ″ | 4556387.442 | 41509559.308 |
| 130 | 41 °08 ′33 ″ | 123 °06 ′52 ″ | 4556449.442 | 41509566.308 |
| 133 | 41 °08 ′36 ″ | 123 °06 ′54 ″ | 4556538.442 | 41509601.308 |
| 135 | 41 °08 ′41 ″ | 123 °06 ′52 ″ | 4556689.442 | 41509559.308 |
| 136 | 41 °08 ′42 ″ | 123 °06 ′53 ″ | 4556717.442 | 41509578.308 |
| 139 | 41 °08 ′45 ″ | 123 °06 ′52 ″ | 4556823.442 | 41509550.308 |
| 141 | 41 °08 ′47 ″ | 123 °06 ′51 ″ | 4556887.442 | 41509534.308 |
| 142 | 41 °08 ′54 ″ | 123 °06 ′48 ″ | 4557095.442 | 41509454.308 |
| 144 | 41 °08 ′55 ″ | 123 °06 ′46 ″ | 4557136.443 | 41509429.308 |

| 146 | 41°08′56″ | 123°06′45″ | 4557167.443 | 41509394.308 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 147 | 41°08′56″ | 123°06′44″ | 4557173.443 | 41509368.308 |
| 149 | 41°09′03″ | 123°06′41″ | 4557382.443 | 41509297.308 |
| 151 | 41°09′07″ | 123°06′40″ | 4557490.443 | 41509268.307 |
| 153 | 41°09′12″ | 123°06′41″ | 4557646.443 | 41509301.307 |
| 154 | 41°09′12″ | 123°06′42″ | 4557666.443 | 41509322.307 |
| 156 | 41°09′15″ | 123°06′38″ | 4557736.443 | 41509221.307 |
| 157 | 41°09′17″ | 123°06′38″ | 4557795.443 | 41509224.307 |
| 158 | 41°09′17″ | 123°06′37″ | 4557817.443 | 41509212.307 |

# 以往地质工作情况

齐大山铁矿床矿体分布于 60 剖面线～4657 剖面线之间，历经多期地质勘查工作，现将主要三期介绍如下。

第一期：1954～1958 年，为落实第一个五年计划规定中“大力发展鞍山钢铁公司”的政策，扩大鞍钢铁矿石的供应矿山及其后备基地，冶金工业部地质局鞍山分局 402 队进行了以槽探、钻探为主的勘探工作，投入的主要工作量见下表。勘查范围为齐大山铁矿 60～3000 剖面线之间，并于 1958 年 4 月由冶金工业部地质局鞍山分局 402 队提交了《樱桃园至王家堡子三

矿区铁矿床地质勘探总结报告书》。报告共获得储量 90671.1 万吨，其中A2+B+C1 级 54165.5 万吨，占储量的 59.74%，C2 级 36505.6 万吨，该报告于 1958 年 9 月由中华人民共和国地质部全国矿产储量委员会以“第

186 号”文审批通过。

第二期：1973～1976，年为满足鞍钢“五五”期间对铁矿石的迫切需

要，鞍钢地质勘探公司 402 队在 1954～1958 年勘探工作的基础上，对本区进行了以钻探为主的勘探工作，投入的主要工作量见下表。勘查范围为齐大山铁矿 2000～4657 剖面线之间，于 1976 年 11 月提交了《辽宁省鞍山市王家堡子铁矿区地质勘探总结报告（ 1973-1976）》。该报告共获保有储量 73637.25 万吨，其中 A2+B+C1 级 39711.0 万吨，占储量的 53.93%，C2 级 33926.25 万吨，该报告于 1978 年 2 月由中华人民共和国冶金工业部以“【78】冶地字第 273 号”文审批通过。

齐大山铁矿以往投入主要实物工作量表

|  |  | 工作量 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工作项目 | 1954～1958 年 | 1973～1976 年 | 总计 备注 |
| 1/2 千地形测量 | 3.02km2 |  | 3.02km2 |
| 1/2 千地质测量 | 3.02km2 | 3.1km2 | 6.12km2 |
| 槽探 | 20 条(长槽) | 1 条(长槽) | 21 条(长槽) |
|  | 19936.59m(61 | 16385.23(47 | 36321.82(108 |
| 钻探 |  |  |  |
|  | 个) | 个) | 个) |
| 坑道地质调查 | 12997 延米 | 783 延米 | 13780 延米 |
| 1/1 万磁法测量 | 0.6km2 |  | 0.6km2 |
| 普通分析 | 5228 件 | 1584 件 | 6812 件 |
| 内验 | 508 件 | 220 件 | 728 件 |
| 外验 | 228 件 | 107 件 | 335 件 |

| 耐压试验 | 77 件 | 37 件 | 11 件 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 体重测试 | 345 件 | 60 件 | 405 件 | 其中，铁矿石 321 件 |
| 组合分析 | 710 件 | 117 件 | 827 件 |  |
| 全分析 | 13 件 | 19 件 | 32 件 |  |
| 光谱分析 |  | 14 件 |  | 1954～1958 年数据 不详 |
| 粒度测定 | 223 件 | 30 件 | 253 件 |  |
| 光薄片鉴定 |  | 156 件 |  | 1954～1958 年数据 不详 |
| 1/1 万水文地质调 查 | 3.5km2 |  | 3.5km2 |  |
| 水文动态观测 | 16 点年 |  | 16 点年 |  |
| 水文简易观测 | 10 个孔 |  | 10 个孔 |  |
| 简易水分析 | 44 件 |  | 44 件 |  |

第三期：1978 年，鞍钢地质勘探公司根据1978 年 1 月冶金部地质司的要求，对齐大山铁矿所有过去勘探资料进行整理，在做到“五个统一”的基础上编写相应的简明的文字报告。本次工作是以收集和整理齐大山铁矿以往勘探资料为主，未投入实物工作量，只是以 1976 年底矿山采场现状为基础， 重新计算了齐大山铁矿的保有矿量。工作范围为齐大山铁矿全矿床，即齐大山铁矿 60～4657 剖面线之间，并于 1978 年 5 月提交了《中华人民共和国齐大山铁矿床地质勘探总结报告》。该报告总结了 1976 年以前本区各期的地质工作的成果，共获得表内矿储量 140993.9 万吨，其中表内矿 A2+B+C1 储量

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/898050114114006041