单位〔子单位〕工程质量竣工验收记录

WSZL－1

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 道路类型 |  |  |  |  |  | 工程造价 |  |  |  |  |
| 工程经理 |  |  |  | 单位工程技术负责人 |  | 标书 |  |  | 制表人 |  |
| 开工日期 |  | 合同日期？ 年 月 日 |  |  |  | 竣工日期 |  |  | 年 月 日 |  |
| 序号 | 项 目 |  | 验 收 记 录 |  |  |  |  | 验 收 结 论 |  |  |
| 1 | 分部工程 |  | 共 分部，经查 分部符合 标准及设计要求 分部 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 质量控制资料核查 |  | 共 项，经审查符合要求 项， 经核定符合标准要求 项 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 平安和主要使用功能核查及抽查结果 |  | 共核查 项，符合要求 项， 共抽查 项，符合要求 项， 经返工处理符合要求 项 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 观感质量检验 |  | 共抽查 项，符合要求 项， 不符合要求 项 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 综合验收结论 |  | 建设单位填写 |  |  |  |  |  |  |  |
| 参 加 验 收 单 位 | 建设单位 |  |  |  | 监理单位 |  | 施工单位 |  |  |  |
|  | 〔公章〕 单位〔工程〕负责人 年 月 日 |  |  |  | 〔公章〕 总监理工程师 年 月 日 |  | 〔公章〕 单位负责人 年 月 日 |  |  |  |
|  | 设计单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 〔公章〕 单位〔工程〕负责人 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

单位〔子单位〕工程观感质量评价记录

附表1-1

| 工程名称 |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位工程 |  | 道路工程 |  | 子单位工程 | —— |  |  |  |
| 序号 | 检查工程 |  | 抽查质量情况 |  |  | 好 | 中 | 差 |
| 1 | 沥青混凝土面层 |  | 外表平整、坚实，接缝紧密，无枯焦； 无明显轮迹、推挤裂缝、脱落、烂边、油斑、掉渣等现象，未污染其他构筑物； 面层与附属构筑物接顺，无积水现象。 |  |  |  |  |  |
| 2 | 水泥混凝土面层 |  | 板面平整密实，边角整齐、无裂缝，无石子外露和浮浆、脱皮、踏痕、积水等现象，伸缩缝应垂直、直顺，缝内无杂物，伸缩缝在规定的深度和范围内全部贯穿。 |  |  |  |  |  |
| 3 | 人行道面层 〔含无障碍设计〕 |  | 铺砌稳固、无翘动，外表平整、缝线直顺、缝宽均匀、灌缝饱满，无翘边、翘角、反坡、积水现象。坡道口与路面高差符合要求 |  |  |  |  |  |
| 4 | 检查井井盖安装 |  | 各部位尺寸准确，井框与井口位置吻合； 加固混凝土，外表平整光洁、无裂纹； 井框与沥青相接平顺，结合紧密；井内清理干净，无建筑垃圾等杂物。 |  |  |  |  |  |
| 5 | 立〔平〕沿石 |  | 座浆饱满、安装稳固，缝宽均匀、勾缝密实，外露面清洁、颜色一致、无污染，立面垂直、线条直顺，立沿石外露高度一致； 平沿石外表平整，不阻水。 |  |  |  |  |  |
| 6 | 雨水斗 |  | 井框、井箅完整、配套，安装平稳、牢固； 混凝土小梁位置准确、与井框结合紧密； 符合收水要求，周边无积水。 |  |  |  |  |  |

| 7 | 交通设施 〔公交站台、平安岛及隔离墩、护栏等〕 |  | 各种交通设施位置准确、安装牢固、线形美观，外表整洁。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 挡土墙 |  | 砌筑墙体丁顺匀称，外表平整，灰缝均匀、饱满、直顺，变形缝垂直贯穿，做法标准； 混凝土外表光洁、平整、密实，无蜂窝、麻面、露筋现象，泄水孔通畅。 |  |  |  |
| 观感质量综合评价 |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  |  |  |  |  |  |
| 观感质量评价组〔签字〕： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

单位〔子单位〕工程结构平安及

使用功能评价记录

附表2-1

| 工程名称 |  |  |  | 施工单位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位工程 |  | 道路工程 |  | 子单位工程 | —— |
| 序号 | 平安和功能检查工程 |  | 资料核〔抽〕查情况 |  | 功能评价结果 |
| 1 | 路面厚度 |  | 应测点数： 实测点数： 抽查点数： 抽查结果： |  |  |
| 2 | 路基、路面弯沉试验 |  | 应测点数： 〔每车道每20米〕 实测点数： 设计值： 〔0.01mm〕 代表值： 〔0.01mm〕 |  |  |
| 3 | 混凝土路面弯拉强度 |  | 应留置试块： 组 实际留置标养试件： 组 应留置同养试件： 组 实际留置同养试件： 组 设计值： 〔MPa〕 代表值： 〔MPa〕 |  |  |
| 4 | 摩擦系数 |  | 应测点数： 〔每200米一处〕 实测点数： 设计值： 代表值： |  |  |
| 5 | 构造深度 |  | 应测点数： 〔每200米一处〕 实测点数： 设计值： mm 代表值： mm |  |  |
| 评价结论 |  |  |  |  |  |
| 平安及使用功能评价组〔签字〕： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

单位〔子单位〕工程质量保证资料评价记录

附表3

| 工程名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位工程 |  |  |  | 施工单位 |  |
| 序号 | 资料名称 |  |  | 核查意见 |  |
| 1 | 施工组织设计、施工方案及审批记录 |  |  |  |  |
| 2 | 施工图设计文件会审、技术交底记录 |  |  |  |  |
| 3 | 设计变更、洽商记录 |  |  |  |  |
| 4 | 原材料、成品、半成品、构配件设备出厂合格证、出厂检〔试〕验报告和复试报告〔须一一对应〕 |  |  |  |  |
| 5 | 施工试验报告及见证检测报告 |  |  |  |  |
| 6 | 施工记录 |  |  |  |  |
| 7 | 测量复核及预检记录 |  |  |  |  |
| 8 | 隐蔽工程检查验收记录 |  |  |  |  |
| 9 | 工程质量检验评定资料 |  |  |  |  |
| 10 | 使用功能试验记录 |  |  |  |  |
| 11 | 工程质量事故及调查处理资料 |  |  |  |  |
| 12 | 竣工测量资料 |  |  |  |  |
| 13 | 竣工图 |  |  |  |  |
| 14 | 工程竣工验收文件 |  |  |  |  |
| 评价结论 |  |  |  |  |  |
| 质量保证资料评价组〔签字〕： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

单位工程分部工程检验汇总表

WSZL－2

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程经理 |  |  |  | 工程技术负责人 | 标书规定的 | 制表人 |  |
| 序号 | 外观检查 |  |  |  |  | 质量情况 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 分部〔子分部〕工程名称 |  |  |  |  | 合格率〔%〕 | 质量情况 |
| 1 | 路基 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 基层 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 面层 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 1沥青混合料面层 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2.水泥混凝土面层 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 3.铺砌式面层 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 广场与停车场 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 人行道 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 挡土墙 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 附属构筑物〔牙石、雨水支管与雨水口、路灯管线与根底〕 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 平均合格率〔%〕 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检验结果 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工负责人 |  |  |  | 质量检查员 |  | 日 期 |  |

说明:路灯管线与灯座作为道路附属工程内容之一

分部〔子分部〕工程检验记录

WSZL－3

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位工程名称 |  |  |  |  |  |  | 分部工程名称 |  |  |  |  |  |
| 工程经理 |  |  |  | 工程技术负责人 |  |  |  |  | 制表人 |  |  |  |
| 施工负责人 |  |  |  | 质量检查员 |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |
| 序号 | 分项工程名称 |  |  |  |  | 检验批数 |  |  | 合格率〔%〕 |  |  | 质量情况 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量控制资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 平安和功能检验 〔检测〕报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 观感质量验收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部〔子分部〕工程检验结果 |  |  |  |  |  |  |  | 平均合格率〔%〕 |  |  |  |  |
| 参加验收单位 | 施工单位 |  |  |  | 工程经理： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 监理〔建设〕单位 |  |  |  | 监理总工程师： 〔建设单位工程专业技术负责人〕 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

分项工程质量检验记录

WSZL－4

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 分部工程名称 |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 检验批数 |  |  |  |  |  |  |
| 工程经理 |  |  |  | 工程技术负责人 |  |  |  |  |  |  | 制表人 |  |  |  |
| 序号 | 检验批部位、区段 |  |  |  | 施工单位自检情况 |  |  |  |  |  |  | 监理〔建设〕单位验收情况 验收意见 |  |  |
|  |  |  |  |  | 合格率〔%〕 |  |  |  |  | 检验结论 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 平均合格率〔%〕 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结果 | 工程技术负责人 工程部技术负责人还是标书规定的负责人 年 月 日 |  |  |  |  | 验收结论 | 监理工程师 〔建设单位工程专业技术负责人〕 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

土方路基工程检验批质量验收记录表

WSZL－5

| 工 程 名 称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施 工 单 位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项 目 经 理 |  |  |  |  |  |  |  | 技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工负责人 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量检验员 |  |  |  |  |  |  |  | 交方班组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 接方班组 |  |  |  |  |  |  |  |
| 制 表 人 |  |  |  |  |  |  |  | 工程数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验日期 |  |  |  |  |  |  |
| CJJ1-2023《城镇道路工程施工与质量验收标准》的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主控工程 | 1 |  | 路基压实度 |  |  |  | 第-2条 |  |  |  |  |  |  |  | 应测 点，实测 点。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | 弯沉值 |  |  |  | 设计规定 |  |  |  |  |  |  |  | 应测 点，实测 点。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般工程 |  | 1 | 路床外观质量 |  |  |  | 第-3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 工程 |  |  | 允许偏差〔mm〕 | 检查结果、实测点偏差值或实测值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  |  |  | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 | 应测 点数 |  | 合格 点数 | 合格率〔%〕 |  |
|  |  |  | 土路基允许偏 差 | 路床纵断工程〔mm〕20 |  | -20，+10 | -20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 路床中线偏位〔mm〕100 |  | ≤30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 路床平整度〔mm〕20 |  | ≤15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 路床宽度〔mm〕40 20-50cm |  | 不小于设计+附加 宽度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 路床横坡 20 |  | ±0.3%且不反坡 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 边坡 20 |  | 不陡于 设计值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 平均合格率： % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 检 验 结 论： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 评定结果 |  |  |  |  |  | 专业工长〔施工员〕 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 工程专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理〔建设〕单位 验收结论 |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： 〔建设单位工程专业技术负责人〕 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

挖石方路基工程检验批质量验收记录表

WSZL－5

| 工 程 名 称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施 工 单 位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项 目 经 理 |  |  |  |  |  | 技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 质量检验员 |  |  |  |  |  | 交方班组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 接方班组 |  |  |  |  |  |  |
| 制 表 人 |  |  |  |  |  | 工程数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验日期 |  |  |  |  |  |
| CJJ1-2023《城镇道路工程施工与质量验收标准》的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主控工程 | 1 | 上边坡必须稳定，严禁有松石、险石 |  |  |  |  | 标准要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 挖石方路基允许偏差 | 工程 |  | 允许偏差〔mm〕 |  | 检查结果、实测点偏差值或实测值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 | 应测 点数 | 合格 点数 |  | 合格率〔%〕 |
|  |  |  | 路床纵断工程〔mm〕 |  | +50，-100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 路床中线偏位〔mm〕 |  | ≤30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 路床宽度〔mm〕 |  | 不小于设计+附加宽度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 边坡 |  | 不陡于设计值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 平均合格率： % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 检 验 结 论： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 评定结果 |  |  |  |  | 专业工长〔施工员〕 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 工程专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理〔建设〕单位 验收结论 |  |  |  |  | 专业监理工程师： 〔建设单位工程专业技术负责人〕 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填石方路基工程检验批质量验收记录表

WSZL－5

| 工 程 名 称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施 工 单 位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项 目 经 理 |  |  |  |  |  | 技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 质量检验员 |  |  |  |  |  | 交方班组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 接方班组 |  |  |  |  |  |  |
| 制 表 人 |  |  |  |  |  | 工程数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验日期 |  |  |  |  |  |  |
| CJJ1-2023《城镇道路工程施工与质量验收标准》的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主控工程 | 1 | 压实度、沉降差 |  |  |  |  | 设计标准要求 |  |  |  |  |  | 应测 点，实测 点。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 路床顶面嵌缝牢固，外表均匀、平整、稳定无推移、浮石。 |  |  |  |  | 标准要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 边坡应稳定、平顺，无松石。 |  |  |  |  | 标准要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 填石路基允许偏差 | 工程 |  | 允许偏差〔mm〕 |  | 检查结果、实测点偏差值或实测值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 | 应测 点数 |  | 合格 点数 | 合格率〔%〕 |
|  |  |  | 路床纵断工程〔mm〕 |  | -20+10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 路床中线偏位〔mm〕 |  | ≦30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 路床平整度〔mm〕 |  | ≦20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 路床宽度〔mm〕 |  | 不小于设计+附加宽度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 路床横坡 |  | ±0.3%且不反坡 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 边坡 |  | 不陡于设计值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 平均合格率： % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 检 验 结 论： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 评定结果 |  |  |  |  | 专业工长〔施工员〕 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 工程专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理〔建设〕单位 验收结论 |  |  |  |  | 专业监理工程师： 〔建设单位工程专业技术负责人〕 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

路肩工程检验批质量验收记录表

WSZL－5

| 工 程 名 称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施 工 单 位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 桩号 |  |  |  |  |  |
| 项 目 经 理 |  |  |  |  |  | 技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工负责人 |  |  |  |  |  |
| 质量检验员 |  |  |  |  |  | 交方班组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 接方班组 |  |  |  |  |  |
| 制 表 人 |  |  |  |  |  | 工程数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验日期 |  |  |  |  |  |  |
| CJJ1-2023《城镇道路工程施工与质量验收标准》的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 肩线应顺畅外表平整，不积水不阻水 |  |  |  |  | 标准要求 |  |  |  |  |  | 符合标准要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 路肩压实度应大于或等于90% |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  | 符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 路肩允许偏差 | 工程 | 允许偏差〔mm〕 |  |  | 检查结果、实测点偏差值或实测值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 | 应测 点数 | 合格 点数 |  | 合格率〔%〕 |
|  |  |  | 宽度〔mm〕 | 不小于设计规定 |  |  | 设计宽度为 查8点 7点合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 横坡 | ±1%且不反坡 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 平均合格率： % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 检 验 结 论： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 评定结果 |  |  |  | 专业工长 〔施工员〕 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 工程专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理〔建设〕单位 验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 〔建设单位工程专业技术负责人〕 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

石灰土基层工程检验批质量验收记录表

WSZL－5

| 工 程 名 称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施 工 单 位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项 目 经 理 |  |  |  |  |  |  | 技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 质量检验员 |  |  |  |  |  |  | 交方班组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 接方班组 |  |  |  |  |  |  |
| 制 表 人 |  |  |  |  |  |  | 工程数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验日期 |  |  |  |  |  |
| CJJ1-2023《城镇道路工程施工与质量验收标准》的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主控工程 | 1 | 土 |  |  |  |  |  | 第.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 石灰 |  |  |  |  |  | 第.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 水 |  |  |  |  |  | 第.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 压实度 |  |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 无侧限抗压强度 |  |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 外表 |  |  |  |  |  | 第.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 石灰土根底允许偏差 | 工程 |  |  | 允许偏差〔mm〕 |  | 检查结果、实测点偏差值或实测值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 | 应测 点数 | 合格 点数 |  | 合格率〔%〕 |
|  |  |  | 中线位移 |  |  | ≦20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 纵断高程〔mm〕 | 基层 |  | ±15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 底基层 |  | ±20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 平整度〔mm〕 | 基层 |  | ≦10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 底基层 |  | ≦15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 宽度〔mm〕 |  |  | 不小于设计+附加宽度 |  | 宽度为 检查 点 点合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 横坡 |  |  | ±0.3%且不反坡 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 厚度〔mm〕 |  |  | ±10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 平均合格率： % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 检 验 结 论： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 评定结果 |  |  |  |  |  | 专业工长〔施工员〕 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 工程专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理〔建设〕单位 验收结论 |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： 〔建设单位工程专业技术负责人〕 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

石灰、粉煤灰稳定砂砾〔碎石〕基层工程检验批质量验收记录表

WSZL－5

| 工 程 名 称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施 工 单 位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 基层 |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  | 桩号 |  |  |  |  |  |  |
| 项 目 经 理 |  |  |  |  |  |  | 技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 质量检验员 |  |  |  |  |  |  | 交方班组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 接方班组 |  |  |  |  |  |  |
| 制 表 人 |  |  |  |  |  |  | 工程数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验日期 |  |  |  |  |  |
| CJJ1-2023《城镇道路工程施工与质量验收标准》的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主控工程 | 1 | 土 |  |  |  |  | 第.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 石灰 |  |  |  |  | 第.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 水 |  |  |  |  | 第.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 压实度 |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 无侧限抗压强度 |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 外表 |  |  |  |  | 第.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 石灰土根底允许偏差 | 工程 |  |  | 允许偏差〔mm〕 | 检查结果、实测点偏差值或实测值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 | 应测 点数 | 合格 点数 |  | 合格率〔%〕 |
|  |  |  | 中线位移 |  |  | ≦20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 纵断高程〔mm〕 | 基层 |  | ±15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 底基层 |  | ±20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 平整度〔mm〕 | 基层 |  | ≦10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 底基层 |  | ≦15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 宽度〔mm〕 |  |  | 不小于设计+附加宽度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 横坡 |  |  | ±0.3%且不反坡 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 厚度〔mm〕 |  |  | ±10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 平均合格率： % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 检 验 结 论： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 评定结果 |  |  |  |  |  | 专业工长〔施工员〕 |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 工程专业质量检查员： 符合标准要求 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理〔建设〕单位 验收结论 |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： 合格 〔建设单位工程专业技术负责人〕 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

石灰、粉煤灰稳定钢渣基层工程检验批质量验收记录表

WSZL－5

| 工 程 名 称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施 工 单 位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项 目 经 理 |  |  |  |  |  |  | 技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工负责人 |  |  |  |  |  |
| 质量检验员 |  |  |  |  |  |  | 交方班组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 接方班组 |  |  |  |  |  |
| 制 表 人 |  |  |  |  |  |  | 工程数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验日期 |  |  |  |  |  |  |
| CJJ1-2023《城镇道路工程施工与质量验收标准》的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主控工程 | 1 | 土 |  |  |  |  | 第.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 石灰 |  |  |  |  | 第.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 水 |  |  |  |  | 第.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 压实度 |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  | 应测 点，实测 点。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 无侧限抗压强度 |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 外表 |  |  |  |  | 第.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 石灰土根底允许偏差 | 工程 |  |  | 允许偏差〔mm〕 | 检查结果、实测点偏差值或实测值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 | 应测 点数 | 合格 点数 |  | 合格率〔%〕 |
|  |  |  | 中线位移 |  |  | ≦20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 纵断高程〔mm〕 | 基层 |  | ±15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 底基层 |  | ±20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 平整度〔mm〕 | 基层 |  | ≦10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 底基层 |  | ≦15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 宽度〔mm〕 |  |  | 不小于设计+附加宽度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 横坡 |  |  | ±0.3%且不反坡 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 厚度〔mm〕 |  |  | ±10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 平均合格率： % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 检 验 结 论： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 评定结果 |  |  |  |  |  | 专业工长〔施工员〕 |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 工程专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理〔建设〕单位 验收结论 |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： 〔建设单位工程专业技术负责人〕 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

水泥稳定土类基层工程检验批质量验收记录表

WSZL－5

| 工 程 名 称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施 工 单 位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项 目 经 理 |  |  |  |  |  | 技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 质量检验员 |  |  |  |  |  | 交方班组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 接方班组 |  |  |  |  |  |  |
| 制 表 人 |  |  |  |  |  | 工程数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验日期 |  |  |  |  |  |  |
| CJJ1-2023《城镇道路工程施工与质量验收标准》的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主控工程 | 1 | 土 |  |  |  |  | 第.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 水泥 |  |  |  |  | 第.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 水 |  |  |  |  | 第.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 粒料 |  |  |  |  | 第.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 压实度 |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  | 应测 点，实测 点。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 无侧限抗压强度 |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 外表 |  |  |  |  | 第.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 水泥稳定土 基层允许偏差 | 工程 |  | 允许偏差〔mm〕 |  |  | 检查结果、实测点偏差值或实测值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 | 应测 点数 | 合格 点数 |  |  | 合格率〔%〕 |
|  |  |  | 中线位移 |  | ≦20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 纵断高程〔mm〕 | 基层 | ±15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 底基层 | ±20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 平整度〔mm〕 | 基层 | ≦10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 底基层 | ≦15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 宽度〔mm〕 |  | 不小于设计+附加宽度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 横坡 |  | ±0.3%且不反坡 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 厚度〔mm〕 |  | ±10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 平均合格率： % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 检 验 结 论： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 评定结果 |  |  |  |  | 专业工长〔施工员〕 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 工程专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理〔建设〕单位 验收结论 |  |  |  |  | 专业监理工程师： 〔建设单位工程专业技术负责人〕 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

级配砂砾〔砾石〕基层工程检验批质量验收记录表

WSZL－5

| 工 程 名 称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施 工 单 位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项 目 经 理 |  |  |  |  |  |  | 技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工负责人 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量检验员 |  |  |  |  |  |  | 交方班组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 接方班组 |  |  |  |  |  |  |  |
| 制 表 人 |  |  |  |  |  |  | 工程数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验日期 |  |  |  |  |  |  |
| CJJ1-2023《城镇道路工程施工与质量验收标准》的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主控工程 | 1 | 集料 |  |  |  |  | 第条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 压实度 |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  | 应测 点，实测 点。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 弯沉值 |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  | 应测 点，实测 点。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 外表 |  |  |  |  | 第.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 级配砂石允许偏差 | 工程 |  |  | 允许偏差〔mm〕 | 检查结果、实测点偏差值或实测值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 | 应测 点数 | 合格 点数 |  |  | 合格率〔%〕 |
|  |  |  | 中线偏位〔mm〕 |  |  | ≦20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 纵断高程〔mm〕 | 基层 |  | ±15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 底基层 |  | ±20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 平整度〔mm〕 | 基层 |  | ≦10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 底基层 |  | ≦15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 宽度〔mm〕 |  |  | 不小于设计+附加宽度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 横坡 |  |  | ±0.3%且 不反坡 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 厚度〔mm〕 | 砂石 |  | +20-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 砾石 |  | +20-10%层厚 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 平均合格率： % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 检 验 结 论： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 评定结果 |  |  |  |  |  | 专业工长 〔施工员〕 |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 工程专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理〔建设〕单位 验收结论 |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： 〔建设单位工程专业技术负责人〕 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

级配碎石〔碎砾石〕基层工程检验批质量验收记录表

WSZL－5

| 工 程 名 称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施 工 单 位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项 目 经 理 |  |  |  |  |  |  | 技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工负责人 |  |  |  |  |  |
| 质量检验员 |  |  |  |  |  |  | 交方班组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 接方班组 |  |  |  |  |  |
| 制 表 人 |  |  |  |  |  |  | 工程数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验日期 |  |  |  |  |  |
| CJJ1-2023《城镇道路工程施工与质量验收标准》的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主控工程 | 1 | 级配碎石、嵌缝料 |  |  |  |  | 第条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 压实度 |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  | 应测 点，实测 点。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 弯沉值 |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  | 应测 点，实测 点。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 外表 |  |  |  |  | 第.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 级配砂石基层允许偏差 | 工程 |  |  | 允许偏差〔mm〕 | 检查结果、实测点偏差值或实测值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 应测 点数 | 合格 点数 |  | 合格率〔%〕 |
|  |  |  | 中线位移 |  |  | ≦20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 纵断高程〔mm〕 | 基层 |  | ±15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 底基层 |  | ±20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 平整度〔mm〕 | 基层 |  | ≦10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 底基层 |  | ≦15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 宽度〔mm〕 |  |  | 不小于设计+附加宽度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 横坡 |  |  | ±0.3%且 不反坡 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 厚度〔mm〕 |  |  | ±10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 平均合格率： % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 检 验 结 论： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 评定结果 |  |  |  |  |  | 专业工长〔施工员〕 |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 工程专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理〔建设〕单位 验收结论 |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： 〔建设单位工程专业技术负责人〕 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

沥青碎石基层工程检验批质量验收记录表

WSZL－5

| 工 程 名 称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施 工 单 位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项 目 经 理 |  |  |  |  |  | 技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工负责人 |  |  |  |  |  |
| 质量检验员 |  |  |  |  |  | 交方班组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 接方班组 |  |  |  |  |  |
| 制 表 人 |  |  |  |  |  | 工程数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验日期 |  |  |  |  |  |
| CJJ1-2023《城镇道路工程施工与质量验收标准》的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主控工程 | 1 | 沥青碎石原料 |  |  |  | 第条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 压实度 |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  | 应测 点，实测 点。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 弯沉值 |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  | 应测 点，实测 点。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 外表 |  |  |  | 第条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 沥青碎石基层允许偏差 | 工程 |  | 允许偏差〔mm〕 | 检查结果、实测点偏差值或实测值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 应测 点数 | 合格 点数 |  | 合格率〔%〕 |
|  |  |  | 中线偏位〔mm〕 |  | ≦20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 纵断高程〔mm〕 |  | ±15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 平整度〔mm〕 |  | ≦10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 宽度〔mm〕 |  | 不小于设计+附加宽度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 横坡 |  | ±0.3%且 不反坡 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 厚度〔mm〕 |  | ±10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 平均合格率： % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 检 验 结 论： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 评定结果 |  |  |  |  | 专业工长 〔施工员〕 |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 工程专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理〔建设〕单位 验收结论 |  |  |  |  | 专业监理工程师： 〔建设单位工程专业技术负责人〕 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

沥青贯入式基层工程检验批质量验收记录表

WSZL－5

| 工 程 名 称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施 工 单 位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项 目 经 理 |  |  |  |  |  |  | 技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工负责人 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量检验员 |  |  |  |  |  |  | 交方班组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 接方班组 |  |  |  |  |  |  |  |
| 制 表 人 |  |  |  |  |  |  | 工程数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验日期 |  |  |  |  |  |  |
| CJJ1-2023《城镇道路工程施工与质量验收标准》的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主控工程 | 1 | 沥青、集料、嵌缝料 |  |  |  |  | 第条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 压实度 |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  | 应测 点，实测 点。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 弯沉值 |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  | 应测 点，实测 点。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 外表 |  |  |  |  | 第.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 沥青灌入式基层允许偏差 | 工程 |  |  | 允许偏差〔mm〕 | 检查结果、实测点偏差值或实测值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 | 应测 点数 | 合格 点数 |  |  | 合格率〔%〕 |
|  |  |  | 中线位移 |  |  | ≦20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 纵断高程〔mm〕 | 基层 |  | ±15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 底基层 |  | ±20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 平整度〔mm〕 | 基层 |  | ≦10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 底基层 |  | ≦15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 宽度〔mm〕 |  |  | 不小于设计+附加宽度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 横坡 |  |  | ±0.3%且 不反坡 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 厚度〔mm〕 |  |  | ±10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 沥青总用量 |  |  | ±0.5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 平均合格率： % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 检 验 结 论： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 评定结果 |  |  |  |  |  | 专业工长〔施工员〕 |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 工程专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理〔建设〕单位 验收结论 |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： 〔建设单位工程专业技术负责人〕 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

透层、粘层、封层工程检验批质量验收记录表

WSZL－5

| 工 程 名 称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施 工 单 位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部工程名称 |  |  |  |  |  | 面层 |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  | 透层 |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  | 桩号 |  |  |  |  |  |
| 项 目 经 理 |  |  |  |  |  | 技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工负责人 |  |  |  |  |  |
| 质量检验员 |  |  |  |  |  | 交方班组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 接方班组 |  |  |  |  |  |
| 制 表 人 |  |  |  |  |  | 工程数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验日期 |  |  |  |  |  |
| CJJ1-2023《城镇道路工程施工与质量验收标准》的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主控工程 | 1 | 采用沥青的品种、标号封层粒料质量、规格 |  |  |  | 第8.5.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 工程 | 1 | 封层油层与粒料洒布外观质量 |  |  |  | 第.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 工程 |  | 允许偏差〔mm〕 |  | 检查结果、实测点偏差值或实测值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 应测 点数 | 合格 点数 |  | 合格率〔%〕 |
|  |  | 宽度 |  | ≧设计规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 平均合格率： % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 检 验 结 论： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 评定结果 |  |  | 专业工长 〔施工员〕 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 工程专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理〔建设〕单位 验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 〔建设单位工程专业技术负责人〕 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

热拌沥青混合料面层工程检验批质量验收记录表

WSZL－5

| 工 程 名 称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施 工 单 位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项 目 经 理 |  |  |  |  |  |  |  | 技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工负责人 |  |  |  |  |  |
| 质量检验员 |  |  |  |  |  |  |  | 交方班组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 接方班组 |  |  |  |  |  |
| 制 表 人 |  |  |  |  |  |  |  | 工程数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验日期 |  |  |  |  |  |
| CJJ1-2023《城镇道路工程施工与质量验收标准》的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主控工程 | 1 | 原材质量、出场温度、配比 |  |  |  |  | 第8.1，，8.2.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 压实度、厚度、弯沉值 |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 应测 点，实测 点。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 工程 | 1 | 外观质量 |  |  |  |  | 第.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 热 拌沥青混 合 料 面 层 允许误差 | 工程 |  | 允许偏差〔mm〕 |  |  | 检查结果、实测点偏差值或实测值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 | 应测 点数 | 合格 点数 |  | 合格率〔%〕 |
|  |  |  | 纵断高程 |  | ±15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 中线偏移 |  | ≤20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 平整度 | 标准差σ值 | 快速路、主干路 | ≤1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 次干路、支路 | ≤2.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 最大 间隙 | 次干路、支路 | ≤5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 宽度 |  | ≥设计值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 横坡 |  | ±0.3%且不反坡 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 井框与路面高差 |  | ≤5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 平均合格率： % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 检 验 结 论： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 评定结果 |  |  |  |  | 专业工长 〔施工员〕 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 工程专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理〔建设〕单位 验收结论 |  |  |  |  | 专业监理工程师： 〔建设单位工程专业技术负责人〕 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

冷拌沥青混合料面层工程检验批质量验收记录表

WSZL－5

| 工 程 名 称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施 工 单 位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项 目 经 理 |  |  |  |  |  |  | 技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 质量检验员 |  |  |  |  |  |  | 交方班组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 接方班组 |  |  |  |  |  |  |
| 制 表 人 |  |  |  |  |  |  | 工程数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验日期 |  |  |  |  |  |  |
| CJJ1-2023《城镇道路工程施工与质量验收标准》的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主控工程 | 1 | 乳化沥青品种、性能和集料的规格、质量 |  |  |  |  |  | 第8.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 压实度 |  |  |  |  |  | 第.2条 |  |  |  |  |  |  | 应测 点，实测 点。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 面层厚度 |  |  |  |  |  | 第.3条 |  |  |  |  |  |  | 应测 点，实测 点。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 工程 | 1 | 外观质量 |  |  |  |  |  | 第.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 冷 拌沥青混 合 料 面 层 允许误差 | 工程 | 允许偏差〔mm〕 |  |  |  | 检查结果、实测点偏差值或实测值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 应测 点数 | 合格 点数 |  |  | 合格率〔%〕 |
|  |  |  | 纵断高程 | ±20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 中线偏移 | ≤20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 平整度 | ≤10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 宽度 | ≥设计值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 横坡 | ±0.3%且不反坡 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 井框与路面高差 | ≤5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 平均合格率： % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 检 验 结 论： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 评定结果 |  |  |  |  | 专业工长 〔施工员〕 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 工程专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理〔建设〕单位 验收结论 |  |  |  |  | 专业监理工程师： 〔建设单位工程专业技术负责人〕 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/898123026137006031