ICS 93.080.01

P 66                                                                                            DB65

新 疆 维 吾 尔 自 治 区 地 方 标 准

DB65/T      3919—2016

土石混填公路路基压实质量检测方法

便携式落锤弯沉仪法

The method for compaction quality detection of highway earth-rock subgrade the method of portable falling weight deflectometer

2016-08-24发布                                    2 0 1 6 - 0 9 - 3 0 实 施

新疆维吾尔自治区质量技术监督局   发布

DB65/T 3919—2016

目    次

前言 	 I

1 范 围 	 1

2 规范性引用文件 	 1

3 术语和符号 	 1

4 检测设备 	 2

4.1 一 般规定 	 2

4.2 检测设备与原理 	 2

5 现场检测 	 4

5.1 一 般规定 	 4

5.2 检测流程 	 4

6 质量控制 	 5

6.1 E 基 准 值 	 5

6.2 压实质量评定方法 	5

6.3 可疑值的处理 	 6

7 压实质量报告 	6

附录A(规范性附录)PFWD技术参数 	 7

附录B(资料性附录)ta/ √n取值对照表 	 8

附录C(资料性附录)格拉布斯临界值的确定 	 9

附录D(资料性附录)现场路基 Evd压实质量检测记录表 	 10

附录E(资料性附录)路基压实度校核法质量评定记录表 	 11

DB65/T    3919—2016

前   言

本标准按照GB/T 1.1-2009 《标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写》的规则起草。 本标准由新疆维吾尔自治区交通运输工程质量监督局提出。

本标准由新疆维吾尔自治区交通运输厅归口。

本标准起草单位：新疆维吾尔自治区交通运输工程质量监督局、长安大学。

本标准主要起草人：陈建壮、郝培文、赵东歌、徐金枝、张永红、李亮、秦新栋、羊弘钊、蔡东坡、 任国伟、张航、常睿、张子木、程晓明。

DB65/T   3919—2016

土石混填公路路基压实质量检测方法便携式落锤弯沉仪法

1  范围

本标准规定了利用PFWD检测土石混填路基压实质量的术语和符号、检测设备、现场检测、质量控制 和压实质量报告的要求。

本标准适用于不同等级公路最大粒径不超过100mm的土石混填路基压实质量的检测与评定。本标准 不适用于施工质量的交竣工验收与仲裁。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文 件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

JTG  E42-2005            公路工程集料试验规程

JTG E60                       公路路基路面现场测试规程

JTG F80/1-2004   公路工程质量检验评定标准  第一册  土建工程

3  术语和符号

# 3.1 术语

下列术语适用于本文件。

3.1.1

土石混填路基 earth-rock  subgrade

粘粉粒含量小于5%,粒径大于4.75 mm的石料含量占总质量30%～70%的土石混合材料修筑的路基。

3.1.2

压实度 degree of compaction

筑路材料压实后的干密度与标准最大干密度之比。

3.1.3

动态回弹模量值 dynamic elastic modulus

在瞬时动态荷载作用下，动态应力与回弹或可恢复变形的比值。

3.1.4

动态回弹模量基准值 the standard value of dynamic elastic modulus

在路基填筑碾压中，对应于某一料源、某一压实区的动态回弹模量值。

3.1.5

DB65/T    3919—2016

压实质量 compaction quality

路基填筑碾压过程中，表征碾压层压实的指标达到所规定的程度。

3.1.6

压实均匀性 compaction uniformity

路基填筑碾压过程中，碾压面上各部分压实状态分布的一致性。

3.1.7

压实稳定性 compaction stability

路基填筑碾压过程中，在振动压路机振动压实工艺参数一定的情况下，路基压实状态随碾压遍数变 化的性质。

3.1.8

便携式落锤弯沉仪 portable    falling    weight    deflectometer(PFWD)

在冲击荷载作用下，承载板与路基表面产生竖向位移，便携式落锤弯沉仪通过内部传感器和软件将 其转化为路基的动态回弹模量，进而检测路基的压实质量。

# 3.2  符号

下列符号适用于本文件。

dax  — 土石混填中石料的最大粒径，单位为 (mm);

Ew ——与规范要求某一压实度相对应的Ew基准值，单位为 (MPa);

E               动态回弹模量，单位为 (MPa);

K                压实度，单位为(%);

Ps             粒径大于4.75 mm的质量占土石混填总质量的百分含量，单位为(%)。

4 检测设备

# 4.1 一般规定

4.1.1     PFWD 设备应每年进行1次校准，对设备的加载装置进行校核，测定落锤质量和最大冲击力是否 与相关技术指标一致。技术指标见附录A。

4.1.2      采用 PFWD 检测土石混填路基压实质量时，应符合下列要求：

a) PFWD 具备对所反馈的数据进行自动记录、存储、输出的功能；

b) PFWD 的导向杆光滑、平直；落锤脱钩装置的挂锤可靠、脱钩灵活；

c)  首次使用 PFWD 检测土石混填路基压实质量前，应对比仪器厂家的技术参数表对PFWD 仪器的相 关技术参数进行测试，符合规定后方可使用，并在路基压实质量检测报告后附 PFWD 的型号及 技术参数表；

d)  测试时，操作杆必须垂直于承载板，并保证平行试验的落高、冲击能量一致。因操作不当测得 的数据不得采用，应重新测试；

e)  使用PFWD 时，双手抬起落锤直到拇指可以压到控制擎，然后慢慢抬高落锤直到将其锁定到控 制擎。为避免事故，落锤处于导杆顶部时，导杆的移动及测试时必须小心以防止落锤的意外释 放。

# 4.2  检测设备与原理

DB65/T         3919—2016

4.2.1 PFWD 仪器由加载系统、数据采集系统与数据传输系统组成，如图1所示，并符合以下规定：

a)  加载系统和数据采集系统包括：承载板、承力钢罩、导向钢套、阻尼装置、导向杆、落锤、脱 钩装置。承载板固定有手把，承力钢罩内有位移传感器和荷载传感器；

b)  数据传输系统外接数据输出装置，用于输出检测数据；

1—承载板；2—手把；3—承力钢罩；4—导向钢套；5—阻尼装置；

6—导向杆；7—落锤；8—脱钩装置；9—数据输出装置

图 1 PFWD 系统组成示意图

4.2.2  设备工作及数据处理流程

a) 将落锤提升至固定高度，然后释放落锤，在冲击荷载作用下，承载板与路基表面产生竖向位移；

b)  压力传感器和位移传感器记录荷载与位移的数据，并传输到计算机数据处理软件中，根据压力 和位移的峰值确定路基的Ew;

c)  数据输出装置显示 Ew值。

4.2.3  Ew值计算按式(1)

........     .......       …   (1)

式中：

r   ——承载板半径，单位为 (mm);

σ  ——承载板下的动应力，单位为 (MPa);

S  ——承载板的沉陷值，单位为 (mm);

1.5——承载板形状影响系数。

DB65/T 3919—2016

5 现场检测

5.1 一般规定

5.1.1     土石混填路基每1填筑层的填料应取自同一料场，施工工艺符合规范要求。

5.1.2     利用PFWD检测土石混填路基压实质量时，土石混填路基施工压实层厚度不得超过400mm。

5.1.3     利用PFWD 检测土石混填路基压实质量，不应在碾压完后立即进行，应在表面干燥后再进行测试， 测试温度为-10℃~60℃。

5.1.4     利用PFWD 检测土石混填路基压实质量前，应制定压实质量检测方案，并符合下列规定：

a)  1 个检测单元的路基长度为200m～1000m, 路基分项工程评定时为500m～1000m, 分层填筑检 验时为200m～1000m;

a)  以200m～1000m 作为1个检测单元，检测频率为10点/2000m²;

b)  检测前应确认检测单元的长度和宽度，在起始线和终止线处设置标志或标示；

c)  确认检测单元碾压作业已完成，表面平整干燥；

d)  根据检测单元的面积确认相应的检测点数，并依据 JTG E60 附录A 选择测试点的位置。

5.1.5      施工时，利用PFWD 所测得的原始Ew数据应全部保留，以进行Ew数据的统计分析，评价压实均 匀性和压实稳定性。

# 5.2 检测流程

5.2.1      利用PFWD 进行土石混填路基压实质量检测的流程见图2。

安装仪器       检查安装       定位选点      预砸三下     开机测试      保存数据

结束        拆卸装箱

结束工作

转向下 一测点

图2  PFWD 检测流程图

5.2.2  利用PFWD 检测土石混填路基压实质量的操作步骤如下：

a)  根据压实质量检测方案，在现场找到随机选取的测点位置，测点表面应平整，应使承载板与测 点表面完全接触，测点所在表面不平整，应人工削平或采用铺细砂找平；

b)  将承载板放在测点上，安装PFWD, 确保各部件连接正确、准确；

c)  对每一测点均进行3次冲击预压。落锤每次抬高到固定的高度，用控制擎固定，操作时将水准

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/906135003140010042