## 《接触网运行检修与维护》考试复习题库（含答案）

一、单选题

1.制作接触线接头时，切断一条长（）mm的新接触线。

A、150

B、160

C、180

D、200

答案：C

2.距接触网带电体()以内的金属结构应接地。

A、3m

B、4m

C、5m

D、6m

答案：C

3.环节吊弦由直径为()mm镀锌铁线制成。

A、3.0

B、4.0

C、5.0

D、6.0

答案：B

4.线岔的安装，应能保证在()温度时，上部接触线位于线岔中央。

A、最高

B、最低

C、平均

D、接触线无弛度

答案：C

5.线索起落锚时坠砣码在坠舵杆上应排列整齐，缺口相互错开()。

A、45°

B、180°

C、30°

D、90°

答案：B

6.绝缘子电压分布测量应从（）开始。

A、接地侧

B、带电侧

C、中间

D、两边

答案：A

7.直线区段全补偿链形悬挂一般情况取()m为一个锚段。

A、1500

B、1600

C、1800

D、2000

答案：C

8.铜承力索绞线()股中断1股及以上的，应截断重接。

A、7

B、12

C、16

D、19

答案：A

9.隧道内测量标记，在定位点侧隧道壁相对位置，距轨面()m高处重复书写。

A、0.5

B、1.2

C、2.0

D、5.0

答案：B

10.道岔定位器支座不得侵入受电弓动态包络线。否则应使定位器加长，并采用()定位器，且保证定位器的端部不侵入其它线的受电弓限界。

A、特殊弯形

B、矩形

C、直管限位

D、限位

答案：A

11.套管腕臂的型号为（）。

A、Y-21

B、2-3.0

C、2-4.0

D、TG-4.0

答案：D

12.隔离开关底座水平，不平者用垫片垫平，但垫片不宜超过()片。

A、1

B、2

C、3

D、4

答案：C

13.曲线区段，支柱应设于信号显示前方的()m以外。

A、5

B、10

C、15

D、20

答案：A

14.Y形弹性吊弦用于()处。

A、中间柱正定位

B、中间柱反定位

C、转换柱

D、软横跨

答案：A

15.电连接线与接触线电连接线夹压接孔内不允许存在塑料胶皮等影响()的夹杂物。

A、电气性能

B、硬度

C、机械性能

D、防腐性能

答案：A

16.运行中补偿器的A值，在极限温度下，不得小于（）。

A、150mm

B、200mm

C、250mm

D、300mm

答案：B

17.同一锚段内接触线各接头间距不应小于()m。

A、100

B、150

C、200

D、250

答案：B

18.隔离开关操作机构应安设在支柱距地面()m高度处。

A、1.3

B、1.2

C、1.1

D、1.4

答案：C

19.双线电气化区段的供电臂末端设有分区所，将上下行接触网通过断路器实行()供电。

A、串联

B、并联

C、混联

D、越区

答案：B

20.全补偿链形悬挂直线区段一般锚段长度不大于（）m。

A、1500

B、1500

C、1700

D、1800

答案：D

21.电力机车通过分段绝缘器时()通过。

A、断电

B、带电

C、惯性

D、降弓

答案：B

22.中心锚结线夹螺栓的紧固力矩应严格符合要求，力矩值()，否则易出现裂纹。

A、允许略小

B、允许略大

C、不能大

D、不能小同时也绝不能大

答案：D

23.软横跨跨越股道数不宜大于()股。

A、9

B、7

C、6

D、8

答案：D

24.软横跨预制计算广泛采用()法。

A、图解法

B、实测法

C、负载计算法

D、模拟法

答案：C

25.经测量某线岔交叉点位置为280/560mm，调整时该线岔交叉角应（）。

A、变大

B、变小

C、不变

答案：B

26.锚支定位卡子用于（）。

A、软横跨下部固定绳处

B、下锚角钢处

C、转换柱非支定位处

D、中心锚结辅助绳连接处

答案：C

27.接触线拉出值允许施工偏差为()mm。

A、±50

B、±30

C、±20

D、±10

答案：B

28.接触网绝缘子的爬电距离不少于（）。

A、100mm

B、200mm

C、250mm

D、300mm

答案：C

29.线索起落锚时坠砣码在坠舵杆上应排列整齐，缺口相互错开()。

A、45°

B、180°

C、30°

D、90°

答案：B

30.安装好的分段绝缘器滑板应与()平行。

A、轨面

B、承力索

C、水平面

D、水面

答案：A

31.全补偿链形悬挂的腕臂在环境温度高于平均温度时，应向()处偏移。

A、中锚

B、支柱

C、下锚

D、线路

答案：C

32.下列哪种腕臂便于带电作业（）。

A、绝缘腕臂

B、非绝缘腕臂

C、直腕臂

D、双线路腕臂

答案：A

33.定位装置安装时要求定位器有()的倾斜度。

A、水平状态

B、1:15～1:20

C、略有下俯

D、1:5～1:10

答案：D

34.隧道内任一处带电体距接地体的绝缘距离要保证()mm以上。

A、150

B、300

C、400

D、500

答案：B

35.某预应力钢筋混凝土支柱弯曲度为3‰，()。

A、可以使用

B、降级使用

C、修补使用

D、不能使用

答案：D

36.锚段关节电连接应分别在转换柱到锚柱间的跨距内，距转换柱()处。

A、5m

B、8m

C、1.5m

D、10m

答案：D

37.在距分相绝缘器()m处，应设立“禁止双弓”标志牌，通知司机不允许电力机车升双弓，以防造成短路。

A、25

B、30

C、70

D、75

答案：D

判断题

1.软横跨上部定位索至纵向承力索距离为300mm。()

A、正确

B、错误

答案：B

2.吸流变压器供电方式中,回流线与钢轨并联。()

A、正确

B、错误

答案：A

3.腕臂偏移值未超过腕臂水平投影长度的1/3时,不须调整。()

A、正确

B、错误

答案：B

4.承力索中心锚结一般采用GJ-70钢绞线作为锚结绳,一般由三跨组成。()

A、正确

B、错误

答案：A

5.电分相两侧电压差较大时,电压亦可同相。()

A、正确

B、错误

答案：A

6.一般吸流变压器区段长为5km。()

A、正确

B、错误

答案：B

7.隔离开关的绝缘主要有两种:1对地绝缘2断口绝缘。()

A、正确

B、错误

答案：A

8.支柱在顺线路方向均应直立,不允许有倾斜。()

A、正确

B、错误

答案：B

9.回流线是钢轨回路与牵引变电所之间的连接线。()

A、正确

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/906240103031010031