# 建设项目环境影响报告表

（公示本）

项目名称：年产塑料制品 260 万米搬迁技改项目

建设单位：绍兴市希比斯新材料有限公司（盖章）

编 制 日 期 ： 二 ○ 一 八 年 九 月

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目所在地自然环境社会环境简况	9

三、环境质量现状与评价	12

四、评价适用标准	16

五、建设项目工程分析	20

六、项目主要污染物产生及预计排放情况	23

七、环境影响分析	26

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	28

九、结论与建议	33

附图：

一、项目地理位置图及大气监测点、水质监测断面分布图

二、项目地卫星布置及噪声监测布点图

三、项目设备平面布置图

四、项目所在地周边环境现状图

五、项目所在地环境区域功能区划图

附件：

1 、备案（赋码）信息表

2 、营业执照及名称变更说明

3 、租房协议

4 、房产证

5 、土地证

6 、原环评批复

7 、污水入网意见书

8 、检测报告

附表：

# 一、建设项目环评审批基础信息表

| 项目名称 | 年产塑料制品 260 万米搬迁技改项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 绍兴市希比斯新材料有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 |  |  |  | 联系人 |  |  |  |
| 通讯地址 | 绍兴市越城区生态产业园银洲路 10 号 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 |  |  | 传真 |  | 邮政编码 | 312000 |  |
| 建设地点 | 绍兴市越城区生态产业园银洲路 10 号 |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 绍兴市越城区经信局 |  |  | 批准文号 | 2018-330602-29-03-054518-000 |  |  |
| 建设性质 | 新建 改扩建 技改 |  |  | 行业类别 及代码 | 塑料板、管、型材的制造（C2922） |  |  |
| 建筑面积 (平方米) | 3150 |  |  | 绿化面积 (平方米) | / |  |  |
| 总投资 (万美元) | 36.8 | 其中:环保 投资(万元) |  | 18.0 | 环保投资占 总投资比例 |  | 7.20% |
| 评价经费 (万元) | 0.7 | 预期投产日期 |  |  | 2018 年 10 月 |  |  |

一、建设项目基本情况

## 1.1 项目由来 绍兴市希比斯塑料技术有限公司由 CPS 有限责任公司和香港德禾实业有限公司 投资组建。公司主要生产滑雪板表面层及底板，为挤压聚乙烯板。 2011 年企业成立之初，绍兴市环保局对《绍兴市希比斯塑料技术有限公司建设 项目环境影响报告表》进行了审批（绍市环核[2011]76 号），该项目年产聚乙烯板 80 万米，于 2015 年进行了竣工环保验收（绍市环建验[2015]36 号）。 2015 年企业实施了扩建，绍兴市环保局对《绍兴市希比斯塑料技术有限公司年 产塑料制品 180 万米生产项目环境影响报告表》进行了审批（绍市环核[20151]98 号）， 目前企业经审批的产量为 260 万米/年，企业未经过“三同时 ”环保竣工验收， 目前 企业正在搬迁中，无法进行环保竣工验收。 2018 年 7 月，绍兴市希比斯塑料技术有限公司经绍兴市越城区市场监督管理局 同意对其名称进行了变更，企业名称变更为“绍兴市希比斯新材料有限公司 ”，同时

由于原厂房屋租赁期限到期，现将企业整体搬迁至绍兴市越城区生态产业园银洲路 10 号，租赁绍兴市茗狮纺织绣花有限公司的 4 号闲置厂房，并搬迁原有 12 台（套） 设备，新增先进的设备 8 台（套），实施年产塑料制品 260 万米搬迁技改项目。 依据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》及 《浙江省建设项目环境保护管理办法》的规定，凡从事对环境有影响的建设项目必

须进行环境影响评价，使经济建设与环境保护能够协调发展。根据《建设项目环境 影响评价分类管理名录（2018 年修订）》，“十八、橡胶和塑料制品业 ”第 47 项 “塑料制品制造 ”中，“人造革、发泡胶等涉及有毒原材料的；以再生塑料为原料的； 有电镀或喷漆工艺且年用油性漆量（含稀释剂）10 吨及以上的 ”需编制报告书，“其 他 ”需编制报告表。本项目为不涉及人造革、发泡胶，同时不属于再生塑料为原料 的，不涉及电镀和喷漆工艺，故本项目需编制环境影响报告表。绍兴市希比斯新材 料有限公司委托我公司承担本项目环境影响评价工作，环评单位在对项目所在地进 行了实地踏勘、资料收集，对建设项目地周围环境现状进行调查与监测，对工程污 染因子进行分析和类比调查，及向环保主管部门汇报的基础上编制了该项目环境影 响报告表。 ## 1.2 编制依据 1.2. 1 国家有关法律法规 ⑴《中华人民共和国环境保护法（2014 年修订）》（中华人民共和国主席令第九 号，2015 年 1 月 1 日起实施）； ⑵《中华人民共和国环境影响评价法（2016 年修订）》（中华人民共和国主席令 第四十八号，2016 年 9 月 1 日起施行）； ⑶《中华人民共和国水污染防治法（2017 年修订）》（中华人民共和国主席令第 七十号，2018 年 1 月 1 日起施行）； ⑷《中华人民共和国大气污染防治法》（中华人民共和国主席令第三十一号，2016 年 1 月 1 日起施行）； ⑸《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（中华人民共和国主席令第七十七号， 1997 年 3 月 1 日起施行）； ⑹《中华人民共和国固体废物污染环境防治法（2016 年修订）》（中华人民共和 国主席令第五十七号，2016 年 11 月 7 日起施行）； ⑺《中华人民共和国清洁生产促进法》（中华人民共和国主席令第五十四号，2012 年 7 月 1 日起施行）； ⑻《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第 682 号，2017 年 10 月 1 日起施行）；

⑼《产业结构调整指导目录（2011 年本）（2016 年修正）》（中华人民共和国国

家发展和改革委员会令（第 36 号），2016 年 4 月 25 日起施行）； ⑽《建设项目环境影响评价分类管理名录》（中华人民共和国环境保护部令第 44 号，2017 年 9 月 1 日起施行）； ⑾《关于修改〈建设项目环境影响评价分类管理名录〉部分内容的决定》（中华 人民共和国生态环境部部令第 1 号，2018 年 4 月 28 日起施行）； ⑿《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录(2010 年本)》（中华人 民共和国工业和信息化部工产业〔2010〕第 122 号，2010 年 10 月 13 日起施行）； 1.2.2 地方有关法规 ⑴《浙江省大气污染防治条例（2016 年修订)》（浙江省人民代表大会常务委员 会公告第 41 号，2016 年 7 月 1 日起施行）； ⑵《浙江省水污染防治条例（2017 年修正）》（浙江省人民代表大会常务委员会 公告第 74 号，2018 年 1 月 1 日起实施）； ⑶《浙江省固体废物污染环境防治条例(2017 年修正本)》（浙江省第十二届人民 代表大会常务委员会第四十四次会议，2017 年 9 月 30 日起施行）； ⑷《浙江省建设项目环境保护管理办法(2018 年修改)》（浙江省人民政府令第 364 号，2018 年 3 月 1 日起施行）； ⑸《浙江省环境污染监督管理办法（2015 年修改）》（浙江省人民政府令第 341 号，2015 年 12 月 28 日起施行）； ⑹《浙江省淘汰落后生产能力指导目录（2012 年本）》（浙淘汰办〔2012〕20 号， 2012 年 12 月 28 日起施行）； ⑺《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》（浙环发〔2012〕 10 号，2012 年 4 月 1 日起施行）； ⑻《浙江省挥发性有机物污染整治方案》（浙江省环境保护厅浙环发〔2013〕54 号，2013 年 11 月 4 日起实施）； ⑼《浙江省曹娥江流域水环境保护条例（2017 年修正）》（浙江省人民代表大会 常务委员会公告第 74 号，2018 年 1 月 1 日起实施）； ⑽《绍兴市产业结构调整导向目录（2010-2011）》（绍政办发〔2010〕36 号，2010

年 3 月 15 日起施行）； ⑾《绍兴市发展战略性新兴产业重点领域导向目录（2013—2015 年）》（绍政办

发〔2012〕166 号，2012 年 12 月 14 日起施行）； ⑿《绍兴市强制淘汰落后产能目录（2011 年本）》（绍政办发〔2011〕135 号）； ⒀《绍兴市大气污染防治条例》（绍兴市第七届人民代表大会常务委员会公告第 2 号，2016 年 11 月 1 日起施行）； ⒁《绍兴市水资源保护条例》（绍兴市第七届人民代表大会常务委员会公告第 3 号，2016 年 11 月 1 日起施行）。 1.2.3 有关技术规范 ⑴《建设项目环境影响评价技术导则— 总纲（HJ2.1~2016）》（中华人民共和国 环境保护部公告 2016 年第 73 号，2017 年 1 月 1 日起实施）； ⑵《环境影响评价技术导则—大气环境（HJ2.2~2008）》（中华人民共和国环境 保护部公告 2008 年第 67 号，2009 年 4 月 1 日起实施）； ⑶《环境影响评价技术导则—地面水环境（HJ/T2.3~93）》（国家环境保护局，1994 年 4 月 1 日起实施）； ⑷《环境影响评价技术导则—声环境（HJ2.4-2009）》（中华人民共和国环境保护 部公告 2009 年第 72 号，2010 年 4 月 1 日起实施）； ⑸《环境影响评价技术导则—生态影响（HJ19-2011）》（中华人民共和国环境保 护部公告 2011 年第 28 号，2011 年 9 月 1 日起实施）； ⑹《环境影响评价技术导则—地下水环境（HJ610-2016）》（中华人民共和国环 境保护部公告 2016 年第 1 号，2016 年 1 月 7 日起实施）； ⑺《浙江省建设项目环境影响评价技术要点（修订版）》（浙江省环境宣传教育 中心，2005 年 5 月 1 日起实施）； ⑻《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）（环境保护部、国家质量监督 检验检疫总局发布，2017 年 10 月 1 日起实施）； ⑼《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环境保护部公告 2017 年 第 43 号， 自 2017 年 10 月 1 日起施行）。 1.2.4 区域相关资料 ⑴《浙江省水功能区 水环境功能区划分方案（2015 年版）》（浙江省人民政府浙

政函〔2015〕71 号， 2015 年 6 月 29 日起实施）； ⑵《绍兴市环境空气功能区划分方案》（1997 年版，绍兴市环保局）；

⑶《绍兴市环境功能区划》（绍兴市人民政府，2016 年 7 月）；

⑷绍兴市希比斯新材料有限公司与我公司签订的环评技术服务合同及企业提供

的基础资料。

## 1.3 工程内容及规模

⑴项目规模及产品方案

本项目实施后，将形成年产塑料制品 260 万米的生产能力。

⑵工作人员：本项目需员工 16 人，实行昼间单班制，工作时间 10 小时（7:00~

18:00，中午休息 1 小时），年工作日 330 天，项目不设食堂和住宿。

⑶项目主要经济技术指标

项目实施后，将实现年销售额 1000 万元，利润达 120 万元，利税达 100 万元。

⑷主要生产设备（见表 1- 1）

表 1- 1        项目主要生产设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挤压机 | 60/24D | 台 | 1 | 原有 |
| 2 | 挤压机 | 45/35 | 台 | 2 | 原有 |
| 3 | 挤压机 | TW65 | 台 | 1 | 新增 |
| 4 | 挤压机 | 65 | 台 | 1 | 新增 |
| 5 | 碾磨机 | 40-20/XT | 台 | 1 | 原有 |
| 6 | 碾磨机 | 1530 | 台 | 1 | 新增 |
| 7 | 碾磨机 | S100065AE | 台 | 1 | 新增 |
| 8 | 碾磨机 | Q3/HTS650 | 台 | 2 | 1 台原有、1 台更新 |
| 9 | 磨削机 | BS280/S1 400 | 台 | 1 | 原有 |
| 10 | 磨削机 | Win CS 63 | 台 | 1 | 新增 |
| 11 | 气体预处理机 | PE550 | 台 | 1 | 原有 |
| 12 | 混合机 | RRM200 | 台 | 2 | 1 台原有、1 台新增 |
| 13 | 水冷却设备 | TAE EVO 201 | 台 | 1 | 原有 |
| 14 | 空气压缩机 | LGBP- 1.7/8 / GB 1.5-8 | 台 | 2 | 1 台原有、1 台新增 |
| 15 | 吸尘设备 | FT504 | 台 | 2 | 1 台原有、1 台新增 |

⑸主要原辅材料用量（见表 1-2）

表 1-2          项目主要原辅材料用量

| 序号 | 名称 | 单位 | 消耗量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 聚乙烯塑料颗粒 | 吨/年 | 400 | 25kg ，袋装 |
| 2 | ABS 塑料颗粒 | 吨/年 | 80 | 25kg ，袋装 |
| 3 | 高分子 ABS/TPU 塑料颗粒 | 吨/年 | 60 | 25kg ，袋装 |
| 4 | 超高分子量聚乙烯塑料颗粒 | 吨/年 | 50 | 25kg ，袋装 |
| 5 | 其他塑料颗粒 | 吨/年 | 60 | 25kg ，袋装 |
| 6 | 色母粒 | 吨/年 | 7.8 | 25kg ，袋装 |
| 7 | 液化石油气 | 吨/年 | 2.0 | 50kg ，瓶装 |
| 8 | 电 | 万度/年 | 130 | / |
| 9 | 水 | 吨/年 | 273.9 | / |

⑹给水、供电：项目的给水、供电接自出租方现有给水干管、供电电缆，能满

足项目生产生活需要。

⑺排水：项目排水采用雨污分流，清污分流。厂区屋面和道路雨水经出租方厂

区现有雨水管道收集后排入市政雨水管网。项目粪便污水经化粪池处理后与其他生

活污水一起接入银洲路排污管网后，送绍兴水处理发展有限公司处理。

## 1.4 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题

# 绍兴市希比斯新材料有限公司未经过“三同时 ”环保竣工验收， 目前企业正在

搬迁中，无法进行环保竣工验收。绍兴市希比斯新材料有限公司生产情况按环评审

批进行阐述。 目前企业经审批的产量为 260 万米/年。

1.4. 1 原环评中企业概况

企业有员工 16 人，昼间单班制，工作时间 10 小时（7:00～18:00 ，中午休息 1

小时），年工作日 330 天，不设食堂和住宿。

1.4.2 原环评中企业主要设备及原辅材料消耗

原环评中企业主要设备清单见表 1-3，原环评中企业主要产品及各种原辅材料消

耗见表 1-4。

表 1-3          原环评中企业主要设备清单

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挤压机 | 60/24D | 1 | 套 |
| 2 | 挤压机 | 45/35 | 2 | 套 |
| 3 | 碾磨机 | CY42-20 | 1 | 套 |
| 4 | 碾磨机 | 40-20/XT | 2 | 套 |
| 5 | 磨削机 | BS280/S1 400 | 1 | 台 |
| 6 | 气体预处理机 | PE550 | 1 | 台 |
| 7 | 混合机 | RRM200 | 1 | 台 |
| 8 | 水冷却设备 | TAE EVO 201 | 1 | 台 |
| 9 | 压缩机 | LGBP- 1.7/8 | 1 | 台 |
| 10 | 吸尘设备 | FT504 | 1 | 套 |

表 1-4        原环评中企业原辅材料用量表

| 序号 | 名称 | 单位 | 消耗量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 聚乙烯塑料颗粒 | 吨/年 | 400 | 25kg ，袋装 |
| 2 | ABS 塑料颗粒 | 吨/年 | 80 | 25kg ，袋装 |
| 3 | 高分子 ABS/TPU 塑料颗粒 | 吨/年 | 60 | 25kg ，袋装 |
| 4 | 超高分子量聚乙烯塑料颗粒 | 吨/年 | 50 | 25kg ，袋装 |
| 5 | 其他塑料颗粒（无 PVC） | 吨/年 | 60 | 25kg ，袋装 |
| 6 | 色母粒 | 吨/年 | 7.8 | 25kg ，袋装 |
| 7 | 液化石油气 | 吨/年 | 2.0 | 50kg ，瓶装 |
| 8 | 电 | 万度/年 | 130 | / |
| 9 | 水 | 吨/年 | 273.9 | / |

1.4.3 原环评中企业生产工艺

⑴原环评中企业生产工艺流程

噪声     废气、噪声  废气、噪声    噪声

塑料粒子和色母粒     称重混合     注塑挤压     压光收缩     冷却裁边

|  | 废塑料 废气 | 废水 废塑料 噪声 |
| --- | --- | --- |
| 入库 | 检验 火焰加热扩张 | 磨削碾磨 |

次品

图 1-1          原环评中生产工艺流程图

注：混合、注塑挤压、压光收缩工艺为一整套设备，磨削、碾磨为一套设备、

火焰加热扩张为一套设备。

⑵工艺流程说明

①称重混合：根据产品配方要求，将外购的各种塑料颗粒和色母粒按一定比例 进行称重混合投入混合机，采用桶状混合器，所有的混合工艺均通过重力推动的桶

体运动进行。桶状混合器的动力来自于 380 伏，0.55 千瓦的电动机。

②注塑挤压、压光收缩、冷却裁边：挤压机为整体成型设备，具有挤出、压光、

冷却、裁边的功能，冷却采用间接冷却水冷却。

③磨削碾磨：成型后的聚乙烯板表面比较粗糙，需要经过磨削、碾磨工序，磨 削目的是帮助表层面积扩张，以确保良好的紧密配合度；碾磨目的是在加热后基于 扩张的表层增加凝聚力，以确保粘贴时有足够的粘力。磨削机、碾磨机为全封闭式 机械，产生的塑料碎末经全封闭式收集后，通过管道负压，将塑料碎末输送至密闭

式吸尘室，经自动袋装收集后外运，无磨削、碾磨粉尘排放。

④火焰加热扩张：采用液化石油气燃烧火焰直接向塑料板喷射，从而改善聚乙

烯板的质量。

在整个生产过程中产生少量的冷却水和生活污水，噪声、废塑料、VOCs（非甲

烷总烃）、SO2 、烟尘、NOx 废气产生。

1.4.4 原环评中企业污染物产生及排放情况汇总

表 1-5          原环评中企业污染物产生及排放情况

| “三废 ”种类 |  |  |  | 产生量 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生活废水 | 废水量 | t/d | 0.68 | 0.68 |
|  |  |  | t/a | 225 | 225 |
|  |  | CODcr | mg/L | 300 | 50 |
|  |  |  | t/a | 0.068 | 0.011 |
|  |  | 氨氮 | mg/L | 35 | 5 |
|  |  |  | t/a | 0.008 | 0.001 |
| 废气 | VOCs |  | t/a | 0.657 | 0.657 |
|  | SO2 |  | kg/a | 0.55 | 0.55 |
|  | 烟尘 |  | kg/a | 9.36 | 9.36 |
|  | NOx |  | kg/a | 9.02 | 9.02 |
|  | 废塑料 |  | t/a | 4.6 | 0 |

| 固废 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废包装材料 | t/a | 9.5 | 0 |
|  | 生活垃圾 | t/a | 2.64 | 0 |

# 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

2.1 自然环境简况 2.1. 1 地理位置 项目租赁绍兴市茗狮纺织绣花有限公司位于绍兴市越城区生态产业园银洲路 10 号的 4 号闲置厂房，绍兴市茗狮纺织绣花有限公司东面为河道，隔河为绍兴东盛京 纺织服装有限公司；南面为绍兴九洲化纤有限公司；西面为银洲路，隔路为绍兴凤 鸣机械高科技有限公司；北面为绍兴市钱华铁皮有限公司； 项目厂房东面为出租方厂区空地和河道；南面为出租方厂区空地；西面为出租 方厂区通道，隔通道为绍兴市希伯仑商标织造有限公司（租赁）；北面为出租方厂区 通道，隔通道为绍兴市钱华铁皮有限公司。具体位置见附图一、附图二和附图三。 2.1.2 气象气候 项目所在地区域属于北半球中纬度亚热带北缘，是东亚季风盛行的地区，气候 温和湿润，四季分明，冬夏长，春秋短，春季温凉多雨，夏季炎热湿润，秋季先温 后干，冬季寒冷干燥。根据绍兴市气象局专业气象台近几年统计的资料，绍兴市的 主要气象参数如下： 年平均气温 16.5℃ 极端最高气温 38.6℃ 极端最低气温 - 10.2℃ 平均最热月（7 月）气温 28.8℃ 平均最冷月（1 月）气温 4.2℃ 年平均水气压 17.2hPa 平均气压 1016.04hPa 年平均降水量 1475.7 毫米 年最大降雨量 1601.3 毫米 年最小降雨量 1269.3 毫米 区域内全年主、次导风向 NNW/ENE 年平均风速 1.88m/s 年最大风速 18m/s

2.1.3 水文概况

绍兴市地处绍虞平原水网地带，河网纵横，河湖相连，水位变化缓慢，测得正 常控制水位为 3.8m，历史最高水位 5.3m（1962 年），历史最低水位 1.73m（1967 年）， 水源补给主要是地表径流和降水，其水文特征受天然降水过程影响，又受沿海堰闸 调节控制，内河在新三江闸、马山闸等排海闸的控制下，基本为一封闭水域，水流 自西南流向东北，流量甚小。 曹娥江是浙江省八大水系之一，发源于天台山脉，流经新昌、嵊州、上虞，至柯 桥区新三江闸后，汇入钱塘江，全长 193km，其中流经绍兴境内的河段长度为 30km。 2.1.4 地形地貌 绍兴市境内地形特点为南高北低，由西南向东北倾斜，境内自南而北呈现低山 丘陵—平原—海岸梯阶式地貌。绍兴市、县境西南部为低山丘陵河谷区，有崎岖低 山、丘陵、河谷地构成，面积 757.70km2 ，区内群山连绵，山势险要，山体抬升强烈， 地形深切、破碎，水系源短流急。一般海拔在 300~400m 之间。东北部为滨海平原 区，属于淤涨型滩涂，地势平坦，人工水系纵横交错，海拔 5m 左右，区域总面积 162.65km2。 项目所在地地形以平原水网为主，地势低平，平均黄海高程 4.7~4.8 米，是滨海 河湖综合作用而成的冲积平原，它既有一般冲积平原平坦而低缓的特征，又有人为 长期围垦改造的痕迹，河网分布较杂乱，宽处成湖，窄处成河。 2.1.5 土壤、地质 项目所在区沉积、火山岩交替分布，地貌复杂多样，主要有下古生代碎屑岩和碳 酸盐岩，中生代的火山岩、侵入岩、江层岩以及第四系的松散岩类。土壤类型为酸性 黄壤和红壤。但由于第四纪河泥堆积，平原水网土壤类型复杂，土种繁多，主要以青 紫泥、腐心青紫泥为代表的富肥缺气型土壤及黄化青紫泥、小粉泥、粉泥为代表的肥 气协调型土壤为主。项目厂区工程地质属粘土，地质情况良好，地震基本烈度为 6 度。 # 2.2 绍兴市环境功能区划(摘要) 项目租赁绍兴市茗狮纺织绣花有限公司位于绍兴市越城区生态产业园银洲路 10 号的 4 号闲置厂房，根据《绍兴市环境功能区划》，项目所在地属于绍兴市生态产业 园优化准入区 0602-V-0-2。 面积：4.34 平方公里。 位置：绍兴生态产业园，主要位于皋埠镇。

自然环境与发展状况：提供安全、环保、绿色的产业发展环境。

环境质量目标：地表水达到III类标准要求；环境空气质量达到二级标准；声环 境质量达到声环境功能区要求；土壤环境质量达到相应评价标准。 管控措施：①禁止新建、扩建三类工业项目，但鼓励对现有三类工业项目进行 淘汰和提升改造。新建二类、三类工业项目污染物排放水平需达到同行业国内先进 水平。②严格实施污染物总量控制制度，根据环境功能目标实现情况，编制实施重 点污染物减排计划，削减污染物排放总量。③对已建部分按照发展循环经济的要求 进行改造。④禁止畜禽养殖。⑤优化居住区与工业功能区布局，在居住区和工业功 能区、工业企业之间设置隔离带，确保人居环境安全。⑥加强土壤和地下水污染防 治与修复。⑦最大限度保留区内原有自然生态系统，保护好河湖湿地生境，禁止未 经法定许可占用水域；除防洪、重要航道必须的护岸外，禁止非生态型河湖堤岸改 造；建设项目不得影响河道自然形态和河湖水生态（环境）功能。⑧建设生态工业 园区的绿地系统，形成林带和景观绿色廊道。沿人民东路延伸段、104 国道等主要道 路建设 15－30 米绿化带，沿工业区与居住区之间建设卫生防护带；建设主要河道的 景观绿化廊道，宽 30 米以下河道两侧各控制 10 米绿带，宽 30 米以上河道两侧各控 制 15 米左右绿带。 负面清单：禁止新建、扩建三类工业项目。允许新建扩建二类工业项目，但凡 属国家、省、市、县落后产能的限制类、淘汰类项目，一律不得准入，现存企业应 限期整改或关停。 项目租赁绍兴市茗狮纺织绣花有限公司位于绍兴市越城区生态产业园银洲路10 号的4号闲置厂房，本项目为塑料制品，为二类工业项目，属于环评行业“十八、橡 胶和塑料制品业”第47项“塑料制品制造” 。项目经环保治理后对环境影响较小，不属 于该区块负面清单中的项目，为该区允许类项目，符合该区产业及主导功能要求。 因此，项目建设符合《绍兴市环境功能区划》要求。 # 2.3 周围污染源调查 项目租赁绍兴市茗狮纺织绣花有限公司位于绍兴市越城区生态产业园银洲路 10 号的 4 号闲置厂房，项目所在地周围大多数企业处于已建状态，通过调查项目周围 主要工业污染源情况见表 2- 1。

表 2- 1          项目周围主要工业污染源情况汇总

| 序号 | 企业名称 | 主要污染物 | 废水进管情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绍兴市茗狮纺织绣花有限公司 | 废水、噪声、固废 | 已进管 |
| 2 | 绍兴东盛京纺织服装有限公司 | 废水、噪声、固废 | 已进管 |
| 3 | 绍兴九洲化纤有限公司 | 废水、废气、噪声、固废 | 已进管 |
| 4 | 绍兴凤鸣机械高科技有限公司 | 废水、噪声、固废 | 已进管 |
| 5 | 绍兴市钱华铁皮有限公司 | 废水、废气、噪声、固废 | 已进管 |
| 6 | 绍兴市希伯仑商标织造有限公司 | 废水、噪声、固废 | 已进管 |
| 7 | 绍兴仁兄纺织服饰有限公司 | 废水、噪声、固废 | 已进管 |
| 8 | 绍兴市帝珑纺织品有限公司 | 废水、噪声、固废 | 已进管 |
| 9 | 绍兴宝胜钢结构有限公司 | 废水、废气、噪声、固废 | 已进管 |

# 三、环境质量现状与评价

3.1 环境质量现状

3.1. 1 环境空气质量现状

本次环评对项目所在地周围环境空气质量不作现状监测，引用绍兴市三合检测 技术有限公司提供的于2018年5月11日～17日设在皋埠镇独树村监测点的监测数据，

监测点位置见附图一，监测结果见表3- 1。

表 3- 1    环境空气现状监测结果

| 站位名称 | 采样日期 | 采样时间 | 监测分析结果（mg/m3） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | SO2 | NO2 | PM10 |
| 皋埠镇独 树村 | 2018.5. 11 | 02:00-03:00 08:00-09:00 14:00- 15:00 20:00-21:00 | 0.028 0.033 0.039 0.037 | 0.029 0.030 0.028 0.027 | 0.068 |
|  | 2018.5. 12 | 02:00-03:00 08:00-09:00 14:00- 15:00 20:00-21:00 | 0.026 0.030 0.036 0.037 | 0.027 0.030 0.026 0.029 | 0.061 |
|  | 2018.5.13 | 02:00-03:00 08:00-09:00 14:00- 15:00 20:00-21:00 | 0.029 0.032 0.043 0.039 | 0.028 0.029 0.029 0.030 | 0.054 |
|  | 2018.5. 14 | 02:00-03:00 08:00-09:00 14:00- 15:00 20:00-21:00 | 0.030 0.029 0.030 0.033 | 0.028 0.028 0.030 0.033 | 0.058 |
|  | 2018.5.15 | 02:00-03:00 08:00-09:00 14:00- 15:00 20:00-21:00 | 0.030 0.027 0.043 0.039 | 0.030 0.028 0.032 0.032 | 0.053 |
|  | 2018.5.16 | 02:00-03:00 08:00-09:00 14:00- 15:00 20:00-21:00 | 0.030 0.030 0.034 0.039 | 0.027 0.030 0.029 0.031 | 0.050 |

|  | 2018.5.17 | 02:00-03:00 08:00-09:00 14:00- 15:00 20:00-21:00 | 0.026 0.033 0.037 0.037 | 0.032 0.030 0.033 0.030 | 0.058 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

监测结果表明，评价区域环境空气质量中SO2、NO2 的1  小时平均浓度和PM10的

24  小时平均浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，满

足二类区功能要求。

3.1.2 水环境

为反映项目所在地水环境质量现状，水环境质量现状评价引用绍兴市三合检测 技术有限公司提供的2018年5月2日在独树大桥下监测断面的水质监测结果。具体监

测结果见表3-2。

表 3-2      地表水水质监测结果  单位：mg/L(pH 除外)

| 站位名称 | 采样时间 | pH | 氨氮 | 高锰酸盐 指数 | 总磷 | 五日生化 需氧量 | 溶解氧 | 石油类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 独树大桥 下 | 2018.5.2 | 7.34 | 0.801 | 5.4 | 0.15 | 3.2 | 6.28 | <0.01 |
|  |  | 7.30 | 0.691 | 5.8 | 0. 14 | 3.4 | 6.33 | <0.01 |
|  | Ⅲ类标准 | 6-9 | ≤1.0 | ≤6 | ≤0.2 | ≤4 | ≥5 | ≤0.05 |
|  | 单项类别 | Ⅰ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
|  | 综合类别 | Ⅲ |  |  |  |  |  |  |

从以上评价结果可以看出，项目所在地附近水域独树大桥下监测断面各项水质 监测指标均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水，满足Ⅲ类水功能

要求。

3.1.3 声环境

为了解项目地四周声环境现状情况，在周边厂区正常生产情况下，2018 年 8 月 2 日绍兴市三合检测技术有限公司对项目所在地厂界四周和保护目标的昼夜间声环境

进行了监测。监测结果见表 3-3 ，监测点位置见附图三。

表 3-3        声环境现状监测结果（单位：dB）

| 测点 编号 | 测点位置 | 昼间(dB) | 夜间(dB) | 标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 昼间(dB) | 夜间(dB) |
| 1 | 东（1#） | 56.9 | 41.7 | ≤65 | ≤55 |
| 2 | 南（2#） | 57.0 | 40.9 |  |  |
| 3 | 西（3#） | 56.7 | 41.3 |  |  |
| 4 | 北（4#） | 55.6 | 40.9 |  |  |

监测结果表明，在出租方厂区正常生产情况下，项目所在地四周昼夜间噪声符

合《声环境质量标准》(GB3096-2008)中 2 类标准，满足 3 类功能区要求。

3.2 主要环境保护目标

项目主要环境保护目标见表 3-4。

| 表 3-4 主要环境保护目标一览表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 保护目标 | 方位 | 与项目厂房 距离 | 规模 | 敏感程度 | 功能类别 |
| 1 | 独树村 | NW | 430m | 约 2100 人 | 一般 | 环境空气：二级标准 声环境：2 类标准 |
| 2 | 河道 | E | 16m | / | 一般 | 地表水：Ⅲ类标准 |

# 四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | ## 4.1 环境质量标准 ⑴环境空气 环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，非甲烷 总烃执行《大气污染物综合排放标准详解》中的建议值，相关标准值见表 4- 1。 表 4- 1 环境空气质量标准 污染物 名称; 单位; 浓度限值; 引用标准. 年平均; 24 小时平均; 1 小时平均. SO2; μg/m3; 60; 150; 500; GB3095-2012. NO2; 40; 80; 200. PM10; 70; 150; /. PM2.5; 35; 75; /. TSP; 200; 300; /. 非甲烷 总烃; mg/m3; /; /; 2.0(一次值); 《大气污染物综合 排放标准详解》中 的建议值. ⑵地表水 根据浙江省水环境功能区划分，项目所在地附近河道执行《地表水环境质量 标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，相关水质指标见表 4-2。 表 4-2 地表水环境质量标准 单位：mg/L(pH 除外) 污染因子; pH; 氨氮; 高锰酸盐指数; 总磷; 五日生化需 氧量; 溶解氧; 石油类. Ⅲ类标准; 6-9; ≤1.0; ≤6; ≤0.2; ≤4; ≥5; ≤0.05. ⑶噪声 根据 噪 声环境 功 能 区划 分 ， 项 目地 声环 境执 行《 声环境 质量标准》 （GB3096-2008）中 3 类标准，即昼间≤65dB ，夜间≤55dB；保护目标处声环境 执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中 2 类标准，即昼间≤60dB ，夜间≤ 50dB。 |
| --- | --- |

|  | ## 4.2 污染物排放标准 ⑴废水 项目实施前后粪便污水经化粪池处理后与其他生活污水一起汇集达标接入 银洲路排污管网后，最终经绍兴水处理发展有限公司集中处理后达标排放，废水 排放执行《污水综合排放标准》(GB8978- 1996)表 4 中的三级标准；根据绍兴市 |
| --- | --- |

| 污 染 物 排 放 标 准 | 环保局《关于明确绍兴水处理发展有限公司废水排放适用标准的函》（绍市环函 〔2016〕259）要求，从 2017 年 1 月 1 日起废水经绍兴水处理发展有限公司处理 后排放执行《城镇污水处理厂排放标准》（GB18918-2002）表 1《基本控制项目 最高允许排放浓度（日均值）》一级 A 标准和表 2《部分一类污染物最高允许排 放浓度（日均值）》，相关标准值见表 4-3。 表 4-3 污水综合排放标准 单位 mg/L ，pH 除外 污染物; pH 值; CODcr; NH3-N; 总氮; 总磷; SS. GB18918-2002 一级A 标 准; 6~9; ≤50; ≤5; ≤15; ≤0.5; ≤10. GB8978- 1996 三级; ≤500; ≤35①; ≤45②; ≤8①; ≤400. ①污水进管中氨氮、总磷浓度参照浙江省《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》 （DB33/887-2013）。 ②根据《绍兴市人民政府办公室关于印发绍兴水处理发展有限公司总氮达标排放工作方案的 通知》（绍政办发明电〔2017〕57 号），总氮排放执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)。 ⑵废气 ①燃气废气 项目实施前后燃气废气污染物排放参照执行《锅炉大气污染物排放标准》 （GB13271-2014）中表 3 规定的大气污染物特别排放限值，相关标准值见表 4-4。 表 4-4 锅炉废气排放标准限值 锅炉类型; 颗粒物 (mg/Nm3); SO2 (mg/Nm3); NOx (mg/Nm3); 林格曼黑度; 烟囱高度 （m）. 燃气锅炉; 20; 50; 150; 1; ≥8. ②塑料废气 项目实施前后在塑料挤出过程中排放的非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染 物排放标准》（GB31572-2015）表 4 中大气污染物排放限值，相关标准值见表 4-5， 新建企业边界大气污染物浓度限值详见表 4-6。 表 4-5 合成树脂工业污染物排放标准 污染物项目; 排放限值; 污染物排放监控位置. 非甲烷总烃（mg/m3）; 100; 车间或生产设施排气. |
| --- | --- |

|  | 筒. 单位产品非甲烷总烃排放量(kg/t 产品); 0.5 所有合成树脂(有机硅 树脂除外). |
| --- | --- |

|  | 表 4-6 企业边界大气污染物浓度限值 单位：mg/m3 序号; 污染物项目; 限值. 1; 非甲烷总烃; 4.0. ⑶噪声 项目实施前后，厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）中的 3 类标准，即昼间≤65dB ，夜间≤55dB。 ⑷固废 项目实施后，固体废物处置依据《国家危险废物名录》、《危险废物鉴别标准》 （GB5085. 1～5085.7-2007）和《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）来 鉴别一般工业废物和危险废物。 ## 根据固废的类别，一般固废在厂区内暂存、处置执行《一般工业固体废物贮 存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单（环保部公告 2013 年 第 36 号）的相关要求；危险废物在厂区内暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》 （GB18597-2001）及其修改单（环保部公告 2013 年 第 36 号）的相关要求。 生活垃圾处理参照执行《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建城 [2000] 120 号）和《生活垃圾处理技术指南》（建城[2010]61 号）以及国家、省市 关于固体废物污染环境防治的法律法规。 |
| --- | --- |

| 总 量 控 制 指 标 | ## 4.3 总量控制 污染物排放实施总量控制是执行环保管理目标责任制的基本原则之一。本环 评结合环保管理要求，对项目主要污染物的排放量进行总量控制分析，根据环评 有关规范、环保管理部门要求，本项目实施后，纳入总量控制指标确定为 CODcr、 NH3-N 、SO2 、VOCs（非甲烷总烃）、NOx。 表 4-7 项目实施前后污染物排放总量情况 名称 内容; 废水 量; CODcr（t/a）; NH3-N（t/a）; SO2; VOCs 非甲烷 总烃; NOx. t/a; 排入污 水厂; 排入 环境; 排入污 水厂; 排入 环境. 现有; 255; 0.068; 0.011; 0.008; 0.001; 0.0006; 0.657; 0.0090. “ 以新带老 ”; 255; 0.068; 0.011; 0.008; 0.001; 0.0006; 0.657; 0.0090. 本项目; 255; 0.068; 0.011; 0.008; 0.001; 0.0006; 0.184; 0.0090. 项目实施后; 255; 0.068; 0.011; 0.008; 0.001; 0.0006; 0.184; 0.0090. 原审批的总量; 0; 0; 0; 0; 0; 0; -0.473; 0. ⑴环评建议建设单位申请废水进管容量为 1.0t/d。 ⑵环评建议以废水量 1.0t/d（225t/a）、CODcr 量 0.068t/a 、NH3-N 量 0.008t/a 作为项目实施后水污染物进绍兴水处理发展有限公司的总量控制建议值。 ⑶环评建议以废水量 1.0t/d（225t/a）、CODcr 量 0.011t/a 、NH3-N 量 0.001t/a 作为项目实施后水污染物经绍兴水处理发展有限公司处理后排入环境的总量控 制建议值。 ⑷以 SO2 量 0.001t/a、NOx 量 0.009t/a、VOCs（非甲烷总烃）量 0. 184t/a 、作 为项目实施后大气污染物排放总量控制建议值。 项目属搬迁，项目实施后的废气、废水污染物排放量均小于或等于原环评审 批的排放量，因此符合总量控制要求。 同时根据《绍兴市区排污许可证及排污权有偿使用和交易管理规程（试行）》 （绍市环发[2012]45号），燃用清洁能源（如优质轻柴油、液化石油汽、天然气等） |
| --- | --- |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/907012002015006032