温馨提示：本套试卷为电工精选题库，总共500道题！题目覆盖电工常考的知识点。

题库说明：本套题库包含（选择题300道，多选题50道，判断题150道）

一、单选题(共计300题,每题1分)

- 绝缘材料的绝缘强度是绝缘的(  )性能。

- 机械

- 耐热

- 耐压

- 防潮

- 答案:C

- 2. 焊接过程中，熔化金属自坡口背面流出，形成穿孔的缺陷称为( )。

- 未焊透

- 未焊满

- 烧穿

- 答案:C

- 3. 对称三相电源三角形连接时，线电流是(  ).

- 相电流;

- 3倍的相电流;

- 2倍的相电流;

- 倍的相电流.

- 答案:D

- 4. 当人体电阻必定时,效果于人体的电压越高,流过人体的电流(  )。

- 越大

- 越小

- 不确定

- 答案:A

- 5. 选择电压表时，其内阻(  )被测负载的电阻为好。

- 远大于

- 远小于

- 等于

- 答案:A

- 6. 磁力启动器的型号是(  )系列。

- JZ

- CJ

- QC

- JS

- 答案:C

- 7. 冷缩电缆终端的收缩依靠( )收缩。

- 常温下的弹性回缩力

- 加热

- 低温下的热胀冷缩

- 答案:A

- 8. 利用试验法判断变压器故障，当测得低压侧三相绕组电阻误差很大，可能产生的故障是(  )。

- 引线铜皮与瓷瓶导管断开

- 分接开关损坏

- 匝间短路

- 分接开关接触不良

- 答案:A

- 9. 晶体管触发电路中的移相一般采用在同步波形上叠加(  )，通过改变此信号的大小来实现。

- 直流信号

- 直流控制信号

- 交流信号

- 交流控制信号

- 答案:B

- 10. 反磁物质的相对导磁率( )。

- 小于1

- 大于1

- 等于1

- 答案:A

- 11. 当电路中发生过载.短路和欠压等故障时，能自动分断电路的电器叫(  )

- 断路器

- 接触器

- 漏电保护器

- 继电器

- 答案:A

- 12. 纯电感电路中，电感为200mH的线圈，在市电状态下，感抗为(  )。

- 100Ω

- 62.8Ω

- 31.4Ω

- 62800Ω

- 答案:B

- 13. 语法检查键操作中代码1-2是显示输出指令OUTT或C后面漏掉设定常数为(  )。

- X

- Y

- C

- K

- 答案:D

- 14. 三相交流电路中，A相用(  )颜色标记。

- 红色

- 黄色

- 绿色

- 黄绿双色

- 答案:B

- 15. 当伤者牙关紧闭,无法进行口对口人工呼吸时,应( )。

- 用工具把嘴撬开

- 加大压力口对口吹气

- 口对鼻吹气

- 答案:C

- 16. 10kv户外跌落式熔断器，其对地安装高度不低于( )。

- 3.5米

- 4.5米

- 4.0米

- 5.5米

- 答案:B

- 17. 如果电阻的阻值能反映温度.压力等非电量的变化，我们可以利用(  )来测这些非电量。

- 节点法

- 等效法

- 平衡电桥

- 不平衡电桥

- 答案:D

- 18. 二极管的导电特性是(  )导电。

- 单向

- 双向

- 三向

- 答案:A

- 19. 并联连接回路中，总的电流等于各电阻的(  )。

- 电流之和

- 电流之积

- 电流平均值

- 电流均方根值

- 答案:A

- 20. 在检查插座时,电笔在插座的两个孔均不亮,首先判断是( )。

- 相线断线

- 短路

- 零线断线

- 答案:A

- 21. 手车式开关柜,小车已推入,开关断开,称之为(  )。

- 运行状态

- 备用状态

- 检修状态

- 答案:B

- 22. 在铝绞线中加入钢芯的作用是( )。

- 提高导电能力

- 增大导线面积

- 提高机械强度

- 答案:C

- 23. 步进电机的细分数代表什么含义？(  )

- 转一圈的频率

- 转过一个步距角的脉冲数

- 速度

- 电机电流

- 答案:B

- 24. Ⅱ类移动电气设备和Ⅲ类移动电气设备修理后(  )原设计确定的安全技术标准。

- 可以降低

- 不得降低

- 可以稍微降低

- 答案:B

- 25. 由于(  )原因会造成变电所信号灯闪光。

- 信号母线故障

- 事故信号回路保险损坏

- 断路器拒合

- 控制回路故障

- 答案:C

- 26. 在锅炉内.金属容器内.管道内等狭窄的特别危险场所，如果使用且类设备，则必须装设(  )保护。

- 短路

- 过载

- 失压

- 漏电

- 答案:D

- 27. n型半导体带有很多(  )。

- 带正电量的空穴

- 带负电量的空穴

- 带正电量的自由电子

- 带负电量的自由电子

- 答案:D

- 28. 用电桥测电阻时，电桥与被测电阻的连接应用(  )的导线。

- 较细较短

- 较粗较长

- 较细较长

- 较粗较短

- 答案:D

- 29. 可编程序控制器系统由(  ).扩展单元.编程器.用户程序.程序存入器等组成。

- 基本单元

- 键盘

- 鼠标

- 外围设备

- 答案:A

- 30. 变压器在电力系统中运行，其电源电压一般不得超过额定值的(  )％。

- ±5

- ±lO

- +5～一10

- -5～+10

- 答案:A

- 31. 电工专用的安全牌通常称为(  )。

- 警告牌

- 标示牌

- 安全牌

- 答案:B

- 32. 高压电动机装设欠电压保护装置时，重要电动机的整定时限取(  )。

- 0.5S

- 0.6～1.0S

- 5S

- 6～10S

- 答案:D

- 33. 变配电所运行管理实行(  )制度。

- “三票两制度”

- “两票两制度”

- “两票三制度”

- 答案:C

- 34. 变压器的空载损耗与(  )有关。

- 负载的大小

- 负载的性质

- 电压的高低

- 频率和磁通密度的幅值

- 答案:D

- 35. 互相连接的避雷针.避雷带等的引下线,一般不少于(  )根。

- 3

- 1

- 2

- 答案:C

- 36. 为了提高供电可靠性.经济性,合理利用动力资源,充分发挥水力发电厂作用,以及减少总装机容量和备用容量,现在都是将各种类型的发电厂.变电所通过( )连接成一个系统。

- 输配电线路

- 发电线路

- 用电线路

- 答案:A

- 37. LQJ-10表示额定电压为( )的绕组式树脂浇注绝缘的电流互感器。

- 10kV

- 20kV

- 35kV

- 答案:A

- 38. 当设备发生碰壳漏电时,人体接触设备金属外壳所造成的电击称作(  )电击。

- 直接接触

- 静电

- 间接接触

- 答案:C

- 39. 对于三相变压器，额定容量是三相容量之(  )。

- 和

- 差

- 积

- 商正确答案是A。对于三相变压器，额定容量是三相容量之和。

- 答案:A

- 40. 为了利用自励的优点，又要克服并励发电机外特性较差.电压变化率较大的缺点，采用(  )励磁方式是直流发电机一种很好的选择。

- 串励

- 欠复励

- 平复励

- 积复励

- 答案:D

- 41. 箱式变电站所在接地应公用一组接地装置，接地网的接地线引线应不少于(  )条。

- 2

- 3

- 4

- 答案:A

- 42. 当空气开关动作后,用手触摸其外壳，发现开关外壳较热，则动作的可能是(  )

- 短路

- 过载

- 欠压

- 答案:B

- 43. 检修低压电气设备，应先切断电源，并在刀闸把手上挂上( )标示牌。

- 在此工作

- 禁止合闸，有人工作

- 止步，高压危险

- 请勿合闸

- 答案:B

- 44. 1kV以下电力系统，变压器低压侧，保护接地电阻应在(  )以内。

- 2～4Ω；

- 4～6Ω；

- 4～10Ω；

- 5～10Ω；

- 答案:C

- 45. 下列(  )的衔接办法称为维护接地。

- 将电气设备金属外壳与中性线相连

- 将电气设备金属外壳与接地设备相连

- 将电气设备金属外壳与其中一条相线相连

- 答案:B

- 46. (  )系列均为快速熔断器。

- RM和RS

- RLl和RLS

- RS和RLS

- RM和RLS

- 答案:C

- 47. 变压器过载时，应(  )。

- 立即将变压器停止运行

- 停电检查内部故障后，恢复运行

- 设法减轻负荷后恢复正常运行

- 停电检查并排除外部故障后恢复运行

- 答案:C

- 48. 当不知道被测电流的大致数值时，应先用(  )量程的电流表测试。

- 较小

- 中间

- 较大

- 答案:C

- 49. 高压断路器型号第一单元代表名称,如L表示(  )断路器。

- 直流

- 六氟化硫

- 真空

- 答案:B

- 50. 串联电路中各电阻两端电压的关系是(  )。

- 阻憧越小两瑞电压越高

- 各电阻网端电压相等

- 阻值越大两端电压越高

- 答案:C

- 51. 华中数控车床系统中G80X_Z_F_jl指令(华中系统)。(  )

- 圆柱车削循环

- 圆锥车削循环

- 螺纹车削循环

- 端面车削循环

- 答案:A

- 52. 已知变压器容量Ps，功率因数为0.8，则其无功功率是(  )。

- Ps

- 0.8Ps

- 1.25Ps

- 0.6Ps

- 答案:D

- 53. 凡在坠落高于基准面( )m及以上的高处进行的`作业，都应视作高处作业，在没有脚手架或者在没有栏杆的脚手架上工作，高度超过()m时，应使用安全带。

- 2，1.5

- 2，2

- 1.5，1.5

- 1.5，2

- 答案:A

- 54. 波形测量法是观察波形的(  )，从而判断电子电路故障点的方法。

- 有无

- 是否正常

- 有无和是否正常

- 上述说法都不对

- 答案:C

- 55. 电功率的单位是(  )。

- 千瓦小时

- 千瓦

- 度

- 伏

- 答案:B

- 56. 高压设备发生接地时，室内不得接近故障点(  )以内，进入上述范围人员应穿绝缘靴，接触设备的外壳和构架时，应戴绝缘手套。

- 4m

- 8m

- 15m

- 20m

- 答案:A

- 57. (  )是指当主保护或断路器拒动时，由相邻电力设备或线路的保护来实现。

- 主保护

- 远后备保护

- 辅助保护

- 近后备保护

- 答案:B

- 58. 某直流电路电流为1.5A，电阻为4Q，则电路电压为(  )V。

- 3

- 6

- 9

- 12

- 答案:B

- 59. 当架空线路与爆炸性气体环境邻近时，其间距不得小于杆塔高度的( )倍

- 3

- 2.5

- 1.5

- 答案:C

- 60. 与环境污染相近的概念是(  )。

- 生态破坏

- 电磁辐射污染

- 电磁噪音污染

- 公害

- 答案:A

- 61. (  )仪表可直接用于交.直流测量但精确度低。

- 电磁式

- 磁电式

- 电动式

- 答案:A

- 62. 吹气要均匀，将吸入的气全部吹出，时间约(  )S0

- 0.5~1

- 1~1.5

- 2

- 3

- 答案:C

- 63. 电流互感器分为测量用电流互感器和(  )用电流互感器。

- 实验

- 保护

- 跳闸

- 运行

- 答案:B

- 64. 第二种工作票的有效期最长为(  )。

- 2天

- 1天

- 3天

- 答案:B

- 65. 正常运行时连续出现或长时间出现或短时间频繁出现爆炸性气体.蒸汽或薄雾的区域应划分为(  )区。

- 0

- 1

- 2

- 10

- 答案:A

- 66. 高压配电线路的电压等级在(  )KV及以上。

- 35

- 10

- 110

- 答案:C

- 67. 作为电气工作者，员工必须熟知本工种的(  )和施工现场的安全生产制度，不违章作业。

- 生产安排

- 安全操作规程

- 工种时间

- 答案:B

- 68. 耐压试验现场工作必须执行(  )制度。

- 工作票和工作许可

- 工作监护

- 工作间断.转移和总结

- 含C

- 答案:D

- 69. 电机在运行时.要通过(  ).看.闻等方法及时监视电动机。

- 听

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/907020053032006054