2023 年广西职业院校技能大赛

高职组《模具数字化设计与制造工艺》赛项

样题

（总时间： 8.5 小时）

# 任务书

二〇二三 年 二 月

注意事项

1.参赛选手在比赛过程中应该遵守相关的规章制度和安全守则， 如有

违反，则按照相关规定在考试的总成绩中扣除相应分值。

2.参赛选手的比赛任务书可用参赛证号、组别、场次、工位号标识，

不得写有姓名或与身份有关的信息，否则视为作弊， 成绩无效。

3.比赛任务书当场启封、当场有效。比赛任务书按一队一份分发，竞 赛结束后当场收回，不允许参赛选手带离赛场，也不允许参赛选手摘录有

关内容， 否则按违纪处理。

4.各参赛队注意合理分工，选手应相互配合，在规定的比赛时间内完

成全部任务，比赛结束时， 各选手必须停止比赛任务相关操作。

5.请在比赛过程中注意实时保存文件，由于参赛选手操作不当而造成

计算机“死机”“重新启动”“关闭”等一切问题， 责任自负。

6.在提交的电子文档上不得出现与选手有关的任何信息或特别记号，

否则将视为作弊。

7.若出现恶意破坏赛场比赛用具或影响他人比赛的情况，取消全队竞

赛资格。

8.请参赛选手仔细阅读任务书内容和要求， 竞赛过程中如有异议，可

向现场裁判人员反映，不得扰乱赛场秩序。

9.遵守赛场纪律，尊重考评人员， 服从安排。

10.赛场发放两个 U 盘。所有比赛文件保存两个 U 盘的根目录中一份， 计算机 E 盘根目录中一份， 第一阶段比赛完毕提交一个 U 盘，装入信封  封好， 选手和裁判共同签字确认。另一个 U 盘放在工具箱中， 选手在第二

阶段时使用其中的设计文件进行加工及装配。

11.加工后的零件按照要求装配后装入工具箱封好，选手和裁判共同

签字确认。

目 录

任务总体概述 	1

一、项目总体要求 	1

二、竞赛组织与流程 	1

三、特别说明 	2

第一阶段（模块一：塑料制件数字化设计） 	3

任务 1：塑料制件三维模型设计（5 分） 	3

任务 2：塑料制件二维工程图设计（5 分） 	4

第一阶段（模块二 ：CAE 成型分析与模具 CAD 设计） 	5

任务 3：CAE 成型工艺分析（10 分） 	5

任务 4：注塑模具三维模型设计（10 分） 	7

任务 5：注塑模具二维工程图设计（10 分） 	9

任务 6：编写设计方案说明书（5 分） 	10

第二阶段（模块三：模具零件数控加工） 	11

任务 7：数控加工工艺与编程（10 分） 	11

任务 8：数控加工操作（10 分） 	13

第二阶段（模块四：模具装配与注塑成型） 	14

任务 9：模具装配（10 分） 	14

任务 10：试模与调整（15 分） 	15

附件 	16

附图 1：提供的不完整产品模型 	16

附图 2：侧滑块毛坯图 	17

附图 3：斜顶毛坯图 	18

附图 4：模架装配结构图 	19

任务总体概述

# 一、项目总体要求

1.根据给定竞赛任务、赛题提供五金产品的部分零件的 2D/3D 图， 完成包括创新设计与给定零件配合的塑料件、注塑模具分析设计、模具主

要零件 CAM 编程制造、模具装配等内容，并由选手完成试模，注塑制件。

2.整个比赛过程， 考核文明生产、规范操作、绿色环保、循环利用等

职业素养。

# 二、竞赛组织与流程

本项目竞赛分二个阶段完成，每个参赛队 8.5 小时，每个参赛队由 3

名选手组成， 自行合理分工协作完成全部比赛任务。其中：

1.第一阶段完成“模块一：塑料制件数字化设计”和“模块二： CAE 成型工艺分析与模具 CAD 设计”二个模块、六个竞赛任务，竞赛时间为

3.5 小时。 全部参赛队同时进行比赛。

2.第二阶段完成“模块三： 模具零件数控加工” 和“模块四： 模具装 配与注塑成型”二个模块， 四个竞赛任务， 竞赛时间为 5 小时（含试模时

间 0.5 小时） 。全部参赛队同时进行比赛。

# 三、特别说明

赛卷下发后不得修改和删除，不允许参赛选手拷贝夹带离开赛场，也

不允许参赛选手摘录有关内容。

第一阶段（模块一：塑料制件数字化设计）

（竞赛时长： 1 小时）

任务 1：塑料制件三维模型设计（5 分）

一、任务描述

依据赛场提供的小家电产品不完整 3D 模型（产品部分结构见附图 1），

需要设计一个塑料后盖，与提供的模型配合， 组成一个完整的产品。

1.创新设计具体要求（后盖设计）

（1）设计的后盖与提供的前盖接触面装配轮廓一致，接触面配合完

整；

（2）产品整体高度不低于 30mm；

（3）能够固定产品内部指定电气元件；

（4）后盖、前盖需要之间固定，设计定位与固定结构；

（5）后盖需要 20mm× 15mm 贴商标；

（6）塑件尺寸公差等级为 MT3；

（7）塑件符合塑料制件的结构工艺性；

（8）外形美观、宜人，符合绿色生产要求。

2.根据任务要求完成指定产品三维模型与装配设计。

二、任务成果与提交

1.完整的产品三维设计装配模型（包含： 自行创新设计塑料制件与提

供的结构模型） ，装配模型文件命名： CPZP.prt 或 CPZP.stp；

2.文件电子稿存在在 U 盘目录\STAGE01\中。

任务 2：塑料制件二维工程图设计（5 分）

一、任务描述

根据“任务一：塑料制件三维模型设计”要求完成的自行创新设计塑 料制件，按照 GB 工程制图标准，正确、清楚表达产品结构、技术要求等

塑料制品技术规范。

二、任务成果与提交

1.自行创新设计的塑料制件二维工程图，工程图文件命名： CX.dwg；

2.文件电子稿存在在 U 盘目录\STAGE01\中。

第一阶段（模块二 ：CAE 成型分析与模具 CAD 设计）

（竞赛时长： 2.5 小时）

任务 3：CAE 成型工艺分析（10 分）

一、任务描述

以给定的塑料制件（前盖） 为生产目标对象，运用 CAE 分析软件， 在  合理优化塑料制件结构、划分网格、构建流道、设置填充参数的基础上， 分析塑料制件填充、保压、冷却的质量， 寻求最佳注塑成型方案，  得出改

进意见与结论， 形成 CAE 工艺分析报告。

塑件 （前盖）技术要求：

1.材料：  PS；

2.材料收缩率： 0.5%；

3.技术要求： 表面光洁无毛刺、无缩痕 ；符合整个产品的功能要求。

4.原始数据：参阅产品给定部分的 2D/3D 图及模具装配图、模具零

件图。

二、任务成果与提交

1.CAE 分析结果文件 ，默认格式；

2.分析报告文件：分析报告.pdf；

3.分析对比报告文件：分析对比报告.ppt

4.文件电子稿存在 U 盘目录\STAGE01\中。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/907142136036006035