全 国 职 业 院 校 技 能 大 赛

嵌入式系统应用开发赛项

# 竞 赛 任 务

书

（第 2 套）

竞赛模块：  模块一

竞赛注意事项

1. 选手竞赛过程中， 各参赛选手应注意设备用电安全，禁止带电插拔设备 的组件和模块， 设备工作期间务必远离洗板水、饮用水等非绝缘性液体。若因选

手个人操作不当导致设备出现问题应及时向现场裁判报告，由现场裁判处理。

2. 竞赛期间选手不得做出影响他人的动作，或者发出噪音干扰其他参赛选

手正常竞赛。

3. 所有参赛选手进入赛场后，直到比赛结束之前，禁止向赛场任何人透露 任何关于个人身份的任何信息。比赛结束前需参赛选手签字确认的所有文件， 只

填写竞赛当天的赛位号，填写其他信息均视为无效并需要重新签字。

4. 参赛选手要注意及时保存电脑资料， 由于操作不当导致文件丢失、损坏

的，由参赛选手自行负责。

5. 竞赛第一模块下发的功能电路板含有故障，选手装联过程中需要进行调 试， 使其能够正常工作。期间若发现物料缺失、损坏等，应在规定时间内补领或 更换，申领器件不得超过标准用量， 请仔细检查， 不得恶意补领器件， 超过规定 时间之后补领元器件按规程扣除相应分数。选手因装接不当造成的故障不在考查

范围之内，但属于选手应当掌握的核心专业技术技能，由选手自行处理解决。

6. 参赛选手应在第一模块竞赛测评开始前，完成程序下载、固化，第一模

块竞赛测评阶段开始后，禁止再次更新功能电路核心板程序。

7. 本模块竞赛结束后，参赛选手应将现场下发的所有资料整理并交给现场

裁判，不得将现场下发的任何材料带离竞赛现场。

8. 竞赛现场为各赛位下发 1 块标准功能电路板，用于各参赛选队测试和固 化程序，若竞赛测评需要使用标准板进行测评，则根据规程扣除相应分数，标准

功能电路板在本模块竞赛结束后回收，不得损坏或带离赛场，否则按照违纪处理。

9. 本题仅为样题， 正式赛题以竞赛日现场拆封下发的题目为准。

第一模块 嵌入式系统硬件制作与驱动开发 竞赛任务书（第 2 套）

# 一、总体要求

本竞赛模块要求使用竞赛现场下发的嵌入式系统功能电路板（搭载国产自主嵌入式微处理器） 完成硬件制作和驱动程序开发与测试，具体竞赛 任务要求见竞赛任务表。其中， 嵌入式系统驱动开发任务表中竞赛任务 1-6 由选手自行选择实现方式， 任务 7-8 由裁判基于实时操作系统的命令行

终端输入任务测评启动命令后进行各竞赛任务测评。各竞赛任务见竞赛任务表中对应竞赛任务描述。

# 二、竞赛任务表

（ 一）功能电路板硬件制作任务表

| 序号 | 任务描述 | 任务要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 任务：嵌入式系统功能电路板焊接与装配 | 1. 根据赛场提供的嵌入式系统功能电路板（以下简称“功能电路板”）电路原理 图和物料清单，从提供的元器件中选择相应元器件，准确地焊接在赛场提供的功能电 路板上，完成嵌入式系统硬件制作。 2. 焊接要求： 在功能电路板上所焊接的元器件焊点大小适中、光滑、圆润、干净， 无毛刺；无漏、假、虚、连焊， 有极性要求的元器件按照极性标注焊接， 接插件引脚 加工尺寸及成形符合工艺要求；导线长度、 线头长度适中，线芯完好无损伤，捻线头 镀锡处理。 3. 装配要求： 元器件焊接安装无错漏， 元器件按照从小到大、从低到高的顺序进 行焊接装配，元器件上字符标示方向保持一致；电路板上接插件位置正确， 紧固件安 装可靠牢固；线路板和元器件无烫伤和划伤处，整机清洁无污物。 |

（二） 嵌入式系统驱动程序开发任务表

| 序号 | 任务描述 | 任务要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 任务 1：GPIO 基础驱动开发 要求基于功能电路板通过编程实现 GPIO 控制。 | 1. 通过编程实现对 RGB LED 灯亮灭控制，按照红灯、绿灯、蓝灯顺序实现红灯亮 起 1S 后关闭、绿灯亮起 1S 后关闭、蓝灯亮起 1S 后关闭。 2. 通过编程实现对 RGB LED 灯的红色灯光亮度渐变控制，要求实现灯光亮度由亮 到暗，由暗到亮的呼吸灯效果。 3. 通过编程实现对蜂鸣器的开启与关闭控制， 要求能够通过按键控制蜂鸣器的开 启与关闭。 |
| 2 | 任务 2：计时器系统设计 要求参赛选手基于功能电路板通过编程实现计时 器系统的设计。 | 1. 通过编程实现数码管倒计时功能， 显示格式为:“-XX-” XX 为倒计时时间， 单 位为秒，倒计时时长由现场裁判指定，不超过 99 秒。 2. 要求倒计时剩余 5 秒时，数码管以 500ms 频率闪烁显示，当倒计时结束后，数 码管应显示“----”，同时开启蜂鸣器，以便提示倒计时已结束。 示例：现场裁判要求 10 秒倒计时，那么数码管从“-10-”开始 10 秒倒计时。 |
| 3 | 任务 3：LCD 显示屏显示应用开发 要求基于功能电路板通过编程实现 LCD 显示屏显 示指定信息。 | 1. 通过编程实现在 LCD 显示屏上显示图形： 等腰三角形、正五角星形、等腰梯形， 等腰三角形填充颜色为蓝色、正五角星形填充颜色为绿色、等腰梯形填充颜色为红色， 要求显示效果明显便于观察。 2. 通过编程实现 LCD 显示屏显示滑块控件，要求滑块控件步进值为 1，最大值为 100，最小值为 0，控件数值对应 RGB 灯（仅限绿色）亮度 0%-100%，通过触摸屏改变 滑块控件位置能够实现 RGB LED 灯（仅限绿色）亮度控制。 |

| 4 | 任务 4：语音交互应用开发 要求语音交互系统实现指定文本信息播报及语音 识别交互显示。 | 1. 通过编程实现语音交互系统播报指定文本信息，信息内容为“奏响新时代社会 主义民主政治华彩乐章”。 2. 通过编程实现 LCD 显示屏实时显示温度传感器的实时温度数据， 显示格式：“当 前温度： XX.X℃”,显示位置、字体大小、颜色、屏幕背景颜色选手可自行决定，要 求文字显示清晰便于观察。 3. 要求通过语音控制语音模块播报当前温度传感器实时数据，播报格式为：“当 |
| --- | --- | --- |

|  |  | 前温度为 XX.X 摄氏度”，待识别词条内容为：“查询当前温度”。 示例：若说出“查询当前温度”指令，则语音模块应播报： “当前温度为 XX.X 摄 氏度”（播报内容必须是 LCD 显示屏显示的实时温度数据，延时不超过 5s）。 |
| --- | --- | --- |
| 5 | 任务 5：倒车雷达系统设计 要求基于功能电路板通过编程实现倒车雷达系统 设计。 | 1. 通过编程实现 LCD 显示屏实时正确显示超声波传感器数据信息， 显示格式：“距 离： XXX cm”（误差：±2cm）； 2. 当被测距离超过 20cm 时， LCD 显示屏显示图片 A 界面，同时 RGB LED 灯亮绿色 灯光；当被测距离不超过 20cm 且不小于 10cm 时， LCD 显示屏显示图片 B 界面，同时 RGB LED 灯亮黄色灯光；当被测距离小于 10cm 时， LCD 显示屏显示图片 C 界面，同时 RGB LED 灯亮红色灯光且蜂鸣器持续鸣响。 （图片 A、B、C 详见竞赛现场下发 U 盘附 件） |
| 6 | 任务 6：传感器数据采集与显示 要求基于功能电路板通过编程实现温度传感器、 光照度传感器数据采集， LCD 显示屏实时正确显示温 度传感器、光照强度传感器数据。 | 1. 通过编程实现启动 LCD 显示屏实时正确显示光照度传感器数据信息，显示格式： “当前环境光强度： XXXXX lx（若 首位为 0，则可以不显示）”。 2. 通过编程实现当光照强度≤100 lx 时， RGB LED 灯点亮（显示颜色不做要求）， 当光照强度＞100 lx 时， RGB LED 灯关闭。 |
| 7 | 任务 7：嵌入式系统 UI 设计开发 要求 LCD 显示屏实时显示光照强度传感器数据 和动态实时曲线图。 本任务启动命令： task01 | 1.通过编程实现启动 LCD 显示屏显示光照度传感器数据和 UI 曲线图， 要求曲线跟 随传感器数值变化而变化，当光照度传感器数值上升，则曲线应呈现上升趋势，当传 感器数值下降，则曲线应呈现下降趋势。 2. 要求 x 轴为时间信息， y 轴为传感器数据值信息。随着时间的增长， 当曲线占 据整个屏幕后呈现从左向右滚动状态。 |

|  |  | 3.示例UI界面，具体UI界面自行设计，能展示功能和数据变化即可。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 任务8:GPI0外围设备开发 要求根据不同音调的频率播放“1,2,3,4,5, 6,7”七个音调，对应频率如表格所示(单位Hz)。 本任务启动命令：task02 | 1.通过编程实现无源蜂鸣器播放音调“1, 2,3,4,5,6,7”。2 . 实现播放音调“556 517,556512,5553176,44 3121”。 | 音名 唱 名 音调 音名 频率 |  |
|  |  |  | C D E F G A B | do 1 C3 131 re 2 D3 147 mi 3 E3 165 fa 4 F3 175 sol 5 G3 196 la 6 A3 220 Si 7 B3 247 |

备注： 1.竞赛装联调试阶段结束后，参赛选手应停止功能电路板装联、调试，并将电脑置于关闭状态。 2.竞赛测评过程中，上述任务只能使用1个综合程序完成功能演示，在现场评分裁判口令下，通过板载功能按键或其他方式等逐个实现上述 任务的结果展示，单个任务测评演示次数不超过3次，否则认定为任务未完成，如因页面刷新速度过快，导致裁判无法确认显示内容是否正确，后 果由选手自行承担。 3.竞赛测评结束后，参赛选手将功能电路板粘贴加密编号后上交至裁判指定位置。

全 国 职 业 院 校 技 能 大 赛

嵌入式系统应用开发赛项

竞

赛

任

务

书

（第 2 套）

竞赛模块： 模块二

竞赛注意事项

1. 选手竞赛过程中，各参赛选手应注意设备用电安全，禁止带电插拔设备的 组件和模块， 且务必远离饮用水、饮料等液体。若因操作不当导致设备出现问题

应及时向现场裁判报告，由现场裁判处理。

2. 竞赛期间选手不得做出影响他人的动作， 或者发出噪音， 干扰其他参赛选

手的正常竞赛。

3. 所有参赛选手进入赛场后，直到竞赛结束之前，禁止向赛场任何人透露任 何关于个人身份的相关信息。竞赛结束前需参赛选手签字确认的所有文件，只填

写竞赛当天的工位号，填写其他信息均无效。

4. 参赛选手要注意及时保存电脑资料，由于操作不当导致文件丢失、损坏的，

由参赛选手自行负责。

5. 选手可以在竞赛测试阶段的规定时间内按序进入练习赛道进行测试， 每次 限时 5 分钟，参赛队若放弃赛道任务测试机会， 队长须前往竞赛测试区确认签字， 表明自愿放弃测试机会， 此次测试时间轮空且放弃不补，须等待下一轮测试机会，

每队测试机会均等。

6. 本模块竞赛共有两轮测评机会，每轮 2 次测评机会，2 次测评合计时长不 超过 5 分钟， 超过部分将不记录成绩。取两轮中最高成绩为最终成绩，竞赛平台 开始运行后需完全独立完成竞赛任务，期间不得手动控制，在竞赛平台启动之后，

至选手确认竞赛测试结束之前，选手不得触碰竞赛平台。

7. 第一轮竞赛测评结束后， 各参赛队拥有等长的调试时间与相同的练习赛道

使用时间，超过规定时间不得继续操作，需将竞赛单元再次上交至指定位置。

8. 竞赛结束后， 参赛选手应将现场下发所有资料、附件、资料盘等整理并交

给现场裁判，不得将现场下发的任何材料带离竞赛现场。

9. 本题仅为样题， 正式赛题以竞赛日现场拆封下发的题目为准。

第二模块 嵌入式系统应用程序开发 竞赛任务书（第 2 套）

## 一、总体要求

参赛选手根据竞赛现场抽取的竞赛任务书编写相关嵌入式系统应用程序， 参赛选手需在规定时间内， 使嵌入式智能车开发单元 A（以下简称“A

车”）、嵌入式智能车开发单元 B（以下简称“B 车”）在智能标志物交互应用沙盘单元模拟的智能化场景中完成各项赛道功能任务。

## 二、竞赛任务表

| 序号 | 任务要求 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 任务 1：A 车启动 A 车放置在 D7 处，在裁判示意竞赛开始时， 选手点击启动按钮，启动智能显示标志物进入 计时状态， 而后 A 车驶出。 | 1. 智能显示标志物在 A 车开始移动之前开启计时。 2. A 车按照以下路径行驶： D7 →D6 →F6 →F4 →D4 →B4 →B2 →D2 →F2 →F1 |
| 2 | 任务 2：A 车进行超声波距离检测 A 车在 D7 →D6 →F6 路线上行驶，到达 F6 处， 获取位于 G6 处静态标志物（A）垂直平面 到 F6 处中心点的距离。 | 1. 静态标志物（A）垂直平面与 F6 中心点距离范围 100mm-400mm，记为 h。 2. A 车须将正确距离信息发送至多功能信息显示标志物（A）显示。测量误差： ± 20mm。 示例： 测距信息为 123mm，则多功能信息显示标志物（A）显示信息为： JL-123。 |
| 3 | 任务 3：A 车完成智能路灯调光 A 车位于 F6 处，获取位于 F7 处智能路灯初 始档位，并将智能路灯档位调至目标档位。 | 1. 智能路灯初始档位记为 n。 2. 智能路灯目标档位记为 r。 3. 目标档位计算方式为： r = （h/100）%4+1 计算后得到，其中 h 为任务 2 的距 离信息，单位为毫米。 |

| 4 | 任务 4：A 车通过智能 ETC 系统 A 车 F6 →F4 路线上行驶，在 F6 处附近使智 能 ETC 系统感应到 A 车上携带的电子标签， 查 询智能 ETC 系统闸门开启后 A 车顺利通过。 | A 车需在不接触 ETC 闸杆（闸杆抬起时间约 10 秒）的情况下通过智能 ETC 系统。 选手应合理设置通过时间， 避免闸杆下落触碰 A 车， 若因此导致 A 车失控， 则视为选 手控制不当。 |
| --- | --- | --- |

| 5 | 任务 5：A 车完成语音交互 A 车位于 F4 处，启动语音识别，获取智能 公交站标志物发出的语音信息。 要求 A 车通过 ZigBee 将公交站播报对应的 语音信息编号按指定格式上传至评分终端。 | 1. A 车上传语音信息编号格式： 0xAF，0x06，0xXX，0x02，0x00，0x00，0x01，0xBF；其中 0xXX 代表被识别的语 音信息编号，其他字符固定不变。 2. 智能公交站播报信息与编号说明： 技能成才 0x01 匠心筑梦 0x02 逐梦扬威 0x03 技行天下 0x04 展行业百技 0x05 树人才新观 0x06 |
| --- | --- | --- |
| 6 | 任务 6：A 车完成 RFID 识读 A 车继续在 F4 →B4 路线上行驶， 在 F4 →B4 路段存在 RFID 卡片， A 车应获取 RFID 卡片内 有效数据。 | 1. RFID 卡片共有 3 张， 读取各卡片数据块内容仅需验证 A 密钥（0xFF,0xFF,0xF F,0xFF,0xFF,0xFF）即可。 2. 3 张 RFID 卡片随机放置在 F4 →B4 坐标点(含 F4、B4)之间的循迹线上，其中有 且仅有一张 RFID 卡片内含有完整且有效信息（有效信息： B 车指定路径和 B 车初始位 置，初始位置仅限于 D1、D2、E2）其余两张卡片可能为空卡也可能存有干扰信息。 3. RFID 卡片指定数据块地址为：第 2 扇区第 2 个数据块。 有效信息示例（字符串） ：D4D6B6¦D1，其中指定路径以第 1 个 D4 开头， 以最后 1 个 B6 结束，B 车初始位置有效信息为 D1。 |
| 7 | 任务 7：B 车完成智能交通信号灯识别 A 车到达 B4 处，开启 A 车任务板左右双闪 灯与蜂鸣器，左右转向灯进入双闪模式和蜂鸣 器进入双闪模式， 蜂鸣器响 3 声后关闭。 B 车由出发点启动， 自主行进至 D2 处，而 后启动智能交通信号灯（A）进入识别模式， 并在规定的时间内识别出当前停留信号灯的 颜色， 按照指定格式将正确信息发给智能交通 信号灯（A）进行比对确认。 | 1. B 车应在规定的时间内识别出智能交通信号灯颜色，并将识别结果发送至智能 交通信号灯（A），超时结果无效。 B 车识别后只需将结果返回至智能交通信号灯（A） 即可，无需执行其他操作。 2. B 车需采用视频循迹方式完成所有路径任务，使用其他方式完成路径任务， 则 路径任务则不得分。 |

| 8 | 任务 8：B 车通过特殊地形 B 车继续在 D2 →B2 路线上行驶， 在 D2 →B2 路段上存在特殊地形，B 车应顺利通过特殊地 | 1. 特殊地形放置在 D2→B2 循迹线上，中心位置接近 C2 坐标点。 2. 竞赛测评时裁判现场将特殊地形摆放至指定位置， 地形卡片任选一张， 所有测 评赛道中特殊地形摆放位置与地形卡片保持一致。 B 车在通过特殊地形时，不能与特 |
| --- | --- | --- |

|  | 形到达 B2 处。 | 殊地形两侧护栏发生碰撞，否则认定任务失败。 |
| --- | --- | --- |
| 9 | 任务 9：B 车完成二维码识别 B 车到达 B2 处，识别位于 A2 处静态标志物 （B）上的二维码信息， 并将有效数据发送至 A 车。 B 车在 B2 →B1 路线进行避让，等待 A 车通 过。 | 1. A2 处静态标志物（B）中有两个二维码， 均需要识别。 2. 二维码（一）信息为固定 8 个字节长度字符串， 有效数据格式为 “XYYYXY”字 符， X 代表大写 A~Z 中任意一个字母， Y 代表 0~9 中任意一个数字， 其他字符均为干 扰字符。例如， 二维码（一）信息为： “A/145#B6”，则有效数据为“A145B6”字符， 为车牌信息。 3. 二维码（二） 信息为一个计算公式， 仅包含以下运算： 加(+)、减(-)、乘(*)、 除(/)、次幂（^）,涉及计算参数仅为 r、n、y；其中 r 为任务 3 所得智能路灯目标档 位，n 为任务 3 所测得智能路灯初始档位， y 为任务 12 中所获取的智能立体车库(A) 的初始层数。 二维码（ 二 ）中公式计算结果记为 x。例如， 二维码（ 二 ）信息 为:((n*y+r)^4)/100。 |
| 10 | 任务 10：A 车通过智能道闸 A 车位于 B4 处，控制智能道闸开启后， 按 照 B4 →B2 →D2 →F2 路线上行驶，顺利通过特 殊地形的路面，到达 F2 处等待。 | 1. 智能道闸开启车牌为任务 9 中获取的有效数据。 2. 在练习测试赛道发任一车牌均可开启智能道闸， 在竞赛测评赛道只有发送任务 9 中二维码（一）中获取的有效数据才能开启， 选手需要控制 A 车通行时间，应当在 智能道闸开启之后快速通过，避免撞上闸杆。 3. 竞赛测评时裁判现场将特殊地形摆放至指定位置， 地形卡片任选一张， 所有测 评赛道中特殊地形摆放位置与地形卡片保持一致。 A 车在通过特殊地形时，不能与特 殊地形两侧护栏发生碰撞，否则认定任务失败。 |
| 11 | 任务 11：B 车完成智能立体显示交互 B 车按照指定路线 B1 →B2 →B4 →D4 行进到 达 D4 处， 向位于 E5 处的智能立体显示标志物 发送红外数据，控制立体智能显示标志物显示 指定数据。 | 1. B 车在 B2 →B4 过程中应能自主开启智能道闸，并合理控制好时间， 在智能道闸 开启之后快速通过，避免撞上闸杆。 2. 智能立体显示标志物使用车牌显示模式显示 B 车任务 9 中识别二维码（一）中 的车牌信息和任务 6 中获取的 B 车初始位置。 |

| 12 | 任务 12：B 车按指定路线行进并倒车入库 B 车在 D4 处按照 A 车从任务 6 中获取的指 定路线行进， 到达 B6 处，B 车查询智能立体车 | 1. B 车经过 D4 处后的行进路线需按照任务 6 中 RFID 卡片给定的路径行驶。 2. 选手应在倒车驶入车库前确认车库是否已经下降到一层， 并确保在倒车入库 后，停在车库合适位置。在车库上升过程中， B 车如果发生跌落，则视为选手控制不 |
| --- | --- | --- |

|  | 库（A）中的初始层数， 记为 y，并使用倒车入 库方式进入智能立体车库（A），并控制其上升 到指定层数（3 层）。 | 当。 |
| --- | --- | --- |
| 13 | 任务 13：A 车开启智能报警台 A 车位于 F2 处，发送指定格式指令控制位 于 G3 处的智能报警台进入报警状态。 | 智能报警台开启码由 r、n、y、x 来确定。将 r、n、y、x 转为 16 进制数据， 则六 字节开启码分别为： x 的高八位、x 的低八位、 r 的高八位、 r 的低八位、 n 的低八位、 y 的低八位。其中关于 r、n、y、x 的说明请参考任务 9。 |
| 14 | 任务 14：A 车完成倒车入库 A 车到达 F2 处， 查询智能立体车库（B）中 的初始层数，记为 z，并采用倒车入库的方式 驶入智能立体库（B），并控制其上升到指定层 数。 A 车入库完成后，开启智能无线充电标志 物，关闭智能显示标志物计时。 | 1. 选手应在倒车驶入车库前确认车库是否已经下降到一层， 并确保在倒车入库 后，停在车库合适位置。在车库上升过程中， A 车如果发生跌落，则视为选手控制不 当。 2. 智能立体车库（B）上升到指定层数计算方法为： ((z+y)^n)%4+1。其中关于 n、 y 的说明请参考任务 9。 |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/907146201036006035