# 石油工程公司钻井队机械工程师（工长）岗位HSE应知应会试题(多项选择题)

石油工程公司钻井队机械工程师（工长）岗位HSE应知应会试题(多项选择题)
1.试起井架时，井架起离支架100mm～200mm左右，现场人员主要检查的内容是（）。[3分]
A 钻井大绳和起升大绳是否进入滑轮槽，死（活）绳头及各绳卡是否卡紧，钢丝绳有无滑动痕迹以及钢丝绳在滚筒上是否排列整齐；
B 受力人字架、杆架等关键部位，有无变形开裂；电、液、气控制系统正常，气源压力不低于0.8 MPa；
C 人字架缓冲装置是否伸缩自如、达到行程；井架活动附件是否固定、是否遗留工具和杂物；
D 主、副刹车是否灵活可靠，是否做好配重；备用动力设备是否启动，防冻保温措施是否到位。
2.钻机底座的安装要求是（）等。[3分]
A 底座无裂缝、开焊现象，无明显变形， 与基础之间无悬空；
B 各连接销尺寸符合要求，抗剪销、保险销齐全；
C 斜拉筋可以根据实际情况决定是否连接，以便其它设备安装；
D 底座上的接地线完好、有效。
3.钻井井架、底座的第Ⅳ类检查无损检测（NDT），以下几项出现明显变形或结构损坏，属于严重损坏的是（）。[3分]

A 起升总成；
B 大腿；
C 铰接点；
D 二层台。
4.影响起升井架、底座的钢丝绳寿命的三个因素是腐蚀、磨损和损伤，当出现（）任何一种情况时，钢丝绳宜停止使用。[3分]
A 一个捻距内至少有6根断丝；
B 一个捻距内至少有8根断丝；
C 一个捻距内的一股内至少有3根断丝；
D 一个捻距内的一股内至少有5根断丝。
5.井架底座所有销轴及栏杆安装好后，应穿上（）防退。[3分]
A 抗剪销；
B 别针；
C 保险绳；
D 螺栓。
6.发生但不限于下列情况之一的，应进行井架检测评定（）。[3分]
A 发生井架摔落；
B 顶天车事故的；
C 停用时间两年以上，再次启用的；
D 经大负荷提升过的。
7.吊装井架、底座、钻台梯子等作业时，以下做法错误的是（）。[3分]

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/908046066052006043