ICS  73.020

F15                                                                                                              DB64

宁 夏 回 族 自 治 区 地 方 标 准

DB 64/ T1698—2020

宁夏地热井施工技术规程

Technical specification for gethermal well construction

2 0 2 0 - 0 2 - 2 8 发 布                                        2020-05-28 实施

宁夏回族自治区市场监督管理厅  发布

DB64/ T1698—2020

目  次

前言 	 I

引言 	 III

1  范围 	 1

2 规范性引用文件 	 1

3 术语和定义 	 1

4 基本规定 	 2

5 地热井勘查 	 2

6 地热钻探施工 	 3

7 地热井质量验收、完井报告与资料归档 	 7

8 井内事故的预防和处理 	 8

9 健康、安全和环境管理 	 10

附录A(资料性附录)地热井常用石油井管参数 	 12

附录B(规范性附录)地热井勘查施工报告编写提纲 	 14

参考文献 	 17

DB64/ T1698—2020

前 言

本标准按照GB/T 1.1—2009 《标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写》的规则起草。 本标准由宁夏回族自治区地质局提出并归口，

本标准起草单位：宁夏回族自治区水文环境地质勘察院、宁夏回族自治区地质工程院。 本标准主要起草人：薛忠歧、任光远、于艳青、崔文夏、孙永亮、吴平、程国强。

本标准于2020年02月首次发布。

DB64/    T1698—2020

引  言

为了规范宁夏回族自治区地热井勘查和施工工作，提高地热井勘查施工质量，降低地热资源开发利 用风险，使其科学、合理、有序的开发利用，防止地热资源浪费和环境污染，根据宁夏地区地热资源埋 藏特征及分布规律，结合宁夏区内地热资源开发利用现状，制定本标准。

DB64/   T1698        2020

宁夏地热井施工技术规程

1 范围

本标准规定了地热井施工技术的基本规定、地热井勘查、地热钻探施工和地热井质量验收、完井报 告与资料归档、井内事故预防和处理、健康、安全和环境等技术要求。

本标准适用于宁夏回族自治区境内沉积盆地型地热资源开发利用过程中地热井钻探施工工作。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。 凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 11615 地热资源地质勘查规范

GB/T 31962 污水排入城镇下水道水质标准

GB 50027 供水水文地质勘察规范

GB 6067 起重机械安全规定

GB 50194 建设工程施工现场供用电安全规范

AQ 2004-2005 地质勘探安全规程

DZ/T 0260—2014 地热钻探技术规程

DZ/T 0148 水文水井地质钻探规程

DZ/T 0227 地质岩心钻探规程

DZ/T 0106 水文水井钻探用套管、岩芯管、取粉管螺纹

3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

地热资源 geothermal resources

地热能、地热流体及其有用组分。

3.2

地热井勘查 geothermal well exploration

地热井钻探施工前必须开展的针对地热井所在地段的地热地质勘查工作。

3.3

地热钻探 geothermal well drilling

以勘探或开发利用地热资源为目的的钻探工程。

3.4

DB64/ T1698—2020

地热井 geothermal well

为开采地热资源，按一定的施工方式在地层中钻成的孔眼及其配套设施。开采时，地下热水或地热 蒸汽经由地热井到达地面。地热井可以分为勘探井、探采结合井、开采井、回灌井和监测井五类。

3.5

地热流体 geothermal fluid

包括地热水及其蒸汽、以及伴生的少量不凝结气体。

3.6

地热流体质量 quality of geothermal fliud

地热流体的物理性质、化学成分、微生物指标及其能量品位。

3.7

地温梯度 geothermal gradient

地温随深度变化的速率。单位为°C/100m。

4 基本规定

4.1 本标准中地热井勘查和施工的技术要求只针对水热型地热资源的开发利用，不包括浅层地温能、 干热岩等。

4.2 地热资源开发利用前，应收集勘查区及周边的地质、地热地质等资料并进行地热井勘查工作，根 据地热井勘查成果编制地热井勘查及可行性论证报告。

4.3 地热井施工前，应根据地热井勘查成果编制地热井施工设计。

4.4 地热井施工应符合自治区及各地方城乡建设规划、自治区地热资源开发利用规划等相关要求。

4.5 地热井勘查和施工，应由具备相应专业能力和施工经验的单位承担。

4.6 地热资源开发利用过程中，地热尾水排放应遵照GB/T 31962规定执行，地热尾水不应任意排放。

5 地热井勘查

# 5.1 勘查内容

地热井勘查工作内容包括：

a) 勘查区地形地貌、地质构造、地层分布和水文地质条件等；

b) 地温场变化特征、地温梯度、恒温层深度及温度、热储层温度；

c) 深部地层结构、主要地层埋藏深度及厚度、盖层埋藏深度及厚度、热储层埋藏深度及厚度；

d) 地热流体的物理性质、水化学性质。

# 5.2  勘查要求

5.2.1    通过地热地质调查，应能确定勘查区地形地貌特征、地质构造特征、地层分布、水文地质条件、

地温场变化特征、地温梯度、恒温层深度及温度，并能计算出热储层温度。

5.2.2     地温场的调查应满足以下原则：

a) 地温调查孔深度应大于50 m, 进行孔内连续地温测量，测量深度间隔为5 m;

b) 地热井的井温测量数据宜与成井时测井井温数据对比，了解地温变化趋势。

DB64/ T1698—2020

5.2.3  应采集勘查区内及周边的地热井中的地热流体进行水质全分析，采用地球化学温标法计算热储 层温度。地球化学温标法遵GB/T 11615规定执行。

5.2.4  通过地球物理勘查，应能确定勘查区深部地层结构特征、主要地层埋藏深度及厚度、盖层埋藏 深度及厚度、热储层埋藏深度及厚度等。地球物理勘查应满足以下原则：

a)  工作方法应根据地质条件、被探测体的物性特征、勘查深度及精度综合确定，通常使用电磁测 深法(主要是大地电磁测深、可控源音频大地电磁测深)和微动测深法等；

b)  工作测线一般平行和垂直于主要地质构造走向都要进行布置，且测线条数不少于2条；

c)  工作应严格执行各类地球物理勘查工作规范，取全取准各项观测数据，质量不符合要求的数据 不应参与地质解译推断；

d)  解译深度应根据勘查区地形地貌、地层岩性和勘查目的综合确定，盆地地区解译深度应大于 3000m;

e)  地球物理勘查资料解译推断应遵循“从已知到未知、从定性到定量、综合解译与反演解译”的 原则。

6  地热钻探施工

# 6.1  地热井类型和施工设计

# 6.1.1 地热井类型

6.1.1.1       地热井类型按照施工目的分为勘探井、生产井、探采结合井和回灌井。

6.1.1.2       地热井具有多种井身结构类型，常用地热井井身结构见表1。

表1  常用地热井井身结构

| 类型 | 钻孔直径/mm | 下入套管直径/mm |
| --- | --- | --- |
| 一开 | 444.5 | 339.7 |
| 二开 | 311.1 | 244.5 |
| 三开 | 215.9 | 177.8 |
| 四开 | 152.4 | 裸眼或下入过滤管 |

# 6.1.2  施工设计

# 6.1.2.1  编制依据

地热钻井施工设计应根据钻井目的、地热井勘查及可行性研究报告进行编制，并应符合相关国家和 行业标准。

# 6.1.2.2  主要内容

地热井施工设计的主要内容包括：

a) 地热井的设计依据， 一般包括钻井目的及任务、地热井的位置和类型等内容；

b)  钻井地质设计内容， 一般包括基本数据、地质构造条件、地层概况、热储层特征预测、钻遇地 层预测、资料采集要求、录井要求、地球物理测井、降压试验方案、完井地质资料提交等；

c)  钻井工程设计内容，钻井设备选型、劳动力计划、井身结构、钻井进度计划、钻具组合、钻头 选择、钻井液、成井工艺及保证质量的技术措施；

DB64/ T1698—2020

d) 职业健康、安全与环境管理保障措施。

# 6.2 地热井施工程序

地热井施工应遵照以下工作程序：

a) 场地平整；

b) 钻井设备安装；

c) 钻进；

d) 测井；

e) 冲孔换浆；

f) 下管；

g) 止水固井；

h) 洗井；

i) 完井产能测试。

# 6.3 钻井工艺

# 6.3.1 施工场地要求

6.3.1.1     施工场地如遇地下管网、电缆、地下构筑物或文物古迹等地下设施时，应注意避让。

6.3.1.2     场地面积应满足钻探设备及配套设施摆放、安装和正常使用， 一般宜不小于100m×60m。

6.3.1.3     井场地基应平整、坚固、稳定。钻塔底座下部填方部分不得超过塔基面积的1/4。

6.3.1.4     在山坡修筑井场地基，岩石坚固稳定时，挖方坡度应小于80°;地层松散不稳定时，挖方坡 度应小于45°。

6.3.1.5     井架升起后和高压线的安全距离应遵照AQ 2004-2005 要求。

6.3.1.6     井场应具备用电、取水、防洪、防冻、防噪声和排水、排污等设施。

# 6.3.2 设备选择和安装要求

6.3.2.1      井架、钻探设备、钻井液循环设备和安全设备、电器设备等的选择和安装应遵照DZ/T 0260—2014第6条的规定。

6.3.2.2     相关设备安装结束后，施工单位项目负责、技术负责和安全管理人员应对安装情况进行验收， 验收合格方可开钻。

# 6.3.3 钻进要求

6.3.3.1     钻进方法的选择应根据地热井类型、钻遇地层和钻井结构、施工条件等因素综合确定。通常 采用全面钻进和定深取心钻进相结合的钻进方法。定深取心深度和取心长度应符合地热井施工设计要  求。定深取心钻进应对岩心及时编录，全面钻进应进行岩屑、钻时等地质录井工作。

6.3.3.2     不同地层中取心钻进方法的选择应遵照DZ/T 0227 的规定。 取心编录应遵照以下规定：

a) 黏性土、胶结较好的砂岩、完整基岩岩心采取率平均不低于70%,风化或破碎基岩岩心采取率 应平均不低于40%;

b) 岩心管要慢提轻放，取心不应猛敲猛打；

c) 岩心应顺序摆放、不得颠倒，及时填写岩心标签，并及时编录、取样和装箱；

d) 岩心应保留至工程验收，工程验收后，岩心根据要求处理；

6.3.3.3      不同地层中全面钻进方法的选择应遵照 DZ/T 0148的规定。

DB64/    T1698—2020

# 6.3.4 地质录井要求

# 6.3.4.1 岩屑录井要求

岩屑录井应符合以下规定：

a) 取样间距宜为2m, 在地质构造复杂及地层变化孔段，应适当加密。取样宜在振动筛下固定位  置捞取，重量不少于500g。捞取后应及时清洗干净，去掉杂物和掉块，标识深度、晒干装袋。 岩屑袋应自上而下顺序摆放、装箱。

b) 每100米测量一次岩屑迟到时间，确保岩屑的真实性和代表性，岩屑取样时间等于钻达时间加 迟到时间。

c) 岩屑编录工作完成后，应绘制岩性编录剖面。

# 6.3.4.2 钻时录井

记录钻压、进尺、纯钻进时间、放空井段和泥浆液温度等内容。通常宜使用综合录井仪进行地热井 钻时录井。

# 6.4 成井工艺

# 6.4.1 一般要求

成井工艺一般应符合以下要求：

a) 泵室管口径应保证地热水泵的下入要求，深度应考虑区域最大水位埋深及降深；

b) 孔隙型地热井应全孔下管；裂隙型地热井宜下管至热储层顶部，下部根据热储层稳定性选择裸 眼或下过滤管；

c) 常用井身结构为一开、二开、三开，井径和套管直径见表1,各级套管重叠部分应不少于30m。

# 6.4.2 测井

6.4.2.1      测井前应通孔和循环钻井液，保证钻孔畅通、钻井液性能良好，井壁稳定，井底干净。

6.4.2.2     测井项目应包括井深、井径、井斜、井温、电阻率、自然电位、自然伽玛、补偿声波、双感 应双侧向和双感应八侧向等，项目可根据地热井施工设计要求增减。

6.4.2.3      地热井相应深度井斜应满足：深度300m 内(开采井泵室段)不大于1°,1000内不大于3°,

2000 m内不大于7°,2000 m 以上终孔不大于10°;井深误差不大于1/1000。

6.4.2.4     测井应全孔测井，不能漏测。

6.4.2.5      测井结束后，应根据测井结果开展技术会商，确定热储目的层、滤水管位置、止水位置等内

容。

# 6.4.3 冲孔换浆

6.4.3.1      换浆前应进行通井作业，若开采利用段施工期长还应进行破壁作业、

6.4.3.2      换浆钻具宜不带或少带钻挺，保持钻井液的护壁和携砂性能。

6.4.3.3     钻井液选择应根据地层特征、热储类型和温度、水源条件、钻进方法等综合确定；第四系、 新近系和古近系地层通常宜使用聚合物低固相钻井液，基岩等稳定地层宜采用清水或细分散钻井液；其 它不同地层钻井液的选择应DZ/T 0260-2014第8.1的规定。

6.4.3.4      应根据地层稳定情况，配制钻井液的性能指标，钻井液配制应遵照DZ/T 0260-2014第8.2

的规定。

# 6.4.4 下管

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/908117120073006027