# 建设项目环境影响登记表

项目名称：      年产 1.5 万台电机的建设项目

建设单位(盖章)：   台州市显威电机有限公司

编制日期：二零一八年十月

建设项目环境影响登记表（表一）

项目编号：

| 项目名称 | 年产 1.5 万台电机的建设项目 |  | 总投资 | 565 万元 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 台州市显威电机有限公司 |  | 建设地点 | 台州市聚星路 99 号 2 幢 |  |  |
| 行业代码 | C381 电机制造 |  | 建设性质 | 新建 |  |  |
| 建设依据 | 2018-331002-38-03-053137-000 |  | 主管部门 | 台州市经发局 |  |  |
| 工程规模 | 年产 1.5 万台电机 |  | 建筑面积 | 租赁建筑面积：2420m2 |  |  |
| 排水去向 | 废水经预处理后纳入台州市水处理发展有 限公司处理达标后排放 |  | 环保投资 | 27 万元 |  |  |
| 法人代表 |  |  | 邮编 | 318000 |  |  |
| 联系人 |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 主要产品 名称 | 产量、规模 | 主要原辅料消耗 |  |  |  |  |
|  |  | 名称 | 现状用量 | 新增量 |  | 总用量 |
| 电机 | 年产 1.5 万台 | 漆包线 | 0 | 100t/a |  | 100t/a |
|  |  | 水性漆 | 0 | 8t/a |  | 8t/a |
|  |  | 塑粉 | 0 | 10t/a |  | 10t/a |
|  |  | 转子 | 0 | 1.5 万个 |  | 1.5 万个 |
|  |  | 定子 | 0 | 1.5 万个 |  | 1.5 万个 |
|  |  | 机壳 | 0 | 1.5 万个 |  | 1.5 万个 |
|  |  | 电机绑带 | 0 | 1t/a |  | 1t/a |
| 水资源及主要能源消耗 |  |  |  |  |  |  |
| 名称 | 现状年用量 | 年增用量 |  |  | 年总用量 |  |
| 水 | 0 | 300t |  |  | 300t |  |

| 电 | 0 | 40 万度 | 40 万度 |
| --- | --- | --- | --- |

建设项目环境影响登记表（表二）

项目地理位置示意图： N 本项目拟建地

建设项目环境影响登记表（表三）

| 项目平面布置图： 成品区 原料区 大 门 包装流水线. 喷塑. 包装流水线; 线. 包装流水线; （ 4. 个喷 台）.. | N 楼 梯 嵌线区. 测试区. 绕线区. 绑带区.. |
| --- | --- |

| 烘; 道.. 图 3- 1 项目 1F 平面布置图 | 门 门 半成品 真空浸 漆设备. 烘箱. 堆放区 门 危废房. 图 3-2 项目 2F 平面布置图 |
| --- | --- |

建设项目环境影响登记表（表四）

| 工 程 内 容 及 规 模 | 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《浙江省建设项目环境保护管理办法》 等法律法规的有关规定， 需对该项目进行环境影响评价。对照《建设项目环境影响评 价分类管理名录》及和《关于修改〈建设项目环境影响评价分类管理名录〉部分内容 的决定》 （生态环境部令第 1 号） ，本项目归入《名录》项目类别中“ 二十七、电器机 械和器材制造业， 78、电气机械及器材制造” ，其中 “ 有电镀或喷漆工艺且年用油性漆 量（含稀释剂） 10 吨及以上的，铅蓄电池制造”做报告书， 其他（仅组装的除外） 做报 告表。本项目主要为电机制造，涉及浸漆、喷塑等工艺，但不涉及电镀工艺，且浸漆 工艺全部采用水性漆， 应做报告表。根据浙政办发[2017]57 号文件精神和关于印发《台 州湾循环经济产业集聚区东部新区“区域环评+环境标准”改革实施方案（含“台州无 人机航空小镇”）（试行） 》的通知（台集发[2017]115 号） ，本项目为环评审批负面 清单外且符合准入环境标准，由编写环境影响报告表降级为环境影响登记表。 台州市显威电机有限公司位于台州市聚星路 99 号台州市浙恒机械科技有限公司 厂区内。租用其 2 幢厂房西侧部分，共 2F，建筑面积 2420m2 。其中 1F 为喷塑流水线 和包装线， 2F 为绕线、嵌线、绑带、测试、浸漆等。企业投资 565 万元， 购置液压机、 真空浸漆设备、喷塑流水线等国产设备，预计项目实施后可形成年产 1.5 万台电机的 生产能力。 企业劳动定员约 20 人， 年工作时间 300 天， 不提供食宿， 采用昼间单班 8 小时工 作制度。 |
| --- | --- |

第 4 页

| 周 围 环 境 概 况 | 台州市显威电机有限公司位于台州市聚星路 99 号台州市浙恒机械科技有限公司 厂区内，浙恒机械科技有限公司厂区东面为工业企业；南面隔创业路为台州市集聚大 昌机电设备有限公司；西面为聚星路， 隔聚星路为规划工业用地；北面为浙江京峰塑 业有限公司。 周围环境概况见图 4- 1~ 图 4-3。 项目拟建地周边现状敏感点为项目东侧的公租房，规划敏感点为厂区东北侧的规 划居住用地，半径 2.5km 内的环境敏感点见表 4- 1，敏感点位置详见图 4-4。 表 4- 1 项目周边敏感点情况 序号; 保护对象; 方位; 与本项目距离（m）; 规模. 1; 水缺头村; 西南; 2160; 约 347 间 1260 人. 2; 金联村; 西南; 1676; 约 368 间 1503 人. 3; 旭日村; 西; 1344; 约 266 间 907 人. 4; 盐业村; 西; 1878; 约 85 户 338 人. 5; 人才居住公寓; 西北; 1618; 约 450 间 3000 人. 6; 集聚区管委会; 北; 1899; 约 300 人. 7; 公租房; 东; 212; /. 8; 居住用地（规划）; 西北; 234; /. 9; 月湖小区; 东北; 1871; 5389 人. 10; 月湖小学; 东北; 1823; 规模为 36 个班级，师生 人数约 1100 人. |
| --- | --- |

|  | 工业企业 规划居住用地 225m 业 207m N 浙江京峰塑 业有限公司 公租房 聚 台州市浙恒 机械科技有 限公司 星 路 路 3# 2# 1# 创 规划工业用地 4# 台州市集聚 大昌机电设 备有限公司 |
| --- | --- |
|  | 图 4- 1 项目周围情况示意图及噪声监测点位图 |

| 环 境 质 量 现 状 | 规划居住用 地 225m 公租房 207m 项目 拟建 地 图 4-2 项目拟建地周围规划情况 |
| --- | --- |
|  | N 项目 拟 建地 |

|  | 图 4-3 项目拟建地周围规划情况 |
| --- | --- |

| 环 境 质 量 现 状 |  |
| --- | --- |

|  | 图 4-4 项目半径 2.5km 内环境敏感点示意图 环境质量现状 1、地表水环境质量现状 本项目附近地表水体主要为九条河等。根据《浙江省水功能区水环境功能区划分 方案》，项目拟建地附近水体功能区为农业、工业用水区，水环境质量执行《地表水 环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅳ类标准， 水质现状参考浙江科达检测有限公司对九条 河的水质监测结果（浙科达 检（2017）综字第 0075 号），具体数据见表 4-2,监测点 位见图 4-5。 |
| --- | --- |

|  | 表 4-2 九条河水质监测结果 单位： mg/L(pH 除外) 采样时间; pH; 溶解氧; CODCr; 高锰酸 盐指数; BOD5; 氨氮; 总磷; 石油类. 2017.05.05 日上午; 7.10; 3.23; 36; 4.6; 7.36; 1.65; 0.314; 0.28. 2017.05.05 日下午; 7.16; 3.41; 32; 4.7; 5.54; 1.72; 0.364; 0.26. 2017.05.06 日上午; 7.11; 3.36; 33; 4.8; 5.94; 1.66; 0.338; 0.25. 2017.05.06 日下午; 7.15; 3.59; 35; 4.5; 5.09; 1.78; 0.394; 0.24. 均 值; 7.13; 3.40; 34; 4.7; 5.98; 1.70; 0.353; 0.26. Ⅳ类标准 值; 6~9; ≥3; ≤30; ≤10; ≤6; ≤1.5; ≤0.3; ≤0.5. 水质类别; Ⅰ; Ⅳ; Ⅴ; Ⅲ; Ⅳ; Ⅴ; Ⅴ; Ⅳ. 根据以上监测结果， 项目拟建地地表水 pH 为Ⅰ类， 高锰酸盐指数为Ⅲ类， 溶解氧、 BOD5、石油类为Ⅳ类，CODCr、总磷、氨氮为Ⅴ类， 总体评价为Ⅴ类水质， 无法满足《地 表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准，主要超标因子为 CODCr、氨氮和总 磷。 造成水质超标的主要原因为： 当地河网环境容量有限，城市污水管网不完善，部 分生活污水只经化粪池简单处理后就排入河内；农业面源污染。 为了改善区域水环境质量， 当地政府开展“五水共治”工作， 通过实施“河长制”、 “一河一策”和“清三河”等一系列工作，歼灭垃圾河、清除黑臭河， 使台州市的水 环境状况得到了明显的改善，百姓满意度在逐渐提高。 2 、地下水环境质量现状 为了解项目所在区域的地下水环境质量现状，我单位参考浙江科达检测有限公司 2017 年 3 月 19 日和 4 月 14 日及浙江鸿博环境检测有限公司 2017 年 5 月 19 日对项目 所在区域地下水水质监测结果，监测结果见表 4-3，八大离子平衡见表 4-4，监测点位 见图 4-5。 |
| --- | --- |

表 4-3      项目所在区域地下水水质监测结果     单位： mg/L(pH 除外)

| 测点 | 监测因子 | pH 值 | 硝酸盐 | 亚硝酸盐 | 挥发酚 | 氟化物 | 总硬度 （以 CaCO3 计) | 溶解性总 固体 | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地下 水监 测点 1 | 2017.3.19 | 7.57 | 0.070 | ＜0.001 | ＜0.0003 | 1.00 | 1.20×103 | 5.95×103 | 5.46 |
|  | 水质类别 | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ |
|  | 监测因子 | 六价铬 | 高锰酸盐指数 | 氰化物 | 砷 | 汞 | 锰 | 铅 | Na+ |
|  | 2017.3.19 | ＜0.004 | 4.5 | 0.001 | ＜5.0×10-5 | 1.29×10-4 | 0.97 | ＜0.05 | 1.20×103 |
|  | 水质类别 | Ⅰ | Ⅳ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅳ | - |
|  | 监测因子 | Mg2+ | Ca2+ | K+ | Cl- | SO42- | CO32- | HCO3- |  |
|  | 2017.3.19 | 2.18×103 | 79.9 | 47.7 | 3.25×103 | 528 | 1.59×103 | 5.10×103 |  |
|  | 水质类别 | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | 监测因子 | pH 值 | 硝酸盐 | 亚硝酸盐 | 挥发酚 | 氟化物 | 总硬度 (以 CaCO3 计) | 溶解性总 固体 | 氨氮 |

| 地下 水监 测点 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017.4.24 | 7.90 | 0.186 | ＜0.001 | ＜0.0003 | 0.145 | 136 | 1.19×103 | 0.279 |
|  | 水质类别 | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅳ | Ⅲ |
|  | 监测因子 | 六价铬 | 高锰酸盐指数 | 氰化物 | 砷 | 汞 | 锰 | 铅 | Na+ |
|  | 2017.4.24 | ＜0.004 | 7.5 | ＜0.001 | 5.22×10-3 | 3.17×10-4 | 0.46 | ＜0.05 | 620 |
|  | 水质类别 | Ⅰ | Ⅳ | Ⅰ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅳ | - |

|  | 监测因子 | Mg2+ | Ca2+ | K+ | Cl- | SO42- | CO32- | HCO3- |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017.4.24 | 501 | 46.2 | 28.0 | 1.08×103 | 215 | 474 | 1.28×103 |  |
|  | 水质类别 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 地下 水监 测点 3 | 监测因子 | pH 值 | 硝酸盐 | 亚硝酸盐 | 挥发酚 | 氟化物 | 总硬度 (以 CaCO3 计) | 溶解性总 固体 | 氨氮 |
|  | 2017.5.19 | 7.46 | 0.122 | ＜0.003 | 0.0019 | 0.247 | 400 | 135 | 0.192 |
|  | 水质类别 | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅲ |
|  | 监测因子 | 六价铬 | 高锰酸盐指数 | 氰化物 | 砷 | 汞 | 锰 | 铅 | Na+ |
|  | 2017.5.19 | ＜0.004 | 2.43 | ＜0.004 | 4.16×10-4 | ＜1×10-4 | ＜0.01 | ＜0.001 | 975 |
|  | 水质类别 | Ⅰ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | - |
|  | 监测因子 | Mg2+ | Ca2+ | K+ | Cl- | SO42- | CO32- | HCO3- |  |
|  | 2017.5.19 | 27.2 | 44.2 | 177 | 1.75×103 | 50.6 | 13.9 | 14.9 |  |
|  | 水质类别 | - | - | - | - | - | - | - |  |

备注： 监测值取检出限的一半。

由表 4-3 可见，该区域的地下水水质总体评价为Ⅴ类。

表 4-4    八大离子平衡情况

| 检测项目 | 阳离子电荷浓度（mol/L） |  |  |  | 合计 | 阴离子电荷浓度（mol/L） |  |  |  | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样编号 | Na+ | Mg2+ | Ca2+ | K+ |  | Cl- | SO42- | CO32- | HCO3- |  |
| 地下水监测 点 1 | 5.22×10-2 | 9.08×10-2 | 2.00×10-3 | 1.22×10-3 | 2.39×10- 1 | 9.15×10-2 | 5.5×10-3 | 2.65×10-2 | 8.36×10-2 | 2.39×10- 1 |
| 地下水监测 点 2 | 2.7×10-2 | 2.09×10-2 | 1.16×10-3 | 7.18×10-4 | 7.18×10-2 | 3.04×10-2 | 2.24×10-3 | 7.9×10-3 | 2.1×10-2 | 7.17×10-2 |
| 地下水监测 点 3 | 4.24×10-2 | 1.13×10-3 | 1.11×10-3 | 4.54×10-3 | 5.14×10-2 | 4.93×10-2 | 5.27×10-4 | 2.32×10-4 | 2.44×10-4 | 5.11×10-2 |

| 环 境 质 量 现 状 | 3 、环境空气质量现状 根据空气环境功能区划，项目拟建地为二类环境空气功能区， 环境空气质量应执 行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。我单位参考浙江科达检测有限 公司 2017 年 3 月 3 日至 2017 年 3 月 9 日对项目所在区域的环境空气质量监测结果, 具体监测数据及评价结果见表 4-5，监测点位见图 4-5。 表 4-5 环境空气质量监测结果 监测 因子; 监测点位; 浓度范围（mg/m3 ）; 二级标准值 （mg/m3 ）; 现状类别. PM10; a#; 0.061~0.083; 0.15; 二级. b#; 0.059~0.079; 二级. 二氧 化氮; a#; <0.015; 0.2; 一级. b#; <0.015; 一级. 二氧 化硫; a#; <0.007; 0.5; 一级. b#; <0.007; 一级. 由以上监测结果可知， SO2、NO2 达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）一 级标准，PM10 满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。从常规监测项 目来看，项目所在区域环境空气良好，能满足二类功能区的要求。 |
| --- | --- |

| 环 境 质 量 现 状 | N 1# |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 地下水监测点 大气监测点 地表水监测点 | a# 2# b# | 本项目拟建地 |
|  |  |  | 3# 图 4-5 大气、水质监测点位示意图 |  |

|  | 4、声环境质量现状 项目拟建地昼、夜间背景噪声现状监测值详见表 4-6，监测点位见图 4- 1。 表 4-6 声环境现状监测结果 单位： dB 监测点; 1#; 2#; 3#; 4#. 监测值（昼间）; 59.1; 55.6; 58.1; 61.7. 监测值（夜间）; 51.3; 51.7; 50.1; 52.4. 监测结果表明：项目拟建地各侧厂界昼间噪声值为 55.6~61.7dB，夜间噪声值为 50.1~52.4dB，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3 类标准。 项目拟建地声环 境质量现状良好。 |
| --- | --- |

第13 页

| 评 价 标 准 | 环境质量标准 1、地表水环境质量标准 本项目附近地表水体为九条河， 根据《浙江省水功能区水环境功能区划分方案》， 九条河水功能区为农业、工业用水区，水环境质量执行《地表水环境质量标准》 (GB3838-2002)Ⅳ类标准，具体标准值见表 4-7。 表 4-7 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) 单位：mg/L(pH 值除外) 项目; pH; 高锰酸盐 指数; COD; BOD5; 溶解氧; 石油类; NH3-N; 总磷. Ⅳ类标准; 6 ～ 9; ≤10; ≤30; ≤6; ≥3; ≤0.5; ≤1.5; ≤0.3. 2、地下水环境质量标准 项目所在区域地下水尚未划分功能区， 区域地下水水质参照执行《地下水质量标 准》（GB/T 14848-2017）相关标准， 具体见表 4-8。 表 4-8 《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017） 单位：除 pH 外， mg/L 序号; 类别 项目 标准值; Ⅰ类; Ⅱ类; III 类; Ⅳ类; Ⅴ类. 1; pH; 6.5≤pH≤8.5; 5.5≤pH<6.5 8.5< pH≤9; pH<5.5 或 pH >9. 2; 氟化物; ≤1.0; ≤1.0; ≤1.0; ≤2.0; >2.0. 3; 氰化物; ≤0.001; ≤0.01; ≤0.05; ≤0.1; >0.1. 4; 硝酸盐; ≤2.0; ≤5.0; ≤20; ≤30; >30. 5; 亚硝酸盐; ≤0.01; ≤0.1; ≤1.0; ≤4.8; >4.8. 6; 氨氮; ≤0.02; ≤0.10; ≤0.50; ≤1.50; >1.50. 7; 总硬度; ≤150; ≤300; ≤450; ≤650; >650. 8; 六价铬; ≤0.005; ≤0.01; ≤0.05; ≤0.1; >0.1. 9; 锰; ≤0.05; ≤0.05; ≤0.1; ≤1.5; >1.5. 10; 挥发性酚类 （以苯酚计）; ≤0.001; ≤0.001; ≤0.002; ≤0.01; >0.01. |
| --- | --- |

|  | 11; 耗氧量 （CODMn 法， 以 O2 计）; ≤1.0; ≤2.0; ≤3.0; ≤10; >1. 12; 汞; ≤0.0001; ≤0.0001; ≤0.001; ≤0.002; >0.002. 13; 溶解性总固体; ≤300; ≤500; ≤1000; ≤2000; >2000. 14; 铅; ≤0.005; ≤0.005; ≤0.01; ≤0.1; >0.1. 15; 砷; ≤0.001; ≤0.001; ≤0.01; ≤0.05; >0.05. |
| --- | --- |

| 评 价 标 准 | 3 、大气环境质量标准 根据环境空气质量功能区划分，项目拟建地属二类区， 环境空气质量执行《环境 空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，非甲烷总烃引用环保部科技标准司《大 气污染物综合排放标准详解》中的建议值， 具体标准值见表 4-9。 表 4-9 环境空气质量标准（GB3095-2012）二级标准 污染物名称; 平均时间; 浓度限值; 单位; 选用标准. SO2; 年平均; 60; μg/m3; 《环境空气质量标 准》（GB3095-2012） 二级. 24 小时平均; 150. 1 小时平均; 500. NO2; 年平均; 40. 24 小时平均; 80. 1 小时平均; 200. PM10; 年平均; 70. 24 小时平均; 150. PM2.5; 年平均; 35. 24 小时平均; 75. TSP; 年平均; 200. 24 小时平均; 300. 非甲烷总烃; 1 小时平均; 2.0; mg/m3; 《大气污染物综合 排放标准详解》. 4 、声环境质量标准 项目拟建地为工业区， 声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3 类 标准，具体标准值见表 4- 10。 表 4- 10 声环境质量标准 单位： dB 类别; 昼间; 夜间. 3; 65; 55. |
| --- | --- |

|  | 污染物排放标准 1 、废水 项目废水经预处理达进管标准后纳入污水管网，经台州市水处理发展有限公司处 理达标后排放。目前台州市水处理发展有限公司污水排放执行《城镇污水处理厂污染 物排放标准》（GB18918-2002）中的一级 A 标准。具体标准见表 4- 11。 |
| --- | --- |

| 评 价 标 准 | 表 4- 11 纳管标准及台州市水处理发展有限公司出水标准 单位：mg/L(pH 除外) 污染因子; COD; pH; BOD5; SS; 总磷; 氨氮; LAS. 进管标准; 500; 6 ～ 9; 300; 400; 8.0; 35; 20. 出水标准; 50; 6 ～ 9; 10; 10; 0.5; 5(8); 0.5. 备注： 氨氮、总磷排放执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013） 中限值；括号外数值为水温＞12℃时的控制指标， 括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 2、废气 废气排放执行《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018），具体 见表 4- 12-表 4- 14。 表 4- 12 大气污染物排放限值 单位： mg/m3 序号; 污染物项目; 排放限值; 适用条件; 污染物排放监控位置. 1; 颗粒物; 30; 所有; 车间或生产 设施排气筒. 2; 非甲烷总烃; 80. 表 4- 13 厂区内挥发性有机物（VOCS ）无组织排放限值 单位： mg/m3 污染物项目; 限值; 限值含义; 无组织排放 监控位置. 非甲烷总烃 （NMHC）; 10; 监控点处 1 小时平均浓度限值; 在厂房外设 置监控点. 50; 监控点处任意一次浓度值. 表 4- 14 企业边界大气污染物浓度限值 单位： mg/m3 序号; 污染物项目; 适用条件; 排放限值. 1; 非甲烷总烃; 所有; 4.0. 3、噪声 项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的 3 类标准，具体标准限值见表 4- 15。 |
| --- | --- |

|  | 表 4- 15 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 类别; 昼间 dB; 夜间 dB. 3; 65; 55. 4、固废 废物分类执行《国家危险废物名录》， 收集、贮存、运输等过程应符合《危险废 物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其标准修改单（环境保护部公告 2013 年 |
| --- | --- |

|  | 第 36 号）、《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ 2025-2012）等相关标准要求； 一般工业固体废弃物的贮存应符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》 （GB18599-2001）及其修改单（环境保护部公告 2013 年第 36 号） 要求。 |
| --- | --- |
| 工 艺 流 程 | 本项目设备清单见表 4- 16，原辅料清单见表 4- 17 和 4- 18。 表 4- 16 主要设备清单表 序号; 设备名称; 型号; 数量（台/条）; 备注. 1; 喷塑流水线（4 个喷台）; 1; 1F. 2; 电烘道; 1; 1F. 3; 液压机; 5 吨; 2; 1F，安装流水线配备. 4; 安装流水线; 3; 1F. 5; 空气压缩机; QB- 15A; 1; 1F. 6; 测试系统; YST; 2; 1F. 7; 真空浸漆设备; FNH; 1; 2F. 8; 电烘箱; HX-30; 1; 2F. 9; 测试系统; YMT; 1; 2F. 表 4- 17 主要原辅材料用量表 序号; 原辅料名称; 年消耗量; 备注. 1; 漆包线; 100t/a; 外购. 2; 水性漆; 8t/a; 25kg/桶， 外购. 3; 塑粉; 10t/a; 外购. 4; 转子; 1.5 万个; 外购. 5; 定子; 1.5 万个; 外购. 6; 机壳; 1.5 万个; 外购. 7; 电机绑带; 1t/a; 外购. 备注： 经信备案表中的矽钢片即为转子、定子， 均为外购半成品； 铸铁件即为机壳；铜线即 |

|  | 为漆包线。 | 表 4- 18 项目水性漆组分一览表 产品名称; 主要成分; 组成含量（%）. 水性漆; 水性醇酸树脂; 20-30. 氨基树脂（固化剂）; 3- 10. 胺类中和剂（二甲基乙醇胺）; 0.5-2. 丙二醇甲醚; 3-6. 酒精; 0-3. 其他添加剂; 0.01-0.5. 去离子水; 35-65. |
| --- | --- | --- |

第17 页

| 工 艺 流 程 | 本项目为电机生产， 主要生产工艺详见图 4-5。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 压装. 安装. 测试. 喷塑. 绑带 人工绕线 人工嵌线 人工绑扎 漆包线 定子 固废 固废 机壳 转子 粉尘、噪声 废气、噪声 烘干. 噪声 噪声 | 测试. | 浸漆. 废气、噪声 |
|  |  | 包装. 成品 废气 固化. |

|  | 图 4-5 本项目主要生产工艺及产污环节图 工艺说明： 本项目外购定子与漆包线经人工绕线、嵌线、绑扎后， 经测试机测试合格后放进 真空浸漆设备进行浸漆，浸漆后，工件取出前将真空浸漆缸中的水性漆抽至储漆缸， 再用行车吊出工件，放入电烘箱进行烘干，烘干温度约为 160℃,烘干时间约为 3 小 时，之后将浸漆后的定子与外购的机壳、转子由人工进行压装和安装，然后再次测试 后上挂到喷塑流水线进行喷涂，共设 4 个喷台，再经电烘道进行烘干固化，温度 180~220℃, 固化后的塑粉便在工件表面形成坚硬的涂膜，最后成品包装入库。 真空浸漆详细操作如下： 项目设 1 套真空浸漆设备，主要由浸漆缸、贮漆缸、清洗缸、真空系统和电烘箱 等构成， 位于车间 2F，用于定子浸漆。真空浸漆工序主要包括装炉、浸漆、回漆、滴 漆、出炉、固化和保温几道工序。 装炉：先将需要浸漆加工的定子放入铁筐， 再将装有定子的铁筐放入浸漆缸内， 固定好工件后，盖上浸漆缸盖子进行密封。 浸漆： 将浸漆缸抽真空至-0.08MPa ，把贮漆缸内的漆吸到浸漆缸内， 保持 25~30min，完成浸漆。 回漆：将贮漆缸抽真空至-0.08MPa，把浸漆缸内的漆吸回到贮漆缸内。 滴漆：将浸漆缸内的漆基本回净后，停止回漆，让浸漆缸内定子自然滴漆约 25~30min，再次将贮漆缸抽真空至-0.08Mpa，把浸漆缸内余漆回净。 出炉：出炉前进行抽真空，排除缸内废气，开盖用行车取出浸漆后的定子。 固化：将装定的的铁框整体放进电烘箱进行加温，控制温度在 160℃左右，持续 |
| --- | --- |

第18 页

| 污 染 流 程 | 约 3h。 保温：停止加温，持续约 1h。 本项目营运期产生的污染物如下： 废水： 职工生活污水； 废气： 浸漆及烘干废气、喷塑粉尘、固化废气； 固废：废漆包线、废油漆桶、废过滤棉、生活垃圾； 噪声： 机械设备运行时产生的噪声。 |
| --- | --- |

建设项目环境影响登记表（表五）

项目排污情况： 一、施工期 台州市显威电机有限公司租用台州市浙恒机械科技有限公司厂区2 幢厂房西侧部分进 行生产，不存在土建等施工，因此无施工期环境影响。 # 二、营运期 # 1、水污染源强分析 本项目在营运过程中产生的废水为职工生活污水。 本项目职工为 20 人， 厂区内无食宿，生活用水量以每人每天 50L 计，企业实行昼间 8 小时单班制生产，年工作 300 天，则生活用水量约为 300t/a，生活污水的产生量按用水 量的 85%计，则生活污水的产生量为 255t/a。生活污水的 CODCr 以 500mg/L 计、 BOD5 以 200mg/L 计、氨氮以 25mg/L，则 CODCr 的产生量为 0.128t/a ，BOD5 的产生量为 0.051t/a， 氨氮的产生量为 0.006t/a。 生活污水经化粪池预处理后排入市政污水管网，纳入台州市水处理发展有限公司处 理。台州市水处理发展有限公司污水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》 （GB18918-2002）中的一级 A 标准，各污染物产生及排放情况详见表 5- 1。 表 5- 1 项目实施后废水污染物产生及排放情况 单位： t/a 废水种类; 废水量; CODCr; BOD5; 氨氮. 产生量; 255; 0.128; 0.051; 0.006. 纳管量; 255; 0.128; 0.051; 0.006. 外排量; 255; 0.013; 0.003; 0.001. # 2 、大气污染源强分析 本项目产生的废气主要为浸漆及烘干废气、喷塑粉尘和固化废气。 （1）浸漆及烘干废气 定子进入真空浸漆罐中浸漆， 然后取出装入电烘箱内烘干固化， 项目设 1 台真空浸漆 设备， 该过程产生的废气以非甲烷总烃计。根据企业提供水性漆的成分表， 水性漆中挥发 成分（二乙二醇丁醚、二甲基乙醇胺和酒精） 含量为 3.5%~11%（本项目以最不利情况计， 取 11%）， 因此非甲烷总烃的产生量为 0.88t/a。浸漆废气收集后经干式过滤+低温等离子+

光氧催化处理后通过不低于 15m 的排气筒排放。本项目浸漆和烘干设置在独立密闭的车间 内，浸漆完成后先抽真空排气后再取出装入电烘箱， 有机废气基本在以有组织形式排放，

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/915034114012011104