# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：  年产 1 万吨粉末涂料技改项目

建设单位（盖章）：  金华市大友谊塑粉科技有限

公司

编制日期：                   2022 年 10 月

中华人民共和国生态环境部制

目   录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	7

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	7

四、主要环境影响和保护措施	21

五、环境保护措施监督检查清单	39

六、结论	41

附表	42

建设项目污染物排放量汇总表	42

附件：

附件 1：项目备案通知书；

附件 2：营业执照；

附件 3：土地证、执行裁定书、租赁协议；

附件 4：原有环评批复及验收文件；

附件 5：声明；

附件 6：环评文件确认书；

附件 7：企业承诺；

附件 8：婺城区建设项目总量平衡替代意见表。

附图：

附图 1：项目地理位置图；

附图 2：项目周边环境概况；

附图 3：车间平面布置图；

附图 4：项目所在地水功能区划图；

附图 5：金华市区环境管控分区图；

附图 6：金华市区生态保护红线图。

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产 1 万吨粉末涂料技改项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2108-330702-07-02-601698 |  |  |  |  |
| 建设单位联系人 |  |  | 联系方式 |  |  |
| 建设地点 | 金华市婺城区临江工业区龙乾南路 555 号 |  |  |  |  |
| 地理坐标 | 119 度 32 分 41.029 秒，29 度 6 分 42.265 秒 |  |  |  |  |
| 国民经济 行业类别 | 涂料制造 C2641 塑料制品业 C2921 |  | 建设项目 行业类别 | 44 涂料、油墨、颜料及类似产 品制造 264【单纯物理分离、 物理提纯、混合、分装的】 ； 53 塑料制品业 292【其他】 |  |
| 建设性质 | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 |  | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |  |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 金华市婺城区经济商务 局 |  | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2108-330702-07-02-601698 |  |
| 总投资（万元） | 400 |  | 环保投资（万元） | 30 |  |
| 环保投资占比（%） | 7.5% |  | 施工工期 | 3 个月 |  |
| 是否开工建设 | 否 是： |  | 用地（用海） 面积（m2） | 8597.8 |  |
| 专项评价设置情况 | / |  |  |  |  |
| 规划情况 | 1 、《金华市婺城新城区临江单元、郭蓉单元01街区（ZX-05、ZX-12-01） 控制性详细规划修改》 |  |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 1 、规划环境影响评价文件名称：《金华市婺城新城区临江单元、郭蓉单 元01街区（ZX-05 、ZX-12-01）控制性详细规划修改环境影响报告书》； 审查机关：金华市生态环境局； 审查文件文号：金环函2018[100]号。 |  |  |  |  |

| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1、《金华市婺城新城区临江单元、郭蓉单元01街区（ZX-05、 ZX-12-01）控制性详细规划修改》符合性分析 产业定位：拟将规划区建设成为以五金工具、汽车配件、机械、家 电、医药、纺织等为主导产品的综合性工业园区。同时根据区域经济和 产业发展变化的趋势，为园区长远发展可能的变化预留足够的空间。规 划范围内共有8个街区，其中临江单元划分为7个控制街区，街区编码为 ZX-05-01至ZX-05-07；郭蓉单元ZX-12-01街区。 根据企业提供的资料，本项目所在地用地性质为工业用地。本项目 主要生产粉末涂料（塑粉），属于二类工业项目，项目符合国家及省、 市的相关产业政策要求，且项目的建设有利于区域经济和产业发展。本 |
| --- | --- |

项目符合《金华市婺城新城区临江单元、郭蓉单元01街区（ZX-05、 ZX- 12-01）控制性详细规划修改》 内容及要求。 2 、 《金华市婺城新城区临江单元、郭蓉单元01街区（ZX-05、 ZX-12-01）控制性详细规划环境影响报告书》符合性分析 （一）规划环评结论符合性分析 资源承载力符合性：本项目租赁已建厂房，不涉及土建工程；能源 主要为电能，项目产生的工艺废气经治理后能够达标排放，项目所在区 域污水管网已建，废水可纳管排放，项目污染物排放控制在区块总量控 制范围内，项目建设不会突破区域资源环境承载力。 6张清单符合性分析：对照规划中生态空间清单，本项目建设符合其 管控要求；对照清单2和清单4 ，针对本项目所在地块及相关建设内容， 未提出相应的整改要求及调整建议；本项目建成后，全厂新增污染物排 放量为CODCr0.021t/a 、VOCs0.721t/a 、颗粒物5.757t/a ，对照清单3 ，该区 域污染物排放总量管控尚有余量；对照清单5，本项目属于二类工业项目， 不属于清单5中禁止准入的行业类 别；对照清单6，本项目确定的标准与 规划环评中确定的环境质量标准及污染物排放标准一致，项目建设符合 行业准入标准。 （二）规划环评审查意见符合性分析 表 1- 1 规划环评审查意见符合性分析 序号; 审查意见; 符合性分析. 1; 进一步加强与城市总体规划 和土地利用规划等相关规划 的衔接和协调，使本规划的实 施和建设符合区域发展的要 求。; 本项目建设符合城市总体规 划和土地利用规划等相关规 划。. 2; 进一步优化规划用地布局，工 业区块与居住区块、学校用地 设置合理的空间分隔和隔离 带，确保各项目产污车间或作 业场所与周边敏感区边界之 间满足防护距离要求。; 本项目所在地与最近的居住 区块、学校之间有其他企业进 行阻隔，距离较远。. 3; 进一步加强基础设施的配套 建设。加快婺城新城区污水处 理厂二期建设和区域污水管 网敷设，确保区域项目废水纳 管集中处理。; 本项目所在区域属于金华市 婺城新城区污水处理厂的服 务范围，项目废水经厂内预处 理后可纳入污水厂集中处理。.

4; 严格落实各项污染防治措施。 规划区应严格实施清污分流、 雨污分流，废水须经处理达标 后排放。建立完善的废气处理 设施，保证废气达标排放。积 极推行废物减量化，区域内危 险 固 废 安 全 处 置 率 需 达 100%。; 本项目严格落实各项污染防 治措施。厂区内严格实施清污 分流、雨污分流，生产用的冷 却水循环使用，不外排，生活 污水经厂内现有化粪池处理 后纳管，入金华市婺城新城区 污水处理厂处理。废气经废气 处理设施处理达标后排放。危 险废物委托有资质单位代为 处置。.

5; 加强区域污染物排放总量控 制。结合规划区内环境承载能 力，严格控制重点污染物排放 总量。; 本项目建设可以满足区域污 染物排放总量控制要求。. 6; 加强环境风险防范。规划区应 建立和建设事故环境风险管 控和应急救援管理系统，杜绝 和降低环境风险。; 本项目建成后应加强环境风 险防范，并建立事故环境风险 管控和应急救援管理系统，降 低环境风险。. 7; 严格执行区域内建设项目环 境准入制度，按照生态空间清 单和环境准入条件清单要求 对入区企业严格把关。; 本项目建设位于生态空间清 单中的工业用地内，未列入环 境准入条件清单中的禁止准 入和限制准入行业。. 8; 建立环境质量的跟踪监测与 评价系统，维护区域的环境功 能区质量；按规范要求及时进 行环境影响跟踪评价。; 项目建成后应维护区域的环 境功能区质量，按规范要求及 时进行环境影响跟踪评价。. 综上分析可知，本项目建设符合《金华市婺城新城区临江单元、郭 蓉单元01街区（ZX-05 、ZX- 12-01）控制性详细规划环境影响报告书》 中相关要求及审查意见要求。

| 其他符合性分析 | 根据《浙江省建设项目环境保护管理办法》（2021年修正）：建设 项目应当符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境 准入清单管控的要求；排放污染物应当符合国家、省规定的污染物排放 标准和重点污染物排放总量控制要求。建设项目还应当符合国土空间规 划、国家和省产业政策等要求。具体分析如下： 1、生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清 单管控符合性分析 本项目位于金华市婺城区临江工业区龙乾南路 555 号，根据《金华 市“三线一单 ”生态环境分区管控方案》，项目所在地属于金华市婺城 新区工业重点管控区（ZH33070220008），属于重点管控单元，本项目 为固体粉末涂料的生产，根据《产业结构调整指导目录（2019 年本）》 及《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2019 年本）> 的 决定》，本项目属于低 VOCs 含量的环境友好、资源节约型涂料项目， 属于鼓励类。 表 1-2 “三线一单”对照分析情况 序 号; 内容; 本项目对照情况. 1; 生态保 护红线; 项目位于婺城区临江工业区，用地性质为工业用地。根 据《金华市区生态红线划定文本》，本项目不在生态红 线范围内，满足生态保护红线要求。. 2; 环境质 量底线; 项目所在区域的环境质量底线为：环境空气质量目标为 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级，水环境 质量目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） Ⅲ类标准； 声环境质量目标为《声环境质量标准》 （GB3096-2008）3 类。本项目对产生的废水、废气经 处理后能做到达标排放，固废可做到综合利用。采取本 环评提出的相关防治措施后，本项目排放的污染物不会 对区域环境质量底线造成冲击。. |
| --- | --- |

3; 资源利 用上线; 本项目用水来自供水管网。本项目建成运行后通过内部 管理、设备的选用和管理、废物综合利用、污染治理等 多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减 污”为目标，有效地控制污染。项目的水、 电等资源利 用不会突破区域的资源利用上线。. 4; 环境准 入负面 清单; 本项目所在地属于金华市婺城新区工业重点管控区 （ZH33070220008）。本项目为固体粉末涂料的生产， 符合管控措施要求，未列入负面清单。因此项目符合金 华市“三线一单 ”生态环境分区管控要求。. 综合而言，本项目可以满足所在区域“三线一单 ”管控单元的管控 要求。 2 、金华市“三线一单 ”生态环境分区管控方案符合性分析 根据《金华市“三线一单 ”生态环境分区管控方案》，本项目所在 地属于重点管控区-金华市婺城新区工业重点管控区（ZH33070220008）， 具体管控要求见表1-3。 表 1-3 金华市“三线一单 ”生态环境分区管控单元生态环境准入清单表 “三线一 单”环境 管 控 单 元-单元 管 控 空 间属性; 管控 单元 名称; 重点管控 区- 金华市 婺城新区工业重点管 控区; 环境管控 单元编码; ZH3307022000 8. 行政 区划; 浙江省金华市婺城区; 管控单元 分类; 重点管控单元. “三线一 单”生态 环 境 准 入 清 单 编 制 要 求; 空间 布局 引导; 根据产业集聚区块的功能定位，建立分区差别化的 产业准入条件。优化完善区域产业布局，合理规划 布局三类工业项目，鼓励对三类工业项目进行淘汰 和提升改造。合理规划居住区与工业功能区，在居 住区和工业区、工业企业之间设置防护绿地、生活 绿地等隔离带。. 污染物 排放管 控; 严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量 改善目标，削减污染物排放总量。新建二类、三类 工业项目污染物排放水平要达到同行业国内先进 水平。加快落实污水处理厂建设及提升改造项目， 推进工业园区（工业企业）“污水零直排区 ”建设， 所有企业实现雨污分流。加强土壤和地下水污染防 治与修复。. 环境风 险防控; 定期评估沿江河湖库工业企业、工业集聚区环境 和健康风险。强化工业集聚区企业环境风险防范设 施设备建设和正常运行监管，加强重点环境风险管 控企业应急预案制定，建立常态化的企业隐患排查 整治监管机制，加强风险防控体系建设。.

资源开 发效率 要求; 推进工业集聚区生态化改造，强化企业清洁生产改 造，推进节水型企业、节水型工业园区建设，落实 煤炭消费减量替代要求，提高资源能源利用效率。. 根据《金华市“三线一单 ”生态环境分区管控方案》，本项目所在 地为金华市婺城新区工业重点管控区（ZH33070220008），属于重点管 控单元。本项目从事固体粉末涂料的生产，属于二类工业项目。根据《产

业结构调整指导目录（2019年本）》及《国家发展改革委关于修改<产业 结构调整指导目录（2019年本）> 的决定》，本项目属于低VOCs含量的 环境友好、资源节约型涂料项目，属于鼓励类。本项目建成后，项目严 格实施污染物总量控制制度，废水可纳管排放，所在区域各要素环境质 量均可符合环境质量功能区划要求。因此本项目的建设符合空间布局约 束及环境风险防控要求，符合污染物排放管控要求和资源开发效率要求， 未列入负面清单。因此本项目符合金华市“三线一单 ”生态环境分区管 控要求。 3 、国家、省规定的污染物排放标准符合性分析 项目产生的污染物经有效治理后，能够做到达标排放。项目废水纳 管排放，废气、废水、噪声经处理后均能达标排放，各种固体废物得到 妥善处置后，对环境的影响较小，环境功能可维持现状。 4 、重点污染物排放总量控制要求符合性分析 根据《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行 办法> 的通知》 （环发[2014] 197号）等相关规定，确定企业纳入总量控 制的污染物为CODCr 、NH3-N 、VOCs和颗粒物。根据工程分析，本项目 排放的水污染物全部来自生活废水。根据各类总量控制相关文件精神及 当地生态环境部门要求，本项目新增的VOCs按1:1进行区域替代削减， 项目污染物经区域替代削减后可以满足总量控制要求。 5 、国土空间规划符合性分析 本项目为固体粉末涂料的生产，位于金华市婺城区临江工业区龙乾 南路555号，用地性质为工业用地，属于金华市城市总体规划的“七大功 能区 ”中的城西北—— 以临江、栅川工业区为主的工业组团，符合金华 市城市总体规划（2006-2020）的要求。 6 、产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》及《国家发展改革委 关于修改<产业结构调整指导目录（2019年本）> 的决定》，第一类鼓励 类：“十一石化化工第7条水性木器、工业、船舶用涂料，高固体分、无 溶剂、辐射固化涂料，低VOCs含量的环境友好、资源节约型涂料，用于 大飞机、高铁等重点领域的高性能防腐涂料生产；单线产能3万吨/年及 以上氯化法钛白粉生产 ”可知，本项目属于低VOCs含量的环境友好、资 源节约型涂料项目，属于鼓励类。项目不属于《市场准入负面清单（2022 年版）》、《<长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）浙江省 实施细则》 中禁止建设的项目。同时本项目已经取得婺城区经济商务局 出具的备案通知书。因此，本项目建设符合国家及省、市的相关产业政 策要求。 7 、《建设项目环境保护管理条例》 “ 四性五不批 ”要求符合性分析 根据中华人民共和国国务院第 682 号《建设项目环境保护管理条例》 “ 四性五不批”要求，本项目符合性分析见下表。 表 1-4 与“ 四性五不批”符合性分析表 建设项目环境保护管理条例; 符合性分析; 是否 符合.

四 性; 建设项目环境可行性; 本项目位于浙江省金华市婺城 区 临江工业 区龙 乾南 路 555 号，该地区环境空气质量、水 环境质量、声环境质量现状均 较好，有一定的环境容量，能 满足建设项目对环境的需求。; 符合.

环境影响分析预测评估 的可靠性; 本项目按照《建设项目环境影 响报告表编制技术指南（污染 环境类）》（试行）进行分析 评价。; 符合. 环境保护措施的有效性; 本项目产生的污染物均有较为 成熟的技术进行处理，从技术 上分析，只要切实落实本报告 提出的污染防治措施，本项目 噪声可做到达标排放，固废实 现零排放。; 符合. 环境影响评价结论的科 学性; 本环评结论客观、过程公开、 评价公正，并综合考虑建设项 目实施后对各种环境因素可能 造成的影响，环评结论是科学 性的。; 符合. 五不批; （一）建设项目类型及 其选址、布局、规模等 不符合环境保护法律法 规和相关法定规划; 项目符合当地总体规划，符合 国家、地方产业政策，符合环 境保护法律法规和相关法定规 划。; 不属 于不 予批 准的 情形. （二）所在区域环境质 量未达到国家或者地方 环境质量标准，且建设 项目拟采取的措施不能 满足区域环境质量改善 目标管理要求; 根据《金华市生态环境状况公 报》（2021 年）的结论，2021 年金华市区为环境空气质量达 标区；金华江水质达到《地表 水 环 境 质 量 标 准 》 （GB3838-2002） 中Ⅲ类水质 要求；声环境质量满足环境质 量底线要求。; 不属 于不 予批 准的 情形. （三）建设项目采取的 污染防治措施无法确保 污染物排放达到国家和 地方排放标准，或者未 采取必要措施预防和控 制生态破坏; 根据工程分析，本项目营运过 程中在落实相应的污染防治措 施后，各种污染源可得到有效 控制并能做到达标排放。; 不属 于不 予批 准的 情形. （四）改建、扩建和技 术改造项目，未针对项 目原有环境污染和生态 破坏提出有效防治措施; 本项目为迁建项目，原有项目 污染物排放随着企业迁建而消 失。; 不属 于不 予批 准的 情形.

（五）建设项目的环境 影响报告书、环境影响 报告表的基础资料数据 明显不实， 内容存在重 大缺陷、遗漏，或者环 境影响评价结论不明 确、不合理; 本评价基础资料数据具有真实 性， 内容不存在重大缺陷、遗 漏，环境影响评价结论明确、 合理。; 不属 于不 予批 准的 情形. 综上所述，本项目符合《建设项目环境保护管理条例》 “ 四性五不 批 ”要求。 .

# 二、建设项目工程分析

| 建 设 内 容 | 1 、项目由来 金华市大友谊塑粉科技有限公司成立于 1999 年（原名金华友谊集团公司， 于 2005 年更名为金华市友谊树脂有限公司，2018 年 7 月更名为现有公司名称）， 主要从事塑粉研发、粉末涂料的生产、销售。企业于 2000 年 5 月取得了《关于 金华友谊集团公司年产 1000 吨热固性粉末涂料技改项目环境影响报告的批复》 （金环开[2000]76 号），在大黄山工业区开始建设投产，后因自身原因停止生产； 2019 年 12 月企业通过了《关于金华市大友谊塑粉科技有限公司厂房搬迁项目环 境影响报告表的审查意见》（金环建婺[2019]77 号），将企业搬迁至婺城区临江 工业区（广源路附近），并于 2020 年 1 月完成项目竣工环境保护验收。近来， 因厂房租赁问题，企业拟投资 400 万元，整体搬迁至婺城区临江工业区龙乾南路 555 号（浙江智虎车辆制造有限公司现有厂房），总用地面积 8597.8m2 ，实施粉 末涂料技改项目。项目建成后，将形成年产 1 万吨粉末涂料的生产能力，具有较 好的经济效益和社会效益。该项目已通过金华市婺城区经济商务局备案，项目代 码：2108-330702-07-02-601698。 2 、项目产品方案 表 2- 1 项目产品规模 产品; 年产量; 备注. 粉末涂料（塑粉）; 10000 吨; 160~ 180 目. 塑料包装袋; 22 万个; 配套本厂粉末涂料产品包装使用，不 外售. 3 、项目组成 本项目具体组成情况见下表所示： 表 2-2 本项目主要组成内容 工程类别; 组成内容. 主体; 生产车间; 本项目利用 2#厂房一楼、二楼，主要分为混料区、挤出区、磨粉. |
| --- | --- |

|  | 工程; 区、吹塑区、原料仓库、产品仓库等. 辅助 工程; 办公区; 利用厂区内现有办公楼的第三层作为办公用房。. 公用; 给水工程; 市政给水管网供水. |
| --- | --- |

工程; 排水工程; 雨污分流，雨水汇集后排入雨水管网；生活污水依托厂内现有化 粪池处理后纳入污水管网，接入金华市婺城新城区污水处理厂。. 供电工程; 由附近变电所供电。. 环保 工程; 废气处理设施; ①投料、混料粉尘经脉冲滤芯除尘处理后，磨粉、筛分粉尘经二 级脉冲除尘处理后，引至同一根 15m排气筒（DA001）高空排放； ②挤出废气、吹塑废气分别经各自配套的初效过滤+活性炭吸附装 置处理后一并引至 15m排气筒（DA002）高空排放。. 废水处理设施; 生产中使用的冷却水循环使用，不外排。生活污水依托厂内现有 化粪池处理后纳入污水管网，接入金华市婺城新城区污水处理厂 处理。. 噪声治理设施; 选用低噪声设备，高噪声设备增加隔声罩或消声器，加强设备的 维护和保养。. 一般固废暂存 场所; 位于厂房东侧，面积约为 4m2。. 危险废物暂存 场所; 位于厂房东侧，面积约为 9m2。. 储运 工程; 原辅材料运输; 由厂家根据要求走常规运输路线（国道或省道）进行定期运送。. 仓库; 原料、产品主要贮存在厂房一层，少量贮存于二层。. 依托 工程; 污水管网、污 水处理厂; 生活污水依托厂内现有化粪池处理后纳入污水管网，接入金华市 婺城新城区污水处理厂。. 雨水管网; 厂区内雨水汇集后排入雨水管网. 4 、项目主要原辅材料 项目主要原辅材料情况见下表。 表 2-3 本项目所需原辅材料一览表 序 号; 原料名称; 规格; 形态; 年用量; 包装 方式; 最大暂 存量; 储存位置; 备注. 1; 环氧树脂; 25kg/袋; 固态; 3000t/a; 袋装; 50t; 原料仓库; 外购. 2; 聚酯树脂; 25kg/袋; 固态; 3000t/a; 袋装; 50t; 原料仓库; 外购. 3; 硫酸钡; 25kg/袋; 固态; 3500t/a; 袋装; 50t; 原料仓库; 外购. 4; 流平剂; 25kg/袋; 固态; 150t/a; 袋装; 4t; 原料仓库; 外购. 5; 增光剂; 25kg/袋; 固态; 150t/a; 袋装; 4t; 原料仓库; 外购.

6; 颜料; 25kg/袋; 固态; 100t/a; 袋装; 3t; 原料仓库; 外购. 7; 碳酸钙; 25kg/袋; 固态; 100t/a; 袋装; 3t; 原料仓库; 外购. 8; 银粉; 25kg/桶; 固态; 5t/a; 桶装; 0.5t; 原料仓库; 外购. 9; PE 粒子; 25kg/袋; 固态; 15t/a; 袋装; 1t; 原料仓库; 外购. 10; 纸箱; /; /; 50 万只/a; 捆扎; 4 万只; 原料仓库; 外购. 11; 抹布; /; 固态; 0.2t/a; 袋装; 0. 1t/a; 原料仓库; 外购.

12; 机油; 20L/桶; 液态; 0.6t/a; 桶装; 0. 1t/a; 原料仓库; 外购. 13; 水; /; /; 3000t/a; /; /; /; 市政给水 管网供水. 14; 电; /; /; 120 万度/a; /; /; /; 工业供电 管网. 主要原辅材料理化性质： 表 2-4 项目主要原辅材料理化性质一览表 序 号; 化学 名称; 外观; 理化性质及用途. 1; 环氧 树脂; 固态; 理化特性：根据分子结构和分子量大小的不同，其物态可从无臭、 无味、黄色透明液体至固态，溶于丙酮、乙二醇、 甲苯。燃烧爆炸 危险性：易燃，遇明火、高热能燃烧。受高热分解放出有毒的气体。 粉体与空气可形成爆炸性混合物，当达到一定的浓度时，遇火星会 发生爆炸。健康危害：急性毒性：大鼠经口 LD11400mg/kg；制备 和使用环氧树脂的工人，可有头痛、恶心、食欲不振、眼灼痛、眼 睑水肿、上呼吸道刺激、皮肤病症等。本品的主要危害为引起过敏 性皮肤病，其表现形式为瘙痒性红斑、丘疹、疱疹、湿疹性皮炎等。. 2; 聚酯 树脂; 固态; 不溶于水，溶于苯乙烯等有机溶剂。闪点：23℃~61℃。燃烧爆炸危 险性：易燃，蒸气和液体对眼睛、皮肤和呼吸系统有刺激性。健康 危害：蒸气和液体对眼睛、皮肤和呼吸系统有刺激性。. 3; 硫酸 钡; 固态; 性状与用途：无臭、无味粉末。溶于热浓硫酸，几乎不溶于水、稀 酸、醇。水悬浮溶液对石蕊试纸呈中性。熔点：1580℃ , 相对密度 （水=1） ：4.50（15℃) , 沸点：330℃ , 分解温度：>1600℃ 。危 险特性：受高热分解产生有毒的硫化物烟气。燃爆危险：本品不燃。. 4; 碳酸 钙; 固态; 俗称石灰石。白色晶体或粉末。密度 2.7～2.95g/cm3。溶于酸而放出 二氧化碳。极难溶于水。可将二氧化碳通人石灰水或用碳酸钠溶液 与氯化钙溶液作用。或用碳酸钠溶液与氯化钙溶液作用制得。为纺 锤状或白色柱状细微结晶性粉末，无臭、无味。相对密度2.6～2.9。 燃爆危险：本品不燃。. 5 、项目主要生产设备 表 2-5 项目所需主要生产设备一览表 序 号; 名称; 规格/型号; 单 位; 数 量; 用途; 备注. 1; 全自动翻转混合机 （带滤芯除尘设备）; /; 只; 3; 用于混合原料; 新增.

2; 打样混合机 （带滤芯除尘设备）; /; 只; 3; 用于混合原料; 搬迁. 3; 挤出机（带压片机）; 500 公斤/小时; 个; 12; 用于挤出; 4 台新增 8 台搬迁. 4; 挤出机（带压片机）; 700 公斤/小时; 个; 1; 用于挤出; 新增. 5; 挤出机（带压片机）; 300 公斤/小时; 个; 3; 用于挤出; 搬迁. 6; 挤出机（带压片机）; 100 公斤/小时; 台; 1; 用于挤出; 搬迁.

7; 小样挤出机; /; 只; 6; 用于挤出试验; 新增. 8; 40ACM 磨粉机 （带滤芯除尘设备）; 700 公斤/小时; 台; 1; 用于磨粉; 新增. 9; 40ACM 磨粉机 （带滤芯除尘设备）; 500 公斤/小时; 台; 11; 用于磨粉; 搬迁. 10; 20ACM 磨粉机 （带滤芯除尘设备）; 200 公斤/小时; 台; 1; 用于磨粉; 搬迁. 11; 小型破碎机; /; 台; 8; 用于试样磨粉; 新增. 12; 绑定机 （带滤芯除尘设备）; /; 台; 1; 绑定银粉; 新增. 13; 有机废气处理装置; 初效过滤+活 性炭吸附; 套; 2; 用于有机废气处理; 搬迁. 14; 冷却塔; /; 台; 1; 用于产品冷却; 搬迁. 15; 冰水机; /; 台; 2; 用于产品冷却; 新增. 16; 大号滤芯除尘设备; 方箱型; 台; 3; 除尘（1 用 2 备）; 新增. 17; 移动式吸尘器; /; 台; 2; 除尘; 新增. 18; 螺杆式空压机; 11KW; 台; 2; 配套除尘设备使用; 新增. 19; 料缸（配全自动翻转 混合机）; 500kg; 只; 36; 用于混合配料; 新增. 20; 升降投料机（带滤芯 除尘设备）; /; 台; 3; 用于混合配料; 新增. 21; 喷台（带除尘设备）; /; 台; 3; 用于试样喷塑; 新增. 22; 烘箱; /; 台; 3; 用于试样固化; 新增. 23; PE 吹膜机; SJ65X1200; 台; 1; 用于吹塑; 新增. 24; HDPE 薄膜吹塑机组; SJ55-MGF1000; 台; 1; 用于吹塑; 新增. 25; 制袋机; FRDF1000; 台; 1; 用于压痕制袋; 新增. 6 、总平面布置图 本项目利用厂内现有 2#厂房，办公区利用厂内现有办公楼第三层，本项目不 涉及土建。项目车间平面布置情况见附图 3。 7 、劳动定员及生产班制 企业现有员工 30 人，待企业搬迁建成后需新增员工 30 人，全厂共计 60 人。

两班制，每班运转 8 小时，年计划工作 300 天。 8 、水平衡 本项目水平衡图如下：

|  | 图 2- 1 项目建成后全厂水平衡图 |
| --- | --- |
| 工 艺 流 程 和 产 排 污 环 节 | 1 、生产工艺及产排污环节 ①粉末涂料产品生产工艺流程 |
|  | ②试样生产工艺流程 |
|  | ③配套用的塑料包装袋生产工艺流程 图 2-2 本项目生产工艺流程图 2 、生产工艺流程说明 ①粉末涂料产品生产工艺流程说明 投料：根据产品所需，按一定比例将环氧树脂、聚酯树脂、颜料及添加剂等 固体粉状物料通过人工投料方式投入料缸。 混合搅拌：将料缸密闭，使用全自动翻转混合机将料缸内各物料进行充分混 |

|  | 合。搅拌均匀后将整个料缸运至挤出机处对接，做好挤出准备。 |
| --- | --- |

|  | 挤出：各类原料通过挤出机加热，使颜填料与助剂充分地分散于树脂中。挤 出机采用电加热，正常工作时加热达到树脂软化点温度（90℃~95℃) 。挤出机 运行时需用冷却水对挤出机间接冷却，该冷却水经冷却塔冷却后重新回用，夏季 高温时用冰水机对水进行冷却。冷却水循环使用，定期补充，不外排。 压片：挤出后的物料经输送带进入压片机压成薄片，压片后在履带上进行冷 却，冷却过程采用风冷。 磨粉筛分：通过磨粉机将薄片粉碎成粉末状，磨粉机自带粉尘收集系统，磨 粉过程中产生的粉尘经二级脉冲滤芯除尘装置处理后进行回收再利用。磨粉后通 过筛分系统对不符合粒径要求的粉末涂料进行截流，不合格品混入下一批原料再 加工。筛分过程在设备内部空间内完成。之后通过自动计量设备将成品粉末涂料 灌入包装袋。 后混：根据客户需求用绑定机加入银粉搅拌均匀，形成特定性质的粉末涂料 产品。 ②试样生产工艺流程说明 根据客户需要，在批量生产前需进行试样，即通过小样机生产出少量粉末涂 料，进行试喷，检查粉末涂料质量，待符合要求后再进行批量生产。试样生产工 艺与产品生产工艺基本一致，磨粉采用小型破碎机进行，具体介绍如下: 混料、挤出、压片：将粉末状配料按照一定比例投入到小样机内混合搅拌; 混合均匀后通过挤出机进行加热挤出并压片；压片后的半成品通过破碎机进行磨 粉。 喷塑：将试样粉末涂料利用喷台喷到样板上。 固化：将喷好粉末涂料的样板放入烘箱内固化，烘箱采用电加热。 生产过程中物料之间无化学反应，只是改变了物质的一些特质，使其具有耐 温、耐酸碱、耐腐蚀、耐火等性质。项目混料机在更换生产产品颜色时，不使用 水进行清洗，清洁首先使用吸尘器吸附设备上的粉尘，然后通过干抹布擦拭，因 此无生产废水产生。 ③配套用的塑料包装袋生产工艺流程 |
| --- | --- |

|  | 本项目粉末涂料产品包装用的塑料袋拟在本厂自行制造，塑料袋仅配套本厂 |
| --- | --- |

粉末涂料产品使用，不进行外售。主要工艺为利用吹塑机将 PE 粒子吹塑并制成 塑料袋。 3 、项目产污环节汇总 根据工艺流程分析及项目组成内容，本项目产污环节汇总情况如下表所示： 表 2-6 项目产污环节汇总表 类别; 序号; 产污工序; 污染源名称; 主要污染因子. 废气; G1; 投料; 投料粉尘; 颗粒物. G2; 混合搅拌、后混; 混合搅拌粉尘; 颗粒物. G3; 挤出、压片; 挤出废气; 非甲烷总烃. G4; 磨粉筛分; 磨粉筛分粉尘; 颗粒物. G5; 试样投料、混料、磨粉; 试样投料、混料、磨粉粉尘; 颗粒物. G6; 试样挤出、压片、固化; 试样挤出、压片、固化有机 废气; 非甲烷总烃. G7; 试样喷塑; 试样喷塑粉尘; 颗粒物. G8; 吹塑; 吹塑废气; 非甲烷总烃. 废水; W1; 压片、吹塑等; 冷却水; /. W2; 员工生活; 生活污水; CODCr 、氨氮. 固废; S1; 原料使用; 一般废包装材料; 塑料、纸箱. S2; 除尘; 收集的粉尘; 粉末涂料. S3; 生产过程; 废抹布; 沾有粉尘的废抹布. S4; 滤芯更换; 废滤芯; 废滤芯. S5; 废气治理; 废活性炭; 活性炭吸附的有机 物. S6; 机械设备维修保护; 废机油; 矿物质油. S7; 职工生活; 生活垃圾; 废纸、塑料等. 噪声; N; 设备运行; 设备噪声; 设备噪声.

— 13 —

| 与 项 目 有 关 的 原 有 环 境 污 染 问 题 | 1 、企业现有项目环保审批、“三同时 ”验收及排污许可情况 企业现有项目审批概况详见下表。 表 2-7 企业现有项目审批概况 序 号; 项目名称; 审批情况; 验收情况; 排污许可情况. 1; 金华友谊集团公司年产 1000 吨热固性粉末涂料 技改项目; 金环开 [2000]76 号; 未验收，后 因自身原因 停止生产; 企业已于 2020 年 7 月 9 日完 成排污许可首次申领工作，排 污 许 可 证 编 号 为 91330701712574010M001U， 许可证有效期至 2023 年 7 月 8 日。. 2; 金华市大友谊塑粉科技 有限公司厂房搬迁项目; 金环建婺 [2019]77 号; 2020 年 1 月 完成. |
| --- | --- |

— 14 —

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1 、环境空气质量现状评价 ①常规因子 根据《金华市生态环境状况公报》（2021 年）的结论：金华市区及各县 （市）城市环境空气质量均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级 标准。 二氧化硫（SO2 ）：金华市区及各县（市）年均浓度值范围为 5~7 微克/ 立方米，平均为 6 微克/立方米。按年均浓度值和第 98 百分位数浓度评价，8 个城市全部达标。二氧化氮（NO2 ）：金华市区及各县（市）年均浓度值范围 为 18~32 微克/立方米，平均为 25 微克/立方米。按年均浓度值和第 98 百分位 数浓度评价，8 个城市全部达标。可吸入颗粒物（粒径小于等于 10 微米，PM10）： 金华市区及各县（市）年均浓度值范围为 36~54 微克/立方米，平均为 47 微克 /立方米。按年均浓度值和第 95 百分位数浓度评价，8 个城市均达标。细颗粒 物（粒径小于等于 2.5 微米，PM2.5 ）：金华市区及各县（市）年均浓度值范 围为 21~30 微克/立方米，平均为 25 微克/立方米。按年均浓度值和第 95 百分 位数浓度评价，8 个城市均达标。一氧化碳（CO）：金华市区及各县（市） 年均浓度值范围为 0.8~ 1.2 毫克/立方米，平均为 1.0 毫克/立方米。按第 95 百 分位数浓度评价，8 个城市全部达标。臭氧（O3 ）：金华市区及各县（市）年 均浓度值范围为 100~ 154 微克/立方米，平均为 134 微克/立方米。按日最大八 小时滑动平均浓度第 90 百分位数浓度评价，8 个城市全部达标。 综上所述，2021 年金华市区为环境空气质量达标区。 ②特殊因子 为了解项目所在区域 TSP 环境质量现状，本次评价引用浙江华普环境科 技有限公司金华分公司“华普检测（2021-09）第 J213677 号 ”检测报告数据， 监测点位王店村位于本项目所在地的东北方向，距离本项目厂界 1.9km （<5km ），满足引用距离要求，具体监测结果如下表所示。 表 3- 1 TSP 环境质量监测结果 单位：mg/m3 |
| --- | --- |

|  | 2021 年 09 月 25 日 02:00-22:00 | 2021 年 09 月 26 日 02:00-22:00 | 2021 年 09 月 27 日 02:00-22:00 | 2021 年 09 月 28 日 02:00-22:00 | 2021 年 09 月 29 日 02:00-22:00 | 2021 年 09 月 30 日 02:00-22:00 | 2021 年 10 月 01 日 02:00-22:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.142 | 0.120 | 0.120 | 0.190 | 0.161 | 0.091 | 0.138 |
|  | 由上表可知，王店村的 TSP 日均浓度值均低于《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）的浓度限值，符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 中的二级标准要求。 2 、地表水环境质量现状评价 项目废水最终纳污水体为金华江，根据《浙江省水功能区水环境功能区 划分方案（2015）》（浙江省水利厅，浙江省环保厅，2015 年），金华江水 环境功能区划为Ⅲ类功能区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） 中的Ⅲ类水标准。 根据《金华市生态环境状况公报》（2021 年）结论，全市 47 个市控以上 地表水监测断面中，水质达到或优于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） Ⅲ类标准断面占比 100%（其中， Ⅰ类占比 10.6% 、 Ⅱ类占比 38.3% 、Ⅲ类水 占比 51.1%），无Ⅳ类、Ⅴ类及劣Ⅴ类水质断面。金华江主要流经金华市区及 兰溪市，共设断面 4 个，2021 年水质状况为良好，4 个监测断面均为Ⅲ类水 质，满足功能要求断面为 100%。 3 、声环境质量现状评价 项目厂界周边 50 米范围内无声环境保护目标，不需进行声环境质量现状 监测与评价。 4 、生态环境现状调查评价 项目位于工业区内，厂区及周边地面均已硬化，无需进行生态现状调查。 5 、电磁辐射现状评价 项目不属于电磁辐射类项目，无需进行电磁辐射现状评价。 6 、地下水、土壤环境质量现状评价 项目不排放生产废水，生活污水经污水管网进入污水处理厂；项目固废 暂存区域地面进行了防腐防渗。项目正常运营情况下，不存在污染土壤及地 |  |  |  |  |  |  |

| 下水环境的途径，故不开展地下水、土壤环境现状评价。 |  |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1 、大气环境 根据现场踏勘，企业厂界外 500 米范围内的大气保护目标及保护级别见 下表： 表 3-2 项目环境保护目标详细情况一览表 类 别; 保护目标 名称; 坐标/m; 保护对 象; 保护 内容; 环境 功能 区; 相对 厂址 方位; 相对厂 界距离 /m. X; Y. 大 气 环 境; 临江村; 747972.710; 3222757.548; 居民区; 人群; 二类 区; 东南; 325. 白龙桥镇 临江小学; 748015.549; 3222902.449; 学校; 人群; 东南; 290. 注：X 、Y 取值为 UTM 坐标。. 2 、声环境 项目厂界外 50 米范围内无声环境保护目标。 3 、地下水环境 项目厂界外 500 米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、 温泉等特殊地下水资源等地下水环境保护目标。 4 、生态环境 项目位于工业区内，无生态环境保护目标。 |

| 污染 物排 放控 制标 准 | 1 、水污染物排放标准 项目生产中使用的冷却水循环使用，不外排。生活污水经厂内现有化粪 池处理后纳入工业区污水管网，排入金华市婺城新城区污水处理厂进一步处 理，纳管排放执行《污水综合排放标准》（GB8978- 1996）三级标准，经污水 处理厂处理后废水排放执行 《 城镇污水处理厂污染物排放标准 》 （GB18918-2002）中一级 A 标准+“金华标准”。项目废水排放标准值见表 3-3。 表 3-3 废水排放标准（单位：mg/L ，pH 除外） 标准; pH; CODCr; 氨氮; BOD5; SS; 动植 物油; 总磷; 石 油 类; LAS. （GB8978- 1996）三 级标准; 6~ 9; ≤500; ≤35*; ≤300; ≤400; ≤100; ≤8*; ≤20; ≤20. |
| --- | --- |

（GB18918-2002） 一级 A 标准+金华 标准; 6~ 9; ≤50; ≤1**; ≤10; ≤10; ≤1; ≤0.35**; ≤1; ≤0.5. 注：*氨氮和总磷三级排放标准分别执行浙江省地方排放标准《工业企业废水氮、磷污 染物间接排放限值》（DB 33/ 887-2013）中表 1 的标准：35mg/L 和 8mg/L。 **总磷、氨氮排放执行金华标准。. 2 、废气排放标准 ①含尘废气、挤出固化废气、吹塑废气有组织排放 项目含尘废气、挤出固化废气有组织排放执行《涂料、油墨及胶黏剂工 业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）中表 2 大气污染物特别排放限值 要求，吹塑废气排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015） 表 5 规定的大气污染物特别排放限值。因含尘废气、挤出固化废气、吹塑废 气由同一个排气筒排出，标准从严执行，执行标准具体见表 3-4。 表 3-4 废气排放标准限值 单位：mg/m3 序号; 污染物项目; 排放限值; 污染物排放监控位置. 1; NMHC; 60; 车间或生产设施排放筒. 2; 颗粒物; 20. 3; TVOC; 80. 注：①车间或生产设施排气中 NMHC 初始排放速率≥3kg/h 时，应配置 VOCs 处理设施， 处理效率不应低于 80%。 ②所有合成树脂（有机硅树脂除外） 单位产品非甲烷总烃排放量（kg/t 产品） ≦0.3mg/m3。. ②厂界无组织废气 项目废气无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297- 1996） 中“表 2 新污染源大气污染物排放限值要求 ”，具体见表 3-5。 表 3-5 新污染源大气污染物排放限值 单位：mg/m3 序号; 污染物项目; 限值; 无组织排放监控浓度限值. 1; 颗粒物; 1.0; 周界外浓度最高点.

2; 非甲烷总烃; 4.0. ③厂区内无组织挥发性有机物 企业厂区内有机废气无组织排放执行《涂料、油墨及胶黏剂工业大气污

|  | 染物排放标准》（GB37824-2019）中表 B. 1 排放限值要求，具体见表 3-6。 表 3-6 厂区内有机废气无组织排放限值 单位 mg/m3 污染物项目; 特别排放限值; 限值含义; 无组织排放监控位置. NMHC; 6; 监控点处 1h 平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 20; 监控点处任意一次浓度值. 3 、厂界噪声标准 企业厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 中 3 类标准，具体见表 3-7。 表 3-7 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 声环境功能区类别; 标准值. 昼间; 夜间. 3 类; 65; 55. ## 4 、固体废物控制标准 项目一般固废贮存、处置过程执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染 控制标准》（GB18599-2020），采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等） 贮存一般工业固体废物过程的污染控制，其贮存过程应满足相应防渗漏、防 雨淋、防扬尘等环境保护要求。排污单位应按照《中华人民共和国固体废物 污染环境防治法》等相关法律法规要求，对工业固体废物采用防扬散、防流 失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗 撒工业固体废物。危险固废贮存过程执行《危险废物贮存污染控制标准》 （GB18597-2001）及国家环保部【2013】第 36 号关于该标准的修改单。 |
| --- | --- |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/915200340041011120