| 《食品安全国家标准乳制品良好生产规范(GB 12693-2023)与2010版比对 |  |
| --- | --- |
| 《食品安全国家标准乳制品良好生产规范(GB 12693-2023) ( 红色表示新增，绿色表示更改，蓝色表示删除) | 《食品安全国家标准乳制品良好生产规范》(GB 12693-2010) ( 红色表示新增，绿色表示更改，蓝色表示删除) |
| 1 范 围 | 1 范 围 |
| 本标准规定了乳制品生产过程中原料采购、加工、包装、贮存和运输等环节的场 所、设施、人员的基本要求和管理准则。 本标准适用于以生乳及其加工制品等为主要原料加工的乳制品的生产。 | 本标准适用于以牛乳(或羊乳)及其加工制品等为主要原料加工各类乳制品的生产企业。 |
|  | 2规范性引用文件 |
|  | 本标准中引用的文件对于本标准的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版 本适用于本标准。凡是不注日期的引用文件，其新版本(包括所有的修改单)适用于本标准。 |
| 2术语和定义 | 3术语和定义 |
| GB 14881界定的术语和定义适用于本标准。 | 3.1清洁作业区cleaning work area 清洁度要求高的作业区域，如裸露待包装的半成品贮存、充填及内包装车间等。 3.2准清洁作业区quasi-cleaning work area 清洁度要求低于清洁作业区的作业区域，如原料预处理车间等。 3.3一般作业区comonly work area 清洁度要求低于准清洁作业区的作业区域，如收乳间、原料仓库、包装材料仓库、外包装车间及 成品仓库等。 |
| 3选址及厂区环境 | 4选址及厂区环境 |
| 应符合GB 14881的相关规定。 | 按照GB 14881有关规定执行。 |
| 4厂房和车间 | 5厂房和车间 |

| 4.1 应符合GB 14881的相关规定。 4.2 作业区分区要求 4.2.1应根据产品特点、生产工艺以及生产过程对清洁程度的要求，结合厂房和 车间的实际情况，进行合理分区， 一般将厂房和车间划分为一般作业区、准清洁 作业区和清洁作业区。 4.2.2一般作业区包括收乳间、原料仓库、包装材料仓库、外包装车间、灌装后 杀菌工艺的后杀菌间、成品仓库等。 4.2.3准清洁作业区包括后续有灭菌或杀菌工序的原料预处理、称量、调配、内 包材暂存等的车间。 4.2.4清洁作业区包括与空气环境接触且后续无灭菌或杀菌工序的称量、配料、 灌装等所在的车间，有特殊清洁要求的辅助区域(如暂存清洁消毒后的裸露内包 装的暂存间等),裸露待包装的半成品贮存、充填及与空气环境接触且无后续杀 菌的内包装车间等。 | 5.1设计和布局 5.1.1凡新建、扩建、改建的工程项目均应按照国家相关规定进行设计和施工。 5.1.2厂房和车间的布局应能防止乳制品加工过程中的交叉污染，避免接触有毒物、不洁物。 5.1.3车间内清洁作业区、准清洁作业区与一般作业区之间应采取适当措施，防止交叉污染。 5.2内部建筑结构 5.2.1屋顶 5.2.1.1加工、包装、贮存等场所的室内屋顶和顶角应易于清扫，防止灰尘积聚，避免结露、长霉或脱落 等情形发生。清洁作业区、准清洁作业区及其他食品暴露场所(收乳间除外)屋顶若为易于藏污纳垢的结 构，宜加设平滑易清扫的天花板；若为钢筋混凝土结构，其室内屋顶应平坦无缝隙。 5.2.1.2车间内平顶式屋顶或天花板应使用无毒、无异味的白色或浅色防水材料建造，若喷涂涂料，应使 用防霉、不易脱落且易于清洗的涂料。 5.2.1.3蒸汽、水、电等配管不应设置于食品暴露的正上方，否则应安装防止灰尘及凝结水掉落的设施。 5.2.2墙壁 5.2.2.1应使用无毒、无味、平滑、不透水、易清洗的浅色防腐材料构造。 5.2.2.2清洁作业区与准清洁作业区的墙角及柱角应结构合理，易于清洗和消毒。 5.2.3门窗 5.2.3.1应使用光滑、防吸附的材料，并且易于清洗和消毒。 5.2.3.2生产车间和贮存场所的门、窗应装配严密，应配备防尘、防动物及其他虫害的设施，并便于清沽 5.2.3.3清洁作业区、准清洁作业区的对外出入口应装设能自动关闭(如安装自动感应器或闭门器等)的 门和(或)空气幕。 5.2.4地面 5.2.4.1地面应使用无毒、无味、不透水的材料建造，且须平坦防滑、无裂缝并易于清洗和消毒。 5.2.4.2作业中有排水或废水流经的地面，以及作业环境经常潮湿或以水洗方式清洗作业等区域的地面宜 耐酸耐碱，并应有一定的排水坡度及排水系统。 |
| --- | --- |
| 5 设 施 与 设 备 | 5 . 3 设 施 5.3.1供水设施 |

| 5.1 基 本 要 求 应符合 GB 14881 的相关规定。 5.2 设 施 5.2.1 供 水 设 施 5.2.1.1 供水设施出入口应增设安全卫生设施，防止动物及其他物质进入导致食 品污染 。 5.2.2 排 水设 施 5.2.2.1 排水设施应有坡度、保持通畅、便于清洗，排水沟的侧面和底面接合处 应有一 定弧度或采取相应的措施防止积水的产生。作业区的排水设施应避免下水 道逆流及浊气逸出，必要时应使用有水封或有逆止阀或防回流的地漏。 5.2.2.2 排水设施下方不应有生产用水的供水管路。 5.2.3 个人卫生设施 5.2.3.1 在生产场所或生产车间入口附近应设置更衣室(含更鞋或戴套)、洗手 和干手设施、消毒设施。 5.2.3.1 人员进入清洁作业区前应有必要的清洁措施，人员入口处应设置专用更 衣室。进入清洁作业区前设置手消毒设施，可不设置洗手设施。 5.2.4 通 风 设 施 5.2.4.1 室外进气口应采取有效措施，防止动物或其他异物进入，远离污染源和 排气口，并设有空气过滤设备。排气口应装有易清洗、耐腐蚀的网罩、防止动物 侵 入 ， 5.2.4.2 用于食品生产、清洁食品接触面和设备的压缩空气或其他气体应经过滤 净化处理，以防止造成间接污染。 进气口应距地面或屋面2m 以上，远离污染源和排气口，并设有空气过滤设备。 排气口应装有易清洗、耐腐蚀的网罩，防止动物侵入。 5.2.4.3 在有异味及气体(蒸汽及有害气体)或粉尘产生而有可能污染食品的区 域，应有适当的排除、收集或控制装置。 | 5.3.1.1 应能保证生产用水的水质、压力、水量等符合生产需要。 5.3.1.2 供水设备及用具应取得省级以上卫生行政部门的涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件。 5.3.1.3 供水设施出入口应增设安全卫生设施，防止动物及其他物质进入导致食品污染。 5.3.1.4 使用二次供水的，应符合 GB 17051 的规定。 5.3.1.5 使用自备水源的供水过程应符合国家卫生行政管理部门关于生活饮用水集中式供水单位的相关卫 生要求。 5.3.1.6 不与食品接触的非饮用水(如冷却水、污水或废水等)的管道系统与生产用水的管道系统应明显 区分，并以完全分离的管路输送，不应有逆流或相互交接现象。 5.3.1.7 生产用水的水质应符合 GB 5749 的规定。 5.3.2 排 水系统 5.3.2.1 应配备适当的排水系统，且在设计和建造时应避免产品或生产用水受到污染。 5.3.2.2 排水系统应有坡度、保持通畅、便于清洗，排水沟的侧面和底面接合处应有一定弧度。 5.3.2.3 排水系统入口应安装带水封的地漏，以防止固体废弃物进入及浊气逸出。 5,3.2.4 排水系统内及其下方不应有生产用水的供水管路。 5.3.2.5 排水系统出口应有防止动物侵入的装置。 5.3.2.6 室内排水的流向应由清洁度要求高的区域流向清洁度要求低的区域，并有防止废水逆流的设计。 5.3.2.7 废水应排至废水处理系统或经其他适当方式处理。 5.3.3 清洁设施 应配备适当的专门用于食品、器具和设备清洁处理的设施，以及存放废弃物的设施等。 5.3.4 个人卫生设施 5.3.4.1 个人卫生设施应符合 GB 14881 的规定。 5.3.4.2进入清洁作业区前应设置消毒设施，必要时设置二次更衣室。 5.3.5 通风设施 5.3.5.1 应具有自然通风或人工通风措施，减少空气来源的污染、控制异味，以保证食品的安全和产品特 性，乳粉生产时清洁作业区还应控制环境温度，必要时控制空气湿度。 5.3.5.2 清洁作业区应安装空气调节设施，以防止蒸汽凝结并保持室内空气新鲜； 一般作业区应安装通风 设施，及时排除潮湿和污浊的空气。厂房内进行空气调节、进排气或使用风扇时，其空气应由清洁度要求 高的区域流向清洁度要求低的区域，防止食品、生产设备及内包装材料遭受污染。 5.3.5.3 在有臭味及气体(蒸汽及有毒有害气体)或粉尘产生而有可能污染食品的区域，应有适当的排除 、收集或控制装置。 5.3.5.4 进气口应距地面或屋面2m 以上，远离污染源和排气口，并设有空气过滤设备。排气口应装有易 |
| --- | --- |

5.2.4.4清洁作业区应安装净化空调系统，以防止蒸汽凝结并保持室内空气新

鲜； 一般作业区应安装通风设施或确保通风良好，及时排除潮湿和污浊的空气。 厂房内进行空气调节、进排气或使用风扇时，其空气应由清洁度要求高的区域流 向清洁度要求低的区域，防止食品、生产设备及内包装材料遭受污染。清洁作业 区和一般作业区的压差应保持正压10Pa以上。

5.2.5  仓储设施

5.2.5.1 自动化仓库同一仓库贮存性质不同的物品时，应对自动化系统可靠性建 立有效控制措施。

5.2.5.2冷藏(冻)库应装设可正确指示库内温度的温度计、温度测定器或温度

自动记录仪，且对温度进行监控并记录，监控频率应符合仓储产品特点。温度计 、温度测定器或温度自动记录仪应定期校准。

5.3设备

5.3.1生产设备

5.3.1.1贮存、运输及加工系统(包括重力、气动、密闭及自动系统)的设计与 制造应易于维持其良好的卫生状况。

5.3.1.2应有专门的区域贮存设备备件及必要的维修工器具，以便设备维修时能 及时获得必要的备件；应保持备件及维修工器具贮存区域清洁干燥。

5.3.1.3生产过程中各类热力杀菌设备应符合杀菌工艺要求，应有异常情况自动  报警装置。杀菌设备安装后应进行杀菌效果验证，确认杀菌效果符合工艺要求后 方可投入使用。杀菌设备的结构、管道、阀门、杀菌控制程序等发生变化或必要 时，应重新进行杀菌效果验证。杀菌设备应定期进行杀菌效果验证，确保杀菌性 能的可靠性。灌装后杀菌的杀菌设备应进行热分布测试，确认热分布均匀。无菌

灌装(含杀菌)设备应验证产品达到商业无菌的有效性。

5.3.2监控设备

当采用计算机系统及其网络技术进行关键控制点监测数据的采集和对各项记录的 管理时，计算机系统及其网络技术的有关功能可参附录A的规定。

# 5.3.3设备的保养和维修

每次生产前应检查设备是否处于正常状态，防止影响产品卫生质量的情形发生；

清洗、耐腐蚀的网罩，防止动物侵入；通风排气装置应易于拆卸清洗、维修或更换。 5.3.5.5用于食品、清洁食品接触面或设备的压缩空气或其他气体应经过滤净化处理，以防止造成间接污 染 . 5.3.6照明设施 5.3.6.1厂房内应有充足的自然采光或人工照明，车间采光系数不应低于标准IV级。质量监控场所工作面 的混合照度不宜低于5401x,加工场所工作面不宜低于2201x,其他场所不宜低于1101x,对光敏感测 试区域除外。光源不应改变食品的颜色 5.3.6.2照明设施不应安装在食品暴露的正上方，否则应使用安全型照明设施，以防止破裂污染食品， 5.3.7仓储设施 5.3.7.1企业应具有与生产经营的乳制品品种、数量相适应的仓储设施。 5.3.7.2应依据原料、半成品、成品、包装材料等性质的不同分设贮存场所，必要时应设有冷藏(冻)库 。同一仓库贮存性质不同物品时，应适当隔离(如分类、分架、分区存放),并有明显的标识。 5.3.7.3仓库以无毒、坚固的材料建成，地面平整，便于通风换气，并应有防止动物侵入的装置(如仓库 门口应设防鼠板或防鼠沟)。 5.3.7.4仓库应设置数量足够的栈板(物品存放架),并使物品与墙壁、地面保持适当距离，以利空气流 通及物品的搬运。 5.3.7.5冷藏(冻)库，应装设可正确指示库内温度的温度计、温度测定器或温度自动记录仪，且对温度 进行适时监控，并记录。

6 设 备

| 出现故障应及时排除并记录故障发生时间、原因及可能受影响的产品批次。建立 加工设备的维护保养，并按计划进行实施。 | 6.1生产设备 6.1.1一般要求 6.1.1.1应具有与生产经营的乳制品品种、数量相适应的生产设备，且各个设备的能力应能相互匹配。 6.1.1.2所有生产设备应按工艺流程有序排列，避免引起交叉污染。 6.1.1.3应制定生产过程中使用的特种设备(如压力容器、压力管道等)的操作规程。 6 . 1 . 2材质 6.1.2.1与原料、半成品、成品直接或间接接触的所有设备与用具，应使用安全、无毒、无臭味或异味、 防吸收、耐腐蚀且可承受反复清洗和消毒的材料制造， 6.1.2.2产品接触面的材质应符合食品相关产品的有关标准，应使用表面光滑、易于清洗和消毒、不吸水 、不易脱落的材料。 6 . 1 . 3设计 6.1.3.1所有生产设备的设计和构造应易于清洗和消毒，并容易检查。应有可避免润滑油、金属碎屑、污 水或其他可能引起污染的物质混入食品的构造，并应符合相应的要求。 6.1.3.2食品接触面应平滑、无凹陷或裂缝，以减少食品碎屑、污垢及有机物的聚积。 6.1.3.3贮存、运输及加工系统(包括重力、气动、密闭及自动系统)的设计与制造应易于维持其良好的 卫生状况。物料的贮存设备应能密封。 6.1.3.4应有专门的区域贮存设备备件，以便设备维修时能及时获得必要的备件；应保持备件贮存区域清 沽干燥。 6.2监控设备 6.2.1用于测定、控制、记录的监控设备，如压力表、温度计等，应定期校准、维护，确保准确有效。 6.2.2当采用计算机系统及其网络技术进行关键控制点监测数据的采集和对各项记录的管理时，计算机系 统及其网络技术的有关功能可参考本标准附录A的规定。 6.3设备的保养和维修 6,3.1应建立设备保养和维修程序，并严格执行。 6.3.2应建立设备的日常维护和保养计划，定期检修，并做好记录。 6.3.3每次生产前应检查设备是否处于正常状态，防止影响产品卫生质量的情形发生；出现故障应及时排 除并记录故障发生时间、原因及可能受影响的产品批次。 |
| --- | --- |
| 6 卫 生 管 理 | 7 卫 生 管 理 |

| 6 . 1 基 本 要 求 应 符 合 G B 1 4 8 8 1 的 相 关 规 定 。 6. 2 设 施 卫 生 管 理 已清洗和消毒过的可移动设备和用具 ， 应放置专用场所 ， 并保证其食品接触面不 受 污 染 。 | 7.1卫生管理制度 7,1.1应制定卫生管理制度及考核标准，并实行岗位责任制。 7.1.2应制定卫生检查计划，并对计划的执行情况进行记录并存档。 7.2广房及设施卫生管理 7.2.1厂房内各项设施应保持清洁，及时维修或更新；厂房屋顶、天花板及墙壁有破损时，应立即修补，地面不应有破 损或积水。 7.2.2用于加工、包装、贮存和运输等的设备及工器具、生产用管道、食品接触面，应定期清洗和消毒。清洗和消毒作 业时应注意防止污染食品、食品接触面及内包装材料。 7.2.3已清洗和消毒过的可移动设备和用具，应放在能防止其食品接触面再受污染的适当场所，并保持适用状态。 7.3清洁和消毒 7.3.1应制定有效的清洁和消毒计划和程序，以保证食品加工场所、设各和设施等的清洁卫生，防止食品污染。 7.3.2可根据产品和工艺特点选择清洁和消毒的方法。 7.3.3用于清洁和消毒的设备、用具应放置在专用场所妥善保管。 7.3.4应对清洁和消毒程序进行记录，如洗涤剂和消毒剂的品种、作用时间、浓度、对象、温度等。 7.4人员健康与卫生要求 7,4.1 人员健康 7.4.1.1企业应建立并执行从业人员健康管理制度。 7,4.1.2乳制品加工人员每年应进行健康检查，取得健康证明后方可参加工作。 7.4.1.3患有痢疾、伤寒、甲型病毒性肝炎、戊型病毒性肝炎等消化道传染病的人员，以及患有活动性肺结核、化脓性 或者渗出性皮肤病等有碍食品安全疾病的人员，以及皮肤有未愈伤口的人员，企业应将其调整到其他不影响食品安全的 工作岗位。 7.4.2个人卫生 7.4.2.1 乳制品加工人员应保持良好的个人卫生。 7.4.2.2进入生产车间前，应穿藏好整洁的工作服、工作帽、工作鞋(靴),工作服应盖住外衣，头发不应露出帽外， 必要时需戴口罩；不应穿清洁作业区、准清洁作业区的工作服，工作鞋(靴)进入厕所，离开生产加工场所或跨区域作 业。 7.4.2.3上岗前，如厕后，接触可能污染食品的物品后或从事与生产无关的其他活动后，应洗手消毒。生产加工、操作 过程中应保持手部清沽。 7.4.2.4孔制品加工人员不应涂指甲油，不应使用香水，不应佩戴手表及饰物。 7,4.2.5工作场所严禁吸烟、吃食物或进行其他有碍食品卫生的活动。 7.4.2.6个人衣物应贮存在更衣室个人专用的更衣柜内，个人用其他物品不应带入生产车间。 7. 4 . 3来访者 来访者进入食品生产加工、操作场所应符合现场操作人员卫生要求。 7 . 5虫害控制 |
| --- | --- |

|  | 7.5.1应制定虫害控制措施，保持建筑物完好、环境整洁，防止虫害侵入及孳生。 7.5.2在生产车间和贮存场所的入口处应设捕虫灯(器),窗户等与外界直接相连的地方应当安装纱窗或采取其他措 施，防止或消除虫害。 7.5.3应定期监测和检查厂区环境和生产场所中是否有虫害迹象，若发现虫害存在时，应遍查其来源，并杜绝再次发生 7.5.4可采用物理、化学或生物制剂进行处理，其灭除方法应不影响食品的安全和产品特性，不污染食品接触面及包装 材料(如尽量避免使用杀虫剂等)。 7.6 废弃物处理 7.6.1 应制定废弃物存放和清除制度。 7.6.2盛装废弃物、加工副产品以及不可食用物或危险物质的容器应有特别标识且要构造合理、不透水，必要时容器可 封闭，以防止污染食品。 7.6.3应在适当地点设置废弃物临时存放设施，并依废弃物特性分类存放，易腐败的废弃物应定期清除。 7,6.4废弃物放置场所不应有不良气味或有害，有毒气体溢出，应防止虫害的挚生，防止污染食品、食品接触面、水源 及地面. 7.7有毒有害物管理 按照GB 14881有关规定执行， 7.8污水、污物管理 7.8.1污水排放应符合GB8978的要求，不符合标准时应采取净化措施，达标后方可排放， 7.8.2污物管理按照GB 14881有关规定执行。 7.9工作服管理 按照GB 14881有关规定执行。 |
| --- | --- |
| 7食品原料、食品添加剂和食品相关产品 | 8原料和包装材料的要求 |

| 7 . 1 基 本 要 求 食品原料、食品添加剂和食品相关产品应符合GB 14881的相关规定。 7 . 2 食 品 原 料 7 . 2 . 1 应 建 立 供 应 商 管 理 制 度 ， 规 定 供 应 商 的 选 择 、 审 核 、 评 估 程 序 。 生 乳 收 购 站或牧场应符合国家和地方相关规定，对生乳质量和安全进行全过程统 一 管理，加 强奶源基地建设 。 7 . 2 . 2 使 用 生 乳 的 企 业 应 按 照 国 家 相 关 规 定 逐 批 检 验 ， 记 录 检 验 情 况 、 供 货 方 的 名称以及联系方式 、 进货日期等内容 ， 并查验运输车辆 ， 做好生乳交接记录 。 7 . 2 . 3 经 判 定 不 合 格 的 原 料 和 包 装 材 料 应 予 以 标 识 、 单 独 存 放 、 通 知 供 货 方 ， 并 做妥善处理 。 7 . 2 . 4 生 乳 的 运 输 和 贮 存 应 符 合 以 下 要 求 。 a ) 运 输 和 贮 存 生 乳 的 容 器 ， 应 符 合 相 关 国 家 标 准 。 运 输 生 乳 的 保 温 奶 罐 或 贮 运 奶容器应每次清洗 、 定期消毒 、 无奶垢 、 无不良气味 ， 企业应建立检查机制 。 b ) 应 查 验 相 关 记 录 ， 确 认 生 乳 在 挤 奶 后 2 h 内 降 温 至 0 ℃ ~ 4 ℃ 。 生 乳 的 贮 存 、 运 输应符合国家有关部门的相关规定及相关标准要求 ， 应对温度进行有效管控 ， 做 好防护 ， 同时进行温度的监控记录 。 c ) 生 乳 到 厂 后 应 及 时 进 行 加 工 ， 如 果 不 能 及 时 处 理 ， 应 进 行 冷 藏 贮 存 ， 无 特 殊 要 求 时 ， 贮 藏 温 度 不 超 过 7 ℃ ,同 时 进 行 温 度 及 微 生 物 污 染 程 度 的 监 测， 做 好 记 录 7.3 其 他 原 料 7.3.1 在运输和贮存过程中，应避免原料和包装材料受到污染及损坏，并将品质 的劣化降到最低程度 ； 对有温度 、 湿度及其他特殊要求的原料和包装材料应按规 定条件运输和贮存 。 7 . 3 . 2 在 贮 存 期 间 应 按 照 不 同 原 料 和 包 装 材 料 的 特 点 分 区 存 放 ， 并 建 立 标 识 ， 标 明相关信息和质量状态 。 7 . 3 . 3 应 定 期 检 查 库 存 原 料 和 包 装 材 料 ， 对 贮 存 时 间 较 长 ， 品 质 易 发 生 变 化 的 原 料和包装材料 ， 应在使用前抽样确认品质 ： 及时清理变质或者超过保质期的原料 和包装材料 。 | 8 . 1 一 般要求 8.1.1企业应建立与原料和包装材料的采购、验收、运输和贮存相关的管理制度，确保所使用的原料和包装材料符合法 律法规的要求。不得使用任何危害人体健康和生命安全的物质。 8.1.2企业自行建设的生乳收购站应符合国家和地方相关规定。 8.2原料和包装材料的采购和验收要求 8.2.1企业应建立供应商管理制度，规定供应商的选择、审核、评估程序。 8.2.2企业应建立原料和包装材料进货查验制度。 8.2.2.1 使用生乳的企业应按照相关食品安全标准逐批检验收购的生乳，如实记录质量检测情况、供货方的名称以及联 系方式、进货日期等内容，并查验运输车辆生乳交接单。企业不应从未取得生乳收购许可证的单位和个人购进生乳。 8.2.2.2其他原料和包装材料验收时，应查验该批原料和包装材料的合格证明文件(企业自检报告或第三方出具的检验 报告):无法提供有效的合格证明文件的。应按照相应的食品安全标准或企业验收标准对所购原料和包装材料进行检 验，合格后方可接收与使用。应如实记录原料和包装材料的相关信息。 8.2.3经判定拒收的原料和包装材料应予以标识，单独存放，并通知供货方做进一步处理。 8.2.4如发现原料和包装材料存在食品安全问题时应向本企业所在辖区的食品安全监管部门报告。 8.3原料和包装材料的运输和贮存要求 8.3.1企业应按照保证质量安全的要求运输和贮存原料和包装材料。 8.3.2生乳的运输和贮存 8.3.2.1运输和贮存生乳的容器，应符合相关国家安全标准。 8.3.2.2生乳在挤奶后2小时内应降温至0℃~4℃。采用保温奶罐车运输。运输车辆应具备完善的证明和记录。 8.3.2.3生乳到厂后应及时进行加工。如果不能及时处理，应有冷藏贮存设施，并进行温度及相关指标的监测，做好记 录。 8.3.3其他原料和包装材料的运输和贮存 8.3.3.1 原料和包装材料在运输和贮存过程应避免太阳直射、南淋、强烈的温度、湿度变化与撞击等；不应与有毒、有 害物品混装、混运。 8.3.3.2在运输和贮存过程中，应避免原料和包装材料受到污染及损坏，并将品质的劣化降到最低程度；对有温度、湿 度及其他特殊要求的原料和包装材料应按规定条件运输和贮存。 8.3.3.3在贮存期间应按照不同原料和包装材料的特点分区存放，并建立标识，标明相关信息和质量状态。 8.3.3.4应定期检查库存原料和包装材料，对贮存时间较长，品质有可能发生变化的原料和包装材料，应定期抽样确认 品质：及时清理变质或者超过保质期的原料和包装材料。 8.3.4合格原料和包装材料使用时应遵照“先进先出”或“效期先出”的原则，合理安排使用， 8.4保存原料和包装材料采购、验收，贮存和运输记录。 |
| --- | --- |
| 8 生 产 过 程 的 食 品 安 全 控 制 | 9生产过程的食品安全控制 |

| 8 . 1 基 本 要 求 8 . 1 . 1 应 符 合 G B 1 4 8 8 1 的 相 关 规 定 。 8.1.2 应 遵 循 危 害 分 析 与 关 键 控 制 点 的 有 关 原 则 ， 建 立 并 有 效 运 行 严 格 的 食 品 安 全控制体系 ， 明确生产过程中的食品安全关键环节 ， 并制定食品安全关键环节的 控 制 措 施 。 8 . 1 . 3 生 产 粉 状 乳 制 品 清 洁 作 业 区 的 温 度 和 湿 度 设 施 应 可 调 节 ， 并 设 置 监 控 装 置 8 . 1 . 4 形 成 产 品 独 立 包 装 之 前 ， 应 根 据 产 品 特 点 和 工 艺 需 求 ， 制 定 有 效 的 温 度 和 时间控制措施 ， 基本要求如下 。 a) 规 定 用 于 杀 灭 微 生 物 或 抑 制 微 生 物 生 长 繁 殖 的 方 法 ， 如 热 处 理 ， 冷 冻 或 冷 藏 保 存等 ， 并实施有效的监控 。 b) 建 立 温 度 、 时 间 控 制 措 施 和 纠 偏 措 施 ， 并 进 行 定 期 验 证 。 c) 对 严 格 控 制 温 度 和 时 间 的 加 工 环 节 ， 应 制 定 实 时 监 控 措 施 ， 并 保 留 监 控 记 录 8.1.5 应 根 据 产 品 和 工 艺 特 点 ， 对 需 要 进 行 湿 度 控 制 区 域 的 空 气 湿 度 进 行 控 制 ， 以减少有害微生物的繁殖 ； 制定空气湿度关键限值 ， 并有效实施。 必要时 ， 制定 实时空气湿度控制和监控措施 ， 定期进行验证 ， 并进行记录 。 8 . 1 . 6 生 产 区 域 空 气 洁 净 度 要 求 应 符 合 以 下 要 求 。 a ) 生 产 车 间 应 保 持 空 气 的 清 洁 ， 防 止 污 染 食 品 。 b ) 巴 氏 杀 菌 乳 、 再 制 干 酪 清 洁 作 业 区 空 气 中 的 沉 降 菌 菌 数 应 ≤ 1 0 0 C F U / 皿 ( 动 态 ) ( 按 G B / T 1 6 2 9 4 测 定 4 h ) , 其 他 乳 制 品 清 洁 作 业 区 空 气 中 的 沉 降 菌 菌 数 应 ≤ 100C FU/Ⅲ(动态)(按GB/T 1 6 2 9 4 测 定 1 h ) 。 准 清 洁 作 业 区 空 气 中 的 沉 降 菌 菌 数 应 ≤ 5 0 C FU/皿(按GB/T 1 6 2 9 4 测 定 5 m i n ) 。 8 . 1 . 7 对 于 放 置 在 准 清 洁 作 业 区 的 自 带 净 化 功 能 且 采 用 吹 瓶 、 灌 装 、 封 盖 ( 封 口 ) 一 体 设 备 和 自 带 安 全 防 护 功 能 的 无 菌 灌 装 设 备 ， 应 对 正 压 保 护 情 况 进 行 在 线 监控 ， 确保生产中内部清洁环境的有效维持 ； 设备的维修 、 保养应在非生产时段 进行 ， 生产前应重新建立无菌环境 。 8 . 1 . 8 进 入 清 洁 作 业 区 的 原 料 、 包 装 材 料 、 人 员 应 制 定 严 格 的 卫 生 控 制 要 求 。 8 . 1 . 9 不 同 乳 制 品 可 参 照 附 录 B 建 立 加 工 过 程 的 微 生 物 监 控 程 序 。 | 9.1微生物污染的控制 9.1.1 温度和时间 9.1.1.1应根据产品的特点，规定用于杀灭微生物或抑制微生物生长繁殖的方法，如热处理，冷冻或冷藏保存等，并实 施有效的监控。 9.1.1.2应建立温度、时间控制措施和纠偏措施，并进行定期验证。 9.1.1.3对严格控制温度和时间的加工环节，应建立实时监控措施，并保持监控记录。 9 . 1 . 2湿度 9.1.2.1应根据产品和工艺特点，对需要进行湿度控制区域的空气湿度进行控制，以减少有害微生物的繁殖：制定空气 湿度关键限值，并有效实施， 9.1.2.2建立实时空气湿度控制和监控措施，定期进行验证，并进行记录。 9.1.3生产区域空气洁净度 9.1.3.1生产车间应保持空气的清沽，防止污染食品， 9.1.3.2按GB/T 18204.1中的自然沉降法测定，清洁作业区空气中的菌落总数应控制在30CFU/Ⅲ以下。 9.1.4 防止微生物污染 9.1.4.1应对从原料和包装材料进厂到成品出厂的全过程采取必要的措族，防止微生物的污染。 9.1.4.2用于输送、装载或贮存原料、半成品、成品的设备、容器及用具，其操作、使用与维护应避免对加工或贮存中 的食品造成污染。 9.1.4.3加工中与食品直接接触的冰块和蒸汽，其用水应符合GB5749的规定， 9.1.4.4食品却工中蒸发或干燥工序中的回收水、以及循环使用的水可以再次使用，但应确保其对食品的安全和产品特 性不造成危害，必要时应进行水处理，并应有效监控。 9.2化学污染的控制 9.2.1应建立防止化学污染的管理制度，分析可能的污染源和污染途径，并提出控制措施。 9.2.2应选择符合要求的洗涤剂、消毒剂、杀虫剂、洞滑油，并按照产品说明书的要求使用；对其使用应做登记，并保 存好使用记录，避免污染食品的危害发生。 9.2.3化学物质应与食品分开贮存，明确标识，并应有专人对其保管。 9.3物理污染的控制 9.3.1应通过采取设备维护、卫生管理、现场管理、外来人员管理及加工过程监督等措施，确保产品免受外来物(如玻 璃或金属碎片、尘土等)的污染。 9.3.2应采取有效措施(如设置筛网、捕集器、磁铁、电子金属检查器等)防止金属或其他外来杂物混入产品中。 9.3.3不应在生产过程中进行电焊、切割、打磨等工作，以免产生异味、碎屑。 9.4食品添加剂和食品营养强化剂 9.4.1应依照食品安全标准规定的品种、范围、用量合理使用食品添加剂和食品营养强化剂。 9.4.2在使用时对食品添加剂和食品营养强化剂准确称量，并做好记录。 9.5包装材料 9.5.1包装材料应清洁、无毒且符合国家相关规定。 9.5.2包装材料或包装用气体应无毒，并且在特定贮存和使用条件下不影响食品的安全和产品特性。 9.5.3内包装材料应能在正常贮存、运输、销售中充分保护食品免受污染，防止损坏， 9.5.4可重复使用的包装材料如玻璃瓶、不锈钢容器等在使用前应彻底清洗，并进行必要的消毒。 9.5.5在包装操作前，应对即将投入使用的包装材料标识进行检查，道免包装材料的误用，并予以记录，内容包括包装 |
| --- | --- |

|  | 材料对应的产品名称、数量、操作人及日期等。 9.6产品信息和标签 产品标签应符合GB 7718、相应产品国家标准及国家其它相关规定。 |
| --- | --- |
| 8. 2 不 同 乳 制 品 生 产 过 程 特 殊 技 术 要 求 |  |
| 8.2 . 1 巴 氏 杀 菌 乳 |  |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/915302132001011043