# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | # 济南市商河县开源净水厂提升改造工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2110-370126-04-01-306297 |  |  |
| 建设单位联系人 | 韩军 | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 山东省 济南市 商河县 玉皇庙镇 兴源街西首 |  |  |
| 地理坐标 | （117 度 05 分 23.929 秒， 37 度 11 分 21.942 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | D4610 自来水生产和供应 | 建设项目 行业类别 | 43-94 自来水生产和供应 461（不 含供应工程；不含村庄供应工程） |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选 填） | 商河县发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案） 文号（选填） | 商发改[2021]84 号 |
| 总投资（万元） | 10542.18 | 环保投资（万元） | 15 |
| 环保投资占比 （%） | 0.14 | 施工工期 | 12 个月 |
| 是否开工建设 | 否 是： | 用地（用海） 面积（m2） | 26240 |
| 专项评价设置 情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称： 商河县玉皇庙镇总体规划（2012-2030年） 审批机关： 玉皇庙镇人民政府 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |

| 规划及规划环 境影响评价符 合性分析 | 本项目位于济南市商河县玉皇庙镇兴源街西首，依托现有商河县开源净水厂改 造， 不新增用地， 根据《商河县玉皇庙镇总体规划图》（2012-2030年），项目用地 为供水用地， 符合当地整体规划要求。本项目不属于《限制用地项目目录（2012 年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》，本项目的建设不属于限制用地和禁 止用地范围。因此，本项目选址符合国家及地方的用地规划。商河县玉皇庙镇总体 规划图见附图6。 |
| --- | --- |

| 其他符合性分 析 | 1 、产业政策符合性 本项目为水厂提升改造工程，根据国家发展和改革委员会《产业结构调整指导 目录》（2019年本），属于鼓励类“二十二、城镇基础设施-7 、城镇安全饮水工程、 供水水源及净水厂工程”项目，因此，该项目符合国家产业政策。 本项目已取得商河县发展和改革局关于商河县城乡供水供热及排水提升改造 工程可行性研究报告的批复（商发改[2021]84号）。 2、与“三线一单 ”符合性分析 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评 [2016]150 号） 等有关精神，为适应以改善环境质量为核心的环境管理要求， 项目 建设须落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单 ” （简称“三线一单 ”）约束条件， 从源头防范环境污染和生态破坏的作用。 ① 生态保护红线 根据《山东省生态保护红线规划（2016-2020 年）》，商河境内的生态保护红线 区有清源湖水源涵养生态保护红线区（SD-01-B1-26）、商河滨河公园水源涵养生态 保护红线区（SD-01-B1-27）、大沙河水源涵养生态保护红线区（SD-01-B1-28）、商 河春晓公园土壤保持生态保护红线区（SD-01-B2-22）、商河人民公园土壤保持生态 保护红线区（SD-01-B2-23）。 根据《山东省生态保护红线规划》（2016-2020）附件“山东省生态保护红线区 块登记表”和“山东省生态保护红线规划图集”中《济南市省级生态保护红线图》， 距离本项目最近的生态保护红线区为清源湖水源涵养生态保护红线区 （SD-01-B1-26），最近距离约为 3.1km（西南），本项目选址符合山东省生态保护 红线规划要求， 与济南市生态红线位置关系示意图见附图 5。 ②环境质量底线 根据《商河县环境质量报告书（简报）（2021 年）》可知， 2021 年商河县环境 空气中 PM10 、PM2.5 、O3 年均浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 二级标准及其修改单中的要求；地表饮用水源地清源湖水库进水口、出水口水质均 达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，饮用水水质较好； 项目 所在区域附近地表水商中河水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ 类标准要求，县城区域噪声符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类标准要求。 该项目建有完善的废气、废水、噪声及固体废物处理设施，项目所排放的污染物满 足相关排放标准和总量控制指标的要求，不会降低项目所在地周围的环境功能， 因 此项目建设不会对当地环境质量底线造成影响。 |
| --- | --- |

|  | ③资源利用上线 本项目营运过程中消耗一定量的电、水等资源，项目资源消耗量相对区域资源 |
| --- | --- |

|  | 利用总量较少， 符合资源利用上线要求。 ④生态环境准入清单 本项目位于济南市商河县玉皇庙镇兴源街西首，根据《济南市人民政府关于实 施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（济政字[2021]45号）可知，项目位于 重点管控单元，项目与济南市生态环境准入清单（总体要求）符合性分析见表1-31， 与商河县生态环境准入清单生态环境准入清单符合性分析见表1-2，济南市生态环 境管控单元图见附图5。 表1-1 项目与济南市生态环境准入清单（总体要求）符合性分析表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 管控类别 | 重点管控要求 | 项目情况 | 符合性 |  |
|  |  | 空间布局约束 | 加强生态保护红线管控。按照《关于在国土空间规划中 统筹划定落实三条控制线的指导意见》要求， 在生态保护红 线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动， 其他区 域严格禁止开发性、生产性建设活动， 在符合现行法律法规 的前提下， 除国家重大战略项目外， 仅允许对生态功能不造 成破坏的有限人为活动。 加强一般生态空间保护。一般生态空间原则上按限制开 发区域的要求进行管理， 按照生态空间用途分区， 依法依规 对允许、限制、禁止的产业和项目类型实施准入管控。其中， 饮用水水源地保护区范围按照《中华人民共和国水污染防治 法》相关要求管理； 其他自然保护地严格按照相应法律法规 和相关规定进行管控； 涉及泉水补给区、汇集出露区的区域 严格执行《济南市名泉保护条例》有关规定。 优先保护基本农田。对永久基本农田实行严格保护，确 保面积不减少、土壤环境质量不下降； 加强对未污染和轻微 污染耕地土壤环境质量的保护。 合理布局工业企业项目。按照《山东省环境保护条例》 要求， 新建有污染物排放的工业项目（除在安全生产等方面 有特殊要求的以外），应当进入工业园区或者工业聚集区。 新建、搬迁涉重金属项目原则上应在现有合法设立的涉重金 属园区或其他涉重金属产业集中区域选址建设。 | 本项目不在生 态保护红线区 范围内，不涉 及饮用水水源 地保护区、 名 泉补给区和汇 集出露区、基 本农田等。项 目为扩建项 目，位于商河 城区产业园。 | 符合 |  |
|  |  | 产业结构调整 | 加快产业结构调整。按照《产业结构调整指导目录》（以 最新版为准）规定的限制类、淘汰类项目产业政策条目要求， 关停淘汰类项目，加快限制类项目逐步退出。 严控“两高 ”行业产能。严控新增钢铁、焦化、电解铝、 铸造、水泥、炼化和平板玻璃等产能， 严格执行钢铁、水泥、 玻璃等行业产能置换。严格执行质量、环保、能耗、安全等 法规标准，推动火电、石化、化工、钢铁、建材等高耗能、 高排放行业企业转型升级，协同减污降碳。 发展新兴产业。大力发展大数据与新一代信息技术产 业、智能制造与高端装备产业、量子科技产业、生物医药产 业、先进材料产业、医疗康养产业以及节能环保、新能源、 新能源汽车、产业金融、现代物流、 文化旅游、科技服务等 新兴产业。 | 本项目为水厂 提升改造工 程，为鼓励类， 符合国家产业 政策。 根据山东省 “两高 ”项目 管理目录可 知，项目不属 于“两高 ”项 | 符合 |  |

|  |  |  |  | 目；项目不属 于钢铁、焦化、 电解铝、铸造、 水泥、炼化和 平板玻璃等行 业。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 污染物排 | 推进依法治污。严格执行《中华人民共和国环境保护法》 《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国水污 染防治法》《中华人民共和国土壤污染防治法》《中华人民 共和国固体废物污染环境防治法》《排污许可管理条例》《山 | 项目依法治 污，严格执行 各项法律法规 以及国家、地 | 符合 |  |

放管控; 东省大气污染防治条例》《山东省水污染防治条例》《济南 市大气污染防治条例》等法律法规以及国家、地方环境质量 标准和污染物排放标准。 推进清洁生产。严格执行《中华人民共和国清洁生产促 进法》《山东省清洁生产促进条例》。 严格主要污染物排放总量控制。严格执行《建设项目主 要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》《山东省建设 项目主要大气污染物排放总量替代指标核算及管理办法》。; 方环境质量标 准和污染物排 放标准，推行 清洁生产， 并 向总量部门申 请总量，严格 控制主要污染 物排放总量。. 环境风险防控; 落实环境风险应急预案制度。指导生产、使用、储存危 险化学品或其他存在环境风险的企业事业单位采取风险防 范措施， 并根据《企业事业单位突发环境事件应急预案备案 管理办法（试行） 》的要求编制环境风险应急预案， 定期开 展应急演练，防止发生环境污染事故。 加强化工行业环境风险防控。严禁化工企业与劳动密集 型非化工企业混建； 指导化工园区（集中区） 内企业在满足 相邻企业安全距离的同时， 应综合考虑区域内企业总体布局 和数量， 实施总量控制， 降低区域风险。切实做好化工园区 （集中区） 污水处理和危险废物处置。建立环境安全防控体 系，安装环境在线监测监控系统。 加强土壤环境风险监管。指导土壤环境重点监管企业严 格落实《工矿用地土壤环境管理办法（试行） 》要求；加强 对有色金属冶炼、石油开采、石油加工、化工、医药、电镀、 制革等行业以及加油站、生活垃圾处置场、工业固体废物和 危险废物处置场、规模化畜禽养殖场等区域的监管。; 本项目为水厂 提升改造工 程，不属于化 工行业，不属 于土壤环境重 点监管企业， 项目建设过程 中将严格落实 环境风险应急 预案制度，按 要求编制环境 风险应急预 案。; 符合. 资源利用效率要求; 2025 年能源消费总量完成省下达任务，原则上煤炭消费 总量不增加。实施高污染燃料禁燃区控制， 高污染燃料禁燃 区内禁止现场销售、燃用高污染燃料， 不得新建、改建、扩 建燃用高污染燃料的各类排烟设施， 已建成的应限期淘汰或 改用电、天然气等清洁能源。 积极创建节水典范城市。加强用水总量和用水强度控 制，大力提升再生水利用水平。全面实施深度节水控水行动， 降低供水管网漏损率， 推广节水技术应用， 提升城乡供用水 系统智能化水平。抓好新旧动能转换起步区水资源节约集约 利用， 打造全国节水典范城市引领区。按照《济南市人民政 府关于加强水资源管理工作的意见》（济政发〔2021〕1 号） 要求， 严格控制地下水开采， 全面实行地下水取水总量和水 位控制，推动超采区地下水压采工作，在地下水超采区内， 禁止新增取用深层承压地下水，逐步压缩地下水开采量。; 本项目不涉及 煤炭等高污染 能源，项目生 产过程中节约 用水， 不使用 地下水。; 符合. 表1-2 项目与商河县生态环境准入清单符合性分析表 环境管控单元编码：ZH37012620005 环境管控单元名称：玉皇庙镇重点管控单元 管控单元分类：重点管控单元 管控单元面积（平方公里） ：132.27. 要求; 项目情况; 符合性.

空间布 局约束; 1、在不违背法律法规和规章的前提下， 生态保护 红线区域内遵从《关于在国土空间规划中统筹划 定落实三条控制线的指导意见》之规定。 2、清源湖水库饮用水水源保护区范围内依据《中 华人民共和国水污染防治法》： （1）在饮用水水 源保护区内， 禁止设置排污口。（2）禁止在饮用 水水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设 施和保护水源无关的建设项目； 已建成的与供水 设施和保护水源无关的建设项目，由县级以上人 民政府责令拆除或者关闭。禁止在饮用水水源一 级保护区内从事网箱养殖、旅游、游泳、 垂钓或 者其他可能污染饮用水水体的活动。（3）禁止 在饮用水水源二级保护区内新建、改建、扩建排 放污染物的建设项目；已建成的排放污染物的建; 本项目为水厂提升 改造工程， 不属于禁 止项目。; 符合.

设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。 在饮用水水源二级保护区内从事网箱养殖、旅游 等活动的，应当按照规定采取措施，防止污染饮 用水水体。（4）禁止在饮用水水源准保护区内新 建、扩建对水体污染严重的建设项目；改建建设 项目，不得增加排污量。. 污染物 排放管 控; 3、生态保护红线范围内执行《区域性大气污染物 综合排放标准》（DB37/2376-2019）规定的核心 控制区排放浓度限值。 4、加快产业结构转型升级， 实行工业项目退城进 园。工业园区配备完善的雨污分流管网，工业污 水达标排放，提高工业用水重复利用率，提升清 洁化水平。; 本项目不在生态保 护红线范围内。; 符合. 环境风 险防控; 5、禁止在水源保护区范围内建设工业固废集中贮 存、处置的设施、场所和生活垃圾填埋场；坚决 取缔水源地内的重污染行业企业。管线所属企业 在设计阶段应尽量避让水源地；无法避让确需跨 越水源地的，要完善风险防范措施。 6、指导土壤环境重点监管企业严格落实《工矿用 地土壤环境管理办法（试行）》要求，加强对工 业固体废物和危险废物的处置。; 本项目为水厂提升 改造工程， 不属于土 壤环境重点监管企 业。; 符合. 资源开 发效率 要求; 7 、执行全市资源利用效率总体要求。; 本项目不涉及煤炭 等高污染能源， 项目 生产过程中节约用 水， 不使用地下水。; 符合. 综上，本项目总体符合“三线一单”要求，符合济南市及商河县生态环境准入 清单。 3、环保政策环境保护政策符合性 （1）与《山东省环境保护条例》符合性分析 表1-3 与《山东省环境保护条例》符合性分析 相关要求; 项目情况; 符合性. 第十五条 禁止建设不符合国家和省产业政策的小型造 纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼汞、炼 油、 电镀、农药、石棉、水泥、玻璃、钢铁、火电以及 其他严重污染环境的生产项目。已经建设的，由所在地 的县级以上人民政府责令拆除或者关闭。; 本项目为水厂提升 改造工程，不属于 以上规定的禁止建 设项目。; 符合. 第十七条 实行排污许可管理制度。纳入排污许可管理目 录的排污单位，应当依法申请领取排污许可证。未取得 排污许可证的，不得排放污染物。 因污染物排放执行的国家或者地方标准、总量控制指标、 环境功能区划等发生变化，需要对许可事项进行调整的， 生态环境主管部门应当及时对排污许可证载明事项进行 变更。; 本项目建成后应当 依法变更排污许可 证。; 符合.

第三十五条 省人民政府应当根据生态环境状况， 在重点 生态功能区、生态敏感区和脆弱区等区域划定生态保护 红线，明确禁止、限制开发的区域和活动，制定严格的 环境保护措施。; 本项目不在重点生 态功能区、生态敏 感区和脆弱区等生 态功能区，不属于 明确禁止、 限制开 发的区域; 符合. 第三十七条 对具有代表性的自然生态系统区域、野生动 植物自然分布区域、重要水源涵养区域、 自然资源和人 文景观集中区域以及其他需要特殊保护的区域，应当通 过划定自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、 重要水源地、重要湿地等予以严格保护。; 本项目不在自然保 护区、风景名胜区、 森林公园、地质公 园、重要水源地、 重要湿地等范围 内。; 符合.

第四十五条 排污单位应当采取措施， 防治在生产建设或 者其他活动中产生的废气、废水、废渣、医疗废物、粉 尘、恶臭气体、放射性物质以及噪声、振动、光辐射、 电磁辐射等对环境的污染和危害，其污染排放不得超过 排放标准和重点污染物排放总量控制指标。 实行排污许可管理的排污单位，应当按照排污许可证规 定的污染物种类、 浓度、排放去向和许可排放量等要求 排放污染物。; 在运营期严格落实 本报告提出的环保 治理措施，污染物 达标排放。; 符合. 第四十六条 新建、改建、扩建建设项目， 应当根据环境 影响评价文件以及生态环境主管部门审批决定的要求建 设环境保护设施、落实环境保护措施。 环境保护设施应当与主体工程同时设计、同时施工、同 时投产使用。; 项目严格按照环保 要求建设环境保护 设施、落实环境保 护措施，严格执行 环保“三同时 ”制 度。; 符合. （2）与《山东省深入打好蓝天保卫战行动计划（2021-2025年） 》符合性分析 表1-4 与《山东省深入打好蓝天保卫战行动计划（2021-2025年）》符合性分析 相关要求; 项目情况; 符合性. 一、淘 汰 低 效 落 后 产 能; 聚焦钢铁、地炼、焦化、煤电、水泥、轮胎、煤炭、化工 8 个重点行业，加快淘汰低效落后产能。严格执行质量、 环保、 能耗、安全等法规标准， 按照《产业结构调整指导 目录》， 对“淘汰类”落后生产工艺装备和落后产品全部 淘汰出清。各市聚焦“高耗能、高污染、高排放、高风险” 等行业，分类组织实施转移、压减、整合、关停任务。; 本项目为自 来水生产和 供应行业，不 属于以上淘 汰落后行业， 不属于“两 高”项目。; 符合. 严格项目准入， 高耗能、高排放（以下简称“两高”）项 目建设做到产能减量、能耗减量、煤炭减量、碳排放减量 和污染物排放减量“五个减量”替代。有序推进“两高” 项目清理工作， 确保“三个坚决”落实到位， 未纳入国家 规划的炼油、 乙烯、对二甲苯、煤制油气项目， 一律不得 建设。; 符合. 备注：其他与项目不相关的条数未罗列在本表格中。. （3）与《山东省深入打好碧水保卫战行动计划》（2021-2025年） 的符合性分 析 表1-5 与《山东省深入打好碧水保卫战行动计划》（2021-2025年） 符合性分析 相关要求; 项目情况; 符合性.

三、精准治理工业企业污染 继续推进化工、有色金属、农副食品加工、印染、制革、原料 药制造、电镀、冶金等行业退城入园， 提高工业园区集聚水平。指 导工业园区对污水实施科学收集、分类处理， 梯级循环利用工业废 水。逐步推进园区纳管企业废水“一企一管、明管输送、实时监控， 统一调度”，第一时间锁定园区集中污水处理设施超标来水源头， 及时有效处理处置。大力推进生态工业园区建设， 对获得国家和省 级命名的生态工业园区给予政策支持。鼓励有条件的园区引进“环 保管家”服务， 提供定制化、全产业链的第三方环保服务， 实现园 区污水精细化、专业化管理。; 本项目为自 来水生产和 供应行业，不 属于上述行 业。; 符合. （4）与《关于严格项目审批工作坚决防止新上“散乱污”项目的通知》（鲁 环字〔2021〕58号）符合性分析 表1-6 与鲁环字〔2021〕58号符合性分析 相关要求; 项目情况; 符合性. 一、认真贯彻执行产业政策。新上项目必须符 合国家产业政策要求， 禁止采用国家公布的淘; 本项目为本项目为自来水生产 和供应，为鼓励类，符合当前国; 符合.

汰工艺和落后设备， 不得引进耗能高、污染大、 生产粗放、不符合国家产业政策的项目。; 家产业政策。. 二、强化规划刚性约束。新上项目必须符合国 土空间规划、产业发展规划等要求， 积极引导 产业园区外“散乱污”整治搬迁改造企业进入 产业园区或工业集聚区，并鼓励租赁标准厂 房。按照“布局集中、用地集约、产业集聚、 空间优化”的原则，高标准制定产业发展规划， 明确主导产业、布局和产业发展方向， 引导企 业规范化、规模化、集约化发展。; 根据分析， 本项目污染物排放浓 度满足相应国家和地方排放标 准要求， 已采取废气、废水、噪 声、固废、土壤、生态破坏预防 及控制措施， 不属于“散乱污”。; 符合. 三、科学把好项目选址关。新建有污染物排放 的工业项目， 除在安全生产等方面有特殊要求 的以外， 应当进入工业园区或工业集聚区。各 市要本着节约利用土地的原则， 充分考虑项目 周边环境、资金投入、推进速度等关键要素， 合理选址，科学布局， 切实做到符合用地政策， 确保规划建设的项目有利于长远发展。; 本项目用地属于供水用地， 项目 建设符合用地及规划要求。; 符合. 四、严把项目环评审批关。新上项目必须严格 执行环评审批“三挂钩”机制和“五个不批” 要求， 落实“三线一单”生态环境分区管控要 求。; 根据项目与所在地“三线一单” 符合性分析， 项目不在禁止、限 制开发的区域内， 建设符合所在 区域的三线一单控制要求。; 符合. 备注： 其他与项目不相关的条数未罗列在本表格中。. （5）与《山东省新一轮“四减四增”三年行动方案（2021-2023年） 》的符合 性分析 表1-7 与《山东省新一轮“四减四增”三年行动方案（2021-2023年）》符合性分析 分类; 《山东省新一轮“ 四减四增”三年行动方案 （2021-2023 年）》要求; 项目情况; 符合性. （三）淘汰 低效落后产 能; 依据安全、环保、技术、能耗、效益标准，以钢 铁、地炼、焦化、煤电、水泥、轮胎、煤炭、化 工等行业为重点，分类组织实施转移、压减、整 合、关停任务，加快淘汰低效落后产能。; 本项目为自来 水生产和供应， 不属于低效落 后产能行业。; 符合. 实施“散乱污”企业动态清零，按照“发现一起、 处置一起”的原则，实施分类整治。各市要制定 实施方案，重点围绕再生橡胶、废旧塑料再生、 砖瓦、石灰、石膏等行业，对生产工艺装备进行 筛查，按照有关法律法规和程序要求，推动低效 落后产能退出。; 本项目不属于 “散乱污”企 业。; 符合. 重大项目建设，必须首先满足环境质量“只能更 好，不能变坏”的底线， 严格落实污染物排放“减 量替代是原则，等量替代是例外”的总量控制刚 性要求。.

（四）严控 重点行业新 增产能; 本项目为自来 水生产和供应， 不属于以上需 实施产能总量 控制的重点行 业。; 符合. 按照国家相关产业政策，深入实施“四上四压”， 坚持“上新压旧”“上大压小”“上高压低”“上整 压散”。对钢铁、地炼、焦化、煤电、电解铝、 水 泥、轮胎、平板玻璃等重点行业实施产能总量控 制，严格执行产能置换要求，确保产能总量只减 不增。严格执行国家煤化工、铁合金等行业产能 控制或产能置换办法。“两高”项目建设做到产能 减量、能耗减量、煤炭减量、碳排放减量和常规 污染物减量等“五个减量”，新建项目要按照规定 实施减量替代，不符合要求的高耗能、高排放项 目要坚决拿下来。. （五）推动 绿色循环低 碳改造。; 电力、钢铁、建材、有色、石化、 化工等重点行 业制定碳达峰目标， 实施减污降碳协同治理。优 化整合钢铁、 地炼、 焦化、 煤电、水泥、轮胎、; 本项目为自来 水生产和供应， 符合济南市“三; 符合.

煤炭、 化工等行业产能布局。对人口密集、资源 开发强度大、污染物排放强度高的区域实施重点 管控，推进产业布局优化、转型升级。将“三线 一单”作为综合决策的前提条件，加强在政策制 定、环境准入、园区管理、执法监管等方面的应 用，作为区域资源开发、产业布局和结构调整、 城镇建设、重大项目选址和审批的重要依据。; 线一单”生态环 境分区管控方 案要求。. （七）严控 化石能源消 费; 严控能源消费总量， 在满足全社会能源需求的前 提下，持续推进煤炭消费压减，增加清洁能源供 给，加大清洁能源替代力度，进一步控制化石能 源消费，逐步实现新增能源需求主要由清洁能源 供给。; 项目主要能耗 为电，不属于耗 煤项目。; 符合. 备注：其他与项目不相关的条数未罗列在本表格中。. (ℸ) 与饮用水源保护区符合性分析 根据《济南市饮用水水源保护区划分方案》、《山东省环境保护厅关于济南市饮 用水水源保护区划定方案的复函》（鲁环发[2012]31号）、《山东省环境保护厅关于 调整济南市部分饮用水水源保护区范围的复函》（鲁环函[2018]338号）和《关于调 整济南市卧虎山水库、清源湖水库及傅家桥城镇集中式饮用水水源保护区范围的批 复》（鲁政字[2019]238号），对照济南地下饮用水水源地分布示意图（附图7）、济 南水库型饮用水水源地分布示意图（附图8），本项目不在饮用水水源地一级保护区、 二级保护区范围内。 根据2017年6月第二次修正的《中华人民共和国水污染防治法》第六十七条规 定：“禁止在饮用水水源保护区内新建、改建对水体污染严重的建设项目；改建建 设项目， 不得增加排污量”；根据《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术 要求》（HJ773-2015）6.3准保护区要求规定，“6.3.1准保护区内无新建、扩建制药、 化工、造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、电镀、农药等对水体 污染严重的建设项目；保护区划定前已有的上述建设项目不得增加排污量并逐步搬 出， 6.3.2准保护区内无易溶性、有毒有害废弃物暂存和转运站，并严格控制采矿、 采砂等活动”。同时根据《饮用水水源保护区污染防治管理规定》关于准保护区的 规定如下：“饮用水地下水准保护区内， 禁止建设城市垃圾、粪便和易溶、有毒有 害废弃物的堆放场所，因特殊需要设立转运站的，必须经有关部门批准，并采取防 渗漏措施”。 本项目属于自来水生产和供应，不属于上述水体污染严重的行业。综上， 项目 采取严格防渗措施后，对周围地下水环境影响较小，环境风险可以接受。 因此，项目符合《中华人民共和国水污染防治法》、《饮用水水源地保护区污染 防治管理规定》以及《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》

（HJ773-2015）关于饮用水水源保护区的规定。

二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 山东惠商水务发展集团有限公司成立于 2021 年 5 月， 为商河县财政局控股的国有独资企 业。 商河县城乡供水供热及排水提升改造工程涉及商河县的供水、供热、排水等基础设施提 升改造，本项目的实施，可进一步提高城区供水安全，提升居民供暖质量，彻底解决城区道 路雨污水混流问题， 极大改善城区环境质量。 根据《商河城乡供水供热及排水提升改造工程可研报告》及批复（商发改[2021]84 号）， 本次评价主要为开源净水厂提升改造工程，其他建设内容不在本次评价范围内，另行委托评 价。 济南市商河县开源净水厂原建设单位为商河县水务局， 设计供水规模 1.0 万 m3/d 。为保 证开源水厂片区供水需求， 现由山东惠商水务发展集团有限公司投资在现有水厂基础上提升 改造。 根据《商河县给水专项规划》（2018-2035）现状用水分区，开源水厂远期至 2035 年供水 片区（玉皇庙镇、白桥镇、张坊镇、贾庄镇）需水量达到 2.52 万 m3/d ，另外， 根据《济南商 河通用航空产业园 CJ-01 街区控制性详细规划》及《济南商河通用航空产业园 CJ-02 街区控制 性详细规划》，CJ-01 地块需水量 0.41 万 m3/d ，CJ-02 地块需水量 0.28 万 m3/d，合计 0.69 万 m3/d；新华教育集团规划 2 万人， 需水量 0.36 万 m3/d；山东工程职业学院规划 2 万人，需水 量 0.36 万 m3/d，则开源水厂最高日用水量远期为 3.93 万 m3/d，因此， 开源水厂供水规模需提 升改造扩容到 4.0 万 m3/d 可满足开源水厂片区供水需要。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环 境管理条例》等有关规定， 本项目需进行环境影响评价。对照《建设项目环境影响评价分类 管理名录》（2021 年版），本项目属于“四十三、水的生产和供应业-94 自来水生产和供应 461 （不含供应工程；不含村庄供应工程）”，应编制环境影响报告表。 我单位接受委托后，在收集和分析资料的基础上，按照环评导则要求编制了建设项目环 境影响评价报告表， 对项目产生的污染和对环境的影响进行分析，从环境保护角度评价项目 建设的可行性， 供建设单位报环保主管部门审批和作为环境保护污染防治设施建设的依据。 1、主要产品及产能 本项目产品方案及产能见表 2- 1。 表 2-1 项目产品方案及产能一览表 序号; 名称; 产量; 备注. |
| --- | --- |

|  | 1; 自来水供应; 4.0 万 m3/d; 供水范围为玉皇庙镇、白桥镇、张坊镇、贾庄镇、济南商河通 用航空产业园 CJ-01 街区、济南商河通用航空产业园 CJ-02 街 区、新华教育集团及山东工程职业学院。. 备注： 水厂出水水质必须达到《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）规定要求。. 2 、建设内容及规模 |
| --- | --- |

|  | （1）供水水源 本项目采用清源湖水库为供水水源， 不开采地下水。 （2）输水管道设计 商河县开源水厂取水泵站目前与清源水厂（1 期）、商河工业水厂合用一座源水提升泵站， 开源水厂改造后不能满足需求。因此， 新建一条 DN700 钢丝网骨架（SRTP）输水管道专门为 开源水厂扩容改造后输水（4.4 万 m3/d ，含管线漏失及净水厂自用水 10%），长度 4.4km。 输水管线方案： 沿一级提升泵站往北沿河道东侧敷设， 然后向东沿兴源街到开源水厂。 提升泵站 图 2-1 开源水厂输水管道路由图 （3）水厂提升改造方案 原开源水厂设计规模 1.0 万m3/d，在不增加土地的基础上经改造扩容后建设为4.0 万m3/d； 其中原有构筑物扩容改造后 2.0 万 m3/d；新建一座 2.0 万 m3/d 的净水车间（含高效反应沉淀 池、 臭氧接触池、上向流活性炭滤池、砂滤池、设备间、废水池）、泥水处理车间（泥水调节 池、浓缩池、泥水平衡池）、脱水机房、3000m3 清水池 1 座。 （4）项目组成 本项目组成主要为主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程等， 项目主要工程组成见 表 2-2。 表 2-2 项目组成情况一览表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 工程组成 | 工程内容 |  | 备注 |  |
|  |  |  | 一级泵房 | 设置 4 台供水泵。 | 新建 |  |

|  |  | 主体 工程 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 反应沉淀 池 | 网格反应、斜管沉淀池共设计 1 组 3 格，改造后单个产水能力 0.65 万 m3/d；其中网格反应池增设絮凝反应罐（不锈钢）。 | 改造 |  |
|  |  |  | V 型砂滤 池 | V 型砂滤池共设计 1 组 3 格， 改造后单个产水能力 0.65 万 m3/d。 | 改造 |  |
|  |  |  | V 型活性 | 共设计 1 组 3 格， 改造后单个产水能力 0.65 万 m3/d。 | 改造 |  |

炭滤池. 臭氧反应 接触池; 臭氧反应接触池结构不做改动， 仅对相应配套管道及臭氧发生器进行 变动。; 改造. 加药消毒 间; 建筑面积 301.29m2 ，消毒方式为成品次氯酸钠消毒。; 改造. 二级泵房; 建筑面积 156m2 ，主要改造内容为更换 4 台双吸水泵。; 改造. 2.0 万 m³/d 净水车间; 钢筋混凝土构筑物，建筑面积 1270.5m2 ，主要包括预氧化、 高效反 应沉淀池（容积 1980.7m3）、臭氧接触池（容积 346m3）、上向流生物 活性炭吸附池（容积 659.7m3）、均质砂滤池（容积 610.5m3 ）等。; 新建. 清水池; 地下式钢筋混凝土构筑物，几何尺寸： 单格尺寸 32.60m×24.60m ，1 座，单池容积 3000m3 ，与厂区现有两座 1000m³清水池联通。; 新建. 吸水井; 地下式钢筋混凝土构筑物，几何尺寸：单格尺寸 5.60m×4.80m ，1 座， 与原吸水井联通使用。; 新建. 废水池; 地下式钢筋混凝土构筑物，几何尺寸： 12.3m×7.30m ，1 座，单池 200m3。; 依托现 有. 污泥处理; 泥水 调节 池; 地下式钢筋混凝土构筑物，2 座，容积为 350m3 ，用于收集反应沉淀 池的污泥。; 新建. 浓缩 池; 半地下式钢筋混凝土构筑物，新建 1 座浓缩池，单格几何尺寸：Φ9.00， 用于浓缩来自泥水调节池的污泥。; 新建. 平衡 池; 地下式钢筋混凝土构筑物，2 座， 几何尺寸： 4.35m×4.35m×4.85m， 容积 183.5m3 ，作为污泥脱水机房储泥池。; 新建. 污泥 脱水 间; 新建 1 座污泥脱水间，设置 0.44t/d 干污泥量的叠螺式污泥一体化设 备。; 新建. 辅助 工程; 综合楼; 建筑面积 320m2 ，3 层; 依托 现有. 变配电室; 建筑面积 228m2. 仓库、机修 间; 建筑面积 260m2. 公用工程; 供水; 项目供水来源于清源湖水库。. 供电; 由商河县市政供电供给。. 环保工程; 废气; 本项目营运期无废气产生。. 废水; 本项目废水主要为员工生活污水、污泥浓缩废水等，经化粪池预处理 后排入市政污水管网，进入商河经济开发区污水处理厂进一步处理。. 固体废物; 本项目生活垃圾委托当地环卫部门统一处理，废包装袋外售资源回收 单位； 废活性炭、污泥外售建材厂综合利用。. 噪声; 本项目所有泵类均选用屏蔽泵，并采取基础减震、隔声等措施。. 表 2-3 各构筑物设计参数一览表

序号; 名称; 设计参数; 备注. 1; 立式网格反 应池; 设计处理规模 2 万 m³/d，选用 3 组，每组处理水量 275m³/h，停留时间 8.5min； 每组新设一座不锈钢材质混合反应池放于反应池外，每套尺寸 2.0×4.0×5.0m 容积为 37.6m³; 反应时间为 8.2min，与原有网格反应池合计为 16.7min 满足规 范要求。增设絮凝反应池， 材质 304 不锈钢外加保温，规格尺寸 2.0×4.0×5.0m。; 改造构 筑物. 2; 斜管沉淀池; 设计处理规模 2 万 m3/d ，选用 3 组， 每组处理水量 275m3/h ，表面负荷 13.2m³ /h·m2 。斜管采用无毒聚氯乙烯塑料片热压六边型蜂窝管， 管厚 0.8 毫米，边 距 30 毫米，水平倾角 60 ° , 斜管高度 870 毫米。安装双层斜管上层直径 30mm， 下层直径 50mm。. 3; V 型砂滤池; 钢筋混凝土结构， 设计处理规模 2 万 m3/d，选用 3 组， 每组处理水量 275m3/h， 滤速为 10.2m/h ，滤池面积增为 26.4m2 。气冲洗强度： 13.5L/m² ·s，冲洗历时 2 分钟。气水混冲强度：气- 13.5L/m² ·s，水- 1.8L/m² ·s，冲洗历时 4 分钟。 单水冲洗强度：水-4L/m² ·s，冲洗历时 7 分钟，反冲洗周期 24~36h。.

4; V 型活性炭 滤池; 钢筋混凝土结构， 设计处理规模 2 万 m3/d，选用 3 组， 每组处理水量 275m3/h， 滤速为 10.5m/h ，滤池面积增为 26.4m2 。气冲洗强度： 13.5L/m²·s ，冲洗历时 2 分钟；单水冲洗强度： 水-8L/m²·s，冲洗历时 8- 12 分钟。 反冲洗周期 3~6 天。. 5; 加药消毒间; 消毒方式改为投加成品次氯酸钠，计量泵改为数字计量泵。. 6; 预氧化池; 水质突发事件应急构筑物，半地下钢筋混凝土结构，1 座，尺寸：5.0×4.5×7.3m， 处理能力 0.25m3/s ，总停留时间 t=7min。; 净水车 间. 7; 高效反应沉 淀池; 半地下钢筋混凝土结构，1 座，分 2 格，总池尺寸 20.5×21.0m，处理能力： 0.25m ³/s ，表面负荷： 5.07m³/h·m² , 停留时间： 混合反应时间 9.0min，絮凝反应时 间 15.0min，总停留时间 23min。. 8; 臭氧接触池; 钢筋混凝土结构，2 座，臭氧最大投加量 1.5mg/L，平均加注量为 1.2mg/l，总 接触时间为 15min ，设三个阶段，按 4：4：4 的时间比例设置。 臭氧曝气装置 采用微气泡曝气头形式， 设置于接触池底部。整个后臭氧接触池为全封闭设计。. 9; 上向流活性 炭吸附池; 选用 3 组，单格过滤面积 28.8m2 ，每组处理水量 305m3/h ，3 组滤池采用单排 布置。 设计滤速 10.6m/h，强制滤速 15.9m/h，反冲洗周期 3~6 天。 活性炭吸附 池反冲洗采用单独气反冲洗，反冲洗气强度 14L/m2 ·s，单水冲洗强度： 水-8.5L/m ²·s，冲洗历时 8- 12 分钟。滤料采用煤质破碎炭。. 10; 均质砂滤池; 选用 4 组，每组处理水量 218m3/h。滤池单组过滤面积 29.7m2 ， 4 组滤池采用单排布置。 设计滤速 7.7m/h，反冲洗周期 24 小时。 气冲洗强度：15L/m2 ·s，冲洗历时 1 分钟。 气水混冲强度：气- 15L/m2 ·s，水 - 1.8L/m2 ·s，冲洗历时 3 分钟。单水冲洗强度：水-4.0L/m2 ·s，冲洗历时 5 分 钟。. 11; 清水池; 地下式钢筋混凝土构筑物，几何尺寸为单格尺寸 32.60m×24.60m ，1 座， 有效 容积 3000m3。设有超声波液位变送器， 以控制清水池水位， 并设有水位上下限 报警功能。与厂区现有两座 1000m3 清水池联通使用。; 新建. 3、主要生产设施 本项目主要生产设备见表 2-4。 项目主要生产设施一览表 表 2-4 序号; 单体名称; 名称; 规格及参数; 单位; 数量; 备注. 1; 一级泵房; 水泵; Q=1485m3/h，H=40m，N=250kw; 台; 4; 三用一 备， 新增. 2; 网格反应、斜管沉淀; 推流式搅拌机; 4.0kw; 套; 3; 更换. 3; 池; 刮泥机; 直径 4.5m ，0.55kw; 套; 3; 新增. 4; V 型砂滤池; 反洗水泵; Q=360m3/h ，H=12m ，N=55kw; 台; 2; 一用一 备， 更换. 5; 反洗水泵; Q=170m3/h ，H=12m ，N=22kw; 台; 2; 一用一 备，.

更换. 6; 滤池反洗泵; Q=170m3/h ，H=12m ，N=22kw; 套; 2; 一用一 备， 原有. 一用一. 7; 臭氧反应接触池; 滤池反洗泵; Q=360m3/h ，H=12m ，N=55kw; 套; 2; 备， 新增. 8; 活性炭滤池反洗 泵; Q=720m3/h ，H=12m ，N=22kw; 套; 2; 一用一 备， 原有. 二用一. 9; 提升水泵; Q=420m3/h ，H=12m ，N=55kw; 套; 3; 备， 原有.

|  | 10 |  | 臭氧设备 | 2kg/h | 套 | 1 | 新增 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 11 | V 型活性炭滤池 | 反洗水泵 | Q=720m3/h ，H=12m ，N=75kw | 台 | 2 | 一用一 备， 更换 |  |
|  | 12 | 二级泵房 | 供水泵 | Q=2100m3/h，H=50m，N=400kw | 台 | 2 | 一用一 备， 更换 |  |
|  | 13 |  | 供水泵 | Q=300m3/h ，H=50m ，N=75kw | 台 | 1 | 原有 |  |
|  | 14 |  | 真空泵 | Q=3.0m3/min ，H=-680mmHg， N=5.5kw | 台 | 2 | 一用一 备， 原有 |  |
|  | 15 |  | 排水泵 | Q=7m3/h ，H=8m ，N=0.55kw | 台 | 1 | 原有 |  |
|  | 16 | 加药间、消毒间及供 气泵房 | 数字计量泵 | 200L/h | 套 | 7 | 新增 |  |
|  | 17 |  | 塑料端吸泵 | Q=20m3/h ，N=1.1kw | 台 | 2 | 新增 |  |
|  | 18 |  | 鼓风机 | 6m3/min | 台 | 2 | 更换 |  |
|  | 19 |  | 空压机 | FVA50 | 台 | 2 | 更换 |  |
|  | 20 | 预氧化 | 高锰酸钾投加设 备 | 200L/h | 套 | 1 | 新增 |  |
|  | 21 | 高效反应沉淀池 | 中心传动浓缩刮 泥机 | 直径 9.5m ，0.75kw | 套 | 2 | 新增 |  |
|  | 22 |  | 桨式搅拌机 | 推流量 3900m3/h | 套 | 2 | 新增 |  |
|  | 23 |  | 桨式搅拌机 | 推流量 9000m3/h | 套 | 2 | 新增 |  |
|  | 24 |  | 排泥泵 | Q=40m3/h ，H=20m ，N=7.5kw | 套 | 2 | 新增 |  |
|  | 25 |  | 全自动 PAM 制 备装置 | 500L/h | 套 | 1 | 新增 |  |
|  | 26 |  | PAC 制备装置 | 200L/h | 套 | 2 | 新增 |  |
|  | 27 |  | 数字计量泵 | 200L/h | 台 | 3 | 二用一 备， 新增 |  |
|  | 28 |  | 清洗斜管风机 | 6m3/min | 套 | 1 | 新增 |  |
|  | 29 | 臭氧接触池 | 臭氧发生器 | 臭氧产量 2kg/h ，N=55kw | 台 | 2 | 二用一 备， 新增 |  |
|  | 30 |  | 活性炭反洗泵 | Q=210m3/h ，H=12m ，N=22kw | 台 | 1 | 新增 |  |

|  |  | 上向流活性炭吸附 池 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 31 |  | 活性炭反洗泵 | Q=420m3/h ，H=12m ，N=55kw | 台 | 2 | 新增 |  |
|  | 32 |  | 反洗风机 | Q=1600m3/h，H=6.0m，N=55kw | 台 | 2 | 一用一 备， 新增 |  |
|  | 33 |  | 废水回用泵 | Q=40m3/h ，H=12.0m ，N=7.5kw | 台 | 2 | 一用一 备， 新增 |  |
|  | 34 |  | 潜水排污泵 | Q=25m3/h ，H=11m ，N=2.2kw | 台 | 4 | 二用二 备， 新增 |  |
|  | 35 |  | 空压机 | FVA50 | 台 | 2 | 新增 |  |
|  | 36 | 污泥脱水车间 | 污泥浓缩机 | 中心传动悬挂式 | 台 | 1 | 新增 |  |

37; 调节池水泵; Q=45m3/h ，H=12m ，N=3kw; 台; 2; 新增. 38; 调节池搅拌器; DQT1.5; 台; 2; 新增. 39; 平衡池搅拌器; LFJ-350 型; 台; 2; 新增. 40; 污泥脱水机; 处理量 90~ 150DS/h; 台; 2; 一用一 备， 新增. 41; 进泥螺杆泵; Q=10m3/h ，N=5.5kw; 台; 2; 一用一 备， 新增. 42; 水平螺旋输送机; L=7m ，N=3kw; 台; 1; 新增. 43; 倾斜螺旋输送机; L=4m ，N=5.5kw; 台; 1; 新增. 44; 加药装置; 容积 2000L; 台; 1; 新增. 45; 加药泵; 2m3/h; 台; 2; 一用一 备， 新增. 4、主要原辅材料及能源消耗 本项目原辅材料及能源消耗情况见表 2-5。 表 2-5 本项目原辅材料用量及能源消耗一览表 序号; 名称; 用量; 备注. 1; 高锰酸钾溶液; 7.3t/a; 10m3 储罐. 2; PAC（聚合氯化铝）; 292t/a; 40m3 储罐. 3; PAM（聚丙烯酰胺）; 1.46t/a; 袋装， 25kg/袋. 4; 10%次氯酸钠; 1460t/a; 20m3 储罐. 5; 电; 631.08 万度; 市政供电. 6; 水; 184028.79m3/a; 清源湖水库. 备注： 本项目需投加的药剂高锰酸盐溶液、 PAC 、PAM、次氯酸钠溶液均为外购的已配置好 的溶液，厂区内无需调配工序。 PAC：聚合氯化铝是一种无机物，一种新兴净水材料、无机高分子混凝剂。化学通式为 [AL2(OH)NCL6-NLm]，其中 m 代表聚合程度，n 表示产品的中性程度。N=1~5 为具有 Keggin 结构的高电荷聚合环链体， 对水中胶体和颗粒物具有高度电中和及桥联作用， 并可强力去除

微有毒物及重金属离子， 性状稳定。 易溶于水、外观外黄色或灰色固体。 PAM：聚丙烯酰胺是丙烯酰胺均聚物或与其他单体共聚的聚合物统称，聚丙烯酰胺是水 溶性高分子中应用最广泛的品种之一。外观为白色或微黄色粉末，密度为 1.320g/cm3（23℃)。 次氯酸钠：次氯酸钠是最普通的家庭洗涤中的“氯”漂白剂。其他类似的漂白剂有次氯 酸钾、次氯酸锂或次氯酸钙，次溴酸钠或次碘酸钠、含氯的氧化物溶液，氯化的磷酸三钠、 三氯异氰尿酸钠或钾等，但在家庭洗涤中通常不使用。漂白剂是能破坏发色体系或产生一个 助色基团的变体。 5、公用工程

|  | （1）给水 本项目用水为职工生活用水、反冲洗用水。 （1）生活用水 本项目提升改造后需新增员工 20 人，根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019） 工业企业建筑生活用水定额， 职工生活用水量按照每人 50L/d 计算， 年工作 365 天， 则新增 生活用水量为 365m3/a。 （2）反冲洗用水 ①V 型砂滤池反冲洗用水 本项目 V 型砂滤池需进行反冲洗，根据设计资料， V 型砂滤池气水反冲洗强度为气 - 13.5L/m2 ·s、水- 1.8L/m2 ·s，冲洗历时 4min，单水冲洗强度 4L/m2 ·s，冲洗历时 7min ，冲洗周 期为 36h，砂滤池面积约 79.2m2，则 V 型砂滤池反冲洗用水量为 167.27m3/次，即 57661.82m3/a。 ②均质砂滤池 本项目均质砂滤池需进行反冲洗，根据设计资料，均质砂滤池气水混冲强度气- 15L/m2 ·s， 水- 1.8L/m2 ·s，冲洗历时 3 分钟，单水冲洗强度水-4.0L/m2 ·s，冲洗历时 5 分钟，冲洗周期 为 24h，砂滤池面积约 118.8m2，则均质砂滤池反冲洗用水量为 181.05m3/次，即 66083.69m3/a。 ③V 型活性炭滤池反冲洗用水 本项目 V 型活性炭滤池需进行反冲洗， 根据设计资料， V 型活性炭滤池单水冲洗强度 8L/m2 ·s，冲洗历时 12min ，冲洗周期为 6d ，滤池面积约 79.2m2 ，则 V 型活性炭滤池反冲洗用 水量为 456.19m3/次， 即 27751.56m3/a。 ④上向流活性炭吸附池反冲洗用水 本项目上向流活性炭吸附池需进行反冲洗， 根据设计资料， 上向流活性炭吸附池单水冲 洗强度 8.5L/m2 ·s，冲洗历时 12min ，冲洗周期为 6d ，滤池面积约 86.4m2 ，则上向流活性炭吸 附池反冲洗用水量为 528.77m3/次，即 32166.72m3/a。 因此，本项目反冲洗用水总量为 183663.79m3/a。 综上，本项目建成后总新鲜用水量为 184028.79m3/a，由本项目水厂提供。 （2）排水 本项目采取雨污分流制，运营期间废水主要为员工生活污水、V型砂滤池、均质砂滤池及 V型活性炭滤池等反冲洗废水和污泥浓缩废水，生活污水、污泥浓缩废水经化粪池预处理后， 排入市政污水管网；V型砂滤池、均质砂滤池及V型活性炭吸附滤池反冲洗废水排至废水回收 池， 重新净水，不外排。 ①生活污水 |
| --- | --- |

|  | 职工办公生活产生的生活污水按生活用水量的 80%计， 则本项目生活污水产生量为 292m3/a 。生活污水主要污染物为 COD、氨氮，产生浓度分别为 350mg/L 、35mg/L。 ②V 型砂滤池、均质砂滤池及 V 型活性炭滤池反冲洗废水 |
| --- | --- |

|  | 本项目 V 型砂滤池、均质砂滤池及 V 型活性炭滤池需进行反冲洗，反冲洗废水量约 146931.03m3/a ，主要污染物为悬浮物和盐分，均排至废水回收池，由提升泵送入集水井重新 净水。 ③污泥浓缩废水 污泥浓缩间浓缩后的水，主要污染物为悬浮物，回用至反应沉淀池处理；污泥浓缩后进 入叠螺式脱水机，脱水后的泥饼外运处理，脱水机产生的污泥浓缩废水排入市政污水管网。 根据设计资料， 污泥浓缩池出水含水率约为 97% ，经脱水机脱水后的污泥含水率约为 70% ， 本项目污泥产生量约为 1722.8m3/a，则污泥浓缩废水为 1550.52m3/a ，通过市政污水管网排入 商河经济开发区污水处理厂。 本项目水平衡见图 2- 1。 图 2-1 本项目水平衡图（单位： m3/a） （3）供电 本项目总用电量约 631.08 万度/a ，由当地供电管网供给， 厂区内设置一座变配电室，能 够满足用电需求。 6、劳动定员与工作班制 本项目新增员工 20 人，采取三班工作制， 每班 8h，每天 24h，全年运行 365d。 7、厂区总平面布置 本项目位于济南市商河县玉皇庙镇兴源街西首，根据生产工艺流程及功能要求，厂区分 为管理区、生产区。 现有厂区的东南部为管理区，是整个水厂行政管理、指挥调度的中心， 管理区由办公楼等部分组成；生产区主要包括反应沉淀池及 V 型砂滤池、V 型活性炭滤池、 臭氧反应接触池、清水池、 一体化净水车间、 废水池、污泥调节池、污泥平衡池、污泥浓缩 池、 污泥脱水机房等，生产性构筑物相对集中，方便生产，节省用地， 减少构筑物单体水头 损失与管线敷设长度，污泥处理设施设置在厂区东北侧，方便污泥运输。 厂区布置满足生产工艺的要求并达到整体布局合理、工艺流畅、分区明确、节约用地、 充分利用自然地形、节约能耗、实行功能分区等要求，布局合理。本项目平面布置图见附图 3。 |
| --- | --- |

| 工艺流 | 1、施工期 本项目属提升改造项目，施工期涉及各构筑物的改造、新建等，工程施工期间的基础工 |
| --- | --- |

| 程和产排污环节 | 程、主体工程、装饰工程、设备安装、工程验收等建设工序将产生噪声、扬尘、固体废弃物、 少量污水和废气等污染物，施工期工艺流程及产污环节图示如下。 图 2-2 施工期工艺流程及产污环节图 2 、营运期 （1）现有项目改造 原开源水厂设计规模 1.0 万 m3/d ，对原有构筑物（立式网格反应池、斜管沉淀池、 V 型 滤池、 V 型活性炭滤池及加药间等）进行改造，改造后规模提升至 2.0 万 m3/d ，现有项目改 造后工艺不变。 改造后工艺流程及产污环节见下图。 图 2-3 现有项目改造后工艺流程及产污环节图 工艺说明：项目水源来自清源湖水库，利用水库水头重力自流至集水井，再通过泵提升 至水厂网格絮凝池、斜管沉淀池，同时向水体中加入 PAC 、PAM 等进行絮凝沉淀处理，然后 进入 V 型砂滤池，处理后的水进入臭氧接触池，臭氧发生器产生的臭氧由出气管道输出，均 匀投加到水体中，然后用泵将水打入 V 型活性炭滤池，经过滤后进入清水池，最后加入次氯 酸钠进行消毒处理， 排入供水管网。 由于进行过滤处理， V 型砂滤池和 V 型活性炭滤池需要进行反冲洗，反冲洗后的废水排 入废水池中，经沉淀处理后由提升泵送入集水井重新净水。 （2）新建净水车间 |
| --- | --- |

|  | 本项目新建一座 2.0 万 m3/d 的净水车间（含高效反应沉淀池、臭氧接触池、上向流活性 炭滤池、均质砂滤池等），工艺流程及产污环节见下图。 |
| --- | --- |

|  | 图 2-4 净水车间工艺流程及产污环节图 工艺说明：针对水质需要采取预处理和常规混凝沉淀过滤工艺并增设深度处理来保障出 水水质。 净水车间预处理采用高锰酸钾化学氧化法，去除各种微污染有机物和降低水库水夏 季可能带来的臭味并起到助凝作用。然后进入高效反应沉淀池，同时向水体中加入 PAC、PAM 等进行絮凝沉淀处理；然后进入臭氧接触池、上向流活性炭池、均质砂滤池进行深度处理， 处理后进入中间水池，然后投加次氯酸钠进行消毒处理，排至清水池后进入供水管网。 主要污染工序详见表 2-6。 表 2-6 主要污染工序汇总表 污染类别; 污染工序; 污染物名称; 拟采取治理措施. 废水; 生活污水; COD 、氨氮等; 经化粪池预处理后， 排入市政污水管网。. 污泥浓缩废水; 悬浮物. 反冲洗废水; 悬浮物; 收集至废水池，回用于净水系统，不外排。. 废气; /; /; /. 噪声; 设备噪声; 噪声; 基础减震、厂房隔声等。. 固体废物; 职工生活; 生活垃圾; 收集后环卫部门定期清运。. 原辅料包装; 废包装袋; 外售物资回收单位. 活性炭吸附池; 废活性炭; 外售建材厂综合利用. 污泥处理; 污泥; 外售建材厂综合利用. |
| --- | --- |

| 与项目有关的原有环境污染问 | 本项目为提升改造工程，在开源净水厂现有构筑物的基础上进行提升改造。 1、现有项目“三同时”执行情况 济南市商河县开源净水厂原建设单位为商河县水务局， 于 2010 年 4 月委托德州天洁环境 影响评价有限公司编制了《济南市商河县开源净水厂项目环境影响报告表》，商河县环境保护 局以“商环建审[2010]017 号 ”对该项目进行了批复；该项目现已划拨给山东惠商水务发展集 团有限公司，2022 年 9 月由山东惠商水务发展集团有限公司对该项目进行验收，并办理了排 污许可登记。 2、现有项目建设规模及项目组成 （1）现有项目建设规模 |
| --- | --- |

| 题 | 济南市商河县清源水厂设计供水规模 1.0 万 m3/a ，供水水源为清源湖水库。 （2）现有工程组成 现有工程组成见表 2-7。 表 2-7 项目现有工程内容一览表 工程组成; 工程内容. 主体工程; 反应沉淀池; 建筑面积 533m2. V 型砂滤池. 加药消毒间; 建筑面积 300m2. 供气泵房. V 型活性炭吸附 滤池; 建筑面积 234m2 ，2 层. 臭氧接触池; 建筑面积 380m2 ，有效水深 5.2m. 清水池; 半地下式，容积为 2×1000m3. 二级泵房; 建筑面积 156m2. 辅助工程; 综合楼; 建筑面积 320m2 ，3 层. 变电室; 建筑面积 228m2. 环保工程; 废气; 不涉及废气排放. 废水; 生活废水经化粪池预处理后排入市政管网。. 固体废物; 本项目生活垃圾由环卫部门清运， 污泥外售建材厂综合利用。. 噪声; 主要噪声设备设置隔音、减振等措施降低噪声的环境影响。. （3）管道工程 ①输水管网 输水管线沿白玉路采用 DN800mm 钢套简混凝土输水管， 采用 DN500mm 球墨铸铁管直 接进入净水厂。 ②配水管网 采用 DN500mm 球墨铸铁管， 直接向南至白玉路后分支，分别采用 DN315 、DN225 管与 玉皇庙配水管连接及白桥乡主配水管连接。 3 、现有项目主要原辅料消耗情况 本项目主要原辅材料及能源消耗情况见表 2-8。 表 2-8 主要原辅材料及能源消耗情况一览表 |
| --- | --- |

|  | 序号; 原辅材料名称; 用量; 储量; 备注. 1; 原水; 1 万 m3/d; /; 清源湖水库. 2; 臭氧; 8.76t/a; /; 投加量 1kg/h. 3; 三氯化铝; 200t/a; /; /. 4; 次氯酸钠; 10t/a; 2.0t; 消毒. |
| --- | --- |

|  | 4 、现有项目生产工艺及产污环节 图 2-5 现有项目工艺流程及产污环节图 工艺说明： （1）配水井 在配水井加入聚合氯化铝，配制絮凝剂， 与原水混合。 （2）反应沉淀池 反应采用立式网格反应池， 水在竖井中可形成许多微小的漩涡，增大絮凝颗粒之间的接 触，考虑施工因素， 反应池竖向流速可适当减小，从而增大与网孔流速的速度差，更有利于 微漩涡的形成。网格反应池共四组， 反应时间为 12 分钟。 沉淀采用斜管沉淀池，沉淀池在高度上自下向上划分为四个区，分别是集泥区、配水区、 斜管区、清水保护区，沉淀池高度为 5.1m，停留时间为 35 分钟。 （3）V 型砂滤池 利用砂滤池内直径 0.1mm 左右的石英砂滤板， 加重絮凝颗粒的重量，使其沉降速度大大 加快。 （4）臭氧反应接触池 通过臭氧接触一是直按将部分能被其氧化成无害物质的污染物去除： 其二是将大分子有 机物分解成可为生物降解的小分子有机物，同时利用臭氧分解后产生的氧使水中的溶解氧充 足，从而为后续活性炭处理中的生物降解提供必要的系件。通常经过臭氧生物活性炭处理后 的水，其中死成三纸甲烷的前驱物质已大为降低，因此，这些水再经最终的叙消毒后较少生 成三氯甲炕等物质。 （5）V 型活性炭吸附滤池 通过提升泵房，将原水引入活性炭吸附滤池，活性炭的作用是过滤大部分可溶胶体及悬 浮杂质，从而清洁水源。 活性炭有大量的小孔洞，能吸附一些可溶性的胶体和大分子有机物， |
| --- | --- |

|  | 在一定程度上净化水质。 （6）清水池 经处理后的原水引入清水池，在白流至清水池的管道上采用次氯酸钠消毒剂进行消毒处 |
| --- | --- |

|  | 理，处理好的水经加压输送至各用水管网。 5 、现有项目主要污染物产生、治理、排放及达标情况 （1）废气 现有项目不涉及废气排放。 （2）废水 现有项目废水主要为生活污水， 生活废水经化粪池预处理后，通过市政污水管网排至商 河经济开发区污水处理厂进一步处理。 根据验收检测报告， 现有项目污水总排口各污染物最大浓度分别为： pH7.0~7.3 、 COD82mg/L、氨氮 5.84mg/L、总磷 0.264mg/L、总氮 11.9mg/L 、SS22mg/L，均满足《污水综 合排放标准》（GB8978- 1996）表 4 中三级标准（pH 范围：6~9、化学需氧量：500mg/L、氨 氮： /mg/L、悬浮物：400mg/L）。 （3）噪声 现有项目噪声源主要为泵类、 出入车辆等，噪声值在 75-85dB（A）之间，经采取设备安 装于车间内、基础减震、 距离衰减等措施后， 可降噪值达 20-25dB（A）。 根据验收检测报告，厂界昼间噪声最大值为 59.1dB（A），夜间噪声最大值为 49.3dB（A）， 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准要求。 （4）固体废物 现有项目固体废物主要为污泥和生活垃圾， 其中生活垃圾由环卫部门清运； 污泥外售建 材厂综合利用。 综上， 现有项目各项污染物排放均可达标，不存在需要整改问题。 表 2-9 现有项目污染物实际排放量核算一览表 类 别; 污染源; 污染物; 排放量（t/a）. 废 水; 生活污水; COD; 0.029. NH3-N; 0.0021. 废气; /; /; /. 固体废物; 职工生活; 生活垃圾; 1.83（产生量）. 沉淀池; 污泥; 1.0（产生量）. |
| --- | --- |

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境功能区划及环境质量标准 根据《济南市环境功能区划》，项目所在区域环境空气属于《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二类环境空气功能区；项目周围地表水为徒骇河流域（商中河），地表 水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类地表水环境功能区；地下水属于《地 下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准适用区；声环境属于《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2 类标准适用区。 2、环境质量现状 （1）大气环境 根据《商河县环境质量报告书（简报） （2021 年） 》可知，2021 年商河县综合指数 为 4.68，比上年下降 13.7%。环境空气中可吸入颗粒物（PM10 ）、细颗粒物（PM2.5 ）、 二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、臭氧（O3 ）、一氧化碳（CO）浓度分别为 81μ g/m3、43μg/m3、14μg/m3、29μg/m3、164μg/m3、1.3mg/m3。六项污染物中，SO2、NO2、 CO 达到《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准，PM10 、PM2.5 、O3 分别超标 0.16 倍、0.23 倍、0.02 倍。与 2020 年相比较 PM10、PM2.5、SO2、O3、CO 分别改善 17.3%、 20.4%、26.3%、3.0% 、13.3%，NO2 浓度不变。空气优良天数为 256 天，优良率为 70.1%， 同比提升 6.2% 。因此，项目所在区域为环境空气质量不达标区。 为全面改善空气质量，深入打好蓝天保卫战，山东省制定了《山东省深入打好蓝天 保卫战行动计划（2021-2025 年）》（鲁环委办﹝2021﹞30 号）， 主要行动方案包括： 淘汰低效落后产能、压减煤炭消费量、压减煤炭消费量、实施 VOCs 全过程污染防治、 强化工业源 NOx 深度治理、推动移动源污染管控、严格扬尘污染管控、完善环境监管信 息化系统、健全大气政策标准体系、加强大气环境监管等。 （2）地表水环境 本项目周边河流为商中河（徒骇河流域）。根据《商河县环境质量报告书（简报） （2021 年） 》可知， 商中河大岭桥断面与贺家桥断面季均值均符合《地表水环境质量标 准》（GB3838-2002） Ⅴ类标准，崔洼桥断面季均值均符合《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）Ⅳ类标准。 （3）声环境 本项目厂界外周边 50 米范围内不存在声环境保护目标， 因此无需监测保护目标声环 境质量现状。根据《商河县环境质量报告书（简报）（2021 年）》可知，2021 年商河县 城区区域声环境监测设 106 个监测点位。一类功能区昼间平均等效声级为 53.6 分贝， 符 |
| --- | --- |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/916050052043010033