ICS  35.240.60 R 07

新 疆

DB65

维 吾 尔 自 治 区 地 方 标 准

DB 65/T 3869—2016

乌鲁木齐市出租汽车车载信息终端

技术要求

Technical Requirements of Onboard Information Terminal for Urumqi Taxi

2016-02-15发布                                         2 0 1 6 - 0 4 - 0 1 实 施

新疆维吾尔自治区质量技术监督局   发布

DB65/T 3869—2016

目    次

前言 	 II

1 范 围 	 1

2 规范性引用文件 	 1

3 术语、定义和缩略语 	 1

4 一般要求 	 2

5 功能要求 	 3

6 性能要求 	 7

附录A(资料性附录)设备接口定义 	 9

附录B(资料性附录)刹车信号采集协议 	 11

DB65/T    3869—2016

前   言

本标准按GB/T 1.1-2009 《标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写》起草。 本标准由乌鲁木齐市城市综合交通项目研究中心提出。

本标准由新疆维吾尔自治区交通厅归口。

本标准起草单位：乌鲁木齐市城市综合交通项目研究中心、乌鲁木齐市交通运输局、上海市城乡建 设和交通发展研究院、新疆维吾尔自治区标准化研究院。

本标准主要起草人：洪晓龙、郭鑫、孙亮、哈丽旦 ·艾比布拉、王亚群、丁峰、程志华、刘玉东、 巨伟、刘湘、许杰、朱昊、赵方、吴晟、于新、文红梅。

DB65/T    3869—2016

乌鲁木齐市出租汽车车载信息终端技术要求

1 范围

本标准规定了乌鲁木齐市出租汽车车载信息终端的一般要求、功能要求和性能要求。 本标准适用于乌鲁木齐市出租汽车的车载信息终端。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文 件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

JT/T 794-2011  道路运输车辆卫星定位系统 车载终端技术要求

JT/T 905.1-2014  出租汽车服务管理信息系统第1部分：总体技术要求

JT/T 905.2-2014  出租汽车服务管理信息系统第2部分：运营专用设备

# 3  术语、定义和缩略语

# 3.1 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1.1

出租汽车车载信息终端  onboard information terminal of taxi

同JT/T905.1-2014中的运营专用设备，指由安装在出租汽车上的智能服务终端 (ISU),  及与ISU 主机集成连接的计价器、服务评价和营运状态显示装置、摄像机等外设组成的一整套满足出租汽车日常 运营功能的信息设备，简称车载信息终端。

3.1.2

智能服务终端 (ISU)   intelligent service unit

出租汽车车载信息终端的核心部件，实现卫星定位、驾驶员身份认证、乘客刷卡付费、服务评价、 电话录音、与车载信息终端其它设备及后台系统通信及对车载信息终端其它设备进行检测等功能。

3.1.3

营运状态  operating status

出租汽车营运过程中显示的空车、载客、电召、停运四种状态。

3.1.4

服务评价和营运状态显示装置 service appraise and operating status display device

DB65/T 3869—2016

一种同时为乘客提供驾驶员服务质量评价功能和显示出租汽车营运过程中营运状态的一体化装置。

3.1.5

ACC

汽车用带点火开关的转向锁的专用档位。

[JT/T 794-2011, 定义3.1.6]

3.1.6

出租车管理中心   taxi manage center

行业监管中心或企业调度中心，与ISU进行实时通信，实现行业监管、调度管理、电召服务、数据 存储等功能，简称中心。

# 3.2 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

GPS: 全球定位系统 (Global Positioning System)

LED: 发光二极管 (Light Emitting Diode)

LCD: 液晶显示器 (Liquid Crystal Display)

CAN: 控制器局域网络 (controller area network)

4 一般要求

# 4.1  组成

ISU 和相关外设共同构成出租汽车车载信息终端，并实现定位、无线通信、驾驶员信息采集等业务 功能和设备自检、分级电源管理、人机交互等技术功能，其系统构成示意图如图1所示：

计价器

交通卡刷卡设备

服务评价和营运

状态显示装置 报警按钮

麦克/扬声器

摄像机

其它设备

技术功能

自检

分级电源 管理

业务功能

定位

驾驶员信 息采集

无线通信

人机交互

ISU                                               外设

图1 出租汽车车载信息终端系统构成示意图

4.1.1  ISU

ISU应包括处理模块、存储模块、定位模块、通信模块、视频模块、时钟模块、 IC卡读卡模块、显 示屏、键盘等，并应满足：

a)  处理模块具备同时实现本标准中规定的所有功能并在预期最大负荷下稳定高速运行的能力；

DB65/T       3869—2016

b)- 存储模块包括程序存储器和数据存储器。程序存储器应满足固件当前及未来更新、扩展的空  间需求。数据存储器应为非易失性存储器，应确保满足各类最大预估数据量的存储空间要求。 无线传输异常时，应支持实时数据的本地缓存。

# 4.1.2  外设

ISU连接的外设应包括摄像机、麦克、扬声器、报警按钮、服务评价和营运状态显示装置等。

ISU应具有良好的可扩展性，根据需要可选配安装如下外设，并支持对其信息的采集、存储、处理、 传输：

a) LED/LCD信息发布屏；

b) 车况检测装置，如温度探测器、酒精探测器等；

c)      车辆控制装置，如汽车启动电流切除继电器、燃油/燃气控制阀等；

d) 其它扩展装置。

# 4.1.3  接口

ISU应为外设提供接口和接口预留，接口类型及数量至少应满足以下要求：

a) CAN-BUS接口：1个；

b) RS232 接口：≥4个；

c)  RS485 接口：≥1个；

d)  USB2.0 高速HOST接口：≥1个；

e) 音频接口：≥2个；

f) 视频输入接口：≥2个；

g) 数字量输入接口：≥4个；

h) 数字量输出接口：≥3个；

i) 其它。

具体设备接口定义见附录A。

4.2 外观

ISU的外观应满足以下要求：

a) 产品表面应无锈蚀、锈斑、裂纹、污迹、变形、镀涂层脱落，无明显划痕、毛刺；

b) 各组件表面应平整、光洁、无尖锐突出；塑料件应无气泡、开裂、变形；灌注物应无溢出； 结构件与操控件应完整，无机械损伤；

c) 零部件应紧固无松动，接插件应配合良好。重要连接应选用具有专用螺纹的紧固件，并实施 有效保护措施以避免人为轻易的拔、剪等损坏性操作；

d) 文字、图形、符号、标志和各种显示应清晰、完整、端正；

e) 外形尺寸应设计合理，易于进行隐蔽安装。

5 功能要求

# 5.1 业务功能要求

# 5.1.1 总述

车载信息终端应具备JT/T 905.2-2014中规定的各项必选功能，并支持对功能实现过程中产生的各 类核心数据进行采集、存储、处理、传输。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/916132234140010042