﻿2024甘肃省建筑安全员-B证考试题库附答案

学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________

一、单选题(210题)

1.高度在（ B）米及以上的双排脚手架应在外侧全立面连续设置剪刀撑。
A.20 B.24 C.26 D.30

2.施工现场用电工程中，PE线的重复接地点不应少于（C ）。
A.一处 B.二处 C.三处 D.四处

3.建筑工程总承包单位可以将承包工程中的（B）工程发包给具有相应资质条件的分包单位.
A.全部 B.部分 C.绝大部分 D.任意比例部分

4.安全帽应能承受5kg钢锤自（ B）高处自由坠落的冲击。
A.0.5m B.1m C.1.5m D.2m

5.《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》中规定，安全生产考核合格证书有效期届满需要延续的，“安管人员”应当在有效期届满前（C ）个月内，由本人通过受聘企业向原考核机关申请证书延续。
A.1 B.2 C.3 D.6

6.安全生产管理是实现安全生产的重要（ B ）。
A.作用 B.保证 C.依据 D.措施

7.高处作业吊篮安全锁上端行程开关触头距悬挂机构前梁端头距离应大于（ D）。
A.1 m B.1.5 m C.2m D.0.8 m

8.施工现场主要道路及（C ）应进行硬化处理。
A.食堂地面 B.宿舍地面 C.材料加工区地面 D.厕所及淋浴室地面

9.边长在（ D）以上的洞口，四周设防护栏杆，洞口下张设安全平网。
A.25cm B.50cm C.75cm D.150cm

10.脚手架拆除时必须（ A ）。
A.必须由上而下逐层进行，严禁上下同时作业
B.可以上下同时拆除
C.由下部往上逐层拆除
D.对于不需要的部分，可以随意拆除


11.施工升降机在使用中每隔（B ）应进行一次额定载重量的坠落试验。
A.2个月 B.3个月 C.6个月 D.一年

12.（ C）是指可导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为及管理上的缺陷。
A.安全 B.事故 C.隐患 D.危险

13.建筑场地应设有消防车道，且消防车道的宽度不应小于（ ）m，净空高度不宜小于（ ）m。 （C ）

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/917125160113006050