基于PLC的矿井提升机变频调速系统设计

摘 要

传统的矿井提升机限制系统主要采纳继电器-接触器进行限制。这种限制系统存在牢靠性差、操作困难、故障率高、电能奢侈大、效率低等缺点。采纳PLC与变频器相结合的限制方案对原有电控系统进行改造，提高整个电控系统平安牢靠性、限制精度与调速性能。

本文把可编程序限制器和变频器应用于提升机限制系统上，并在可行性方面进行了较深化的探讨。

论文依据矿井提升机的运行特性要求，对变频器和PLC 进行选型，并对系统的软、硬件进行设计，其中包括检测模块、限制模块、爱护模块、显示模块和抗干扰模块的设计，最终进行系统集成和调试。

采纳该限制系统，使提升机工作牢靠，运用便利，同时具有动态显示的功能，节能效果明显。

关键词：矿井提升机， PLC，变频调速

The Freouency Conversion Use on The Speed Adjustment of Shaft Hoist on The Basis of  PLC Control

ABSTRACT

The traditional shaft hoist control system is always controlled by the relay-contactor. The system has many disadvanges such as bad reliability，complicated operation，high fault rate，large energy –wasting and low efficiency. we adopt PLC and Transducer to reform for original control system, so as to raise the safety, reliability, control precision and speed regulation performance of the whole electric controlled system.

The paper applied PLC(Programmable Logic Controller)and frequency converter to the system，and have carried on deeper research in feasibility.

Paper based on the operation of mining properties hoist requirements，the selection of frequency converter and PLC，and the system software and hardware design. Including the detection module，control module，protect module，display module and anti-jamming module design，the final system integration and debug.

Adopting control system，the shaft hoist works reliably，easy to use，energy-saving well，and have dynamical shown function.

KEY WORDS: Shaft hoist，PLC，Frequency conversion

目　录

前　言	1

第1章 矿井提升机变频调速系统的设计	3

1.1 矿井提升机对电气限制系统的要求	3

1.2 提升机调速限制系统方案设计	4

1.2.1 限制单元基本原理	4

1.2.2 调速基本原理	6

1.2.3 系统设计	8

第2章 矿井提升机变频调速系统的硬件设计	11

2.1 PLC的设计	11

2.1.1 PLC简介	11

2.1.2 PLC的选型	12

2.1.3 PLC外围电气限制	13

2.2 矿井提升机与电机的选型	15

2.2.1 矿井提升机	15

2.2.2 箕斗的选定	16

2.2.3 预选提升电机	17

2.2.4 参数计算	17

2.2.5 电机容量校核	21

2.3 变频调速系统	22

2.3.1 变频器	22

2.3.2 变频调速基本原理	24

2.3.3 变频器的选型	25

2.3.4 变频器主电路设计与参数设定	27

第3章 矿井提升机变频调速系统软件设计	30

3.1 提升机PLC限制要求	30

3.2 程序设计	30

第4章 系统抗干扰措施	35

4.1 PLC的抗干扰	35

4.2 变频器的抗干扰与其防止	36

结　论	37

谢 辞	39

参考文献	40

附　录	41

外文资料翻译	42

前　言

本文以某煤矿主立井提升机调速限制系统为工业背景，在已经特别成熟但调速方法比较落后的沟通拖动技术基础上，通过基于PLC的变频限制技术在矿井提升机行程、速度和制动限制中的应用，阐述了新型矿井提升机调速限制系统的设计与应用状况。

本设计的主要工作有：

①矿井提升机调速限制系统的设计；

②调速限制系统硬器件的选型；

③调速限制系统软件部分的设计；

④对所设计的系统进行分析。

目前国内提升机的调速限制系统绝大多数还是在电机转子回路串入电阻分段限制的沟通绕线式电机继电器接触器系统。这种限制方式设备陈旧、技术落后，存在着很多的问题：

①在转子回路串接电阻，消耗大量电能，造成能源奢侈。

②电阻分级切换，为有级调速，设备运行不平稳，简洁引起电气与机械冲击。

③继电器、接触器频繁动作，电弧烧蚀触点，影响接触器运用寿命，修理成本较高。

④系统的平安性、牢靠性不高，简洁发生事故。

⑤电动机依靠转子电阻获得的低速，其运行特性较软。

⑥提升容器通过给定的减速点时，由于负载的不同，而将得到不同的减速度，不能达到稳定的低速爬行，最终导致停车位置不准，不能正常装卸载。

因此，须要研制更加平安牢靠的限制系统，使提升机运行的牢靠性、平安性、经济性和高效性得到提高。在提升机限制系统中应用计算机限制技术和变频调速技术，对原有提升机限制系统进行升级换代。

本设计从解决实际矿井提升机调速限制系统的问题动身，限制单元采纳目前工控适用的PLC来限制；电力拖动系统中，选用先进的变频传动装置；优化了矿井提升机调速限制系统的性能。甩掉了原电控调速用的沟通接触器与调速阻，提高了系统的牢靠性，改善了操作人员的工作环境，使噪音与室温降低了很多；调速连续便利，分段预置频率，能

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/918027067112006043