《建筑结构》考试一试题含答案

一、单项选择题

- 除住所建筑以外的民用建筑高度大于（）为高层建筑（不包含单层主体建 筑），建筑总高度大于（D）时为超高层建筑。

- 16m，20 层

- 16m，40 层

- 24m，100 层

- 24m，100m

- 结构的承重部分为梁柱系统，墙体只起围护和分开作用，此种建筑结构称 为（B）。

- 砌体结构

- 框架结构

- 板墙结构

- 空间结构

- 一般建筑跨度30m以上的大跨度建筑采纳（D）结构。

- 砌体

- 框架

- 板墙

- 空间

- 建筑物的持久等级为二级时其持久年限为（A）年，合用于一般性建筑。

- 50 〜100

- 80〜150

- 25 〜50

- 15 〜25

- 建筑物的设计使用年限为50年，合用（C）。

- 暂时性结构

- 易于代替的结构构件

- 一般房子和修建物

- 纪念性建筑和特别重要的建筑结构

- 耐火等级为二级的多层建筑，其房间隔墙需采纳耐火极限（C）以上的 （）。

A.

0." 5小时，难焚烧体

- 1小时，难焚烧体

C.

0." 5小时，非焚烧体

- 1小时，非焚烧体

- 大型门诊楼属于（B ）工程等级。

- 特级

- 一级

- 二级

- 三级

- 模数60m的数值是（C）,常常用于（）。

- 60mm，构件截面或缝隙

- 600mm，门窗洞口

- 6000mm，柱距或开间

- 600mm，建筑总尺寸

- 假如需要认识建筑内部的房间散布状况及估量建筑面积，能够查察 （A）。

- 建筑平面图

- 建筑立面图

- 建筑剖面图

- 建筑详图

1

0.”建筑平面图的外面尺寸俗称外三道，此中最里面一道尺寸标明的是 （D）。

- 房子的开间、进深

- 房子内墙的厚度和内部门窗洞口尺寸

- 房子水平方向的总长、总宽

- 房子外墙的墙段及门窗洞口尺寸

1

- ”以下选项中，不是建筑剖面图所表达的内容的是（	C）。

- 各层梁板、楼梯、屋面的结构形式、地点

- 楼面、露台、楼梯平台的标高

- 外墙表面装饰的做法

- 门窗洞口、窗间墙等的高度尺寸

1

- "基础埋深不得过小，一般不小于（C）。

- 300mm

- 200mm

- 500mm

- 400mm

1

- "柔性基础与刚性基础受力的主要差别是（C）。

- 柔性基础比刚性基础能蒙受更大的荷载

- 柔性基础只好蒙受压力，刚性基础既能蒙受拉力，又能蒙受压力

- 柔性基础既能蒙受压力，又能蒙受拉力，刚性基础只好蒙受压力

- 刚性基础比柔性基础能蒙受更大的拉力

1

- "刚性基础的受力特色是（D）。

- 抗拉强度大、抗压强度小

- 抗拉、抗压强度均大

- 抗剪切强度大

- 抗压强度大、抗拉强度小

1

- "砖基础的采纳台阶式、逐级向下放大的做法，一般为每	2皮砖挑出（A）

的砌筑方法。

- 1 / 4 砖

- 1 /2 砖

- 3 /4 砖

- 一皮砖

1

- ”地基脆弱的多层砌体结构，当上部荷载较大且不平均时，一般采纳 （C）。

- 柱下条基

- 柱下独立基础

- 片筏基础

- 箱形基础

1

- "地下室的外包卷材防水结构中，墙身处防水卷材须从底板包上来，并在 最高设计水位（D）处收头。

- 以下50mm

- 以上50mm

- 以下 500 〜1000mm

- 以上 500 〜1000mm

- "地下室为自防水时，外加剂防水混凝土外墙、底板均不宜太薄。一般 墙厚为（C）以上，底板为（）以上。

- 75 mm，100mm

- 100mm，200mm

- 200mm，150mm

- 300mm，250mm

- ”地下室防潮的结构设计中，以下哪一种做法不采纳（D）。

- 在地下室顶板中间设水平防潮层

- 在地下室底板中间设水平防潮层

- 在地下室外墙外侧设垂直防潮层

- 在地下室外墙外侧回填滤水层

2

0."下边既属承重构件，又是围护构件的是（A）。

- 墙

- 基础

- 楼梯

- 门窗

21.”下边既属承重构件，又是围护构件的是（A）。

- 墙、屋顶

- 基础、楼板

- 屋顶、基础

D.门窗、墙

2

- "墙体按受力状况分为（B ）。

- 纵墙和横墙

- 承重墙和非承重墙

- 内墙和外墙

- 空体墙和实体墙

- "墙体按施工方法分为（A）。

- 块材墙和板筑墙等

- 承重墙和非承重墙

- 纵墙和横墙

- 空体墙和实体墙等

- ”纵墙承重的长处是（A）。

- 空间组合较灵巧

- 纵墙上开门、窗限制较少

- 整体刚度好

- 楼板所用资料较横墙承重少

2

- ”在一般民用建筑中，不属于小开间横墙承重结构的长处的是（A）。

- 空间区分灵巧

- 房子的整体性好

- 结构刚度较大

- 有益于组织室内通风

26."横墙承重方案一般不用于（A）。

- 教课楼

- 住所

- 小旅店

- 宿舍

2

- "当室内陆面垫层为碎砖或灰土资料时，其水平防潮层的地点应设在 （D）。

- 垫层高度范围内

- 室内陆面以下一

0." 06m 处

- 垫层标高以下

- 平齐或高于室内陆面面层

2

- "外墙外侧墙脚处的排水斜坡结构称为（B）。

- 勒脚

- 散水

- 踢脚

- 墙裙

2

- "以下相关踢脚结构，说法错误的选项是（C）。

- 踢脚设置在外墙内侧或内墙双侧。

- 踢脚的高度一般在120 一 150nmm，有时为了突出墙面成效或防潮，也可 将其延长设置成墙裙的形式。

- 踢脚能够增强建筑物外墙的立面雅观。

- 踢脚在设计施工时应尽量采纳与地面资料相一致的面层资料。

3

0."当上部有集中荷载时，应采纳（D）过梁。

- 砖砌平拱

- 砖砌弧拱

- 钢筋砖

- 钢筋混凝土

3

- "钢筋混凝土门窗过梁应伸进墙内的支承长度不小于（	C）mm。

- 60

- 120

- 240

- 370

3

- "钢筋砖过梁两头的砖应伸进墙内的搭接长度不小于（D）mm。

- 20

- 60

- 120

- 240

3

- "以下对于圈梁，说法错误的选项是（B）。

- 一般状况下，圈梁一定关闭。

- 过梁能够兼做圈梁。

- 圈梁能够兼做过梁。

- 当遇有门窗洞口时，需增设附带圈梁。

3

- ”以下对于结构柱，说法错误的选项是（B）。

- 结构柱的作用是增强建筑物的整体刚度和稳固性。

- 结构柱能够不与圈梁连结。

- 结构柱的最小截面尺寸是 240mm、180mm。

- 结构柱处的墙体宜砌成马牙搓。

3

- ”在墙体中设置结构柱时，结构柱中的拉结钢筋每边伸入墙内应不小于 （B）m。

A.

0." 5

- 1

C.

- "2

D.

- "5

3

- "对于砌块长度方向的错缝搭接有必定要求，小型空心砌块上下皮的搭接

- 长度应不小于（C）mm。

- 30

- 60

- 90

- 150

3

- "对于砌块长度方向的错缝搭接有必定要求，中型空心砌块上下皮的搭接 长度应不小于（B）mm。

- 90

- 150

- 100

- 60

3

- " 一般民用建筑对隔墙的要求有（D）。

I坚固持久II隔声防潮III隔热保温W质轻壁薄V便于拆卸

- I、II、III

- I、W、V

- II、III、W

- II、W、V

3

- "隔墙自重一般可由（C）蒙受。

- 柱

- 墙

- 小梁

- 基础

4

0."半砖隔墙的顶部与楼板相接处为知足连结密切，其顶部常采纳（B ）或预留 30mm左右的缝隙，每隔lm用木楔打紧。

- 嵌水泥沙浆

- 立砖斜侧

- 半砖顺砌

- 浇细石混凝土

4

- "伸缩缝是为了预防（A）对建筑物的不利影响而设置的。

- 温度变化

- 地基不平均沉降

- 地震

- 荷载过大

4

- "沉降缝的结构做法中要求基础（A）。

- 断开

- 不停开

- 可断开，也可不停开

- 刚性连结

4

- ”在地震区设置伸缩缝时，一定知足（B）的设置要求。

- 沉降缝

- 防震缝

- 分格缝

- 伸缩缝

4

- "楼板层往常由（B）构成。

- 面层、楼板、地坪

- 面层、楼板、顶棚

- 支撑、楼板、顶棚

- 垫层、梁、楼板

45.”地坪层由（A）构成。

- 面层、结构层、垫层、素土夯实层

- 面层、找平层、垫层、素土夯实层

- 面层、结构层、垫层、联合层

- 结构层、结构层、垫层、素土夯实层

- "现浇肋梁楼板由（C）现浇而成。

- 混凝土、沙浆、钢筋

- 柱、次梁、主梁

- 板、次梁、主梁

- 墙、次梁、主梁

- ”依据受力状况的不一样，现浇肋梁楼板可分为（B）。

- 单向板肋梁楼板、多向板肋梁楼板

- 单向板肋梁楼板、双向板肋梁楼板

- 双向板肋梁楼板、三向板肋梁楼板

- 有梁楼板、无梁楼板

4

- ”露台按使用要求不一样可分为（B）。

- 凹露台，凸露台

- 生活露台，服务露台

- 关闭露台，开敞露台

- 生活露台，工作露台

49."露台是由（C）构成。

- 栏杆、扶手

- 挑梁、扶手

- 栏杆、承重结构

- 栏杆、栏板

5

0."挑露台的结构部署可采纳（A）方式。

- 挑梁搭板

- 砖墙承重

- 梁板结构

- 框架承重

5

- ”下边哪些楼梯不可以够作为分散楼梯（C）？

- 直跑楼梯

- 剪刀楼梯

- 螺旋楼梯

- 多跑楼梯

5

- "单股人流为（）。建筑规范对楼梯梯段宽度的限制是住所（B），公共建筑 （）。

- 600mm 〜700mm ,N 1200nun ,3 1300mm

- 550mm 〜700 mm ,3 1100msn ,3 1200mm

- 550mm 〜700mm ,N 1200mm ,N 1500mm

- 500mm 〜600nun ,N l 100mm ,N 1300mm

53.”每个梯段的踏步数以（D）为宜。

- 2〜10级

- 3〜10级

- 3〜15级

- 3〜18级

5

4."楼梯栏杆扶手的高度一般为（C）,供小孩使用的楼梯应在（）高度增设 扶手。

- 1000mm , 400mm

- 900mrn , 500 〜600mm

- 900mm , 500 〜600mm

- 900 400mm

55.”楼梯下要通行一般其净高度不小于（C）。

- 2100mm

- 1900mm

- 2000mm

- 2400 mm

5

- "梁板式梯段由哪两部分构成（B） ?

I、平台II、栏杆III、梯斜梁w、踏步板

- I、III

- I、W

- II、IV

- II、W

5

- "室外台阶的踏步高一般在（D）左右。

- 150mm

- 180mm

- 120mm

- 100 〜150mm

5

- "室外台阶踏步宽（A）左右。

- 300 〜400mm

- 250 mm

- 250 〜300mm

- 220mm

5

- "台阶与建筑出人口之间的平台一般深度不该（D ）且平台需做（）的排水坡 度。

- 小于 800mm , 5 %

- 小于 1500mm , 2%

- 小于 2500 mm , 5 %

- 小于 1000mm , 2%

60."平屋顶的排水坡度一般不超出5%，最常用的坡度为（D）。

- 5 %

- 1 %

- 4%

- 2% 〜3%

6

- "屋顶设计最中心的要求是（C）。

- 雅观

- 承重

- 防水

- 保温、

6

- "坡屋顶多用斜率法来表示坡度，平屋顶常用来（A）。

- 百分比法

- 角度法

- 斜率法

- 角度法、百分比法

6

- "屋顶的坡度形成中资料找坡是指（B）来形成。

- 利用预制板的放置

- 采纳轻质资料找坡

- 利用由毡的厚度

- 利用结构层

- "平屋顶坡度的形成方式有（C）。

- 纵墙起坡、山墙起坡

- 山墙起坡

- 资料找坡、结构找坡

- 结构找坡

- ”以下不属于屋顶结构找坡特色的是（C）。

- 经济性好

- 减少荷载

- 室内顶棚平坦

- 排水坡度较大

6

6."卷材防水屋面的基本结构层次按其作用可分别为（A）。

- 结构层、找平层、联合层、防水层、保护层

- 结构层、找坡层、联合层、防水层、保护层

- 结构层、找坡层、保温层、防水层、保护层

- 结构层、找平层、隔热层、防水层

67."涂刷冷底子油的作用是（D）。

- 防备油毡鼓泡

- 防水

- 气密性、隔热性较好

- 粘结防水层

6

8."混凝土刚性防水屋面的防水层应采纳不低于（B）级的细石混凝土整表现 浇。

- C15

- C20

- C25

D.

C3069."混凝土刚性防水屋中，为减少结构变形对防水层的不利影响，常 在防水层与结构层之间设置（B）。

- 隔蒸汽层

- 隔绝层

- 隔热层

- 隔声层

7

0."以下相关刚性防水屋面分格缝的表达中，正确的选项是（A）。

- 分格缝能够减少刚性防水层的伸缩变形，防备和限制裂痕的产生

- 分格缝的设置是为了把大块现浇混凝土切割成小块，简化施工

- 刚性防水层与女儿墙之间不该设分格缝，以利于防水

- 防水层内的钢筋在分格缝处也应连通，以保持防水整体性

71.”以下说法错误的选项是（D ）。

A.泛水应有足够的高度，一般不小于 250mm

B女儿墙与刚性防水层间留分格缝，可有效地防备其开裂

- 泛水应嵌入立墙上的凹槽内并用水泥钉固定

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/918032125001006036