学

兔

兔

ｗ

ｗｗ

．ｂ

ｚｆ

ｘｗ

．ｃ

ｏｍ

标

准

下

载

T/SASWI

ICS 13.020

CCS N 77

山 东 省 固 废 产 业 协 会 团 体 标 准

T/SASWI 002—2023

矿山生态护坡技术规范

Technical specifications for ecological slope protection in mines

2024-01-15 发布	2024-02-01 实施

山东省固废产业协会	发布

学

兔

ｗ

ｗｗ

．ｂ

ｚｆ

ｘｗ

．ｃ

ｏｍ

标

准

兔

下

载

学

兔

兔

ｗ

ｗｗ

．ｂ

ｚｆ

ｘｗ

．ｃ

ｏｍ

标

准

下

载

T/SASWI 002—2023

目	次

前  言 ............................................................................ 	III

1 范围 ................................................................................ 	1

2 规范性引用文件 ...................................................................... 	1

3 术语和定义 .......................................................................... 	1

4 基本原则 ............................................................................ 	5

5 技术准备 ............................................................................ 	5

5.1 资料收集与调查 .................................................................. 	5

5.2 矿山生态环境调查与勘查 .......................................................... 	6

5.3 矿山生态环境设计 ................................................................ 	6

5.4 施工准备 ........................................................................ 	7

6 边坡安全防护 ........................................................................ 	7

6.1 削坡减载 ........................................................................ 	7

6.2 坡面回填 ........................................................................ 	8

6.3 抗滑桩防护 ...................................................................... 	9

6.4 格构锚固 ....................................................................... 	11

6.5 主动防护网防护 ................................................................. 	12

6.6 护脚挡墙 ....................................................................... 	13

7 土壤再造 ........................................................................... 	16

7.1 种植土 ......................................................................... 	16

7.2 客土 ........................................................................... 	17

7.3 土壤改良剂 ..................................................................... 	18

8 生态修复 ........................................................................... 	18

8.1 通用要求 ....................................................................... 	18

8.2 喷播绿化护面 ................................................................... 	18

8.3 加筋土生态护面 ................................................................. 	19

8.4 缓坡生态护面 ................................................................... 	20

8.5 种植槽绿化 ..................................................................... 	21

8.6 飘槽绿化 ....................................................................... 	22

9 边坡蓄排水与养护 ................................................................... 	22

9.1 基本要求 ....................................................................... 	22

9.2 边坡排水 ....................................................................... 	23

9.3 边坡蓄水 ....................................................................... 	23

9.4 养护要点 ....................................................................... 	24

10 综合利用 .......................................................................... 	24

10.1 矿山边坡治理与高标准农田相结合 ................................................ 	24

10.2 矿山边坡治理与光伏等新能源相结合 .............................................. 	25

10.3 矿山边坡治理与文旅相结合 ...................................................... 	25

10.4 矿山边坡综合开发治理 .......................................................... 	26

I

学

兔

兔

ｗ

ｗｗ

．ｂ

ｚｆ

ｘｗ

．ｃ

ｏｍ

标

准

下

载

T/SASWI 002—2023

11 质量检测与工程验收 ................................................................ 	26

11.1 质量检测 ...................................................................... 	26

11.2 工程验收 ...................................................................... 	30

附  录 A （资料性） 山东省边坡客土喷播生态防护工程应用植物品种推荐表 ................. 	32

II

学

兔

兔

ｗ

ｗｗ

．ｂ

ｚｆ

ｘｗ

．ｃ

ｏｍ

标

准

下

载

前  言

T/SASWI 002—2023

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由烟台三维岩土工程技术有限公司提出。

本文件由山东省固废产业协会归口。

本文件起草单位：烟台三维岩土工程技术有限公司、烟台市环境监控中心、中国电建集团核电工

程技术有限公司、山东格润环保废弃物处置有限公司、烟台市标准计量检验检测中心、烟台市特种设

备检验研究院、山东智惠源环境服务有限公司、烟台华坤环保科技有限公司。

本文件主要起草人：刘志浩、宫进洋、曲洋、左雪燕、崔佳慧、邴常远、杨静东、王涛、杨志磊、

张辉、孙淑兰、李晓杰、鲍勇、李倩、曹鹏。

III

学

兔

ｗ

ｗｗ

．ｂ

ｚｆ

ｘｗ

．ｃ

ｏｍ

标

准

兔

下

载

学

兔

兔

ｗ

ｗｗ

．ｂ

ｚｆ

ｘｗ

．ｃ

ｏｍ

标

准

下

载

T/SASWI 002—2023

矿山生态护坡技术规范

1 范围

本文件确立了矿山边坡生态防护过程中的技术准备、植物选择与配置、边坡安全性治理、边坡植

被重建、生态修复以及修复后山体利用等方面的主要工艺类型、施工方法、技术要求、施工与竣工后

质量检验及工程验收的体系。

本文件适用于矿山边坡生态修复施工。

本文件不适用于放射性矿山。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

CJ T 340 绿化种植土壤

GB 5084 农田灌溉水质标准

GB 6141 豆科草种子质量分级

GB 6142 禾本科草种子质量分级

GB 6722 爆破安全规程

GB 7908 林木种子质量分级

GB/T 15063 复合肥料

GB/T 30600 高标准农田建设通则

GB/T 32864 滑坡防治工程勘查规范

GB 36600 土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）

GB 38400 肥料中有毒有害物质的限量要求

GB/T 38509 滑坡防治设计规范

GB 50086 岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范

GB 50204 混凝土结构工程施工质量验收规范

GB 51210 建筑施工脚手架安全技术统一标准

GB 50242 给水排水管道工程施工及验收规范

GB/T 50290 土工合成材料应用技术规范

GB/T 50476 混凝土结构耐久性设计标准

GB 50797 光伏发电站设计规范

GB 51192 公园设计规范

GB 55008 混凝土结构通用规范

GB 55023 施工脚手架通用规范

JT/T 1328 边坡柔性防护网系统

SL 256 机井技术规范

TD/T 1012 土地整治项目规划设计规范

3 术语和定义

1

学

兔

兔

ｗ

ｗｗ

．ｂ

ｚｆ

ｘｗ

．ｃ

ｏｍ

标

准

下

载

T/SASWI 002—2023

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

矿山边坡 Mine slop

主要指矿山采矿场已形成的边坡或是矿山开采活动需要开挖、切割、回填（包括因自然因素导致

形成的滑坡、崩塌等）而形成与基准面具有一定坡度的土体、岩体或岩土混合体边坡。

3.2

植被生态恢复 Ecological restoration of vegetation

在裸露边坡坡面上，通过技术措施，在重建或改善植物生境的基础上，重新建植植被或通过促进

植物正向演替，使边坡坡面实现植被覆盖状态的过程。

3.3

主动防护网 Active protection net

采用钢丝绳锚杆或钢筋锚杆和支撑绳固定方式，将金属柔性网覆盖在具有潜在地质灾害的坡面上，

从而实现坡面加固的一种防护网，简称主动网。

3.4

被动防护网 Passive protection network

设置于崩塌源区与危害对象之间，有钢丝绳网或环形网、固定系统（锚杆、拦锚绳、基座和支撑

绳）、减压环和钢柱构成的限制落石运动范围的网面状防护体系。

3.5

削坡减载 Load reduction through slope cutting

通过削坡减少地质体荷重。如边坡削坡减载是采用从边坡顶部开挖的方法，减少边坡自身荷载，

提高边坡稳定性的措施。

3.6

填坡 Backfill slope

对坡面局部的凹坑、凹槽回填，或为降低坡比采取的上挖下填等工程措施。

3.7

放坡 Step-slope

按一定坡度要求开挖或填筑边坡的土石方施工作业。

3.8

静态爆破 Static blasting

利用静态破碎剂的水化反应体积膨胀，对约束体作用而产生破坏做功的破岩技术。

3.9

回填压脚 Backfill at the foot of slope

通过工程措施在坡脚处提供足够的工程自重力，以增加边坡抗滑能力，提高其稳定性的工程措施。

3.10

2

学

兔

兔

ｗ

ｗｗ

．ｂ

ｚｆ

ｘｗ

．ｃ

ｏｍ

标

准

下

载

T/SASWI 002—2023

砌石 Riprap

在建筑工程中使用普通黏土砖、承重黏土空心砖、蒸压灰砂砖、粉煤灰砖、各种中小型砌块和石

材等材料进行砌筑的工程。

3.11

抗滑桩 Anti-slide pile

穿过滑坡体深入滑床的桩柱。用以支挡滑体的滑动力，起到稳定边坡的作用，适用于浅层和中厚

层滑坡，是抗滑处理的主要措施。

3.12

锚杆 Anchor rope

通过外端固定于坡面，另一端锚固穿过滑动面的杆体，将拉力传至稳定岩土层，以增大抗滑力，

提高边坡稳定性。

3.13

锚索 Anchor bolt

通过外端固定于坡面，另一端锚固穿过滑动面的钢绞线或高强钢丝束，将拉力传至稳定岩土层，

以增大抗滑力，提高边坡稳定性。

3.14

预应力锚索 Prestressed anchor rope，prestressed anchor cable

用锚索施加预应力的锚固方法，增加支挡结构或岩土体稳定性的措施。由钻孔穿过软弱岩层或滑

动面，把杆体一段锚固在坚硬的岩层中（内称锚头），然后在另一个自由端（称外锚头）进行张拉，

对岩层施加压力，加固不稳定岩土体，当采用钢绞线或高强钢丝束作杆体材料时，即称为预应力锚索。

3.15

隐蔽工程 Underground engineering

施工完毕后被遮盖或掩埋而无法或很难对它进行检查的分部分项工程。

3.16

挡土墙 Retaining wall

用来支撑天然斜坡或人工边坡岩土体、防止坡体变形失稳的构筑物。

3.17

格构生态护坡 Lattice frame revetment

利用浆砌块石、现浇钢筋混凝土或预制预应力钢筋混凝土，用梁的形式在边坡表面做成框格，框

格中间绿化种植，利用锚杆或锚索对边坡浅表层进行加固的方法。

3.18

格宾 Gabion

通过机械编织，将热镀锌低碳钢丝组装成蜂巢形网片箱笼，并在箱笼内装入块石等填充料，用于

护坡护岸。

3.19

3

学

兔

兔

ｗ

ｗｗ

．ｂ

ｚｆ

ｘｗ

．ｃ

ｏｍ

标

准

下

载

T/SASWI 002—2023

客土 Soil from other places

非当地原生的、由别处移来的外来土壤。

3.20

种植土 Soil for planting

用于种植花卉、草坪、地被、灌木、乔木、藤本等植物所使用的自然土壤或人工配制土壤。

3.21

植物纤维毯 Plant fiber blanket

由上下两层固定网夹持植物纤维层，或由固定网从上至下依次夹持植物纤维层、种子承载层（或

基质层）、衬托层并缝合形成的毯状物。

3.22

喷播 Spray seeding

采用工程机械将种子、基质或其混合物等喷射到坡面上的恢复植被技术。

3.23

连锁式生态护坡砌块 Chain ecological slope protection block

由干硬性稀释混凝土经全自动混凝土成型机高速振动加高压制成，每砌块与周围六块共同连锁啮

合固定，可为动植物生存繁衍提供生存孔洞空间的混凝土预制块。

3.24

截水沟 Intercepting ditch

为拦截山坡上部流向防治对象的水流，在防治对象上部设置的截水设施。

3.25

排水沟 Drainage ditch

位于防治对象上的地表排水系统，用于排泄由降水、泉水等转化的坡面水流或由截水沟所排出的

水流。

3.26

跌水 Hydraulic drop

为解决高落差水流、减缓水流冲刷力，将沟底设置呈阶梯形结构的排水沟消能措施。

3.27

排水盲沟 French drain，blind drainage ditch

修建在地下的排水暗沟或暗管，以收集和排除渗水的排水沟。

3.28

汇水面积 Catchment area

雨水流向同一山谷地面的受雨面积。

3.29

土地复垦 Land reclamation

4

学

兔

兔

ｗ

ｗｗ

．ｂ

ｚｆ

ｘｗ

．ｃ

ｏｍ

标

准

下

载

T/SASWI 002—2023

采用工程、生物等措施，对因采矿活动挖损、采空塌陷、压占造成损毁的土地进行整治，使其达

到可利用状态的活动。

3.30

土壤改良剂 Soil conditioner

土壤中加入的用于改善土壤的物理和/或化学性质，及/或生物活性的物料也称，“土壤调理剂”。

4 基本原则

4.1 矿山边坡生态防护要结合矿山山体自身及周边实际情况，进行充分调研和勘查设计，统筹规划，

选择安全可靠、经济合理、技术先进、便于施工的防护方案，保证边坡在施工和使用过程中满足安全

和空间需要。

4.2 采用师法自然、顺其自然的理念，利用地质体的潜能，达到生态环保、绿色植物可持续生长的效

果。

4.3 为保护坡顶防护林，尽量保持边坡现状不变，在现状基础上进行边坡防护。对于局部有滑坡或落

石危险且可以修坡的区域进行爆破、放坡等方式进行边坡安全处理，处理完成后，采用草、灌、乔结

合的方式进行边坡绿化，达到与周边环境融合一致。

4.4 采用动态设计与施工方法，建立信息反馈系统。

5 技术准备

5.1 资料收集与调查

工程设计前应对项目基础资料进行收集与调查，其内容不仅限于矿山自然概况、矿山地质环境、矿山

开采历史及生产现状、矿山及周边植被、土壤、场地污染物、可利用的水源情况等。

5.1.1 矿山自然概况资料收集和调查应符合下列要求：

a)	主要内容应包含自然地理、地形地貌、气候、区域地质、水文地质、土地利用现状、矿山及

周边人类工程活动情况等。

b)	以收集资料分析为主，野外调查为辅。

5.1.2 矿山地质环境资料收集和调查应符合下列要求：

a)	主要内容应包括地层岩性、地质构造与地灾隐患、水文地质条件、工程地质条件、生态保护

等。

b)	应在分析资料的基础上进行现场调查验证外，应在必要时布置适当山地工程和取样测试。

5.1.3 矿山开采历史及生产现状资料收集和调查应符合下列要求：

a)  主要内容应包括矿山开采历史、开采规模、开采方式、是否闭坑等。

b)  以收集资料分析为主，现场调查为辅。

5.1.4 植被调查应符合下列要求：

a)	调查矿山边坡及采矿场周边植物群落类型、乡土植物种类和常见植物种类等。

b)	调查方法应以现场调查为主，必要时辅以样方调查。

5.1.5 土壤调查应符合下列要求：

5

学

兔

兔

ｗ

ｗｗ

．ｂ

ｚｆ

ｘｗ

．ｃ

ｏｍ

标

准

下

载

T/SASWI 002—2023

调查坡面及周边土壤，结合实验室分析，核查土壤类型、质地、结构、有机质、理化性质和pH值

等指标，且应优先调查采矿场占压及扰动区的耕植土；调查方法宜以现场调查为主，辅以资料分析。

5.1.6 施工条件调查遵守下列规定：

a)	主要内容应包括：道路交通、通信、电力、水源、场地、工程主材市场供应、价格、运距、

坡面所在地用工状况及劳务信息等；调查与分析表土资源、天然有机物料资源和植物（物种）

资源等的可利用性。

b)	宜以现场调查为主，辅以资料分析。

5.2 矿山生态环境调查与勘查

5.2.1 矿山生态环境调查与勘查应按矿山生态修复工程实施要求，正确反映矿山生态环境条件，查明

存在的矿山生态环境问题，提交资料完整、评价正确的调查与勘查成果。

5.2.2 矿山生态环境调查与勘查以收集资料和现场调查为主。应根据矿山生态环境问题的严重性及修

复工程特点，开展地形测绘、工程地质调查与测绘、矿山生态环境问题调查、矿山地质灾害勘查等工

作，其深度和广度应有侧重性和针对性，满足矿山生态修复工程设计和施工等要求。

5.2.3 矿山地质环境调查与勘查范围包括因矿业活动所造成的生态环境破坏和影响区域。

5.2.4 矿山生态环境调查与勘查目的是查明矿山生态环境问题及危害性，分析评价矿业活动对生态环

境的影响。为矿山生态环境保护、生态系统恢复与重建提供基础资料和科学依据。

5.2.5 矿山生态环境调查与勘查主要内容包括矿山基本情况、地形地貌、气象与水文、土壤与生物、

土地利用现状、区域地质背景、地层岩性、地质构造、工程地质条件、水文地质条件、矿山生态环境

问题（地质灾害、含水层破坏、地形地貌景观破坏、土地损毁、特殊岩土、水土污染等）、人类工程

活动以及矿山及所在地已采取的修复措施、修复成效及工程经验等。分析研究矿山生态环境发展趋势，

对矿山生态环境影响及土地损毁进行评价。

5.2.6 调查与勘查记录应准确、条理清晰、文图相符。重要调查点应附素描图、柱状图、剖面图和影

像资料。

5.2.7 根据调查成果分析研究矿山生态环境发展趋势，对矿山生态环境影响及土地损毁进行评价。

5.2.8 矿山生态环境修复区存在地质灾害及其隐患时，应根据其工程等级、危害程度及修复工程需要

开展地质灾害勘查。

5.2.9 矿山生态环境专项调查与地质灾害勘查应编制相应的调查与勘查成果报告。

5.3 矿山生态环境设计

5.3.1 工程设计应结合修复区生态环境条件及自然资源保护要求，做到技术先进、安全适用、经济合

理、资源节约、生态环保、方便实施。符合当地经济发展、国土空间生态修复、生态环境保护、地质

灾害防治、土地利用、水土保持等规划。

5.3.2 工程设计应在矿山生态环境调查与勘查的基础上进行。

5.3.3 工程设计应综合考虑修复工程类型和修复区工程地质、水文地质、施工条件和工期等因素，合

理确定工程修复技术方法和施工工艺。场地污染物超过《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标

准（试行）》GB 36600 标准限值，应进行专项设计，超过国家标准限值的应向相关部门报告。

5.3.4 工程设计应遵循以下原则：

a)	结合国土空间生态修复，融入全域综合整治理念，适应新形势下生态文明建设要求，保护自

然资源和生态环境。

b)	坚持以人为本，生命至上，消除地质灾害隐患，防灾减灾，保障人民群众生命财产安全。

c)	依据修复区现状，结合自然条件、土地利用与生态修复要求，通过技术经济方案比较，选择

合理的修复技术和工程措施；坚持因地制宜、宜耕则耕、宜林则林、宜渔则渔、宜工则工、

6

学

兔

兔

ｗ

ｗｗ

．ｂ

ｚｆ

ｘｗ

．ｃ

ｏｍ

标

准

下

载

T/SASWI 002—2023

综合治理的原则；鼓励采用成熟先进的修复技术和方法，引进国际、国内最新科技成果；在

确保安全的前提下，采用最优方案，减少投资，缩短工期。

d)	合理利用矿山废弃地，最大限度地恢复可利用土地资源，保护自然资源，突出生态效益和社

会效益，兼顾经济效益，着力改善人居环境，促进社会和谐和地方经济的可持续发展。

e)	采取动态设计原则。应结合预测预报、施工地质和监测数据反馈信息，及时对设计进行修改、

补充和完善。

5.3.5 工程设计时应取得下列资料：

a)	矿山生态环境调查与勘查资料。

b)	修复区地形地质平面图、剖面图、立面图。

c)	修复区及周边环境资料。包括影响范围内的建构筑物、道路及管线等地上地下设施等。

d)	修复区气象、水文、土壤、植被和地震等资料。对于临近江河、湖泊、水库的涉水工程，还

应收集丰水期、枯水期水位，河水流速、流量，水库运行水位等资料。

e)	施工技术、设备性能、施工经验、施工条件等资料。

f)	当地类似工程经验资料。

5.3.6 工程设计内容包括边坡防护、边坡植被恢复、采空区治理、矿山废弃地生态修复、生态环境保

护、工程监测、工程安全、工程维护与植被养护等。

5.3.7 地质灾害防治工程设计应按照其工程等级、荷载组合等，选择相应的如 GB/T 32864 和 GB/T

38509 等防治工程设计标准。安全系数的确定应进行充分的技术、经济比较，做到安全可靠、经济合

理。

5.3.8 工程设计应考虑修复区道路的完整性及与外接道路的畅通，便于工程维护与植被养护及修复区

的综合利用。

5.3.9 工程设计编制应依据充分，所采用的工程措施合理可行，工序与工期安排得当，工程量计算准

确工程预算合理，保障措施完善。

5.3.10 矿山生态修复工程应按永久性工程进行设计。工程设计使用年限不应低于 40 年。如涉及工程

建筑物，应与其使用年限一致。

5.3.11 工程设计深度应满足工程招投标、施工、监理、预结算等工程实施的需要。

5.4 施工准备

5.4.1 矿山生态护坡工程施工组织设计的编制应在现场踏勘的基础上，综合考虑工程特征、规模、地

质、环境条件和工期等因素，因地制宜，确保施工能够安全、高效地实施。

5.4.2 矿山生态护坡工程施工前应编制施工安全监测方案，安全监测方案应经业主单位、监理单位等

认可后实施。

5.4.3 施工单位应组织专业技术及管理人员学习并掌握施工图纸内容，明确设计意图，参加图纸会审

活动，对图纸中存在的疑点应及时向设计单位提出并取得答复，形成图纸会审记录。

5.4.4 施工单位应组织全体施工人员参与技术交底活动，交代工程特点、施工工艺方法、工序流程、

关键工序质量控制、技术质量要求与施工安全，形成施工技术交底记录。

5.4.5 应按照设计的要求，提前做好原材料的进场验收及试验检测等工作。

5.4.6 采用新的施工工艺时，应在正式施工前进行工艺试验，确定施工方法及质量控制要点。

6 边坡安全防护

6.1 削坡减载

6.1.1 一般规定

7

学

兔

兔

ｗ

ｗｗ

．ｂ

ｚｆ

ｘｗ

．ｃ

ｏｍ

标

准

下

载

T/SASWI 002—2023

6.1.1.1 削坡减载应具备工程施工条件，以工程安全、环境保护、资源节约和最大限度的降低对生态

环境与自然资源的破坏为前提，经相关主管部门许可。

6.1.1.2 根据边坡工程地质条件和治理目标，确定削坡减载范围和设计技术参数，合理设计坡面排水

系统，为边坡植被恢复及水土保持打好基础。

6.1.1.3 当具备放坡条件、无不良地质作用且不会对周边生态环境产生严重影响时，边坡治理宜优先

采用削坡减载工程措施。削坡减载工程一般包括坡体减载、降低坡度、浅表层变形体清除等。削坡减

载后的边坡应有利于植被恢复。

6.1.1.4 施工中应采取保持坡体稳定的技术措施，不应因施工降低坡体稳定性。边坡防护工程停工期

间，应采取确保边坡安全的临时防护措施。

6.1.1.5 施工过程中出现边坡地形、岩土性质与勘查设计不符时，及时报告建设、监理、设计单位，

必要时进行工程设计变更。

6.1.2 基本要求

6.1.2.1 削坡减载从上至下分层、分段进行，逐级开挖，分级放坡。针对边坡灾害体特征及其稳定性，

合理安排削坡减载先后次序。

6.1.2.2 采用爆破方法对岩质边坡削方时，应编制技术方案进行论证，对周边环境进行专项调查，评

估爆破振动对坡体稳定性的影响和爆破飞石对周边环境的危害，必要时应设置滚石拦挡结构。爆破削

方应遵守GB 6722的规定。

6.1.2.3 削坡整形后的坡面应平整、无松动岩块，坡比及平整度、边坡坡面平台的宽度和标高均应满

足设计要求。

6.1.2.4 削坡断面一般设计成阶梯形或折线形，对坡高不超过8m的质边坡和不超过15m的岩质边坡可采

用一坡式断面进行削坡。

6.1.2.5 对削坡坡高超过8m的质边坡和超过15m的岩质边坡，宜分级削坡。土质边坡每级高度不宜超过

8m。岩质边坡每级高度不宜超过15m。

6.1.2.6 在分级及变坡率处应设置平台，软硬相间的岩石边坡平台宜设于软岩层顶面处：平台宽度以

满足边坡稳定、施工便利和利于后期绿化为原则，土质边坡平台宽度宜为4m～5m，岩质边坡平台宽度

宜为3m～5m。平台宽度可根据机械作业及生态修复工程需要适当调整。

6.1.2.7 削坡减载范围应根据地质灾害体类型、岩土物质组成及其性质、地形地貌、水文地质条件、

结构面特征、稳定状况、破坏模式和削坡减载方式等综合确定。

6.1.2.8 削坡减载范围应先进行初步确定，再根据边坡防治工程稳定性和安全性的要求，通过分析和

计算，综合确定削坡减载的最终范围。

6.1.2.9 削坡减载范围一般选择在滑坡体、崩塌体的中、后部或主滑段：削坡减载部位可通过计算下

滑力与阻滑力来确定，选择下滑力大于阻滑力或下滑力与阻滑力相近块体以上部位作为削坡减载区域。

6.1.2.10 不应在滑坡的抗滑段削坡开挖，宜削减滑坡中后缘推力形成区段，不应削减滑坡中前缘反压

段。削坡应减缓坡比，减小滑坡推力，提高滑坡稳定性，滑坡削坡适用范围如下：

6.1.2.11 滑坡后壁及两侧坡体稳定，不因削坡引起新的坡体变形。

6.1.2.12 主滑段及牵引段后缘较陡，前缘较缓，呈上陡下缓的滑面，前缘可采用压脚阻滑的牵引式滑

坡。

6.1.2.13 削坡减载部位根据计算的稳定坡率确定，一般宜选择地形坡度由缓变陡的部位。

6.1.2.14 削坡范围控制在对坡体稳定性有影响的范围内，确保滑坡体、崩塌体后缘边界稳定。

6.1.2.15 雨天不宜进行削坡与填坡施工，开挖面应及时进行防护不宜长期暴露。雨期施工应及时排导

坡面积水，防止雨水冲刷并渗入坡体。坡顶、坡面、坡脚和安全平台应设置截排水系统，坡面防护工

程外制应设截水沟。

6.1.2.16 削坡整形的弃渣应及时运至指定地点堆放稳定，不应在边坡潜滑塌区堆载。优先考虑弃渣再

利用，如作为石料或坡面回填压脚、路基填筑及造地土源等。

6.1.2.17 清坡应按照设计要求进行，应保证弃土、弃渣等不造成次生灾害。

6.2 坡面回填

6.2.1 一般规定

8

学

兔

兔

ｗ

ｗｗ

．ｂ

ｚｆ

ｘｗ

．ｃ

ｏｍ

标

准

下

载

6.3.1.4  抗滑桩桩身超过35m，桩截面积大于10m ，以及超深超大截面积钻孔桩的施工方案，应进行专

T/SASWI 002—2023

6.2.1.1 填坡施工之前，应清除原地面上的树木及杂草，当基底为松土时应对基面进行分层碾压夯实，

或对基层换填处理。

6.2.1.2 回填体各部位的结构与尺寸，应经边坡稳定性计算和技术经济比较后确定。

6.2.1.3 填筑材料的选择应根据其类别、性质、质量、数量和挖方条件等确定。

6.2.1.4 回填体设计参数取值宜通过现场试验确定。

6.2.1.5 回填体基底应稳定、密实，满足地基承载力要求，边坡应根据工程需要采取护坡、护脚措施。

6.2.2 基本要求

6.2.2.1 坡面回填不宜采用浅层松土，局部的凹坑凹槽宜采用砌石或混凝土填坡。

6.2.2.2 回填体宜布置在坡脚或滑坡体剪出口及其外侧一定区域。

6.2.2.3 对回填后的坡体须按新的几何形状进行稳定性验算，宽度和长度范围可根据滑坡体稳定性试

算确定。

6.2.2.4 填土边坡的稳定坡率受填土的高度、厚度和填土颗粒级配及压实度等控制，应根据边坡稳定

性计算结果，结合现场试验或地区经验确定，一般不宜大于1:2。

6.2.2.5 回填体顶部应设置反压平台，平台宽度不宜小于回填体高度。

6.2.2.6 填筑材料应优先采用级配较好的砾类土、砂类土等粗粒土，最大粒径不宜大于50mm，含泥量

不应大于5%。

6.2.2.7 回填材料采用细砂时应掺入碎石和卵石。回填材料为巨砾混合土时，粒径不大于分层铺土厚

度的2/3。

6.2.2.8 回填材料为土工合成材料时应满足GB/T 50290要求。石料丰富地区，可采用块石或格宾石笼

作为填筑材料。

6.2.2.9 回填土料应尽量采用同类土回填，当采用性质不同的土回填时，应按土类水平分层、分段铺

填，宜将透水性较大的土层置于透水性较小的土层之下，分层压实；同一水平层应采用同一填料，不

得混合填筑，应分别进行碾压试验。

6.2.2.10 填坡应按先低处后高处顺序进行，填坡土应分层碾压或分层夯实，碾压或夯实的次数及夯实

功能应符合设计要求。

6.2.2.11 回填体基面纵坡坡率陡于1:2.5地段，应验算回填体整体沿基底及基底下软弱层滑动的稳定

性。

6.2.2.12 根据当地自然条件和工程地质条件，结合工程经验，回填体边坡应选择适当的断面形式和边

坡坡度，回填体高度大于6.0m时宜分台阶，台阶宽度不宜小于2.0m。

6.2.2.13 根据边坡工程地质与水文地质条件，合理设计反滤层及排截水系统。

6.2.2.14 反滤层设计应确定被保护的控制粒径、反滤层的等效粒径、不均匀系数（为限制粒径与有效

粒径之比值）等。计算反滤层的级配、层数和厚度。

6.2.2.15 反滤料可利用天然或经过筛选的砂砾石料，也可采用块石、砾石破碎或天然和破碎的掺合料。

6.2.2.16 反滤料的填筑标准应以相对密度为设计控制指标，反滤料的相对密度不宜低于0.7。

6.2.2.17 填坡坡面及坡体应有较好的排水功能，坡面若有地下水渗出，应设置盲沟将地下水引出填坡

区外。填坡体应能顺利排水，否则应设置人工排水层。

6.2.2.18 回填体排水设计应服从灾害体排水设计的总体布置。

6.2.2.19 寒冷地区的盲沟应作防冻保温处理或将盲沟设置在冻结深度以下。

6.3 抗滑桩防护

6.3.1 一般规定

6.3.1.1 抗滑桩施工应确保质量，做到技术可行、安全可靠、经济合理。

6.3.1.2 抗滑桩设计应综合考虑滑体的工程地质特征、水文地质条件、滑体受力特征、滑面（带）特

征、抗滑桩结构承载能力以及地形地貌与施工条件等。合理选择抗滑桩工艺、布设位置及相关技术参

数。

6.3.1.3 抗滑桩适用于滑坡体厚度较薄、推力较小，且嵌岩段地基强度较高地段。

2

家评审论证。

9

学

兔

兔

ｗ

ｗｗ

．ｂ

ｚｆ

ｘｗ

．ｃ

ｏｍ

标

准

下

载

T/SASWI 002—2023

6.3.1.5 抗滑桩设计应明确抗滑桩质量检测方法和比例，提出相应的施工工艺、技术参数及技术要求。

6.3.1.6 抗滑桩桩位宜选择在滑坡体较薄、嵌固段地基强度较高的地段，应综合考虑确定其平面布置、

桩型、桩间距、桩长和截面尺寸等。

6.3.1.7 抗滑桩的设置应保证滑坡体不越过桩顶或从桩间滑动，应对越过桩顶滑出的可能性进行验算，

并采取相应的防护措施。

6.3.1.8 抗滑桩施工过程中不宜在滑坡体上加载。临时设施建设、施工场地平整、施工道路修筑、施

工材料存放、施工弃土堆放等，均不应增加滑坡的附加荷载，降低滑坡稳定性。

6.3.1.9 抗滑桩应跳桩施工，如滑坡稳定性较差，应采取二桩跳挖或多桩跳挖，不得通槽开挖或通槽

钻孔施工。

6.3.1.10 抗滑桩成孔成桩过程中，应保证施工工序的衔接，保持施工的连续性，桩孔成孔后应及时安

装钢筋和浇筑混凝土。

6.3.1.11 抗滑桩的桩截面尺寸应根据滑坡推力大小、间距、顶位移量以及嵌固段地基的横向容许承载

力等因素确定。

6.3.1.12 抗滑桩嵌固段应设置在滑面以下的稳定岩（土）体中。

6.3.2 基本要求

6.3.2.1 人工挖孔桩

6.3.2.1.1 人工挖孔桩宜采取先两侧后中部的开挖顺序，间隔跳桩开挖。当桩身混凝土强度达到70%后

方可开挖相邻桩孔。

6.3.2.1.2 施工工序：测量定位、孔口开挖、钢筋绑扎、复核桩心位置、支模、浇筑混凝土、混凝养

护、拆模、检查验收。

6.3.2.1.3 设置多排抗滑时不宜同时进行上、下排桩施工，应根据滑坡推力特点，由设计单位确定先

行施工的排桩。

6.3.2.1.4 人工开挖的弃渣应及时外运，不应堆放在孔口附近和滑坡变形区。

6.3.2.1.5 开挖至桩底后应清理孔底残渣，疏干孔底积水，用混凝土进行封底，并预留集水坑。封底

混凝土强度与桩身相同，厚度不小于200mm。

6.3.2.1.6 挖孔桩锁口圈梁宜高出地面200mm，上方应设置防护栏杆。孔内施工时孔口应有专人值守，

暂停施工时应对孔口进行覆盖保护。

6.3.2.1.7 挖孔桩开挖时须随挖随浇筑护壁混凝土，每节护壁挖土后，应立即浇筑混凝土护壁，每节

护壁高度宜为1.0m～1.5m，上节混凝土护壁与下节护壁应按设计要求搭接。

6.3.2.1.8 钢筋混凝土护壁厚度、强度及配筋应符合设计要求。

6.3.2.1.9 护壁混凝土宜采用细石混凝土，混凝土的塌落度宜为50mm～80mm。

6.3.2.1.10 土层由人工逐层开挖，先中间后周边，开挖面应保持均衡，开挖土方应及时提升至孔外。

6.3.2.1.11 强度较低的泥岩、页岩和泥质粉砂岩等软质岩以及风化破碎岩石，可采用风镐凿除额方式

开挖；坚硬岩层或孤石可采用松动爆破方式开挖，爆破过程中应采取专项措施保护建构筑物安全。

6.3.2.1.12 岩层可采用静态爆破，应提前制定静态爆破方案，爆破孔的间距、深度及装药量应试验确

定。

6.3.2.1.13 应根据开挖岩土层的水文地质条件，包括地下水位、流条件和岩层赋水及渗透特征等，确

定地下水的降排方法。

6.3.2.1.14 开挖过程中渗水量较少时可采用提桶排水，渗水量较大时，应在孔内开挖集水坑，使用具

有漏电保护装置的水泵抽排至孔外，孔作业人员应穿着绝缘筒靴。

6.3.2.1.15 挖孔桩混凝土应浇筑连续，分层振捣密实，浇筑前排干孔底积水，封堵地下水渗水点，清

除孔底土石等沉渣。

6.3.2.1.16 混凝土浇筑过程中，应在孔口取样做坍落度检验，其坍落度应符合要求。

6.3.2.1.17 挖孔桩桩头混凝土应及时覆盖并浇水养护，养护期不应少于7d。冬季施工的混凝土不应受

冻害，并编制混凝土专项施工方案。

6.3.2.1.18 现浇挡土板模板支撑应牢固，挡土板较高时应分层支模浇筑混凝土，每层浇筑高度不宜超

过4m。

6.3.2.1.19 现浇挡土板应凿除护壁混凝土，与桩身混凝土连接。

6.3.2.1.20 预制挡土板应安置在桩体后缘侧，两端与挖孔桩贴合紧密。

10

学

兔

兔

ｗ

ｗｗ

．ｂ

ｚｆ

ｘｗ

．ｃ

ｏｍ

标

准

下

载

T/SASWI 002—2023

6.3.2.1.21 挡土板强度达到设计要求后进行板前板后土体回填，回填土应分层夯实，其土类及性质宜

与周边土基本一致，压实度和密实度应满足设计要求。

6.3.2.2 钻孔桩与微型桩

6.3.2.2.1 钻孔桩成孔主要有冲击成孔、回转成孔及旋挖成孔，应根据岩工程条件、施工场地以及当

地施工经验选择成孔工艺。

6.3.2.2.2 旋挖成孔适用于层及软岩钻进，冲击及回转成孔适用于各类岩层，固于硬岩中的钻孔桩应

优先采用冲击成孔。

6.3.2.2.3 钻孔桩施工工序：场地平整、测量放线、护筒埋设、成孔、清孔、钢筋笼安装、混凝土灌

注。

6.3.2.2.4 微型桩应按以下工序施工：桩位放线、钻进成孔、下钢筋笼（或钢管）及注管、回填石料、

注浆成桩。

6.3.2.2.5 钻孔桩成孔应间隔跳钻，在刚浇灌混凝土的邻桩钻进时，安全距离不宜小于4倍桩径。

6.3.2.2.6 钻孔桩孔口应埋设钢护筒，护筒要求坚固耐用、不漏水，宜采用4mm～10mm钢板制作。

6.3.2.2.7 依据设桩处的地形条件，分区平整施工场地，各区段地面标高应基本相同，并设临时地表

排水沟。

6.3.2.2.8 地下水位以下钻孔应采取泥浆护壁，孔内泥浆面应保持高出地下水位1m以上，使孔内水头

压力稍大于周围地下水压力：在破碎岩层或松散上层中可视需要采用水泥浆或化学浆液护壁，当浆液

漏失严重时，应采取充填、封闭等堵漏措施。

6.3.2.2.9 除能自行造浆的黏性层外，均应制备泥浆。泥浆制备应选用高塑性黏土或膨润土，泥浆的

相对密度及黏度应根据施工设备、工艺及穿越地层的岩土性质，经现场试验后确定。

6.3.2.2.10 钻孔桩施工应先进行工艺性试成孔施工，试孔数量不少于2个，以便核对地质情况，检验

机械设备、施工工艺及技术要求是否适宜，同时检验并修正施工技术参数。如出现缩颈、塌孔、回淤、

吊脚或出现流砂、涌水等情况，不能满足设计要求，或增加了施工难度、达不到工期要求时，应重新

制定施工方案或采取新的施工。

6.3.2.2.11 微型桩成桩施工应平整施工场地，在布桩范围内按一定标高开挖回填，方便机械施工。

6.3.2.2.12 滑坡应急治理宜采用小型轻便钻机，不宜采用重型钻机成孔。

6.3.2.2.13 桩位偏差为±100mm；垂直度偏差＜1%；孔深和孔径不得小于设计值。

6.3.2.2.14 采用泥浆护壁时，注浆前应进行清孔，清孔后孔底沉渣厚度不大于100mm。

6.3.2.2.15 钻机不宜集中钻孔施工，应分区段跳钻施工。

6.3.2.2.16 成桩前应对孔质量进行检查验收，验收合格后进行成桩施工。桩孔质量验收包括桩位桩深、

桩径、垂直度、泥浆性能指标、孔底沉渣等。

6.3.2.2.17 钢笼制作前应取钢筋样和钢连接样进行送检，送检合格后方可进行钢筋笼制作。制作好的

钢筋笼应经检验合格后才能安装，做好钢筋笼施工记录。

6.3.2.2.18 采用后压浆处理的钻孔桩和微型，应对照地质勘查资料，结合成孔时上返的钻渣判定滑带

位置，确定压浆器在钢筋笼上的安放位置，在钢筋笼上绑扎后压浆的压浆器和压浆导管。

6.3.2.2.19 混凝土应连续灌注，灌注停顿时间不应超过1h。在上提灌注导管过程中，应使其始终埋入

混凝土中。

6.3.2.2.20 混凝土灌注或注浆后36h内不应进行相邻孔的成孔成桩作业。

6.4 格构锚固

6.4.1 一般规定

6.4.1.1 格构锚固工程设计应根据边坡岩工程地质条件及变形特征选择格构类型及技术参数。

6.4.1.2 格构锚固适用于坡表岩土体易风化、剥落且有浅层崩滑、蠕滑等以及需要对陡立坡面进行绿

化种植时的坡面综合防护，特别适用于坡度较陡、坡体岩土均匀且较坚硬的边坡或滑坡。

6.4.1.3 当边坡崩滑体较厚时，应采用钢筋混凝土格构+预应力锚索进行防护，锚索应穿过滑带，锚索

设计应满足规定。

6.4.1.4 当边坡崩滑体厚度不大时，可采用钢筋混凝土格构+锚杆进行滑坡防治，锚杆设计应满足规定。

6.4.1.5 对岩质边坡，格构梁宜在坡面平整的情况下沿坡表面设置：对土质边坡，格构梁宜埋入土层

2/3梁高，并对表层土体采取加固措施，防止水土流失。

11

学

兔

兔

ｗ

ｗｗ

．ｂ

ｚｆ

ｘｗ

．ｃ

ｏｍ

标

准

下

载

T/SASWI 002—2023

6.4.1.6 施工前应对现场进行查看，根据现场地形地质条件和设计要求选择相应的施工方法和机械设

备，编制施工方案，确定施工工艺。采用脚手架搭设锚杆（索）施工平台时，应按GB 55023、GB

51210对其安全性进行设计计算，编制专项施工方案。

6.4.1.7 施工前应将坡面清理平顺，保证坡表平整密实，无浮石、松土、表层溜滑体和蠕滑体。填补

凹坑，格构与坡面应接触紧密，不应留有空隙。

6.4.1.8 施工前应先进行临时排水施工。临时排水应满足暴雨、地下水的排放要求，宜结合永久性排

水工程施工。

6.4.1.9 格构梁宜垂直于坡面，嵌入坡内深度宜不少于100mm，格构梁顶面应略高于坡体表面。

6.4.1.10 格构垫层施工时宜打控制桩，铺设素混凝土垫层，垫层强度宜不小于C20，厚度宜不小于5cm。

并保证面层平整顺直。

6.4.2 基本要求

6.4.2.1 格构锚固设计包括格构设计和锚（索）设计，锚（索）和格构梁的设计使用年限应相同并不

低于所保护的工程或建筑的设计使用年限。

6.4.2.2 格构梁断面高×宽不宜小于300mm×250m。梁底宜设厚度5cm～10cm，强度不低于C20的细石混

凝土垫层找平，垫层宽度宜超过梁宽10cm（每侧5cm），以便于支模，保证格构梁质量。

6.4.2.3 钢筋混凝土格构梁截面尺寸应按承载能力极限状态进行设计，按照强度和抗裂要求确定。

6.4.2.4 钢筋混凝土格构梁弯矩和斜截面承载力应符合GB 55008有关规定。

6.4.2.5 每级格构的底部应设置地梁，地梁断面尺寸和配筋应根据地基承载力及地梁内力计算确定。

6.4.2.6 格构采用的混凝土强度等级不应低于C25，最外层钢筋的保护层厚度不应小于35mm。

6.4.2.7 坡度大于25°时应设置梁顶模板，按混凝土柱施工方法浇筑；坡度10°～25°时应采取分层

分高度浇筑，混凝土坍落度宜小于5cm。或采取速凝早强措施，防止浇筑时混凝土顺坡溢出。

6.4.2.8 钢筋安装时，主筋宜采用直螺纹机械连接或焊接、箍筋绑扎连接。

6.4.2.9 格构梁下端设支墩时，应控制好支墩坑截面、深度，支墩与格构梁的连接应紧密。

6.4.2.10 格构锚固中的锚杆穿过潜在滑动面的深度应符合设计要求，并锚固于稳定岩土体中。

6.4.2.11 格构锚固施工中应保证锚杆固结体与格构梁的紧密连接，固结体嵌入格构梁内长度应符合设

计要求，且应不小于50mm。

6.4.2.12 格构锚固施工完成后，按设计要求做好顶、底和两侧封边以及截排水工程。

6.5 主动防护网防护

6.5.1 一般规定

6.5.1.1 主动防护网适用于节理、裂隙发育的弱风化硬质岩，且整体稳定的边坡防护。

6.5.1.2 主动防护网的适用范围：高度小于20m的低矮边坡；坡面岩体完整性较好的岩质陡边坡；坡面

起伏较大的高陡裸露岩质边坡；允许对坡面扰动且可进行封闭施工的边坡。

6.5.1.3 工程施工前应按设计要求对坡面进行修整，清除坡面危岩体。

6.5.1.4 根据设计确定的边坡柔性防护网类型及现场地形地质条件制定工程施工方案。

6.5.1.5 工程原材料、柔性网及系统部件等应按进行现场验收并取样检测。柔性网系统部件技术性能、

检验、试验应符合JT/T 1328等规范规定。

6.5.2 基本要求

6.5.2.1 主动防护网包括锚固缝合式和搭接点锚式两种。应根据坡体地层结构、地层产状、岩土层性

状、坡体变形特征等选择主动网的布置范围及类型。

6.5.2.2 施工工序：清表、锚杆定位及施工、支撑绳安装、钢丝绳网或格栅网铺设及缝合、检查验收。

6.5.2.3 根据危岩或潜在危岩落石分布区域，主动防护网布置范围应分别向上缘和两侧缘外延伸不小

于2m，距坡脚1m高范围内不宜布置主动防护网。

6.5.2.4 坡面条件较简单且坡角不超过75°的边坡，宜根据已有工程设计经验采用工程类比法进行主

动防护网工程设计，或按JT/T 1328选用主动防护网型号，必要时采用专门的锚杆设计。超过75°应进

行专门设计。

12

学

兔

兔

ｗ

ｗｗ

．ｂ

ｚｆ

ｘｗ

．ｃ

ｏｍ

标

准

下

载

T/SASWI 002—2023

6.5.2.5 主动防护网加固后如需采用三维植被网绿化，可采取一锚双网形式，锚杆同时用于固定主动

网及三维网。

6.5.2.6 主动防护网施工前应清除坡表浮土，不利于安装施工和影响防护功能的部位应适当修整或加

固处理。

6.5.2.7 锚杆孔位宜选择在低凹处，对起加固作用的主动防护系统，当不具备天然低凹地形时，应在

孔位处开凿深度不小于锚杆外露环套或锚垫板尺寸的凹坑，坑径约200mm，深约150mm。

6.5.2.8 按设计深度钻凿锚孔并清孔，孔深应超过设计锚杆长度50mm以上，孔径不小于42mm，钻孔宜

与坡面垂直。自进式锚杆钻进深度误差不宜大于50mm。

6.5.2.9 锚杆使用前应平直、除锈、除油。

6.5.2.10 锚杆杆体插入后应避免杆体的外露锚头段受到注浆体的污染。

6.5.2.11 与支撑绳、拉锚绳等构件连接的柔性锚杆外露连接环套，应避免两侧钢丝绳段呈上下叠置关

系发生弯曲。

6.5.2.12 杆体插入孔内长度不应小于设计深度，确保孔内浆液饱满。锚杆安装后不应随意敲击，在进

行下一道工序前注浆体龄期不少于3d。

6.5.2.13 注浆开始前或注浆中途停止超过30min后，应用水或稀水泥浆润滑注浆管及其管路。注浆时

注浆管应插至距孔底100mm，随浆液注入缓慢匀速拔出，杆体插入后若孔口无砂浆溢出，应及时补浆。

6.5.2.14 纵横向支撑绳应根据需要的总长度现场配置和切断。绳卡与锚杆外露环套定连接。支撑绳两

端固定前应张紧，张紧力不应小于5kN。

6.5.2.15 从上向下铺挂格栅网，格栅网间重叠宽度不小于50mm，格栅网间以及格栅网与支撑绳间的缝

合采用Φ1.5mm铁丝扎结，坡度小于45°时扎结点间距不应大于2m，坡度大于45°时扎结点间距不应大

于1m。

6.5.2.16 格栅网铺设时，从上向下铺挂钢丝绳网并缝合，通过拧紧螺母对锚杆施加预应力并张紧格栅。

6.5.2.17 主动帘式防护网施工时，帘式网上部锚杆的深度及布置应达到设计要求，帘式网下部自由段

的长度应根据设计及危石位置确定。

6.6 护脚挡墙

6.6.1 基本要求

6.6.1.1 挡土墙工程设计应依据不稳定岩体的工程地质条件、变形与力学特征结合地形条件、地基承

载力等因素，选择挡土墙类型及技术参数。

6.6.1.2 对软弱地基土应采取措施，使基础满足地基承载力要求。并对墙后填土、泄水层（孔、管）

截排水等进行设计。

6.6.1.3 挡土墙工程宜与排水、减载、护坡等其他防治工程结合使用。

6.6.1.4 挡土墙类型选择应根据地形地质条件和稳定状态、施工条件、土地利用、环境保护和经济合

理等因素综合确定。

6.6.1.5 挡墙基槽开挖前应做好施工区地表排水工作。基槽达到设计尺寸要求后，应清除槽底表面的

杂物，排干积水。

6.6.1.6 挡墙施工时应根据设计的分段长度，结合墙址实际地形、水文、地质变化情况，设置沉降缝

和伸缩缝。

6.6.1.7 高含盐地层抗滑挡墙施工时，应采取措施控制或减少地下水中硫酸盐、氯盐对混凝土及钢筋

的腐蚀。设置纵横排水带，降低墙后地下水位和墙后填土的含水率。

6.6.1.8 季节性冻土及多年冻土地区施工挡墙时，墙后填土宜采用非冻胀性土。在墙踵板顶部间隔置

纵横排水带，降低墙后地下水位和墙后填土的含水率。

6.6.1.9 护脚挡墙顶面宜设置被动防护网，与坡体主动防护网不同时设置。

6.6.2 砌石挡墙

6.6.2.1 施工工艺：测量放线、基础砌筑、墙体砌筑、勾缝、墙体养生。

6.6.2.2 砌石挡墙墙体所用的石料强度及块径应符合设计要求，应采用石质均匀，不易风化又无裂缝

的硬质石料，砌筑前应将石料表面泥垢清除干净。

6.6.2.3 基础砌筑石料宜按设计要求选用较大的毛石或条石。

13

学

兔

兔

ｗ

ｗｗ

．ｂ

ｚｆ

ｘｗ

．ｃ

ｏｍ

标

准

下

载

T/SASWI 002—2023

6.6.2.4 砌筑毛石基础的第一层块石应坐浆，大面向下，砌筑条石基础的第一层条石应采用丁砌层坐

浆。

6.6.2.5 砌筑阶梯形条石基础的上级阶梯条石应至少压砌下级阶梯的1/3。

6.6.2.6 毛石基础的扩大部分为阶梯形时，上级阶梯的块石应至少压砌下级阶梯块石的1/2，相邻阶梯

的毛石应相互错缝搭砌。

6.6.2.7 毛石挡墙每层砌筑高度宜为300mm～400mm，墙身各层均应铺灰坐浆砌筑，灰缝饱满，严禁先

铺石后填浆。

6.6.2.8 条石挡墙条石的宽度、厚度均不宜小于0.2m，长度不宜大于厚度的4倍。

6.6.2.9 砌体转角处和交接处应同时砌筑。毛石砌筑需留栏时，至少应离开转角或交接处1.5m～2.0m

的距离，接槎应作成阶梯式或马牙槎。

6.6.2.10 砌石挡土墙应分层错缝、砂浆饱满，块石强度、规格和质量应符合设计要求。

6.6.2.11 砌体勾缝除设计有规定外，一般可采用凸缝或平缝，浆砌较规则的块材时，可采用凹缝。

6.6.2.12 勾缝前应开缝，将灰缝抠深30mm～50mm，用水冲净并保持缝槽内湿润，砂浆应分次向缝内填

塞密实，勾缝砂浆标号应高于砌体砂浆，勾缝完毕砂浆初凝后应保持砌体表面湿润，养护时间不少于

7d。

6.6.2.13 毛石砌筑挡墙中设置泄水孔时，应将孔道抹面，清除孔内杂物，砌筑上层毛石时不应漏浆或

掉渣在孔道内，条石砌筑挡土墙可在相邻条石间预留石缝作为泄水孔，缝宽20mm～50mm。

6.6.2.14 分段砌筑时，分段位置应设在基础变形缝或伸缩缝处，各段水平砌缝应一致。相邻砌筑高差

不宜超过1.2m，缝板安装应位置准确、牢固，缝板材料应符合设计规定。

6.6.2.15 挡土墙外露面应留深10～20mm的勾缝槽，按设计要求勾缝。

6.6.2.16 砌石底面应卧浆铺砌，立缝填浆捣实，不得有空缝和贯通立缝。砌筑中断时，应将砌好的石

层空隙用砂浆填满。再砌筑时石层表面应清扫干净，洒水湿润。工作缝应留斜茬。

6.6.2.17 勾缝前应将石面清理干净，勾缝宽度应均匀美观，深（厚）度为10～20mm，勾缝完成后注意

浇水养生。

6.6.2.18 墙体养生应在砂浆初凝后，洒水或覆盖养生7～14d，养护期间应避免碰撞、振动或承重。

6.6.3 格宾挡墙

6.6.3.1 格宾网由热镀锌低碳钢丝格宾（六边）形格网片组装而成，专用机械编织。双股钢丝必须三

绞三圈，确保稳固性和抗拉性。

6.6.3.2 格宾挡墙适用于地基承载力较低的滑坡堆积体边坡防护、受水流冲刷且防护工程基础不易处

理的滑坡前缘阻滑治理。

6.6.3.3 格宾网片网孔均匀，不得扭曲变形。网孔孔径偏差应小于设计孔径的5％。网片的抗压抗剪强

度等有关力学指标、耐腐蚀性应达到设计要求。

6.6.3.4 格宾网应由专业的厂家生产，并应有产品出厂合格证。

6.6.3.5 格宾填充料须坚固密实、耐风化，严禁使用风化石，填料级配良好。

6.6.3.6 填充料应采取粒径级配好的碎石或卵石。

6.6.3.7 按设计要求削坡并平整铺设面，坡面或基地面应平整、密实、无杂质。较差的土质地基（如

流沙、淤泥等）应做地基处理后再铺设。

6.6.3.8 在组装前需采用钳子等工具对格宾单元进行校正，校正过程中避免损坏网线表面镀层。

6.6.3.9 格宾网箱及护垫组装时，间隔网与网身应成90°相交，经绑扎形成长方形网箱组、网箱或护

垫状。

6.6.3.10 绑扎线应与与网线同材质，每一道绑扎应使用双股线并绞紧。

6.6.3.11 格宾网箱间隔网与网身的四处交角每间隔25cm各绑扎一道。间隔网与网身间的相邻框线，须

采用绑扎线一孔绕一圈接一孔绕二圈呈螺旋状穿孔绞绕连接。

6.6.3.12 网箱组间连接绑扎：相邻网箱组的上下四角各绑扎一道，上下框线或折线每间隔25cm绑扎一

道，相邻网箱组的网片结合面每平方米绑扎2处。

6.6.3.13 绑扎相邻边框线下角一道时，下方有网箱组时应将下方网箱一并绑扎连成一体。

6.6.3.14 裸露部位的网片，应在每次箱内填石1／3高后设置拉筋线，呈八字形向内拉紧固定。

6.6.3.15 格宾网箱内填充料的规格质量须符合设计要求。裸露的填充石料表面应以人工或机械砌垒整

平，石料间应相互搭接。

14

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/918073110026006042