××公司××煤矿建设

| 安 | 装 | 工 | 程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 监 | 理 | 细 | 则 |

编制：

审核：

陕西中安监理公司××煤矿监理部

二○○×年×月

# 目	录

一、工程概况

二、监理工作程序三、监理工作流程

四、分部工程施工阶段质量控制

（一）给排水、消防、暖通安装工程

（二）电气安装工程

（三）电梯安装工程

一、工程概况

本工程为纳雍金能公司贝勒煤矿建设工程、地处贵州省纳雍县曙光乡后槽村，总建筑面积 18690 平方米。其中包括民用建筑和工业建筑，……。其中安装工程包括内容：室内、外给排水系统；消防、自喷系统；泵房及室内外强、弱电系统等室外雨水管道及泵房等内容。

我部依照工程建设委托的监理合同条款，对工程施工过程进行全面监理，为实现合同规定的工期、质量、造价等控制目标，圆满完成工程建设任务。望施工单位认真学习《细则》，密切配合，组织实施与管理。

二、监理工作程序

1、施工单位进场后应严格按会签的“监理实施细则”执行，书面报送施工组织机构负责人，技术管理人员（姓名、职务、资质）

2、施工单位所用原材料、成品、半成品均需向监理工程师报送样品、出厂证明、实验报告和有关技术资料。进场抽检，复验需有监理签证，监理部审核批准方可使用。

3、当变更需要采用新技术、新材料，要事先申报有关资料。经监理部审核批准方可使用。

4、监理工程师对每道工序的操作质量进行旁站，并要求施工单位在每道工序前进行施工技术交底：在该道工序完成后进行质量自件检，并进行报验，即自检资料及测试资料送交监理工程师，经认可签

署后方可进行下道工序的施工。

5、对完成的分项隐蔽工程，在认真自检的基础上，提前 6 小时以书面通知监理部，同时将隐蔽自检资料交专业监理审验。

6、监理工程师对某些质量问题有疑问，要求施工单位给予积极配合，并对检测仪器提供方便。对发生费用及出现的责任事故，按施工合同规定的原则处理。

7、现场出现质量隐患后，施工单位应及时报告监理工程师，双方商定补救措施进行处理，不得隐瞒自行处理。

8、监理工程师具有事前介入权、事中检查权、事后验收权、质量认证和否决权、以及经济认量签证权。

9、施工单位应遵循执行监理工程师的指令，如有异议应在三日内提出书面申述，否则监理工程师不予以承认。

10、每月完成工作量的申报，应在当月 25 日前交送专业监理审核复算，经总监签认后报业主付工程进度款。

11、施工单位在工程全部完工后，可提前 7 天向监理部提交自检资料及竣工验收申请，经审核复验后，认为条件成熟，转业主组织验收。

12、每月完成工作量及工程进度款的申报须按合同规定的时间进行，逾期不报的，监理工程师不在受理。监理工程师收到报告后 7 日内完成复算工作。总监签字后报业主付工程款。

三、监理工作流程

本监理部为使监理工作有效进行，充分考虑到业主的利益，制定

了在各个工作环节上建立规范化的操作流程，以规范建设行为，提高

监理质量。

（一）监理工作关系流程

根据监理合同的规定，又因本工程功能齐全，很多专业同时进行立体交叉，穿插作业施工，需要各协作单位按本路线进行工作。以维持正常的工作秩序。

1、监理位于工作协调中心，受业主委托以实施现场内部工程管理和质量、进度、投资控制工作为主的单位。

2、业主对现场管理及质量进度的要求只能通过监理执行，实施情况由监理负责，并向业主反馈。

3、施工单位对于技术方案，工程变更、技术联系以及影响工程造价等事宜通过监理审核报业主确定，与设计单位的技术往来工作只能通过监理会同业主有关人员执行，未经业主代表与总监工程师签发的设计变更视为无效。

4、对于业主选定的共应单位，监理与他们是间接关系，视其为总包单位的一部分展开工作。

5、对于业主另行招标确定或指定的专业分包单位，它的工作通过总包单位向监理负责，相互间为协作关系，均受监理监督管理。

6、对监理工作实施情况由业主检查，并提出改进要求，如监理与施工单位发生纠纷，由业主协调解决。

（二）质量控制流程

在施工阶段应以工序控制为核心，设质量控制点，严格质量检查，

工

序施工完毕

施 工

单 位

自 检

专 职

检 初检

通

知驻地监理工程师

同 现 场 检 查

试	验	检	测

签

署专业监理质检意见

总

监批准进行下道工序

加强成品保护，由工序的自检、专职检、交接检的控制组成项目分部分项工程的全面控制，其工序交接及检验程序流程图：

(图一) 1、原材料、构配件及设备质量签证

监 理 工 程 师

审查有关技术质量证明及检验实验报告并会同现场检查

不 同 意

同

意

施工单位及生产厂家填报 ‘报验单’

施工单位在设计部位使

（图二）

2、隐蔽工程、分部分项工程签认程序

施工单位

隐蔽、分部、分项验

收记录签认完成

施工单位填“工程报

验单”报监理单位

监理工程师

检查隐蔽工程

分部、分项工程是否完成

检查质量保

证资料是否符合要求

检查分部、

分项工程质量是否合格

不	合	格

施	工	单	位

合格签认“工程检查认可”

分部、分项工程质量评定完成、自检合格

质量保证资料齐、全合格

3、工程变更技术核定以及经济签证处理流程图（含施工方案变更）

施工单位提出书面申请

总监理工程师组织监理审核

业

主

认可

设

计单位核定

项 目 监 理 部 签 发

施工方编制增减造价预算

（图四）

4、设计变更处理流程图

设计变更通知

项目监理部复核

业	主

设 计 单 位

签发“设计变更通知单”

（图五）

5、工程款支付流程图

施工单位支付申请

监 理 部

总监会同业主代表核定

专业监理签署工程质量认可

业主确认支付

（图六）

按建设部关于‘工程建设重大事故

报告和调查程序’规定执行

施工单位“事故报告单”

设计单位制定事故技术处理方案

监理部签认

质 量 问 题

监 理 部 参 加

一般质量事故

严重质量事故

检查事故技术处理方案的执行

6、工程质量事故处理程序流程图

施 工 单 位

（图七）

7、工程停、复工程序流程图

施工单位填写“复工申请”

监理工程师审查事故处理情况

总监理工程师不认可

总监理工程师认可：签认“复工指令”

对质量问题进行处理

执行对工程质量事故处理程序

监理单位签发“工程停工指令”

（图八）

8、竣工验收流程图

承包单位验收合格后预验收申请

承包单位提交工程档案资料，并提出竣工验收申请

建设单位组织竣工验收，承包单位、

监理、设计单位及其他有关单位参加

质量监督站备案入档

监理单位指出评估报告

进入包修阶段

监 理 单 位 复 验

承 包 单 位 整 改

监理单位审查资料及现场预验

建设单位组织业主、监理、设计、质检单位参加监理单位单位就存在问题作书面意见

（图九）

（三）施工阶段质量控制

结合本项目监理委托的实际内容，我们将监理工作的重点放在质量方面，以预防为主，对分部分项及关键部位设控制点，进行事前指导，事中检查，事后报验，协助业主采取合同措施、技术措施、组织措施、及经济措施及跟踪检测、实验的手段来控制影响质量的五大因素。即人员因素、材料因素、机械选择因素、施工工艺方法因素、生产技术、劳动管理环境。定期达到目标的实现。

1、建立健全安装工程的各项管理制度，完善权、责明确的岗位责任制和严格分工，做到协作工作有序，并绘制质量、安全体系框图，报监理部审查，全面贯彻科学化、规范化管理。

2、编制安装工程质量通病防治预控方案和措施并报监理部。

3、施工单位使用的检测仪器、计量器具的校对校验。（附复印文件）

4、全面实施文明工地管理规范、并编制施工安全预防措施报监理部。

管道工程安装

一、工艺流程

立管安装

给水总管总阀

市政给水管网或其他给水管网相连

预制加工

支

架吊架托架管坐加工制作

镀

锌管丝扣加工连接

镀

锌钢管法兰加工连接

铸

铁管承插连接

生

活给水系统

生

产给水系统

消

防给水系统

蓄

水池

热

水给水系统

冷

水给水系统

消

防栓箱安装

连动试车

加

压至中高区水箱

调试或运转

支架安装

管道的防腐及保温

管道与设备连接自

控仪表及设备安装

管道的承压实验

管道给水系统的清理冲洗

材料复检

原材料进场

（室内给水管道安装工程）

原材料进场

材料复验

支（托、吊）架制作

消防立管安装

消防支管安装

自动喷洒系统消水幕系统

消防横管安装

箱式消火栓

给水支管安装

卫生器件、给水配件安装

就 位

基础放线验收

二次灌浆

找正、找平

吸、排水管安装

精平、清洗、加工

试运转

（给水管道附件及卫生器具给水配件安装工程）

涂	漆

试	验

保	温

就位、附件安装

支架或底座验收

（水箱）

测	量

放	线

安装准备

(水泵)	（室内给水附属设备安装工程）

编制施工方案

15

施工交底

图纸交底

主管安装

立管安装

支管安装

管道预制

通水实验

灌水实验

挖	土

地基垫层处理

防	腐

连	接

下	管

附件 安装

试	压

中	检

验	收

复	土

（室内排水工程）

材料复试

加工制作

支 架

托 架制 作

管 材

加 工制 作

原材料进场

卫生器具安装及

给水配件安装

（卫生器具安装分项工程）

分户水表安装

热 水

给 水系 统

热 水

给 水系 统

给水支管安装

（室外给水管道安装工程）

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/925040200323011114