轨道工程应急预案 全文共1页，当前为第1页。

轨道工程应急预案

## 1 火灾、爆炸事故应急预案

| 工程名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 期 限 |  | 责任人 |  | 编制人 |  |
| 审核人 |  | 审批人 |  | 日 期 |  |
| 一、目的 为了加强消防安全管理，提高义务消防队员的防火、防爆等综合作战能力，保护项目财产和职工生命安全，最大限度减少经济损失，特制定本预案。 二、组织机构及职责 项目部成立应急响应指挥小组，负责指挥及协调工作。 组长： 成员： 、 、 、 具体分工如下： 1、 负责立即组织现场灭火、人员扑救和现场医疗救护。 2、 负责组织人员疏导、维护现场秩序，做好安全保卫。 3、 负责立即组织同医院、公安、消防部门的联系， |  |  |  |  |  |

轨道工程应急预案 全文共2页，当前为第2页。 说明详细事故地点、事故情况，并派人到路口接应。 4、 负责现场物资、车辆的调度等后勤保障。 三、火灾、爆炸事故应急措施 1、发现火灾、爆炸事故后，要及时向项目部消防领导小组报警，并说明发生火灾或爆炸的地点、燃烧（爆炸）物质的种类和数量、火势情况，报警人姓名、电话等详细情况。 2、项目部消防领导小组接到电话报警后，马上向公司领导汇报，接报人员要立即通知义务消防队员赶赴火场，拨打“119、120”报警电话报警，通报以下信息：名称、地址、火灾情况、着火物资及火势大小、联系电话。并指派专人到路口引导消防队，同时通知有关部门立即切断危险电源，通知当地附近医院派医生一起赶赴火场，并做好准备抢救受伤人员工作。消防队员接报后应立即戴好安全帽及其他防护用具、消防器材等赶赴火场。 3、火灾较大时要立即启动应急响应指挥部，指定灭火总指挥，下设灭火作战组、抢险疏散组、安全保卫组、后勤保障组、医疗救护组。 （1）灭火作战组负责扑救火灾。 （2）抢救疏散组负责抢救被困人员及贵重物资，在人员集中的场所，要有计划、有组织地疏散人员，抢险救灾按照“先人员，后物资，先重点，后一般”的原则进行，抢险人员要戴齐防护用具，注意自身安全，防止发生意外事故。 （3）安全保卫组负责火灾现场及周围的安全保卫，对危险区域

轨道工程应急预案 全文共3页，当前为第3页。 的警戒，对现场抢救出的人、财、物进行管理和疏散，预防破坏、哄抢、盗窃等事件的发生，扑救过程中及扑救工作结束后对火灾现场加以保护。 （4）后勤保障组负责火场上器材装备、供水排水、供电照明、运输工具、食品衣物等灭火工作所需的各种物资供应保障工作。 4、在灭火总指挥的统一调度下，应迅速查明火场情况、燃烧物质及周围的情况，特别是有无剧毒、爆炸等危险物品、火势大小、烟雾大小、有无毒性气体、火场电源是否切断等事项，查明后义务消防队按照日常演练及分工，遵照“先控制，后消灭、救人第一、分清主次、快速准确”的扑救原则，针对不同的燃烧物质，采用隔离灭火法、室息灭火法、冷却灭火法、抑制灭火法等方法组织扑救火灾，灭火时加强个人防护意识，防止意外事故的发生。 5、火场存在有毒气体时，要迅速查明火场上毒气的类别性质、扩散范围、来源和数量，以此为依据来决定能否在佩戴防毒用具的情况下，安全地出入火场进行各种扑救工作。 （1）对泄毒口要做“关堵”处理（关闭阀门、堵塞洞口），以切割毒气来源。 （2）对已弥散在火场周围的毒气进行通风驱散或用雾状水流溶解毒气，降低空气中的毒气含量。 （3）针对毒气对人身的特殊毒害作用，应协调医疗机构等有关队伍协同作战，做好预防的救护工作。 （4）根据有毒物质的化学反应原理和物理性质，选择合适的灭

轨道工程应急预案 全文共4页，当前为第4页。 火剂和灭火方法，避免实施无效扑救或造成“火上浇油”的后果。火灾扑灭之后，应清洗工具，并对参战人员进行体检，消除余毒，减少后患。 6、当爆炸物品着火或火场上有爆炸物品时，要及时疏散并冷却爆炸物品，疏散时防止对爆炸物品进行摔、掷、抛、拖、拉。对于爆炸物品的燃烧，可用水扑救，但应注意避免强大水流的冲击。对于可燃气体、粉尘可用喷雾水流和采取通风稀释的方法补救，要避免用直流水枪冲击和人力扑打，防止粉尘飞扬，发生爆炸。 7、火灾扑灭后由消防领导小组和安全员共同组织对火灾原因进行调查并提出处理意见。 四、应急物资 1、常备药品：消毒用品、急救物品（绷带、无菌敷料）及各种常用小夹板、担架、止血袋、氧气袋等。 2、灭火器、防毒用具等。 五、通讯联系 医院急救中心： 120 火警： 119 工地现场值班电话： 有关负责人电话： 项目负责人： 手机： 安全员： 手机： 技术负责人： 手机： 作业队长： 手机：

轨道工程应急预案 全文共5页，当前为第5页。 六、注意事项 1、重要的档案资料一旦着火不可用水扑救。 2、比重轻于水的易燃液体着火后不宜用水扑救。 3、高处电器设备不能用水扑救。 4、硫酸、硝酸、盐酸遇火不能用水扑救。 5、金属钾、钠、锂和易燃的铝粉、锰粉等着火不可用水扑救。

轨道工程应急预案 全文共6页，当前为第6页。

## 2 触电事故应急预案

| 工程名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 期 限 |  | 责任人 |  | 编制人 |  |
| 审核人 |  | 审批人 |  | 日 期 |  |

轨道工程应急预案 全文共7页，当前为第7页。 一、目的 触电事故发生后，为及时、有效的抢救伤员，防止事故的扩大、减少经济损失，制定本预案。 二、组织机构及职责 项目部成立应急响应指挥小组，负责指挥及协调工作。 组长： 成员： 、 、 、 具体分工如下： 1、 负责现场，任务是掌握了解事故情况，组织现场抢救。 2、 负责联络，任务是根据指挥小组命令，及时布置现场抢救，保持与当地电力、建设行政主管部门及劳动部门等单位的沟通。 3、 负责维持现场秩序，做好当事人、周围人员的问讯记录。 4、 负责妥善处理好善后工作，负责保持与当地相关部门的沟通联系。 三、触电事故应急措施 1、现场人员要迅速拉闸断电，尽可能地立即切断总电源（关闭电路），亦可用现场得到的干燥木棒或绳子等非导电体使触电人员脱离带电体。

轨道工程应急预案 全文共8页，当前为第8页。 2、将伤员立即脱离危险地方，组织人员进行抢救。 3、若发现触电者呼吸或呼吸心跳均停止，则将伤员仰卧在平地上或平板上立即进行人员呼吸或同时进行体外心脏按压。 4、立即拨打120向当地急救中心取得联系（医院在附近的直接送往医院），应详细说明事故地点、受伤程度、联系电话，并派人到路口接应。 5、通知有关现场负责人。 6、维护现场秩序，严密保护事故现场。 四、应急物资 常备药品：消毒用品、急救物品（绷带、无菌敷料）及各种常用小夹板、担架、止血袋、氧气袋等物资。 五、通讯联系 医院急救中心：120 火警：119 工地现场值班电话： 有关负责人电话： 项目负责人： 手机： 安全员： 手机： 技术负责人： 手机： 作业队长： 手机： 六、注意事项 1、在未脱离电源时，切不可用手去拉触电者。 2、事故发生后要组织人员进行全力抢救，视情况拨打120急救

轨道工程应急预案 全文共9页，当前为第9页。 电话和通知有关负责人。 3、心肺复苏抢救措施要坚持不断的进行，不能随便放弃。 4、注意保护好事故现场，便于调查分析事故原因。

## 3 食物中毒事故应急预案

| 工程名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 期 限 |  | 责任人 |  | 编制人 |  |
| 审核人 |  | 审批人 |  | 日 期 |  |

轨道工程应急预案 全文共10页，当前为第10页。 一、目的 员工食物中毒事故发生以后，为确保项目部能迅速有效地开展抢救工作，最大限度降低员工生命安全风险，提高后期的抢救成功率，特制定本预案。 二、组织机构及职责 由项目部成立应急响应指挥小组，负责指挥及协调工作。 组长： 成员： 、 、 、 具体分工如下： 1、 任务是了解掌握疫情，组织现场抢救指挥。 2、 任务是根据指挥组命令，及时布置现场抢救，对中毒人员的呕吐物取样，保持与当地防疫部门的沟通，并及时通知当事人的亲人。 3、 任务是维持现场秩序、保护事发现场、做好当事人、周围人员的问讯记录，保持与当地公安部门的沟通。 4、 负责妥善处理好善后工作，按职能归口负责与相关部门的沟通联系。 三、食物中毒事故应急措施 1、事故出现立即向急救中心120呼救。讲清中毒人员症状、持续时间、人数、地点，并派人到路口接应。 2、用人工刺激法，用手指或钝物刺激中毒者的咽弓及咽后壁，

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/925133012224011040