## B13

工程

# 监理实施细则

（园林绿化工程）

内容提要：

专业工程特点监理工作流程

监理工作控制目标及控制要点监理工作方法及措施

## 项目监理机构（章）：		 专业监理工程师：	 总监理工程师：

日期：

江苏省建设厅监制

园林绿化工程监理实施细则

### 本细则编写依椐

  - 本项目工程已批准的监理规划。

  - *****设计院的******工程的设计图纸

  - 规范、规程：

    - 《建设工程监理规范》GB50319--2000

    - 《建筑工程施工质量验收统一标准》

    - 工程建设标准强制性条文

    - 各分部工程质量验收规范如：（根据工程项目具体情况增加删减）

《工程建设强制性标准条文》房屋建设部分

《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 GB50202-2002

《砌体工程施工质量验收规范》 GB50203-2002

《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2002

《钢结构工程施工质量验收规范》 GB50205-2001

《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001

《建筑工程质量检验评定标准》 GB50301-2002

《城镇规划与园林绿化规范 》

**************

  - ******工程施工组织设计

******工程委托监理合同

******工程建筑工程施工合同

******工程招投标文件

- 专业工程特点

  - ******工程，位于****省******市****,总面积约****平方米，地上**层，地下**层，主要由*****组成。地下是***,地上主要是***， 建筑高度是米，结构形式为**,基础形式为****。耐火等级是***，抗震

设防烈度是****。

  - 该工程建设单位是***，施工单位是***，设计单位是***（简单 描述）

做好本专业各检验批的检查验收

确定本专业的工程质量目标

做好本专业的各分项工程的平行检验记录

对已完成的分项工程进行计量

对本专业各分项工程进行验评

参与单位（子单位）工程的质量竣工预验收和正式竣工验收

编写本专业分部工程质量评估报告

对施工过程进行跟踪检查

特殊施工过程和质量控制点实行旁站监理

熟悉土建专业相关施工图纸

参与图纸会审提出相关问题

监理工作的流程如下

做好相关的开工前准备工作

与本工程相关专业进行施工前的交流

确定工程质量控制要点

审核本专业工程竣工图

审核本专业工程竣工工程量结算

- 监理目标值

*********工程********分部（分项），将严格按照规范规定要求，完善制度，做好控制，协调好各方关系，确保该分项工程达到 ****** 等级。

### 监理控制要点及方法措施

  - 园林绿化监理监控要点

    - 种植材料和播种材料

      - 露地栽培花卉应符合下列规定：

①一、二年生花卉，株高应为 10∽40cm，冠径应为 15∽35cm。分枝不应少于 3

∽4 个，叶簇健壮，色泽明亮。

②宿根花卉，根系必须完整，无腐烂变质。

③球根花卉，根茎应茁壮、无损伤，幼芽饱满。

④观叶植物，叶色应鲜艳，叶簇丰满。

      - 铺栽草坪用的草块及草卷应规格一致，边缘平直，杂草不得超过 5%。草块土层厚度宜为 3∽5cm，草卷土层厚度宜为 1∽3cm。

      - 播种用的草坪、草花、地被植物种子均应注明品种、品系、产地、生产单位、采收年份、纯净度及发芽率，不得有病虫害。自外地引进种子应有检疫合格证。发芽率达 90%以上方可使用。

### 种植前土壤处理

    - 种植或播种前应使该地区的土壤达到种植土的要求。

    - 覆土 0.6m 以内粒级为 1cm 以上的渣砾和 2 m 内的沥青、混凝土及有毒有机垃圾必须清除。

    - 土壤疏松，容重不得高于 1.3 g/cm3。

    - 土壤排水良好，非毛管孔隙度不得低于 10 %。

    - 土壤 pH 值应为 7.0~8.5，土壤含盐量不得高于 0.12 ％

    - 土壤营养元素平衡，其中有机质含量不得低于 10 g/kg，全氮量不得低于

1.0 g/kg，全磷量不得低于 0.6 g/kg，全钾量不得低于 17 g/kg。

    - 绿地地形整理应严格按照竖向设计要求进行，地形应自然流畅。

    - 草坪、花卉种植地、播种地应施足基肥，耧平耙细，去除杂物，平整度和坡度应符合设计要求。

    - 平整土地后，应采取防尘措施。

    - 园林植物生长所必需的最小种植土层厚度应大于植物主要根系分布深度表 1 园林植物主要根系分布深度 单位：cm

### 园林植物种植必需的最低土层厚度

| 植被类型 | 草本花卉 | 草坪地被 | 小灌木 | 大灌木 | 浅根乔木 | 深根乔木 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土层厚度 （cm） | 30 | 30 | 45 | 60 | 90 | 150 |

  - 种植穴、种植槽的挖掘

    - 种植穴、种植槽挖掘前，应向有关单位了解地下管线和隐蔽物埋设情况。

    - 种植穴、种植糟的定点放线应符合下列规定：

    - 种植穴、种植槽定点放线应符合设计图纸要求，位置准确，标记明显。

    - 种植穴定点时应标明中心点位置，种植槽应标明边线。

    - 定点标志应标明树种名称（或代号）、规格。

    - 树木定点遇有障碍物影响，应及时与设计单位取得联系，进行适当调整。

    - 种植穴、种植槽大小，应根据苗木根系、土球直径和土壤情况而定。种植穴、种植槽必须垂直下挖，上口下底相等，规格应符合表 2~表 6 的规定。

表 2 常绿乔木类种植穴规格 单位：cm

    - 种植穴、种植槽挖出的好土和弃土分别置放处理，底部应回填适量好土。

    - 土壤干燥时应于种植前浸穴。

### 树木种植

    - 种植的质量应符合下列规定：

①种植应按设计图纸要求核对苗木品种、规格及种植位置。

②规则式种植应保持对称平衡，行道树或行列种植树木应在一条线上，相邻植株规格应合理搭配，高度、干径、树形近似，种植的树木应保持直立，不得倾斜，应注意观赏面的合理朝向。

③种植绿篱的株行距应均匀。树形丰满的一面应向外，按苗木高度、树干大小搭配均匀。在苗圃修剪成型的绿篱，种植时应按造型拼栽，深浅一致。

④种植带土球树木时，不易腐烂的包装物必须拆除。

⑤珍贵树种应采取树冠喷雾、树干保湿和树根喷布生根激素等措施。

⑥种植时，根系必须舒展，填土应分层踏实，种植深度应与原种植线一致。竹类可比原种植线深 5∽10cm。

    - 树木种植应符合下列规定：

①树木置入种植穴前，应先检查种植穴大小及深度，不符合根系要求时，应修整种植穴。

②种植裸根树木时，应将种植穴底填土呈半圆土堆，置入树木填土至 1/3 时，应轻提树干使根系舒展，并充分接触土壤，随填土分层踏实。

③带土球树木必须踏实穴底土层，而后置入种植穴，填土踏实。

④绿篱成块种植或群植时，应由中心向外顺序退植。坡式种植时应由上向下种植。大型块植或不同彩色丛植时，宜分区分块种植。

    - 落叶乔木在非种植季节种植时，应根据不同情况分别采取以下技术措施。

①苗木必须提前采取疏枝、环状断根或在适宜季节起苗用容器假植等处理。

②苗木应进行强修剪，剪除部分侧枝，保留的侧枝也应疏剪或短截，并应保留原树冠的三分之一，同时必须加大土球体积。

③可摘叶的应摘去部分叶片，但不得伤害幼芽。

④夏季或搭棚遮荫、树冠喷雾、树干保湿，保持空气湿润；冬季应防风防寒。

    - 树木种植后浇水、支撑固定应符合下列规定：

①种植后应在略大于种植穴直径的周围，筑成高 10∽15cm 的灌水土堰，堰应筑实不得漏水。坡地可采用鱼鳞穴式种植。

②新植树木应在当日浇透第一遍水，以后应根据当地情况及时补水。

③粘性土壤，宜适量浇水，根系不发达树种，浇水量宜较多；肉质根系树种，浇水量宜少。

④秋季种植的树林，浇足水后可封穴越冬。

⑤干旱地区或遇干旱天气时，应增加浇水次数。干热风季节，应对新发芽放叶的树冠喷雾，宜在上午 10 时前和下午 15 时后进行。

⑥浇水时应防止因水流过急冲刷裸露根系或冲毁围堰，造成跑漏水。浇水后出现土壤沉陷，致使树林倾斜时，应及时扶正、培土。

⑦浇水渗下后，应及时用围堰土封树穴。再筑堰时，不得损伤根系。

### 草坪、花卉种植

    - 草坪播种应符合下列规定：

①选择优良种籽，不得含有杂质，播种前应做发芽试验和催芽处理，确定合理的播种量。

②播种时应先浇水浸地，保持土壤湿润，稍干后将表层土耙细耙平，进行撒播，均匀覆土 0.30∽0.50cm 后轻压,然后喷水。

③播种后应及时喷水，水点宜细密均匀，浸透土层 8∽10cm，除降雨天气，喷水不得间断。亦可用草帘覆盖保持湿度，至发芽时撒除。

④植生带铺设后覆土、轻压、喷水，方法同播种。

⑤坡地和大面积草坪铺设可采喷播法。

    - 铺设草块应符合下列规定：

①草块应选择无杂草、生长势好的草源。在干旱地掘草块前应适量浇水，待渗透后掘取。

②草块运输时宜用木板置放 2∽3 层，装卸车时，应防止破碎。

③铺设草块可采取密铺或间铺。密铺应互相衔接不留缝，间铺间隙应均匀，并填以种植土。草块铺设后应滚压、灌水。

    - 花卉用苗应选用经过 1∽2 次移植，根系发育良好的植株。起苗应符合下列规定：

①裸根苗，应随起苗随种植。

②带土球苗，应在圃地灌水渗透后起苗，保持土球完整不散。

③盆育花苗去盆时，应保持盆土不散。

④起苗后种植前，应注意保鲜，花苗不得萎蔫。

    - 各类花卉种植时，在晴朗天气、春秋季节、最高气湿 25℃以下时可全天种植；当气温高于 25℃时，应避开中午高温时间。

    - 花卉种植的顺序应符合下列规定：

①独立花坛，应由中心向外的顺序种植。

②坡式花坛，应由上向下种植。

③高矮不同品种的花苗混植时，应按先矮后高的顺序种植。

④宿根花卉与一、二年生花卉混植时，应先种植宿根花卉，后种植一、二年生花卉。

⑤模纹花坛，应先种植图案的轮廓线，后种植内部填充部分。

⑥大型花坛，宜分区、分块种植。

    - 种植花苗的株行距，应按植株高低、分蘖多少、冠丛大小决定。以成苗后

不露出地面为宜。

- 花苗种植时，种植深度宜为原种植深度，不得损伤茎叶，并保持根系完整。球茎花卉种植深度宜为球茎的 1∽2 倍。块根、块茎、根茎类可覆土 3cm。

- 花卉种植后，应及时浇水，并应保持植株清洁。

  - 绿化工程的附属设施

    - 绿地的给水和喷灌的施工应符合下列规定：

①给水管道的基础应坚实和密实，不得铺设在冻土和未经处理的松土上。

②管道的套箍、接口应牢固、紧密，管端清洁不乱丝，对口间隙准确。

③管道铺设应符合设计要求，铺设后必须进行水压试验。

④管道的沟槽还土后应进行分层夯实。

    - 绿地排水管道的施工应符合下列规定：

①排水管道的坡度必须符合设计要求，管道标高偏差不应大于±10mm。

②管道连接要求承插口或套箍接口应平直，环形间隙应均匀。灰口应密实、饱满，抹带接口表面应平整，无间断和裂缝、空鼓现象。

③排水管道覆土深度应根据雨水井与接连管的坡度、冰冻深度和外部荷载确定，覆土深度不宜小于 50cm。

    - 绿地护栏施工时应符合下列规定：

①铁制护栏立柱混凝土墩的强度等级不得低于 C15，墩下素土应夯实。

②墩台的预埋件位置应准确，焊接点应光滑牢固。

③铁制护栏锈层应打磨干净刷防锈漆一遍，调和漆两遍。

    - 花池挡墙施工应符合下列规定：

①花池挡墙地基下的素土应夯实。

②防潮层以 1：2.5 水泥砂浆，内掺 5%防水粉，厚度 20mm，压实。

③清水砖砌花池挡墙，砖的抗压强度标号应大于或等于 MU7.5，水泥砂浆砌筑时标号不低于 M5，应以 1：2 水泥砂浆勾缝。

④花岗岩料石花池挡墙，水泥砂浆标号不应底于 M5，宜用 1：2 水泥砂浆勾凹缝，缝深 10mm。

⑤混凝土预制或现浇花池挡墙，宜内配直径 6mm 钢筋，双向中距 200mm，混凝土强度等级不应低于 C15，壁厚不宜小于 80mm。

    - 园路施工应符合下列规定：

①定桩放线应依据设计的路面中线，宜每隔 20cm 设置一中心桩，道路曲线应在曲线的起点、曲线中点、曲线的终点各设一中心桩，并写明标号后以中心桩为准，

按路面宽度定下边桩，最后放出路面平曲线。各中心桩应标注道路标高。

②开挖路槽应按设计路面宽度，每侧加放 20cm 开槽，槽底应夯实或碾压，不得有翻浆、弹簧现象。槽底平整度的误差，不得大于 2cm。

③铺筑基层，应按设计要求备好铺装材料，虚铺厚度宜为实铺厚度的 140%∽ 160%，碾压夯实后，表面应坚实平整。铺筑基层的厚度、平整度、中线高程均应符合设计要求。

④铺筑结合层可采用 1：3 白灰砂浆，厚度 25mm，或采用粗砂垫层，厚度 30mm。

⑤道牙的基础应与路槽同时填挖碾压，结合层可采用 1：3 白灰砂浆铺砌。道牙接口处应以 1：3 水泥砂浆勾缝，凹缝深 5mm。道牙背后应以 12%白灰土夯实。

    - 各种面层铺设时应符合下列规定：

①铺筑各种预制砖块，应轻轻放平，宜用橡胶锤敲打、稳定，不得损伤砖的边角。

②卵石嵌花路面，应先铺垫 M10 水泥砂浆，厚度 30mm，再铺水泥素浆 20mm，卵石厚度的 60%插入素浆，待沙浆强度升至 70%时，应以 30%草酸溶液冲刷石子表面。

③水泥或沥青整体路面，应按设计要求精确配料，搅拌均匀，模板与支撑应垂直牢固，伸缩缝位置应准确，应震捣或碾压、路表面应平整坚实。

④嵌草路面的缝隙应填入培养土，栽植穴深度不宜小于 8cm。

### 苗木运输和假植

    - 苗木运输量应根据现场种植量确定。

    - 苗木在装卸车时应轻提轻放，不得损伤苗木和造成散球。

    - 起吊小型带土球苗木时应用绳网兜土球吊起，不得直接用绳索绑缚根颈起吊；起吊重量超过 1t 的大型土球（土台），应在其外部套大绳吊起。

    - 土球苗木装车时，将土球朝向车头方向，树冠朝向车尾方向码放整齐。

    - 裸根乔木长途运输时，应保持根系湿润，装车时应顺序码放整齐，装车后应将树干捆牢，并应加垫层防止磨损树干及进行根系保护。

    - 装运竹类时，不得损伤竹竿与竹鞭之间的着生点和鞭芽。

    - 苗木运到现场后，裸根苗木应当天种植，不能种植的苗木应及时进行假植。

    - 带土球苗木运至施工现场后，当日不能种植时，应适当喷水保持土球湿润。

    - 珍贵树种和非植树季节所需苗木，应提前备苗，带容器假植。

    - 运输过程应遵守有关交通法规，办理相关手续（如检疫证），确保安全。

### 苗木种植前的修剪

    - 种植前应进行苗木根系修剪，将劈裂根、病虫根、过长根剪除，并根据根系大小、好坏对树冠。进行修剪，保持地上地下部生长平衡。

    - 乔木类修剪应符合下列规定：

      - 落叶乔木应保持原有树形，适当疏枝，保持主侧枝分布均匀，对保留的主侧枝应在健壮叶芽上方短截，可剪去枝条 1/5~2/3，有主尖的乔木应保留主尖，如银杏只能疏枝，不得短截，国槐、栾树等耐修剪树种不得抹头修剪。

      - 常绿针叶树，只剪除病虫技、枯死枝、生长衰弱枝、过密的轮生枝和下垂技。

      - 用作行道树的乔木，分枝点高应大于 2.8 m，分枝点以上枝条酌情疏剪或短截。

    - 灌木及藤木修剪应符合下列规定：

      - 有明显主干型灌木，修剪时应保持原有树型，主枝分布均匀，主枝短截长度应不超过 1/2。

      - 丛枝型灌木预留枝条大于 30 cm，多干型灌木适当疏枝。

      - 用作绿篱、色块、造型的苗木，在种植后按设计要求整形修剪。

      - 藤木类苗木应剪除枯死枝、病虫枝以及影响观瞻部分，上架藤木可剪除交错枝、横向生长枝。

    - 苗木修剪质量应符合下列规定：

      - 剪口应平滑，不得劈裂。

      - 枝条短截时应留外芽，剪口应位于留芽位置上方 0.5 cm。

      - 修剪直径 2 cm 以上大枝及粗根时，截口必须削平并涂防腐剂。

    - 对于生长季移植的落叶树, 根据不同树种在保持树形的前提下应重剪，保证成活。

### 树木种植

    - 树木种植应以春季为主，雨季可种植常绿树，耐寒的落叶乔木可于秋季落叶后种植。

    - 种植施工质量应符合下列规定：

      - 种植应按设计图纸要求核对苗木品种、规格及种植位置。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/925211013142011121