- 电力行业个体防护装备配备

| 工种编号 | 配备装备 |  | 配备编号 | 功能、特点 | 建议最长更换期限/月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DL-01-001 | 安全帽 | 春夏秋 | DL-01-01TB | 电绝缘 | 30 |
|  |  | 冬 |  | 电绝缘、防寒 | 30 |
|  | 耳塞（罩） |  | DL-01-01TL | 防噪声 | 耳塞：3 耳罩：12 |
|  | 带电作业用绝缘手套 |  | DL-01-01SF | 电绝缘 | 定期检验 |
|  | 工作服 | 春秋 | DL-01-01FZ | 防电弧 | 24 |
|  |  | 夏 |  |  | 12 |
|  |  | 冬 |  |  | 36 |
|  | 安全鞋 | 春夏秋 | DL-01-01ZB | 电绝缘 | 12 |
|  |  | 冬 |  | 电绝缘、防寒 | 24 |
| DL-01-002 | 安全帽 | 春夏秋 | DL-01-02TB | 电绝缘 | 30 |
|  |  | 冬 |  | 电绝缘、防寒 | 30 |
|  | 职业眼面部防护具 |  | DL-01-02YM | 防御紫外线、可见光 | 36 |
|  | 带电作业用绝缘手套 |  | DL-01-02SF | 电绝缘 | 定期检验 |
|  | 工作服 | 春秋 | DL-01-02FZ | 防电弧 | 24 |
|  |  | 夏 |  |  | 12 |
|  |  | 冬 |  |  | 36 |
|  | 安全鞋 | 春夏秋 | DL-01-02ZB | 电绝缘 | 12 |
|  |  | 冬 |  | 电绝缘、防寒 | 24 |

表B.1 （续）

| 工种编号 | 配备装备 |  | 配备编号 | 功能、特点 | 建议最长更换期限/月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DL-01-003 | 安全帽 | 春夏秋 | DL-01-03TB | 电绝缘 | 30 |
|  |  | 冬 |  | 电绝缘、防寒 | 30 |
|  | 职业眼面部防护具 |  | DL-01-03YM | 防御紫外线、可见光 | 36 |
|  | 耳塞（罩） |  | DL-01-03TL | 防噪声 | 耳塞：3 耳罩：12 |
|  | 工作服 | 春秋 | DL-01-02FZ | 防电弧 | 24 |
|  |  | 夏 |  |  | 12 |
|  |  | 冬 |  |  | 36 |
|  | 安全鞋 | 春夏秋 | DL-01-03ZB | 防滑 | 12 |
|  |  | 冬 |  | 防滑、防寒 | 24 |
|  | 安全带 |  | DL-01-03ZL | 坠落防护、围杆作业 | 36 |
|  | 自锁器/速差自控器 |  |  | 坠落锁止功能，与安全带配合使用 | - |
| DL-01-004 | 安全帽 | 春夏秋 | DL-01-04TB | 电绝缘 | 30 |
|  |  | 冬 |  | 电绝缘、防寒 | 30 |
|  | 职业眼面部防护具 |  | DL-01-04YM | 防冲击 | 36 |
|  | 耳塞（罩） |  | DL-01-04TL | 防噪声 | 耳塞：3 耳罩：12 |
|  | 带电作业用绝缘手套 |  | DL-01-04SF | 电绝缘 | 定期检验 |
|  | 工作服 | 春秋 | DL-01-04FZ | 防电弧 | 24 |
|  |  | 夏 |  |  | 12 |
|  |  | 冬 |  |  | 36 |
|  | 安全鞋 | 春夏秋 | DL-01-04ZB | 导电、防滑 | 12 |
|  |  | 冬 |  | 导电、防滑、防寒 | 24 |
|  | 安全带 |  | DL-01-04ZL | 坠落防护、围杆作业 | 36 |
|  | 自锁器/速差自控器 |  |  | 坠落锁止功能，与安全带配合使用 | - |
|  | 缓降装置 |  |  | 高处作业 | - |
|  | 安全网 |  |  | 坠落防护 | - |

表B.1 （续）

| 工种编号 | 配备装备 |  | 配备编号 | 功能、特点 | 建议最长更换期限/月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DL-01-005 | 安全帽 | 春夏秋 | DL-01-05TB | 电绝缘 | 30 |
|  |  | 冬 |  | 电绝缘、防寒 | 30 |
|  | 职业眼面部防护具 |  | DL-01-05YM | 防冲击 | 36 |
|  | 防尘口罩 |  | DL-01-05HX | 防非油性颗粒物 | 佩戴呼吸阻力明显增加时更换滤料或口罩 |
|  | 防毒面具 |  |  | 视具体情况而定 | - |
|  | 自给开路式压缩空气呼吸器 |  |  | 隔绝有害气体和缺氧环境 | 需年检 |
|  | 带电作业用绝缘手套 |  | DL-01-05SF | 电绝缘 | 定期检验 |
|  | 电离辐射及放射性污染物防护手套 |  |  | 电离辐射 | 3 |
|  | 防护手套 | 春夏秋 |  | 防化学品、防机械伤害、耐油、防滑、防热伤害 | 3 |
|  |  | 冬 |  | 防化学品、防机械伤害、耐油、防滑、防热伤害、防寒 | 3 |
|  | 工作服 | 春秋 | DL-01-05FZ | 防电弧、防电离辐射 | 24 |
|  |  | 夏 |  |  | 12 |
|  |  | 冬 |  |  | 36 |
|  | 化学防护服 |  |  | 防颗粒物 | 24 |
|  | 隔热服 |  |  | 隔热 | 24 |
|  | 安全鞋 | 春夏秋 | DL-01-05ZB | 防滑 | 12 |
|  |  | 冬 |  | 防滑、防寒 | 24 |
|  | 化学防护鞋 |  |  | 防化学品 | 24 |

表B.1 （续）

| 工种编号 | 配备装备 |  | 配备编号 | 功能、特点 | 建议最长更换期限/月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DL-01-006 | 安全帽 | 春夏秋 | DL-01-06TB | 电绝缘 | 30 |
|  |  | 冬 |  | 电绝缘、防寒 | 30 |
|  | 职业眼面部防护具 |  | DL-01-06YM | 防冲击 | 36 |
|  | 防尘口罩 |  | DL-01-06HX | 防非油性颗粒物 | 佩戴呼吸阻力明显增加时更换滤料或口罩 |
|  | 电离辐射及放射性污染物防护手套 |  | DL-01-06SF | 电离辐射 | 3 |
|  | 化学防护服 |  | DL-01-06FZ | 防颗粒物 | 24 |
|  | 安全鞋 | 春夏秋 | DL-01-06ZB | 电绝缘、防滑 | 12 |
|  |  | 冬 |  | 电绝缘、防滑、防寒 | 24 |
|  | 化学防护鞋 |  |  | 防化学品 | 24 |
| DL-01-007 | 安全帽 | 春夏秋 | DL-01-07TB | 普通型 | 30 |
|  |  | 冬 |  | 防寒 | 30 |
|  | 职业眼面部防护具 |  | DL-01-07YM | 防御可见光、防冲击 | 36 |
|  | 耳塞（罩） |  | DL-01-07TL | 防噪声 | 耳塞：3 耳罩：12 |
|  | 防尘口罩 |  | DL-01-07HX | 防油性颗粒物 | 佩戴呼吸阻力明显增加时更换滤料或口罩 |
|  | 防护手套 | 春夏秋 | DL-01-07SF | 防机械危害、隔热 | 3 |
|  |  | 冬 |  | 防机械危害、隔热、防寒 | 3 |
|  | 安全鞋 | 春夏秋 | DL-01-07ZB | 电绝缘、防滑 | 12 |
|  |  | 冬 |  | 电绝缘、防滑、防寒 | 12 |

表B.1 （续）

| 工种编号 | 配备装备 |  | 配备编号 | 功能、特点 | 建议最长更换期限/月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DL-01-008 | 安全帽 | 春夏秋 | DL-01-08TB | 普通型 | 30 |
|  |  | 冬 |  | 防寒 | 30 |
|  | 职业眼面部防护具 |  | DL-01-08YM | 防冲击 | 36 |
|  | 防尘口罩 |  | DL-01-08HX | 防油性颗粒物 | 佩戴呼吸阻力明显增加时更换滤料或口罩 |
|  | 工作服 | 春秋 | DL-01-08FZ | 具有防静电功能的阻燃服 | 24 |
|  |  | 夏 |  |  | 12 |
|  |  | 冬 |  |  | 36 |
|  | 防护手套 | 春夏秋 | DL-01-08SF | 防机械危害、防滑、隔热 | 3 |
|  |  | 冬 |  | 防机械危害、防滑、隔热、防寒 | 3 |
|  | 安全鞋 | 春夏秋 | DL-01-08ZB | 防静电、防滑、耐油 | 12 |
|  |  | 冬 |  | 防静电、防滑、耐油、防寒 | 24 |
| DL-01-009 | 安全帽 | 春夏秋 | DL-01-09TB | 普通型 | 30 |
|  |  | 冬 |  | 防寒 | 30 |
|  | 职业眼面部防护具 |  | DL-01-09YM | 防冲击 | 36 |
|  | 工作服 |  | DL-01-09FZ | 隔热 | 36 |
|  | 防护手套 | 春夏秋 | DL-01-09SF | 防机械危害、防滑、隔热 | 3 |
|  |  | 冬 |  | 防机械危害、防滑、隔热、防寒 | 3 |
|  | 安全鞋 | 春夏秋 | DL-01-09ZB | 防静电、防滑、耐油 | 12 |
|  |  | 冬 |  | 防静电、防滑、耐油、防寒 | 24 |

表B.1 （续）

| 工种编号 | 配备装备 |  | 配备编号 | 功能、特点 | 建议最长更换期限/月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DL-01-010 | 安全帽 | 春夏秋 | DL-01-10TB | 普通型 | 30 |
|  |  | 冬 |  | 防寒 | 30 |
|  | 职业眼面部防护具 |  | DL-01-10YM | 防冲击 | 36 |
|  | 耳塞（罩） |  | DL-01-10TL | 防噪声 | 耳塞：3 耳罩：12 |
|  | 防尘口罩 |  | DL-01-10HX | 防油性颗粒物 | 佩戴呼吸阻力明显增加时更换滤料或口罩 |
|  | 工作服 | 春秋 | DL-01-10FZ | 具有防静电功能的阻燃服 | 24 |
|  |  | 夏 |  |  | 12 |
|  |  | 冬 |  |  | 36 |
|  | 防护手套 | 春夏秋 | DL-01-10SF | 防机械危害、防滑、隔热 | 3 |
|  |  | 冬 |  | 防机械危害、防滑、隔热、防寒 | 3 |
|  | 安全鞋 | 春夏秋 | DL-01-10ZB | 防静电、防滑、耐油 | 12 |
|  |  | 冬 |  | 防静电、防滑、耐油、防寒 | 24 |
| DL-01-011 | 安全帽 | 春夏秋 | DL-01-11TB | 电绝缘 | 30 |
|  |  | 冬 |  | 电绝缘、防寒 | 30 |
|  | 职业眼面部防护具 |  | DL-01-11YM | 防冲击 | 36 |
|  | 带电作业用绝缘手套 |  | DL-01-11SF | 电绝缘 | 定期检验 |
|  | 防护手套 | 春夏秋 |  | 防机械伤害、防滑 | 3 |
|  |  | 冬 |  | 防机械伤害、防滑、防寒 | 3 |
|  | 工作服 | 春秋 | DL-01-11FZ | 防电弧 | 24 |
|  |  | 夏 |  |  | 12 |
|  |  | 冬 |  |  | 36 |
|  | 安全鞋 | 春夏秋 | DL-01-11ZB | 电绝缘 | 30 |
|  |  | 冬 |  | 电绝缘、防寒 | 30 |

表B.1 （续）

| 工种编号 | 配备装备 |  | 配备编号 | 功能、特点 | 建议最长更换期限/月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DL-01-012 | 安全帽 | 春夏秋 | DL-01-12TB | 电绝缘 | 30 |
|  |  | 冬 |  | 电绝缘、防寒 | 30 |
|  | 职业眼面部防护具 |  | DL-01-12YM | 防冲击 | 36 |
|  | 带电作业用绝缘手套 |  | DL-01-12SF | 电绝缘 | 定期检验 |
|  | 防护手套 | 春夏秋 |  | 防机械伤害、防滑 | 3 |
|  |  | 冬 |  | 防机械伤害、防滑、防寒 | 3 |
|  | 工作服 | 春秋 | DL-01-12FZ | 防电弧 | 24 |
|  |  | 夏 |  |  | 12 |
|  |  | 冬 |  |  | 36 |
|  | 安全鞋 | 春夏秋 | DL-01-12ZB | 电绝缘 | 30 |
|  |  | 冬 |  | 电绝缘、防寒 | 30 |
| DL-01-013 | 安全帽 | 春夏秋 | DL-01-13TB | 普通型 | 30 |
|  |  | 冬 |  | 防寒 | 30 |
|  | 职业眼面部防护具 |  | DL-01-13YM | 防冲击 | 36 |
|  | 工作服 | 春秋 | DL-01-13FZ | 具有防静电功能的阻燃服 | 24 |
|  |  | 夏 |  |  | 12 |
|  |  | 冬 |  |  | 36 |
|  | 防护手套 | 春夏秋 | DL-01-13SF | 防机械危害 | 3 |
|  |  | 冬 |  | 防机械危害、防寒 | 3 |
|  | 安全鞋 | 春夏秋 | DL-01-13ZB | 防静电、防滑 | 12 |
|  |  | 冬 |  | 防静电、防滑、防寒 | 24 |

表B.1 （续）

| 工种编号 | 配备装备 |  | 配备编号 | 功能、特点 | 建议最长更换期限/月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DL-01-014 | 安全帽 | 春夏秋 | DL-01-14TB | 普通型 | 30 |
|  |  | 冬 |  | 防寒 | 30 |
|  | 职业眼面部防护具 |  | DL-01-14YM | 防冲击 | 36 |
|  | 耳塞（罩） |  | DL-01-14TL | 防噪声 | 耳塞：3 耳罩：12 |
|  | 工作服 |  | DL-01-14FZ | 隔热 | 36 |
|  | 防护手套 | 春夏秋 | DL-01-14SF | 防机械伤害、隔热 | 3 |
|  |  | 冬 |  | 防机械伤害、隔热、防寒 | 3 |
|  | 安全鞋 | 春夏秋 | DL-01-14ZB | 耐油、防静电、防滑 | 12 |
|  |  | 冬 |  | 耐油、防静电、防滑、防寒 | 24 |
| DL-01-015 | 安全帽 | 春夏秋 | DL-01-15TB | 电绝缘 | 30 |
|  |  | 冬 |  | 电绝缘、防寒 | 30 |
|  | 职业眼面部防护具 |  | SY-11-009YM | 防冲击 | 36 |
|  | 耳塞（罩） |  | DL-01-15TL | 防噪声 | 耳塞：3 耳罩：12 |
|  | 带电作业用绝缘手套 |  | DL-01-15SF | 电绝缘 | 定期检验 |
|  | 工作服 | 春秋 | DL-01-15FZ | 防电弧 | 24 |
|  |  | 夏 |  |  | 12 |
|  |  | 冬 |  |  | 36 |
|  | 安全鞋 | 春夏秋 | DL-01-15ZB | 电绝缘、防滑 | 12 |
|  |  | 冬 |  | 电绝缘、防滑、防寒 | 24 |
|  | 安全带 |  | DL-01-15ZL | 坠落防护、围杆作业 | 36 |
|  | 自锁器/速差自控器 |  |  | 坠落锁止功能，与安全带配合使用 | - |

表B.1 （续）

| 工种编号 | 配备装备 |  | 配备编号 |  | 功能、特点 | 建议最长更换期限/月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DL-01-016 | 安全帽 | 春夏秋 | DL-01-16TB |  | 电绝缘 | 30 |
|  |  | 冬 |  |  | 电绝缘、防寒 | 30 |
|  | 职业眼面部防护具 |  | DL-01-16YM |  | 防冲击 | 36 |
|  | 带电作业用绝缘手套 |  | DL-01-16SF |  | 电绝缘 | 定期检验 |
|  | 工作服 | 春秋 | DL-01-16FZ |  | 防电弧 | 24 |
|  |  | 夏 |  |  |  | 12 |
|  |  | 冬 |  |  |  | 36 |
|  | 安全鞋 | 春夏秋 | DL-01-16ZB |  | 电绝缘 | 12 |
|  |  | 冬 |  |  | 电绝缘、防寒 | 24 |
| DL-01-017 | 安全帽 | 春夏秋 | DL-01-17TB | 电绝缘 |  | 30 |
|  |  | 冬 |  | 电绝缘、防寒 |  | 30 |
|  | 职业眼面部防护具 |  | DL-01-17YM | 防冲击 |  | 36 |
|  | 耳塞（罩） |  | DL-01-17TL | 防噪声 |  | 耳塞：3 耳罩：12 |
|  | 防尘口罩 |  | DL-01-17HX | 防油性颗粒物 |  | 佩戴呼吸阻力明显增加时更换滤料或口罩 |
|  | 带电作业用绝缘手套 |  | DL-01-17SF | 电绝缘 |  | 定期检验 |
|  | 防护手套 | 春夏秋 |  | 防机械伤害、防滑 |  | 3 |
|  |  | 冬 |  | 防机械伤害、防滑、防寒 |  | 3 |
|  | 工作服 | 春秋 | DL-01-17FZ | 防电弧 |  | 24 |
|  |  | 夏 |  |  |  | 12 |
|  |  | 冬 |  |  |  | 36 |
|  | 化学防护服 |  |  | 防颗粒物 |  | 24 |
|  | 安全鞋 | 春夏秋 | DL-01-17ZB | 电绝缘、防滑 |  | 12 |
|  |  | 冬 |  | 电绝缘、防滑、防寒 |  | 24 |
|  | 安全带 |  | DL-01-17ZL | 坠落防护、围杆作业 |  | 36 |
|  | 自锁器/速差自控器 |  |  | 坠落锁止功能，与安全带配合使用 |  | - |
|  | 缓降装置 |  |  | 高处作业 |  | - |

表B.1 （续）

| 工种编号 | 配备装备 |  | 配备编号 | 功能、特点 | 建议最长更换期限/月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DL-01-018 | 安全帽 | 春夏秋 | DL-01-18TB | 电绝缘 | 30 |
|  |  | 冬 |  | 电绝缘、防寒 | 30 |
|  | 职业眼面部防护具 |  | DL-01-18YM | 防冲击 | 36 |
|  | 自给开路式压缩空气呼吸器 |  | DL-01-18HX | 隔绝有害气体和缺氧环境 | 需年检 |
|  | 带电作业用绝缘手套 |  | DL-01-18SF | 电绝缘 | 定期检验 |
|  | 防护手套 | 春夏秋 |  | 防机械危害、防滑 | 3 |
|  |  | 冬 |  | 防机械危害、防滑、防寒 | 3 |
|  | 安全鞋 | 春夏秋 | DL-01-18ZB | 防静电、防滑、保护足趾、防刺穿 | 12 |
|  |  | 冬 |  | 防静电、防滑、保护足趾、防刺穿、防寒 | 24 |
|  | 安全带 |  | DL-01-18ZL | 坠落防护、围杆作业 | 36 |
|  | 自锁器/速差自控器 |  |  | 坠落锁止功能，与安全带配合使用 | - |
|  | 缓降装置 |  |  | 高处作业 | - |
|  | 安全网 |  |  | 坠落防护 | - |
| DL-01-019 | 安全帽 | 春夏秋 | DL-01-19TB | 普通型 | 30 |
|  |  | 冬 |  | 防寒 | 30 |
|  | 职业眼面部防护具 |  | DL-01-19YM | 防冲击 | 36 |
|  | 耳塞（罩） |  | DL-01-19TL | 防噪声 | 耳塞：3 耳罩：12 |
|  | 自给开路式压缩空气呼吸器 |  | DL-01-19HX | 隔绝有害气体和缺氧环境 | 需年检 |
|  | 防护手套 | 春夏秋 | DL-01-19SF | 防机械危害 | 3 |
|  |  | 冬 |  | 防机械危害、防寒 | 3 |
|  | 安全鞋 | 春夏秋 | DL-01-19ZB | 防滑、耐油、保护足趾、防刺穿 | 12 |
|  |  | 冬 |  | 防滑、耐油、保护足趾、防刺穿、防寒 | 24 |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/927154052045006052