工艺课程设计

后钢板弹簧吊耳（CA10B解放牌汽车）

_	加工工艺及夹具设计

级名号煦 教 导 班姓学指

2011年11月

目录	1

- 后钢板弹簧吊耳加工工艺规程设计	2

- 零件的分析	2

- 后钢板弹簧吊耳加工定位基准的选择	3

- 工艺路线的制定	4

- 机械加工余量、工序尺寸及毛坯尺寸的确定	0

- 确定切削用量及基本工时（机动时间） 	.7

- 加工410.5mm工艺孔夹具设计	15

- 加工410.5mm 工艺孔夹具设计	15

- 定位误差分析	15

- 切削力的计算与夹紧力分析	16

- 夹具设计及操作的简要说明	16

结论	18

参考文献	19

一 后钢板弹簧吊耳加工工艺规程设计

- 零件的分析

a.零件的作用

题目给出的零件是CA10B解放牌汽车后钢板弹簧吊耳。后钢 板弹簧吊耳的主要作用是载重后，使钢板能够得到延伸，伸展， 能有正常的缓冲作用。因此汽车后钢板弹簧吊耳零件的加工质量 会影响汽车的工作精度、使用性能和寿命。汽车后钢板弹簧吊耳 主要作用是减震功能、阻尼缓冲部分功能、导向功能.

后钢板弹簧吊耳零件图

b・零件的工艺分析

由后钢板弹簧吊耳零件图知可将其分为两组加工表面。它们 相互间有一定的位置要求。现分析如下：

（1）以©60mm两外圆端面为主要加工表面的加工面。这一组 加工表面包括：©60mm两外圆端面的铣削，加工巾37+0.03mm的孔， 其中©60mm两外圆端面表面粗糙度要求为Ra6.3p m，©37+0.03mm

的孔表面粗糙度要求为Ra1.6顷

（2）以©30+0.043mm孔为主要加工表面的加工面。这一组加工 0

表面包括:2 个©30+0.043mm 的孔,2 个© 10.5mm 的孔、2 个© 30+0.043mm 孔的内外两侧面的铣削，宽度为4mm的开口槽的铣削，02个在 ©30+0.043mm同一中心线上数值为©0.01的同轴度要求。其中2个 ©30+0.043mm的孔表面粗糙度要求为Ra1.6^ m，2个© 10.5mm的孔表 面粗糙度要求为Ra12.5^ m，2个©30+0.043mm孔的内侧面表面粗糙 0

度要求为Ra12.5pm，2个© 30+0.043mm孔的外侧面表面粗糙度要求 0

为Ra50pm，宽度为4 mm的开口槽的表面粗糙度要求为Ra50pm。

- 后钢板弹簧吊耳加工定位基准的选择

a.确定毛坯的制造形式

零件材料为35钢。考虑零件在工作中的情况，零件在汽车后 后钢板中支架钢板，受到各种不同的振荡，有减震功能、阻尼缓 冲部分功能、导向功能作用，因此应该选择锻件，以使金属纤维 尽量不被切断，保证零件工作可靠。在初定义，本零件为中批量 生产，而且零件的轮廓尺寸不大，在造型中可采用模锻成型。

b・粗基准的选择

粗基准选择应当满足以下要求：

（1）	粗基准的选择应以未加工表面为粗基准。

（2）	选择加工余量要求均匀的重要表面作为粗基准。

（3）	应选择加工余量最小的表面作为粗基准。这样可以保证 该面有足够的加工余量。

（4）	应尽可能选择平整、光洁、面积足够大的表面作为粗基 准，以保证定位准确夹紧可靠。

（5）	粗基准应避免重复使用。

为了满足上述要求，基准选择以后钢板弹簧吊耳大外圆端面 作为粗基准，先以后钢板弹簧吊耳大外圆端面互为基准加工出端 面，再以端面定位加工出工艺孔。在后续工序中除个别工序外均 用端面和工艺孔定位加工其他孔与平面。

c.精基准的选择

精基准的选择主要考虑基准重合的问题，当设计基准与工序 基准不重合时，应当进行尺寸换算。

- 工艺路线的制定

由于生产类型为中批生产，应尽量使工序集中来提高生产率，

除此之外，还应降低生产成本。

•工艺方案一

工艺方案一表

| 工序 1： | 铣4 60mm两外圆端面 |
| --- | --- |
| 工序 2： | 钻，扩，铰4 37+0.03mm 孔，倒角 1.5 x 30。 |
| 工序 3： | 钻，扩410.5mm孔 |
| 工序 4： | 钻，扩，铰4 300.043 mm孔，倒角1x 45。 0 |
| 工序 5： | 铣4 30+0.043 mm孔的内侧面 0 |
| 工序 6： | 铣4 30+0.043 mm孔的外侧面 0 |
| 工序 7： | 铣宽度为4mm的开口槽 |
| 工序 8： | 终检 |

工艺方案二

表2.2工艺方案二表

| 工序 | 铣4 30+0.043 mm孔的内侧面 |
| --- | --- |

| 1： |  |
| --- | --- |
| 工序 2： | 铣© 30+0.043 mm孔的外侧面 0 |
| 工序 3： | 钻，扩©10.5mm孔 |
| 工序 4： | 钻，扩，铰© 300.043 mm孔，倒角1x 45。 0 |
| 工序 5： | 铣宽度为4mm的开口槽 |
| 工序 6： | 铣©60mm两外圆端面 |
| 工序 7： | 钻，扩，铰©37+0.03mm 孔，倒角 1.5 x 30。 |
| 工序 8： | 终检 |

工艺方案的比较与分析

上述两个工艺方案的特点在于：方案一是先加工©60mm两外 圆端面，然后再以此为基面加工©37+0.03mm孑L，再加工©10.5mm孔， 0

©300.043mm孔，最后加工© 30+0.043mm孔的内外侧面以及宽度为

4 mm的开口槽铣，则与方案二相反，先加工© 30+0.043 mm孔的内外 0

侧面，再以此为基面加工©10.5mm孔，©300.043mm孔，宽度为4mm 0

的开口槽，最后加工© 60mm两外圆端面，© 37+0.03 mm孔，

经比较可见，先加工©60mm两外圆端面，以后位置度较易保 证，并且定位及装夹都较方便，但方案一中先加工©10.5mm孔， © 300.043 mm孔，再加工© 30+0.043 mm孔的内外侧面，不符合先面后孔 的加工原则，加工余量更大，所用加工时间更多，这样加工路线

就不合理，同理，宽度为4mm的开口槽应放在最后一个工序加工。

所以合理具体加工艺如下：

表2.3工艺方案表

| 工序 1: | 铣*60mm两外圆端面 |
| --- | --- |
| 工序 2： | 钻，扩，镗* 37+0.03mm 孔，倒角 1.5 x 30。 |
| 工序 3： | 铣* 30+0.043 mm孔的内外侧面 0 |
| 工序 4： | 钻，扩，铰 * 30+0.043 mm 孔，倒角 1x 45。 |
| 工序 5： | 钻 * 10.5mm 孑 L |
| 工序 6： | 铣宽度为4mm的开口槽 |
| 工序 7： | 终检 |

4机械加工余量、工序尺寸及毛坯尺寸的确定

“后钢板弹簧吊耳”零件材料为35,硬度HBS为149〜187, 生产类型为中批量生产，采用锻造毛坯。

根据上述原始资料及加工工艺，分别确定各加工表面的机械 加工余量，工序尺寸及毛坯尺寸如下：

- 铣*60mm两外圆端面

考虑其加工表面粗糙度要求为Ra6.3rm，可以先粗铣，再精 铣，根据《机械加工工艺手册》表2.3-5，取Z=2 mm已能满足要 求

- 铣归呼。43 mm孔的内外侧面

考虑其表面粗糙度要求为Ra12.5顷，只要求粗加工，根据《机 械加工工艺手册》表2.3-5，取2Z=3 mm已能满足要求。

- 加工’ 37；0.03 mm 孔

其表面粗糙度要求较高为Ra1.6rm，其加工方式可以分为钻， 扩，铰三步，根据《机械加工工艺手册》表2.3-48，确定工序尺 寸及余量为：

钻孔：4 35mm

扩孔：4 36.8mm	2Z=1.8 mm

铰孔：4 37+0.03mm	2Z=0.2 mm

(4)加工4 300.043 mm 孔

其表面粗糙度要求较高为Ra1.6rm，其加工方式可以分为钻， 扩，铰三步，根据《机械加工工艺手册》表2.3-48，确定工序尺 寸及余量为：

钻孔：4 28mm

扩孔：4 29.8mm	2Z=1.8 mm

铰孔：4 30+0.043mm	2Z=0.2 mm

- 加工 $10.5mm 孔

其表面粗糙度要求较高为Ra12.5Rm，其加工方式可以分为钻， 扩，两步，根据《机械加工工艺手册》表2.3-48，确定工序尺寸 及余量为：

钻孔：410.5mm

- 铣宽度为4mm的开口槽

考虑其表面粗糙度要求为Ra50Rm，只要求粗加工，根据《机 械加工工艺手册》表2.3—48，取2Z=2 mm已能满足要求。

5.确定切削用量及基本工时(机动时间)

工序1：粗铣4 60mm两外圆端面

机床：X52K

刀具：高速刚圆柱形铣刀d = 63mm	粗齿数Z = 6，细齿数

Z = 10

粗铣:

铣削深度a : a =2 mm

每齿进给量:af: ”根据《机械加工工艺师手册》表30-13,取 a = 0.08mm / Z

铣削速度V :参照《机械加工工艺师手册》表 30-23,取

V = （20 〜40m / min

机床主轴转速n : n = 1°°°V	式（2-1）

兀d

0

取V =30, d =63代入公式（2-1）得：

1000 x 30

n =	牝（101〜201）,/min

3.14 x 63

1000

根据《机械加工工艺师手册》表11-4，取n = 169尸/min 实际铣削速度V，: V'=潮=3」4x63x169机33.4m/min

工作台每分进给量fm： fm = fznw式（2-2）

取 f = a = 0.08， Z = 6， n = n = 169 代入公式（2-2）得: f = 0.08 x 6 x 169 = 81.12 mm/min

取. f = 80mm /min

m

根据《机械加工工艺手册》

被切削层长度l :由毛坯尺寸可知l = 60mm

刀具切入长度l注l1 = 30 刀具切出长度l^ : 12 = 2mm

走刀次数为1

机动时间j :七=l + f +12	式（2-3）

m

取l = 60，l = 30，l = 2 , f = 80 代入公式（2-3）得:

60 + 30 + 2	..	"

t =	= 1.15min

j1	80

以上为铣一个端面的机动时间，故本工序机动工时为 t = 2t = 2 x1.15 = 2.3min

f = f zn = 0.06x 10x 210 = 126mm/min

工序2：粗铣430+0.043mm孔的内外侧面

0

机床：X62卧式铣床

刀具：高速刚圆柱形铣刀d = 50mm	粗齿数Z = 6

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/928040026111006030