WS550 450Mbps 无线路由器

用户手册

目	录

- 产品简介	5

功能简介	5

接口和按钮	6

指示灯	7

- 硬件安装	9

选择合适的安装位置	9

在小区宽带网络中连接 WS550	9

在 DSL  宽带网络中连接 WS550	9

在有线电视宽带网络中安装 WS550	10

连接计算机或其他设备	10

接通电源	11

- 配置上网参数	12

设置计算机 IP  地址	12

首次安装配置	13

登录 Web  配置界面	16

配置因特网连接	16

配置计算机拨号连接	17

- 建立计算机的无线连接	21

通过 WPS  按钮建立无线连接	21

通过手动方式建立无线连接	21

- 网络安全设置	23

提高无线网络安全性	23

修改无线网络名称和密码	23

仅允许指定的计算机连接无线网络	24

控制计算机上网权限	24

过滤不适合访问的网站	25

控制计算机使用的带宽流量	26

设置防火墙等级以防止网络攻击	28

防火墙等级说明	28

配置防火墙	28

- 无线网络设置	30

扩展无线网络覆盖范围	30

开启智能覆盖功能	35

- 维护指南	36

修改登录 Web  配置界面的 IP  地址	36

修改登录 Web  配置界面的密码	36

备份配置	37

恢复配置	38

通过 Web  配置界面恢复出厂设置	38

通过复位按钮恢复出厂设置	39

通过导入已备份数据恢复配置	39

软件升级	40

节能设置	41

- 华为 HiLink	42

- 参考操作	43

启用 Windows  操作系统的无线配置服务	43

查看计算机 MAC 地址	43

- 常见问题解答	45

无法访问 Web  配置界面，怎么办？	45

如何限制计算机只能访问指定的网站？	45

在浏览网页的过程中，经常会出现无法打开网页的现象，重新启动终端以后又可以正常打开网页，怎么办？	45

无线 MAC 过滤与 MAC 地址过滤有什么区别？	45

可以修改无线局域网密码吗？	46

11 附录	47

技术规格	47

出厂缺省设置	47

12 获取更多信息	48

# 产品简介

## 功能简介

WS550 450Mbps  无线路由器  （以下简称“WS550”）是一款专为家庭和小型办公用户精心打造的高速无线路由产品。

- 超强以太网稳定性和可靠性，一键式零配置即可实现多台电脑同时上网，使您免于频繁掉线的烦恼。

- 无线信号覆盖范围广，无线传输速率高达 450Mbps，手机、平板、笔记本等便携机可在家中的任何角落无线上网。

- 强大的防火墙功能，保障您的私人信息免受侵犯。灵活的网络配置和 QoS 策略，使用户的每个终端均能享受高速率、高质量的宽带服务。

Wi-Fi 智能覆盖

与支持 Wi-Fi 智能覆盖特性的华为无线路由器、无线拓展器组网，实现无线参数的自动同步， 简化用户的无线配置过程，保证用户的无线设备能够选择最合适的无线路由器、无线拓展器

进行智能接入。

方便的配置管理

提供基于 Web 的配置管理页面，电脑、手机、平板都能轻松完成设备配置。手机、平板也可下载安装 华为 HiLink APP，获得更便捷、贴心的配置体验。

高速率的以太网上行

支持小区宽带通过路由器的 WAN 口接入网络，可为用户提供高速的网络服务和丰富的业务体验。

路由功能

支持路由功能，可通过 PPP 方式拨号获取地址，也可通过 DHCP 方式获取地址，实现多设备同时接入。

无线局域网

支持多种无线局域网协议：802.11b/g/n（2.4GHz）。采用先进的  11n  三天线  MIMO  设计，无线传输速率最高可达 450Mbps。支持多种无线加密模式，可为用户提供安全可靠的高速率无线局域网络。

带宽管理

可根据每个家庭成员的不同上网需求，为每台电脑合理分配带宽，上网、打游戏、看电影， 互不干扰。

WDS 无线桥接

支持 WDS 无线桥接，轻松实现多台无线路由器之间的无线连接，扩展无线连接范围，可满足大范围无线覆盖的应用需求。

防火墙功能

内置强大的防火墙功能，有效阻挡各种恶意攻击和侵犯。

ARP 攻击防护功能

支持 IP 地址与 MAC 地址双向绑定，有效防范 ARP 攻击，保障局域网安全。

家长控制功能

可合理控制家庭成员的上网时间、允许访问的网站，保护未成年人健康上网。

绿色节能

支持绿色节能，网关在检测到无业务时自动进入节能状态，支持定时开启和关闭 Wi-Fi。

## 接口和按钮

| 编号 | 名称 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | LAN1～LAN4 | 以太网接口，用于连接计算机、机顶盒、交换机等以太网设备。 |
| 2 | WAN | 广域网接口，用于连接调制解调器（Modem）、交换机等提供因特网接入接口的以太网设备。 |

| 编号 | 名称 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 3 | WPS/Reset | - WPS 按钮：在 WS550 通电状态下，按下可以启动 WPS |

协商功能。

  - 复位按钮：在给 WS550 上电时，长按（6 秒以上）可使

WS550 恢复到出厂缺省设置。

#### 注意

此操作会使您自定义的数据丢失，请慎重使用。

| 4 | On/Off | 电源开关，用于接通或断开 WS550 的电源。 |
| --- | --- | --- |
| 5 | Power | 电源接口，用于连接电源适配器。 |

## 指示灯

| 指示灯 | 状态 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| Power | 常亮 | WS550 已接通电源。 |
|  | 熄灭 | WS550 未接通电源。 |
| Internet | 常亮 | WS550 的 WAN 接口已连接到因特网。 |
|  | 熄灭 | WS550 的 WAN 接口没有连接到因特网。 |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/928054007032006046