ICS 13.020.40

CCS Z 00/09

团	体	标	准

T/GDSES 9.2—2023

污染地块安全利用保障技术

第 2 部分：污染地块安全等级划分技术指南

Guarantee technologies for contaminated site safe

utilization

Part 2: Technical guideline for the safety classification

of contaminated site

2023 - 11 - 17 发布	2023 - 11 - 17 实施

广东省环境科学学会	发	布

T/GDSES 9.2—2023

目	录

前言 ........................................................................................................................................................................ 	II

引言 ......................................................................................................................................................................	III

1 范围 ..................................................................................................................................................................	1

2 规范性引用文件 .............................................................................................................................................. 	1

3 术语与定义 ...................................................................................................................................................... 	1

4 基本原则与工作程序 ...................................................................................................................................... 	2

5 污染地块安全等级划分指标及分值 .............................................................................................................. 	3

6 污染地块的环境安全指数计算方法 .............................................................................................................. 	6

7 污染地块安全等级划分 .................................................................................................................................. 	6

附录 A（资料性） 污染地块安全等级划分指标释义及指标数值的计算方法 ...........................................	7

附录 B（资料性） 大湾区关注污染物毒性理化参数表 .............................................................................. 	14

I

T/GDSES 9.2—2023

前	言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。

《污染地块安全利用保障技术》系列标准围绕污染地块安全利用保障技术的不同方面提出了技术要

求。本文件为第2部分，规定了污染地块安全等级划分的技术要求，可用于评估污染地块的安全等级。

《污染地块安全利用保障技术》系列七项标准已经发布以下部分：

——第1部分：地块土壤和地下水中污染物安全阈值

——第2部分：污染地块安全等级划分技术指南

——第3部分：污染地块安全利用划分标准

——第4部分：复合污染地块高效绿色修复技术集成指南

——第5部分：复合污染地块修复技术应用指南

——第6部分：修复后地块再开发利用土壤环境状况调查技术规范

——第7部分：修复后地块再开发利用风险评估技术规范

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由广东省环境科学学会提出并归口。

本文件起草单位：广东省环境科学研究院、中国科学院南京土壤研究所、生态环境部华南环境科学

研究所、南方科技大学、广东省环境科学学会、香港科技大学、澳门科技大学。

本文件主要起草人：董敏刚、庄长伟、李朝晖、常春英、彭梓濠、韩璐、侯少林、陈桂红、邓一荣、

丁隆真、胡清、蔡信德、卢阳、王钰钰、张晓露、韩瑜、周海燕、劳敏慈、陈景豪、李瑛、严辉、林煜

玲。

本文件首次制定。

II

T/GDSES 9.2—2023

引	言

为贯彻《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国土壤污染防治法》，推动落实《粤港澳大

湾区规划纲要》，推进生态文明建设，保护生态环境，保障公众健康，指导污染地块风险管控和修复，

引导修复产业的良性发展，制定本文件。

《污染地块安全利用保障技术》系列标准围绕污染地块安全利用保障技术的不同方面提出了技术要

求，由七个部分构成：

——第1部分：地块土壤和地下水中污染物安全阈值。规定了地块土壤和地下水中污染物安全阈值；

——第2部分：污染地块安全等级划分技术指南。规定了污染地块安全等级划分的技术要求，可用

于评估污染地块的安全等级；

——第3部分：污染地块安全利用划分标准。规定了污染地块安全利用划分标准，用于指导污染地

块修复实现安全利用；

——第4部分：复合污染地块高效绿色修复技术集成指南。规定了复合污染地块高效绿色修复技术

集成的技术要求；

——第5部分：复合污染地块修复技术应用指南。规定了复合污染地块修复方案编制和修复工程建

设、运行与效果评估的技术要求；

——第6部分：修复后地块再开发利用土壤环境状况调查技术规范。规定了修复后地块再开发利用

土壤环境状况调查的技术要求；

——第7部分：修复后地块再开发利用风险评估技术规范。规定了修复后地块再开发利用风险评估

的技术要求。

III

T/GDSES 9.2—2023

污染地块安全等级划分技术指南

1  范围

本文件规定了污染地块安全等级划分的基本原则、工作程序和划分方法。

本文件适用于粤港澳大湾区（以下简称“大湾区”）按照国家技术规范确认超过有关土壤环境标准

的污染地块的安全等级划分。本文件适用于 GB 36600—2018 中的工业用地。

本文件不适用于放射性物质污染和致病性生物污染的地块。

2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，

仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本

文件。

GB/T 14848 地下水质量标准

GB 36600 土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）

GB 50021 岩土工程勘察规范

GB 50137 城市用地分类与规划建设用地标准

HJ 25.1 建设用地土壤污染状况调查技术导则

HJ 25.3 建设用地土壤污染风险评估技术导则

HJ 25.5 污染地块风险管控与土壤修复效果评估技术导则

HJ 25.6 污染地块地下水修复和风险管控技术导则

HJ 682 建设用地土壤污染风险管控和修复术语

《关闭搬迁企业地块风险筛查与风险分级技术规定》（环办土壤〔2017〕67号）

《广东省地下水功能区划》（粤办函〔2009〕459号）

3  术语与定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

污染地块  contaminated site

指从事过工业生产经营活动，以及从事过危险废物贮存、利用、处置活动，按照国家技术规范确认

有污染物浓度超过GB 36600中筛选值的地块。

3.2

敏感目标  potential sensitive targets

指地块周围可能受污染物影响的居民区、学校、医院、饮用水源保护区以及重要公共场所等。

[来源：HJ 25.1—2019，3.2]

3.3

建设用地土壤污染风险筛选值 risk screening values for soil contamination of development land

指在特定土地利用方式下，建设用地土壤中污染物含量等于或者低于该值的，对人体健康的风险可

1

T/GDSES 9.2—2023

以接受；超过该值的，对人体健康可能存在风险，应当开展进一步的详细调查和风险评估，确定具体污

染范围和风险水平。

[来源：GB 36600—2018，3.4]

3.4

工业用地  industrial land

包括 GB 50137 规定的城市建设用地中的工业用地（M）和物流仓储用地（W）。其中，工业用地

（M）指工矿企业的生产车间、库房及其附属设施等用地，包括专用的铁路、码头和道路等用地，不包

括露天矿用地；物流仓储用地（W）指物资储备、中转、配送、批发、交易等的用地，包括大型批发市

场以及货运公司车队的站场（不包括加工）等用地。

[来源：GB 50137—2011，3.2]

3.5

污染地块的环境安全指数 environmental safety index of contaminated sites

指通过对地块土壤和地下水中污染物超标情况、污染物迁移途径和受体特征等因素进行综合赋值计

算，用数值的形式表达污染地块的环境安全指数，反映污染地块对人体健康的危害程度以及地块内和周

边环境安全的一个综合指数。

3.6

安全等级划分  safety classification

指根据地块土壤和地下水中污染物超标情况、污染物迁移途径和受体等信息，分析污染地块的环境

安全指数，并根据地块的环境安全指数范围划分地块安全等级。

4  基本原则与工作程序

4.1 基本原则

4.1.1  科学性原则

采用科学的方法，综合考虑污染地块基础信息资料、地块初步污染状况调查结果以及未来规划用途

等因素，确保污染地块各级指标得分的科学性和准确性，对地块进行安全等级划分。

4.1.2  可行性原则

污染地块安全等级划分要合理可行，应考虑污染地块的实际情况和可操作性，确保安全等级划分结

果能够真实反映风险程度，能够有效地对地块实行分级管控。

4.1.3  规范性原则

依据相关法律法规、标准要求，程序化、系统化地规范污染地块安全等级的划分、管理。

4.2 工作程序

污染地块安全等级划分的工作程序如图 1 所示。

2

| 二级指标 | 三级指标 | 指标等级 | 指标分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 土壤污染特性（LR） | 1.土壤污染物超标总倍数（Es）* | ①Es≥100 | 25.00 |
|  |  | ②50≤Es<100 | 17.50 |
|  |  | ③10≤Es<50 | 10.00 |
|  |  | ④1≤Es<10 | 2.50 |
|  |  | ⑤Es<1 | 0.00 |
|  | 2.重点区域面积（A） | ①A≥18000 | 6.00 |
|  |  | ②5000≤A<18000 | 4.20 |
|  |  | ③1800≤A<5000 | 2.40 |
|  |  | ④A<1800 | 0.30 |
|  | 3.土壤污染物对人体健康的危害 效应（Ts）* | ①高毒性：Ts=10000 | 18.00 |
|  |  | ②较高毒性：Ts=1000 | 14.40 |
|  |  | ③中等毒性：Ts=100 | 10.80 |
|  |  | ④较低毒性：Ts=10 | 7.20 |
|  |  | ⑤低毒性：Ts=1 | 3.60 |
|  |  | ⑥未知 | 0.90 |

T/GDSES 9.2—2023

地块初步调查资料

地块基础资料收集

地质勘察资料

是否存在超标污染物

（复核）

是

否

土壤指标赋分	地下水指标赋分

污染地块的环境安全指

数

初步划分地块安全等级

是

是否存疑

否

（LESI=100）

确定地块安全等级

图1  污染地块安全等级划分工作程序

5  污染地块安全等级划分指标及分值

污染地块的安全等级划分指标包含三个级别。其中，一级指标包括 2 项：土壤和地下水；二级指标

包括 3 项：污染特性、污染物迁移途径和受体特征；三级指标包括土壤的 15 项和地下水的 14 项。

安全等级划分中土壤和地下水的二级和三级指标、指标等级及指标分值情况分别见表 1、表 2，三

级指标释义及指标等级得分的计算方法见附录 A。

表1 污染地块安全等级划分土壤指标分值表

3

| 二级指标 | 三级指标 | 指标等级 | 指标分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 土壤污染特性（LR） | 4.土壤污染物的生物降解半衰期 （HL） | ①HL≥730 天 | 6.00 |
|  |  | ②210 天≤HL<730 天 | 3.60 |
|  |  | ③HL<210 天 | 0.30 |
| 土壤污染物迁移途径 （WC） | 5.污染物挥发性 | ①亨利常数 H：H≥1 | 4.00 |
|  |  | -5 ②亨利常数 H：1×10 ≤H<1 | 2.40 |
|  |  | -5 ③亨利常数 H：H<1×10 | 0.20 |
|  | 6.污染物迁移性（Ms）* | ①高：Ms≥0.01 | 5.00 |
|  |  | -5 ②中：2×10 ≤Ms<0.01 | 3.00 |
|  |  | -5 ③低：Ms<2×10 | 0.25 |
|  | 7.包气带土壤质地 | ①砂石及碎石土 | 3.00 |
|  |  | ②粉土 | 1.80 |
|  |  | ③黏性土 | 0.15 |
|  | 8.饱水带土壤质地 | ①砾砂及以上土质 | 3.00 |
|  |  | ②粗砂、中砂及细砂 | 1.80 |
|  |  | ③粉砂及以下土质 | 0.15 |
|  | 9.空气中可吸入颗粒物含量 （PM10） | ①PM10≥0.179 | 2.00 |
|  |  | ②0.119≤PM10<0.179 | 1.20 |
|  |  | ③PM10<0.119 | 0.10 |
|  | 10.室内空气交换率（ER） | ①ER<6 次/d | 2.00 |
|  |  | ②6 次/d≤ER<12 次/d | 1.20 |
|  |  | ③ER≥12 次/d | 0.10 |
|  | 11.年降水量（P） | ①P≥2100 毫米 | 3.00 |
|  |  | ②1000 毫米≤P<2100 毫米 | 1.80 |
|  |  | ③P<1000 毫米 | 0.15 |
|  | 12.地下水埋深（S） | ①S≤2 米 | 3.00 |
|  |  | ②2 米<S≤5 米 | 1.80 |
|  |  | ③S>5 米 | 0.15 |
| 土壤受体特征（T） | 13.地块承载人口数量或人口密度 | ①R>6856 | 4.00 |
|  |  | ②941<R≤6856 | 2.80 |
|  |  | ③370<R≤941 | 1.60 |
|  |  | ④0<R≤370 | 0.20 |
|  | 14.成人暴露量（ADEa） | ①ADEa≥健康基准值的 10 倍 | 11.00 |
|  |  | ②健康基准值的 5 倍≤ADEa<健康 基准值的 10 倍 | 6.60 |
|  |  | ③健康基准值≤ADEa<健康基准值 的 5 倍 | 2.20 |
|  |  | ④ADEa<健康基准值 | 0.00 |
|  | 15.地块周边敏感水体或饮用水井 的距离（Ds） | ①Ds<100 米 | 5.00 |
|  |  | ②100 米≤Ds<300 米 | 3.50 |
|  |  | ③300 米≤Ds<1000 米 | 2.00 |
|  |  | ④Ds≥1000 米 | 0.25 |
| 注：三级指标中带*的指标数值，需参照附录 A 提供的方法，经计算后得到。 |  |  |  |

| 二级指标 | 三级指标 | 指标等级 | 指标分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地下水污染特性 （LR） | 1.地下水污染物超标总倍数（Es） * | ①Es≥100 | 25.00 |
|  |  | ②50≤Es<100 | 17.50 |
|  |  | ③10≤Es<50 | 10.00 |
|  |  | ④1≤Es<10 | 2.50 |

T/GDSES 9.2—2023

表1 污染地块安全等级划分土壤指标分值表（续）

表2  污染地块安全等级划分地下水指标分值表

4

| 二级指标 | 三级指标 | 指标等级 | 指标分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地下水污染特性 （LR） | 1.地下水污染物超标总倍数（Es） | ⑤Es<1 | 0.00 |
|  | 2.地下水污染物对人体健康的危 害效应（Ts）* | ①高毒性：Ts=10000 | 20.00 |
|  |  | ②较高毒性：Ts=1000 | 16.00 |
|  |  | ③中等毒性：Ts=100 | 12.00 |
|  |  | ④较低毒性：Ts=10 | 8.00 |
|  |  | ⑤低毒性：Ts=1 | 4.00 |
|  |  | ⑥未知 | 1.00 |
|  | 3.地下水污染物的生物降解半衰 期（HL） | ①HL≥730 天 | 10.00 |
|  |  | ②210 天≤HL<730 天 | 6.00 |
|  |  | ③HL<210 天 | 0.50 |
| 地下水污染物迁移途 径（WC） | 4.污染物挥发性 | ①亨利常数 H：H≥1 | 4.00 |
|  |  | -5 ②亨利常数 H：1×10 ≤H<1 | 2.40 |
|  |  | -5 ③亨利常数 H：H<1×10 | 0.20 |
|  | 5.污染物迁移性（Ms）* | ①高：Ms≥0.01 | 5.00 |
|  |  | -5 ②中：2×10 ≤Ms<0.01 | 3.00 |
|  |  | -5 ③低：Ms<2×10 | 0.25 |
|  | 6.包气带土壤质地 | ①砂石及碎石土 | 4.00 |
|  |  | ②粉土 | 2.4 |
|  |  | ③黏性土 | 0.2 |
|  | 7.饱水带土壤质地 | ①砾砂及以上土质 | 4.00 |
|  |  | ②粗砂、中砂及细砂 | 2.40 |
|  |  | ③粉砂及以下土质 | 0.20 |
|  | 8.室内空气交换率（ER） | ①ER<6 次/d | 4.00 |
|  |  | ②6 次/d≤ER<12 次/d | 2.40 |
|  |  | ③ER≥12 次/d | 0.20 |
|  | 9.地下水埋深（S） | ①S≤2 米 | 4.00 |
|  |  | ②2 米<S≤5 米 | 2.40 |
|  |  | ③S>5 米 | 0.20 |
| 地下水受体特征（T） | 10.地块承载人口数量或人口密度 | ①R>6856 | 4.00 |
|  |  | ②941<R≤6856 | 2.80 |
|  |  | ③370<R≤941 | 1.60 |
|  |  | ④0<R≤370 | 0.20 |
|  | 11.成人暴露量（ADEa） | ①ADEa≥健康基准值的 10 倍 | 7.00 |
|  |  | ②健康基准值的 5 倍≤ADEa<健康基 准值的 10 倍 | 4.20 |
|  |  | ③健康基准值≤ADEa<健康基准值的 5 倍 | 1.40 |
|  |  | ④ADEa<健康基准值 | 0.00 |
|  | 12.地下水功能区划 | ①开发区（集中式供水水源区、分散 式开发利用区） | 3.00 |
|  |  | ②保护区（生态脆弱区、地质灾害易 发区、地下水水源涵养区） | 1.80 |
|  |  | ③保留区（不宜开采区、储备区、应 急水源区） | 0.15 |
|  | 13.邻近区域地表水用途 | ①水源保护区、食品加工、饮用水 | 3.00 |
|  |  | ②农业灌溉用水 | 2.10 |
|  |  | ③工业用途或不利用 | 1.20 |
|  |  | ④未知 | 0.15 |

T/GDSES 9.2—2023

表2 污染地块安全等级划分地下水指标分值表（续）

5

| 等级类别 | 分值 | 风险程度 | 管理建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ级 | 75＜LESI≤100 | 低风险地块 | 如无开发计划，暂不需要采取风险管控措施。 |
| Ⅱ级 | 50＜LESI≤75 | 中风险地块 | 关注地块动向，当暴露模型发生变化时，及时更新地块安全等级。 |
| Ⅲ级 | 20＜LESI≤50 | 高风险地块 | 设置禁入标识、围挡等，减少暴露途径。 |
| Ⅳ级 | LESI≤20 | 极高风险地块 | 立即开展风险管控措施，阻控污染扩散，降低环境、健康风险。 |

| 二级指标 | 三级指标 | 指标等级 | 指标分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地下水受体特征（T） | 14.地块周边敏感水体或饮用水井 的距离（Ds） | ①Ds<100 米 | 3.00 |
|  |  | ②100 米≤Ds<300 米 | 2.10 |
|  |  | ③300 米≤Ds<1000 米 | 1.20 |
|  |  | ④Ds≥1000 米 | 0.15 |
| 注：三级指标中带*的指标数值，需参照附录 A 提供的方法，经计算后得到。 |  |  |  |

T/GDSES 9.2—2023

表2 污染地块安全等级划分地下水指标分值表（续）

𝐿𝐸 = 100 − 	�2�+�2𝑔

6  污染地块的环境安全指数计算方法

根据收集到的污染地块基础信息资料和地块初步污染状况调查结果，分别对表 1、表 2 中土壤和地

下水的各三级评估指标进行赋值，再根据指标等级确定指标分值。相应三级指标的分值之和，即为二级

指标的得分；土壤和地下水的一级指标得分采用公式（1）计算得到；污染地块的环境安全指数通过公

式（2）计算得到。

��或�𝑔 = 𝐿 + 𝑊 + �……………………………………（1）

2  ……………………………………（2）

式中：

�� ——污染地块土壤得分；

�𝑔 ——污染地块地下水得分；

𝐿 ——污染特性得分；

𝑊 ——污染物迁移途径得分；

�	——受体特征得分；

𝐿𝐸——污染地块的环境安全指数。

7  污染地块安全等级划分

将污染地块的环境安全指数与表 3 中的污染地块安全等级划分标准进行比较，可得到污染地块的初

步安全等级；对结果进行综合判断，最终确定污染地块的安全等级。

表3 污染地块安全等级划分标准

如果因资料不齐导致评分不准确或者评出的结果不符合客观认知或经验判断，安全等级存疑，需要

再次补充资料、重新进行安全等级的评分。

地方生态环境部门可根据本区域污染地块的环境安全指数得分情况，实行分级管理。若地块有明确

的再开发利用方案，后续管理程序按照相关法律法规要求执行。

6

���−����

����    …………………………………………（A.1）

T/GDSES 9.2—2023

附 录 A

（资料性）

污染地块安全等级划分指标释义及指标数值的计算方法

A.1 土壤污染物超标总倍数

指在地块土壤中浓度超过 GB 36600 中筛选值的污染物超标倍数之和，计算公式如式（A.1）：

�

�� =

�=1

式中：

Es ——土壤污染物超标总倍数；

n ——土壤中浓度超过筛选值的污染物种类；

Csi ——浓度超过筛选值的第 i 种污染物在地块土壤中的浓度，取地块所有土壤测试数据中的最高

值，mg/kg；

RSsi——第 i 种土壤污染物的筛选值，mg/kg。

土壤污染物筛选值参照 GB 36600 中相应用地类型的筛选值，未列入的污染物项目，可依据 HJ 25.3

等标准及相关技术要求开展风险评估，推导特定污染物的土壤污染物筛选值。

[来源：关闭搬迁企业地块风险筛查与风险分级技术规定，附录 2-1，有修改]

A.2 重点区域面积

指地块内曾经用作生产区、储存区、废水治理区、固体废物贮存或处置区等重点区域面积的总和，

单位为 m2。

[来源：关闭搬迁企业地块风险筛查与风险分级技术规定，附录 1-1]

A.3 土壤污染物对人体的健康危害效应

地块土壤中污染物的人体健康危害效应等级得分以毒性最强的污染物为准。

污染物的致癌效应毒性分值可根据其致癌斜率因子（SF）和呼吸吸入单位致癌风险（IUR）确定，

将 IUR 通过式（A.2）转换成呼吸吸入致癌斜率因子（SFi），并取经口摄入致癌斜率因子（SFo）和呼

吸吸入致癌斜率因子（SFi）中的较大值作为污染物的致癌斜率因子（SF）。

污染物的非致癌效应毒性分值可根据其非致癌参考剂量（RfD）和呼吸吸入参考浓度（RfC）确定，

RfC 通过式（A.3）转换成呼吸吸入参考剂量（RfDi），并取经口摄入参考剂量（RfDo）和呼吸吸入参考

剂量（RfDi）中的较小值作为污染物的非致癌参考剂量（RfD）。

14.5

𝑆� = IUR×61.8…………………………………………（A.2）

式中：

SFi ——呼吸吸入致癌斜率因子，(kg·d)/mg；

IUR——呼吸吸入单位致癌风险，m3/mg。

61.8

���� = RfC×14.5………………………………………（A.3）

式中：

RfDi ——呼吸吸入参考剂量，mg/(kg·d)；

RfC ——呼吸吸入参考浓度，mg/m3。

致癌污染物的毒性分值赋值见表 A.1，非致癌污染物的毒性分值赋值见表 A.2（慢性暴露）和表 A.3

（急性暴露）。

7

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/935103340324011114