# 毕业设计 (论  文)

设计（论文）题目	综采工作面大采高采煤方法的应用

学	生

学习中心

专	业	煤矿开采技术

层	次

年	月	日

# 摘	要

煤炭我国重要的基础能源和重要原料，煤炭工业的发展支撑了国民经济的快速发展。煤炭在我国一次能源生产和消费结构中的比重仍

居前列

近年来，随着综采设备制造技术的飞速发展，综采设备走向重型化、强力化和自动化，使设备的可靠性得到保证，有力的推动了大采高综采技术的发展，带来了新一轮采煤技术的革命，目前在神东、晋城等矿区已率先在 f=1.5-5 的厚煤层中使用大采高综采设备，实现了国内工效最高，吨煤成本最低的成果，极大地提高了煤炭市场的竞争能力。

本文主要观点有：在煤炭企业生产中地质条件和煤炭赋存条件允许的情况下应该优先考虑使用大采高采煤方法。

关键词：大采高；综采技术；

# 目 录

摘要	2

- 绪论	4

  - 研究的目的和意义	4

    - 研究目的	4

    - 研究意义	4

  - 本文的框架结构	5

- 煤炭工业发展现状及面临的主要挑战	6

  - 煤炭工业发展现状	6

    - 改革开放以来煤炭工业取得显著成绩	6

    - 行业主要特点	6

  - 、煤炭工业面临的主要挑战	6

    - 资源保障问题	6

    - 煤矿生产能力与技术结构问题	8

    - 行业结构与企业发展问题	8

    - 煤矿安全与矿区环境治理问题	10

    - 煤炭运输与燃煤污染问题	10

- 大采高技术发展现状	11

  - 我国大采高技术的应用	11

  - 高效综采的快速发展	12

- 综采工作面大采高采煤方法在潞安王庄矿的应用	14

  - 王庄煤矿概况	14

  - 工作面巷道布置及生产系统	16

    - 工作面位置选择分析	16

    - 工作面巷道布置	17

    - 生产系统	20

  - 工作面设备选择	21

    - 工作面设备选择	26

  - 采煤方法及回采工艺	27

    - 采煤方法	27

    - 回采工艺	27

    - 工艺说明	27

  - 大采高自动化综放工作面取得的成就	28

    - 、工作面单产、工效再创新高	28

    - 、提高了采高，优化了采放比，提高了资源回收率…29

- 研究结论建议	29

参考文献	30

# 绪 论

  - 研究的目的和意义

    - 研究目的

为了研究大采高综采技术的可行性与必要性，详细地分析王庄矿的煤层赋存和现有生产技术状况，并对神东上湾、晋城寺河及赵庄等矿进行了现场考察，收集了各矿使用大采高综采设备开采的有关技术资料，经过分析对比认为，目前大采高综采工作面采用大功率，高可靠性设备，具有较强地适应能力，在王庄矿使用是可行的，必将进一步加快王庄矿以减队减面，增产增效为主要内容的集约化发展步伐，推动王庄乃至潞安的采煤技术发展，促进安全高效矿井的建设。

    - 研究意义

经过详细地分析王庄矿的煤层赋存和现有生产技术状况，并对神东上湾、晋城寺河及赵庄等矿进行了现场考察，收集了各矿使用大采高综采设备开采的有关技术资料，认为目前大采高综采工作面采用大功率，高可靠性设备，具有较强地适应能力，必将进一步加快王庄矿以减队减面，增产增效为主要内容的集约化发展步伐，推动王庄乃至潞安的采煤技术发展，促进安全高效矿井的建设。在采煤机械化程度日益提高的今天，选用先进的采煤技术已成为保障煤矿企业安全高效生产的必由之路。

  - 本文的框架结构

本文一共分为五章，第一章是绪论，对全文内容进行提纲性的概

括，起到总领的作用。第二章是概述煤炭工业发展现状及面临的主要挑战。第三章是大采高技术发展现状。第四章是综采工作面大采高采煤方法在潞安王庄矿的应用。第五章是研究结论与建议。

# 煤炭工业发展现状及面临的主要挑战

  - 煤炭工业发展现状

煤炭是我国重要的基础能源和重要原料，煤炭工业的发展支撑了国民经济的快速发展。煤炭在我国一次能源生产和消费结构中的比重仍将占主体地位

    - 改革开放以来煤炭工业取得显著成绩

（1）．煤炭产量持续增长

全国原煤产量由改革开放初期的 6 亿吨左右提高到 2011 年产量

35.2 亿吨，增长将近 6 倍，为我国国民经济发展提供了能源保障。

（2）．生产水平大幅度提高

大中型煤矿机械化水平、单产、单进、原煤工效，都逐年增高。建成了一批国际领先、高产高效矿井，初步建全了技术、设计、制造、培训比较完整的技术保障体系。

- 产业结构调整取得重大进展

政企分开迈出重大步伐，大多数国有大中型煤炭企业建立了现代企业制度。企业开始了跨地区、跨行业的产业联合，煤、电、化、路、港、航产业链开始形成，一批劣势企业退出市场。

- 行业整体效益不断增加

在经历三年严重的经济困难后，2001 年煤炭行业开始走出低谷，呈现恢复性增长。2002 年后步入快速增长周期，经济运行质量不断提高。2011 年，全国规模以上工业企业实现利润 54544 亿元。

    - 行业主要特点

      - 煤炭是资源性行业

煤炭是不可再生的资源。煤矿的寿命取决于其所拥有的煤炭储量。我国大多数煤矿远离城市和经济发达地区、社会负担重，经济基础差。地区条件不一，煤炭企业发展不平衡性在行业中十分突出。

      - 煤炭是高危行业

因煤矿生产条件所限，从历史上看，在各国工业部门中，煤矿的事故死亡率是最高的。我国煤矿 95%生产能力是井工开采。高瓦斯和双突矿井在全国煤矿矿井比重高，90％矿井有煤尘爆炸危险性。随着开采深度增加，影响安全生产因素愈来愈多，条件愈来愈复杂。

      - 煤炭是投资高风险行业

煤矿开采环节复杂，矿井建设投资大，周期长，见效慢，煤炭市场不确定因素多。因此，从建井到生产，经营风险大，多数煤炭企业产业结构上的问题影响了企业市场适应能力和抗灾能力。

( 4)．煤炭是为国民经济发展做贡献的行业

煤炭属于初级产品，煤矿的效益向后续加工工业传递和辐射。单一的产品结构，企业经济效益难以提高，我国煤炭开采的价值和效益体现在后续产业和对国民经济发展的支撑作用。

  - 、煤炭工业面临的主要挑战

    - 资源保障问题

我国煤炭品种齐全、资源比较丰富，但资源勘探程度低，经济可采储量和人均占有量较少，资源破坏和浪费严重，生态环境和水资源严重制约煤炭资源的开发。

我国煤炭资源区域分布不均衡。秦岭、大别山以北，煤炭储量占全国总储量的 90.7%，其中晋、陕、蒙三省（区）占全国的 65%。

资源保证程度低。截止2000 年末，我国尚未利用的精查储量约为600

亿吨，目前可供大中型矿井利用的精查储量仅 300 亿吨左右。据估算，

到 2020 年，煤炭精查储量需增加约 1250 亿吨。

当前我国资源破坏和浪费严重。部分煤炭企业存在着"采厚弃薄"、"吃肥丢瘦"等浪费资源现象，全国煤矿平均资源回收率为 30%～35%左右，资源富集地区的小型矿井资源回收率只有 10%～15%。我国适合建设大型煤炭基地的整装煤田，随意被分割肢解现象严重。

    - 煤矿生产能力与技术结构问题

      - 煤矿生产技术水平低

全国采煤机械化程度仅为 42％，除部分国有大矿之外，大多数煤矿生产技术水平低，装备差，效率低。特别是乡镇煤矿，基本上是非机械化开采。

      - 部分煤矿超能力生产

国有煤矿产量中，属于超能力和无能力矿井生产的煤炭占国有煤矿

产量比例较大。煤矿超强度超能力生产满足了国民经济发展对煤炭的需求，但其造成的负面影响，一是缩短煤矿开采年限，二是威胁煤矿安全生产。

      - 大中型煤矿煤炭供给能力不足

据预测，我国现有生产煤矿和在建煤矿的合计生产能力到 2010 年

和 2020 年分别为 17.7 亿吨和 14.7 亿吨。要实现煤炭产需平衡，需要再建设一批新井和扩大现有煤矿的生产能力。

    - 行业结构与企业发展问题

      - 煤炭产业集中度低

我国煤炭企业市场集中度偏低，远低于世界其它主要产煤国家。

( 2)．煤炭企业负担过重

煤矿企业税负比 1994 年税制改革前提高了 6 个百分点；煤炭行业支出铁路建设基金较多；国有重点煤矿企业办社会问题突出。

国有重点煤矿在职人员较多，由于所在地区社会承受能力弱，难以减人提效。

部分煤矿资源枯竭，生产能力下降，生产成本上升，富余人员、工伤抚恤人员多，转产困难。

    - 煤矿安全与矿区环境治理问题

      - 煤炭安全形势严峻

2004 年煤矿共死亡 6027 人，百万吨死亡率为 3.08，显著高于世界其它主要国家。如美国为 0.03，波兰 0.09；2011 年仍然在 2000 人

左右。

大多数煤矿生产和安全技术装备落后，防灾抗灾能力差，重大、特大事故仍存在。

2)．矿区环境治理问题

矿井生产中排放的煤矸石约占原煤产量的 8～10%，现已累计堆存煤矸石 30 多亿吨，占地超过 15 万亩。

矿区地面塌陷、煤田自燃火灾、部分煤矸石自燃、煤矿瓦斯排放对生态环境构成严重影响。

煤矿开采每年排出地下水约 22 亿立方米，我国西北部主要煤炭产区，煤炭开采加剧了水资源的匮乏，对矿区生态环境造成影响。

井下煤层气年抽出量约 100 亿立方米，90％直接排放到大气中。

    - 煤炭运输与燃煤污染问题

      - 煤炭运输制约

我国煤炭资源主要分布在西北部，而煤炭消费重心在东南部，形成了"北煤南运、西煤东调"的格局，运输距离长，运输费用高，影响煤炭供应能力和市场竞争力：铁路运力不足的问题将长期存在；港口吞吐能力满足不了需要；公路长距离运输成本过高。

      - 煤炭消费与环境保护问题

煤炭在利用过程中将产生大量的污染物和温室气体。特别是煤炭的不合理利用，排放了大量烟尘和有害气体，严重污染环境。随着煤炭消费量的增加，环境保护压力将越来越大。

我国酸雨覆盖区已扩大到约占国土总面积的 30%，SO2 排放的 75%

以上来源于燃煤。酸雨污染加重。燃煤总量增加，烟尘排放总量仍居高。

# 大采高技术发展现状

  - 我国大采高技术的应用

我国国有重点煤矿厚煤层储量占 44％，而厚煤层产量占 45％以上，绝大多数高产高效矿井是在以厚煤层开采为主的生产条件下实现的。目前，我国重点煤矿厚煤层开采方法主要有综采放顶煤开采和大采高综采两种。放顶煤开采虽然已经在我国发展成为一种厚煤层高产高效采煤方法，广泛应用于 5～15m 厚煤层一次采全高，但仍有许多难以解决技术难题。对于 4～6m 的稳定厚煤层，大采高综采具有更好的技术经济优势， 近十年来，以神东矿区为代表的现代化矿井建设，依靠得天独厚的厚煤层覆存条件和先进的管理模式，采用国际一流装备，进行 4～6m 一次采全高，不断刷新工作面高产高效纪录，工作面年产超过 1000 万 t。晋城寺河煤矿采用国产大采高液压支架，成功实现 6 元 6.5m 一次采全高，月产突破 80 万 t，创造了世界最大采高高产高效纪录 国外主要产煤国家厚煤层开采主要采用一次采全高长壁开采，美国、澳大利亚等发达国家家的煤矿普遍采用高效集约化生产，最大采高 4．5m；南非和捷克最大采高达到 6m 液压支架向高工作阻力的两柱掩护式支架发展，支护工作阻力达 6 000～12 000kN，支护高度 3 一 6m，支架立柱缸径 320～440mm，支架中心距 1．75m和 2．om，支架控制方式为环形供液及电液控制，支架的降、移、升

循环时间小于 10s，支架的寿命试验高达 50 000 次以上.

  - 高效综采的快速发展

世纪之交的十多年间，以长壁高效综采为代表的煤炭井工开采技术取得前所未有的新进展。高效综采发展主要体现在以下三方面：一是综采工作面生产能力大幅度提高，采区范围不断扩大，出现了“一矿一面”年产数百万吨煤炭的高产高效和集约化生产模式；二是高效综采装备和开采工艺不断完善，推广使用范围不断扩大，中厚煤层开采、厚煤层一次采全高开采和薄煤层全自动化生产等技术和工艺取得巨大成功；三是高效综采装备的研制开发取得新的技术突破，年生产能力已经达到 10 Mt，并实现了综采工作面生产过程自动化，大型综采矿井技术经济指标已经达到大型先进露天矿水平。鉴于我国煤炭为主的能源结构和当前煤炭需求快速增长，高效综采也将成为能源开发技术重要的竞争领域一次采全高工作面的循环进度主要考虑采煤机 的截深，放顶煤开采工作面的循环进度.考虑采煤机截深和放煤步距。截深的确定首先是根据工作面整体生产能力进行考虑，综合机械化开采初期，工作面截深均选用 o．6m 标准截深，随着技术的进步，工作面装备能力的加大提供了采煤机足够的截割功率和输送机足够的输 送能力，巷道支护技术的提高保证了大断面巷道的掘进和维护, 给 工作面加大截深提供了有力的技术支持，近年来，高产高效矿井能够普遍采用 0．8m 和 1．om 截深，有力保证了矿井生产能力的提高。

实际生产中，截深的确定首先考虑煤层地质条件的影响，其考虑因素包括：工作面顶板的破碎程度、工作面煤质(硬度、节理层理发育

程度)、煤层的瓦斯含量等。其次要考虑工作面设备能力；截深的加 大是伴随着采煤机截割功率的增加而实现的，同时对采煤机截齿、截 割部受力、整体结构等因素有关，采煤机的能力增加一方面体现在截 割功率的增加，另一方面体现在牵引速度的增加；同时截深的选取还 应考虑支架的支护强度和 防护能力以及输送机的运输能力。采煤机 截深不但要考虑传统的截割功率大小，而且对于综采放顶煤工作面还 要考虑与放煤步距的协调统一。放顶煤工作面实践证明合理的放煤步 距为 1 m 左右。即采煤机截深为 0．6 m 时采用两刀一放，采煤机截 深为 0．8m 和 1．0m 时采用一刀一放。合理的放煤步距是提高回采率、降低含矸率的重要因素。放煤步距应该满足两个条件，一是与支架放 煤口的纵向尺寸的水平投影一致，二是与采煤机截深成整数倍关系。三、工作面生产能力工作面的生产能力与采煤机截深、牵引速度及设 备开机率有关。国产综采工作面装备经过近十几年的发展，技术水平 及可靠性得到了很大的提高，采煤机的牵引速度可以达到6～8m／min，综采工作面的开机率已经由 50％左右提高到 70％以上。

# 综采工作面大采高采煤方法在潞安王庄矿的应用

王庄煤矿自1988 年探索综放开采技术以来，经过近二十年的发展，这种对厚煤层的采煤技术日趋成熟,目前已经成为我国厚煤层的主要开采方法之一。但近年来，随着综采设备制造技术的飞速发展，综采设备走向重型化、强力化和自动化，使设备的可靠性得到保证，有力的推动了大采高综采技术的发展，带来了新一轮采煤技术的革命，目前在神东、晋城等矿区已率先在 f=1.5-5 的厚煤层中使用大采高综采

设备，实现了国内工效最高，吨煤成本最低的成果，极大地提高了煤炭市场的竞争能力。

### 王庄煤矿概况

王庄煤矿于 1966 年 12 月建成投产，原设计能力为 90 万吨/年，先后经过两次改扩建和多次系统环节改造，矿井集约化程度、综合生产能力和可持续发展能力大幅度提高，目前矿井安全生产许可能力达 710 万吨/年。王庄矿井田面积 79.68Km2 （包括后备区 28Km2），开采深度由+880 米至+350 米标高.

矿井开拓:矿井开拓方式为立、斜井综合开拓，现有+740和+630两个生产水平，上下水平通过暗斜井沟通。目前，正在准备+540水平的开拓延深。现有43、52、61、62四个生产盘区。

主提升运输系统:王庄矿有两套主提升运输系统，+740 水平为立井箕斗(7.5t/斗)提升，+630 水平为斜井胶带提升。主斜井胶带年提升能力为 537 万吨，主立井箕斗年提升能力为 175 万吨，通过主提升运输系统环节改造，沟通了两水平的主运输提升系统，实现了两水平提升能力互补，矿井综合提升能力超过 710 万吨/年。

辅助运输系统: 辅助运输为轨道运输,轨道轨距为900mm。斜井轨道提升方式为斜井串车提升。水平大巷均采用架线电机车牵引材料列车运送生产材料、设备等。采区车场及采区轨道，采用无极绳绞车与小绞车接力运输方式运送材料。工作面风、运巷轨道采用无极绳绞车与小绞车牵引运输方式。

地质概况：王庄煤矿现开采的 3 号煤层赋存于二叠系下统山西组地层的中下部， 煤层厚度 3.16～ 7.87m， 平均厚度 6.62m， 硬度 f=1-3,62、43 采区稍硬，f=2-3，结构一般较简单，该煤层厚度变异系数Ｙ＝10.59％。其可采指数Ｋm＝１，属稳定煤层。3 号煤层直接

顶板为砂质泥岩、泥岩、局部为粉砂岩，厚 0～ 10.75m。老顶为中粒砂岩、细粒砂岩，厚 1.10～13.60m。裂隙发育，呈张开状，无充填物充填。煤层上覆岩性,从直接顶到老顶为软弱～坚硬型，坚硬～坚硬型。上部覆岩为软弱～坚硬相间平行复合结构。岩层倾角为 3～11

°。直接底板为炭质泥岩、砂质泥岩、粉砂岩，厚度 0～5.33m。其下部为细粒砂岩和中粒砂岩。

现有储量：截止 2007 年 12 月末，王庄煤矿现开采的 3 号煤层储量/资源量为 39584.4 万吨， 其中现生产水平+740 及+630 水平 16237.1 万吨，+540 水平 23347.3 万吨。现生产水平工作面圈定储量为 3121.5 万吨，工作面可采储量为 2809.4 万吨。+540 水平除去村庄及高速路压煤，河下压煤外，可供开采设计的储量为 7404.6 万吨。

综上所述，王庄矿在生产规模、地质条件和煤层储量等方面上具备应用大采高综采设备的能力和条件。

  - 工作面巷道布置及生产系统

    - 工作面位置选择分析

根据本次对神东上湾、晋城寺河及赵庄等矿大采高工作面现场调研情况，综合分析王庄矿各采区煤层赋存、矿压特征和生产条件，认为将大采高工作面布置在 6207 较为合理：

1、6207 所在的 62 采区为 2006 年新投入运行的采区，储量丰富，安排衔接容易；另一方面 62 采区进风 6450m3/min，6207 工作面回采时，风量也容易满足。

2、6207 工作面埋藏深度为 260 米左右，煤质为 f=2-3，构造简单，与晋城寺河矿相似，同时根据相邻 6205 已采工作面的矿压资料分析，62采区的矿压显现不明显。

3、6207 工作面为下山回采，可以适当缓解大采高开采带来的煤

墙片帮现象，有利于煤墙和顶板管理。

### 工作面巷道布置

（1）、工作面巷道布置

6207 工作面沿煤层倾斜方向布置，俯斜开采。工作面切眼长度

230m ,沿推进方向风、运巷长 970m。6207 工作面巷道布置见图

6207风巷

6207工作面

6207运巷

2—1。

图 2—1 6207 工作面巷道布置图

(2). 巷道断面与支护形式

巷道断面、支护形式及用途

6207 工作面风、运两巷及开切眼均采用锚网支护，

运巷主要用于运煤、进风及列电、皮带、转载机等设备布置。风巷主要用于运料、回风。

巷道断面确定

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/936001151123010100