# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项     目     名   称 ：     骨粉加工建设项目

建设单位（盖章） ：     临邑凯丰饲料加工厂

编     制     日   期 ：      2023 年 12 月

中华人民共和国生态环境部

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 骨粉加工建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2312-371424-89-01-846104 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 山东省德州市临邑县临南镇夏口工业园东首路东 |  |  |
| 地理坐标 | （116 度 55 分 10.482 秒，37 度 2 分 53.046 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C1329 其他饲料加工 D4430 热力生产和供应 | 建设项目 行业类别 | 十、农副食品加工业 饲料加工 132* 四十一、电力、热力生产和供应业 91 热力生产和供应工程（包括建设 单位自建自用的供热工程）中“天然 气锅炉总容量 1 吨/小时（0.7 兆瓦） 以上的；使用其他高污染燃料的” |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 临邑县行政审批服务 局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2312-371424-89-01-846104 |
| 总投资（万元） | 120 | 环保投资（万元） | 20 |
| 环保投资占比 （%） | 16.67% | 施工工期 | 2 个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海）面积 | 1500 平方米 |
| 专项评价设置 情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：夏口工业园区； 审批机关：临邑县临南镇人民政府； 审批文件名称及文号：《关于设立夏口、双丰两个工业园区的通知》 （临南政发【2019】22号）。 |  |  |
| 规划环境影响 ## 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环 境影响评价符 合性分析 | 根据临南政发【2019】22 号，夏口工业园区四至范围为北至鱼洼干 沟、南至夏王路两侧、西至刘双庙桥、东至济南市济阳区界，本项 目位于夏口工业园区内，项目租赁临邑绿地生物科技有限公司现有 厂房作为生产车间，不新增用地，根据临邑县临南镇规划，厂区占 地为建设用地，符合规划要求。 |  |  |

| 其他符合性分 析 | （一）“三线一单”符合性分析 根据德州市人民政府 2021 年 6 月 28 日印发的《关于印发德州 市“三线一单”生态环境分区控方案的通知》德政字【2021】19 号文 与《关于印发德州市“三线一单”生态环境分区管控方案 2022 年度更 新内容》（德环委办字[2023]8 号）要求中的有关内容，分析本项目“三 线一单” 的符合性分析，具体分析如下： 1 、生态保护红线与一般生态空间管控 ①生态保护红线 本项目区域生态红线保护区分布情况如下： 临邑县生态保护红线信息表 序号; 编号; 生态保护红线; 面积（km2）. 1; YS3714241110013; 德州红坛寺地方级森林自然公园; 5.13. 2; YS3714241110014; 利民水库; 1.20. 3; YS3714241110015; 马颊河; 0.56. 4; YS3714241110016; 徒骇河; 0.93. 本项目中心经纬度为东经 116 °55' 10.482"，北纬 37 °2'53.046"， 不在临邑县生态保护红线分区定界内，符合德州市生态红线保护要 求。 ②一般生态空间 本项目位于山东省德州市临邑县临南镇夏口工业园东首路东， 未在上述一般生态空间范围内。因此本项目符合生态保护红线和一 般生态空间管控要求。 2 、环境质量底线及分区管控 根据《关于印发<德州市“三线一单”生态环境分区管控方案2022 年度更新内容> 的通知》（德环委办字[2023]8号），项目建设与环境 质量底线及分区管控要求符合性分析如下： 环境质量底线及分区管控要求符合性分析一览表 要 素; 环境质量底线; 项目所在 管控分区; 管控要求; 符合性分析. 大 气 环; 到 2025 年，全市 PM2.5 浓度 进一步下降，达到 40μg/m3。 到 2035 年，全市大气环境; 本项目所 在临南镇 属于大气; 执行《区域性大气 污染物综合排放标 准》; 本项目废气 排放执行《区 域性大气污. |
| --- | --- |

|  | 境 | PM2.5 浓度达到国家环境空气 质量标准的要求，即 35μg/m3。 | 环境弱扩 散重点管 控区，编 码： YS37142 42330007 。 | （DB37/2376-2019 ) 规定的重点控制 区标准。应避免大 规模排放大气污染 物的项目布局建 设。已有改扩建项 目要提高节能环保 准入门槛，实行大 气污染物排放减量 置换。区内禁止新 建除热电联产以外 的煤电项目，禁止 新、改、扩建“两高” 项目建设（按照山 东省“两高”项目管 理名录确定）；优 先实施清洁能源代 替，淘汰区域内现 存的上述禁止项 目。新建、改建或 扩建其他项目实行 区域大气污染物二 倍量削减，即按照 建设项目污染物排 放量的 2 倍及以上 实行区域污染物总 量削减代替。 | 染物综合排 放标准》 （DB37/2376 -2019）规定的 重点控制区 标准要求、 《大气污染 物综合排放 标准》 （GB16297- 1 996）、《恶 臭污染物排 放标准》 （GB14554-9 3）、《锅炉 大气污染物 排放标准》 （DB37/2374 -2018）规定的 重点控制区 标准要求；本 项目不属于 大规模排放 大气污染物 的项目；项目 严格执行大 气污染物排 放减量置换； 项目不属于 煤电项目，不 属于“两高”项 目；项目严格 执行大气污 染物总量控 制制度。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 水 环 境 | 通过分析水环境功能区划、 德州市水污染防治控制单元 达标方案中目标、指标的要 求，根据水体功能，提出覆 盖全流域的水环境质量目 标。近期以现状水质和目标 可达性为依据，结合水污染 防治控制单元达标方案设定 底线目标，未列入达标方案 的断面原则上按上游干流、 支流水质不低于下游干流断 面水质目标设置；远期主要 以环境功能区划和目标可达 性为依据设定。 | 本项目所 在水环境 控制单元 为临南镇 控制单 元，管控 分区编 码： YS37142 43210032 , 为水环 境一般管 控区。 | 控制高耗水工业项 目建设。依法淘汰 落后产能，完成国 家、省下达的年度 淘汰落后产能任务 目标，鼓励企业主 动开展计划外淘 汰。全面排查装备 水平低、环保设施 差的小型工业企 业，依法全部取缔 不符合产业政策的 小型造纸、制革、 印染、染料、颜料、 | 本项目不属 于高耗水工 业项目，不属 于落后产能； 项目建设符 合国家产业 政策要求，不 属于不符合 产业政策、严 重污染水环 境的小型生 产项目。 |

到 2025 年，全市水环境质量 进一步改善，县级及以上集 中式饮用水水源水质全部达 到或优于Ⅲ类，水功能区水 质全面达标，省级及以上考 核断面达到或优于Ⅲ类的水 体断面达到 15%左右，稳定 达到或优于 IV 类水体断面超 过 50%。 到 2035 年，全市水环境质量 总体改善，省级及以上考核 断面稳定达到或优于Ⅲ类的 水体断面达到 30%左右，稳 定达到或优于 IV 类水体断面 超过 80% ，城乡全面消除黑 臭水体，乡镇级及以上集中 式饮用水源地水质全部达到 或优于 III 类，水生态系统实 现良性循环。; 电镀、农药、化工、 炼油、废旧塑料再 生等严重污染水环 境的生产项目。. 土 壤 环 境; 到 2025 年，全市土壤环境质 量稳中向好，农用地和建设 用地土壤环境安全得到有效 保障，土壤环境风险得到全 面管控，受污染耕地安全利 用率达到 92%以上，污染地 块安全利用率达到 93%以 上。 到 2035 年，受污染耕地安全 利用率达到 97%以上，污染 地块安全利用率达到 97%以 上，土壤环境质量全面改善， 生态系统实现良性循环。; 本项目位 于现有建 设用地范 围内，不 属于土壤 环境重点 监管企 业，属于 建设用地 一般管控 单元。; 管控要求：建设用 地风险管控严格执 行《工矿用地土壤 环境管理办法（试 行）》和《污染地 块土壤环境管理办 法（试行）》。 建设用地一般管控 单元：建立一企一 档，标注地块内的 风险源，标明企业 的特征污染物。; 企业拟按照 建设用地一 般管控单元 相关管控要 求执行。. 综上分析，项目建设能够满足相应环境管控分区要求。项目通 过对废气进行有效收集处理，确保稳定达标排放；项目废水均不直 接外排；项目固体废物均得到合理处置，去向明确，因此项目的实 施不影响当地污染物减排任务的完成，能够满足环境质量底线要求。 3 、资源利用上线符合性 根据《关于印发<德州市“三线一单”生态环境分区管控方案2022 年度更新内容> 的通知》（德环委办字[2023]8号），项目建设与资源 利用上线及分区管控要求符合性分析如下：

|  | 资源利用上线及分区管控要求符合性分析一览表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名 称 | 利用上线 | 管控分区 | 管控要求 | 符合性分 析 |
|  | 能 源 资 源 | 按照能源消费强度和消费总 量“双控”机制要求，分解落实 压减任务， 明确牵头部门和 责任分工，完善工作机制， 协同推进煤炭消费减量替代 工作，完成省定压减任务。 初步确定“十四五” 时期，煤炭 消费只减不增，按照每年 2% 压减，实际消费总量需等国 家确定压减基调后由省发改 委下达。 | 结合各控 制单元大 气环境质 量现状分 析 提 出 能 源利用上 线管控要 求。考虑大 气环境质 量改善要 求，在人口 密集、污染 排放强度 高 的 区 域 优先划定 高污染燃 料禁燃区， 作为重点 管控区，面 积 约 为 460.63km2 , 其余作为 一般管控 区。 | “ 禁燃区” 范围内，禁止 销售、燃用高污染燃料； 禁止新（扩、改）建燃 用高污染燃料的项目； 现有高污染燃料燃用设 施，除用于城市集中供 热外，有关单位和个人 应当在规定的期限内改 用天然气、液化石油气、 电或其他清洁能源。逐 步取缔热电联产供热管 网覆盖范围内的供热锅 炉、工业蒸汽锅炉及各 种洗浴锅炉，推进热电 联产和集中供热。 | 本项目位 于临邑县 临南镇夏 口工业园 东首，本 项目不在 禁 燃 区 内，且项 目燃用的 生物质颗 粒燃料不 在禁燃类 别内，因 此，本项 目所属能 源资源管 控分区为 一般管控 区。本项 目所在区 域不在热 电联产供 热管网覆 盖 范 围 内。 |
|  | 水 资 源 | 坚持“ 四水四定”原则，统筹生 产、生活、生态用水，统筹 全市地表水等各类水资源， 优先保证生活用水，合理安 排农业用水和工业用水，实 行最严格的水资源管理制 度，严格落实水资源双控制 度，把水资源作为最大的刚 性约束，加强水资源的开发 利用管理，制定水资源综合 利用规划，明确控制目标。 控制高耗水产业发展和高耗 水工业项目建设，加强固定 资产 投 资 项 目节 能节 水 审 查，严格建设项目水资源论 证审查把关；积极开展再生 水利用，提高再生水利用率。 到 2025 年，万元 GDP 用水 量比 2020 年下降 10%以上； 农田灌溉水有效利用系数达 | 严格按照 省水利厅 划分的德 州市地下 水超采区 情况，对我 市的超采 区进行治 理。德州市 全市属于 深层承压 水禁采区， 武城县、夏 津县、乐陵 市、宁津县 部分地区 同时属于 浅层地下 水限采区。 | 德州全市属于地下水超 采区，根据《山东省地 下水超采区综合整治实 施方案》 的要求，除居 民生活用水与应急供水 外，严禁新增地下水取 水量；确需取用地下水 的，要在现有地下水开 采总量控制指标内调剂 解决，并逐步削减地下 水开采量。取用地下水 总量已达到或超过控制 指标的地区，暂停审批 其建设项目新增取用地 下水。实行地下水用水 总量和水位双控，加强 超采地区地下水监测和 治理，推动实现地下水 水位回升。 浅层地下水限采区：按 | 本项目不 属于高耗 水项目， 项目运行 过程中拟 加强用水 管理，提 高水资源 利 用 效 率；项目 用水采用 管道自来 水，不开 采 地 下 水。 |

|  |  | 到 0.6381 左右。 到 2035 年，万元 GDP 用水 量比 2020 年下降 21%以上； 农田灌溉水有效利用系数达 到 0.6411 左右。 |  | 照省水利厅划定的浅层 超采区范围，编制超采 区治理方案，按照年度 计划进行超采区治理， 逐步实现限采区内地下 水采补平衡。 深层地下水禁采区：深 层承压地下水原则上只 能作为应急和战略储备 水源要求，现状深层承 压水开采井要结合替代 水源建设逐步封停。逐 步关停非生活用水和部 分有水源替代条件的深 层承压水开采井，2025 年前全部关停深层承压 水开采井。 试行“ 退地减水” 措施， 适当减少用水量较大的 农作物种植面积，改种 耐旱作物和生态树种。 工业生产、城市绿化、 生态景观等要优先使用 再生水。对具备使用再 生水条件但未充分利用 的钢铁、火电、化工、 造纸、印染等项目，不 得批准其新增取用地下 水。 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 土 地 资 源 | 到 2025 年，全市耕地保有量 保持在 6432.07km2 以上。确 保 基 本 农 田 数 量 不 低 于 5283.02km2，质量稳定中有提 高、布局更合理。全市建设 用 地 总 规 模 达 到 2031.50km2，其中城乡建设用 地规模控制在 1685.28km2 以 内； 交通、水利及其他建设 用地规模将达到 346.21km2， 基础设施发展用地需求得到 保障。土地资源开发利用程 度达到 19.61% ，土地资源开 发利用效率提高到 50.86 万 元/ 公顷 。林地面积不低于 575.36km2 ，全市林木覆盖率 达 45% ， 人均 绿地 面积 达 12.00m2。 通过对我市近十年土地利用 变化规律进行分析后预测， | / | 土地资源开发程度：德 州市2018 年土地利用开 发程度为 18.23% ，2020 年达到 18.30%。到 2025 年，德州市全市的土地 利用开发程度控制在 19.63%，到 2035 年，德 州市全市的土地利用开 发程度控制在 21.34%。 土地资源开发效率：提 高土地利用率及产出 率，调整中心城区产业 结构，改变单一中心不 均匀发展的格局，加强 乡镇企业的发展， 以促 进德州市经济的可持续 发展。到 2025 年德州市 土地资源开发利用效率 控 制 在 50.86 万 元/ 公 顷，到 2035 年为 95.47 | 本项目建 设租赁现 有厂区内 的车间， 不新增用 地。根据 临邑县临 南 镇 规 划，厂区 占地为建 设用地， 符 合 要 求。 |

|  |  |  | 到 2035 年，全市耕地保有量 控制在 6379.92km2 以上，建 设 用 地 总 规 模 达 2208.70km2，交通、水利及其 他 建 设 用 地 规 模 将 达 到 395.49km2 ，土地资源开发利 用程度控制在 21.32% ，土地 资源开发利用效率提高到 95.47 万元/公顷。 |  |  | 万元/公顷。根据《山东 省建设用地控制标准 （2019 版）》的要求， 国家级开发区投资强度 不低于 280 万元/亩，省 级经济开发区投资强度 不低于 160 万元/亩。德 州市土地资源具体要求 按照发布后的《德州市 国土空间总体规划》相 应要求执行。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 、生态环境准入清单符合性 根据《关于印发<德州市“三线一单”生态环境分区管控方案2022 年度更新内容> 的通知》（德环委办字[2023]8号）中综合管控单元划 定结果可知，本项目所在临南镇属于“2-重点管控区”，环境管控单元 编码为ZH37142420005。项目建设与临南镇环境管控单元管控要求符 合性分析见下表： 项目建设与临南镇环境管控单元管控要求符合性分析一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分类 |  | 文件要求 |  |  | 本项目情况 |  |  |
|  |  | 空间 布局 约束 |  | 1.执行全市空间布局约束要求。 |  |  | 根据下表分析，项目建设符 合德州市空间布局约束要 求。 |  |  |
|  |  |  |  | 2. 限制报告书级别的工业项目建设（农副产 品加工业、食品制造业、家具制造业、机 械加工业、石油和天然气开采业除外） 。 禁止新上机制砂、机制石子等废气污染物 排放量较大的工业项目，控制新上耗水量、 废水排放量较大的工业项目。 |  |  | 本项目属于编制报告表的 工业项目建设；项目不属于 机制砂、机制石子项目，不 属于高耗水和高排水项目。 |  |  |
|  |  | 污染 物排 放管 控 |  | 1.执行《区域性大气污染物综合排放标准》 （DB37/2376）（包括有分区要求的行业标 准）规定的重点控制区排放标准。 |  |  | 项目废气排放执行 《区域性大气污染物综合 排放标准》 （DB37/2376-2019）规定的 重点控制区标准要求、《大 气污染物综合排放标准》 （GB16297- 1996）、《恶 臭污染物排放标准》 （GB14554-93）、《锅炉 大气污染物排放标准》 （DB37/2374-2018）规定的 重点控制区标准要求。 |  |  |
|  |  |  |  | 2.严格控制VOCs排放重点行业新增污染物 排放量，单元内涉及挥发性有机物排放的 行业应严格遵守山东省地方标准《挥发性 有机物排放标准》（DB37/2801）。涉VOCs |  |  | 本项目不涉及VOCs排放。 |  |  |

企业无组织排放控制执行《挥发性有机物 无组织排放控制标准（GB37822）》。. 3.执行《流域水污染物综合排放标准第4部 分：海河流域》标准。加强农村生活污水 收集与处理设施建设。; 本项目废水均不直接外排。. 4.加强农业面源污染综合防治。严格控制高 毒高风险农药使用，执行化肥质量标准， 深入推进测土配方施肥。推进废旧农膜回 收工作。; 本项目不涉及相关情况。. 5.加强养殖污染治理，推进畜禽粪污资源化 利用。; 本项目属于其他饲料加工、 热力生产和供应项目，不属 于禽粪污资源化利用项目。. 6.强化秸秆禁烧管控，加强属地网格化监 管，严格依法落实秸秆禁烧制度。; 本项目不涉及相关情况。. 环境 风险 防控; 1.推广高效低毒低残留农药、生物农药等新 型产品和先进施药器械；推广高效缓控释 肥料、生物肥料等新型产品。; 本项目不涉及相关情况。. 2.生产、使用、存储、运输危险化学品的企 业事业单位，应当采取风险防范措施，编 制突发环境事件应急预案并定期开展演 练，预防环境污染事故的发生。; 本企业不涉及危险化学品。. 3.建立各企业危险废物的贮存、申报、经营 许可、转移和处置管理制度，并负责对危 废相应活动的全程监管和环境安全保障。; 本项目无危废产生，不涉及 相关情况。. 4.加强乡镇工业企业污染防治，防止超标排 放现象。; 本项目废气采取相关治理 措施，确保达标排放。. 资源 开发 效率 要求; 1.推进农业节水，提高农业灌溉用水有效利 用系数。; 本项目不涉及相关情况。. 2.改进高耗水行业的生产工艺，推行少水、 无水新工艺，提高工业用水重复利用率。; 本项目不属于高耗水行业。. 3.倡导生活节约用水。推广节水型器具。; 企业积极倡导办公生活节 约用水，采用节水型器具。. 项目建设与《德州市生态环境准入清单（总则）》中空间布局 约束符合性分析如下： 《德州市生态环境准入清单(总则)》中空间布局约束符合性分析表 分 类; 管控要求; 本项目情况. 空 间 布 局 约 束; 禁 止 开 发 建 设 活 动 的; 1 、禁止新建国家《产业结构调整指导目录》规定的 限制类和淘汰类工艺、技术、装备及产品的生产项目。 2 、禁止新建光气生产项目（不含延长产业链项目）。 3 、禁止新建有色金属冶炼项目（不含压延加工）。 4 、禁止新建再生铅项目。 5 、禁止新建石棉制品项目。 6 、禁止开采深层地下水的取水项目（饮用水按照相 关要求执行）。 7 、禁止新建石灰窑、粘土砖瓦窑项目。; 本项目属于其他 饲料加工、热力生 产和供应项目，项 目所采用的工艺、 设备均不属于国 家发展和改革委 员会发布的《产业 结构调整指导目 录》（2019年本及.

|  |  | 要 求 | 8 、禁止钢铁、平板玻璃、水泥（含熟料生产和粉磨 站，资源综合利用除外）、铸造、生活垃圾填埋（含 扩建）等行业新增产能项目（生活垃圾焚烧处置产生 的飞灰填埋场除外，但应符合相应规划）。 9 、禁止新建、改建（新增设备和产能）及扩建不符 合国家和省有关危险化学品生产、储存的行业规划和 布局的生产项目。 10 、禁止新（扩）建集中处置焚烧设施（年危险废物 产生量大于5000吨的企业自建配套焚烧设施除外）和 填埋场项目；对于其他已建及在建的危险废物利用处 置能力接近饱和或过剩的危险废物类别，禁止新（扩） 建该类别危险废物利用处置设施项目。 11 、禁止新（扩）建废矿物油综合利用项目 | 2021年修改）中的 “ 限制类”和“淘汰 类” ，不属于管控 要求中规定的禁 止建设项目。 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 限 制 开 发 建 设 活 动 的 要 求 | 敏感区域限制开发建设活动的要求： 1 、集中式供水的饮用水地表水源地、地下水源地及 为地表水源地输水的引黄、引江河道范围内进行开发 建设，执行《德州市饮用水水源保护区划分方案》《山 东省灌区管理办法》中相关规定。其中，饮用水地表 水源一级保护区禁止新建、扩建与供水设施和保护水 源无关的建设项目；在饮用水水源二级保护区内，禁 止新建、改建、扩建排放污染物的建设项目。 2 、南水北调工程管理范围和保护范围内进行开发建 设，执行《山东省南水北调条例》《山东省南水北调 工程沿线区域水污染防治条例》中相关规定。 3 、漳卫新河、马颊河、德惠新河、徒骇河干流禁止 新设入河排污口，严格控制改设、扩建入河排污口， 潘庄引黄干渠、李家岸引黄干渠、引徒总干、七一河、 六五河等引黄、引江河道以及其他具有引黄、引江功 能的河道均禁止设置排污口，其他河流限制新设入河 排污口，必须设置的须经行政主管部门批准。加强对 主要河流及岸线的管理和保护，河道两侧管理和保护 区范围内进行开发建设，执行《德州市河道管理办法》 中相关规定。其中，在河道管理范围内进行建设活动 须经主管部门批准同意，在保护范围内进行建设活动 须征求主管部门意见。 4 、加强对黄河的保护，沿黄区域开发建设须满足相 应管理和保护要求。 5 、加强对大运河的保护（包括卫运河、南运河）。 在大运河核心监控区进行建设，必须符合《山东省大 运河文化保护传承利用实施规划》。大运河遗产保护 范围和建设控制地带内进行开发建设，执行《大运河 山东省德州段遗产保护规划》、《关于进一步加强大 运河（德州段）遗产保护管理和开发利用的通知》中 相关规定，实行建设项目遗产环境影响评价制度和项 目申报审批制度。未经文物部门批准实施的项目，一 律不予审批。除依法批准的防洪、航道疏浚、水工设 施维护、输水河道等关系国计民生的重点工程外，任 何单位或者个人不得在大运河遗产保护规划范围内 进行破坏大运河遗产本体的工程建设。 | 本项目位于临邑 县临南镇夏口工 业园东首，不在前 述敏感区域内，且 不存在前述敏感 区域内的建设活 动。 |

|  |  |  | 6 、国家级森林公园规划范围内进行开发建设，执行 《国家级森林公园管理办法》中相关规定，严格按照 总体规划要求进行，同时须经森林公园主管部门批准 同意。省级及以下森林公园执行《森林公园管理办法》 《山东省森林资源管理条例》等相关规定，已编制总 体规划的应按照总体规划要求进行建设，其他有具体 管理要求的可在要求范围内进行，并经主管部门或管 理部门批准同意。未列入生态红线但具有保护意义的 大型集中林地、森林公园等区域应加强管理和保护， 禁止工业项目建设。 7 、湿地自然保护区、湿地公园、湿地保护小区等湿 地保护范围内或规划范围内进行开发建设，执行《德 州市湿地保护条例》，须符合总体规划要求或管理要 求，其中湿地自然保护区的建设活动应符合法律、法 规等相关管理要求，实行分区管理的湿地公园其建设 活动应符合分区管理要求，各种建设活动须经主管部 门批准同意。 8 、风景名胜区内进行开发建设，执行《山东省风景 名胜区条例》中相关规定，禁止进行条例明确禁止的 行为，进行条例禁止范围外的建设活动，应当经风景 名胜区管理机构审核同意，重大建设工程，在报经风 景名胜区管理机构审核前，应报相应级别住房城乡建 设主管部门核准。 9 、国家级、省级、市级、县级等各级文物保护单位， 在保护范围内和建设控制地带禁止进行开发建设，执 行《山东省文物保护条例》、《德州市文物保护条例》 中相关规定，开发建设工程应根据文物保护单位的级 别报相应的文物行政部门批准。 10 、严格遵守《基本农田保护条例》，已划定的永久 基本农田实行严格保护，确保其面积不减少、土壤环 境质量不下降。严格控制在优先保护类耕地集中区域 新建有色金属冶炼、石油加工、化工、煤炭、聚氯乙 烯、医药、焦化、电镀、制革、铅蓄电池制造、危险 废物处置、加油站等排放重金属、持久性有机物和挥 发性有机物的项目。 11、水土流失重点预防区和重点治理区内进行开发建 设，执行《中华人民共和国水土保持法》中相关规定。 12 、沙化土地范围内进行开发建设，执行《中华人民 共和国防沙治沙法》《全国防沙治沙规划》中相关规 定。 13、各县、市、区划定的限养区内禁止扩大养殖规模， 禁养区范围内禁止新、改、扩建各类畜禽养殖项目； 德州市划定的水产禁养区内禁止进行人工水产养殖， 限养区禁止一切设施性、投饵性、施肥性渔业养殖生 产。 14、落实并执行《德州市城市总体规划》及各县、市、 区城市总体规划中区域管控要求，特别是生态和产业 布局要求。 15、在限制要求中，确需实施的公共交通、医疗卫生、 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | 民生保障及基础设施等建设活动须经主管部门批复 同意。 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 工业项目限制开发建设的要求： 1 、新建排放二氧化硫、氮氧化物、工业烟粉尘、挥 发性有机物的项目，新增污染物原则上实行区域污染 物排放2倍量替代（按鲁环发[2019] 132号要求执行）， 确保增产减污。省委、省政府确定的新旧动能转换重 大项目和省“双招双引”十强产业中的重点项目，按照 “减量替代是原则，等量替代是例外” 的要求进行管 理。 2 、涉及通航、渔业水域的，其环境影响评价文件在 审批时，应当征求相应主管部门的意见；限制高耗水、 高污染排放、产生有毒有害物质的建设项目，对制浆 造纸、焦化、氮肥、印染、农副食品加工、原料药制 造、制革、农药、电镀等重点行业，实行新（改、扩） 建项目主要污染物排放等量或减量置换。 3 、严格控制新建危险化学品项目，严格限制新建剧 毒化学品项目，严把危险化学品建设项目“三同时” 审 查许可关，对不符合安全生产条件和产业发展规划的 新建项目一律不予批准。未建立健全安全生产风险分 级管控和隐患排查治理，双重预防体系，安全生产得 不到有效保障的危险品生产项目，不得新建、改建、 扩建。控制化工项目建设，新建化工项目执行山东省 人民政府、山东省化工产业安全生产转型升级专项行 动领导小组要求及《山东省化工投资项目管理规定》 《德州市化工园区管理办法》《山东省专业化工园区 认定管理办法》中相关规定。在省政府认定的化工园 区、专业化工园区和重点监控点等实施的化工项目须 满足园区审查的规划环评要求。禁止新建固定投资额 低于3亿元（不含土地费用）的生产危险化学品的化 工项目（危险化学品详见《危险化学品目录》），列 入国家《产业结构调整指导目录》和《外商投资产业 指导目录》鼓励类以及搬迁入园项目除外。 4 、淘汰落后动能，落实能耗双控，严控“两高”项目 建设，新建“两高”项目须满足“五个减量替代”要求， 确保煤炭消费只减不增、“两高”行业能耗只减不增。 有效提高“两高”行业信息化精准化监管水平。 5 、严格落实水资源双控制度，控制高耗水产业发展 和高耗水项目建设，加强固定资产投资项目节水审 查，严格建设项目水资源论证审查把关。 6 、碳素、印染、铅蓄电池、皮革鞣制、电镀、废弃 电器电子产品集中处理等行业及其他涉及重金属的 新上项目原则上应进入国务院和省级政府批准设立 的经济开发区、高新技术开发区等开发区。其他新建 污染较重的建设项目原则上只能在国务院和省级政 府批准设立的经济开发区、高新技术开发区等开发区 （包括其相邻管理区域）建设，一般不得在乡镇工业 园区或工业集中区建设，具体包括：制浆纸浆、溶解 浆、纤维浆等制造；化纤（除单纯纺丝外）；人造革、 | 1 、项目属于新建 排放二氧化硫、氮 氧化物、工业烟粉 尘项目，拟严格执 行大气污染物总 量控制倍量替代 制度。 2 、项目不涉及通 航、渔业水域，不 属于高耗水、高污 染排放、产生有毒 有害物质的建设 项目；属于农副食 品加工行业，项目 严格执行大气污 染物总量控制制 度，主要污染物排 放减量置换。 3 、项目不涉及危 化品的使用，不属 于危险化学品建 设项目；项目不属 于化工项目。 4 、项目不属于化 工项目。 5 、项目不属于高 耗水项目。 6 、项目不属于碳 素、印染、铅蓄电 池、皮革鞣制、电 镀、废弃电器电子 产品集中处理等 行业及其他涉及 重金属的新上项 目以及其他新建 污染较重的建设 项目。 7 、项目不属于耗 煤项目，不在禁燃 区范围内，不建设 燃煤锅炉。 8 、项目不涉及 VOCS排放。 9 、项目不属于有 色金属冶炼（铜冶 炼、金冶炼、铅锌 冶炼等）、铅蓄电 |

|  |  |  | 发泡胶等塑料制品制造；羊绒及羊毛清洗；大豆蛋白； 玉米淀粉、味精、柠檬酸、赖氨酸制造；有提炼工艺 的中成药制造、中药饮片加工；太阳能电池片；含钝 化工艺的热镀锌；专业实验室（P3、P4生物安全实验 室；转基因实验室）；含医药、化工类等专业中试内 容的研发基地；防水建筑材料制造等。 7 、新（改、扩）建耗煤项目执行《山东省耗煤项目 煤炭消费减量替代管理办法》中相关规定，须取得投 资主管部门核定同意的煤炭消费减量替代方案，其 中，新上燃煤发电项目须取得市级及以上煤炭消费总 量控制部门出具的审查意见；全市区域内禁止燃烧煤 矸石等高硫燃料；高污染燃料禁燃区内禁止建设燃烧 高污染燃料的工业锅炉（集中供热除外）；经济开发 区、工业园区、高新区等集中供热、供汽管网覆盖范 围内，禁止新建、改建、扩建燃煤锅炉；全市禁止新 上35t/h以下燃煤锅炉。 8 、新建涉高VOCs排放的建设项目，即石化、化工、 包装印刷、工业涂装等重点行业及其他工业行业 VOCs排放量大、排放强度高的新建项目应进入园区。 严格涉VOCs建设项目环境影响评价，新（改、扩） 建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无） VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治 理设施。 9 、新、改、扩建有色金属冶炼（铜冶炼、金冶炼、 铅锌冶炼等）、铅蓄电池制造、皮革鞣制加工、金属 表面处理（电镀）、化学原料和化学品制造（聚氯乙 烯）等涉重金属重点行业建设项目（不包括电子及新 材料工业项目以及不列入重金属总量管理的生活垃 圾及危废焚烧项目），实施重金属排放量“等量置换” 或“减量置换”，涉重金属重点行业企业落实减排措施 和工程削减的重金属污染物排放量，经监测并可核实 的，可作为涉重金属行业新、改、扩建企业重金属污 染物排放总量的来源。无明确具体总量来源的，不得 批准相关环境影响评价文件。禁止在土壤重金属质量 超标区域、群众反映强烈的重金属污染区域、土壤污 染防治目标责任书有关重金属减排任务考核不合格 区域建设增加重金属污染物排放的项目。 10、禁止企业独自新建燃料类煤气发生炉，集中使用 煤气发生炉、暂不具备改用天然气条件的工业园区应 建设统一的清洁煤制气中心。 11 、控制碳排放总量，严格控制“两高”项目建设，高 耗能、高排放建设项目应满足《山东省高耗能高排放 建设项目碳排放减量替代办法（试行）》要求。开展 二氧化碳排放达峰行动，深入推进绿色低碳发展，构 建清洁低碳安全高效能源体系，深化工业领域绿色低 碳转型，推动建筑领域绿色低碳建设，推进低碳交通 运输体系构建。 12、符合城市规划要求的乡镇及街道应设立工业园区 或工业集中区，新建工业项目应进入工业园区或工业 | 池制造、皮革鞣制 加工、金属表面处 理（电镀）、化学 原料和化学品制 造（聚氯乙烯）等 涉重金属重点行 业建设项目。 10、项目不涉及燃 料类煤气发生炉。 11 、项目不属于 “两高”项目。 12、项目位于临邑 县临南镇夏口工 业园内，根据临邑 县临南镇规划，厂 区占地为建设用 地，符合相关规 定。 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | 集中区，现有工业企业应逐步向工业园区或工业集中 区搬迁。 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 不 符 合 空 间 布 局 要 求 活 动 的 退 出 要 求 | 逐步调整退出（退出地方、退出产能）： 1 、位于生态红线区域、饮用水水源保护区、风景名 胜区、南水北调工程核心保护区及重点保护区等敏感 区域，不符合区域定位和相关规定的企业，通过搬迁 入园、限期整改等措施进行整顿，逾期整改不到位的 企业予以关闭退出。 2 、未按规定进入省政府公布的化工园区、专业化工 园区，也未列入重点监控点，经山东省化工生产企业 评级评价结果为“差” 的化工企业，限期整改，逾期整 改不到位的企业予以关闭退出。不在化工园区、专业 化工园区、重点监控点区域的重点化工项目，不符合 安全和卫生防护距离要求的，必须搬迁入园。 3 、对无项目核准备案、建设用地、规划、环评、安 评等法定手续的企业，由有关部门依法限期整改，逾 期未整改的予以关闭退出。 4、城市建成区内及主要人口密集区周边石化、钢铁、 火电、水泥、危险废物经营处置等重污染企业应搬迁。 2025年，城镇人口密集区现有不符合安全和卫生防护 距离要求的危险化学品生产企业就地改造达标、搬迁 进入规范化工园区或关闭退出。 5 、淘汰《产业结构调整指导目录》中淘汰类工艺、 技术、装备及产品。 6 、落实《关于进一步加强危险化学品安全生产管理 工作的若干意见》，关闭不具备安全生产条件企业。 7 、淘汰不达标工业炉窑，逐步取缔燃煤热风炉，淘 汰热电联产供热管网覆盖范围内的燃煤加热、烘干炉 （窑）；淘汰炉膛直径3米（不含） 以下燃料类煤气 发生炉；对热效率低下、敞开未封闭，装备简易落后、 自动化程度低，无组织排放突出，以及无治理设施或 治理设施工艺落后等严重污染环境的工业炉窑，责令 停业关闭。 8 、优化燃煤机组发电组合，提升高效大容量机组发 电利用率，减少低效机组运行时间。逐步推进现役燃 煤发电机组改造，加大落后机组淘汰力度，除所在地 区唯一、不可替代民生热源机组外，逐步关停单机容 量30万千瓦以下燃煤机组及配套锅炉。 9 、加强监管工业用地控制线范围以外区域已建排放 重金属污染物的项目，逐步实施搬迁、转产、转型。 10、2022年年底，阳煤平原化工完成产业升级搬迁改 造一期建设项目，2025年底前完成二期建设项目，淘 汰现有100万吨落后工艺的氨醇装置。 | 1 、项目建设地点 不在敏感区域内。 2 、项目不属于化 工项目。 3 、项目已取得备 案文件，并依法办 理环评等法定手 续。 4 、项目不属于城 市建成区内及主 要人口密集区周 边石化、钢铁、火 电、水泥、危险废 物经营处置等重 污染企业。 5 、项目所采用的 工艺、设备均不属 于国家发展和改 革委员会发布的 《产业结构调整 指导目录》（2019 年本及2021年修 改）中限制类和淘 汰类。 6 、企业不涉及危 化品的使用。 7 、本项目属于热 力生产和供应项 目，为燃生物质烘 干炉建设项目，不 涉及燃煤热风炉、 锅炉、煤气发生炉 的建设；项目设备 选型采用高效、先 进的燃生物质烘 干炉，并配备有效 的除尘、脱硝等治 理设施，确保污染 物达标排放。 8 、项目不涉及燃 煤发电机组。 9 、项目不属于涉 及重金属项目。 10 、与本项目无 关。 |

|  | 综上分析，项目建设符合临南镇环境管控单元管控要求。 （二）相关文件符合性分析 1 、与《关于进一步开展“两高”项目梳理排查的通知》）（鲁发 改工业[2021]387 号）符合性分析 根据《关于进一步开展“两高”项目梳理排查的通知》，公布了“两 高”项目清单，包括钢铁、铁合金、电解铝、水泥、石灰、建筑陶瓷、 平板玻璃、煤电、炼化、甲醇、焦化、氮肥、醋酸、氯碱、电石、 沥青防水材料 16 类产业，项目属于其他饲料加工、热力生产和供应， 主要原材料为骨头、蒸汽、生物质颗粒等，不在“两高”项目清单内， 项目建设是可行的。 2 、与《山东省打赢蓝天保卫战作战方案暨 2013-2020 年大气污 染防治规划三期行动计划（2018-2020 年）》的符合性分析 《山东省 2013-2020 年大气污染防治规划三期行动计划》符合性分析 一览表 任务; 大气污染防治规划; 本项目情况; 符合 性. 强化 污染 综合 防治; 工业 污染 源全 面达 标排 放; 持续推进工业污染源提标 改造，强化工业企业无组 织排放控制管理，推进各 类园区循环化改造、规范 发展和提质增效，加强 VOCs 专项整治，加强工业 炉窑专项整治，加强有毒 有害气体治理，建立健全 监测监控体系。; 本项目烘干炉（生物质 燃烧机）安装“低氮燃 烧器” ，烘干废气和包 装废气通过布袋除尘 器处理后，和蒸煮废气 一同经“水喷淋”处理， 再通过 DA001 排气筒 （15m）有组织排放。 不排放 VOCs 废气。; 符合. 通过上表分析，本项目能够符合《山东省 2013-2020 年大气污染 防治规划三期行动计划（2018-2020 年）》的相关要求。 3、与《德州市新一轮“ 四减四增”三年行动方案（2021-2023 年）》 的符合性分析 本项目与《德州市新一轮“ 四减四增”三年行动方案（2021-2023 年）》的符合性分析见下表。 |
| --- | --- |

|  | 《德州市新一轮“ 四减四增”三年行动方案(2021-2023 年)》符合性分 析一览表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 要求 | 本项目 情况 | 符合 性 |  |
|  |  | （三）淘汰低效落后产能。根据省部署要求，依据安 全、环保、技术、能耗、效益标准，以钢铁、地炼、 煤电、水泥、轮胎、煤炭、化工等行业为重点，分类 组织实施转移、压减、整合、关停任务，加快淘汰低 效落后产能。鼓励支持钢铁企业实施短流程改造，到 2025 年，钢铁企业完成短流程改造，长流程钢铁产能 原则上转移至沿海钢铁基地。因国家产业政策调整无 法实施的，视情况报省政府同意后作相应调整。到 2022 年，除特种水泥熟料和化工配套水泥熟料生产线外， 2500 吨/日以下的水泥熟料生产线全部整合退出。到 2022 年，直径 3.2 米及以下水泥磨机全部整合退出。 逾期未完成产能置换的水泥熟料生产线和水泥磨机， 直接关停退出。到 2022 年，淘汰不能实现密闭式自动 投料轮胎企业的炼胶机及不能实现充氮工艺的子午胎 行业硫化设备。实施“散乱污”企业动态清零，按照“发 现一起、处置一起” 的原则，实施分类整治。各县（市、 区）要制定实施方案，重点围绕再生橡胶、废旧塑料 再生、砖瓦、石灰、石膏等行业，对生产工艺装备进 行筛查，按照有关法律法规和程序要求，推动低效落 后产能退出。 | 本项目属 于其他饲 料加工、 热力生产 和供应， 不属于低 效落后产 能。 | 符合 |  |
|  |  | （四）严控重点行业新增产能。重大项目建设，必须 首先满足环境质量“ 只能更好，不能变坏” 的底线，严 格落实污染物排放“减量替代是原则，等量替代是例 外” 的总量控制刚性要求。（市生态环境局牵头）按照 国家相关产业政策，深入实施“ 四上四压” ，坚持“上新 压旧”“上大压小”“上高压低”“上整压散” 。对钢铁、地 炼、焦化、煤电、水泥、轮胎、平板玻璃等重点行业， 严格执行产能置换要求。严格执行国家煤化工、铁合 金等行业产能控制或产能置换办法。“两高”项目建设 做到产能减量、能耗减量、煤炭减量、碳排放减量和 常规污染物减量等“五个减量” ，新建项目要按照规定 实施减量替代，不符合要求的高耗能、高排放项目要 坚决拿下来。严禁新增水泥熟料、粉磨产能，严禁省 外水泥熟料、粉磨、焦化产能转入我市。 | 本项目属 于其他饲 料加工、 热力生产 和供应， 不属于 “两高”项 目，所申 请的废气 总量已按 照规定实 施减量替 代。 | 符合 |  |
|  |  | （五）推动绿色循环低碳改造。电力、钢铁、建材、 有色、石化、化工等重点行业制定碳达峰目标，实施 减污降碳协同治理。优化整合钢铁、地炼、焦化、煤 电、水泥、轮胎、煤炭、化工等行业产能布局。对人 口密集、资源开发强度大、污染物排放强度高的区域 实施重点管控，推进产业布局优化、转型升级。将“三 线一单”作为综合决策的前提条件，加强在政策制定、 环境准入、园区管理、执法监管等方面的应用，作为 区域资源开发、产业布局和结构调整、城镇建设、重 大项目选址和审批的重要依据。实施重点行业清洁化 | 本项目属 于其他饲 料加工、 热力生产 和供应。 项目位于 山东省德 州市临邑 县临南镇 夏口工业 | 符合 |  |

|  |  | 改造。以钢铁、焦化、铸造、建材、有色、石化、化 工、工业涂装、包装印刷等行业为重点，开展全流程 清洁化、循环化、低碳化改造，促进传统产业绿色转 型升级。根据省生态环境厅要求，制定德州市清洁生 产审核实施方案，在能源、冶金、化工等 13 个重点行 业依法开展强制性清洁生产审核，选树一批清洁生产 先进单位。加快生态工业园区建设，2023 年年底前， 省级生态工业园区力争达到 3 家以上。改造提升传统 动能。推动重点行业完成限制类产能装备的升级改造， 鼓励高炉—转炉长流程钢铁企业转型为电炉短流程企 业。加强燃煤机组、 自备电站、锅炉、钢铁行业超低 排放运行管控，开展焦化、水泥行业超低排放改造， 推进玻璃、陶瓷、铸造、有色等行业污染深度治理。 推动生产、使用低（无）VOCs含量的工业涂料、油墨、 胶粘剂、清洗剂等产品，从源头减少 VOCs 排放。到 2023 年，每个县（市、区）建立不少于 3 个原辅材料 替代示范项目，高 VOCs 原辅材料源头替代比例达到 9% 。提升园区集约发展水平。提高化工等行业园区集 聚水平，实施建材、化工、铸造等产业集群提升改造， 提高集约化、绿色化发展水平，到 2023 年，化工园区 （含化工重点监控点） 内化工生产企业营业收入占全 行业比重达到 75% 。围绕炼化一体化、新材料、煤化 工、精细化工、轮胎制造等五大产业高质量发展，聚 焦产业链重点产品和关键环节，强化产业链优势，加 快补齐补强短板，推动化工园区优化提升。加快城市 建成区重污染企业搬迁改造。各县（市、区）组织对 城市建成区重污染企业布局情况进行摸底，制定城市 建成区重污染企业搬迁改造或关闭退出工作计划。已 经明确退城的企业，按计划退出城市建成区；未明确 退城的企业，分批实施污染深度治理改造，实现“有组 织排放稳定达标、无组织排放全流程收集处理、物料 运输清洁化” ，到 2023 年，明显降低对县（市、区） 城区空气质量影响。 | 园东首路 东，属于 临邑县临 南镇，项 目的建设 符合临邑 县总体规 划要求。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | （七）严控化石能源消费。严控能源消费总量，在满 足全社会能源需求的前提下，持续推进煤炭消费压减， 增加清洁能源供给，加大清洁能源替代力度，进一步 控制化石能源消费，逐步实现新增能源需求主要由清 洁能源供给。到 2023 年，全市化石能源消费总量控制 在 1800 万吨标准煤以内，非化石能源消费总量力争达 到 335 万吨标准煤以上；煤炭消费总量压减 6%以上， 煤炭消费占能源消费比重下降 5 个百分点。 | 项目生产 用热采用 蒸汽和生 物质燃 料，冬季 采暖采用 空调或暖 气，不使 用煤炭。 | 符合 |  |
|  |  | （十一）持续压减煤炭使用。持续淘汰落后燃煤机组， 在确保电力、热力接续稳定供应的前提下，大力推进 单机容量 30 万千瓦以下煤电机组关停整合，严格按照 减容量“上大压小”政策规划建设清洁高效煤电机组。 到 2023 年，关停退出低效燃煤机组 5.7 万千瓦，其中， 2021 年关停退出 3.3 万千瓦。提高电煤使用效率，到 2023 年，现役煤电机组改造后平均供电煤耗力争降至 |  |  |  |

|  |  | 302 克标准煤/千瓦时。2021 年年底前完成 35 蒸吨/小 时及以下燃煤锅炉淘汰任务，今后不再批建。加快工 业炉窑清洁能源替代，对以煤、石油焦、渣油、重油 等为燃料的工业炉窑，使用清洁低碳能源以及利用工 厂余热、 电厂热力等进行替代。推进平板玻璃、建筑 陶瓷等行业 116 家工业炉窑清洁能源替代，因工艺技 术需要不能替代的，达到相应的排放标准。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总上所述，本项目符合《德州市新一轮“ 四减四增”三年行动方案 （2021-2023 年）》相关要求。 4 、与《山东省环境保护条例》（2019.01.01 实施）符合性分析 《山东省环境保护条例》符合性分析一览表 要求; 本项目情况; 符合 性. 第八条：企业事业单位和其他生产经营者应当 落实环境保护主体责任，防止、减少环境污染 和生态破坏，对所造成的损害依承担责任。; 项目产生的废气、 废水、噪声和固体 废物均采取环保治 理措施，合理处置， 达标排放。; 符合. 第十五条：禁止建设不符合国家和省产业政策 的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、 炼砷、炼汞、炼油、电镀、农药、石棉、水泥、 玻璃、钢铁、火电以及其他严重污染环境的生 产项目。; 项目不属于所列项 目清单内，建设符 合国家和省产业政 策。; 符合. 第四十四条：县级以上人民政府应当根据产业 结构调整和产业布局优化的要求，引导工业企 业入驻工业园区；新建有污染物的工业项目， 除在安全生产等方面有特要求的以外，应当进 入工业园区或者工业集聚区。; 项目属于其他饲料 加工、热力生产和 供应，位于临邑县 临南镇内，项目的 建设符合临邑县总 体规划要求。; 符合. 第四十五条：排污单位应当采取措施，防治在 生产建设或者其他活动中产生的废气、废水、 废渣、医疗废物、粉尘、恶臭气体、放射性物 质以及噪声、振动、光辐射、电磁辐射等对环 境的污染和危害，其污染排放不得超过排放标 准和重点污染物排放总量控制指标。; 项目废气、废水、 噪声可达标排放， 固体废物均能合理 处置，不外排。; 符合. 第五十七条：塑料制品的生产、销售、使用应 当遵循减量化、资源化、再利用的原则，低资 源消耗减少废弃物的产生。禁止生产不符合国 家有关标准的塑料制品。; 项目属于其他饲料 加工、热力生产和 供应，对骨头进行 蒸煮、破碎、烘干、 包装，不涉及塑料 制品的生产和使 用。; 符合. 因此，本项目符合山东省环境保护条例的要求。 |

|  | 5、《关于严格项目审批工作坚决防止新上“散乱污”项目的通知》 （鲁环字[2021]58 号）符合性分析 《关于严格项目审批工作坚决防止新上“散乱污”项目的通知》符合 性分析 标准要求; 项目情况; 符合性. 新上项目必须符合产业政策要求，禁止采用 公布的淘汰工艺和落后设备，不得引进耗能 高、污染大、生产粗放、不符合产业政策的 项目。各级立项部门在为企业办理手续时， 要认真对照《产业结构调整指导目录（2019 年本）》（如有更新，以更新后文件为准）， 对鼓励类项目，按照有关规定审批、核准或 备案；对限制类项目，禁止新建，现有生产 能力允许在一定期限内改造升级；对淘汰类 项目，市场主体不得进入，行政机关不予审 批。; 根据《产业结构调 整指导目录（2019 年本）》，项目属 于允许类，符合国 家产业政策。; 符合. 科学把好项目选址关。新建有污染物排放的 工业项目，除在安全生产等方面有特殊要求 的以外，应当进入工业园区或工业集聚区。 各市要本着节约利用土地的原则，充分考虑 项目周边环境、资金投入、推进速度等关键 要素，合理选址，科学布局，切实做到符合 用地政策，确保规划建设的项目有利于长远 发展。; 项目位于临邑县临 南镇内，项目的建 设符合临邑县总体 规划要求。; 符合. 严把项目环评审批关。新上项目必须严格执 行环评审批“三挂钩”机制和“五个不批”要 求，落实“三线一单”生态环境分区管控要求。 强化替代约束，涉及主要污染物排放的，必 须落实区域污染物排放替代，确保增产减污； 涉及煤炭消耗的，必须落实煤炭消费减量替 代，否则各级环评审批部门一律不予审批通 过。; 项目不涉及煤炭消 耗，总量符合总量 控制要求。; 符合. 项目符合《关于严格项目审批工作坚决防止新上“散乱污”项目的 通知》（鲁环字[2021]58 号）要求。 |
| --- | --- |

# 二、建设项目工程分析

| ## 建 设 内 容 | （一）项目概况 临邑凯丰饲料加工厂成立于 2020 年 04 月 01 日，注册地位于山东省德州市 临邑县临南镇夏口工业园东首路东，法定代表人为郭连杰。经营范围包括许可 项目：饲料生产；饲料添加剂生产。一般项目：饲料添加剂销售；畜牧渔业饲 料销售；机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）。 公司现有项目为“临邑凯丰饲料加工厂年产 5 万吨饲料半成品项目 ”，该 项目于 2021 年 8 月份委托山东海美侬项目咨询有限公司编制完成《临邑凯丰饲 料加工厂年产 5 万吨饲料半成品项目环境影响报告表》，于 2021 年 8 月 13 日 取得了环评批复（临审环报告表[2021]53 号），项目建成后，因供热所需燃气供 应不稳定、气压不足，致使无法达到稳定生产条件，不能满足生产需求，建成 至今处于停产状态，暂未进行竣工环保验收。2023 年 5 月，经与临邑绿地生物 科技有限公司商定，公司为抵消债务将“年产 5 万吨饲料半成品项目 ”转让予 临邑绿地生物科技有限公司（详见附件 7）。 为快速有效把握有机肥和饲料市场蓬勃发展的机遇，确保公司迅速恢复生 产，临邑凯丰饲料加工厂根据技术水平和市场情况，投资 120 万元，于山东省 德州市临邑县临南镇夏口工业园东首路东建设骨粉加工建设项目。（以下简称 本项目）。本项目为新建项目，租赁临邑绿地生物科技有限公司车间进行建设， 本项目占地面积 1500 平方米，总建筑面积 1500 平方米。购置烘干炉 3 台。产 品主要原材料为骨头，生产工艺为：蒸煮-破碎-烘干-包装-成品入库的生产工艺 过程。项目建成运营后，年可消耗电 3 万千瓦时，年可加工 3000 吨骨粉。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版），本项目属于十、 农副食品加工业 饲料加工132；四十一、电力、热力生产和供应业 91热力生产 和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程）中“ 天然气锅炉总容量1吨/小 时（0.7兆瓦）以上的；使用其他高污染燃料的” ，需要编制环评报告表。 ### （二）项目基本情况 项目基本情况见下表。 |
| --- | --- |

|  | 项目基本内容一览表 序 号; 工程 类别; 内容; 工程内容; 备注. 1; 主体 工程; 生产车 间; 砖混+钢顶结构，建筑面积 1500m2，购置安装粉碎 机、蒸煮锅、压滤机、烘干炉、生物质燃烧机、空 气压缩机、空气储罐等设备。; 租赁现有 厂房，购 置新设备. 2; 辅助 工程; 办公区; 砖混结构， 占地面积 650m2 ，用于工作人员办公。; 租赁现有 厂房. 员工休 息区; 砖混结构，占地面积 300m2 ，用于工作人员换装及 非工作时间休息。. 3; 储运 工程; 原料仓 库; 砖混+钢顶结构， 占地面积 350m2 ，储存原料。; 租赁现有 厂房. 成品仓 库; 砖混+钢顶结构， 占地面积 350m2 ，储存成品。. 4; 公用 工程; 供电; 年用电量 3 万 kWh ，由临邑县临南镇供电管网提 供。; 新增. 供水; 项目用水主要为环保设备用水和生活用水，总用水 量为 305m3/a ，由临邑县临南镇供水管网提供。; 新增. 供热; 生产用热工序为蒸煮和烘干。蒸煮工序用热外购临 邑绿地生物科技有限公司蒸汽，年消耗蒸汽量合计 为 360t/a ；烘干工序用热来源于生物质烘干炉（生 物质燃烧机），生物质颗粒燃料年用量合计为 2000t/a。 办公生活冬季采暖采用空调或暖气，夏季制冷采用 空调。; 新增. 5; 环保 工程; 废气 治理; 烘干炉（生物质燃烧机）安装“低氮燃烧器” ，烘干 废气和包装废气通过布袋除尘器处理后，和蒸煮废 气一同经“水喷淋”处理，再通过 DA001 排气筒 （15m）有组织排放。; 新建. 废水 治理; 生活污水排入旱厕，最终全部回用至临邑绿地 生物科技有限公司发酵池。 蒸汽冷凝水、喷淋废水排入污水池中暂存，最 终全部回用至临邑绿地生物科技有限公司发酵 池。; 依托临邑 绿地生物 科技有限 公司发酵 池. 噪声 治理; 采取选用低噪声设备、车间内合理布置、基础减振、 加强设备维护、建筑隔声、距离衰减等措施。; 新建. 固废 治理; 烘干炉（生物质燃烧机）炉渣、燃烧飞灰收集后外 售作肥料；回收粉尘作为产品回收；生活垃圾由环 卫部门定期清运。; 新建. ### （三）主要产品及产能 ### 本项目建成后，年可加工 3000 吨骨粉。 产品方案一览表 |
| --- | --- |
|  |  | ### 序号 | ### 产品名称 | ### 产能 | ### 单位 | ### 备注 |  |
|  |  | ### 1 | ### 骨粉 | ### 3000 | ### t/a | ### / |  |

|  | ### （四）主要生产单元及设备 本项目主要生产设备详见下表。 主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 单位; 数量; 使用地点. 1; 粉碎机; PE-400*600; 台; 3; 生产车间. 2; 蒸煮锅; /; 台; 3. 3; 压滤机; /; 台; 3. 4; 烘干炉; /; 台; 3. 5; 生物质燃烧机; /; 台; 9. 6; 空气压缩机; /; 台; 3. 7; 空气储罐; /; 台; 3. 合计; /; /; 台; 27. ### （五）主要原材料 ### 拟建项目主要原辅材料及能源消耗见下表。 ### 主要原辅材料用量及能源消耗情况表 ### 序号; ### 名称; ### 用量; ### 单位; ### 备注. ### 1; ### 骨头; ### 3500; t/a; ### /. ### 2; 电; ### 3; 万 kWh/a; ### /. ### 3; 外购蒸汽; ### 360; t/a; ### /. ### 4; ### 生物质颗粒; ### 2000; t/a; ### /. ### （六）劳动定员及工作制度 # 拟建项目劳动定员为 6 人，工作时间 8 小时，年运营时间 300 天。 ## （七）项目平面布置及合理性分析 拟建项目租赁临邑绿地生物科技有限公司厂房作为生产车间，生产车间内 的生产设备以产品的加工生产流程为基础，自西向东依次布设。 拟建项目主体区域位于临邑绿地生物科技有限公司厂区最北侧，厂区东北 侧为污水池、锅炉房等辅助工程区域，厂区南侧为员工休息区、办公区和车棚 等公共区域。根据工程特点及所在区域环境条件，本项目平面布置合理性分析 如下： 1 、临邑凯丰饲料加工厂以产品的加工生产流程为原则布置，整体布局顺延 了物料走向，且项目南侧为道路，交通方便，便于物料的输送、生产。 |
| --- | --- |

|  | 2 、项目生产区与主要办公区分开，由于厂房面积较大，配套设置小型办公 区，既保证了办公环境的安静，又方便了生产管理。 3 、公司总平面布置中根据生产特点不同功能分区，各区功能明确，便于管 理和安全生产，各生产单元布置紧凑、生产流程合理、运输路线通畅。 由以上分析可知，项目区平面布置及选址较为合理。项目平面布置图见附 图。 ## （八）项目环保投资 项目环保投资情况见下表。 项目环保投资一览表 序号; 环保工程; 环保投资（万元）; 备注. 1; 废气处理; 13; 水喷淋塔、低氮燃烧器、布袋除尘器、风机 及管道铺设、排气筒. 2; 废水处理; 1; 管道铺设、处理服务. 3; 固废处理; 3; 一般工业固体废物暂存堆场、处理服务. 4; 噪声处理; 3; 设备隔声、减震设计. 合计; 20; /. ## （九）公用工程 ### 1 、供水 ### 拟建项目用水主要为环保设备用水和生活用水，用水量合计 305m3/a ，由临 邑县临南镇供水管网提供。 拟建项目设置 1 座水喷淋塔，根据设计单位提供资料，喷淋塔一次填充量 为 5m3 ，更换周期为 1 周 1 次（包含检修期，因此折一年更换次数为 300/7=43 次），则环保设备补充水量为：5×43=215m3/a（折 0.72m3/d）。 拟建项目新增劳动定员 6 人，年工作时间为 300 天。员工生活用水主要为 盥洗、冲厕用水，按 50L/人•d 计，则年用水量为 90m3/a ，采用新鲜水。 ### 2 、排水 拟建项目排水为蒸汽冷凝水、喷淋废水和生活污水。 蒸汽冷凝水产生量为 288m3/a ，排入污水池中暂存，最终全部回用至临邑绿 地生物科技有限公司发酵池；喷淋废水产生量为 215m3/a ，排入污水池中暂存， 最终全部回用至临邑绿地生物科技有限公司发酵池；生活污水产生量按生活用 水量的 80%计，为 72m3/a ，废水排入旱厕，最终全部回用至临邑绿地生物科技 |
| --- | --- |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/936134004140010040