竣祥·红河枫景7#楼

模板施工方案

- 编制依据

1、施工合同。

2、国家及重庆市现行的平安生产、文明施工的有关规定。

3、主要现行规范、规程及图集。

4、工程施工图纸；
5、有关钢管脚手架平安技术、混凝土结构工程施工质量验收、建筑施工高处作业平安技术等现行规范；
6、高层建筑施工手册。

# 工程概况

1、建筑特征：本工程建筑名称为永川红河枫景二期工程7＃楼，建筑面积。总建筑面积16606.68平方米 ，占地面积为1893.96平方米

2、标高：本工程+0.000标高相当于肯定标高为310.350m。

# 施工支配

（一）施工目标

1、质量目标

模板工序是使混凝土按设计形态成形的关键工序，本工程拆模后混凝土构件必需达到表面平整、线角顺直、不漏浆、不跑模（爆模）、不烂根，使混凝土成形质量达到施工验收“合格”标准。

2、平安目标

确保施工平安，杜绝跨塌、重伤及死亡等重大平安事故，轻伤率限制

在0.3%以内。

（二）、施工依次支配

本工程为主楼一栋和部分裙楼，为限制质量和成本，项目部确定先完成主楼部分的结构施工后，再施工裙楼部分。

（三）重难点分析

## 1、一般柱墙模板

柱墙模板采纳18mm厚九夹板模板，长边夹短边。板后竖向背楞为45*95木枋，木枋间距250。水平夹具采纳钢管，φ12高强对拉螺杆加固，水平夹具竖向间距450-600，水平夹具第一道离楼面（基础顶面）不得超过200。对拉螺杆距构件边缘不得大于200。内撑采纳Φ14钢筋或砼预制条作内撑限制构件尺寸，间距同加固对拉螺杆间距。

## 2、特殊部位柱墙模板

地下室挡墙、地下水池、电梯井地面以下墙体必需具备防渗漏功能，该部位墙体模板加固必需采纳一次性φ14对拉螺杆，其余要求同上。其中地下室挡墙及地面以下墙体模板加固应采纳带止水片的φ14对拉螺杆，并加内撑限制截面尺寸。

## 3、梁模板

梁模板材用18mm厚九夹板，梁侧包梁底。梁侧45*95背楞间距300mm，底模背楞间距小于200mm。

高度小于600的梁采纳专用木制夹具或钢管进行加固。梁底承重水平杆跨距宜小于600，步距宜小于700。

高度大于700的梁两侧加固除采纳夹具外，尚应加φ12高强对拉螺杆（穿PVC套管），水平间距600。梁底承重水平杆跨距宜小于600，步距宜小于700。高度大于1m的梁两侧加固采纳φ12高强对拉螺杆（穿PVC套管），纵横间距450*600。高度大于600，或宽度大于500的梁，梁底水平杆与立杆处应加双扣件防滑。宽度大于700的梁应在梁底增加一根顶撑

## 4、板模板

板模板采纳18mm厚九夹板，板下背楞为45*95木枋，木枋间距200～250，板底承重钢管间距一般不宜大于1000*1000，当板厚超过150时，板底承重钢管间距一般不宜大于800*800。当板厚超过250时应通过计算确定立杆间距。

## 5、满堂支撑体系

满堂支撑体系采纳φ48*3.5脚手架钢管，十字扣件连接。凡是承重杆件的连接不得运用旋转扣减。架体承重立杆间距依据所承受的不同构件确定。扫底杆立地不得超过200，下面第一道水平杆离地不宜小于1600，确保加固及检查人员便于通过。中间一道水平杆必需纵横拉通设置，且每根横杆均应用十字扣件与立杆抱牢，以确保架体的整体稳定性。当中间水平杆件不能拉通设置时，必需在四角部位加设剪刀撑。

同时应对模板及支架定期修理，防止锈蚀。

## 6、模板及支撑体系搭设示意图

# 模板工程主要施工方法选择

- 模板施工方案选择原则：

- 保证各构件截面尺寸满意设计要求及规范要求；

- 支撑体系坚固牢靠，又足够刚度、不变形、下沉、稳定性强；

- 模板缝隙严密，不漏浆；

- 便于装拆，便利施工，以提高效率。

二、为确保工程目标的顺当实现，经过技术经济分析比较，确定本工程模板施工采纳以下方法：

- 支撑体系：钢管脚手架支撑体系。

- 加固体系：框架柱采纳钢管夹具和对拉螺栓同时运用；剪力墙采纳高强对拉丝杆；梁采纳夹具及对拉丝杆。挡墙及地下水池、电梯间地面以下部分墙体采纳一次性带止水片（150*150*5）

- 的对拉丝杆加固。

- 模板体系：柱、墙、梁板模板采纳915*1830*18mm九夹板，模板背楞均采纳50*100木枋加固。

四、施工支配

按总方案上的进度支配严格执行（见进度支配网络图 附图-1）

# 施工打算

  - 熟透设计图纸、交底及变更，绘制配模图。

  - 配模图经过项目部审核后方可进行模板配制。

  - 全部板底垫方必需厚度统一，确保接触面平整、顺直。

  - 搭设车库满堂脚手架前，应将车库地面平整夯实，并按设计要求满铺100厚碎石和浇筑100厚C15垫层砼。

# 模板工程施工工艺流程

## 1、模板安装基本要求

a、模板配置（或更换模板）时必需做到尺寸精确。弹线切割，切割边线必需平直，直线度及尺寸误差均不得大于1mm。

b、模板安装时拼缝严密。模板拼缝宽度必需小于2mm。拼缝大于1mm的必需刮灰封缝或用封口胶封缝。

c、拼模时应特殊留意梁侧模与板底模的拼缝，板底模压梁侧模，确保阴角方正、线条顺直、拼缝严密。

d、板模拼缝处下面必需有木枋支撑，接缝处应用钉子钉牢，铁钉间距不宜大于500mm

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/937042024156006054