# 新疆工业高等专科学校毕业设计(论文)

基于单片机实现直流电机 PWM 调速系统

### 景天红

系别：电气与信息工程系

专业班级：电气自动化 06—32（1）班指导教师：董晓红老师

完成日期： 2009 年 6 月 12 日

新疆工业高等专科学校

毕业设计（论文）任务书

一、题目：基于单片机实现直流电机PWM 调速系统二、指导思想和目的：

通过毕业设计，培养学生综合运用所学的知识和技能解决问题的本领，巩固和加深对所学知识的理解；培养学生调查研究的习惯和工作能力；培养学生建立正确的设计和科学研究的思想，树立实事求是、严肃认真的科学工作态度。

三、设计任务或主要技术指标：

利用 MCS-51 系列单片机，通过PWM 方式控制直流电机调速的方法。采用了专门的芯片组成了PWM 信号的发生系统，然后通过放大来驱动电机。利用直流测速发电机测得电机速度， 经过滤波电路得到直流电压信号，把电压信号输入给 A/D 转换芯片最后反馈给单片机，在内

部进行PI 运算，输出控制量完成闭环控制，实现电机的调速控制。

四、设计进度与要求：

- ：布置设计任务，深入了解设计内容，搜集参考资料，学习有关内容。

- ：学习学校毕业设计的的实际情况，和格式要求。

- ：设计网络拓扑结构以及构思设计的基本思路和设计过程。

- ：根据根据设计要求和构思思路查找设计内容。

- ：根据要求和设计的基本方案对设计要求的材料进行预算。

- ：完善设计方案并绘制必须的图纸草图，编写设计说明书。

- ：对图纸进行校正和测绘，画合格的正式图纸。

- ：总结，熟悉设计内容，准备毕业答辩，完成答辩。

五、主要参考书及参考资料：

  - 王离九，黄锦恩编著，晶体管脉冲直流调速系统，华中理工大学出版社出版

  - 丁元杰主编,上海市教育委员会组编,单片微机原理及应用，机械工业出版社

  - 李荣生主编，电气传动控制系统设计指导，机械工业出版社

  - 吴守箴，臧英杰 编著， 电气传动的脉宽调制控制技术，机械工业出版社

  - 陈伯时主编,自动控制系统---电力拖动控制,中央广播电视大学出版社

专业班级：电气自动化 06—32（1）班学生：景天红指导教师：董晓红老师

教研室主任（签名）：系（部）主任（签名）：年月日

新疆工业高等专科学校

# 毕业设计（论文）评定意见书

### 设计（论文）题目：基于单片机实现直流电机PWM 调速系统专题：基于单片机实现直流电机PWM 调速系统

设计者：姓名景天红专业电气自动化班级	06—32（1）班设计时间：	2009 年 4 月 20 日—2009 年 6 月 12 日 指导教师：姓名职称单位

### 评阅人：姓名职称单位评定意见：

评定成绩：

### 指导教师（签名）：年月日评阅人（签名）：年月日

答辩委员会主任（签名）：年月日

### （上页背面）

毕业设计评定意见参考提纲

### 学生完成的工作量与内容是否符合任务书的要求。

- 设计或论文（说明书）的优缺点，包括：学生理论水平、独立实践工作能力、表现出的创造性和综合应用能力、勤勉态度等。

### 设计或论文（说明书）中较成功的部分。

- 作毕业设计或论文（说明书）时遇到的困难和问题。

# 电气与信息工程系毕业答辩情况记录表

答辩人姓名	景天红	班级	电气自动化	专业	06—32（1）

### 基于单片机实现直流电机PWM 调

设计题目	指导老师	董晓红老师

### 速系统

答辩日期	年月日	答辩时间	时分—时分

自述

回答问题

小结

答辩组长：年月日

# 摘 要

本文主要研究了利用 MCS-51 系列单片机控制 PWM 信号从而实现对直流电机转速进行控制的方法。文章中采用了专门的芯片组成了 PWM 信号的发生系统，并且对 PWM 信号的原理、产生方法以及如何通过软件编程对 PWM 信号占空比进行调节，从而控制其输入信号波形等均作了详细的阐述。此外，本文中还采用了芯片IR2110 作为直流电机正转调速功率放大电路的驱动模块，并且把它与延时电路相结合完成了在主电路中对直流电机的控制。另外，本系统中使用了测速发电机对直流电机的转速进行测量，经过滤波电路后，将测量值送到 A/D 转换器，并且最终作为反馈值输入到单片机进行 PI 运算，从而实现了对直流电机速度的控制。在软件方面，文章中详细介绍了 PI 运算程序，初始化程序等的编写思路和具体的程序实现。

关键词： PWM 信号	测速发电机	PI 运算

# 目 录

- 系统硬件电路的设计	1

  - 系统总体设计框图及单片机系统的设计…	1

    - 系统总体设计框图	1

1.1.2	8051 单片机简介…	1

    - 单片机系统中所用其他芯片简介	3

    - 8051 单片机扩展电路及分析…	5

  - PWM 信号发生电路设计…	8

    - PWM 的基本原理…	8

    - PWM 信号发生电路设计…	8

    - PWM 发生电路主要芯片的工作原理…	10

  - 功率放大驱动电路设计…	12

    - 芯片 IR2110 性能及特点…	12

    - 芯片 IR2110 引脚图及功能…	12

  - 主电路设计…	15

    - 延时保护电路	15

    - 主电路	15

    - 输出电压波形	17

  - 测速发电机	17

  - 滤波电路	17

  - A/D 转换	18

1.7.1	芯片 ADC0809 介绍…	18

1.7.2	ADC0809 的引脚及其功能	18

- 直流调速系统	20

  - 直流调速系统概述	20

  - 单闭环直流调速系统	20

  - 开环系统机械特性和闭环系统静特性的比较	22

- 系统软件程序的设计	25

  - PI 转速调节器原理图及参数计算	25

  - 系统中部分程序的设计	25

    - 单片机资源分配	25

    - 程序流程图	28

总结	30

致谢	31

参考文献

# 系统硬件电路的设计

### 系统总体设计框图及单片机系统的设计

    - 系统总体设计框图

PWM 信号的产生与放大

8051

直流

电机

单片

机

A/D

转换

滤波

电路

测速

发电机

    - 8051 单片机简介

图 1.1 系统总体设计框图

1.8051 单片机的基本组成

8051 单片机由 CPU 和 8 个部件组成，它们都通过片内单一总线连接，其基本结构依然是通用 CPU 加上外围芯片的结构模式，但在功能单元的控制上采用了特殊功能寄存器的集中控制方法。其基本组成如下图所示：

图 1.2 8051 单片机基本组成

- CPU 及 8 个部件的作用功能介绍如下

中央处理器 CPU：它是单片机的核心，完成运算和控制功能。

内部数据存储器：8051 芯片中共有 256 个 RAM 单元，能作为存储器使用的只是前 128 个单元，其地址为 00H—7FH。通常说的内部数据存储器就是指这前 128 个单元，简称内部 RAM。

特殊功能寄存器：是用来对片内各部件进行管理、控制、监视的控制寄存器和状态寄存器，是一个特殊功能的 RAM 区，位于内部 RAM 的高 128 个单元，其地址为 80H—FFH。

内部程序存储器：8051 芯片内部共有 4K 个单元，用于存储程序、原始数据或表格，简称内部 ROM。

并行 I/O 口：8051 芯片内部有 4 个 8 位的 I/O 口（P0，P1，P2，P3），以实现数据的并行输入输出。

串行口：它是用来实现单片机和其他设备之间的串行数据传送。

定时器：8051 片内有 2 个 16 位的定时器，用来实现定时或者计数功能，并且以其定时或计数结果对计算机进行控制。

中断控制系统：该芯片共有 5 个中断源，即外部中断 2 个，定时/计数中断

- 个和串行中断 1 个。

振荡电路：它外接石英晶体和微调电容即可构成 8051 单片机产生时钟脉冲序列的时钟电路。系统允许的最高晶振频率为 12MHz。

3.8051 单片机引脚图

图 1.38051 单片机引脚图

    - 单片机系统中所用其他芯片简介

      - 地址锁存器 74LS373

74LS373 片内是 8 个输出带三态门的 D 锁存器。其结构如下图所示：

图 1.474LS373 片内三态门的D 锁存器

当使能端 G 呈高电平时，锁存器中的内容可以更新，而在返回低电平的瞬

间实现锁存。如果此时芯片的输出控制端OE	为低，也即是输出三态门打开，锁存器中的地址信息便可以通过三态门输出。以下是其引脚图：

OE 31

1Q

201-Vcc

2	19	-   8Q

1D	3	18 — 8 D

17 — 7 D

2Q	5	74LS373	18 — 7Q

| 3D | 7 | 14 |
| --- | --- | --- |
| 4D 铅 | 8 g | 13 12 |
| GND | 10 | 11 |

3Q	6	15 — 6Q

- 6 D

- 5D

- 5Q

- G

图 1.574LS37 引脚图

      - 程序存储器 27128 (1)芯片引脚

| Vpp |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 27 | PGM |
| 灯 | 3 |  | 26 | A13 |
| 船 | 4 |  | 25 | AS |
| 氐 | 5 |  | 24 | A9 |
| A4 | 6 |  | 23 | All |

1	、

勹1	27128	22 t-	OE

泣	8	21卜－ AlO

Al	9	20	百

却	10

。

18	06

01	12	17	05

02	13	16	4

G血	14	15	03

（2）功能表

图 1.6 程序存储器 27128 引脚图

引脚

工作方式

CE

（片选）

OE

（允许输出）

PGM

V PP	（编程控	输出制）

读	L

维持	H

L	V	H

CC

*	V	*

CC

数据输出高阻

编程	L

编程校验	L

编程禁止	H

H	V	L

PP

L	V	H

PP

*	V	*

PP

数据输入数据输出

高阻

      - 数据存储器 6264

- 芯片引脚

表 1.1 功能表

1

2

、

27

NC —

Al :i —	WE

| A7 — | 3 |  | 26 | CE- 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 氐— | 斗 |  | 25 | 沁 |
| A5 — | 5 |  | 24 | A9 |
| A4 — | 6 |  | 23 | All |
| A3 — | 7 | 6264 | 221- | OE |
| 泣— | 8 |  |  |  |
| Al — | g |  | 20 | CEl |
| 沁— 10 |  | 19 |  | I07 |
| I Oo — 11 18 I06 |  |  |  |  |

| !02 | 13 | 16 | I04 |
| --- | --- | --- | --- |
| G即 | 1 4 | 15 | I03 |

IOI  j12	17	I05

图 1.7 数据存储器 6264 芯片引脚

- 芯片功能表

引脚

|  |  |  |  |  |  | I/O - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CE | CE |  | OE | WE | 0 |
|  | 1 |  | 2 |  |  | —I/O |
| 工作方式 |  |  |  |  |  | 7 |
| 未选中 | H | * | * |  | * | 高阻 |
| 未选中 | * | L | * |  | * | 高阻 |
| 输出禁止 | L | H | H |  | H | 高阻 |

读

L

H

L

H

数据输出

写

L

H

H

L

数据输入

写

L

H

L

L

数据输入

表 1.2 芯片功能表

+5V

Vcc	GND

+5V

Vcc	V生 5

74LS373

凶 I

XTALl

XTAI2

+5V 	_l j归 邸SET/ \'PD

EA/劝 D

G

OE

上'-	••

8051

P3. 6／示P3. 7／面

£'0.0

PO. 1 P0.2 P0.3 P0.4 P0.5 P0.6 P0.7

6264

OE

8051 单片机扩展电路及分析

8

2

l

c

c

P

p

-EO

72

v

灯 船 氐M2 泣lA沁

0010203040506070

接线分析

图 1.8 8051 单片机扩展电路

P0.7---P0.0：这 8 个引脚共有两种不同的功能，分别使用于两种不同的情况。第一种情况是 8051 不带片外存储器， P0 口可以作为通用 I/O 口使用， P0.7---P0.0 用于传送 CPU 的 I/O 数据。第二种情况是 8051 带片外存储器， P0.7---P0.0 在 CPU 访问片外存储器时先是用于传送片外存储器的低 8 位地址， 然后传送 CPU 对片外存储器的读写数据。

P2.7---P2.0：这组引脚的第一功能可以作为通用的I/O 使用。它的第二功能和 P0 口引脚的第二功能相配合，用于输出片外存储器的高 8 位地址，共同选中片外存储器单元，但是并不能像 P0 口那样还可以传送存储器的读写数据。

P3 口的位

第二功能

注释

P3.0

RXD

串行数据接收口

P3.1

TXD

串行数据发送口

P3.2

INT 0

外中断 0 输入

P3.3

INT 1

外中断 1 输入

P3.4

T0

计数器 0 计数输入

P3.5

T1

计数器 1 计数输入

P3.6

WR

外部 RAM 写选通信号

P3.7

RD

外部 RAM 读选通信号

P3.7---P3.0：这组引脚的第一功能为传送用户的输入 /输出数据。它的第二功能作为控制用，每个引脚不尽相同，如下表所示：

V 为+5V 电源线，V

CC	SS

表 1.3 P3 口功能表

为接地线。

ALE/ PROG ：地址锁存允许/编程线，配合P0 口引脚的第二功能使用，在访问片外存储器时，8051CPU 在 P0.7---P0.0 引脚线上输出片外存储器低 8 位地址

的同时还在 ALE/ PROG 线上输出一个高电位脉冲，其下降沿用于把这个片外存储器低 8 位地址锁存到外部专用地址锁存器，以便空出 P0.7---P0.0 引脚线去传送随后而来的片外存储器的读写数据。在不访问片外存储器时，  8051 自动在

ALE/ PROG 线上输出频率为 1/6 f

OSC

的脉冲序列。该脉冲序列可以用作外部时钟

源或者作为定时脉冲源使用。

EA	/ V

：允许访问片外存储器/编程电源线，可以控制 8051 使用片内 ROM

PP

还是片外 ROM。如果 EA =1，那么允许使用片内ROM；如果 EA =0，那么允许使用片外 ROM。

PSEN ：片外 ROM 选通线，在执行访问片外 ROM 的指令 MOVC 时，8051 自动

在 PSEN 线上产生一个负脉冲，用于片外ROM 芯片的选通。其他情况下， PSEN 线均为高电平封锁状态。

RST/VPD：复位备用电源线，可以使 8051 处于复位工作状态。

XTAL1 和 XTAL2：片内振荡电路输入线，这两个端子用来外接石英晶体和微调电容，即用来连接 8051 片内 OSC 的定时反馈电路。石英晶振起振后，应能在XTAL2 线上输出一个 3V 左右的正弦波，以便于 8051 片内的 OSC 电路按石英晶振

相同频率自激振荡，电容 C1、C2 可以帮助起振，调节它们可以达到微调 f	的

OSC

目的。

### PWM 信号发生电路设计

    - PWM 的基本原理

PWM（脉冲宽度调制）是通过控制固定电压的直流电源开关频率，改变负载两端的电压，从而达到控制要求的一种电压调整方法。PWM 可以应用在许多方面， 比如：电机调速、温度控制、压力控制等等。

在 PWM 驱动控制的调整系统中，按一个固定的频率来接通和断开电源，并且根据需要改变一个周期内“接通”和“断开”时间的长短。通过改变直流电机电枢上电压的“占空比”来达到改变平均电压大小的目的，从而来控制电动机的转速。也正因为如此，PWM 又被称为“开关驱动装置”。

如下图所示：

图 1.9 时序图

设电机始终接通电源时，电机转速最大为 V

，设占空比为 D= t1 / T，则

电机的平均速度为 V

a

= V

max

* D，其中 V

a

max

指的是电机的平均速度；V

max

是指电机在

全通电时的最大速度；D = t1 / T 是指占空比。

由上面的公式可见，当我们改变占空比 D = t1 / T时，就可以得到不同的

电机平均速度 V ，从而达到调速的目的。严格来说，平均速度 V 与占空比 D 并

d	d

非严格的线性关系，但是在一般的应用中，我们可以将其近似地看成是线性关系。

    - PWM 信号发生电路设计

图 1.10 PWM 信号发生电路

PWM 波可以由具有 PWM 输出的单片机通过编程来得以产生，也可以采用PWM

专用芯片来实现。当 PWM 波的频率太高时，它对直流电机驱动的功率管要求太高，

而当它的频率太低时，其产生的电磁噪声就比较大，在实际应用中，当 PWM 波的频率在 18KHz 左右时，效果最好。在本系统内，采用了两片 4 位数值比较器 4585 和一片 12 位串行计数器 4040 组成了 PWM 信号发生电路。

两片数值比较器 4585，即图上 U2、U3 的 A 组接 12 位串行 4040 计数输出端Q2—Q9，而 U2、U3 的 B 组接到单片机的 P1 端口。只要改变 P1 端口的输出值， 那么就可以使得 PWM 信号的占空比发生变化，从而进行调速控制。

12 位串行计数器 4040 的计数输入端 CLK 接到单片机 C51 晶振的振荡输出XTAL2。计数器 4040 每来 8 个脉冲，其输出 Q2—Q9 加 1，当计数值小于或者等于单片机 P1 端口输出值 X 时，图中 U2 的（A>B）输出端保持为低电平，而当计数值大于单片机 P1 端口输出值 X 时，图中 U2 的（A>B）输出端为高电平。随着计数值的增加，Q2—Q9 由全“1”变为全“0”时，图中 U2 的（A>B）输出端又变为低电平，这样就在 U2 的（A>B）端得到了 PWM 的信号，它的占空比为（255 -X

/ 255）*100%，那么只要改变 X 的数值，就可以相应的改变 PWM 信号的占空比， 从而进行直流电机的转速控制。

使用这个方法时，单片机只需要根据调整量输出 X 的值，而 PWM 信号由三片通用数字电路生成，这样可以使得软件大大简化，同时也有利于单片机系统的正常工作。由于单片机上电复位时P1 端口输出全为“1”，使用数值比较器 4585的 B 组与 P1 端口相连，升速时 P0 端口输出 X 按一定规律减少，而降速时按一定规律增大。

    - PWM 发生电路主要芯片的工作原理

1．芯片 4585

      - 芯片 4585 的用途：

对于 A 和 B 两组 4 位并行数值进行比较，来判断它们之间的大小是否相等。

输入

输出

比较

级取

芯片 4585 的功能表：

| A 、B 3 | 3 | A 、B 2 | 2 | A 、B 1 | 1 | A 、B 0 | 0 | A<B | A=B | A>B | A<B | A=B | A>B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A >B 3 3 | * |  | * |  | * |  | * |  | * | 1 | 0 | 0 | 1 |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/938073032037006030