恒旭·江悦台项目

高层建筑水平防护

专

项

施

工

方

案

编制人：

审核人：

四川泰发建筑工程有限责任公司

编制时间：二零一八年十月

目     录

１、编制依据……………………………………………2

２、工程概况……………………………………………2

３、施工准备……………………………………………3

４、重点及难点的技术措施……………………………5

５、主要施工过程控制…………………………………5

６、水平防护架的施工要求……………………………5

７、悬挑水平防护架设计及计算………………………6

８、安全注意事项………………………………………17

９、悬挑水平防护架拆除………………………………17

１０、使用的安全措施…………………………………18

１１、水平防护架的验收与保护………………………19

１２、质量保证技术措施………………………………20

１３、安全技术措施……………………………………20

一、 编制依据：

1、 施工组织设计及施工图纸

2、《建筑施工安全检查标准》                 JGJ59-2011；

3、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 JGJ130-2011；

4、《建筑施工高处作业安全技术规范》         JGJ80-2016；

5、现行《建筑施工规范大全》

二、工程概况

本工程为宜宾市江安县江悦台项目，系宜宾市江安县恒旭置业有限责任公司投资开发，由四川泰发建筑工程有限责任公司承建，建设地址位于宜宾市江安县小坝村，江悦台项目总计 30.07万平米；其中五星级酒店一栋计2.67万平米；商业两栋计 0.5万平米；商住建筑(高层八栋、多层十一栋、别墅十五栋总计18.57万平米；配套幼儿园一个计0.31万平米；地下车库计8.55万平米。所有建筑其结构形式为框架、剪力墙结构形式。

本工程由1栋6层酒店、8栋32层高层商住楼、11栋7层多层商住楼、15栋3层别墅、2栋2层商业楼、1个3层幼儿园组成；总建筑面积300693.07平方米。

工程位于本恒旭•江悦台项目场地中央，北临滨江西路路，南邻横一路，建筑总面积（地上）约：81754.60㎡，其中地下建筑面积约38377.98㎡。建筑共计21栋，其中高层建筑三栋为32层，建筑总高96.3m，建筑面积约54091.41㎡；多层建筑12栋均为6层；建筑总高22.35m，建筑面积约23115.3㎡；双拼、独栋别墅分别为4栋和2栋，其中双拼和独栋别墅建筑总高均为11.2m ，建筑面积2314.32㎡；商业建筑一栋，计2层，建筑总高13.15m，建筑面积约2233.57㎡。

本工程分为二期施工，一期包含高层1#--3#楼，多层9#、10#、13#、14#、17#、18#、21#、22#、23#、24#、26#、27#楼，别墅28#-29#、39#--42#楼，商业43#楼。二期包含高层4#--8#楼，多层11#、12#、15#、16#、19#、20#、25#楼，别墅30#--38#楼，商业44#楼，幼儿园。

一二期工程项目高层楼栋为1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#楼共计八栋，地下一层，地上为32层，建筑高度96米，框剪结构，外立面为外墙漆。根据施工需要，应在每栋楼设置一个悬挑水平防护架。抗震设防烈度为6到9度，建筑设计使用年限50年。

三、施工准备

1、前期准备：

依据设计施工图和本工程特点，编制详细的施工方案，根据施工组织设计的内容及技术要求，上报监理、建设单位逐一审核，是否有不明确的部位及建议返回后并重新修改完善，便于保质、保量、保安全落实实施。

2、材料计划准备

| 序 号 | 名称 | 数量（每栋楼） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工字钢 | 9米 350根 |  |
| 2 | 钢管 | 4000m |  |
| 3 | 扣件 | 3200个 |  |
| 4 | 钢丝绳 | 13m 120根15m120根 |  |
| 5 | 竹跳板 | 1500块 |  |
| 6 | 密目安全网 | 800张 |  |
| 7 | 竹纤维板 | 2000张 |  |
| 8 | 卡子 | 1080个 |  |

按上表做好材料的采购计划，根据工程进度的需要逐一进场。

3、技术交底及人员的准备  项目部根据实际需要每栋楼安排一个安全员，另设有一个专业的水平防护外架搭设班组，并组织了具有专业技能操作的技术工人（并持有上岗证）。在搭设之前，由项目部技术人及安全员分别对操作人员进行安全教育学习和技术交底后才能上岗作业。

四、 重点及难点的技术措施

由于本工程属高层建筑，为防止高空物品斜抛至地面，故每栋考虑在15层搭设一道水平防护架：  水平护架9米长的工字钢和φ48×3.5钢管搭设，由于悬挑跨度较大，悬挑为6000mm，因此在编制施工方案时考虑到整体的稳定性和牢固性，所以预埋锚环较多，且锚环钢筋锚入梁内不应小于LaE。  由于该水平防护架搭设的悬挑跨度较大，在搭设过程中，重点注意搭设的先后施工顺序，不能将所搭设的材料集中堆放在一处，应堆放在该搭设的楼面上，以免荷载过大，导致防护架跨塌，发生安全事故。

五、主要施工过程控制

1、施工顺序：  检查校正锚环→穿入钢管，固定锚环端→安装钢丝绳→从内向外搭设水平钢管网架→校正水平防护架→铺设竹跳板→铺设竹纤维板→搭设外防护栏杆→检查验收

2、搭设注意事项  脚手管中有严重锈蚀、弯曲、压扁、损伤和裂纹者应剔除，只用φ48×3.5一种规格的钢管。脚手板采用宽度200×50 的竹胶板，两端使用10～14 号镀锌钢丝捆紧。水平防护架搭设允许误差：主杆的垂直偏差不大于架高的1/300，并同时控制其绝对偏差不大于75 ㎜。

六、水平防护架的施工要求：  主龙骨所用的材质要符合质量要求，对于主龙骨的观测，随搭设随观测，发现异常及时用钢管加撑固定。水平防护架的搭设必须由专人监督和负责，确保水平防护架搭设合格， 在搭设水平防护架时设专人看护，架子下边及场地附近不得有人以免坠物伤人。水平防护架的搭设必须符合扣件水平防护架搭设规范 ，根据施工方案要求，准备好各种材料吊运到所搭设的该层楼面，对吊绳进行下料，固定好悬挑端，将钢绳的另一端穿入梁孔内固定，同时固定钢管另一端，将所有受力点固定牢固后，开始搭水平钢管架网，从内向外搭设，搭设完成后校正防护架平整度，从内向外铺设跳板及竹纤维板，最后搭设外侧防护栏杆，所有防护架搭完成后，组织有关单位验收。

防护拦杆搭没  1)、水平防护架平台外边采用Φ48×3.5mm钢管做防护栏杆，高度1.5m，内侧满铺竹胶板，外侧满挂密目安全网。  2)、水平防护架平台与建筑物之间在建筑物边梁处用Φ48×3.5mm钢管搭设1.1米高的防护栏杆，禁止施工人员进入水平防护架平台

七、 悬挑水平防护架设计及计算

悬挑16号工字钢挑长度6.0m，间距小于或等于1.5m，采用φ48×3.5钢管，选用直径为20mm，公称抗拉强度为1550N/mm2的20钢丝绳，拉环钢筋直径为16，计算简图如下：

A、 荷载计算（取3m跨度范围） 恒载标准值  查《建筑施工手册》得：

型钢悬挑防护棚计算书

计算依据：

1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011

2、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012

3、《钢结构设计规范》GB50017-2003

一、基本参数

| 悬挑防护棚类型 | 单层悬挑防护棚 | 防护栏高度h1(mm) | 1100 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主梁上是否设置悬挑脚手架 | 否 | 主梁间距La(mm) | 1500 |
| 纵向次梁间距Lb(mm) | 600 | 主梁之间添加横向次梁的根数n | 1 |

二、主梁布置及锚固参数

| 主梁与建筑物连接方式 | 平铺在楼板上 | 锚固点设置方式 | 压环钢筋 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主梁建筑物内锚固长度Lm(mm) | 1500 | 主梁建筑物外悬挑长度LX(mm) | 6000 |
| 主梁外锚固点到建筑物边缘的距离b(mm) | 150 | 纵向次梁离墙水平距离a(mm) | 250 |
| 梁/楼板混凝土强度等级 | C35 |  |  |

三、荷载参数

1、防护棚荷载基本参数

| 防护层内材料类型 | 木脚手板 | 防护层内材料自重标准值gk1(kN/m2) | 0.3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 栏杆与挡脚板类型 | 栏杆、竹串片脚手板挡板 | 栏杆与挡脚板自重标值gk2(kN/m) | 0.17 |
| 安全网自重gk3(kN/m2) | 0.01 | 冲击荷载pk(kN) | 1 |

示意图：

剖立面示意图

平面图

四、次梁验算

| 次梁材料类型 | 钢管 | 次梁材料规格 | Φ48×2.8 |
| --- | --- | --- | --- |
| 次梁截面积A(cm2) | 3.98 | 次梁截面惯性矩Ix(cm4) | 10.19 |
| 次梁截面抵抗矩Wx(cm3) | 4.25 | 次梁自重标准值gk(kN/m) | 0.031 |

| 次梁材料抗弯强度设计值[f](N/mm2) | 215 | 次梁材料抗剪强度设计值[τ](N/mm2) | 125 |
| --- | --- | --- | --- |
| 次梁弹性模量E(N/mm2) | 206000 | 次梁允许挠度[υ] | 1/250 |
| 次梁计算方式 | 三等跨连续梁 |  |  |

Lc为主梁之间添加的横向次梁的间距，Lc=La/(n+1)=1.5/(1+1)=0.75m

承载能力极限状态：

q=1.2×(gk1+gk3)×Lb +1.2×gk=1.2×(0.3+0.01)×0.6+1.2×0.031=0.26kN/m

横向次梁的集中力：

R=1.2×Lb×gk =1.2×0.6×0.031=0.022kN

Pk=1.4pk=1.4×1=1.4kN

正常使用极限状态：

q'=(gk1+gk3)×Lb+gk=(0.3+0.01)×0.6+0.031=0.217kN/m

横向次梁的集中力：

R'=Lb×gk =0.6×0.031=0.019kN

Pk'=1kN

计算简图

弯矩图(kN·m)

最大弯矩：M=0.468kN.m

剪力图(kN)

最大剪力：V=1.084kN

变形图(mm)

最大挠度：ν=5.602mm

计算简图

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/938116020140006037