# 点检仪使用手册

点检仪使用手册

1 产品外观

测振传感器 VS400A

转速模块

主机 YHD400

测温传感器 TS400A

RFID 读卡头位置

点笔

电池盖按钮

液晶显示 手写触摸

键盘

喇叭出孔

LED 指示灯

RFID 标牌：

RFID_001A

“小神探”煤安点检仪多功能适配器：MA400A

测振传感器接口

转速测量头接口

红外测温传感器

1.1.1 LED指示

蓝灯：工作状态指示

红灯：整机充电指示

绿灯：WIFI运行指示

1.1.2 RFID标牌

无源器件，抗金属设计，可直接贴在金属表面；

工作频率：13.56MHz；

标签类型：I-Code；

读取距离：3 ～5 CM ；

1.1.3 整机充电

主机内集成充电线路，配合座充MA400A，可以完成对机器内电池的充电；

充电指示：红灯亮表示充电中；

红灯灭表示充电完成；

充电时间小于10小时；

注：对于镍氢电池，禁止人为打断充电过程！

1.1.4 座式充电

座式充电器MA400A内集成了电池充电线路，电池可以直接放置于座式充电器上单独充电充电；

座充上红灯指示表示充电进行中，绿灯亮表示充电完成，红绿闪烁表示未放置电池；

注：对于镍氢电池，禁止人为打断充电过程！

1.1.5 电量指示

电量指示=0%时，系统给出“电量严重不足，请立即充电！”，提示频率：5分钟；

1.1.6 待机功能

系统在外界无操作情况下，能自动进入待机省电模式；须有两级：

浅度睡眠：任意键即可唤醒，

深度睡眠：必须要power 键才可唤醒；

1.1.7 点检仪工作模式切换图

1.1.8 开机

当机器装上电池后，点检仪处于断电模式。长按电源键（按住不放超过2秒），点检仪

进入上电过程，系统开始启动，最终进入应用工作模式。在此过程中，待系统电源指示灯亮（绿色）时，即可松开电源按键。

1.1.9 关机

在应用工作模式下，长按电源键（按住不放超过2秒），点检仪进入断电模式

1.2.0待机---工作模式切换

在应用工作模式下，轻按一次电源键，系统进入休眠省电模式。

在休眠省电模式下，轻按一次电源键，系统重新回到工作模式。

1.2.1指示灯状态说明

电源上电指示：绿色灯长亮（等系统启动后，将自动熄灭）

充电中指示：橘红色灯长亮（充电完成后，将自动熄灭）

1.2.2操作注意事项

1.1勿用尖锐器物损伤触摸屏，请使用随机携带的点笔操作；

1.2勿暴力拆解机器、电池；

1.3勿将机器、电池投入水或火中；

1.4勿冲击测振传感器，请用侧滑的方式吸附被测目标或取下传感器；（参见

图一）

图一

1.5在主机和座充通信过程中请避免座充剧烈振动而造成通信中断；

1.6请勿频繁的将主机或电池在座充之上插拔；

1.7请不要在开机状态下取下电池，取电池应关机状态下进行；

1.8读取RFID标签时请一直按住T2键，读取完后松开；

1.9座充通过USB线连接PC时，尽量选择PC后置的USB口；

1.10电过程中电池有稍微的发热属于正常现象，电池温度不会超过50度；

2 功能详细描述

界面键盘操作：

系统中所有界面除通过点笔操作外均支持键盘操作。通过“R”键可以返回上一个操作界面；通过“T1”键可以在各“信息框”和“按钮”间进行焦点切换。当按钮获得焦点时，会显示被“按下”的颜色，这个时候按“OK”键即可完成相应的操作，如图：（“继续”按钮获得焦点）

列表键盘操作：单选列表中数据行的选中可通过方向键（向上和向下）进行选中，多选列表中的数据可通过方向键选择，按“OK”键选中。

2.1 开机后主界面

主界面由三部分组成：标题栏、主菜单以及信息栏。

上方的标题栏：显示时间、日期、电池电量(充

电模式或电池电量)、键盘切换功能显示等信

息；（其中键盘切换功能通过按右下角的切换

按钮就可以切换输入法。当前输入法可以在当

前界面工具栏上查看，显示为：键盘123、键

盘ABC或键盘abc）；

正中的主菜单：包括“点检实施”、“数据通信”、

“数据查询”、“高级功能”四个子菜单(菜单

项数量和位置可能因为授权不同而有所改

变)；

当输入法为“键盘123”：主菜单可通过以下快

捷键操作：1—点检实施、2—数据通信、

3—数据查询、4—高级功能

2.2 点检实施

此模块主要是执行常规点检和其他任务：

常规点检根据制订的常规点检计划进行数据结果采集，并将结果保存到点检终端的数据库中，支持启停点、主控点的设置。

其他任务主要完成日常巡检以外的任务。

2.2.1 路线选择

目前最大支持10条点检路线；

在列表中选择一条路线，点击“继续”按钮，

进入路线选择界面；(路线选择：上下键即可

进行路线选择)

点击“返回”按钮，返回主菜单；

快捷键：F2－继续、R－返回。

2.2.2 员工选择

员工列表分页显示，点击“”或“”按

钮可以进行向前翻一页或向后翻一页的操作;

支持按“员工姓名”和“员工工号”查询；

在列表中选择一个员工，点击“继续”按钮，

如果该员工设置了密码，进入员工密码输入界

面，否则进入触碰ID界面；

点击“返回”按钮，返回路线选择界面；

快捷键：F2－继续、R－返回。

2.2.2.1 员工密码输入

在员工设置了密码的情况下，需要进行密码验证。

输入密码，点击“确定”按钮（正确后可继续，

否则系统会要求重新输入），进入触碰ID界面；

点击“返回”按钮，返回至员工选择界面；

快捷键：F2－继续、R－返回。

2.2.3 触碰ID

（在这个界面下只需要按住T2去碰纽扣即可）

ID钮扣列表分页显示，点击“”或“”按钮可以进行向前翻一页或向后翻一页的操作；

点击“到位情况”按钮，进入到位统计界面；

点击“启停设置”按钮，进入外围启停设置界面，可设置设备现场状态；

点击“显示有计划钮扣”，钮扣列表只显示当前时间所在周期有计划的钮扣。同时按钮变成“全部钮扣”，再点击一次，显示全部钮扣。

触碰有效ID钮扣后，进入结果输入相关界面，对钮扣下任务逐条进行检查。如果任务受启停点控制且相应的启停点设备状态还未设置的话，系统会弹出启停设置界面来设置设备当前状态。

点击“返回”按钮，返回至员工选择界面；

快捷键：F2—启停设置、R－返回。

2.2.

3.1 启停点

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/938124107074006045